# ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОСРЕДОТОЧЕННЫХ МАСС

# К АНАЛИЗУ СОБСТВЕННЫХ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ

# ОДНОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ФЕРМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Рыбаков Л.С., Мишустин И.В.

Московский Государственный Авиационный Институт

(Технический Университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследуется эффективность использования метода сосредоточенных масс для приближенного анализа собственных колебаний плоской упругой фермы ортогональной структуры с одним семейством однонаправленных диагональных стержней, строгая структурная линейная статическая теория которой построена в работе [1].

Основу исследования составляет точная постановка задачи о собственных колебаниях указанной фермы с дискретными массовыми характеристиками и процедура сведения ее к, вообще говоря, обобщенной дискретной задаче на собственные значения. Полезность этого теоретического результата состоит и в том, что путем совместного использования его и результатов статьи [2] открывается возможность для строгой постановки более общей задачи о собственных колебаниях изучаемой фермы с дискретно-континуальным распределением масс.

Полученные теоретические результаты проиллюстрированы примером.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

При моделировании инерционных свойств упругих систем можно идти двумя путями. Один из них строгий. Он подразумевает учет континуального распределения масс элементов системы. Его применение к задаче о собственных колебаниях плоских регулярных ферм ортогональной структуры подробно описано в работе [2]. Данная там постановка задачи приводит к обобщенной задаче на собственные значения, описываемой в узловых смещениях однородной системой линейных алгебраических уравнений с коэффициентами, зависящими от параметра собственной частоты. Из-за присутствия в этих коэффициентах функций экспоненциального роста решение такой системы при большой размерности задачи становится затруднительным.

В связи с этим большое значение приобретают второй путь, связанный с разработкой и применением приближенных подходов (вычислительных процедур), позволяющие обойти эти трудности и получить достоверную оценку первых частот и форм собственных колебаний. Одним из таких приемов является широко известный метод сосредоточенных масс, учитывающий инерционные свойства системы приближенно путем замены распределенных масс сосредоточенными. Эффективность использования этого метода исследуется ниже на примере плоской упругой фермы ортогональной структуры, показанной на рис.1.

В дальнейшем используются линейные операторы сдвига ∇α± (α=1,2) и ∇12±±, смысл которых на примере отвлеченной функции y[m,n] дискретных аргументов m,n поясняют равенства

| ∇α±ψ[m,n]=ψ[m∓α±2, n±α∓1], ∇α+∇α−=1∇12±±ψ[m,n]=ψ[m±1, n±1], ∇12±±=∇1±∇2± | (1.1) |
| --- | --- |

С их помощью образуются разностные операторы первого порядка

| Δα±ψ[m,n]=±ψ[m∓α±2, n±α∓1]∓ψ[m,n], Δα±=±∇α±∓1Δ12±ψ[m,n]=±ψ[m±1, n±1]∓ψ[m,n], Δ12±=±∇12±±∓1 | (1.2) |
| --- | --- |

посредством которых могут быть сформированы и разностные операторы более высокого порядка. Так, например, нетрудно убедиться в том, что для разностных операторов второго порядка, определяемых равенствами

Δα2ψ[m,n]=ψ[m−α+2,n+α−1]−2ψ[m,n]+ψ[m+α−2,n−α+1]

Δ122ψ[m,n]=ψ[m+1,n+1]−2ψ[m,n]+ψ[m−1,n−1]

справедливы тождества (см. (1.1), (1.2))

| Δα2=Δα+Δα−=Δα+−Δα−=∇α+−2+∇α− Δ122=Δ12+Δ12−=Δ12+−Δ12−=∇12++−2+∇12−−=(Δ1++Δ2−)(Δ1−+Δ2+) | (1.3) |
| --- | --- |

Введенные операторы позволяют записывать формулы и уравнения в переменных с несмещенными текущими значениями дискретных аргументов, отказываясь ради краткости от явного указания этих аргументов при символах самих переменных.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим плоскую стержневую систему (рис. 1), представляющую собой периодическое повторение вдоль осей x1,x2 элементарной ячейки из стержней в виде прямоугольника с одним диагональным стержнем. Как видно, система состоит из трех семейств различных стержней, а именно, горизонтальных, вертикальных и диагональных стержней, которые условимся называть соответственно 11–, 22– и 12–стержнями, и узлов, расположенных на пересечении стержней. По предположению, стержни упругие, однородные и соединены между собой в узлах шарнирно.

Дискретная двухмерность структуры требует для нумерации любых ее элементов (узлов и αβ–стержней; здесь и далее α,β=1,2; α≤β) два целочисленных параметра. Обозначим их символами m,n, и будем считать, что они изменяются (растут) в направлении осей x1,x2 соответственно. Если ферма имеет прямоугольную границу, то для узлов можно принять m=0,1,2,…,I и n=0,1,2,…,J, где I,J — заданные целые числа. Тогда для αβ–стержней m=0,1,2,…,Iαβ и n=0,1,2,…,Jαβ, где (здесь и далее суммирование по повторяющимся индексам не предполагается)

Iαα=I+α−2, I12=I−1, Jαα=J−α+1, J12=J−1

В фермах с той же структурой, но более сложными внешними очертаниями границы, поэлементные области определения дискретных параметров m,n будут выглядеть иначе. Однако все излагаемые ниже положения и выводы справедливы и для них.

Геометрические, упругие и инерционные свойства рассматриваемой фермы описываются длинами lαβ, жесткостями gαβ на растяжение–сжатие и γαβ=iαβ2lαβ2gαβ на изгиб, погонными ραβ массами αβ–стержней (iαβ— отнесенные к lαβ радиусы инерции их поперечных сечений), а также собственными (сосредоточенными) массами узлов M, если, конечно, таковые имеются в наличии. Регулярность структуры фермы (в широком смысле) предполагает неизменность введенных параметров в пределах фиксированного семейства ее элементов. В виду малости силы внутреннего демпфирования в расчет не принимаются.

Пусть t — время, а x∈[0,1] — отнесенная к lαβ осевая координата αβ–стержня. Введем следующие обозначения для произвольной точки его упругой линии: uαβ(x,t)и vαβ(x,t) — отнесенные к lαβ соответственно осевое смещение и прогиб, nαβ(x,t) и qαβ(x,t) — осевая и перерезывающая силы, mαβ(x,t)— изгибающий момент. Отнесенное к lαβ смещение узла в направлении оси xα условимся обозначать символом Uα(t).

Заметим, что введенные переменные величины являются к тому же и функциями дискретных аргументов m,n, так что следовало бы, например, писать vαβ(x,t;m,n), Uα(t;m,n). Однако в соответствии с принятым выше соглашением эти аргументы явно не указываются.

Следуя методу склейки, расчленим рассматриваемую упругую систему на изолированные элементы — узлы и расположенные между ними стержни и проведем их динамический анализ с учетом сил взаимодействия и геометрических условий сопряжения с соседними элементами.

Заменим αβ−стержень с погонной массой ραβ и полной массой Mαβ=ραβlαβ стержнем с равными сосредоточенными массами μMαβ, расположенными с постоянным безразмерным (отнесенным к lαβ) шагом a. Значение доли μ сосредоточенной массы от полной массы Mαβ зависит от числа сосредоточенных масс, а также от того, какая часть массы αβ−стержня присоединяется к смежным узлам. Будем считать, что внутри каждого стержня образуется K внутренних сосредоточенных масс (K — заданное целое неотрицательное число). Тогда, очевидно, a=1(K+1), а μK≤1 (равенство имеет место, когда масса стержня не приводится к смежным узлам).

Уравнения динамического равновесия изолированного (m=0,1,2,…,I−1; n=0,1,2,…,J−1)–стержня в проекциях на его ось и поперечное к ней направление имеют вид (здесь и далее производные по x и t отмечаются соответственно штрихами и точками; δ(x) — дельта-функция Дирака)

nαβ'(x,t)−μMαβlαβj=1Kδ(x−ja)uαβ(ja,t)=0qαβ'(x,t)−μMαβlαβj=1Kδ(x−ja)vαβ(ja,t)=0

Подставляя в них нужные зависимости

| nαβ(x,t)=gαβuαβ'(x,t), mαβ(x,t)=−γαβlαβ−1vαβ''(x,t) qαβ(x,t)=lαβ−1mαβ'(x,t)=−γαβvαβ'''(x,t), γαβ=γαβlαβ−2 | (2.1) |
| --- | --- |

приходим к уравнениям движения

| gαβuαβ''(x,t)−μMαβlαβj=1Kδ(x−ja)uαβ(ja,t)=0 | (2.2) |
| --- | --- |
| γαβvαβ''''(x,t)+μMαβlαβj=1Kδ(x−ja)vαβ(ja,t)=0 | (2.3) |

Геометрические условия сопряжения стержней и узлов записываются следующим образом

| uαα(0,t)=Uα(t),u12(0,t)=λ12U1(t)+λ22U2(t), uαα(1,t)=∇α+Uα(t)u12(1,t)=∇12++λ12U1(t)+λ22U2(t) | (2.4) |
| --- | --- |
| vαα(0,t)=λ2α−3U3−α(t),v12(0,t)=λ1λ2U2(t)−U1(t), vαα(1,t)=λ2α−3∇α+U3−α(t)v12(1,t)=λ1λ2∇12++U2(t)−U1(t) | (2.5) |

λα=lααl12−1, λ=l11l22−1

Уравнения динамического равновесия изолированных внутренних узлов структуры в проекциях на оси xα имеют вид

| nαα(0,t)−∇α−nαα(1,t)+λαn12(0,t)−∇12−−n12(1,t)+q3−α,3−α(0,t)−−∇3−α−q3−α,3−α(1,t)+(−1)αλ3−α[q12(0,t)−∇12−−q12(1,t)]−lααMUα(t)=0 (m=1,2,…,I−1; n=1,2,…,J−1) | (2.6) |
| --- | --- |

В случае свободной упругой системы их следует дополнить подобными уравнениями динамического равновесия граничных изолированных узлов. Они получаются из равенств (2.6) путем отбрасывания в них несуществующих величин. Нетрудно понять, что для ферм с прямоугольной внешней границей такие уравнения имеют вид (δαβ — символ Кронекера, в круглых скобках указаны значения x, аргумент t опущен)

| nαα(0)−δα1∇1−n11(1)+λαn12(0)+q3−α,3−α(0)−δα2∇1−q11(1)+ +(−1)αλ3−αq12(0)−lααMUα=0 (m=1,2,…,I−1; n=0) |  |
| --- | --- |
| δα1n11(0)−∇α−nαα(1)−λα∇12−−n12(1)+δα2q11(0)−∇3−α−q3−α,3−α(1)− −(−1)αλ3−α∇12−−q12(1)−lααMUα=0 (m=1,2,…,I−1; n=J) |  |
| nαα(0)−δα2∇2−n22(1)+λαn12(0)+q3−α,3−α(0)−δα1∇2−q22(1)+ +(−1)αλ3−αq12(0)−lααMUα=0 (m=0; n=1,2,…,J−1) |  |
| δα2n22(0)−∇α−nαα(1)−λα∇12−−n12(1)+δα1q22(0)−∇3−α−q3−α,3−α(1)− −(−1)αλ3−α∇12−−q12(1)−lααMUα=0 (m=I; n=1,2,…,J−1) | (2.7) |
| nαα(0)+λαn12(0)+q3−α,3−α(0)+(−1)αλ3−αq12(0)−lααMUα=0 (m=n=0) |  |
| δα2n22(0)−∇1−δα1n11(1)+δα2q11(1)+δα1q22(0)−lααMUα=0 (m=I; n=0) |  |
| δα1n11(0)−∇2−δα2n22(1)+δα1q22(1)+δα2q11(0)−lααMUα=0 (m=0; n=J) |  |
| −∇α−nαα(1)−∇12−−λαn12(1)+(−1)αλ3−αq12(1)−∇3−α−q3−α,3−α(1)−lααMUα=0(m=I; n=J) |  |

и играют здесь роль статических граничных условий. Если же на граничные узлы наложены жесткие геометрические связи, то отвечающие этим узлам уравнения динамического равновесия заменяются геометрическими граничными условиями вида Uα(t)=0. В дальнейшем основное внимание сосредоточим на изучении именно свободной фермы. В случаях ферм с жестко закрепленными отдельными или всеми граничными узлами необходимо отбросить отвечающие им уравнения динамического равновесия узлов и, конечно, положить равными нулю смещения этих узлов в остальных уравнениях.

Заметим еще, что для всех стержней должны выполняться условия

| vαβ''(0,t)=vαβ''(1,t)=0 | (2.8) |
| --- | --- |

шарнирного соединения их в узлах между собой.

Итак, задача о собственных колебаниях изучаемой фермы описывается уравнениями (2.1)–(2.8).

3. СВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ К ДИСКРЕТНОЙ ЗАДАЧЕ

НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

С целью формулировки соответствующей дискретно–континуальной задачи на собственные значения воспользуемся стандартной процедурой метода разделения переменных, в данном случае времени t и остальных аргументов x, m, n. Пусть ϕαβ(t), ψαβ(t) и ϕα(t) — предполагаемый в этой процедуре закон изменения во времени смещений uαβ(x,t;m,n), vαβ(x,t;m,n) и Uα(t;m,n) соответственно. В силу геометрических условий сопряжения (2.4), (2.5) и гармонического характера собственных колебаний

ϕαβ(t)=ψαβ(t)=ϕα(t)=f(t)=−ω−2f(t)

где ω — параметр собственной частоты. Если для амплитудных значений всех зависимых от времени переменных сохранить обозначения предыдущего пункта, то искомая задача на собственные значения будет описываться уравнениями

| uαβ''(x)+μωαβ2j=1Kδ(x−ja)uαβ(ja)=0, ωαβ2=ω2Mαβlαβ/gαβ | (3.1) |
| --- | --- |
| vαβ''''(x)−μηαβ4j=1Kδ(x−ja)vαβ(ja)=0, ηαβ4=ω2Mαβlαβ3/γαβ=ωαβ2iαβ−2 | (3.2) |

вытекающими из равенств (2.2), (2.3), модифицированными уравнениями равновесия свободных (незакрепленных) узлов, получаемыми из уравнений (2.6) и их граничных аналогов (2.7) путем замены Uα на −ω2Uα, а также зависимостями (2.1), (2.4), (2.5) и (2.8). Поскольку речь идет об амплитудных значениях одинаково гармонически меняющихся во времени переменных, то во всех названных уравнениях следует опустить время t. Покажем, что сформулированная дискретно–континуальная задача сводится к обобщенной дискретной задаче на собственные значения.

Общее решение уравнения (3.1) дается формулами

| uαβ(x)=uαβ(0)+gαβ−1nαβ(0)x−μωαβ2j=1Kuαβ[j](x−ja)+nαβ(x)=nαβ(0)−μgαβωαβ2j=1Kuαβ[j]h(x−ja), uαβ[j]=uαβ(ja) | (3.3) |
| --- | --- |

Здесь и далее используется обозначение

x+m=h(x)xm, h(x)=1 при x>00 при x≤0

где h(x) — функция Хевисайда. Полагая в первом равенстве (3.3) x=ka, приходим к уравнению

| uαβ[k]=uαβ[0]+gαβ−1nαβ(0)ak−ωαβ2μaj=1k−1(k−j)uαβ[j] (k=0,1,2,…,K+1) | (3.4) |
| --- | --- |

являющемуся дискретным аналогом интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода относительно функции uaβ[k]. Нетрудно видеть, что оно равносильно разностному уравнению 2-го порядка

| (∇+−2ναβ+∇−)uαβ[k]=0 (k=1,2,…,K), ναβ=1−12μaωαβ2 | (3.5) |
| --- | --- |

Здесь и далее используются обыкновенные операторы сдвига ∇± и разностные операторы Δ±, Δ2. Они имеют тот же смысл, что и соответствующие частные операторы (1.1)–(1.3), но действуют на функции локального дискретного аргумента k, с помощью которого перечисляются сосредоточенные массы αβ−стержня. Решение уравнения (3.5), удовлетворяющее условиям (см. (3.4))

uαβ[0]=uαβ(0), uαβ[1]=uαβ(0)+gαβ−1nαβ(0)a

имеет вид

| uαβ[k]=uαβ(0)(uk−1(αβ)−uk−2(αβ))+gαβ−1nαβ(0)auk−1(αβ) (k=0,1,2,…,K+1) | (3.6) |
| --- | --- |

uk(αβ)=uk(ναβ), u−1=0, u0=1, uk=2νuk−1−uk−2

где uk=uk(ν) — полином Чебышева 2-го рода степени k. С учетом этого решения находим (см. (3.3), (3.6))

| uαβ(1)=uαβ[K+1]=uαβ(0)(uK(αβ)−uK−1(αβ))+gαβ−1nαβ(0)auK(αβ)nαβ(1)=−μgαβωαβ2uαβ(0)uK−1(αβ)+nαβ(0)(uK(αβ)−uK−1(αβ)) | (3.7) |
| --- | --- |

При выводе последней формулы было учтено тождество

j=0kuj=uk+1−uk−12(ν−1)

Принимая во внимание геометрические условия сопряжения (2.4), для начальных и конечных значений осевых усилий αβ–стержней находим выражения

| nαα(0)=gααΔα+Uα,n12(0)=g12Δ12+λ12U1+λ22U2, nαα(1)=gαα∇α+Δα−Uαn12(1)=g12∇12++Δ12−λ12U1+λ22U2 | (3.8) |
| --- | --- |

в которых ради краткости записи введены разностные операторы

| Dα±=dαα±Ñα±meαα,D12±=d12±Ñ12±±me12 dαβ=auK(αβ)−1, eαβ=uK(αβ)−uK−1(αβ) | (3.9) |
| --- | --- |

и пока предполагается, что uK(αβ)≠0.

Решая уравнение (3.2) и принимая во внимание равенства (2.1), (2.8), имеем

| vαβ(x)=vαβ(0)+θαβ(0)x−16(γαβ)−1qαβ(0)x3+16μηαβ4j=1Kvαβ[j](x−ja)+3θαβ(x)=vαβ'(x)=θαβ(0)−12(γαβ)−1qαβ(0)x2+12μηαβ4j=1Kvαβ[j](x−ja)+2mαβ(x)=lαβqαβ(0)x−μηαβ4γαβlαβj=1Kvαβ[j](x−ja)+qαβ(x)=qαβ(0)−μηαβ4γαβj=1Kvαβ[j]h(x−ja), vαβ[j]=vαβ(ja) | (3.10) |
| --- | --- |

Полагая в первом из этих равенств x=ka, вновь приходим к дискретному аналогу интегрального уравнения Вольтерра 2-го рода

| vαβ[k]=vαβ(0)+θαβ(0)ak−qαβ(0)(ak)36γαβ+4cαβj=1k−1(k−j)3vαβ[j] | (3.11) |
| --- | --- |

(k=0,1,2,…,K+1)

но теперь относительно функции vαβ[k]. Оно равносильному разностному уравнению уже 4-го порядка

| (∇+−2ν1(αβ)+∇−)(∇+−2ν2(αβ)+∇−)vαβ[k]=0 (k=2,3,…,K−1)νγ(αβ)=1+cαβ−(−1)γcαβ(cαβ+6) (γ=1,2), cαβ=124μa3ηαβ4 | (3.12) |
| --- | --- |

общее решение которого, удовлетворяющее условиям (см. (3.11))

vαβ[0]=vαβ(0), vαβ[1]=vαβ(0)+aθαβ(0)−16a3(γαβ)−1qαβ(0)vαβ[2]=vαβ(0)+4cαβvαβ[1]+2aθαβ(0)−43a3(γαβ)−1qαβ(0)vαβ[3]=vαβ(0)+4cαβ(8vαβ[1]+vαβ[2])+3aθαβ(0)−92a3(γαβ)−1qαβ(0)

дается формулой

| ν1(αβ)>1 (k=0,1,2,…,K+1) | (3.13) |
| --- | --- |

где функция σk(αβ)=σk(ν1(αβ),ν2(αβ)) локального дискретного аргумента k, определяется через функцию

σk=σk(ν1,ν2)=uk−1(1)−uk−1(2)2(ν1−ν2), uk(α)=uk(να), σ0=σ±1=0, σ2=1σ3=2(ν1+ν2), σk+2+σk−2−σ3(σk+1+σk−1)+(4ν1ν2+2)σk=0

В силу второго равенства (2.8) (см. также (3.10), (3.13))

| aθαβ(0)=−Δ+σK(αβ)σK+1(αβ)vαβ(0)+∇+Δ2σK(αβ)μηαβ4γαβσK+1(αβ)qαβ(0) | (3.14) |
| --- | --- |

При выводе этой формулы были использованы тождества

j=1k−2σk−j=1−σk+1+(2ν1+2ν2−1)(σk−σk−1)+σk−24(ν1−1)(ν2−1)

j=1k−2jσk−j=k−σk+1+2(ν1+ν2−1)σk−σk−14(ν1−1)(ν2−1)

Теперь, как нетрудно видеть, (vαβ(1)=vαβ[K+1])

| vαβ(1)=vαβ(0)Δ−Δ2+aθαβ(0)Δ2−16a3(γαβ)−1qαβ(0)(Δ2+6)σK+1(αβ)qαβ(1)=−μηαβ4γαβ[vαβ(0)Δ2+aθαβ(0)Δ+]+qαβ(0)Δ+Δ2σK(αβ) | (3.15) |
| --- | --- |

Для начальных и конечных значений перерезывающих сил имеют место выражения (см. (2.5), (3.14), (3.15))

| qαα(0)=gααλ2α−3Dα+U3−α,q12(0)=-λ1λ2g12D12+U1−U2, qαα(1)=gααλ2α−3Ñα+Dα−U3−αq12(1)=-λ1λ2g12Ñ12++D12−U1−U2 | (3.16) |
| --- | --- |

в которых введены обозначения

| Δα±=tαα±∇α±∓sαα, Δ12±=t12±∇12±±∓s12tαβ=μηαβ4σK+1(αβ)uK(1,αβ)uK(2,αβ), sαβ=uK−1(1,αβ)uK(2,αβ)−uK(1,αβ)uK−1(2,αβ)2(ν1(αβ)−ν2(αβ))σK+1(αβ), uk(γ,αβ)=uk(νγ(αβ)) | (3.17) |
| --- | --- |

и опять же пока предполагается, что uK(2,αβ)≠0 (uK(1,αβ)≠0 в области действительных значений ω(см. (3.12))).

Подставляя зависимости (3.8), (3.16) в уравнения равновесия узлов (2.6), (2.7) приходим к однородной системе уравнений в частных разностях

| (Dα(m,n)+ω2Mlαα) Uα+λ3−αD(m,n)U3−α=0 | (3.18) |
| --- | --- |

(m=0,1,2,…,I; n=0,1,2,…,J)

о чем свидетельствуют обозначения

Dα(m,n)=Dα, Dα(m,0)=Dα+−Dα1−, Dα(m,J)=−Dα−+Dα1+, Dα(0,n)=Dα+−Dα2−Dα(I,n)=−Dα−+Dα2+, D(m,n)=D, D(m,0)=D(0,n)=D+, D(m,J)=D(I,n)=−D−(m=1,2,…,I−1; n=1,2,…,J−1)

Dα(0,0)=Dα+, Dα(I,0)=Dα2+−Dα1−, Dα(0,J)=Dα1+−Dα2−, Dα(I,J)=−Dα− D(0,0)=D+, D(I,0)=D(0,J)=0, D(I,J)=−D−

Dα=Dα+−Dα−=gααΔα2+λα3g12Δ122+λ3−2αγ3−α,3−αΔ3−α2+λαλ3−α2γ12Δ122Dα±=gααΔα±+λα3g12Δ12±+λ3−2αγ3−α,3−αΔ3−α±+λαλ3−α2γ12Δ12±

D=D+−D−=λ1λ2(g12Δ122−γ12Δ122), D±=λ1λ2(g12Δ12±−γ12Δ12±)Dα1±=δα1g11Δ1±+δα2λ−1γ11Δ1±, Dα2±=δα2g22Δ2±+δα1λγ22Δ2±

в которых наряду с разностными операторами первого порядка (3.9), (3.17) фигурируют и разностные операторы второго порядка

| Δα2=Δα+−Δα−=dαα(Δα2+2−2eαα), Δ122=Δ12+−Δ12−=d12(Δ122+2−2e12)Δα2=Δα+−Δα−=tαα(Δα2+2−2sαα), Δ122=Δ12+−Δ12−=t12(Δ122+2−2s12) | (3.19) |
| --- | --- |

Уравнения (3.18) представляют обобщенную дискретную задачу на собственные значения, к которой сводится задача о собственных колебаниях свободной фермы. Эта обобщенная задача равносильна однородной системе линейных алгебраических уравнений

| DU=0 | (3.20) |
| --- | --- |

где D — квадратная матрица порядка (I+1)(J+1), элементы которой зависят от искомого параметра uαβ[k]=uαβ[0]+gαβ−1nαβ(0)x−ωαβ2μaj=1k−1(k−j)uαβ[j] (k=0,1,2,…,K+!) собственной частоты, а U — вектор–столбец того же порядка, составленный из смещений Uα всех узлов фермы. Ее собственные значения являются корнями уравнения |D|=0, а собственные векторы — соответствующими решениями системы (3.20). Структура матрицы D предопределена видом системы уравнений собственных колебаний узлов (3.18), но также зависит и от того, как сформирован вектор–столбец Uискомых узловых смещений.

Формы собственных колебаний фермы описываются совокупностью узловых смещений Uα, найденных из системы (3.20), и выражаемых через них формулами (2.4), (2.5), (3.3), (3.6), (3.8), (3.10), (3.13), (3.14), (3.16) смещений (∇+−2ναβ+∇−)uαβ[k]=0 (k=0,1,2,…,K+1), ναβ=1−12ωαβμa–стержней uαβ(x), vαβ(x). Пусть uαβ(i)(x), vαβ(i)(x), Uα(i) и uαβ(j)(x), vαβ(j)(x), Uα(j) (i≠j) — перемещения элементов фермы, отвечающие различным формам ее собственных колебаний. Посредством уравнений собственных колебаний αβ−стержней (3.1), (3.2) и модифицированных указанным выше способом уравнений динамического равновесия узлов (2.6), (2.7) можно показать [2], что для этих форм имеют место условия ортогональности вида (α≤β)

α,β=12lαβ2m=0Iαβn=0JαβμMαβk=1Kuαβ(i)[k]uαβ(j)[k]+vαβ(i)[k]vαβ(j)[k]+α=12lαα2m=0In=0JMUαiUαj=0

α,β=12lαβm=0Iαβn=0Jαβ01gαβ(uαβ(i))'(uαβ(j))'+γαβ(vαβ(i))''(vαβ(j))'' dx=0 i≠j

Как подчеркивалось, все полученные выше для собственных колебаний фермы результаты справедливы, когда uK(αβ)≠0 и uK(2,αβ)≠0. Остановимся теперь на вырожденных случаях, когда uK(αβ)=0 или uK(2,αβ)=0, что возможно для K>0. При фиксированных значениях α,β,m,n одновременно эти равенства не выполнимы. Как станет ясным из последующих рассуждений, в этих случаях частоты собственных колебаний определяются не всеми геометрическими, упругими и массовыми характеристиками фермы. Ради простоты рассуждений будем считать, что стержни фермы однородные, но, вообще говоря, разные даже в пределах одного семейства.

Пусть, например, для какого-то фиксированного стержня (фиксированных значений α,β,m,n) uK(αβ)=0. Тогда (см. (3.1), (3.5), [3])

ναβ(j)=cK(j)=cosjπK+1, ωj=2gαβ(1−cK(j))μaMαβlαβ (j=1,2,…,K)

т. е. значения собственного параметра зависят от соотношения длины, жесткости на растяжение–сжатие и полной массы только фиксированного стержня, а также от шага сосредоточенных масс и их доли от всей массы стержня. Более того, эти значения совпадают со значениями частот собственных продольных колебаний закрепленного на концах такого изолированного невесомого стержня с K сосредоточенными массами величиной μMαβ, расположенными с шагом a. Посмотрим, могут ли такие собственные значения быть частотами собственных колебаний изучаемой упругой системы. Замечая, что uK−1(αβ)(cK(j))=−(−1)j, из выражений (3.7) устанавливаем, что для фиксированного стержня

| uαβ(1)=(−1)juαβ(0), nαβ(1)=(−1)j[μMαβlαβωj2uαβ(0)+nαβ(0)] | (3.21) |
| --- | --- |

Первое из этих равенств говорит о том, что концы фиксированного стержня, а, следовательно, и примыкающие к ним узлы при нечетных значениях j сближаются или расходятся на одну и ту же величину вдоль оси стержня, а при четных j смещаются одинаково вдоль той же оси. Второе равенство (3.21), устанавливая связь между концевыми значениями осевого усилия стержня, исключает возможность выразить их через узловые смещения (зависимостью вида (3.8)). Это обстоятельство вынуждает при построении дискретной задачи на собственные значения, представленной ранее окончательно системой (3.20), сохранить в соответствующих уравнениях равновесия узлов в качестве самостоятельной искомой величины, например, начальное значение осевого усилия nαβ(0) и выразить через него конечное значение nαβ(1) по второй формуле (3.21). Наблюдаемое при этом, казалось бы, превышение числа неизвестных над числом располагаемых уравнений компенсируется первым соотношением (3.21), которое, будучи преобразованным с помощью соответствующих геометрических условий сопряжения (2.4), устанавливает жесткую зависимость между смещениями смежных узлов, тем самым указывая как бы на наличие в ферме независящих от свойств ее элементов дополнительных внутренних связей. Например, если α=β, то дополнительное соотношение имеет вид Uα=(−1)j∇α+Uα. Получаемая в итоге однородная система линейных алгебраических уравнений относительно узловых смещений Uα и усилия nαβ(0) может иметь как тривиальное, так и нетривиальное решение, что зависит от соотношения геометрических, упругих и массовых параметров всех других стержней, а также условий закрепления фермы.

Подобным же образом анализируется и второй вид вырожденного случая, когда для какого-то стержня имеет место равенство uK(2,αβ)=0. Тогда (см. (3.12))

ν2,j(αβ)=cK(j), ν1,j(αβ)=5−2cK(j)2+cK(j), ωj=12γaβ(1−cK(j))2μMαβlαβ3a3(2+cK(j)) (j=1,2,…,K)

где параметр собственной частоты ωj совпадает с частотами собственных изгибных колебаний такого изолированного шарнирно опертого по концам невесомого стержня с K сосредоточенными массами величиной μMαβ, расположенными с шагом a. Теперь из выражений (3.15) для фиксированного стержня следуют зависимости

| vαβ(1)=(−1)jvαβ(0), qαβ(1)=σK,j(αβ)2−σK+1,j(αβ)σK−1,j(αβ)σK+1,j(αβ)μηαβ(j)4vαβ(0)+(−1)jqαβ(0) | (3.22) |
| --- | --- |

(σK,j(αβ) — значение σK(αβ) при νγ(αβ)=νγ,j(αβ), а ηαβ(j)— значение ηαβ при ω=ωj), роль новой свободной искомой будет играть, например, перерезывающая сила qαβ(0) в начале фиксированного стержня, а роль недостающего уравнения — первое соотношение (3.22), преобразованное с помощью геометрических условий сопряжения (2.5).

Заметим, что в регулярной ферме условия вырожденности выполняются для всех одинаковых стержней независимо от того, к какому семейству они принадлежат. Может случиться и так, что оба условия вырожденности будут осуществляться в ферме одновременно, но для стержней разных семейств. Все сказанное выше сохраняет силу и здесь с той лишь разницей, что во всех таких случаях увеличиваются число новых свободных неизвестных типа nαβ(0) и (или) qαβ(0) и число дополнительных соотношений вида первых равенств (3.21), (3.22).

Вырожденные случаи осуществимы в фермах со специально подобранными геометрическими, упругими и массовыми характеристиками ее элементов и, вообще говоря, исключать их нельзя. В реальных ферменных конструкциях с такими случаями приходится сталкиваться не так часто. Однако близкие к ним ситуации вполне реализуемы и в рамках невырожденных случаев.

В частности, если полные массы стержней разнесены по смежным узлам, то K=μ=tαβ=0, а dαβ=eαβ=1 (см. (3.9), (3.17)), в результате чего разностные операторы, помеченные сверху чертой (см. (3.17)), становятся нулевыми, а операторы, помеченные сверху тильдой (см. (3.9)), переходят в породившие их операторы (1.2), (1.3). Таким образом, чтобы для обсуждаемого варианта сведения распределенных инерционных характеристик стержней к сосредоточенным получить уравнения собственных колебаний фермы, достаточно во всех уравнениях (3.18) опустить члены с множителями gαβ и убрать у всех оставшихся разностных операторов надсимвольные знаки. Эти же уравнения могут быть получены с помощью принципа Даламбера из статической теории [1] изучаемой фермы. Следует также подчеркнуть, что при таком распределении масс обсуждавшиеся выше вырожденные случаи отсутствуют.

Подчеркнем наконец, что уравнения (3.18) отличаются от их аналогов в случае точного учета распределенных масс стержней лишь значениями коэффициентов dαβ, eαβ, tαβ и sαβ, входящих в разностные операторы (3.9), (3.17). Как показано в [2], при точном учете распределения масс стержней

dαβ=ωαβsin−1ωαβ, eαβ=cosωαβ tαβ=ηαβ3shηαβ−sinηαβ2shηαβsinηαβ, sαβ=shηαβcosηαβ−chηαβsinηαβshηαβ−sinηαβ

Не касаясь деталей, заметим, что путем объединения вышеизложенных рассуждений с рассуждениями работы [2] можно было бы построить уравнения, отвечающие случаю, когда стержни, обладая распределенной массой, несут еще и равные, расположенные на одинаковом расстоянии, сосредоточенные массы. Эти общие уравнения отличались бы по виду от уравнений (3.18) только значениями обозначенных выше коэффициентов, причем полученные выше результаты, как и их аналоги из работы [2], вытекали бы из них как частные случаи.

# 4. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Проиллюстрируем полученные выше теоретические результаты на примере задачи о собственных колебания фермы с одним рядом внутренних узлов (J=2). Ферма консольно закреплена на левом конце в верхнем и нижнем узлах (U1=U2=0 при uK(2,αβ)≠0 и n=0,2) и содержит в горизонтальном направлении 10 ячеек (см. рис. 2 а).

Некоторые результаты численного решения обобщенной дискретной задачи на собственные значения вида (3.20), полученной указанным выше образом из системы (3.18), представлены в таблице 1.

### Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01574 | 0,01569 | 0,01576 | 0,01573 |
| 0,06812 | 0,06749 | 0,06771 | 0,06805 |
| 0,09443 | 0,09548 | 0,09247 | 0,09483 |
| 0,14430 | 0,14602 | 0,13320 | 0,14549 |
| 0,20209 | 0,21968 | 0,16040 | 0,20666 |
| 0,21853 | 0,25875 | 0,16647 | 0,22330 |
| 0,23122 | 0,29287 | 0,16873 | 0,23429 |
| 0,23676 | 0,34317 | 0,16988 | 0,23840 |

В первом ее столбце приведены первые восемь безразмерных собственных частот ωi=ωil(ρ/g)12 (i=1,2,…,8), вычисленные для значений lαα=l, ραβ=ρ, gαβ=g, iαα=0,05, i12=0,0252, γαβ=0,0025gl2, M=0 по строгой модели [2] (рис.2а). В спектре собственных частот этого варианта вычислений обнаружены группы близких, но не равных между собой частот. Они располагаются в окрестности частот собственных продольных или изгибных колебаний отдельных изолированных стержней с закрепленными концами. Впервые такая ситуация наблюдается в окрестности низшей частоты ω112=0,24674 собственных изгибных колебаний изолированного диагонального стержня с шарнирно опертыми концами. Что касается форм собственных колебаний фермы, то среди них наблюдаются следующие вполне предсказуемые закономерности. Первые три формы напоминают такие же формы изгибных колебаний консольной балки. Поскольку в них смещения узлов существенно превышают максимальные прогибы и полные удлинения стержневых элементов фермы, то эти формы можно отнести к разряду глобальных форм. В отличие от них уже в четвертой форме, напоминающей четвертую форму изгибных колебаний консольной балки, узловые смещения сопоставимы с прогибами наиболее протяженных диагональных стержневых элементов и их полными удлинениями. Начиная с пятой формы, максимальные прогибы диагональных стержней существенно превышают как их полные удлинения, так и узловые смещения, и далее эта тенденция прогрессирует. Формы колебаний, отвечающие близким групповым частотам фермы, характеризуются очень малой подвижностью узлов и отличаются друг от друга взаимными фазами деформирования стержневых элементов системы. Группы близких частот и отвечающие им формы колебаний сходны с соответствующими вырожденными случаями, но точно с ними не совпадают.

В остальных столбцах таблицы 1 представлены результаты, полученные для тех же геометрических и упругих свойств фермы с помощью метода сосредоточенных масс.

Данные второго столбца отвечают случаю, когда за узловые массы M принимались суммы полумасс прилежащих к узлам стержней (рис.2б, напомним, что K=μ=0). При таком моделировании инерционных свойств изгиб стержней не происходит и не наблюдается образование групп близких собственных частот.

В третьем столбце таблицы приведены результаты, полученные в предположении, что вся масса стержней сосредоточена в их центрах тяжести (рис. 2 в, K=μ=1). В этом случае согласно (3.9), (3.17) имеем

dαβ=1−ωαβ2/4−1, eαβ=1−ωαβ2/2, tαβ=12ηαβ448−ηαβ4−1, sαβ=−1

Как и при строгом подходе, здесь наблюдаются группы близких частот в окрестности частот собственных продольных или изгибных колебаний невесомых изолированных стержней с сосредоточенными массами в центрах тяжести стержней и с закрепленными концами. Самая низкая из таких частота равна ω112=0,17321 и совпадает с первой частотой собственных изгибных колебаний диагонального стержня при указанных условиях.

Сопоставляя данные первых трех столбцов таблицы, заключаем, что для рассматриваемой структуры первый вариант концентрации масс (рис.2б, столбец 2 таблицы) дает отклонение от точных результатов в пределах 1,5% для 4-х первых собственных частот. Для второго варианта концентрации масс (рис.2в, столбец 3 таблицы) такое же отклонение имеет место лишь для 2-х первых собственных частот.

Наконец, данные четвертого столбца таблицы отвечают случаю, когда одна половина массы каждого стержня сосредоточена в его центре тяжести, а вторая половина поровну разнесена по прилежащим к стержням узлам (рис.2г, K=1, μ=0.5). Тогда (см. (3.9), (3.17))

dαβ=1−ωαβ2/8−1, eαβ=1−ωαβ2/4, tαβ=12ηαβ496−ηαβ4−1, sαβ=−1

При этом низшая частота собственных изгибных колебаний диагонального стержня с шарнирно опертыми концами равна ω112=0,24495. Она весьма близка к аналогичной частоте стержня с распределенной массой, и поэтому все частоты, меньшие ее, оцениваются при таком предположении довольно точно (ошибка не более 2,3%).

Собственные формы для последнего варианта дискретизации погонных масс обладают свойствами, аналогичными тем свойствам, которые были описаны выше для строго подхода. Первая, четвертая и шестая формы показаны на рис. 3а,б,в соответственно (сосредоточенные массы не обозначены).

## ЛИТЕРАТУРА

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской регулярной упругой структуры ферменного типа. Изв. РАН, МТТ, 1995, №5, с.171-179.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Собственные колебания плоских регулярных упругих ферм ортогональной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №2, с.3-16.

- Пашковский С. Вычислительные применения многочленов и рядов Чебышева. М., Наука, 1983, 384 с.

Поступила в редакцию 2 июня 1999 года.