АЭРОУПРУГАЯ СТАТИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Петрик А.В., Дубнюк В.Л.

Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт, г. Киев, Украина

## РЕЗЮМЕ

Рассмотрены аэродинамические явления, относящиеся к проблеме дивергенции несущих поверхностей летательных аппаратов (ЛА). Установлено, что при скорости воздушного потока v=vђр невозмущенная форма равновесия элементов конструкции перестает быть устойчивой и возникает состояние дивергенции.

В большинстве задач теории упругости и сопротивления материалов нагрузка тем или иным образом задана. При этом считается, что упругие перемещения зависят от нагрузки, но сами на нагрузку не влияют.

Однако существует много задач, для которых типично взаимодействие нагрузки и перемещений: не только перемещения зависят от нагрузки, но и сами нагрузки меняются в зависимости от перемещений. Такие нагрузки не остаются безучастными к изменениям координат точек системы и как бы "следят" за этими перемещениями.

Можно выделить два типа следящих нагрузок. К первому относятся нагрузки, направление которых задано и неизменно, но значения тем или иным образом меняются при перемещениях системы. Речь идет именно о нагрузках, т.е. об активных силах, а не реакциях (например, реакции упругих опор, которые также меняют свое значение в зависимости от их осадки). Особенностью этих нагрузок является совпадение их направления с направлением перемещения (упругие реакции направлены всегда противоположно перемещениям соответствующих точек системы). Второй тип следящих нагрузок охватывает случаи, когда за перемещениями упругой системы "следит" направление нагрузок.

Различия между этими типами задач весьма существенны и каждый из них целесообразно рассматривать отдельно. Мы ограничимся только задачами первого типа. Нагрузки в системах этого типа задач реагируют на линейные перемещения, пропорциональны им и совпадают с ними по направлению.

В зависимости от физической природы рассматриваемых здесь сил (или моментов) они могут определяться не прогибами, а угловыми перемещениями или кривизной оси. Причем каждый раз выясняется возможность потери устойчивости конструкции. Силы, пропорциональные углам поворота (аэроупругая статическая неустойчивость). К рассматриваемой здесь категории нагрузок относятся аэродинамические нагрузки (например, нагрузки на крыло летящего самолета), которые реагируют на изменения положения и формы обтекаемой конструкции.

Среди различных аэроупругих явлений важное место занимают различные виды потери устойчивости авиационных конструкций. Некоторые из задач этого класса допускают чисто статическую постановку в духе концепции Эйлера. Рассмотрим именно такие задачи, относящиеся к проблеме дивергенции несущих поверхностей летательных аппаратов.

Начнем с элементарных сведений из области прикладной аэродинамики и рассмотрим простейшую схему – обтекание потоком воздуха совершенно жесткой длинной прямоугольной пластинки. Ось z совместим с длинной стороной пластинки, а ось x – с направлением потока. На рис.1, а изображено сечение пластинки, перпендикулярное оси z.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1. Схема действия воздушного потока на наклонную пластинку.

Угол a между направлением потока и плоскостью пластинки называется углом атаки (рис.1а). Направление суммарной аэродинамической нагрузки на пластинку не совпадает с направлением потока: кроме составляющей X по направлению скорости потока возникает составляющая Y, перпендикулярная скорости потока. Первая составляющая называется лобовым сопротивлением, а вторая – подъемной силой (рис.1б). Они зависят от площади пластинки S, подвергающейся действию нагрузки, плотности воздуха r, скорости потока n и угла атаки a.

Установлено, что при умеренных скоростях (не превосходящих 0,6...0,7 скорости распространения звука в воздухе) подъемная сила определяется выражением

Y=cyρν22S.

Выражение ρν22, входящее в эту формулу, называется скоростным давлением и представляет собой кинетическую энергию единицы объема воздуха. Коэффициент подъемной силы сy при малых углах атаки пропорционален углу атаки a:

cy=dcydα

где dcy/da – угловой коэффициент прямой, характеризующей изменение коэффициента cy.

Таким образом, подъемная сила Y также пропорциональна углу атаки a. Аналогично можно определить и лобовое сопротивление X.

Перейдем к рассмотрению задачи – обтекание потоком воздуха тонкой жесткой пластинки, упруго опертой вдоль левой кромки. Будем считать, что невозмущенным является горизонтальное положение пластинки (рис.2а).

Рис.2. Схема действия воздушного потока на упругую закрепленную пластинку. Начальный угол атаки равен нулю.

а)						б)

В этом положении она вообще не нагружена, т.к. a=0. Вместе с этим X=Y=0. Однако это состояние равновесия может оказаться неустойчивым при достаточно большой скорости n воздушного потока, поскольку при отклонениях пластинки (рис.2б) возникает подъемная сила, возможно, способная удержать пластинку в относительном положении.

Если b – ширина пластинки, а l – длина, то S = bl и подъемная сила Y, развивающаяся при отношении пластинки на угол a, равна

Y=dcydαρν22blα.

Реакция упругой опоры при малом угле a составляет

R=cαbl.

где с – коэффициент жесткости опоры, рассчитанный на единицу длины пластинки.

Выясним, при каких условиях возможно равновесие пластинки в отклоненном положении. Условие равновесия пластинки в отклоненном положении (рис.2б) имеет вид

cαb2l−dcydαρν22blα⋅a=0,

где а – плечо подъемной силы, которое приближенно будем считать не зависящим от угла атаки. В это уравнение не включен момент силы лобового сопротивления X, т.к. ее плечо аa – величина малая по сравнению с плечом силы Y. Таким образом

αb2lc−abρν22dcydα=0.								(1)

Структура последнего выражения свидетельствует о возможности отклоненного состояния равновесия, когда a¹0. Для этого необходимо, чтобы равнялось нулю выражение в скобках, входящее в уравнение (1):

c−abρv22dcydα=0.									(2)

Если задано значение с, то из (2) можно найти критическую скорость воздушного потока

vђр=2cbρdcydαa,								(3)

а если задана скорость v, то критическое значение жесткости определяется формулой

cђр=ρv22abdcydα=0							(4)

Для устойчивости пластинки необходимо выполнение условия v<vкр. При v=vкр невозмущенное горизонтальное положение пластинки перестает быть устойчивым. "Активность" аэродинамических сил становится достаточно большой для того, чтобы преодолеть сопротивление упругих связей и удержать пластинку в отклоненном положении.

Можно сказать, что эффективная жесткость системы (против поворота вокруг оси шарнира) уменьшается при увеличении скорости v воздушного потока. При v=vкр эта жесткость обращается в нуль.

Похожая ситуация может возникнуть при обтекании крыла самолета, имеющего некоторую конечную жесткость кручения. Как и для рассмотренной выше пластинки, увеличение угла атаки крыла приводит к появлению дополнительного аэродинамического момента, стремящегося закрутить крыло и, следовательно, еще больше увеличить угол атаки. Поэтому с ростом скорости полета благодаря действию аэродинамических сил эффективная жесткость кручения крыла уменьшается. Полная утрата жесткости кручения крыла приводит к катастрофическим последствиям. Состояние, при котором эта жесткость обращается в нуль, носит название дивергенции крыла. Соответствующая скорость полета – критической скоростью дивергенции.

Приведенную ранее формулу (3), конечно, нельзя непосредственно приложить к более сложной схеме задачи о скручивании крыла, однако принцип определения критической скорости для крыла остается прежним. Из теории дивергенции крыла следует, что критическая скорость убывает с уменьшением жесткости крыла при кручении, что аналогично результату, полученному и для нашей упрощенной схемы.

Таким образом, критическая скорость дивергенции практически недостижима, т.к. уже при меньших скоростях неизбежна поломка конструкций из-за конечных, но достаточно больших деформаций.

Рассмотрим теперь проявление аэроупругой статической неустойчивости, которое можно назвать дивергенцией панели. В отличие от случая, где сама пластинка считалась жесткой, а податливость была распределена вдоль одной кромки (упругая опора) (рис.3), здесь мы рассмотрим упругую пластинку, жестко опертую вдоль одной из длинных кромок и свободную вдоль другой.

Пусть воздушный поток направлен параллельно невозмущенной срединной поверхности пластинки, как это изображено на рис.3а. Здесь же эскизно изображена искривленная срединная поверхность, которую можно считать цилиндрической при достаточно большой длине пластинки (измеряемой перпендикулярно плоскости чертежа). Постараемся выяснить условия, при которых наряду с невозмущенной формой равновесия (неизогнутая пластинка) возможна искривленная форма равновесия, когда изгиб пластинки обусловлен соответствующими этому изгибу аэродинамическими нагрузками.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3. Схема действия воздушного потока на упругую пластинку.

Вообще говоря, обтекание заданной искривленной поверхности пластинки представляет собой сложную задачу аэродинамики. Эта задача еще больше усложняется в рассматриваемом случае, когда форма изгиба пластинки не задана, а зависит от распределения аэродинамической нагрузки. Однако при больших сверхзвуковых скоростях потока решение может быть сильно упрощено, если воспользоваться "поршневой теорией". Согласно этой теории местное давление на искривленную поверхность пропорционально местному углу атаки и скорости потока v:

q=-kvdydz,										(5)

где k – постоянная; y=y(z) – прогиб пластинки; dy/dz – местный угол атаки (рис.3б).

Запишем дифференциальное уравнение цилиндрического изгиба пластинки:

Dd4ydz4=q,										(6)

в котором

D=Eh3121−m2										(7)

– цилиндрическая жесткость. Здесь Е – модуль упругости материала; h - толщина пластинки; m – коэффициент Пуассона. Подставляя в дифференциальное уравнение (6) выражение (5), получаем основное дифференциальное уравнение задачи в виде

d4ydz4+s3dydz=0										(8)

в котором

s=3kvD											(9)

представляет собой величину, зависящую от параметров пластинки и скорости потока v.

Далее возникает вопрос: существуют ли такие значения параметра s, при которых, кроме тривиального решения y=0, дифференциальное уравнение (8) имеет другие решения, соответствующие искривленной форме равновесия, и при какой скорости потока это становится возможным? При достижении такой скорости невозмущенная форма перестает быть устойчивой и возникает дивергенция. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо образовать общее решение дифференциального уравнения (6) и подчинить его граничным условиям

y''=0,y'''=0, при z=0,

y=0,y'=0, при z=b,								(10)

и установить, при каких значениях параметра s возможны нулевые решения.

Частное решение дифференциального уравнения (8) примем в виде

y=Aeλz.											(11)

Параметр А характеризует масштаб кривой изгиба.

Подставив выражение (11) в дифференциальное уравнение (8), получим характеристическое уравнение

λλ3+s3=0.										(12)

Это уравнение имеет четыре корня, которые легко найти, представив его в виде

λλ+sλ2−λs+s2=0.								(13)

Приравнивая поочередно каждый из множителей нулю, находим следующие корни:

λ1=0;λ2=-s;

λ3=s21+3i;λ4=s21−3i.						(14)

Соответственно выражению (11) общее решение дифференциального уравнения (8) имеет вид

y=A1+A2e−sz+A3e(1+3i)sz2+A4e(1−3i)sz2,

или, если перейти к тригонометрическим функциям,

y=A1+A2e−sz+esz2A3'sin32sz+A4'cos32sz,				(15)

где

A3'=iA3−A4,A4'=A3+A4.

Теперь подчиним решение выражения (15) граничным условиям (10). При этом получим четыре уравнения, однородные относительно постоянных A1, A2, A’3 и A’4:

A2−12A3'+32A4'=0,     A2+A3'=0,A1+A2e−sb+A3'esb2cos32sb+A4'esb2sin32sb=0,

−A2e−sb+12esb2cos32sb−3sin32sbA3'++12esb23cos32sb+sin32sbA4'=0.				(16)

Конечно, эта система удовлетворяется нулевыми значениями постоянных:

A1=A2=A3'=A4'=0,

что соответствует тривиальному решениюy=0. Для того, чтобы постоянные A1, A2, A’3, A’4 не обращались в нуль, необходимо, чтобы равнялся нулю определитель, составленный из коэффициентов системы уравнений (16):

01−123201101e−sbesb2cos22sbesb2sin32sb0e−sbesb22cos32sb−3sin32sbesb223cos32sb+sin32sb=0	Развертывая этот определитель, получаем трансцендентное уравнение для параметра sb:

cos32sb+0,5e−32sb=0.								(17)

Графическое решение, представленное на рис.4, дает единственный корень уравнения (17):

sb=1,85											(18)

Теперь из выражения (9) можно определить критическую скорость потока:

Рис.4. Графическое решение трансцендентного уравнения (17).

vð=6,33Dkb3										(19)

Таким образом, при скорости потока v=vð невозмущенная форма равновесия пластинки перестает быть устойчивой и возникает состояние дивергенции.

ЛИТЕРАТУРА

- Бисплингхофф Р.Л., Эшли Х., Халфмэн Р.Л. Аэроупругость. ИЛ, 1958, 670 с.

- Фын Я.Ц. Введение в теорию аэроупругости. Физматгиз, 1959, 565 с.

- Рокар И. Неустойчивость в механике. ИЛ, 1959, 610 с.

Поступила в редакцию 12 октября 1999 года.