# СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПЛОСКОГО УПРУГОГО СОСТАВНОГО СТЕРЖНЯ ФЕРМЕННОГО СТРОЕНИЯ

Рыбаков Л.С., Мишустин И.В.

Московский Государственный Авиационный Институт

(Технический Университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследуются собственные упругие колебания плоского составного стержня ферменного строения, представляющего собой сильно вытянутую в одном направлении плоскую стержневую систему ферменного типа, имеющую ортогональную структуру с элементарной ячейкой из стержней в форме прямоугольника с двумя не взаимодействующими между собой на пересечении диагональными стержнями.

В работах [1,2] при постановке задачи о собственных колебаниях такой структуры использовалась строгая модель ее деформирования, что приводило к дискретно двумерной задаче на собственные значения. Здесь строятся приближенные динамические модели составного стержня, которые можно толковать как своеобразные дискретные аналоги моделей Тимошенко и Бернулли из теории сплошных стержней. К несомненным достоинствам этих моделей следует отнести то, что проблема собственных колебаний таких составных стержней описывается существенно более простыми дискретно одномерными задачами на собственные значения. Эффективность предложенных моделей проиллюстрирована на конкретных примерах.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что тела в направлении малого габаритного размера деформируются незначительно. Это обстоятельство позволило путем введения дополнительных предположений извлечь из теории упругости приближенные теории стержней, пластин и оболочек.

Естественно предположить, что подобные рассуждения будут правомерны и в рамках строгих структурных теорий регулярных упругих систем с малым габаритным размером. Применительно к статике проблема построения приближенных структурных теорий обсуждалась в статье [3]. В ней построены две приближенные статические модели плоского составного стержня ферменного строения, которые можно рассматривать как своеобразные дискретные аналоги моделей Тимошенко и Бернулли сплошного стержня. В основу этих построений была положена строгая структурная теория плоской регулярной ортогональной фермы с элементарной ячейкой в виде прямоугольника с одним диагональным стержнем [4].

В данном исследовании изучаются собственные колебания составного стержня ферменного строения с элементарной ячейкой в виде прямоугольника с двумя не взаимодействующими на пересечении диагональными стержнями. При построении его дискретных динамических моделей Тимошенко и Бернулли используется строгая структурная динамическая теория, изложенная в работе [1], и методология работы [3].

Ниже используются линейные операторы сдвига ∇α± (здесь и далее греческие индексы принимают значения 1, 2) и ∇12±, смысл которых на примере отвлеченной функции y[m,n] дискретных аргументов m,n поясняют равенства

| ∇α±ψ[m,n]=ψ[m∓α±2,n±α∓1], ∇α+∇α−=1 ∇12±±ψ[m,n]=ψ[m±1,n±1], ∇12±±=∇1±∇2± | (1.1) |
| --- | --- |

С их помощью образуются разностные операторы первого порядка

| Δα±ψ[m,n]=±ψ[m∓α±2,n±α∓1]∓ψ[m,n], Δα±=±∇α±∓1 Δ12±ψ[m,n]=±ψ[m±1,n±1]∓ψ[m,n], Δ12±=±∇12±±∓1 Δ21±ψ[m,n]=±ψ[m±1,n∓1]∓ψ[m,n], Δ21±=±∇12±∓∓1 | (1.2) |
| --- | --- |

посредством которых могут быть сформированы и разностные операторы более высокого порядка. Так, например, нетрудно убедиться в том, что для разностных операторов второго порядка, определяемых равенствами

Δα2ψ[m,n]=ψ[m−α+2,n+α−1]−2ψ[m,n]+ψ[m+α−2,n−α+1]

Δ122ψ[m,n]=ψ[m+1,n+1]−2ψ[m,n]+ψ[m−1,n−1]

Δ212ψ[m,n]=ψ[m+1,n−1]−2ψ[m,n]+ψ[m−1,n+1]

справедливы тождества (см. (1.1), (1.2))

| Δα2=Δα+Δα−=Δα+−Δα−=∇α+−2+∇α−Δ122=Δ12+Δ12−=Δ12+−Δ12−=∇12++−2+∇12−−=(Δ1++Δ2−)(Δ1−+Δ2+)Δ212=Δ21+Δ21−=Δ21+−Δ21−=∇12+−−2+∇12−+=(Δ1+−Δ2+)(Δ1−−Δ2−) | (1.3) |
| --- | --- |

Для функций одного дискретного аргумента будем использовать аналогичные операторы без нижнего индекса, а именно ∇±, Δ±, Δ2=Δ+Δ−.

Введенные операторы позволяют записывать формулы и уравнения в переменных с несмещенными текущими значениями дискретных аргументов, отказываясь ради краткости от явного указания этих аргументов при символах самих переменных.

# 2. СТРОГАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим плоскую стержневую систему, показанную на рис.1. Она представляет собой периодическое повторение вдоль осей x1,x2 элементарной ячейки из стержней в виде прямоугольника с двумя диагональными стержнями. Как видно, система состоит из четырех семейств различных, вообще говоря, стержней, а именно, горизонтальных, вертикальных и восходящих и нисходящих диагональных стержней, которые условимся называть соответственно 11–, 22–, 12– и 21–стержнями, и узлов, расположенных на пересечении стержней первых двух семейств. По предположению стержни упругие, однородные и соединены между собой в узлах шарнирно; диагональные стержни разных семейств вне узлов между собой не взаимодействуют.

В силу дискретной двумерности структуры для нумерации любых ее элементов (узлов и αβ–стержней) требуются два целочисленных параметра. Обозначим их символами m,n, и будем считать, что они изменяются (растут) в направлении осей x1,x2 соответственно. Если ферма имеет прямоугольную границу, то для узлов можно принять m=0,1,2,K,I и n=0,1,2,K,J, где I,J - заданные целые числа. Тогда для αβ–стержней m=0,1,2,…,Iαβ и n=0,1,2,…,Jαβ, где (в дальнейшем суммирование по повторяющимся индексам не подразумевается)

Iαα=I+α−2, I12=I21=I−1, Jαα=J−α+1, J12=J21=J−1.

Геометрические, упругие и инерционные свойства рассматриваемой фермы описываются длинами lαβ, жесткостями gαβ и γαβ=iαβ2lαβ2gαβ на растяжение-сжатие и изгиб αβ–стержней (iαβ - отнесенные к lαβ радиусы инерции их поперечных сечений), а также погонными массами ραβ αβ–стержней и собственными (сосредоточенными) массами узлов M, если, конечно, таковые имеются в наличии. Регулярность структуры фермы (в широком смысле) предполагает неизменность введенных параметров в пределах фиксированного семейства ее элементов. В виду малости силы внутреннего демпфирования в расчет не принимаются.

Пусть xÎ[0,1] - отнесенная к lαβ осевая координата αβ–стержня, а w - параметр собственной частоты системы. Условимся для амплитудных значений искомых переменных в произвольной точке упругой линии αβ–стержня использовать обозначения: uαβ(x) и vαβ(x) - для отнесенных к lαβ соответственно осевого смещения и прогиба, nαβ(x) и qαβ(x) - для осевой и перерезывающей сил, mαβ(x) - для изгибающего момента. Безразмерную, отнесенную к lαα, амплитуду смещения узла вдоль оси xα будем обозначать символом Uα.

Заметим, что введенные переменные величины являются к тому же и функциями дискретных аргументов m,n, так что следовало бы, например, писать vαβ(x;m,n), Uα[m,n]. Однако в соответствии с принятым выше соглашением эти аргументы явно не указываются.

Строгая система уравнений, описывающая собственные колебания такой фермы, получена в [1] с помощью метода склейки, предусматривающего членение ее на узлы и расположенные между ними αβ–стержни. Эта система состоит из уравнений продольных и поперечных собственных колебаний изолированных αβ–стержней (штрихами обозначены производные по x; Mαβ=ραβlαβ - масса αβ–стержня)

| uαβ''(x)+ωαβ2uαβ(x)=0, ωαβ2=ω2Mαβlαβgαβ−1 | (2.1) |
| --- | --- |
| vαβ''''(x)−ηαβ4vαβ(x)=0, ηαβ4=ω2Mαβlαβ3γαβ−1=ωαβ2iαβ−2 | (2.2) |

включая зависимости

nαβ(x)=gαβuαβ'(x), mαβ(x)=−γαβlαβ−1vαβ''(x)

qαβ(x)=lαβ−1mαβ'(x)=−γαβvαβ'''(x), γαβ=γαβlαβ−2

и условия шарнирного соединения αβ–стержней в узлах между собой

| vαβ''(0)=vαβ''(1)=0 | (2.3) |
| --- | --- |

геометрических условий сопряжения элементов фермы

| uαα(0)=Uα,u12(0)=λ12U1+λ22U2,u21(0)=∇2+(λ12U1−λ22U2), | uαα(1)=∇α+Uαu12(1)=∇12++(λ12U1+λ22U2)u21(1)=∇1+(λ12U1−λ22U2) | (2.4) |
| --- | --- | --- |
| vαα(0)=λ2α−3U3−α,v12(0)=λ1λ2(U2−U1),v21(0)=λ1λ2∇2+(U1+U2), | vαα(1)=λ2α−3∇α+U3−αv12(1)=λ1λ2∇12++(U2−U1)v21(1)=λ1λ2∇1+(U1+U2) | (2.5) |

λα=lαα/l12, λ=l11/l22

и уравнений равновесия внутренних изолированных узлов

| nαα(0)−∇α−nαα(1)+q3−α,3−α(0)−∇3−α−q3−α,3−α(1)+ +λαn12(0)−∇12−−n12(1)−(−1)α[∇2−n21(0)−∇1−n21(1)]+ +λ3−α(−1)α[q12(0)−∇12−−q12(1)]+∇2−q21(0)−∇1−q21(1)+ +ω2lααMUα=0 (m=1,2,…,I−1; n=1,2,…,J−1) | (2.6) |
| --- | --- |

В случае свободной упругой системы их следует дополнить подобными уравнениями равновесия граничных изолированных узлов. Они получаются из равенств (2.6) путем отбрасывания в них несуществующих величин. Такие уравнения играют здесь роль статических граничных условий. Если же на граничные узлы наложены жесткие геометрические связи, то отвечающие этим узлам уравнения равновесия заменяются геометрическими граничными условиями вида Uα=0. В дальнейшем основное внимание сосредоточим на изучении именно свободной фермы. В случаях ферм с жестко закрепленными отдельными или всеми граничными узлами необходимо отбросить отвечающие им уравнения равновесия узлов и, конечно, положить равными нулю смещения этих узлов в остальных уравнениях.

С помощью общего решения уравнений (2.1), (2.2) и условий (2.3)-(2.5) в работе [1] получены выражения начальных и конечных значений осевых и перерезывающих сил αβ–стержней через узловые смещения

| nαα(0)=gααΔα+Uα,n12(0)=g12Δ12+(λ12U1+λ22U2),n21(0)=g21∇2+Δ21+(λ12U1−λ22U2), nαα(1)=gαα∇α+Δα−Uαn12(1)=g12∇12++Δ12−(λ12U1+λ22U2)n21(1)=g21∇1+Δ21−(λ12U1−λ22U2) | (2.7) |
| --- | --- |
| qαα(0)=γααλ2α−3Δα+U3−α,q12(0)=−λ1λ2γ12Δ12+U1−U2,q21(0)=λ1λ2γ21∇2+Δ21+U1+U2, qαα(1)=γααλ2α−3∇α+Δα−U3−αq12(1)=−λ1λ2γ12∇12++Δ12−U1−U2q21(1)=λ1λ2γ21∇1+Δ21−U1+U2 | (2.8) |

в которых введены разностные операторы

| Δα±=±dαα∇α±∓eαα, Δ12±=±d12∇12±±∓e12, Δ21±=±d21∇12±∓∓e21 dαβ=ωαβsin−1ωαβ, eαβ=ωαβctgωαβ | (2.9) |
| --- | --- |
| Δα±=±tαα∇α±∓sαα, Δ12±=±t12∇12±±∓s12, Δ21±=±t21∇12±∓∓s21 tαβ=ηαβ3shηαβ−sinηαβ2shηαβsinηαβ, sαβ=ηαβ3shηαβcosηαβ−chηαβsinηαβ2shηαβsinηαβ | (2.10) |

имеющие смысл, если sinωαβ≠0 и sinηαβ≠0. Как показано в [1], вырожденные случаи sinωαβ=0 и sinηαβ=0 для рассматриваемой фермы, вообще говоря, не характерны, хотя близкие к ним ситуации вполне реализуемы.

Подстановка зависимостей (2.7), (2.8) в уравнения равновесия узлов (2.6) приводит к однородной системе уравнений в частных разностях

| (Dα+ω2Mlαα)Uα+λ3−αDU3−α=0 (m=1,2,…,I−1; n=1,2,…,J−1) | (2.11) |
| --- | --- |

о чем свидетельствуют обозначения

Dα=gααΔα2+λα3(g12Δ122+g21Δ212)+λ3−2αγ3−α,3−αΔ3−α2+λαλ3−α2(γ12Δ122+γ21Δ212)

D=λ1λ2(g12Δ122−g21Δ212−γ12Δ122+γ21Δ212)

в которых фигурируют разностные операторы второго порядка (срав. с (1.3))

| Δα2=Δα+−Δα−=dαα(Δα2+2)−2eααΔα,3−α2=Δα,3−α+−Δα,3−α−=dα,3−α(Δα,3−α2+2)−2eα,3−αΔα2=Δα+−Δα−=tαα(Δα2+2)−2sααΔα,3−α2=Δα,3−α+−Δα,3−α−=tα,3−α(Δα,3−α2+2)−2sα,3−α | (2.12) |
| --- | --- |

Подобным же образом получаются и уравнения равновесия в смещениях граничных изолированных узлов (они здесь не приводятся). Вместе с уравнениями (2.11) они и представляют ту обобщенную двумерную дискретную задачу на собственные значения, к которой сводится задача о собственных колебаниях свободной фермы. Эта обобщенная задача равносильна алгебраической задаче на собственные значения

| DU=0 | (2.13) |
| --- | --- |

где D - квадратная матрица порядка (I+1)(J+1), элементы которой зависят от искомого параметра ω собственной частоты, а U - вектор-столбец того же порядка, составленный из смещений Uα всех узлов фермы. Ее собственные значения являются корнями уравнения |D|=0, а собственные вектора - соответствующими решениями системы (2.13). Структура матрицы D предопределена видом системы уравнений собственных колебаний узлов. Она также зависит и от того, как сформирован вектор-столбец искомых узловых смещений U.

Заметим, что уравнения (2.6), включая их граничные аналоги, как и система (2.11) с ее граничными аналогами могут быть получены и с помощью принципа Лагранжа, согласно которому

| δП−δA=0 | (2.14) |
| --- | --- |

где для первых вариаций потенциальной энергии δП и работы внешних сил δA фермы справедливы выражения (при условиях (2.3))

| δП=α,β=12m=0Iαβn=0JαβδПαβ, δA=α,β=12m=0Iαβn=0JαβδAαβ+ω2α=12m=0In=0JMlαα2UαδUα | (2.15) |
| --- | --- |
| δПαβ=lαβ01nαβδuαβ'dx−01mαβδvαβ''dx=lαβ(nαβδuαβ+qαβδvαβ)¦01+δAαβδAαβ=ω2Mαβlαβ201(uαβδuαβ+vαβδvαβ)dx | (2.16) |

Подчеркнем, что приведенные строгие результаты не накладывают какие-либо ограничения на габаритные размеры фермы.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛОГА МОДЕЛИ ТИМОШЕНКО

Пусть теперь рассматриваемая структура значительно вытянута в направлении оси x1 (см. рис.1) и внешне напоминает собой плоский (составной) стержень (ферменного строения). При соизмеримых длинах lαα это означает, что I>>J.

Условимся под поперечным сечением составного стержня понимать совокупность узлов с одним и тем же номером m и соединяющих их 22–стержней. По дискретной аналогии с гипотезой о недеформируемости поперечных сечений плоского сплошного стержня Тимошенко, предположим, что в процессе деформирования составного стержня узлы его произвольного поперечного сечения располагаются на одной прямой с неизменным шагом l22.

Заметим, что это предположение, накладывая ограничения на узловые смещения, а, следовательно, и на концевые смещения всех αβ−стержней, вообще говоря, не исключает деформируемость 22–стержней как на растяжение-сжатие, так и на изгиб.

Примем за линию приведения составного стержня горизонтальную ось геометрической симметрии его структуры. При четных значениях J она совпадает с 11–стержнями, отвечающими n=J/2, а при нечетных J она равноудалена от 11–стержней с номерами n=(J−1)/2 и n=(J+1)/2 (см. рис.2, который соответствует случаю J=3; линия приведения показана жирной линией). Тогда сделанное выше предположение можно выразить аналитически равенствами

| U1[m,n]=V1[m]+(n−J/2)Q3[m],U2[m,n]=V2[m] | (3.1) |
| --- | --- |

справедливыми при всех возможных m,n. Нетрудно видеть, что V1[m] представляет осевое смещение текущего поперечного сечения составного стержня как жесткого целого, V2[m] - его поперечное смещение (прогиб), а Q3[m] - его поворот в плоскости структуры (см. рис.2) относительно соответствующей точки линии приведения.

Обозначим через Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 изменения прямых углов в текущем узле (m,n) между отрезками, соединяющими концы горизонтальных и вертикальных стержней с номерами (m,n) и (m,n), (m−1,n) и (m,n), (m−1,n) и (m,n−1) и (m,n) и (m,n−1) соответственно. Условимся считать эти изменения положительными, если углы уменьшаются. Нетрудно видеть, что по определению

| Γ1=λΔ2+U1+λ−1Δ1+U2 (m=0,1,2,…,I−1, n=0,1,2,…,J−1)Γ2=−λΔ2+U1−λ−1Δ1−U2 (m=1,2,…,I, n=0,1,2,…,J−1)Γ3=λΔ2−U1+λ−1Δ1−U2 (m=1,2,…,I, n=1,2,…,J)Γ4=−λΔ2−U1−λ−1Δ1+U2 (m=0,1,2,…,I−1, n=1,2,…,J) | (3.2) |
| --- | --- |

и первое равенство (3.1) является, по существу, следствием требования отсутствия изломов между отрезками, соединяющими концы 22–стержней во внутренних узлах структуры:

Γ1+Γ4=λΔ22U1[m,n]=0 (m=0,1,2,…,I−1; n=1,2,…,J−1)Γ2+Γ3=−λΔ22U1[m,n]=0 (m=1,2,…,I; n=1,2,…,J−1)

Принимая во внимание условия (2.4), (2.5) и формулы (3.1), (2.7), (2.8), (2.15), (2.16), из преобразованного очевидным образом условия стационарности (2.14) находим уравнения собственных колебаний составного стержня

| (ω2l11M0+a11+D11(m))V1+λ2D12(m)V2+(ω2l11M1+D13(m))Θ3=0λ1D12(m)V1+(ω2l22M0+a22+D22(m))V2+λ1D23(m)Θ3=0(ω2l11M1−D31(m))V1−λ2D32(m)V2+(ω2l11M2+a33+D33(m))Θ3=0 (m=0,1,2,…,I) | (3.3) |
| --- | --- |

В них введены обыкновенные разностные операторы (далее нижний индекс при операторах ∇1± опускается)

| Dij(m)=Dji(m)=Dij++Dij−, Dij(0)=Dij+, Dij(I)=Dij− (i,j=1,2,3; m=1,2,…,I−1) D11±=(A11(d)+λ13Ad++λ1λ22Bt+)∇±−A11(e)−λ13Ae+−λ1λ22Bs+D22±=(λ−1B11(t)+λ23Ad++λ12λ2Bt+)∇±−λ−1B11(s)−λ23Ae+−λ12λ2Bs+D33±=112[J(J+2)A11(d)+(J2−4)(λ13Ad++λ1λ22Bt+)]∇±− −112[J(J+2)A11(e)+(J2+2)(λ13Ae++λ1λ22Bs+)] D12±=λ1λ2[(Ad−−Bt−)∇±−Ae−+Bs−]D13±=±12[(λ13Ad−+λ1λ22Bt−)∇±+λ13Ae−+λ1λ22Bs−]D31±=±12[(λ13Ad−+λ1λ22Bt−)∇±−λ13Ae−−λ1λ22Bs−]D23±=±12λ1λ2[(Ad+−Bt+)∇±+Ae+−Bs+] | (3.4) |
| --- | --- |

D32±=±12λ1λ2[(Ad+−Bt+)∇±−Ae++Bs+]

и использованы обозначения (δαβ - символ Кронекера)

| Mi=Mi[m]=n=0J(n−J/2)iM[m,n] (i=0,1,2), a11=2λ(B22(t)−B22(s))a22=2(A22(d)−A22(e)), a33=16λ(J2−4)B22(t)−(J2+2)B22(s)Aαβ(d)=Aαβdαβ, Aαβ(e)=Aαβeαβ, Aαβ=[J+δαβ(2−α)]gαβBαβ(t)=Bαβtαβ, Bαβ(s)=Bαβsαα, Bαβ=[J+δαβ(2−α)]γαβAd±=A12(d)±A21(d), Ae±=A12(e)±A21(e), Bt±=B12(t)±B21(t), Bs±=B12(s)±B21(s) | (3.5) |
| --- | --- |

Уравнения (3.3), отвечающие m=0,I, представляют статические граничные условия в обобщенных смещениях V1, V2 и Θ3, имеющие место для свободного (незакрепленного) составного стержня. Если его концы, например, закреплены, то статические граничные условия следует заменить геометрическими условиями

V1[0]=V2[0]=Θ3[0]=V1[I]=V2[I]=Θ3[I]=0.

Как видно, в рамках дискретной модели Тимошенко составного стержня проблема его собственных колебаний свелась к дискретно одномерной задаче на собственные значения (3.3). Ее можно было бы вывести и из точной системы уравнений (2.11) собственных колебаний составного стержня и их граничных аналогов. Для этого следовало бы подставить во все эти уравнения формулы (3.1) и просуммировать по n в пределах от 0 до J порознь сами эти уравнения, а также их первые представители (отвечающие α=1), умноженные предварительно на n−J/2.

Из уравнений (3.3) без труда получаются уравнения собственных колебаний составных стержней с иными ортогональными структурами. Например, если во всех ячейках составного стержня присутствуют диагональные стержни только одного вида, скажем 12–стержни, то во всех уравнениях (3.3) следует исключить величины, относящиеся к 21–стержням.

Остановимся на некоторых других частных случаях построенной модели.

До сих пор предполагалось, что 22–стержни деформируются. Предположим теперь, что они абсолютно жесткие лишь в отношении растяжения-сжатия. Тогда очевидный предельный переход при g22→¥ приводит к изменению только величины a22, которая становится равной a22=ω2l22μ22 (см. (2.1), (2.2), (2.9), (2.10), (3.5)). Здесь и далее для суммарной массы однотипных αβ−стержней с фиксированным значением m используется обозначение

μαβ=[J+δαβ(2−α)]Mαβ.

Если дополнительно принять, что 22–стержни абсолютно жесткие и в отношении изгиба, то еще один предельный переход при γ22→∞ затронет только коэффициенты a11, a33 и приведет к выражениям a11=ω2l11μ22, a33=ω2J2l11μ2212 (вновь см. (2.1), (2.2), (2.9), (2.10), (3.5)).

Пусть структура составного стержня наряду с геометрической симметрией обладает и физической симметрией относительно его линии приведения. Тогда (см. (3.4), (3.5))

g12=g21, γ12=γ21, M1[m]=0 (m=0,1,2,…,I)Ad−=Ae−=Bt−=Bs−=D12±=D13±=D31±=D12(m)=D13(m)=D31(m)=0

и, как и следовало ожидать, система (3.3) распадается на уравнение собственных продольных колебаний

| (ω2l11M0+a11+D11(m))V1=0 (m=0,1,2,…,I) | (3.6) |
| --- | --- |

и не зависимую от него систему уравнений собственных поперечных колебаний составного стержня

| (ω2l22M0+a22+D22(m))V2+λ1D23(m)Θ3=0−λ2D32(m)V2+(ω2l11M2+a33+D33(m))Θ3=0 (m=0,1,2,…,I) | (3.7) |
| --- | --- |

Если массы αβ−стержней привести к узлам системы, то после этого можно положить ραβ=0, в результате чего (см. (2.1), (2.2), (2.9), (2.10), (3.5))

ωαβ=ηαβ=tαβ=sαβ=Bαβ(t)=Bαβ(s)=Bt±=Bs±=0, dαβ=eαβ=1, Aαβ(d)=Aαβ(e)=Aαβ, Ad±=Ae±=A±=A12±A21

и разностные операторы (3.4) принимают более простой вид

D11(m)=(A11+λ13A+)Δ2, D12(m)=λ1λ2A−Δ2, D13(m)=12λ13A−(Δ++Δ−)D22(m)=λ23A+Δ2, D23(m)=12λ1λ2A+(Δ++Δ−)D33(m)=112[J(J+2)A11+(J2−4)λ13A+]Δ2−λ13A+ (i,j=1,2,3; m=1,2,…,I−1)D11±=±(A11+λ13A+)Δ±, D12±=±λ1λ2A−Δ±, D13±=±12λ13A−(1+∇±)D22±=±λ23A+Δ±, D23±=±12λ1λ2A+(1+∇±), D31±=12λ13A−Δ±D32±=12λ1λ2A+Δ±, D33±=±112[J(J+2)A11+(J2−4)λ13A+]Δ±−12λ13A+

4. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО

АНАЛОГА МОДЕЛИ БЕРНУЛЛИ

При построении модели Бернулли сплошного стержня вводится дополнительное предположение о неизменности прямых углов между поперечными сечениями и линией приведения стержня. Другими словами, накладывается ограничение на поворот поперечных сечений стержня.

Дискретный аналог модели Бернулли требует принятия какого-то аналогичного ограничения. Но прежде заметим, что согласно формулам (3.1), (3.2) величины

Γ1=−Γ4=λΘ3+λ−1Δ+V2 (m=0,1,2,…,I−1)Γ2=−Γ3=−λΘ3−λ−1Δ−V2 (m=1,2,…,I)

не зависят от n. Будем теперь считать, что при деформировании составного стержня прямые углы между линией расположения узлов поперечного сечения и отрезками, соединяющими концы 11–стержней, расположенных по левую и правую стороны от сечения, претерпевают одинаковые изменения. Аналитически это записывается таким образом

Γ1=Γ2 или Γ3=Γ4 (m=1,2,…,I−1).

Отсюда приходим к соотношению

| Θ3[m]=−12λ−2(∇+−∇−)V2[m] (m=0,1,2,…,I), | (4.1) |
| --- | --- |

которое формально распространено и на краевые поперечные сечения составного стержня путем введения вместо их углов поворота Θ3[0] и Θ3[I] величин V2[−1] и V2[I+1].

Раскрывая условие стационарности (2.14) с помощью выражений (3.1), (4.1), (2.4), (2.5), (2.7), (2.8), (2.15), (2.16), приходим к уравнениям собственных колебаний свободного составного стержня Бернулли

| L11(m)V1+L12(m)V2=0 , L21(m)V1+L22(m)V2=0 (m=0,1,2,…,I)L21(0)V1[0]+L22(0)V2[0]=0, L21(I)V1[I]+L22(I)V2[I]=0 | (4.2) |
| --- | --- |

Здесь введены разностные операторы

L11(m)=ω2l11M0+a11+D11(m) L12(m)=λ2D12(m)−12λ−2(ω2l11M1+D13(m))(∇+−∇−) (m=0,1,2,…,I)

L21(m)=λ2D12(m)+12λ−2(∇+−∇−)(ω2l11M1−D31(m))L22(m)=λ−1(ω2l22M0+a22+D22(m))−12λ2λ−2[D23(m)(∇+−∇−)+(∇+−∇−)D32(m)]− −14λ−4(∇+−∇−)(ω2l11M2+a33+D33(m))(∇+−∇−) (m=1,2,…,I−1)

L21(0)=λ2D12(0)+12λ−2(ω2l11M1[1]−D31(1))∇+, L22(0)=λ−1(ω2l22M0[0]+a22+D22(0))−−12λ2λ−2[D23(0)(∇+−∇−)+D32(1)∇+]−14λ−4(ω2l11M2[1]+a33+D33(1))(∇+∇+−1)L21(I)=λ2D12(I)−12λ−2(ω2l11M1[I−1]−D31(I−1))∇−, L22(I)=λ−1(ω2l22M0[I]+a22+D22(I))−−12λ2λ−2[D23(I)(∇+−∇−)−D32(I−1)∇−]+14λ−4(ω2l11M2[I−1]+a33+D33(I−1))(1−∇−∇−) L22(m)=−λ2D32(m)−12λ−2(ω2l11M2[m]+a33+D33(m))(∇+−∇−)L21(m)=ω2l11M1[m]−D31(m) (m=0,I)

В частности, если линия приведения является и осью физической симметрии составного стержня, то система (4.2) распадается на знакомое уравнение (3.6) продольных собственных колебаний и независимые от него уравнения поперечных собственных колебаний

| L22(m)V2[m]=0 (m=0,1,2,…,I), L22(0)V2[0]=0, L22(I)V2[I]=0 | (4.3) |
| --- | --- |

5. НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проиллюстрируем полученные выше теоретические результаты некоторыми примерами, допускающими аналитическое решение.

Пусть составной стержень обладает геометрической и физической симметрией относительно его линии приведения, и пусть приведенные массовые характеристики Mi (i=0,1,2) не зависят от m при m=1,2,K,I−1.

Продольные собственные колебания такого стержня описываются уравнением (3.6), которое для внутренних поперечных сечений принимает вид

| (∇+−2ν+∇−)V1=0 (m=1,2,…,I−1) | (5.1) |
| --- | --- |

2ν=−ω2l11M0+a11−2A11(e)−4(λ13A12(e)+λ1λ22B12(s))A11(d)+2(λ13A12(d)+λ1λ22B12(t)).

Общее решение этого уравнения дается выражением

| V1[m]=C1um−1+C2um (m=0,1,2,…,I) | (5.2) |
| --- | --- |

um=um(ν), u−1=0, u0=1, um=2νum−1−um−2

где C1, C2 - произвольные постоянные, um(ν) - полином Чебышева 2-го рода степени m. Подчиняя это решение, например, условиям жесткого закрепления составного стержня на концах

| V1[0]=0, V1[I]=0 | (5.3) |
| --- | --- |

приходим к частотному уравнению uI−1(ν)=0 с корнями

| νj=cj=cos(jπ/I) (j=1,2,…,I−1) | (5.4) |
| --- | --- |

Равенства (5.4) (см. (5.1), (3.5), (2.9), (2.10), (2.1), (2.2)) служат для определения всех собственных частот wj продольных колебаний составного стержня, которым соответствуют формы (см. (5.2), C2=0)

V1(j)[m]=C(j)um−1(cj) (m=0,1,2,…,I)

Для начальных частот собственных продольных колебаний составного стержня, удовлетворяющих отношению ωαβ<<1, можно указать приближенную асимптотическую формулу. В самом деле, из соответствующих выражений (2.2), (2.9), (2.10) с точностью до ωαβ2 имеем

dαβ=1+16ωαβ2, eαβ=1−13ωαβ2, tαβ=16iαβ−2ωαβ2, sαβ=−13iαβ−2ωαβ2

С учетом этих асимптотических представлений и формул (2.1), (3.5), (5.1), (5.4) получаем оценку

| ωj2=l11−16(1−cj)(A11+2λ13A12)3(M0+μ22)+(2+cj)(μ11+2μ12) (j=1,2,…,I−1) | (5.5) |
| --- | --- |

Примечательно, что в случае, когда массы αβ−стержней приведены к узлам, так что можно считать ραβ=Mαβ=0, формула (5.5) дает точные значения собственных частот продольных колебаний составного стрежня.

Что касается поперечных колебаний составного стержня, то согласно модели Тимошенко для внутренних поперечных сечений имеем систему уравнений (см. (3.7))

| (a2∇++b2+a2∇−)V2+a23(∇+−∇−)Θ3=0a23(∇+−∇−)V2−λ(a3∇++b3+a3∇−)Θ3=0 (m=1,2,…,I−1) | (5.6) |
| --- | --- |

с коэффициентами

λa2=B11(t)+2(λ1λ22A12(d)+λ13B12(t)), a23=λ12λ2(A12(d)−B12(t))λb2=ω2l11M0+λa22−2B11(s)−4(λ1λ22A12(e)+λ13B12(s))a3=112J(J+2)A11(d)+16(J2−4)(λ13A12(d)+λ1λ22B12(t))b3=ω2l11M2+a33−16J(J+2)A11(e)−13(J2+2)(λ13A12(e)+λ1λ22B12(s))

Общее ее решение имеет вид (Ck (k=1,2,3,4) - новые произвольные постоянные)

V2[m]=a23[C1(σm+1−σm−1)+C2(σm+2−σm−2)]+C3(a3σm+1+b3σm+a3σm−1)+ +C4[a3(σm+2+2σm+σm−2)+b3(σm+1+σm−1)]Θ3[m]=−C1(a2σm+1+b2σm+a2σm−1)−C2[a2(σm+2+2σm+σm−2)+b2(σm+1+σm−1)]+ +λ−1a23[C3(σm+1−σm−1)+C4(σm+2−σm−2)] (m=0,1,2,…,I)sm=sm(ν1,ν2)=um−1(1)−um−1(2)2(ν1−ν2),um(α)=um(να),s0=s±1=0,s2=1s3=2(ν1+ν2),sm+2+sm−2−s3(sm+1+sm−1)+(4ν1ν2+2)sm=0

να=τ1−(−1)ατ12−τ2, 4τ1=−λa2b3+a3b2λa2a3+a232, 4τ2=λb2b3−4a232λa2a3+a232

Подчиняя это решение, например, условиям

| V2[0]=Θ3[0]=V2[I]=Θ3[I]=0 | (5.7) |
| --- | --- |

жесткого закрепления краевых сечений, приходим к частотному уравнению

| 4a232(σI2−σI+1σI−1)+(λa2a3+a232)uI−1(1)uI−1(2)=0 | (5.8) |
| --- | --- |

и зависимостям

C2=C4=0, C3=−C1a23(σI+1−σI−1)(a3σI+1+b3σI+a3σI−1)−1.

Модель Бернулли составного стержня приводит к уравнению поперечных колебаний (см. (4.3))

| (∇+−2ν1+∇−)(∇+−2ν2+∇−)(∇+−2ν3+∇−)V2=0 (m=2,3,…,I−2) | (5.9) |
| --- | --- |

2(ν1+ν2+ν3)=−τ1, 4(ν1ν2+ν1ν3+ν2ν3)=τ2−3, 8ν1ν2ν3=2τ1−τ3τ1=(b3+4λa23)a3−1, τ2=−1−4λ3a2a3−1, τ3=−2a3−1(b3+2λ3b2+4λa23)которое надлежит дополнить шестью соотношениями в начале и конце составного стержня, вид которых зависит от типа краевых условий. Если стержень свободный, то эти соотношения содержатся в системе (4.3) (см. первое уравнение при m=0,1,I−1,I и два последних равенства). В случае же жесткого закрепления составного стержня на концах, как можно показать, должны выполняться равенства

| V2[0]=0, V2[1]=V2[−1], V2[2]=V2[−2]V2[I]=0, V2[I+1]=V2[I−1], V2[I+2]=V2[I−2] | (5.10) |
| --- | --- |

Здесь V2[−2] и V2[I+2] - формально продолженное решение уравнения (5.9).

Общее решение уравнения (5.9) представимо в форме

| V2[m]=i=05Ciξm+3−i (m=−2,−1,0,1,2,…,I+1,I+2). | (5.11) |
| --- | --- |

Здесь Ci (i=0,1,2,3,4,5) - новые произвольные постоянные, а

ξm=ξm(ν1,ν2,ν3)=um−1(1)4(ν1−ν2)(ν1−ν3)−um−1(2)4(ν1−ν2)(ν2−ν3)+um−1(3)4(ν1−ν3)(ν2−ν3)um(i)=um(νi) (i=1,2,3), ξ0=ξ1=ξ2=0, ξ3=1, ξ4=2(ν1+ν2+ν3)ξ−m=−ξm, ξm+3+ξm−3+τ1(ξm+2+ξm−2)+τ2(ξm+1+ξm−1)+τ3ξm=0Подчиняя решение (5.11) условиям (5.10), относящимся к левому краю, находим выражение

V2[m]=C1(ξm+2−ξm−2)+C2(ξm+1−ξm−1)+C3ξm (m=−2,−1,0,1,2,…,I+1,I+2)подстановка которого в условия (5.10), относящиеся уже к правому краю, приводят к обобщенной дискретно одномерной задаче на собственные значения

| ξm+2−ξm−2ξm+1−ξm−1ξmξm+3−ξm+1−ξm−1+ξm−3ξm+2−2ξm+ξm−2ξm+1−ξm−1ξm+4−2ξm+ξm−4ξm+3−ξm+1−ξm−1+ξm−3ξm+2−ξm−2 C1C2C3=000 | (5.12) |
| --- | --- |

позволяющей находить частоты и формы собственных поперечных колебаний составного стержня.

# 6. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Проиллюстрируем полученные выше теоретические результаты на примере задачи о собственных колебаниях закрепленного на концах составного стержня c одним рядом внутренних узлов (J=2) и 10 ячейками в горизонтальном направлении (I=10).

Расчеты проводились как по строгой модели (с краевыми условиями U1=U2=0 при m=0,I и n=0,1,2) с использованием метода, изложенного в [1] (см. (2.13)), так и с помощью соответствующих уравнений и формул, полученных выше для дискретных моделей Тимошенко и Бернулли.

Некоторые результаты конкретных вычислений при

lαα=l, ραβ=ρ, gαβ=g, iαα=0,05 iα,3−α=0,0252, γαβ=γ=0,0025gl2, M=0

первых восьми безразмерных частот wi=wilρ/g1/2 (i=1,2,K,8) собственных колебаний составного стержня представлены в таблице 1.

### Таблица 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 0,07638 | 0,07728 | 0,09162 |
| 0,16080 | 0,16178 | 0.19429 |
| 0,17229 | 0,18001 |  |
| 0,22109 | 0,22138 | 0,23582 |
| 0,23318 | 0,23484 |  |
| 0,23859 | 0,23860 | 0,24329 |
| 0,24227 | 0,24252 |  |
| 0,24322 | 0,24322 | 0,24543 |

В первом ее столбце приведены данные, вычисленные по самой строгой модели.

Что касается форм собственных колебаний, то среди них в рамках строгой модели наблюдаются следующие вполне предсказуемые закономерности. Первая и вторая формы фермы напоминают первую и вторую формы изгибных колебаний балки, защемленной с двух концов. Поскольку в них смещения узлов существенно превышают максимальные прогибы и полные удлинения стержневых элементов фермы, то эти формы можно отнести к разряду глобальных форм. В отличие от них уже в третьей форме, напоминающей первую форму продольных колебаний балки, защемленной с двух концов, узловые смещения сопоставимы с прогибами наиболее протяженных диагональных стержневых элементов, но существенно превосходят их полные удлинения. Начиная с четвертой формы, максимальные прогибы диагональных стержней существенно превышают узловые смещения, и далее эта тенденция прогрессирует.

В спектре собственных частот фермы наблюдаются группы близких, но не равных между собой частот. Впервые такая ситуация наблюдается в окрестности низшей частоты ω1(12)=0,24674 собственных изгибных колебаний изолированного диагонального стержня с шарнирно опертыми концами. Формы колебаний, отвечающие близким к ней частотам фермы, характеризуются очень малой подвижностью узлов и отличаются друг от друга взаимными фазами деформирования стержневых элементов системы.

Данные второго и третьего столбцов получены для тех же значений исходных параметров с помощью приближенных дискретных динамических моделей Тимошенко и Бернулли. Частоты продольных колебаний составного стержня, представленные строками с объединенными столбцами 2,3, находились путем решения дискретной задачи на собственные значения (5.1), (5.3). Частоты поперечных колебаний определялись путем численного решения уравнения (5.8) для модели Тимошенко (см. второй столбец таблицы) и обобщенной дискретной задачи на собственные значения (5.12) для модели Бернулли (см. третий столбец таблицы). В обоих случаях предполагалось, что 22–стержни деформируются.

Сопоставляя данные таблицы, заключаем, что погрешность обеих приближенных моделей для частот продольных колебаний не превышает 4,5%. Погрешность же модели Тимошенко при определении частот поперечных колебаний не превышает 1,2%, тогда как погрешность модели Бернулли достигает 21%.

Если предположить, что 22–стержни недеформируемы, то, как показывают вычисления, приведенные выше результаты по обеим моделям меняются максимум на 0,7%. Формула (5.5) дает погрешность 18% уже для первой частоты продольных колебаний; для более высоких частот погрешность еще больше.

Параметрические исследования подтвердили, что точность приближенных моделей и формул заметно возрастает с уменьшением малого габаритного размера составного стержня. Так, например, увеличение удлинения ячейки в пять раз (λ=5) снижает максимальную погрешность в определении частот продольных колебаний до 0,3%, а частот поперечных колебаний - до 0,1% и 13% для моделей Тимошенко и Бернулли соответственно.

Формы колебаний, найденные с помощью приближенных моделей, качественно верно описывают глобальные формы, полученные по точной теории.

## ЛИТЕРАТУРА

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Собственные колебания плоских регулярных упругих ферм ортогональной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №2, с.3-16.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Применение метода сосредоточенных масс к анализу собственных упругих колебаний одной регулярной ферменной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №4, с.51-64.

- Рыбаков Л.С. Линейная теория плоского составного стержня ферменного строения. Механика композиционных материалов и конструкций. 1998, т.4, №3, с.39-48.

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской регулярной упругой структуры ферменного типа. Изв. АН, МТТ, 1995, №5, с.171-179.

Поступила в редакцию 20 августа 1999 года.