ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОГО

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ

КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК МКЭ

Голованов А.И., Гурьянова О.Н.*

НИИ математики и механики им. Н.Г.Чеботарева, г. Казань, Россия

* Казанский государственный университет, г. Казань, Россия

# РЕЗЮМЕ

В настоящей работе описывается вариант безитерационного подхода к исследованию докритических и закритических деформации оболочек сложной формы с анизотропными слоями. Получены соотношения, необходимые для построения разрешающих матриц и векторов при использовании МКЭ, и описана процедура пересчета напряженного состояния при организации пошагового процесса. Приведены результаты решения серии тестовых задач.

- ВВЕДЕНИЕ

Среди множества подходов, применяемых при конечно-элементных расчетах оболочек с учетом геометрической нелинейности, следует выделить следующие: а) формулировка нелинейных уравнений равновесия относительно первоначальной метрики и их решение с помощью той или иной итерационной процедуры; б) метод последовательного нагружения, в котором структура разрешающих уравнений принципиально не меняется, т.е. отсчетная метрика определяется по исходной недеформированной поверхности; в) шаговый метод, в котором разрешающие уравнения формулируются на каждом этапе нагружения самостоятельно, определяя метрику поверхности по очередному деформированному состоянию. Основные положения этих подходов, применяемых не только к задачам теории оболочек, но и к расчету трехмерных тел, изложены в работах [1-5]. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, и ни один из них не может считаться универсальным.

В зависимости от способа постановки задачи используется тот или иной из упомянутых выше подходов. В частности, если используется аналитическое задание поверхности оболочки в исходном состоянии или используется глобальная численная параметризация поверхности [6,7], то обычно используются подходы а) и б) [8-20 и др.].

В последнее время, особенно за рубежом, получили распространения изопараметрические конечные элементы оболочек малой и средней толщины, которые не требуют предварительной параметризации поверхности оболочки, так как основаны на представлении оболочки как трехмерного тела [21]. Проблемам обобщения этой модели на геометрически (и физически) нелинейные задачи посвящена обширная литература, из которой отметим лишь [17,19,20,22-30]. В рамках такой модели применимы все три подхода а)-в). Однако каждый из них требует решения своих проблем. Например, первый подход требует внимательного моделирования больших поворотов нормального волокна [18,20,22,31-33]. Второй и третий подходы предполагают, что шаги нагружения достаточно малы, что позволяет ограничиться малыми поворотами при переходе из текущего равновесного состояния в последующее, что значительно упрощает модель.

Наиболее привлекательным является использование изопараметрического конечного элемента в сочетании с третьим подходом решения нелинейных задачи. В этом случае на шаге нагружения самостоятельно формулируется система разрешающих уравнений, в которой фигурируют производные относительно текущей метрики. Это возможно лишь благодаря тому, что изопараметрический конечный элемент не требует высокой точности описания геометрии [34]. Фактически на шаге нагружения ставится задача о предварительно напряженном деформировании тонкостенной конструкции при заданных приращениях нагрузки. Если эти приращения малы, то эта задача становится линейной. Однако такое сочетание в расчетах оболочек встречается сравнительно редко, что связано с трудностями описания напряженного состояния при значительных деформациях. Можно отметить лишь работы [23-25], где описывается подобная методика.

В настоящей работе описывается методика исследования докритических и закритических деформированных состояний слоистых оболочек на основе биквадратичных изопараметрических конечных элементов путем шагового нагружения и полной перестройки отсчетной метрики на каждом шаге.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс деформирования оболочки представляется как последовательность равновесных состояний V(0), ......., V(N), V(N+1), V(f), где V(0) и V(f) - соответственно начальное и конечное деформированные состояния. Предполагается, что N-ое состояние известно и требуется определить следующее (N+1)-ое состояние, переход к которому происходит при приложении дополнительной нагрузки (рис.1).

Рис.1.

Важным моментом при построении изопараметрических КЭ указанного класса является введение в каждой квадратурной точке локальной декартовой системы координат x'i(N) с ортами pi(N), ориентированными таким образом, что p3(N) является нормалью к текущему положению срединной поверхности оболочки.

Разрешающие уравнения, полученные из принципа виртуальной работы, после линеаризации можно записать в виде

V(N)Δσ' ijδ ε'ij+σ' ij(N)∂ v∂ x'i(N)⋅∂ δ v∂ x'j(N)  dV=V(N)ΔP⋅ δ v dV +Sσ(N)ΔT⋅ δ v dS++V(N)P⋅ δ vdV+Sσ(N)T⋅ δ vdS−V(N)σ'ij(N)δ ε'ijdV , 														(1.1)

где v- вектор перемещений из N -го состояние в (N+1) -е, P и T - векторы массовых и контурных усилий, σ'ij(N) - тензор напряжений Коши, отнесенный к декартовой системе координат x'i(N), Δσ'ij - приращение второго тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа относительно той же системы координат, ε 'ij=∂ ρ(N)∂ x'i(N)⋅∂ v∂ x'j(N)+∂ρ(N)∂ x'j(N)⋅∂ v∂ x'i(N) - линейная деформация, ρ(N) - радиус-вектор точек объема в N - ом состоянии, V(N) - область, занимаемая оболочкой, S(N)=Su(N)+Sσ(N) - ограничивающая ее поверхность.

Слагаемое в круглых скобках при точном решении равно нулю. Однако в N- ом состоянии тело может не находиться в полном равновесии из-за того, что отбрасываются члены высшего порядка малости. Поэтому выражение в круглых скобках оставляется в уравнении (1.1) для коррекции решения при переходе из N-го в N+1- е состояние, что приводит к уменьшению накопления погрешности.

Решая эти уравнения, получаем вектор перемещений v, приращение напряжений Δσ'ijи определяем новое деформационное состояние. Переход к следующему шагу производится путем пересчета геометрии

ρ (N+1)=ρ (N)+v или xi(N+1)=xi(N)+vi						(1.2)

и пересчета новых компонент тензора напряжений Коши, который осуществляется в два этапа. Сначала пересчитываются компоненты тензора напряжений Пиолы-Кирхгофа к тензору напряжений Коши относительно осей pi(N)

σ'ik=1De∂ xi(N+1)∂ x'jN∂ xk(N+1)∂ x'sNσ'j sN+Δσ'j s ,					        (1.3)

De=det∂ xi(N+1)∂ x'j(N)=det [ψ(N)]Т[J(N)]−1∂ xi(N+1)∂ ξj[ψ(N)],

где ψ(N)=p1N,p2N,p3N; ξ i (ξ 1=ξ, ξ 2=η, ξ 3=ζ) - безразмерные координаты, [J(N)] - матрица Якоби (∂xi(N)∂ξj). Затем осуществляется поворот полученных напряжений относительно новой системы координат с ортами pi(N+1), вводимой на (N+1) – ом шаге в каждой квадратурной точке.

σ'js(N+1)= m,n(pj(N+1)⋅pm(N))(ps(N+1)⋅pn(N))σmn.				        (1.4)

Если система характеризуется взаимно однозначной зависимостью между приращениями нагрузки и приращениями перемещений, то представленная методика шагового нагружения позволяет проследить изменение напряженно-деформированного состояния (НДС) в заданном диапазоне изменения нагрузки. В случае, когда система может "прощелкивать" (терять устойчивость), прямое применение указанной схемы встречает затруднение. Это связанно с тем, что для таких систем характерно наличие ниспадающих (неустойчивых) ветвей кривой деформирования типа "нагрузка-прогиб". В этом случае предполагается использовать один из вариантов метода продолжения по параметру, в качестве которого используется длина отрезка касательной λ к кривой деформирования, зависящего от кривизны кривой [10,11,35,36]. Для этого вводится в рассмотрение величина Δ t(N) с помощью, которой приращение нагрузки записывается в виде

ΔP(N)=Δ t(N)⋅P0 ,ΔQ(N)=Δ t(N)⋅Q0 ,									(1.5)

где P0, Q0 - единичные векторы, характеризующие распределение нагрузки.

###### Вектор неизвестных представляется в виде

vΔt(N)=λ v '(N)λ t'(N)+ΔYΔr,							(1.6)

Рис.2.

где v '(N),  t'(N) - скорости изменения соответствующих величин в пространстве нагружения, которые определяют направление касательной к кривой деформирования (вектор AB на рис.2). Второе слагаемое в (1.6) является неизвестным вектором (BC на рис.2), который удобно выбирать перпендикулярным вектору AB.

Условие ортогональности этих векторов имеет вид

v '(N)⋅ΔY+t'(N)Δr=0.								(1.7)

Значение v '(N),  t'(N) может быть определено, как направление соответствующего вектора по предшествующим шагам нагружения в виде

v '(N)=v(N)−v(N−1),     t'(N)=Δt(N)−Δt(N−1).				(1.8)

Параметр λ характеризует длину вектора AB на рис.2 в сравнении с аналогичной величиной на предыдущем шаге нагружения. Например, его удобно принимать в виде

λ=λd,											(1.9)

где d=v '(N)⋅v '(N)+Δt'(N)Δt'(N), λ-числовой параметр.

Уравнения (1.1), (1.6), (1.7) образуют систему, из которой определяются векторы ΔY, v и параметр, характеризующий приращение нагрузки Δt(N).

- КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

В качестве базовых используются квадратичные изопараметрические КЭ слоистой оболочки малой и средней толщин, узловыми неизвестными в которых служат проекции вектора перемещений на орты глобальной декартовой системы координат и углы поворота нормального волокна относительно базовых векторов касательной плоскости.

Так как объектом исследований являются оболочки малой и средней толщин, предполагается линейное изменение геометрии и перемещений по толщине

,     ,

,						(2.1)

где ρ (N) - радиус - вектор точек объема в N-ом состоянии, r (N) - радиус - вектор точек срединной поверхности, h - толщина оболочки, v - вектор перемещений при переходе из N –ого в (N+1) –ое состояние, u - вектор перемещений точек срединной поверхности, определенный в виде проекций на орты глобальных осей u=ui+v j+w k, θ - вектор поворотов нормали в виде θ=θ1e1(N)+θ2e2(N), где e1(N), e2(N), n(N) - орты ортогональной декартовой системы координат введенных в узлах сетки КЭ. Вектор  n(N)может быть определен различными способами, но с точки зрения точности, желательно, чтобы он был близок к нормали к поверхности оболочки. Предполагается также, что напряжения обжатия в каждом слое пренебрежимо малы по сравнению с основным напряженным состоянием. Геометрия и перемещения аппроксимируются биквадратичными полиномами по поверхностным координатам в виде

rNξ,η=m,n=13rm,n(N)HmηHnξ , nNξ,η=m,n=13nm,n(N)HmηHnξ ,u ξ,η=m,n=13um,nHmηHnξ , θξ,η=m,n=13θm,nHmηHnξ ,												        (2.2)

где

H1ξ=12ξξ−1 , H2ξ=1−ξ2 , H3ξ=12ξξ+1.			(2.3)

При построении матриц, определяющих интегралы в вариационном уравнении (1.1), используется специальная процедура "двойной аппроксимации деформации" [21,37], которая предотвращает потерю точности при малых толщинах. Основные положения этой методики включают следующие этапы вычислений.

Вычисляются ковариантные компоненты мембранных деформаций

ε ξξ=∂ r(N)∂ ξ⋅∂ u∂ ξ, εηη=∂ r(N)∂ η⋅∂ u∂η , ε ξη=∂ r(N)∂ ξ⋅∂ u∂ η + ∂ r(N)∂ η∂ u∂ ξ,

(2.4)

деформаций изменений кривизн

æξξ=∂ r(N)∂ ξ⋅∂ θ∂ ξ+∂ n(N)∂ ξ∂ u∂ ξ,  æηη=∂ r(N)∂ η⋅∂ θ∂ η+∂ n(N)∂η∂ u∂ η,	(2.5)

æξη=∂ r(N)∂ ξ⋅∂ θ∂ η+∂ r(N)∂ η∂ θ∂ ξ+∂ n(N)∂ ξ⋅∂ u∂ η+∂ n(N)∂ η∂ u∂ ξ,

деформаций поперечного сдвига

,			(2.6)

вариаций нелинейных компонент мембранных деформаций

δ e ξξ=2∂ u∂ ξ⋅∂ δ u∂ ξ , δ e ηη=2∂ u∂ η⋅∂ δ u∂ η, δ e ξη=2∂ u∂ ξ⋅∂ δ u∂ η + ∂ u∂ η⋅∂ δ u∂ ξ, 	(2.7)

вариаций нелинейных компонент тензора изменений кривизн

δ χ ξξ=2∂ u∂ ξ⋅∂ δ θ∂ ξ+∂ δ u∂ ξ⋅∂ θ∂ ξ, δ χ ηη=2∂ u∂ η⋅∂ δ θ∂ η+∂ δ u∂ η⋅∂ θ∂ η,δ χ ξη=2∂ u∂ ξ⋅∂ δ θ∂ η+∂ δ u∂ η⋅∂ θ∂ ξ+∂ δ θ∂ ξ⋅∂ u∂ η+∂ θ∂ η⋅∂ δ u∂ ξ,		(2.8)

вариаций нелинейных компонент деформаций поперечного сдвига

.			(2.9)

Строятся аппроксимации этих компонент путем вычисления значений (2.4)-(2.9) в точках суперсходимости (точках минимальной погрешности аппроксимаций) и введения соответствующих полиномиальных аппроксимаций. В частности, деформации εξξ, γξ определяются в виде линейного полинома по ξ и квадратичного по η, построенного по значениям εξξ, γξ в точках ξ=±13, η=0, ±1.

После несложных преобразований для них справедливы выражения

εξξ=m,n=13j=13rm,n(N)⋅ um,jHmηHnjξ,					(2.10)

γξ=m,n=13j=13(nm,n(N) um,j+rm,j(N)⋅ θm,n)HmηPnjξ,			(2.11)

где

Hnjξ=H'n−13H'j−13121−ξ3+H'n13H'j13121+ξ3 ,Pnjξ=Hn−13H'j−13121−ξ3+Hn13H'j13121+ξ3 .

(2.12)

Деформации εηη, γη определяются аналогично, лишь с заменой ξ на η и наоборот. В этом случае для εηη используется соотношение

εηη=m,n=13j=13rm,n(N)⋅ ui,nHnξHmiη.					(2.13)

Аналогично строятся γη.

Для деформаций изменения кривизн æξξ используется более высокая степень аппроксимации по η в виде

æξξ=m,n=13j=13(rm,n(N)⋅ θi,j+nm,n(N)⋅ ui,j)HmηHiηHnjξ.		(2.14)

Для æηη справедливо

æηη=m,n=13j=13(rm,n(N)⋅  θi,j+nm,n(N) ⋅ ui,j)HnξHjξHmiη.		(2.15)

Деформации сдвига εξη предполагается вычислять в точках интегрирования по формуле Гаусса-Лежандра 2x2 (ξ,η=±13) и далее линейно интерполировать по обеим координатам. Эта схема приводит к соотношению

εξη=m,n=13j=13rm,n(N)⋅ ui,j [PmiηPjnξ+PimηPnjξ].			(2.16)

Вариации δeξξ, δeηη, δeξη, δχξξ, δχηη, δχξη, δρξ и δρη вычисляются путем подстановки в(2.8) аппроксимаций (2.2). Например,

δ eξξ=m,n=13j=13um,nδ ui,jHmηH'nξHiηH'jξ,			(2.17)

δ χξξ=m,n=13i,j=13[um,nδθi,j+δ um,nθi,j]HmηH'nξHiηH'jξ,

(2.18)

δ ρξ=m,n=13i,j=13[um,nδθi,j+δ um,nθi,j]HmηHiηH'nξHjξ .	(2.19)

Для сокращения записи последующих выкладок введем обозначения

εT=εξξ, εηη, εξη;      {æ}T={æξξ,æηη,æξη};

δ eT=δ eξξ, δ eηη, δ eξη;       δ χT=δ χξξ, δ χηη, δ χξη;	(2.20)

γT=γξ, γη;        δ ρT=δ ρξ, δ ρη.

Так как в разрешающем вариационном уравнении (1.1) фигурируют компоненты тензоров деформаций и напряжений относительно локальных декартовых осей pi(N), введем аналогичные векторы

ε'T=ε'11, ε'22, ε'12+ε'21;        γ'=ε'13, ε'23;			(2.21)

δe'=∂ v(N)∂ x'1(N)⋅∂ δ v(N)∂ x'1(N)∂ v(N)∂ x'2(N)⋅∂ δ v(N)∂ x'2(N)∂v(N)∂x'1(N)⋅∂δv(N)∂x'2(N)+∂v(N)∂x'2(N)⋅∂δv(N)∂x'1(N); δρ'=∂v(N)∂x'1(N)⋅∂δv(N)∂x'3(N)+∂v(N)∂x'3(N)⋅∂δv(N)∂x'1(N)∂v(N)∂x'2(N)⋅∂δv(N)∂x'3(N)+∂v(N)∂x'3(N)⋅∂δv(N)∂x'2(N).Соотношения, связывающие (2.21) с (2.20), в предположении, что удерживаются лишь линейные слагаемые разложения деформаций (2.18), имеют вид

Δσ'k=Akε';             γ'=[R2] γ+R3ε;

e'=[R1] e+h2ζχ;         ρ'=[R2] ρ+R3e,		(2.22)

где компоненты матриц Ri приведены в [21].

Аналогично (2.21) введем векторы напряжений Коши

σ'(N)T=σ'11(N), σ'22(N), σ'12(N),           τ'(N)T=σ'13(N), σ'23(N)	(2.23)

и Кирхгофа

Δσ'T=Δσ'11, Δσ'22, Δσ'12,         τ'T=Δσ'13, Δσ'23.	(2.24)

Напряжения обжатия σ'33(N) и Δσ'33 отсутствуют в силу принятой гипотезы об их малости.

В пределах каждого слоя по толщине справедливы соотношения упругости

Δσ'k=Akε',       Δτ'k=Bkγ',  k=1,...,L,			(2.25)

где компоненты матриц Ak , Bk приведены от осей ортотропии к осям pi(N) при помощи обычных соотношений теории упругости, L - число слоев.

При вычислении объемных интегралов предполагается, что по координатам ξ,η используется численное интегрирование по квадратурным формулам Гаусса-Лежандра порядка 3x3, а по поперечной координате ζ - аналитическое. В результате первый интеграл в левой части уравнения (1.1) вычисляется в виде

V(N)Δσ'Tδε'+Δτ'Tδγ'dV=Sσ(N)ε,æ,γTHδ εδ æδ γA1B2C3dξdη,

(2.26)

где A1, B2, C3 - коэффициенты определяющие элемент объема [21]. Матрица H определяется поблочно в следующем виде

Hξξ=R1TDe R1+R3TDγ R3,Hææ=R1TDk R1, Hγγ=R2TDγ R2,Hξæ=HæξT=R1TDek R1,Hεγ=HγεT=R2TDek R2,				(2.27)

где

De=k=1LAkζk+1−ζk , Dek=h4k=1LAkζk+12−ζk2 ,Dγ=k=1LBkζk+1−ζk , Dk=h212k=1LAkζk+13−ζk3 .		(2.28)

Второе слагаемое в левой части уравнения (1.1) и последнее слагаемое в правой части содержат значения тензора напряжений Коши, ориентированные относительно системы координат x'i(N). Предполагается, что в пределах слоя напряжения σ'11(N), σ'22(N), σ'12(N) изменяются по линейному закону, напряжения σ'13(N), σ'23(N) - по квадратичному. Тогда второе слагаемое уравнения (1.1) имеет вид

V(N) σ '(N)T δ e'+ τ '(N)T δ ρ'dV=Sσ(N)D1,D2,D3δ eδ χδ ρA1B2C3dξ dη,

(2.29)

где матрицы Dk имеют вид

D1=k=1Lζkζk+1 σ'kN dζ R 1+k=1Lζkζk+1 τ'kN dζ R 3,

D2=h2k=1Lζkζk+1 σ'kN ζ dζ R 1+h2k=1Lζkζk+1 τ'kN ζ dζ R 3,D3=(k=1Lζkζk+1 τ'kN dζ) R 2 ,

(2.30)

Аналогично, вычисляется последний интеграл в правой части уравнения (1.1). В результате получаем

V(N) σ'(N)T δε'+ τ'(N)T δγ'dV=Sσ(N)D1,D2,D3δ εδ æδ γA1B2C3dξ dη.

(2.31)

Источником погрешности в приведенных соотношениях является вычисление осредненной сдвиговой жесткости Dγ в виде (2.28). Более точные результаты дает методика, развитая в работах [38-40]. Суть этой процедуры состоит в априорном введении закона изменения напряжений Δτ' по толщине в виде

Δτ'13(ζ)Δτ'23(ζ)=−1ζC1kt1−ζ00C2kt2−ζdζ β'=fk(ζ) β',	(2.32)

где Cik=Ai1k+Ai2k+Ai3k, Aijk - коэффициенты матриц упругости k-го слоя (2.22) (подобная структура вытекает из анализа однородных уравнений равновесия). Параметры t1, t2 определяются из условий Δτ'i3=0 на лицевых поверхностях. Коэффициенты  β' выражаются через деформации γ' из функционала типа Рейсснера

−1+1δΔτ'(ζ)TΔτ'(ζ)−Bγ'dζ=0.					(2.33)

В результате в место матриц Dγ появляется

Dγ**=GTT G,								(2.34)

где

T=k=1Lζkζk+1fk(ζ)TBk−1
                         fk(ζ)dζ, G=k=1Lζkζk+1fk(ζ)dζ.	(2.35)

- РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

В результате выполнения всех стандартных для МКЭ операций получаем систему линейных алгебраических уравнений вида

K+KσΔq(N)=ΔP+ΔR,						(3.1)

где K - матрица жесткости (соответствует первому интегралу в уравнении (1.1)), Kσ - матрица геометрической жесткости (второй интеграл в уравнении (1.1)), ΔR - вектор невязки уравнения равновесия в N -ом состоянии (слагаемое в скобках в правой части уравнения (1.1)), ΔP - вектор приращения узловых сил, Δq(N)T=u,v,w,θ1,θ2.

Для простого нагружения, при котором переход к следующему равновесному состоянию полностью определяется значением приращения нагрузки ΔP, решение задачи (3.1) позволяет получить поле перемещений и напряжений и перейти к следующему шагу. В случае системы с “прощелкиванием” на шаге нагружения имеем

K+Kσ λΔq(N−1)+ΔY−(λ Δ t(N−1)+Δr)Q0=ΔR,Δq(N−1)T⋅ΔY+Δ t(N−1)⋅Δr=0.	(3.2)

Выразим из первого уравнения (3.2) ΔY и подставим во второе, тогда получим

ΔY=G + λ Δt(N−1)+ΔrT − λΔq(N−1),

Δr=−Δq(N−1)TG+Δq(N−1)TΔq(N−1)−λ Δt(N−1)Δq(N−1)TTΔq(N−1)TT+Δt(N−1).	(3.3)

Здесь все величины известны с предыдущего шага, кроме векторов G и T, которые определяются из решения систем, аналогичных системе (3.1)

K+Kσ G=ΔR,								(3.4)

K+Kσ T=Q0.								(3.5)

Определив, таким образом, вектор  ΔYΔr, находим перемещения в каждой узловой точке Δq(N)и параметр, характеризующий приращение нагрузки Δt(N)

Δq(N)Δt(N)=λΔq(N−1)λΔt(N−1)+ΔYΔr.						(3.6)

- ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

- Изгиб консольной изотропной полосы, на свободный конец которой действует изгибающий момент, в замкнутую цилиндрическую оболочку. Длина полосы l=200 мм, ширина - b=5 мм, толщина - h=0.5 мм, механические характеристики - E=0.3⋅108 H /мм2, ν=0. Нагружение полосы осуществляется шагами до известной из точного решения нагрузки [41], обеспечивающей полное сворачивание полосы в оболочку. На рис.3 приведена изогнутая поверхность полосы на различных шагах нагружения.

Рис.3.

- Рассматривается параболический гиперболоид под действием двух пар противоположных по знаку локальных сил (рис.4).

Рис.4.

Вследствие симметрии оболочки и нагрузок, берется восьмая часть.

r(x3)=rTbb2+(x3)2,

x3=0 : r=rT = 7.5 м ,     hT=20 м ,

x3=hT : r=r0 = 15.0 м ,

E1=40⋅106 кН/м2, E2=106 кН/м2,G12=G13=G23=0.6⋅106 кН/м2, ν12=0.25 ,h1=h2=h3=h3 , h=0.04м

Решение проводилось для различных вариантов углов армирования 90000900 и 0090000. На рис.5,6 приводятся графики “нагрузка- прогиб”, полученные в настоящей работе (сплошная линия) и проводится сравнение с решениями, приведенными в [31] (пунктирная линия). Видно, что значительное влияние на деформацию оказывает размещение слоев.

Рис.5.Угол армирования 90000900.

### Рис.6. Угол армирования 0090000.

- Рассматривается задача об изгибе цилиндрической панель под действием нормальной сосредоточенной силы, приложенной в середине (рис.7). Два криволинейных края - свободны, а на прямолинейных краях реализуется неподвижный шарнир. R=2540(мм),  L=254(мм), E=3102,75(Н/мм2),  ν=0,3, θ=0,1(рад).

Рис.7

На рисунках 8 и 9 приводятся графики “нагрузка-прогиб”, полученные в настоящей работе (         ) при h=12,7(мм) и h=6,35(мм), и проводится сравнение с решениями, приведенными в [19] (           SuranaK.S.,         SabirA.B., LockA.C.), [42] (             ), [43] (             ).

Рис.8.

Рис.9.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанная в работе методика решения задач изгиба многослойных оболочек из ортотропного материала с учетом геометрической нелинейности демонстрирует свою работоспособность и высокую точность, что иллюстрирует приведенные решения известных задач. В частности, решение задачи изгиба полосы в цилиндрическую оболочку свидетельствует об отсутствии существенного накопления ошибок линеаризации на каждом шаге. Это обеспечивается удержанием в разрешающем уравнении (1.1) слагаемого в скобках, которое корректирует решение на каждом шаге нагружения. Численные расчеты без этого слагаемого приводят к быстрому накоплению этих ошибок, и получить удается не замкнутую оболочку, а лишь сегмент не более 900. Решение "останавливается", то есть дополнительное нагружение практически не дает деформации.

Эффективность методики определения закритического состояния демонстрирует последняя задача, в которой для оболочки малой толщины удалось получить участок, где наблюдается одновременное уменьшение нагрузки и прогиба (рис.9). Подобный участок, известный в литературе под названием
kick-ins, является пробным камнем всех подобных методик. Например, смена ведущего параметра и принятие в его качестве на ниспадающей ветви диаграммы погиба дает кривую, отмеченную пунктиром [19], то есть отмеченный эффект не улавливается.

Вторая задача демонстрирует возможности методики в решении задач с сильно развитой нелинейностью, для слоистых оболочек и сложной геометрии поверхности. Последнее обстоятельство весьма примечательно, так на каждом шаге нагружения отсчетной является текущее деформированное состояние и представленные на рис.5,6 поверхности, где полностью соблюдены пропорции между величинами деформирования поверхности и размерами всей конструкции, по сути являются поверхностями оболочек относительно которых формулируется задача о деформации оболочек такой  формы с учетом накопленных напряжений.

## ЛИТЕРАТУРА

- Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. Пер. с англ. М., Мир, 1987, 542 с.

- Оден Д. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. М., Мир, 1976, 464 с.

- Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В., Альтенбах И., Габберт У., Данкерт Ю., Кепплер Х., Кочык З. Метод конечных элементов в механике твердых тел. Киев, Вища школа, 1982, 480 с.

- Bathe K.-J., Ramm E., Wilson E.L. Finite element formation for large deformation dynamic analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1975, vol.9, pp.353-386.

- Hibitt H.D., Marcal P.V., Rice J.R. A finite element formulation for problems of large strain and large displacement. International Journal of Solids and Structures, 1970, vol.6, pp.1069-1086.

- Корнишин М.С., Паймушин В.Н., Снигирев В.Ф. Вычислительная геометрия в задачах механики оболочек. М., Наука, 1989, 208 с.

- Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. М., Мир, 1982, 304 с.

- Бандурин Н.Г., Николаев А.П. Об определении напряженно-деформированного состояния тонкостенных оболочек с учетом геометрической и физической нелинейности. Прикладная механика, 1988, т.24, №10, с.46-52.

- Вагин П.П., Иванова Н.В., Шишкаренко Г.А. Напряженно-деформированное состояние упругих гибких многослойных оболочек. Прикладная механика, 1998, т.34, №8, с.94-102.

- Гаврюшин С.С. Численное моделирование и анализ процессов нелинейного деформирования гибких оболочек. Изв. АН, Механика твердого тела, 1994, №1, с.109-119.

- Гаврюшин С.С. Численное моделирование нелинейного поведения тонких упругих оболочек на основе многопараметрического подхода. Труды 17 Международной конференции по теории оболочек и пластин, т.1, Казань, 1996, с.185-190.

- Голдманис М.В., Тетерс Г..А. Исследование устойчивости анизотропных композитных панелей при помощи вырожденного конечного элемента оболочек в геометрически нелинейной постановке. Механика композитных материалов, 1989, №4, с.664-670.

- Дробышевский Н.И. Модифицированный четырехугольный конечный элемент для решения двумерных задач нелинейного деформирования конструкций. Изв. АН, Механика твердого тела, 1996, №2, с.152-162.

- Кузнецов В.В., Сойников Ю.В. Анализ деформаций оболочек при произвольных перемещениях методом конечных элементов. Изв. АН, Механика твердого тела, 1987, №1, с.131-138.

- Рикардс Р.Б., Чате А.Г. Геометрически нелинейное докритическое состояние анизотропных оболочек. Прикладная механика, 1985, т.21, №12, с.68-77.

- Шалашилин В.И., Костриченко А.В., Князев Э.Н., Зуев Н.Н. Продолжение по наилучшему параметру в нелинейных статических задачах решаемых методом конечных элементов. Изв. вузов, Авиационная техника, 1997, №4, с.18-24.

- Bathe K.-J., Bolourchi S. A geometric and material nonlinear plate and shell element. Computers and Structures, 1980, vol.11, pp.23-48.

- Simo J., Fox D.D., Rifai M.S. On a stress resultant geometrically exact shell model. Part III: Computational aspects of the nonlinear theory. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1990, vol.79, pp.21-70.

- Surana K.S. Geometrically nonlinear formulation for the curved shell elements. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1983, vol.19, pp.581-615.

- Yeom C.H., Lee S.W. An assumed strain finite element model for large deflection composite shells. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1989, vol.28, pp.1749-1768.

- Голованов А.И., Корнишин М.С. Введение в метод конечных элементов статики тонких оболочек. Казань, 1989, 270 с.

- Коробейников С.Н. Геометрически нелинейный анализ оболочек с учетом больших приращений поворотов. Моделирование в механике, 1990, т.4 (21), №4, с.119-126.

- Скворцов Ю.В., Хазанов Х.С. Нелинейный анализ произвольных оболочечных конструкции с использованием криволинейного изопараметрического элемента. Изв. вузов, Авиационная техника, 1989, №2, с.15-19.

- Скворцов Ю.В., Хазанов Х.С. Конечноэлементный анализ среднего изгиба тонкой оболочки. Изв. вузов, Авиационная техника, 1990, №1, с.13-17.

- Скворцов Ю.В., Хазанов Х.С. Расчет многослойных композитных оболочек в геометрически нелинейной конечноэлементной постановке. Изв. вузов, Авиационная техника, 1992, №1, с.6-9.

- Hughes T.Y.R., Liu W.K. Nonlinear finite element analysis of shells: Part I. Three-dimensional shells. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1981, vol.26, pp.331-362.

- Hughes T.Y.R., Liu W.K. Nonlinear finite element analysis of shells: Part II. Two-dimensional shells. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1981, vol.27, pp.167-182.

- Liu W.K., Law E.S., Lam D., Belytschko T. Resultant - stress degenerated shell element. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1986, vol.55, pp.259-300.

- Parisch H. Large displacements of shells including material nonlinearity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1981, vol.27, pp.183-214.

- Rhiu J.J., Lee S.W. A nine node finite element for analysis of geometrically non-linear shells. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1988, vol.26, pp.1945-1962.

- Basar Y., Ding Y., Schultz R. Refined shear-deformation models for composite laminates with finite rotation. International Journal of Solids and Structures, 1993, vol.30, № 19, pp.2611-2638.

- Basar Y., Montag U., Ding Y. On an isoparametric finite-element for composite laminates with finite rotation. Computational Mechanics, 1993, vol.12, pp.329-348.

- Parisch H. An investigation of a finite rotation four node assumed strain shell element. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1991, vol.31, pp.127-150.

- Голованов А.И. Сравнительный анализ различных схем расчета оболочек произвольной геометрии методом конечных элементов. Исследования по теории оболочек. Труды семинара, Вып. XXI, часть I, Казань, 1989, с.104-111.

- Григолюк Э.И., Шалашилин В.И. Проблемы нелинейного деформирования: Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела. М., Наука, 1988, 232 с.

- Riekstins A. Analysis of the stability and post-buckling of composite shells in geometrically nonlinear finite element formulation. Riga, 1993, 99 c.

- Голованов А.И. Универсальный конечный элемент тонкой оболочки. Исследования по теории оболочек. Труды семинара, Выпуск XXV, Казань, 1990, с.66-83.

- Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Попов Б.Г. Расчет многослойных пластин и оболочек из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1984, 264с.

- Быков Е.В., Попов Б.Г. Расчет многослойных оболочечных конструкций с учетом деформаций поперечных сдвигов. Расчеты на прочность, Вып.30, М., Машиностроение, 1989, с.66-87.

- Рассказов А.О., Соколовская Н.Н., Шульга Н.А. Теория и расчет слоистых ортотропных пластин и оболочек. Киев, Вища школа, 1986, 191 с.

- Лурье А.И. Теория упругости. М., Наука, 1970, 940 с.

- Rhiu J.J, Lee S.W. An assumed strain mixed formulation for nonlinear shell. Computational mechanics of nonlinear response of shell, Kratzing W.B., Onate (Eds.), 1990, pp.237-257.

- Bergan P.G., Nygard M.K., Bjaerum R.O. Free formulation elements with drilling freedoms for stability analysis of shells. Computational mechanics of nonlinear response of shell, Kratzing W.B., Onate (Eds.), 1990, pp.164-182.

Поступила в редакцию 5 июля 2000 года.