# ТЕОРИЯ ОДНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ФЕРМЫ ОРТОГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Рыбаков Л.С., Мишустин И.В.

Московский Государственный Авиационный Институт

(Технический Университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работах [1-6] с помощью метода склейки в сочетании с методом начальных параметров построены строгие замкнутые линейные теории для ряда плоских упругих регулярных и квазирегулярных ферм ортогональной и циклически симметричной структуры.

В настоящей статье та же методология применяется к одной регулярной пространственной ферме ортогональной структуры. Ее элементарная ячейка имеет форму прямоугольного параллелепипеда с одним диагональным стержнем на каждой его грани. Для этой структуры построена строгая замкнутая теория — дискретный аналог пространственной теории упругости, в рамках которой даны альтернативные постановки задач в узловых смещениях и в начальных усилиях стержней. Применение теории проиллюстрировано на примере составного стержня без внутренних узлов конечной, бесконечной и полубесконечной протяженности. Для всех этих случаев получены точные аналитические решения и приведены результаты вычислений по ним для некоторых конкретных задач.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Среди методов анализа напряженно-деформированного состояния регулярных упругих систем [7] следует выделить группу дискретно-континуальных методов. К ним относятся классические метод сил, метод перемещений, смешанный метод и метод склейки. Все эти методы опираются на дискретно-континуальную природу упругой системы и рассчитаны на совместное использование континуального и дискретного математических аппаратов. Они не требуют дополнительных предположений в отношении моделей деформирования и характера взаимодействия элементов системы и поэтому позволяют учитывать ее структуру в полной мере.

В основе классических дискретно-континуальных методов, чаще всего используемых при расчете упругих статически неопределимых стержневых систем, лежит сведение расчета исходной упругой системы к расчету основной системы. При выборе последней приходится нарушать регулярность исходной системы, что ведет к сужению возможностей использования аналитических средств.

Метод склейки лишен этого недостатка. Согласно этому методу упругая система расчленяется на элементы и проводится поэлементный анализ с учетом геометрических условий сопряжения (условий склейки) смежных элементов. Упругий поэлементный анализ позволяет избавиться от локальной континуальности и тем самым свести исходную дискретно-континуальную проблему к дискретной. Более того, для регулярных упругих систем оказывается возможным введение обобщенных смещений, деформаций и внутренних сил и построение в этих терминах, по аналогии с механикой упругого тела, строгой дискретной теории. Определяющие уравнения этой теории относятся к категории разностных уравнений. Как и в механике упругих тел, они представляются геометрическими, физическими и статическими соотношениями, включая уравнения совместности обобщенных деформаций. В рамках этих уравнений осуществимы аналитически альтернативные постановки задач в обобщенных смещениях и внутренних силах. Вид всех этих уравнений существенным образом зависит от структуры упругой системы. Поэтому упомянутую дискретную теорию уместно называть структурной аналитической теорией. Для построения такой теории достаточно того, чтобы упругая система была топологически регулярной. Другими словами, ее структура должна быть образована путем периодического воспроизведения в одном, двух или трех направлениях некоторой простейшей, вообще говоря, пространственной совокупности элементов с сохранением упругих моделей последних, но возможным изменением их ориентации, геометрических и упругих параметров, а также характера их взаимодействия.

В силу изложенного в данном исследовании отдано предпочтение именно методу склейки. При его использовании применяются линейные операторы сдвига ∇i± и ∇ij±± (i≠j), смысл которых на примере отвлеченной функции ψ[m1,m2,m3]=ψ[mk] дискретных аргументов mk поясняют равенства

| ∇i±ψ[mk]=ψ[mk±δik], ∇i+∇i−=1 ∇ij±±ψ[mk]=ψ[mk±δik±δjk], ∇ij±±=∇ji±±=∇i±∇j± | (1.1) |
| --- | --- |

Здесь и далее латинские индексы принимают значения 1,2,3, а δij  символ Кронекера. Суммирование по повторяющимся индексам не предполагается.

С помощью операторов сдвига образуются разностные операторы первого порядка

| Δi±ψ[mk]=±ψ[mk±δik]∓ψ[mk], Δi±=±∇i±∓1Δ(ij)±ψ[mk]=±ψ[mk±δik±δjk]∓ψ[mk]Δ[ij]±ψ[mk]=±ψ[mk±δik∓δjk]∓ψ[mk]Δ(ij)±=Δ(ji)±=±∇ij±±∓1, Δ[ij]±=−Δ[ji]∓=±∇ij±∓∓1 | (1.2) |
| --- | --- |

посредством которых могут быть сформированы и разностные операторы более высокого порядка. Так, например, для разностных операторов второго порядка, определяемых равенствами

Δi2ψ[mk]=ψ[mk+δik]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik]Δ(ij)2ψ[mk]=ψ[mk+δik+δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik−δjk]Δ[ij]2ψ[mk]=ψ[mk+δik−δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik+δjk]

справедливы тождества (см. (1.1), (1.2))

| Δi2=Δi+Δi−=Δi+−Δi−=∇i+−2+∇i−Δ(ij)2=Δ(ji)2=Δ(ij)+Δ(ij)−=Δ(ij)+−Δ(ij)−=∇ij++−2+∇ij−−Δ[ij]2=Δ[ji]2=Δ[ij]+Δ[ij]−=Δ[ij]+−Δ[ij]−=∇ij+−−2+∇ij−+ | (1.3) |
| --- | --- |

Введенные операторы позволяют записывать формулы и уравнения в переменных с несмещенными текущими значениями дискретных аргументов, отказываясь ради краткости от явного указания этих аргументов при символах самих переменных.

# 2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ

Рассмотрим свободную пространственную упругую ферму, образованную путем периодического повторения вдоль осей xi декартовой системы отсчета элементарной ячейки, показанной на рис. 1. Как видно, ферма состоит из узлов и шести семейств ij−стержней (i≤j): ii−стержни параллельны осям xi соответственно, а диагональные ij−стержни (i<j) располагаются в плоскостях, параллельных координатным плоскостям xixj и ориентированы в положительную сторону осей xi,xj. По предположению стержни упругие, однородные и соединены между собой в узлах шарнирно. Геометрические и физические свойства рассматриваемой фермы описываются длинами lij и жесткостями gij на растяжение–сжатие ij−стержней. В общем случае внешние силы слагаются из погонных осевых сил стержней и сосредоточенных сил в узлах.

Рис. 1

11-

33-

22-

12-

13-

23-

В силу дискретной трехмерности структуры для нумерации ее элементов (узлов и ij−стержней в пределах одного семейства) требуются три целочисленных параметра, играющие для вводимых ниже переменных величин роль дискретных аргументов. Обозначим их символами m1,m2,m3 или кратко mk и будем считать, что они изменяются (растут) в направлении осей xk соответственно. Условимся текущему узлу и исходящим из него ij−стержням, простирающимся в сторону роста соответствующих осей, присваивать один и тот же номер (m1,m2,m3) или кратко (mk) (на рис. 1 указана сокращенная нумерация узлов). В таком случае ii−стержень с номером (mk) будет соединять узлы (mk) и (mk+δik), а диагональный ij−стержень с номером (mk) — узлы (mk) и (mk+δik+δjk) (i<j).

Области изменения параметров mk для элементов фермы зависят от ее внешней формы. Ограничимся детальным рассмотрением таких ферм, граница которых принадлежит граням прямоугольного параллелепипеда с ребрами, параллельными осям xi. В таком случае для узлов фермы можно принять mk=0,1,2,…,Mk, где Mk>0 — заданные целые числа. Тогда для параллельных координатным осям ii−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik, а для диагональных ij−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik−δjk (i<j). При иных конфигурациях границы фермы начальные и конечные значения каждого параметра mk для элементов фермы будут, вообще говоря, другими. Более того, они могут оказаться функциями других дискретных аргументов.

Следуя методу склейки, расчленим стержневую систему на изолированные элементы (узлы и ij−стержни) и проведем их анализ (упругий для стержней, статический для узлов) с учетом сил взаимодействия и геометрических условий сопряжения с соседними элементами.

Примем за основной геометрический параметр длину пространственной диагонали ячейки l=l112+l222+l332 и будем считать, что все величины с линейной размерностью путем деления на l превращены в безразмерные величины.

Пусть λij=λji — безразмерная длина ij−стержня, а x∈[0,λij]  осевая координата, отсчитываемая от его начала, и пусть uij(x), nij(x) и pij(x) — осевые соответственно смещение, внутреннее усилие и погонная нагрузка в произвольной точке того же стержня, а Ui и Pi  смещение узла и действующая на него внешняя сосредоточенная сила в направлении оси xi. Подчеркнем, что введенные переменные величины являются еще и функциями дискретных аргументов mk, так что следовало бы, например, писать uij(x;m1,m2,m3), Ui[m1,m2,m3] или более кратко uij(x;mk), Ui[mk]. Однако, в соответствии с принятым выше соглашением эти аргументы там, где это не может привести к недоразумению, явно не указываются.

Растяжение–сжатие изолированного ij−стержня описывается уравнениями

nij'(x)+lpij(x)=0, nij(x)=gijuij'(x)

общее решение которых дается формулами

| uij(x)=uij(0)+xgij−1Nij+uij(x), uij(x)=−lgij−10x(x−τ)pij(τ)dτnij(x)=Nij+nij(x), Nij=nij(0) , nij(x)=−l0xpij(τ)dτ | (2.1) |
| --- | --- |

Геометрические условия сопряжения стержней и узлов имеют вид

| uii(0)=Ui, uii(λii)=∇i+Uiuij(0)=cijUi+cjiUj, uij(λij)=∇ij++(cijUi+cjiUj) (i<j) | (2.2) |
| --- | --- |

cij=liilij−1=λiiλij−1, cji=ljjlij−1=λjjλij−1, cij2+cji2=1 (i<j)

Из формул (2.1), (2.2) вытекают зависимости

| Nij=gij(Eij+Eij), Eij=−λij−1uij(λij) | (2.3) |
| --- | --- |
| E11=λ11−1Δ1+U1, E12=λ12−1Δ(12)+(c12U1+c21U2) (123) | (2.4) |

Ради краткости из шести формул (2.4) приведены лишь два типовых их представителя, на что указывает символ (123) круговой перестановки индексов. Смысл этой перестановки в том, что последующие родственные уравнения получаются из предыдущих путем круговой перестановки в индексах цифр 1,2,3 с упорядочиванием пар разноименных индексов по нарастанию при величинах, напрямую связанных с диагональными стержнями. Этого правила будем в дальнейшем придерживаться и для других соотношений.

Уравнения равновесия внутренних узлов в проекциях на оси xi, имеющие изначальный вид

n11(0)−∇1−n11(λ11)+c12[n12(0)−∇12−−n12(λ12)]+c13[n13(0)−∇13−−n13(λ13)]+P1=0 (123)

после подстановки в них третьей формулы (2.1) записываются следующим образом

| Δ1−N11+c12Δ(12)−N12+c13Δ(13)−N13+P1=0 (123) | (2.5) |
| --- | --- |

Здесь

| P1=P1−∇1−n11(λ11)−c12∇12−−n12(λ12)−c13∇13−−n13(λ13) (123) | (2.6) |
| --- | --- |

Три уравнения равновесия (2.5) содержат шесть искомых начальных усилий Nij. Это означает, что рассматриваемая задача статически неопределима, и, следовательно, должны существовать уравнения совместности деформаций. Получим эти уравнения путем исключения смещений из геометрических соотношений (2.4).

С этой целью введем вспомогательные переменные

| Ui=λiiUi, Eii=λii2Eii, Eij=λij2Eij−Eii−Ejj (i<j) | (2.7) |
| --- | --- |

с помощью которых уравнения (2.4) записываются более просто

E11=Δ1+U1, E12=∇12++(Δ2−U1+Δ1−U2) (123)

Одновременно упрощается и процедура исключения из этих соотношений переменных Ui. Итогом ее являются две группы уравнений

| Δ22E11+Δ12E22−Δ1−Δ2−E12=0Δ1−(−Δ1+E23+Δ2+E13+Δ3+E12)−2Δ2+Δ3+E11=0 (123) | (2.8) |
| --- | --- |

по три уравнения в каждой. Они подчиняются указанному выше правилу круговой перестановки индексов. В них без труда усматривается дискретная аналогия с уравнениями совместности деформаций пространственной теории упругости [8]. В исходных деформациях удлинения Eij уравнения (2.8) имеют более сложный вид

| Δ(12)−(λ112Δ2+E11+λ222Δ1+E22)−λ122Δ1−Δ2−E12=0 Δ1−(−λ232Δ1+E23+λ132Δ2+E13+λ122Δ3+E12)−λ112∇1−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)E11+ +Δ1+(λ222Δ[13]−E22+λ332Δ[12]−E33)=0 (123) | (2.9) |
| --- | --- |

При их выводе было учтено, что (см. (1.1) – (1.3))

| Δi2+Δi±Δj±=Δi∓Δ(ij)±, Δi2−Δi±Δj∓=Δi∓Δ[ij]± (i≠j)2Δj±Δk±+Δi∓(Δj±+Δk±)=∇i∓(Δj±Δ(ik)±+Δk±Δ(ij)±) (i≠j≠k) | (2.10) |
| --- | --- |

Зависимости (2.3)–(2.5) играют в изучаемой теории роль соответственно физических, геометрических и статических соотношений. Вместе с уравнениями совместности деформаций (2.9) они образуют полную замкнутую систему определяющих соотношений теории. Эти соотношения всесторонне описывают деформирование структуры в терминах узловых смещений Ui, полных удлинений Eij и начальных усилий Nij ij−стержней — функций только дискретных аргументов mk.

Области изменения параметров mk в уравнениях (2.3)–(2.5), (2.9) зависят от внешней формы структуры. Общее правило определения этих областей таково. Формулы (2.3), (2.4) имеют место при тех значениях mk, которые указывают на реально существующие ij−стержни. Уравнения (2.5) выглядят так, как они записаны, для внутренних узлов. Что же касается уравнений совместности деформаций (2.9), то они справедливы для таких значений mk, при которых содержащиеся в них разностные операторы не порождают полные удлиненияEij несуществующих стержней.

Если ферма имеет внешнюю форму в виде прямоугольного параллелепипеда, то формулы (2.3), (2.4) справедливы при указанных выше для ij−стержней значениях mk, уравнения (2.5) — при mk=1,2,…,Mk−1, а первая и вторая группа уравнений (2.9) — соответственно при

| mk+δ3k=1,2,…,Mk−1+2δ3kmk−δ1k=0,1,2,…,Mk−1−δ1k (123) | (2.11) |
| --- | --- |

Для свободной фермы имеют место только статические граничные условия. Они получаются из уравнений (2.5), записанных для граничных узлов, путем отбрасывания в них после раскрытия разностных операторов величин, указывающих на несуществующие стержневые элементы фермы. Геометрические граничные условия имеют, очевидно, вид Ui=Ui, где Ui — смещения граничных узлов, предписанные наложенными на узлы геометрическими связями.

# 3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ

Примем сначала за основные (определяемые в первую очередь) неизвестные узловые смещения Ui (или Ui, см. (2.7)). Подставляя соотношения (2.4) в (2.3), а полученный результат — в уравнения (2.5), приходим к системе уравнений в частных разностях (см. (1.3), (2.6))

| g11Δ12U1+g12Δ(12)2(U1+U2)+g13Δ(13)2(U1+U3)+P1=0 (123) | (3.1) |
| --- | --- |

P1=λ11−1P1+g11Δ1−E11+g12Δ(12)−E12+g13Δ(13)−E13 (123), gij=gijλij−3, Eij=λij2Eij

Эти уравнения в том виде, как они выписаны, справедливы для внутренних узлов. Они играют роль разрешающих уравнений и должны быть дополнены краевыми условиями. Постановка геометрических граничных условий очевидна, и о ней говорилось выше. Что же касается статических граничных условий, то для записи их в узловых смещениях достаточно применить к ним схему, использованную при выводе системы (3.1). Однако более предпочтительным выглядит другой путь.

Нетрудно видеть, что в случае переменных жесткостей стержней в пределах семейств, когда gij=gij[mk], а, следовательно, и gij=gij[mk] уравнения (3.1) примут вид

Δ1−g11Δ1+U1+Δ(12)−g12Δ(12)+(U1+U2)+Δ(13)−g13Δ(13)+(U1+U3)+P1=0 (123)

P1=λ11−1P1+Δ1−g11E11+Δ(12)−g12E12+Δ(13)−g13E13 (123)

Теперь чтобы получить статические граничные условия в узловых смещениях, достаточно записать эти уравнения для граничных узлов, раскрыть разностные операторы и положить равными нулю жесткости несуществующих стержней.

Сложнее обстоит дело с постановкой задачи в усилиях, определяемых уравнениями равновесия (2.5) и уравнениями совместности деформаций (2.9), которые после исключения из них Eij с помощью физических зависимостей (2.3) принимают вид

| Δ(12)−(λ11−1κ11Δ2+N11+λ22−1κ22Δ1+N22)−λ12−1κ12Δ1−Δ2−N12=f12 Δ1−(−λ23−1κ23Δ1+N23+λ13−1κ13Δ2+N13+λ12−1κ12Δ3+N12)− −λ11−1κ11∇1−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)N11+ +Δ1+(λ22−1κ22Δ[13]−N22+λ33−1κ33Δ[12]−N33)=f11 (123) | (3.2) |
| --- | --- |

где

| f12=Δ(12)−(λ112Δ2+E11+λ222Δ1+E22)−λ122Δ1−Δ2−E12 f11=Δ1−(−λ232Δ1+E23+λ132Δ2+E13+λ122Δ3+E12)− −λ112∇1−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)E11 +Δ1+(λ222Δ[13]−E22+λ332Δ[12]−E33) (123), κij=gij−1 | (3.3) |
| --- | --- |

Обращает на себя внимание, прежде всего, тот факт, что число уравнений совместности деформаций (3.2), равное шести, превосходит число недостающих для нахождения начальных усилий Nij соотношений на три. Подобная ситуация имеет место и в пространственной теории упругости [8], где для отыскания шести искомых напряжений имеются три уравнения равновесия, в то время как число дополнительных уравнений в виде уравнений совместности деформаций равно шести. Разрешить это противоречие удается путем надлежащего введения силовых функций — дискретных аналогов функций напряжений. Воспользуемся для этой цели началом наименьшей работы. Не теряя в общности, можно считать, что ферма свободная и неограниченная.

Представим общее решение уравнений равновесия (2.5) в виде суммы

| Nij=Nij0+Nij | (3.4) |
| --- | --- |

общего решения Nij0 соответствующих однородных уравнений и какого-либо частного решения Nij неоднородных уравнений. Пусть далее Π и Πij — отнесенные к l потенциальные энергии соответственно всей фермы и ij−стержня, а δΠ и δΠij — их первые вариации. Заметим теперь, что

δΠ=mk(δΠ11+…+δΠ12+…)

Здесь и далее многоточие говорит о наличии еще двух слагаемых, получаемых из предшествующего ему выражения круговой перестановкой индексов, а сумма с индексом суммирования mk указывает на суммирование по каждому из индексов mk, распространяемое на все стержни.

С учетом очевидного выражения (δNij=0)

δΠij=0λijuij'(x)δnij(x) dx=λijEijδNij0

основное вариационное уравнение начала наименьшей работы можно записать следующим образом (см. (2.7))

| δΠ=mk(E11δN110+…+E12δN120+…)=0 | (3.5) |
| --- | --- |

где введены вспомогательные силовые факторы

| N110=λ11−1N110+N120+N130 (123), Nij0=λij−1Nij0 (i<j) | (3.6) |
| --- | --- |

Если бы были известны формулы, выражающие усилия Nij0 (а, следовательно, и Nij0) через силовые функции, то с их помощью вариационное равенство (3.5) можно было бы преобразовать путем суммирования по частям к виду, где под знаком тройной суммы стояла бы сумма произведений из двух сомножителей. В качестве первого сомножителя выступала бы левая часть одного из уравнений совместности деформаций, а роль другого сомножителя играла бы вариация соответствующей силовой функции. Такой ход рассуждения рассчитан на получение уравнений совместности деформаций, число которых должно, очевидно, совпадать с числом силовых функций.

Воспользуемся, однако, обратным ходом рассуждения, позволяющим, исходя из уравнений совместности деформаций, ввести силовые функции и выразить через них усилия. В соответствии со сказанным равенству (3.5) придадим вид (см. (2.8))

δΠ=mk[(Δ22E11+Δ12E22−Δ1−Δ2−E12)δϕ33+… …+(−Δ12E23+Δ1−Δ2+E13+Δ1−Δ3+E12−2Δ2+Δ3+E11)δϕ23+…]=0

где ϕij[mk]=ϕji[mk] — силовые функции. Проводя в последнем равенстве суммирование по частям, получаем

δΠ=mk[E11δ(Δ32ϕ22+Δ22ϕ33−2Δ2−Δ3−ϕ23)+… …+E12δ(−Δ1+Δ2+ϕ33+Δ1+Δ3−ϕ23+Δ2+Δ3−ϕ13−Δ32ϕ12)+…]=0

Сравнивая этот результат с равенством (3.5), приходим к формулам

| N110=Δ32ϕ22+Δ22ϕ33−2Δ2−Δ3−ϕ23N120=−Δ1+Δ2+ϕ33+Δ3−(Δ1+ϕ23+Δ2+ϕ13−Δ3+ϕ12) (123) | (3.7) |
| --- | --- |

являющимся дискретным аналогом общего решения Бельтрами-Финци-Вебера уравнений равновесия пространственной теории упругости [8]. Из формул (3.4), (3.6), (3.7) с помощью (2.10) находим общее решение уравнений равновесия (2.5)

| N11=λ11[Δ3−(Δ(13)+ϕ22+Δ[32]+ϕ12−∇1+Δ(12)−ϕ23)+ +Δ2−(Δ(12)+ϕ33+Δ[23]+ϕ13−∇1+Δ(13)−ϕ23)]+N11N12=λ12[−Δ1+Δ2+ϕ33+Δ3−(Δ1+ϕ23+Δ2+ϕ13−Δ3+ϕ12)]+N12 (123) | (3.8) |
| --- | --- |

Нетрудно убедиться в том, что формулы (3.8) обращают уравнения равновесия (2.5) в тождества, а их подстановка в уравнения (3.2) приводит к системе уравнений в частных разностях

| Δ3−Δ(12)−(κ22Δ1+Δ(23)+ϕ11+κ11Δ2+Δ(13)+ϕ22)++[Δ(12)2(κ22Δ12+κ11Δ22)+κ12Δ12Δ22]ϕ33++[Δ3−Δ(12)−(κ11Δ2+Δ[32]++κ22Δ1+Δ[31]+)+κ12Δ1−Δ2−Δ32]ϕ12−−[κ11(Δ2−Δ3−Δ(12)2+∇1+Δ22Δ(12)−Δ(13)−)−κ22Δ12Δ(12)−Δ[13]++κ12Δ12Δ2−Δ3−]ϕ23++[κ11Δ22Δ(12)−Δ[23]+−κ22(Δ1−Δ3−Δ(12)2+∇2+Δ12Δ(12)−Δ(23)−)−κ12Δ22Δ1−Δ3−]ϕ13=f12 [κ23Δ12Δ2+Δ3++Δ1+Δ(23)+(κ22Δ3−Δ[13]−+κ33Δ2−Δ[12]−)]ϕ11++[Δ12(κ33Δ[12]−Δ(13)+−κ13Δ2+Δ3+)−κ11Δ3+Δ(13)−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)]ϕ22++[Δ12(κ22Δ[13]−Δ(12)+−κ12Δ2+Δ3+)−κ11Δ2+Δ(12)−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)]ϕ33−−[Δ1−Δ3+(κ22Δ[13]2+κ12Δ32+κ23Δ12−κ13Δ22)++κ11∇1−Δ3−Δ[32]+(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)+κ33∇3+Δ1+Δ[12]−(Δ2−Δ(13)−+Δ1−Δ(23)−)]ϕ12++[Δ12(κ12Δ32+κ23Δ12+κ13Δ22+κ22Δ[13]2+κ33Δ[12]2)++κ11(2Δ22Δ(13)2+2Δ32Δ(12)2−Δ12Δ[23]2)]ϕ23−−[Δ1−Δ2+(κ33Δ[12]2−κ12Δ32+κ23Δ12+κ13Δ22)++κ11∇1−Δ2−Δ[23]+(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)+κ22∇2+Δ1+Δ[13]−(Δ1−Δ(23)−+Δ3−Δ(12)−)]ϕ13=f11 (123) | (3.9) |
| --- | --- |

служащей для отыскания силовых функций ϕij. Здесь введены обозначения (см. (3.3))

| f12=Δ(12)−(λ112Δ2+E11+λ222Δ1+E22)−λ122Δ1−Δ2−E12 f11=Δ1−(−λ232Δ1+E23+λ132Δ2+E13+λ122Δ3+E12)−λ112∇1−(Δ2+Δ(13)++Δ3+Δ(12)+)E11+ +Δ1+(λ222Δ[13]−E22+λ332Δ[12]−E33) (123), Eij=Eij−gij−1Nij | (3.10) |
| --- | --- |

Краевые условия, которым должны удовлетворять силовые функции, вытекают из уравнений равновесия граничных узлов после подстановки в них формул (3.8). В случае фермы с границей в виде прямоугольного параллелепипеда они имеют вид

| при любом m1=0,1,2,…,M1,но m2=−1,0,M2,M2+1 и (или) m3=−1,0,M3,M3+1 ϕ11=0 (123)при m1=−1,M1 и (или) m2=−1,M2 и (или) m3=−1,0,M3,M3+1 ϕ12=0 (123) | (3.11) |
| --- | --- |

Нетрудно видеть на примере этого случая, что число нетривиальных значений функций ϕij[mk] совпадает с числом уравнений, содержащихся в системе (3.9) (см. (2.11)).

Полученные выше результаты допускают обобщения на случаи термостатики, динамики и дискретной неоднородности структуры (когда lij, gij — функции mk; уравнения равновесия в узловых смещениях при gij=gij[mk] были представлены выше).

Остановимся подробнее на обобщении, связанном с заменой геометрических условий сопряжения (2.2) условиями

uii(0)=Ui+dii(0), uii(λii)=∇i+Ui−dii(1)uij(0)=cijUi+cjiUj+dij(0), uij(λij)=∇ij++(cijUi+cjiUj)−dij(1) (i<j)

допускающими взаимные смещения dij(0) и dij(1) соответственно начал и концов ij−стержней и прилегающих к ним узлов. Воспроизводя знакомые рассуждения, убеждаемся, что теперь (срав. с (2.3))

Eij=−λij−1[uij(λij)+dij], dij=dij(0)+dij(1)

Включение в определяющие соотношения несовместностей dij в явном виде дает возможность влиять на взаимодействие элементов системы на любом этапе решения задачи. Однако наибольший эффект достигается тогда, когда из уже построенного аналитического решения одной общей задачи удается извлечь, по существу, готовые решения других частных задач. Так, например, если в определяющих соотношениях сохранить единственную несовместность dij[nk] и потребовать Nij[nk]=0, то в итоге придем к задаче о деформировании структуры с исключенным (поврежденным в начале) ij−стержнем с номером (nk). Подобные исключения не должны приводить к геометрической изменяемости самой структуры.

# 4. НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проиллюстрируем постановку задачи в усилиях на примере свободного составного стержня ферменного строения, не имеющего внутренних узлов (M2=M3=1, m1=m, M1=M; см. рис. 2), считая внешние силы, действующие на него, произвольными, но самоуравновешенными. Согласно краевым условиям (3.11) из шести силовых функций отличной от тождественного нуля оказывается только функция ϕ23[m,0,0]=ϕ[m], а из шести уравнений (3.9) остается только второе (выписанное) уравнение. После очевидных преобразований оно порождает дискретную краевую задачу (см. (1.3), (2.10), (2.11), (3.10), (3.11); ∇1±=∇±)

| (∇+−2η1+∇−)(∇+−2η2+∇−)ϕ[m]=f[m] (m=1,2,…,M−1) | (4.1) |
| --- | --- |

ϕ[−1]=ϕ[0]=ϕ[M]=ϕ[M+1]=0

где

| ηα=1+η0−(−1)αη02−4κ11κ23−1 (α=1,2)f[m]=κ23−1f11[m,0,0], η0=(−κ11+κ22+κ33+κ12+κ13)(2κ23) | (4.2) |
| --- | --- |

Ее решение, описывающее напряженное состояние конечного составного стержня, дается формулами [9]

| ϕ[m]=ϕ[m]−ϕ[M](σM+1σm+1−σM+2σm)+ϕ[M+1](σM+1σm−σMσm+1)σM+12−σMσM+2 (m=−1,0,1,2,…,M+1)ϕ[m]=k=1m−2σm−kf[k], σm=−σ−m=um−1(1)−um−1(2)2(η1−η2), um(α)=um(ηα) (α=1,2) | (4.3) |
| --- | --- |

Рис. 2

где um(h) — полином Чебышева 2-го рода степени m и, как обычно, сумма считается равной нулю, если ее верхний предел меньше нижнего. Начальные усилия в стержнях находятся по ϕ[m] из формул (см. (3.8))

| N11[m,n,k]=λ11[(1−3δn0δk0−δn1δk1)Δ+−2(−1)n+k]ϕ[m]+N11[m,n,k]N22[m,0,k]=λ22(δk1Δ+−δk0Δ−)ϕ[m]+N22[m,0,k]N33[m,n,0]=λ33(δn1Δ+−δn0Δ−)ϕ[m]+N33[m,n,0]N12[m,0,k]=λ12(δk0−δk1)Δ+ϕ[m]+N12[m,0,k]N13[m,n,0]=λ13(δn0−δn1)Δ+ϕ[m]+N13[m,n,0] (n,k=0,1)N23[m,0,0]=−λ23Δ2ϕ[m]+N23[m,0,0] | (4.4) |
| --- | --- |

Покажем, как с помощью этого результата можно построить решение той же задачи для структуры с поврежденным в начале, например, 11–стержнем под номером (s,0,0) (s берется из множества 0,1,2,…,M−2).

Чтобы найти отвечающую этому случаю функцию j, необходимо в решении (4.3) заменить E11[mk] на E11[m,n,k]−λ11−1dδmsδn0δk0, где d — искусственно вводимая для поврежденного стержня несовместность. Выкладки показывают, что (см. (3.10), (4.4); hm=1 при m³0 и hm=0 при m<0)

ϕ[m]=ϕ[m]+2dλ11κ23−1(hm−s−3σm−s−1−S[m])

N11[s,0,0]=N11[s,0,0]+4dλ112κ23−1S[s+1]

k=1m−2σm−k=hm−31−σm+1+(σ3−1)(σm−σm−1)+σm−24(η1−1)(η2−1)σ3=2(η1+η2), 4(η1−1)(η2−1)=16κ11κ23−1

Отыскивая из условия N11[s,0,0]=0 постоянную d, в итоге приходим к зависимости

| ϕ[m]=ϕ[m]−N11[s,0,0]hm−s−3σm−s−1−S[m]2λ11S[s+1] (m=−1,0,1,2,…,M+1) | (4.5) |
| --- | --- |

Для нахождения усилий Nij следует обратиться к формулам (4.4), заменив в них j на j из (4.5) и сохранив прежними Nij.

В случае бесконечного составного стержня уравнение (4.1) имеет место при m=0,±1,±2,K Его решение без труда строится с помощью преобразования Лорана [10,11]. Пусть образы Лорана

Φ(ζ)=m=−∞∞ϕ[m]ζm, F(ζ)=m=−∞∞f[m]ζm

бесконечных последовательностей ϕ[m], f[m] (m=0,±1,±2,K), где ζ — комплексная переменная, регулярны хотя бы на единичной окружности L. Это предположение оправдывается построенным ниже решением и классом рассматриваемых внешних воздействий. Преобразуя решаемое уравнение по Лорану, находим

Φ(ζ)=ζ2F(ζ)(ζ−μ1)(ζ−μ1−1)(ζ−μ2)(ζ−μ2−1) (ζ∈L)

где под μα понимается наибольшее по модулю из чисел

να±1=ηα±ηα2−1 (α=1,2)

Отсюда с помощью обратного преобразования Лорана и теоремы о вычетах устанавливаем (i=−1)

| ϕ[m]=12πiLΦ(ζ)ζ−m−1dζ=−k=−∞∞γm−kf[k] (m=0,±1,±2,…) | (4.6) |
| --- | --- |

γm=μ1−m(μ1−)−1−μ2−m(μ2−)−14(η1−η2), 2μα−=μα−μα−1

Подчеркнем, что построенное решение справедливо и при более общих, чем было принято ранее, предпосылках в отношении характера внешних воздействий. В самом деле, если, например, f[m]=f=const, что имеет место при нагружении составного стержня на бесконечности, то

| ϕ[m]=f4(η1−1)(η2−1)=const (m=0,±1,±2,…) | (4.7) |
| --- | --- |

Примечательно, что в данном случае F(ζ) на L не имеет смысла.

Анализ напряженного состояния полубесконечной структуры (m³0) требует решения уравнения (4.1) при m=1,2,3,K и дополнительных условиях j[−1]=j[0]=0. Применим для этого преобразование Тейлора — преобразование Лорана для полубесконечных последовательностей. Пусть z — комплексная переменная и пусть образы Тейлора полубесконечных последовательностей j[m] (m=-1,0,1,2,K) и f[m] (m=1,2,3,K)

Φ+(z)=m=−1∞zm+1ϕ[m], F+(z)=m=1∞zmf[m]

регулярны внутри и на единичной окружности L, что вновь оправдывается построенным ниже решением и классом рассматриваемых внешних воздействий. Посредством обратных преобразований Тейлора

12πiLΦ+(ς)ςm+2dς=hm+1ϕ[m], 12πiLF+(ς)ςm+1dς=hm−1f[m]

уравнение (4.1) сводится к равенству

| 12πiLς−3α=12(ς−μα)(ς−μα−1)Φ+(ς)−F+(ς)ς−m−1dς=0 (m=1,2,…) | (4.8) |
| --- | --- |

Ему удовлетворяет кусочно-голоморфная функция

Φ(z)=Φ+(z), z∈D+Φ−(z), z∈D−

(D+ и D− — области внутри и вне L), являющаяся решением краевой задачи Римана-Гильберта

(ς−μ1)(ς−μ2)Φ+(ς)=ς3[Φ−(ς)+F+(ς)](ς−μ1−1)(ς−μ2−1) (ς∈L)

причем в силу (4.8) Φ−(∞)=const. Решая эту задачу [10] с учетом дополнительных условий j[−1]=j[0]=0, после возврата к оригиналам получаем

| ϕ[m]=−k=1∞(γm−k−ρk+1γm+μ1−1μ2−1ρkγm+1)f[k] | (4.9) |
| --- | --- |

(m=−1,0,1,2,…), ρm=(μ1−m−μ2−m)(μ1−1−μ2−1)−1

И это решение справедливо при более общих, чем было сделано выше, предпосылках. Например, если f[m]=f=const, то

| ϕ[m]=f(1+μ1−1μ2−1ρm−ρm+1)4(η1−1)(η2−1) (m=−1,0,1,2,…) | (4.10) |
| --- | --- |

в то время как образ Тейлора Φ+(z) здесь имеет полюс первого порядка в точке z=1.

Если случится, что h1=h2=h, то μ1=μ2=μ и величины sm, γm и ρm принимают неопределенные значения типа 0/0. Раскрывая эти неопределенности с помощью формулы Коши для конечных приращений, находим

σm=(m−1)um−(m+1)um−24(η2−1), γm=−mμ−+η4(μ−)3μ−m, ρm=mμ1−m, 2μ−=μ−μ−1

Подчеркнем, что решения (4.3), (4.5), (4.6), (4.9) построены с точностью до величин Eij, Nij, которые зависят от вида действующей внешней нагрузки, считавшейся произвольной.

# 5. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

В качестве конкретного примера рассмотрим случай нагружения составного стержня, показанный на рис. 2, то есть P1[m,n,k]=(δmM−δm0)Pnk (n,k=0,1), P2=P3=pij=0. За частное решение уравнений равновесия узлов (2.5) можно принять Nij[m,n,k]=δi1δj1Pnk. Тогда согласно формулам (3.10), (4.2)

| f[m]=2κ11P(λ11κ23)−1, P=P00+P11−P01−P10 | (5.1) |
| --- | --- |

С помощью очевидных соотношений

k=1m−2σm−k=1−σm+1+(σ3−1)(σm−σm−1)+σm−24(η1−1)(η2−1)σ3=2(η1+η2), 4(η1−1)(η2−1)=16κ11κ23−1

из формулы (4.3) для ϕ[m] находим

| 8λ11ϕ[m]=P(1−σm+2+σm−1)+ϕ0[m] (m=−1,0,1,2,…,M+1) | (5.2) |
| --- | --- |

Здесь была использована рекуррентная зависимость

σm+2+σm−2−σ3(σm+1+σm−1)+(2+4η1η2)σm=0

легко устанавливаемая с помощью рекуррентной зависимости для полиномов Чебышева, а функцией ϕ0[m] выделена линейная комбинация σm и σm+1, которую при вычислении ϕ[m] по формуле (4.3) можно не учитывать. Объясняется это тем, что ϕ[m]≡0 при ϕ[m]=σm или ϕ[m]=σm+1.

При тех же Nij имеем: для бесконечной структуры (см. (5.1), (4.7), (4.4))

| 8λ11ϕ[m]=P (m=0,±1,±2,…), Nij[m,n,k]=δi1δj1Pnk−14(−1)n+kP | (5.3) |
| --- | --- |

а для полубесконечной структуры (см. (4.10))

| 8λ11ϕ[m]=P(1+μ1−1μ2−1ρm−ρm+1) (m=−1,0,1,2,…) | (5.4) |
| --- | --- |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Рис. 3

Результаты конкретных вычислений по формулам (5.2), (4.3), (4.4), (4.5), отвечающие Pnk=δn0δk0, при M=10, gij=g и l11=l22=l33 представлены графически на рис. 3 в виде эпюр усилий nij(x)=Nij: тонкие линии соответствуют неповрежденной структуре, а жирные линии — структуре с поврежденным 11–стержнем под номером (4,0,0). Заметим, что в данном случае n13[m,0,0]=−n13[m,1,0]=n12[m,0,0], n33[m,0,0]=n22[m,0,0], n33[m,1,0]=n22[m,0,1], n22[m,0,1]=n22[M−m,0,0].

Решения (5.3) и (5.4) при тех же значениях параметров фактически реализуются соответственно в средней части и у левого края составного стержня.

## ЛИТЕРАТУРА

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской регулярной упругой структуры ферменного типа. Изв. АН, МТТ, 1995, №5, с.171-179.

- Рыбаков Л.С. Упругий анализ одной плоской регулярной стержневой структуры. Изв. АН, МТТ, 1996, №1, с.198-207.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. О теории одной плоской квазирегулярной в одном направлении структуры ферменного типа. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №1, с.41-50.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Теории одной плоской квазирегулярной в двух направлениях структуры ферменного типа. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.88-98.

- Рыбаков Л.С. Упругий анализ одной плоской циклической структуры ферменного типа. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, т.3, №2, с.41-52.

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской циклической стержневой структуры ферменного типа. Изв. АН, МТТ, 1998, №3, с.117-127.

- Образцов И.Ф., Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. О методах анализа деформирования стержневых упругих систем регулярной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №2, с.3-14.

- Лурье А.И. Теория упругости. М., Наука, 1970, 940 с.

- Математические основы теории автоматического регулирования. т.2, Под ред. Б.К. Чемоданова. М., Высш. шк., 1977, 453 с.

- Гахов Ф.Д. Краевые задачи. М., Наука, 1977, 640 с.

- Гахов Ф.Д., Черский Ю.И. Уравнения типа свертки. М., Наука, 1978, 295 с.

Поступила в редакцию 27 апреля 2000 года.