ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СДВИГОВЫХ ВОЛН В СЛОИСТЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

Андрущенко В.А., Головешкин В.А.*, Горбунов А.А.**, Холин Н.Н.*

Институт автоматизации проектирования РАН, г. Москва, Россия

* Московская государственная академия приборостроения и информатики,
г. Москва, Россия

** Институт проблем механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Приводятся постановки задач о распространении сдвиговых колебаний в анизотропной среде при наличии неоднородности специального вида. Решение задач сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений относительно амплитуд прошедших и отраженных поперечных волн в зависимости от определяющих параметров.

ВВЕДЕНИЕ

Исследуется задача о распространении установившихся сдвиговых колебаний в анизотропной среде, имеющей различные сдвиговые свойства в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Как известно, наличие неоднородностей меняет характер распространения волн. Цель данной работы - выяснение принципиальной возможности управления направлением колебаний и энергией прошедшей волны путем создания слоистых структур в анизотропном материале для нахождения закономерностей, используя которые можно было бы в дальнейшем построить специальные слоистые структуры, служащие фильтрами или резонаторами для волн с заданными параметрами.

Вопросы, относящиеся к установлению существования полос пропускания определенных частот (т.е. фильтрации) при исследовании спектральных свойств ограниченной по толщине слоистой среды и составных многокомпонентных стержней, рассматривались в работах [1-3]. Особый интерес вызвала работа [1], в которой из общей проблематики колебаний слоистых сред выделялась независимая замкнутая задача о “чисто” вихревых колебаниях слоистой среды, определяемых нормальными к плоскости (y, z) компонентами вихря 1 и момента I1. Такой задачей является, в частности, одномерная задача вращательных колебаний вокруг оси х, совпадающей с направлением их распространения, при этом компоненты вектора перемещения U=(U1, U2, U3) - U2 и U3 являются линейными функциями поперечных координат y, z: U2=x,tz, U3= x,ty. Отсюда получаем 1=x,t, I1=ix. Уравнения таких колебаний:

¶2w1¶x2=1ci2¶2w1¶t2.

Здесь ci2=miρi,mi- коэффициенты Ламе, i - плотности материалов, i -номер слоя.

Условия непрерывности 1 и I1 на границах слоев и краевые условия для этой задачи тождественно совпадают с соотношениями и условиями для задачи о продольных колебаниях неоднородного стержня (см. [2]) при соответствующей замене параметров. Поэтому все результаты, полученные в работе [2], автоматически переносятся на задачу о вращении, откуда, в частности, получается, что рассматриваемая неоднородная среда является частотным фильтром для вращательных колебаний (см. подробности в [1]).

Слоистые неоднородные структуры в данной задаче создаются путем поворота слоев одного и того же анизотропного материала относительно оси, перпендикулярной направлению распространения волны. На начальном этапе исследования в настоящей статье рассматривается один такой слой и изучается влияние двух определяющих параметров задачи (угла поворота и толщины повернутого слоя) на величины прошедшего и отраженного потоков энергии, а также на распределение потоков энергии в прошедшей волне по направлениям колебаний. Близкая по проблематике задача решалась в оптике [4].

1. Рассматривается задача о распространении поперечной волны в анизотропной среде. Предполагается, что волна распространяется вдоль оси х. Модули сдвига в двух перпендикулярных оси х направлениях (y и z) различны и равны 1 и 2 соответственно. Перемещения вдоль этих осей обозначим U1 и V1. Предполагается, что при х=0 оси анизотропии двух полупространств повернуты на угол  относительно друг друга (см. рис.1а). Перемещения вдоль повернутых осей обозначим U2 и V2.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1.

Уравнения движения в безразмерных переменных имеют вид:

¶2Ui¶t2=¶2Ui¶x2¶2Vi¶t2=α2¶2Vi¶x2										(1.1)

при х < 0 - i =1, при х < 0 - i =2.

На границе раздела полупространств х=0 предполагается выполнение условий равенства перемещений и напряжений.

Исследуем установившееся решение, предполагая, что при х  задана набегающая волна вида:

U=A0cos(t−x),V=0								(1.2)

(Обезразмеривание в (1.1)-(1.2) осуществлено при помощи следующих масштабов: L = c1 / - для длины, T = 1/ - для времени; c1=m1ρ12- для скорости. Здесь  - угловая частота набегающей волны, A0'- ее амплитуда,  - плотность материала, с2с1211/2, c2=m2ρ12. В (1.1) - (1.2) - все безразмерные величины записываются также как ранее размерные).

Введем обозначение =x/.

При х<0 решение (1.1) ищется в виде:

U1=A0cos(t−x)+A1cos(t+x),V1=A2cos(t+h),							(1.3)

при x>0 - в виде:

U2=A3cos(t−x),V2=A4cos(t−h).									(1.3)

Из условия равенства перемещений при x=0 имеем

U1=U2cosj−V2sinj,V1=U2sinj+V2cosj.								(1.4)

Из условия равенства касательных напряжений при x=0 имеем

¶U1¶x=¶U2¶xcosj−α2¶V2¶xsinj,α2¶V1¶x=¶U2¶xsinj+α2¶V2¶xcosj							(1.4)

Безразмерными определяющими параметрами задачи являются:

α=c2c1,j,A0=A0'wc1							(1.5)

Для определения неизвестных коэффициентов Аi (i = 1-4) - амплитуд сдвиговых волн (они ниже дополнительно нормируются на А0 из (1.5)) получим систему уравнений:

A1−A3cosj+A4sinj=-1,A2−A3sinj−A4cosj=0,−A1−A3cosj+A4αsinj=-1,−A2−A3α−1sinj−A4cosj=0.							(1.6)

2. Решая полученную систему линейных алгебраических уравнений (1.6), определим значения неизвестных Аi (i = 14).

В таблицах 1,2 приведены величины потоков энергии отраженной и прошедшей волн (нормированные на поток энергии падающей волны Wпад.=A0c1)

Wотр = A12+αA22,									(2.1)

Wпрош = A32+αA42,									(2.2)

в зависимости от скоростей для различных значений угла поворота .

Таблица 1.

При α=0.25,  α=4

| Угол поворота ϕo | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия прошедшей волны Wпрош | 1.0 | 0.996 | 0.983 | 0.964 | 0.938 | 0.909 | 0.877 | 0.844 | 0.811 | 0.780 |
| Энергия отраженной волны Wотр | 0.0 | 0.004 | 0.017 | 0.036 | 0.062 | 0.091 | 0.123 | 0.156 | 0.189 | 0.220 |
| Угол поворота ϕo | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| Энергия прошедшей волны Wпрош | 0.752 | 0.726 | 0.703 | 0.684 | 0.668 | 0.656 | 0.648 | 0.642 | 0.640 |  |
| Энергия отраженной волны Wотр | 0.248 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.332 | 0.344 | 0.352 | 0.358 | 0.360 |  |

Таблица 2.

При α=0.5,  α=2

| Угол поворота ϕo | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия прошедшей волны Wпрош | 1.0 | 0.999 | 0.996 | 0.992 | 0.986 | 0.978 | 0.970 | 0.961 | 0.951 | 0.941 |
| Энергия отраженной волны Wотр | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.030 | 0.039 | 0.049 | 0.059 |
| Угол поворота ϕo | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| Энергия прошедшей волны Wпрош | 0.932 | 0.923 | 0.914 | 0.907 | 0.901 | 0.896 | 0.892 | 0.890 | 0.889 |  |
| Энергия отраженной волны Wотр | 0.068 | 0.077 | 0.086 | 0.093 | 0.099 | 0.104 | 0.108 | 0.110 | 0.111 |  |

На рис.2 представлены графики зависимости потока энергии отраженной волны Wотр (2.1) от угла поворота  для двух значений определяющего параметра  из (1.5) (кривым 1, 2 отвечают значения =4 (1/4) и 2 (1/2) соответственно). По графикам видно, что, начиная со значений 100 и до 900, поток энергии отраженной волны для параметра =4 (1/4) примерно в 3,5 раза превышает соответствующий поток для =2 (1/2). Другими словами, отражающие свойства слоя увеличиваются в 3,5 раза при увеличении отношений сдвиговых скоростей по ортогональным направлениям y и z в два раза.

Рис.2.

3. Рассмотрим теперь случай, когда в пространстве повернут на заданный угол  слой конечной длины l (рис.1б) при том же виде набегающей волны (1.2).

Решение этой задачи ищется в виде:

при х<0:

U1=A0cos(t−x)+A1cos(t+x)+B1sin(t+x),V1=A2cos(t+h)+B2sin(t+h),				(3.1)

при 0<x<l:

U2=A3costcosx+B3sintcosx+A4costsinx+B4sintsinx,V2=A5costcosh+B5sintcosh+A6costsinh+B6sintsinh,		(3.1)

при х>l:

U1=A7cos(t−x)+B7sin(t−x),V1=A8cos(t−h)+B8sin(t−h),						         (3.1)

(здесь Bi (i=1-8) - также безразмерные амплитуды сдвиговых волн, нормированные на L).

В этой задаче к определяющим безразмерным комплексам (1.5) добавляется параметр

1=l/c1.											(3.2)

Введем обозначение 2=l/c2=1 /.

Из условия равенства перемещений при х=0 имеем следующие четыре уравнения:

A1−A3cosj+A5sinj=-1,B1−B3cosj+B5sinj=0,A2−A3sinj−A5αcosj=0,B2−B3sinj−B5cosj=0.							(3.3)

Из условия равенства перемещений при х=l имеем следующие четыре уравнения:

−A3cosjcosβ1−A4cosjsinβ1+A5sinjcosβ2+A6sinjcosβ2++A7cosβ1−B7sinβ1=0,−B3cosjcosβ1−B4cosjsinβ1+B5sinjcosβ2+B6sinjsinβ2++A7sinβ1+B7cosβ1=0,−A3sinjcosβ1−A4sinjsinβ1−A5cosjcosβ2−A6cosjsinβ2++A8cosβ2−B8sinβ2=0−B3sinjcosβ1−B4sinjsinβ1−B5cosjcosβ2−B6cosjsinβ2++A8sinβ2+B8cosβ2=0	(3.3)

Из условия равенства напряжений при х=0 имеем следующие четыре уравнения:

−A1−B4cosj+B8αsinj=-1,B1−A4cosj+A8αsinj=0,−A2−B41αsinj−B8cosj=0,B2−A41αsinj−A8cosj=0.						         (3.3)

Из условия равенства перемещений при х=l имеем следующие четыре уравнения:

A3cosjsinβ1−A4cosjcosβ1−A5αsinjsinβ2+A6αsinjcosβ2−−A7sinβ1−B7cosβ1=0,B3cosjsinβ1−B4cosjcosβ1−B5αsinjsinβ2+B6αsinjcosβ2++A7cosβ1−B7sinβ1=0,A31αsinjsinβ1−A41αsinjcosβ1+A5cosjsinβ2−A6cosjcosβ2−−A8sinβ2−B8cosβ2=0B31αsinjsinβ1−B41αsinjcosβ1+B5cosjsinβ2−B6cosjcosβ2++A8cosβ2−B8sinβ2=0	        (3.3)

(В формулах (3.3)-(3.3) определяемые коэффициенты - амплитуды Ai, Bi (i=1-8) также, как в формуле (1.7) дополнительно нормированы на параметр А0  из (1.5)).

4. На рисунках 3-8 представлены результаты расчетов задачи, поставленной в п.3, при различных значениях безразмерных определяющих параметров из (1.5), (3.2).

Рис.3.

Рис.4.

Приведены следующие характеристики распространения волн: суммарный поток энергии отраженной волны (на рис.3-8 отмечен цифрой 1):

Wотр = (A12+B12)+α(A22+B22);							(4.1)

суммарный поток энергии прошедшей слой волны (на рис. 3-8 отмечен цифрой 2):

Wпрош = Wпрош1+ Wпрош2=(A72+B72)+α(A82+B82);				(4.2)

Здесь Wпрош1 - относительный поток энергии волны, прошедшей по основному направлению, совпадающему с направлением падающей волны, и Wпрош2 - по второму направлению, перпендикулярному направлению падающей волны (на рис.3-8 обозначены цифрами 3,4 соответственно). Потоки энергии в (4.1), (4.2) нормированы на поток энергии падающей волны (Wпад = A02c1).

Рис.5.

Рис.6.

При значениях безразмерных определяющих параметров =2 и 1=2 для всех значений угла поворота  потоки энергии в (4.1), (4.2) соответственно равны:

Wотр = 0,   Wпрош = Wпрош1 + Wпрош2 =1+0=1,

т.е. не происходит ни отражения, ни преломления набегающей волны.

Анализируя результаты счета, приведенные в виде графиков на рис.3-8, можно сделать вывод, что, комбинируя толщиной слоя l (или, что тоже, безразмерным определяющим параметром 1) и углом поворота слоя , можно в определенной степени управлять процессом распространения волны.

Графики, представленные на рис.3-5, отвечают случаям, когда скорости распространения волн соизмеримы (т.е. их отношение  является рациональным числом), графики, представленные на рис.6-7, отвечают случаям, когда скорости несоизмеримы (т.е.  иррационально).

Рис.7.

Рис.8.

На рис.8 приведены графики распределения потоков энергии в зависимости от толщины слоя l (т.е. от 1) при фиксированном угле поворота =450.

Проанализируем представленные графически результаты расчетов.

Графики, приведенные на рис.3-5, соответствуют случаю, когда скорость распространения сдвиговой волны в основном направлении х в два раза превышает ее скорость в перпендикулярном направлении (=1/2). На рис.3 графики отвечают варианту, когда толщина слоя l равна половине длины волны в основном направлении и, соответственно, равна длине волны в перпендикулярном направлении (1=). В этом случае, как видно из графиков, волна при всех углах поворота слоя  отражается слабо. Максимальное значение отражения (порядка 0,1) достигается при угле поворота =450. Следует отметить, что слой такой толщины позволяет в значительной мере управлять направлением колебаний в прошедшей волне. Так, при угле поворота =450 направление колебаний в прошедшей волне меняется на перпендикулярное исходному.

Если размер слоя равен четверти длины волны в основном направлении (и, соответственно, половине в перпендикулярном, т.е. 1=/2) (см. рис.4), то такой слой слабо отражает падающую волну (максимальное отражение достигается при значении угла поворота , лежащем между 400 и 450, и относительная величина потока энергии отраженной волны равна примерно 0,05), при этом путем подбора угла поворота слоя  можно добиться существенного перераспределения потока энергии по направлениям (так, приблизительно при том же угле поворота потоки энергии по различным направлениям отличаются примерно на 5%).

Графики, приведенные на рис.5, отражают поведение структуры с толщиной слоя, равной восьмой части длины волны в основном направлении (и, соответственно, четвертой части - перпендикулярного, т.е. 1=/4). В этом случае отражающий эффект слоя проявляется сильнее. Наибольшее отражение достигается при значении угла поворота , равном 900, и относительная величина потока энергии отраженной волны равна примерно 0,35. Влияние угла поворота слоя на распределение потока энергии в прошедшей волне сказывается слабее. Наибольший эффект достигается при угле поворота =400; при этой величине угла  поток энергии колебаний в прошедшей волне по перпендикулярному направлению равен 0,1. При этом следует отметить, что с уменьшением толщины слоя (т.е. безразмерного параметра 1) его влияние уменьшается.

В случае, когда размер слоя несоизмерим с длинами волн и равен 1/ от длины волны основного направления, отражающий эффект наиболее сильно проявляется при величине угла поворота слоя , равном 900, а наибольшее влияние на распределение потока энергии в прошедшей волне достигается при угле поворота  около 450.

На графиках, приведенных на рис.6 и 7, представлены варианты расчетов для несоизмеримых длин волн (предполагается, что скорость распространения волны по основному направлению в 22 раз превышает аналогичную величину в перпендикулярном направлении, т.е. 0,35).

В случае, когда толщина слоя совпадает с длиной волны основного направления: 1=2 (рис.6), максимальный эффект отражения проявляется при угле поворота, равном 900: при  = 900 величина потока энергии отраженной волны превышает величину потока энергии прошедшей. Наиболее значительное влияние на распределение потоков энергии по направлениям в прошедшей волне проявляется при угле поворота слоя , равным примерно 400 (см. кривые 3,4 на рис.6).

В случае, когда толщина слоя равна половине длины волны основного направления 1= (при том же значении 0,35), влияние величины угла поворота аналогично соответствующему влиянию для вышерассмотренного варианта, однако выражено более слабо.

Больший интерес представляет случай, когда толщина слоя равна четверти длины волны основного направления 1=/2 (0,35) (рис.7). Такой слой при угле поворота слоя =900 приводит к значительному отражению потока энергии, и, как видно из графиков 3 и 4 на рис.7, изменяя угол поворота, можно добиться весьма существенного перераспределения потоков энергии по направлениям в прошедшей волне.

На рис.8 приведены зависимости величин распределения потоков энергии при фиксированном значении угла поворота слоя (=450) от толщины слоя, т.е. от параметра 1 (=1/2). Отметим, что при таком значении  эффект отражения волны незначителен. Вместе с тем, из графиков 3, 4 на рис.8 видно заметное влияние толщины слоя на распределение энергии в прошедшей волне.

В заключение отметим: анализ результатов расчетов показал, что определенные комбинации угла поворота  и толщины слоя l позволяют существенно влиять на распределение потоков энергии по направлениям в прошедшей волне и что в ряде случаев путем подбора определяющих параметров задачи можно значительно усилить отражающие свойства слоя.

ЛИТЕРАТУРА

- Ильюшина Е.А. Колебания кусочно-однородной упругой среды с плоскопараллельными границами раздела. Механика полимеров, 1976, №4, с.687-692.

- Ильюшина Е.А. Вариант моментной теории упругости для одномерной сплошной среды периодической структуры. ПММ, 1972, т.36, №6, с.1086-1093.

- Исраилов М.Ш. Динамическая теория упругости и дифракция волн. М., Изд-во МГУ, 1992, 208 с.

- Kundinova N.D., Zel’dovich B.Ya., Zhirgalova I.V., Goloveshkin V.A. The effects of spin-orbit interaction of a photon and their analogues in mechanics. Pure Appl. Opt., 1994, v.3, pp.815-819.

Поступила в редакцию 27 сентября 2000 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 98-01-00019.