# АКУСТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ КОЖИ

Федорова В.Н.*, Виссарионов В.А.**, Обрубов С.А.***, Фаустова Е.Е.**,
Жмурко Р.В.*, Якимец В.Г.***, Снегирева Н.С.****, Древаль А.А.***

*Московский институт медико-социальной реабилитологии, г. Москва

**Институт пластической хирургии и косметологии, г. Москва

***Российский государственный медицинский университет, г. Москва

****Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Исследованы механические свойства кожи – композиционного материала естественного происхождения – акустическим методом, позволяющим определять скорость распространения поверхностных волн звукового диапазона. Показано, что кожа обладает акустической анизотропией, которая определяется направлениями естественного натяжения кожи, т.е. линиями Лангера.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие акустический метод [1-3] активно внедряется в различные области медицины. У разных авторов подход к интерпретации получаемой информации различен, и в ряде случаев полученные ими результаты трудно сопоставимы. Некоторые авторы, например, используют при анализе только абсолютные значения акустического параметра - скорости распространения поверхностной волны в ткани. Однако этот фактор зависит не только от объективных структурных особенностей такого биокомпозита, как кожа, но и от конкретного значения частот в звуковом диапазоне, в котором работает каждый конкретный прибор. Кроме того, сравниваются значения скорости, измеренные в различных частях тела, по разным направлениям, на симметричных участках тела. Для объективного сопоставления акустических характеристик кожи необходимо выбрать такие акустические параметры, которые не зависят от указанных факторов. Одним из таких факторов является, по мнению авторов, акустическая анизотропия.

Впервые анизотропия кожи, т.е. различие ее механических свойств по различным направлениям из-за естественного натяжения, была обнаружена в работе [4]. Последующие исследования этого биокомпозита различными механическими [5-7], а также акустическим [8-10] методами подтвердили особенности его механического поведения. Анализ литературы по использованию акустического метода для исследования механических свойств кожи свидетельствует о том, что он является чрезвычайно информативным и используется как для диагностики, так и для оценки эффективности лечения некоторых заболеваний, например псориаза [10,11], при кожной пластике [12], в офтальмологии [13,14]. Авторам представлялось целесообразным провести более детальное изучение акустической анизотропии кожи в различных участках тела. Для сопоставления были выбраны естественные линии натяжения кожи - линии Лангера [4]. Хотя истинная природа происхождения линий Лангера разными авторами объясняется по-разному [15-17], тем не менее факт их существования не вызывает сомнения.

На основании результатов, полученных для модельных полимерных систем [18] было показано, что акустическая анизотропия отчетливо проявляется в материале с выраженной ориентированной неоднородностью. В работе [19] также описана анизотропия модельных систем и кожи, причем авторы использовали наши методики, однако не сочли нужным упомянуть об этом. Линии натяжения можно рассматривать в некотором приближении как ориентиры более предпочтительного направления распространения поверхностной волны.

Целью данной работы являлось исследование акустической анизотропии кожи человека в различных областях тела и выявления ее взаимосвязи с направлением линий естественного натяжения кожи – линий Лангера.

# 2. МЕТОД И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования механических свойств кожи осуществлялось с помощью серийного акустического анализатора – АСА [2], который позволяет оценивать скорость распространения акустических возмущений звукового диапазона
(5,8 кГц) в биологических тканях. В результате контакта излучателя с кожей изгибные колебания, передаваемые излучающим элементом, вовлекают в движение участки исследуемой среды в поверхностном слое объекта, по которым распространяется поверхностное сдвиговое возмущение. Поверхностное возмущение воспринимается принимающим элементом, с которого сигнал поступает в вычислительное устройство. Здесь определяется время прохождения импульса t. Значение скорости распространения поверхностной волны V вычисляется в соответствии с формулой V=Lt, где L – расстояние между элементами. Полученные значения представляются на цифровом индикаторе.

В каждом выделенном для исследования участке кожи измерения скорости распространения поверхностной волны проводили во взаимно ерпендикулярных направлениях - вдоль вертикальной (У) и горизонтальной (Х) осей тела [20] (скорости Vу и Vх, соответственно).

Для количественной оценки степени выраженности акустической анизотропии был использован коэффициент анизотропии, который вычислялся по формуле

K=VyVx−1.

Коэффициент анизотропии принимался за положительный (К+), если Vу>Vх; при VуVх коэффициент принимался за отрицательный (К-). Прибор АСА имеет высокую точность и воспроизводимость измерений со стандартным отклонением меньше 3%. Методика измерений неинвазивна, прибор портативен и удобен в применении. Процедура одного измерения не превышает 10 с.

В настоящей работе обследовались добровольцы - 40 женщин в возрасте 18-25 лет (20,5  2,2 года) нормального телосложения. У них исследовали кожу в тех областях тела, в которых проявляется четкая ориентация линий натяжения Лангера: предплечье, запястье, подколенный сгиб, ладонь, область поясницы, живота (на уровне средней линии), верхняя часть лопатки, кожа лица. Из общей группы было выделено 15 человек с нормальным зрением для исследования кожи верхних век. Также исследовали кожу молочных желез у 20 женщин из общей группы с нормально развитой грудью. В каждом конкретном случае выбирали определенную систему точек для сканирования (ниже подробно указаны для каждой области). В каждой точке измерения повторяли по три-пять раз в каждом направлении. Зарегистрированные данные усреднялись для каждого направления, затем по ним вычислялся коэффициент анизотропии К по указанной выше формуле. Измерения проводились в одно и тоже время суток при комнатной температуре.

Статистическая обработка результатов производилась по распределению Стьюдента (Р=0,95).

# 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Стандартное расположение линий Лангера по [21] представлено на рис.1. Эта схема была использована авторами для сопоставления линий натяжения с акустической анизотропией.

Рис.1. Линии Лангера.

## 3.1. Акустическая анизотропия кожи и линии Лангера на конечностях.

Акустическое сканирование кожи на конечностях показало следующее.

В области середины предплечья с внешней стороны справа и слева проявляется положительная акустическая анизотропия у 85% добровольцев: коэффициент акустической анизотропии положительный К+, т.е. скорость распространения поверхностных волн в вертикальном направлении имеет большие значения, чем в горизонтальном (Vу>Vх).

На сгибательных участках в области запястья и подколенного сгиба справа и слева отрицательная анизотропия проявляется, соответственно, у 85% и 75% обследованных добровольцев: К-, (Vх>Vу).

В области пальцев рук на нижних фалангах у 80% добровольцев проявляется положительная анизотропия- К+, (Vу>Vх).

На сгибательных участках в области средней части внутренней поверхности ладони в 90% рассматриваемых случаев проявляется отрицательная анизотропия К-, (Vх>Vу).

Из полученных результатов следует, что значения скорости распространения поверхностной волны Vу возрастают в направлении более выраженного вертикального натяжения кожи. В области сгибных поверхностей, где линии Лангера расположены ближе к горизонтальному направлению, возрастает значение скорости Vх. Особенно это заметно в области запястья и средней части ладони. По данным [20] на сгибательных поверхностях суставов эластические волокна направлены, главным образом, поперек оси конечности. Совпадение преимущественной выраженности акустической анизотропии с направлением линий Лангера имеет место в данных областях обследованной кожи верхних и нижних конечностей.

## 3.2. Акустическая анизотропия кожи туловища и линии Лангера.

На туловище были выбраны для обследования те области, в которых линии Лангера проявляются наиболее отчетливо.

Акустическое сканирование кожи на туловище показало следующее.

В области верхней части лопатки у 87% добровольцев проявляется отрицательная анизотропия К-, (Vх>Vу).

В области поясницы сканирование проводилось по линии, содержащей 11 точек, отстоящих друг от друга на 2 см. У 85% добровольцев без каких либо нарушений в области поясницы (таких было 30 человек) проявлялась отрицательная анизотропия в каждой точке сканирования К-, (Vх>Vу). У некоторых добровольцев (10 человек), имеющих нарушения в этой области (грыжа, скалиоз, ушибы) картина резко менялась – четкого проявления анизотропии не наблюдалось.

В области живота сканирование также проводилось по линии сканирования (11 точек на расстоянии 2 см друг от друга), расположенной на уровне пупка. У 79% добровольцев во всех точках проявлялась отрицательная анизотропия К-, (Vх>Vу).

У всех 20 женщин (100%) в области субмаммарной линии (7 точек) справа и слева проявлялась в каждой точке отрицательная акустическая анизотропия К-, (Vх>Vу).

Совпадение выраженности акустической анизотропии с направлением линий Лангера имеет место в данных областях обследованной кожи туловища.

## 3.3. Акустическая анизотропия кожи лица и линии Лангера.

Исследование кожи лица акустическим методом проводилось по линиям сканирования, расположенным на лбу и на щеках.

### Лоб.

Линия сканирования проходит на 1,5 см выше бровей и содержит 11 точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Средняя точка (6) находится в середине лба, крайние точки (1 и 11) находятся в височной области на границе с волосяной частью головы.

В данной линии лба имеют место точки как с положительной, так и с отрицательной акустической анизотропией (таблица 1).

Таблица 1.

| Проявление анизотропии | Точки на лбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| положительная (%) | 8 | 10 | 13 | 32 | 72 | 90 | 63 | 40 | 20 | 10 | 13 |
| отрицательная (%) | 92 | 90 | 87 | 68 | 28 | 10 | 37 | 60 | 80 | 90 | 87 |

Их распределение подчиняется некоторой закономерности. Так, точки 1,2,3,4 и 8,9,10.11, расположенные, соответственно, справа и слева от центральной области лба, имеют значения скорости в вертикальном направлении меньше, чем в горизонтальном направлении (Vу<Vх), т.е. характеризуются, в основном, отрицательной анизотропией К-. Точки 5,6,7, расположенные в средней части линии, имеют значения скорости в вертикальном направлении больше, чем в горизонтальном направлении (Vу>Vх), т.е. характеризуются, в основном, положительной анизотропией К+. Значения коэффициентов акустической анизотропии в различных точках лба показаны на рис.2.

Рис.2. Изменение коэффициента акустической анизотропии вдоль линии лба.

Наибольшим значением положительного коэффициента К+ характеризуется средняя точка (6) лба. Это свидетельствует о том, что преимущественное направление распространения поверхностных волн в области этой точки соответствует направлению У. Данный факт находится в соответствии с расположением линий естественного натяжения Лангера в центральной части лба. Возможно при этом следует учитывать вертикальное расположение лобной мышцы и определенную ориентацию эластических волокон. В интервале между точками (4,5) и (7,8) коэффициент анизотропии меняет знак. Максимальным значением отрицательного коэффициента К- характеризуются точки (1,2) и (10,11).

### Щеки.

Сравнение акустических свойств кожи щек проводилось по трем линиям сканирования, проходящим через верхнюю, среднюю, нижнюю часть каждой щеки. Каждая линия содержала 6 точек (на расстоянии 1,5 см друг от друга).

В различных линиях проявлялась либо положительная, либо отрицательная акустическая анизотропия, либо анизотропия отсутствовала. Для однозначного сравнения нами была выбрана отрицательная анизотропия. Обобщенное по всем точкам каждой линии обеих щек распределение случаев, в которых проявляется отрицательная анизотропия К-, показано на рис.3.

Видно, что акустическая анизотропия в линиях сканирования проявляется по разному. При переходе к более низким линиям сканирования возрастает число точек, в которых имеет место отрицательная анизотропия К-.

Рис.3. Доля точек с отрицательной анизотропией в коже щек.

## 3.4. Акустическая анизотропия кожи век.

В коже век анатомически заложена анизотропия ввиду определенного положения круговой мышцы [22,23]. Различные участки кожи век анатомически не однородны. Обследование проводилось в положении лежа на спине с закрытыми глазами. При измерениях скорости направление Х выбиралось параллельно глазной щели, направление У - перпендикулярно глазной щели.

Проводились измерения у 15 пациентов с нормальным развитием глаза (30 глаз). Исследовалась орбитальная область кожи верхнего века у внутреннего угла глаза (точка 1), в середине (точка 2), у наружного угла (точка 3). Естественное натяжение орбитальной области век, связанное с прикреплением тарзо-орбитальной фасции к краям орбиты и хряща, а также направление волокон круговой мышцы определяют отрицательную акустическую анизотропию К-, (Vх>Vу) орбитальной области во всех трех точках у всех 15 человек (100%).

Результаты акустических измерений для различных точек века во взаимно-перпендикулярных направлениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Область века | Vу, м/с | Vх, м/с | К |
| --- | --- | --- | --- |
| точка 1 | 32  2,9 | 40  2,7 | -0,2 |
| точка 2 (средняя) | 37  2,1 | 56  1,9 | -0,34 |
| точка 3 | 38  2,3 | 55  2,1 | -0,31 |

У внутреннего угла глаза кожа тоньше, а кости (слезная и решетчатая) хрупкие. В наружном углу - кожа толще, а под кожей находится плотная скуловатая кость [24]. Указанные анатомо-физиологические особенности век, по-видимому, частично объясняют тот факт, что скорость Vу .у внутреннего угла ниже, чем у внешнего.

## 3.5. Акустическая анизотропия кожи молочной железы.

Для исследования акустических механических свойств кожи молочной железы в норме на поверхности кожи были выбраны 6 линий сканирования (рис.4), на каждой из которых выбиралось по 3 точки (А,В,С), равноотстоящих от ареола.

А

В

С

А

В

С

1

2

3

4

5

6

1

2

5

3

4

6

Рис.4. Схема сканирования кожи молочных желез.

В каждой точке производилось измерение скорости во взаимно перпендикулярных направлениях.

а) Линии на коже верхней поверхности молочной железы

- Линия 1 – центральная верхняя линия, проходящая по средне-ключичной линии выше ареолы с соском.

- Линия 2 – медиальная линия, направленная под углом 450 к линии 1.

- Линия 6 – латеральная линия, направленная под углом 45о к линии 1, в сторону подмышечной впадины.

б) Линии на коже нижней поверхности молочной железы

- Линия 4 – центральная нижняя линия, проходящая по средне-ключичной линии ниже ареолы с соском.

- Линия 3 – медиальная нижняя линия, направленная под углом 45о к линии 4.

- Линия 5 – латеральная нижняя линия, направленная под углом 45о к линии 4.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что значения скорости в точках сканирования последовательно возрастают от центра к периферии почти по всем направлениям: VА<VВ<VС. Исключение составляет направление 2-й центральной верхней линии. Это имеет место как для вертикального направления У, так и для горизонтального направления Х. В таблице 3 представлены в качестве примера результаты акустического сканирования кожи правой и левой груди.

Таблица 3.

| Точки | Ско-рость (м/с) | Кожа правой груди |  |  |  |  |  | Кожа левой груди |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | направление сканирования |  |  |  |  |  | направление сканирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Vх | 36 | 43 | 40 | 38 | 40 | 38 | 46 | 44 | 54 | 42 | 43 | 40 |
|  | Vу | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 28 | 31 | 31 | 30 | 32 | 27 | 27 |
| В | Vх | 40 | 42 | 49 | 45 | 49 | 42 | 46 | 41 | 61 | 49 | 51 | 47 |
|  | Vу | 28 | 24 | 30 | 32 | 24 | 32 | 37 | 30 | 32 | 36 | 32 | 33 |
| С | Vх | 42 | 42 | 55 | 52 | 61 | 45 | 47 | 38 | 75 | 55 | 56 | 55 |
|  | Vу | 31 | 24 | 33 | 37 | 28 | 36 | 32 | 30 | 37 | 37 | 36 | 37 |

Во всех наблюдаемых случаях (100%) во всех точках сканирования кожи молочной железы имеет место отрицательная акустическая анизотропия К, - Vх>Vу.

# 4. ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проявление акустической анизотропии в обследованных участках кожи представлено в таблице 4, где указаны преимущественные соотношения скоростей и коэффициенты акустической анизотропии.

Таблица 4.

| № | Область измерений | Соотнош. скоростей | Коэф-т анизотроп. | Доля проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | предплечье | Vу  Vх | К+ | 83% |
| 2 | запястье | Vу  Vх | К- | 85% |
| 3 | колен. сгиб | Vу Vх | К- | 75% |
| 4 | пальцы | Vу  Vх | К+ | 80% |
| 5 | ладонь | Vу  Vх | К- | 90% |
| 6 | лопатка | Vу  Vх | К- | 87% |
| 7 | живот | Vу  Vх | К- | 79% |
| 8 | поясница | Vу  Vх | К- | 85% |
| 9 | грудь. | Vу  Vх | К- | 100% |
| 10 | лоб (серед) | Vу  Vх | К+ | 90% |
| 11 | лоб (бок) | Vу  Vх | К- | 87-92 |
| 12 | щека (низ) | Vу  Vх | К- | 70% |
| 13 | веко верхн. | Vу  Vх | К- | 100% |
| 14 | молоч.жел. | Vу  Vх | К- | 100% |

## ВЫВОДЫ

Измерения прибором АСА показали различие механической акустической анизотропии кожи человека в разных исследованных областях. Анизотропия, зафиксированная акустическим методом, согласуется с данными по расположению линий Лангера.

Таким образом, акустический метод позволил достоверно подтвердить существование линий естественного натяжения кожи.

## ЛИТЕРАТУРА

- Шорохов В.В., Воронков В.Н., Клишко А.Н., Пашовкин Т.Н., Распространение поверхностных сдвиговых возмущений продольной поляризации в моделях мягких биологических тканей. Механика композитных материалов, 1992, т.28, №5, с.669-677.

- Sarvazyan A.P. et al., Method and device for acoustic testing of elasticity of biological tissues. United States Patent, N4, 947851, 14.08.1990.

- Федорова В.Н., Экспериментальное обоснование использования акустических свойств кожи и других тканей для диагностики и оценки эффективности их лечения, Дисс. докт. биол. наук, Москва, 1996.

- Langer A.K. Zur anatomie und phisiologie der haut. 1.Uber die spaltbarkeit der cutis. S.B. der Akad. in Wein, vol.44, 1862, pp.19-46.

- Lanir Y. The rheological behavior of the skin: experimental results and a structural model. Biorheology, 1979, vol.16, pp.191-192.

- Elsner P., Wilhelm D., Maibach Hl., Mechanical properties of hum vulvar skin.
Br. J. Dermatol., 1990, 122, pp.607-604.

- Potts R.O., Chrisman D.A., Buras E.M. The dynamic mechanical properties of human skin iv vivo. J. Biomechan, 1983, vol.16, N6, pp.365-372.

- Обрубов С.А., Воронков В.Н., Сидоренко Е.И., Молотков А.П., Федорова В.Н. Метод прижизненной оценки биомеханических свойств тканей глаза (экспериментальное исследование). Вестник офтальмологии, 1995, №4, с.27-30.

- Воронков В.Н. Исследование механических свойств кожи человека в норме и при патологических состояниях. Дисс.канд. биол. наук, Пущино, 1993.

- Ахтямов С.Н. Сравнительное изучение эффективности химио- и ПУВА-терапии у больных грибовидным микозом: Автореф. дисс. канд. мед. наук, Москва, 1988.

- Маевский Е.И., Аксенова О.Г., Вавилов А.М. и др. Модельный синтез акустического параметра кожи по данным морфометрии. Сб. трудов конференции "Проблемы математического моделирования", Дубна, 1998, с.192-194.

- Исаков Ю.Ф., Шафранов В.В., Федорова В.Н., Плигин В.А. Акустическая оценка кожной пластики у детей с послеожоговыми контрактурами. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1996, №10, с.478-452.

- Обрубов С.А. Эффективность хирургической профилактики прогрессирующей близорукости у детей в зависимости от биомеханических свойств тканей глаза. Дисс. канд. мед. наук, Москва, 1992.

- Обрубов С.А., Сидоренко Е.И., Федорова В.Н., Молотков А.П. Биомеханические закономерности распределения напряжений в различных топографических зонах век у детей в норме и с различной величиной близорукости. Вестник офтальмологии, 1996, №5, с.24-27.

- Findlay D. Scanning elektron microscopy of the human dermis under uni-axial strain. Bio-Medcial Engineering, 1969, 3, pp.322-327.

- Pierard G.E., Lapiere C.M. Microanatimy of the dermis in relation to relaxed skin tension lines and Langer 5, 0s lines. Amer. J. of Dermatopathol., 1987, 9(3), pp.219-224.

- Gidson T., Stark H., Evans J.H. Directional variation in extensibility of human skin in vivo. J. Biomechanics, 1969, 2, pp.201-204.

- Федорова В.Н., Маевский Е.И., Мк-Хьюдж Ф., Аксенова О.Г., Обрубов С.А., Маевская М.Е., Фаустова Е.Е. Исследование распространения сдвиговых поверхностных возмущений в однородных и композитных моделях акустическим анализатором. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №1, с.130-136.

- Vexler A., Polyansky I., Gorodetsky R. Evaluation of Skin Viscoelasticity and Anisotropy bu Measurement of Speed of Shear Ware Propagation With Viscoelasticity Skin Analyzer. The Journal of Investigative Dermatology, N5, vol.113, pp.733-739.

- Сапин М.Р. Анатомия человека, М., Медицина, 1993, с.18.

- Синельников Р.А. Атлас анатомии человека, М., Медицина, 1978, т.4, с.304-306.

- Куприянов В.В., Стовичев Г.В. Лицо человека, М., Медицина, 1988, с.5-8.

- Наглядный словарь человека. Лондон-Нью-Йорк-Штудгарт-Москва, 1995, с.25.

- Краснов М.Л. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога, М., 1952, с.5-8.

Поступила в редакцию 18 октября 2000 года.