АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ФОРМ И ЧАСТОТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ДЕК КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

Куликов Ю.А., Шлычков С.В.

Марийский государственный технический университет, г.Йошкар-Ола, Россия

резюме

Представлены результаты численного анализа свободных колебаний дек классической гитары. В качестве расчетной схемы деки используется предварительно напряженная тонкая пластинка. Для дискретизации пластинки применяются треугольные конечные элементы. Расчетные соотношения строятся на основе смешанной вариационной формулировки типа Рейснера и независимой аппроксимации перемещений и деформаций. Древесина считается как естественный волокнистый композит. Путем исследования сходимости решений дано обоснование расчетной модели. Полученные результаты хорошо согласуются с данными известных аналитических решений. Рассмотрена зависимость собственных частот и форм колебаний от граничных условий на контуре.

ВВЕДЕНИЕ

Основными звукоизлучающими элементами музыкальных струнных инструментов являются деки. Динамические свойства дек во многом определяют качество звука: его интенсивность и "окраску". Идеальные деки должны одинаково резонировать колебаниям струн. Однако в действительности они обладают определенной избирательностью: усиливают одни колебания и ослабляют другие.

К настоящему времени достаточно хорошо разработана теория колебаний струн. Колебания корпусных элементов, в частности гитарных дек, исследованы недостаточно. Поэтому создание новых, порой весьма оригинальных конструкций музыкальных инструментов выполняется "вслепую". При проектировании, как правило, применяются упрощенные расчетные модели, отдельные эмпирические правила и формулы [1,2].

Вместе с тем нельзя не отметить, что в последнее время предпринимаются отдельные попытки исследования динамических свойств корпусных элементов скрипки [3], гитары [4]. Для этого привлекаются современные вычислительные и экспериментальные методы.

В настоящей работе представлены результаты исследования упругих и инерционных свойств верхней и нижней дек классической гитары. В зависимости от граничных условий на контуре рассчитаны низшие собственные формы и частоты. Для расчета применяется метод конечных элементов (МКЭ).

1. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Задача динамики описывается однородной системой дифференциальных уравнений вида

Mq+Κ−Gq=0									(1.1)

и системой линейных алгебраических уравнений

[K]{qm}={Fm}.										(1.2)

Здесь [M], [K] и [G] - матрицы масс, жесткости и начальных усилий (геометрической жесткости) конструкции; q(t),q(t),qm - векторы обобщенных ускорений и перемещений соответственно. Дифференциальное уравнение (1.1) описывает свободные колебания предварительно напряженной динамической системы относительно равновесной формы (1.2). Влияние мембранных усилий на изгибную жесткость деки учитывается при помощи матрицы начальных напряжений [G].

Для дискретизации пластинки используются треугольные конечные элементы (КЭ) с 30 степенями свободы (рис.1).

Матрица жесткости КЭ строится на основе смешанной вариационной формулировки типа Рейснера [5]. Используются независимые аппроксимации обобщенных перемещений и деформаций. Функции перемещений определяются выражением

{u}=[Ф]{q}.										(1.3)

Деформации выражаются зависимостью

{}=[]{},										(1.4)

где [Ф] и [] - матрицы аппроксимирующих функций, {q} и {} - векторы обобщенных узловых перемещений и произвольных постоянных соответственно.

При этом

[Ф]=[Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,Ф5,Ф6],

q={q1T, q2T, q3T, q4T, q5T, q6T}T,

qi={u1i,u2i,wi,θ1i,θ2i}T,

{}={1, 2, 12, 1, 2, 12, 1, 2}T,

где u1(i), u2(i), w(i), θ1(i), θ2(i) - составляющие вектора линейного и углового перемещений узла i (i=1,2,…,6); 1, 2 и 12 - линейные и угловая деформации срединной поверхности; 1, 2, 12 - изменения кривизн и крутка; 1, 2 - деформации поперечного сдвига.

Матрица аппроксимирующих функций [Ф] имеет размерность (5х30) и блочную структуру заполнения. Каждый блок Фi=iE, где E - единичная матрица размерности(5х5). Базисные функции записываются в L-координатах (треугольных координатах) в виде:

i=L1(2L1-1); 2=L2(2L2-1); 3=L3(2L3-1);

4=4L1L2; 5=4L2L3; 6=4L3L1.							(1.5)

При аппроксимации обобщенных деформаций {} используются полные полиномы второго порядка. Число независимых компонент вектора {} равно 24.

Пластинка рассматривается в виде многослойного пакета, каждый слой - однонаправленный композит. Считается, что структура пакета слоев симметрична относительно срединной поверхности пластинки. В этом случае соотношения упругости записываются в следующей форме:

N=Dε,

D=B000D000C, 									(1.6)

N=N1,N2,N12,M1,M2,M12,Q1,Q2,T.

Симметричные матрицы B(3x3), D(3x3) C(2x2) определяют приведенные мембранные, изгибные и сдвиговые жесткости стенки. Коэффициенты этих матриц выражаются через упругие постоянные материала [6]. Начало отсчета совмещается со срединной поверхностью пластинки.

Выражение для матрицы жесткости КЭ записывается в виде [5]:

[К(n)]=[S]T[H]-1[S],

[S]=SωTDLΦdS, 								(1.7)

[H]=SωTDωdS.

Здесь n-порядковый номер КЭ, [L]- матрица дифференциальных операторов в соотношениях типа Коши {}=[L] {u}.

Матрица масс КЭ определяется выражением

[M(n)]=SΦTmΦdS.								(1.8)

[m]=diag[m0, m0, m0, I1, I2].

Здесь m0 - погонная масса; I1, I2 - моменты инерции массы m0 относительно координатных осей X1 и X2.

Матрица начальных усилий имеет вид

[G(n)]=SΦTQTN0QΦdS,							(1.9)

[N0]=N10N120N120N20, [Q]=00−∂∂x10000−∂∂x200.

Здесь N10, N20 и N120 - начальные усилия, определяются на основании решения (1.2).

Отметим, матрицы [K(n)], [M(n)] и [G(n)] оказываются согласованными. Они формируются на основании единых функций формы и в результате - имеют одинаковые размерность и структуру.

Решение (1.1) находится в виде

{q(t)}=eit{w}.									(1.10)

В этом случае задача динамики сводится к алгебраической проблеме на собственные значения

[K]{wj} =j2[M]{wj},								(1.11)

где j и {wj} – соответственно собственные частоты и собственные формы колебаний (j=1, 2,..., p).

Ограничимся расчетом р низших собственных форм и частот, причем p<<m, где m - порядок разрешающих уравнений. В этом случае одним из наиболее эффективных численных методов расчета является метод итераций в подпространстве собственных векторов [7].

Согласно алгоритму метода итераций предварительно строится начальное подпространство с матрицей [x0] размерности (p x m). Для ускорения сходимости при формировании матрицы [x0] используются единичные векторы. Одновременно считается не r, а p = min {2r, r+8} собственных векторов. Это позволяет при вычислении наибольшего собственного значения r обеспечить заданную точность (обычно до 6 значащих цифр) не более, чем за 9 итераций. Решение (1.11) сводится к процедуре обратных итераций для p собственных векторов

[y0]=[M][x0]

K~xк=yк−1								(1.12)

xк=xк[Qк]

yк=Mxк

с одновременным проектированием матриц на подпространство

Kк=xкTK~xк, Mк=xкTМxк				(1.13)

и решением задачи на собственные значения подпространства

KкQк=MкQкΛк,							(1.14)

где [] - диагональная матрица с элементами i=j2, к - номер итерации, 
K~=[K-G].

В результате преобразований (1.13) имеет место редукция (понижение размерности) матриц с (m x m) до (p x p). Для решения (1.14) используется стандартная программа метода Якоби. Критерием сходимости является условие (i(k)- i(k-1))/ i(k), где  =10-6-заданная точность решения.

2. АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И СХОДИМОСТИ РЕШЕНИЙ МКЭ

Исследуем точность расчетной модели МКЭ. С этой целью выполним расчет собственных частот тонкой квадратной пластинки, жестко защемленной по контуру. В этом случае частота собственных колебаний определяется формулой [8]:

=π2a2Dρh,										(2.1)

где  - безразмерный коэффициент, D - цилиндрическая жесткость. Примем: сторона квадрата a=0,4 м; толщина стенки h=10-2 м; модуль упругости Е=198 ГПа; коэффициент Пуассона =0,3; плотность =8 г/см3.

В таблице 1 представлены расчетные коэффициенты  для 10 первых собственных форм. Целые числа m и n определяют форму колебаний. Для сравнения приведены результаты, полученные асимптотическим методом (АМ) [8], и решения [9]. Решение [9] выполнено в двойных тригонометрических рядах. Учитывались первые шесть членов ряда.

Таблица 1.

| m | n | МКЭ | АM [8] | Решение [9] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3,647 | 3,556 | 3,646 |
| 1 | 2 | 7,452 | 7,386 | 7,437 |
| 2 | 1 | 7,452 | 7,386 | 7,437 |
| 2 | 2 | 10,941 | 10,889 | 10,965 |
| 1 | 3 | 13,420 | 13,337 | 13,393 |
| 3 | 1 | 13,485 | 13,337 | 13,393 |
| 2 | 3 | 16,695 | 16,656 | 16,717 |
| 3 | 2 | 16,695 | 16,656 | 16,717 |
| 3 | 3 | 22,146 | 22,222 | __ |
| 1 | 4 | 21,615 | 21,313 | __ |
| 4 | 1 | 21,615 | 21,313 | __ |
| 2 | 4 | 24,621 | 24,540 | 24,631 |
| 4 | 2 | 24,735 | 24,540 | __ |
| 3 | 4 | 29,838 | 29,960 | __ |
| 4 | 3 | 29,838 | 29,960 | __ |
| 4 | 4 | 37,177 | 37,556 | __ |

Из таблицы видно, что при числе элементов N=256 решение МКЭ для основной формы колебаний отличается от аналитического решения [9] менее чем на 0,03%. Для остальных частот - менее 0,1%. Этот результат свидетельствует о достаточно высокой точности расчетной модели. При этом результаты решения МКЭ получаются даже несколько ближе к [9], чем решение АМ [8].

С целью оценки влияния мембранных усилий на собственные частоты выполним расчет квадратной пластинки, жестко защемленной по контуру и нагруженной сжимающими усилиями qX1=qX2 в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Очевидно, при достижении усилиями определенного значения матрица жесткости [K-G] станет вырожденной. Это условие соответствует потере устойчивости типа дивергенции по первой собственной форме. Таким образом, варьируя нагрузку, определяем соответствующие ей собственные частоты. В результате находится критическая нагрузка: такая нагрузка, при которой низшая собственная частота обращается в нуль.

В работе [8] эта задача решена асимптотическим методом. На основании решения получена формула для критической нагрузки:

qкр=π2Da2.										(3.2)

При этом расчетное значение коэффициента =5,33. Для сравнения - решение Тимошенко =5,33; решение Тейлора =5,30 [10].

Таблица 2.

| Число КЭ | qкр,МН/м |
| --- | --- |
| 4 | 39,438 |
| 16 | 14,524 |
| 64 | 6,647 |
| 256 | 5,938 |
| Тейлор [9] | 5,932 |
| Тимошенко [9] | 5,965 |

В таблице 2 приведены значения критических нагрузок, полученных при различном числе КЭ. Констатируем, при увеличении числа КЭ имеет место сходимость решения МКЭ сверху к точным аналитическим решениям [10]. При N60 расчетная критическая нагрузка практически не отличается от результатов аналитических решений. На рис. 2 результаты расчета изображены графически.

3. СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ И ФОРМЫ ГИТАРНЫХ ДЕК

Рассмотрим свободные колебания верхней и нижней дек семиструнной гитары модели Н-34Р, изготовленной на Кунгурской фабрике музыкальных инструментов (рис.3).

Деки выполнены из резонансной ели. Считая древесину как естественный волокнистый композит, примем [11]: плотность =0,5 г/cм3, Е1=15,9 ГПа, Е2=0,69 ГПа, 12=0,44, 21=0,019, G12=0,63 ГПа, G13=0,408 ГПа, G23=0,03 ГПа. Здесь индекс 1 соответствует направлению вдоль волокон, индекс 2 - поперек, индекс 3 определяет направление нормали к плоскости пластины. Предполагается, что направление волокон древесины совпадает с направлением струн. Для описания упругих свойств древесины используется модель ортотропного тела. Для дискретизации деки используется N=732 треугольных КЭ.

В таблице 3 представлены 10 низших собственных частот, рассчитанных для случаев шарнирно опертого контура (u=v=w=0) и защемленного контура - заделки (u=v=w=θ1=θ2=0). Края выреза, включая резонаторное отверстие, свободны от подкреплений. Звездочкой отмечены частоты, соответствующие кососимметричным формам.

Таблица 3.

|  | Собственные частоты, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шарнир | Заделка |
| 1 | 78 | 158 |
| 2 | 109 | 214 |
| 3 | 144 | 276 |
| 4 | 163* | 320* |
| 5 | 205 | 323 |
| 6 | 255* | 371 |
| 7 | 285 | 417* |
| 8 | 330* | 479 |
| 9 | 369* | 496* |
| 10 | 388 | 525* |

Из таблицы видно, что в случае шарнирного опирания расчетные частоты расположены в диапазоне от 78 до 388 Гц, в случае заделки - от 158 до 525 Гц. Таким образом, граничные условия оказывают существенное влияние на значения расчетных частот.

На рис.4 изображены первые пять форм колебаний верхней деки (показаны линии уровня): слева - для шарнирного опирания, справа - для защемленного контура. Заметим, что четвертая собственная форма является кососимметричной, остальные - симметричными.

В таблице 4 представлены 10 низших собственных частот нижней деки. На рис.5 изображены ее собственные формы для двух вариантов закрепления контура.

Таблица 4.

|  | Собственные частоты, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шарнир | Заделка |
| 1 | 83 | 171 |
| 2 | 120 | 230 |
| 3 | 140 | 256 |
| 4 | 190 | 294 |
| 5 | 253 | 348 |
| 6 | 288* | 421 |
| 7 | 330 | 426* |
| 8 | 364* | 508* |
| 9 | 440* | 607* |
| 10 | 454* | 678* |

Сравнивая данные табл.3 и табл.4, отметим, что собственные частоты верхней деки получаются на 10-15% меньше, чем нижней деки. Наблюдается также существенное отличие форм колебаний (рис.4 и рис.5). Кроме того, в случае шарнирного опирания значение первой собственной частоты оказывается более чем в два раза ниже, чем в случае жесткого защемления. Этот факт является существенным и должен учитываться при создании качественных музыкальных струнных инструментов.

Рис.4.

Рис.5.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлена расчетная динамическая модель деки классической гитары. На тестовых примерах доказана адекватность модели. Исследованы свободные колебания: получен спектр низших собственных частот и форм верхней и нижней дек с учетом граничных условий на контуре.

В музыкальных струнных инструментах внешнее возмущение является сложным по составу. На деку одновременно воздействует несколько гармоник. При этом ее спектр собственных частот должен быть согласован с колебаниями струн. Отсутствие согласованности (гармонии) приводит к диссонансу. Вот почему для создания качественной гитары необходимо знать поведение деки как резонатора. Представленная конечно-элементная модель дает возможность моделировать динамическое поведение дек. Варьируя конфигурацию и толщину стенки, усилия натяжения струн, расположение пружин и резонаторного отверстия, механические свойства конструкционных материалов, можно оценивать собственные частоты.

ЛИТЕРАТУРА

- Корсаков Г.С. Технология музыкальных инструментов из древесины: Учебное пособие. Л., ЛТА, 1986, 73 с.

- Римский-Корсаков А.В. Дьяконов Н.А. Музыкальные инструменты: Методы исследований и расчеты. М., Местная промышленность, 1952, 345 с.

- Bretos J., Santamaria C., Alonso Moral J. Vibrational patterns and frequency responses of the free plates and box of a violin obtained by finite element analysis. Journal Acoustic Society of America, Vol.105 (3), 1999, pp.1942-1950.

- Thomas D. Rossing, Gila Eban. Normal modes of a radially braced guitar determined by electronic TV holography. Journal Acoustic Society of America, Vol.106 (5), 1999, pp.2991-2996.

- Попов Б.Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. М., Изд-во МГТУ, 1993, 294 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 272 с.

- Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. М., Стройиздат, 1982, 448 с.

- Болотин В.В., Макаров Б.П., Мишенков Г.В.и др. Асимптотический метод исследования спектра собственных частот упругих пластинок. Расчеты на прочность, М., Машгиз, 1960, Вып.6, c.231-253.

- Iguchi S., Die Biegungsschwingungen der vierseitig eingespanten rechteckigen Platten. Ing-Arch., 1937, Bd.8., №1.

- Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем. Гостехиздат, 1955.

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник, Л., Машиностроение, 1980, 247 c.

Поступила в редакцию 24 октября 2000 года.