МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ИНТЕСИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТАХ

Петрик А.В.

Национальный технический университет Украины

## "Киевский политехнический институт", г. Киев, Украина

### РЕЗЮМЕ

В работе освещены основные методы снижения интенсивности механических колебаний в промышленных роботах. Рассмотрены вопросы виброзащиты и виброизоляции механизмов промышленных роботов от воздействия на них вынужденных колебаний

1. ВВЕДЕНИЕ

Выделим три основные проблемы, возникающие при проектировании промышленных роботов (ПР), тесно связанные с их динамикой и механическими колебаниями: точность позиционирования рабочего органа; качество переходного процесса; точность реализации программной траектории.

Повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции с помощью промышленных роботов невозможно без повышения их быстродействия, точности и надежности фиксации технологических объектов. Это требует, с одной стороны, реализации специальных законов управления движением рабочего органа, предполагающих, прежде всего, выбор моментов включения и выключения привода манипулятора. С другой стороны, повышение быстродействия ПР ведет к увеличению мощности их приводов, которые, работая, как правило, в нестационарном режиме, являются основными источниками широкополосного спектра вынужденных колебаний деталей и узлов робота.

Неидеально уравновешенные вращающиеся элементы, технологические несовершенства изготовления и сборки опор, зубчатых передач, шаговых приводов и других функциональных узлов, совершающих периодические движения, являются причинами возбуждения вынужденных колебаний элементов конструкции ПР. Ситуация становится особенно неблагоприятной, если частота (даже микровозмущений) совпадает с одной из частот собственных колебаний системы, т.к. при этом в ней развиваются интенсивные резонансные колебания, влияющие на качество работы робота. Поэтому одна из основных задач, которую должен ставить перед собой разработчик промышленных роботов, - исключение возможности возбуждения в системе интенсивных механических колебаний.

Решение этой задачи требует совместного анализа спектров частот собственных колебаний робота, как сложной электромеханической системы при различных положениях ее звеньев и частот возмущений с целью исключения, по возможности, ряда резонансных соотношений между частотами и принятия решения о применении того или иного метода снижения интенсивности колебаний системы с учетом особенностей конструкции и работы конкретного робота.

Основными методами уменьшения колебаний механических систем и, в частности, роботов являются:

-	виброизоляция источников возмущения (приводов) от звеньев робота;

-	виброзащита элементов конструкции от воздействия на них заданной вибрации;

-	динамическое гашение резонансных колебаний определенных узлов роботов;

-	рассеивание энергии в конструкции с целью снижения интенсивности развившихся колебаний или препятствия развитию нелинейных и параметрических резонансных колебаний;

-	введение дополнительных сигналов в законы управления приводами ПР (активное силовое гашение колебаний).

Следует более подробно рассмотреть возможности некоторых из перечисленных методов снижения колебаний механических систем, в частности, роботов.

2. ВИБРОЗАЩИТА И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Задачу виброзащиты и виброизоляции в роботах рассмотрим на простейшем примере системы с одной степенью подвижности (рис.1).

Рис.1. Манипулятор с одной степенью подвижности.

Вал 3 может вращаться относительно жесткого корпуса 1 и связан с ним через упругую втулку 4. С валом 3 жестко связан двигатель М, вращающий вал 2. Рассмотрим колебания звена 3 в направлении оси OX.

Если задана поступательная вибрация звена 1 в направлении оси OX и параметры упругой втулки 4 требуется выбрать так, чтобы звено 3 совершало колебания значительно меньшей интенсивности по сравнению со звеном 1, то в этом случае стоит задача виброзащиты звена 3. Если к тому же мощность источника колебаний звена 1 такова, что можно пренебречь влиянием колебаний звена 3 на звено 1, то в таком случае речь идет о кинематическом возбуждении колебаний звена 3. Если вал 3 вместе с двигателем М и звеном 2 в направлении оси OX будет иметь жесткость, намного большую, чем жесткость втулки 4, то расчетная схема колебательной системы в этом случае может быть представлена в виде одномассовой модели (рис.2а), в которой масса m связана с основанием (звеном 1) с помощью пружины жесткостью c и демпфера с коэффициентом демпфирования Rm.

Рис.2. Расчетные модели одномассовой колебательной системы (а) и задачи виброизоляции источника возмущений (б).

Если же источником вибрации является двигатель M (например, из-за неуравновешенности ротора), передающий возмущение непосредственно на звено 3, и требуется выбрать параметры упругой втулки 4 так, чтобы на звено 1 передавалось усилие, значительно меньшее, чем приложенное к звену 3, то говорят о задаче виброизоляции источника возмущений (рис.2,б). Следует отметить, что чаще всего задача виброизоляции ставится в тех случаях, когда необходимо уменьшить воздействие колеблющейся машины на основание, на котором она стоит либо по которому движется, а также взаимное влияние однотипных устройств с целью исключения синхронизации их колебаний.

Как видно из рис.2а,б, при решении обеих задач – виброзащиты и виброизоляции – необходимо исследовать колебания одного и того же тела массой m с одной и той же упругой связью. Отличие в постановке этих задач заключается в том, что по-разному возбуждаются колебания тела и преследуются различные цели: в случае виброзащиты – уменьшить интенсивность колебаний массы m; в случае виброизоляции – уменьшить воздействие на основание (звено 1).

Эффективность как виброзащиты, так и виброизоляции оценивается коэффициентом динамичности , который по существу равен передаточной функции по отклонению в случае виброзащиты или по возмущающей силе – в случае виброизоляции, причем

(1)

где  – оператор дифференцирования;  – частота собственных колебаний системы; .

Очевидно, что эффект виброзащиты или виброизоляции будет достигнут, если . Решим это неравенство, учитывая, что при вынужденных колебаниях с частотой  , где  – круговая частота возмущения (кинематического или силового).

Определяем модуль коэффициента динамичности

.								(2)

Ведем безразмерные величины – частоту  и демпфирование , и с учетом (2) неравенство  примет вид

,							(3)

откуда

#### Решение последнего неравенства

.								(4)

Таким образом, для обеспечения виброзащиты или виброизоляции параметры колебательной системы должны быть выбраны такими, чтобы частота собственных колебаний системы была, как минимум, в  раз меньше частоты возмущения как при кинематическом, так и при силовом возбуждении колебаний.

Если частота возмущения меньше значения , то коэффициент динамичности , т.е. в диапазоне частот  система виброзащиты или виброизоляции усиливает соответствующие колебания тела или реакцию основания. Причем чем меньше демпфирование, тем усилие колебаний больше и достигает максимума при резонансе. В диапазоне же частот  всегда  и наблюдается обратная зависимость: чем больше коэффициент  жидкостного трения, тем подавление колебаний слабее.

Следует отметить, что рассмотрена простейшая задача виброзащиты и виброизоляции. При необходимости же более полного описания динамики промышленных роботов с системами виброзащиты или виброизоляции задача усложняется в следующих направлениях:

-	рассматриваются колебания робота как системы со многими степенями подвижности;

-	учитываются нелинейности упругих характеристик элементов и нелинейный характер рассеивания энергии;

-	рассматриваются нелинейные связанные пространственные колебания отдельных звеньев, механизмов и в целом многозвенных ПР;

-	учитывается взаимодействие колеблющегося тела с источником возбуждения колебаний, имеющим ограниченную мощность.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства. Пер. с англ. М., Машиностроение, 1989, 448 с.

2.	Бурдаков С.Ф., Дьяченко В.А., Тимофеев А.Н. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и робототизированных комплексов. М., Высшая школа, 1986, 264 с.

3.	Елисеев С.В., Ченских В.Р., Хвощевский Г.И. Промышленные роботы: Некоторые проблемы внедрения. Иркутск, Изд-во Иркутского университета, 1982, 362 с.

4.	Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем. М., Высшая школа, 1983,
432 с.

5.	Костюк В.И., Гавриш А.П., Ямпольский Л.С., Карлов А.Г. Промышленные роботы: Конструирование, управление и эксплуатация. Киев, Выща шк., Головное изд-во, 1985, 357 с.

6.	Шисман В.Е. Точность роботов и робототехнических систем. Харьков, Выща шк., Изд-во при Харьковском университете, 1988, 154 с.

- Поступила в редакцию 21 июля 2000 года.