# ЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ РЕГУЛЯРНЫХ И КВАЗИРЕГУЛЯРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ УПРУГИХ ФЕРМ ОРТОГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Рыбаков Л.С., Мишустин И.В.

Московский Государственный авиационный институт

(Технический Университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работах [1-4] с помощью метода склейки и метода начальных параметров построены строгие замкнутые линейные теории для плоских регулярных и квазирегулярных упругих ферм ортогональной структуры. Аналогичные исследования для пространственной регулярной фермы ортогональной структуры с элементарной ячейкой в форме прямоугольного параллелепипеда с одним диагональным стержнем на каждой его грани представлены в работе [5].

В настоящей статье, обобщающей результаты работы [5], изучается достаточно широкий класс регулярных и квазирегулярных пространственных упругих ферм ортогональной структуры. Основное внимание в исследовании уделено построению строгой замкнутой линейной теории регулярной пространственной упругой фермы ортогональной структуры с элементарной ячейкой в форме прямоугольного параллелепипеда с двумя диагональными, не взаимодействующими между собой, стержнями на всех его гранях. Частными случаями такой структуры являются различные регулярные и квазирегулярные фермы, образуемые путем исключения из нее какой-либо группы стержней. Возможность построения частных строгих теорий таких структур детально продемонстрирована для одной квазирегулярной пространственной фермы. Применение этой частной теории проиллюстрировано на примере составного стержня без внутренних узлов конечной, бесконечной и полубесконечной протяженности. Для всех этих случаев получены точные аналитические решения и приведены результаты вычислений по ним для некоторых конкретных задач.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим регулярную пространственную упругую ферму, образованную путем периодического повторения вдоль осей  декартовой системы отсчета элементарной ячейки в форме прямоугольного параллелепипеда (см. рис. 1, где элементы ячейки на заднем плане показаны тонкими линиями). Как видно, ферма состоит из узлов и девяти семейств ij−стержней (i,j=1,2,3): ii−стержни параллельны осям xi соответственно, а диагональные ij− и ji−стержни (i<j) располагаются на гранях параллелепипеда, параллельных координатным плоскостям xixj, причем ij−стержни ориентированы в положительную сторону осей xi,xj, а ji−стержни - в положительную сторону оси xi. По предположению стержни упругие, однородные и соединены между собой в узлах шарнирно. Геометрические и физические свойства рассматриваемой фермы описываются длинами lij и жесткостями gij на растяжение–сжатие ij−стержней (здесь и далее латинские индексы принимают значения 1,2,3).

Рис. 1

12-

33-

22-

21-

11-

23-

32-

31-

13-

В общем случае внешние силы, действующие на ферму, слагаются из погонных осевых сил стержней и сосредоточенных сил в узлах.

В силу дискретной трехмерности структуры для нумерации ее элементов (узлов и ij−стержней в пределах одного семейства) требуются три целочисленных параметра, играющие для вводимых ниже переменных величин роль дискретных аргументов. Обозначим их символами m1,m2,m3 или кратко mk и будем считать, что они изменяются (растут) в направлении осей xk соответственно. Условимся текущему узлу и исходящим из него ij−стержням присваивать один и тот же номер (m1,m2,m3) или кратко (mk) (на рис.1 указана сокращенная нумерация узлов). В таком случае ii−стержень с номером (mk) будет соединять узлы (mk), (mk+δik), а диагональный ij−стержень с номером (mk) - узлы (mk), (mk+δik+δjk) при i<j и (mk), (mk−δik+δjk) при i>j (здесь и далее δij - символ Кронекера).

Нетрудно видеть, что путем удаления из описанной структуры (условимся в дальнейшем называть ее общей) отдельных стержней можно получить различные частные регулярные, квазирегулярные и даже нерегулярные фермы. При этом удаление стержней не должно приводить к геометрической изменяемости системы.

Методы анализа деформирования регулярных и квазирегулярных упругих стержневых систем можно условно разделить на континуальные и дискретно-континуальные. Сущность всех континуальных методов заключается в замене реальной стержневой системы соответствующим континуальным конструктивно-анизотропным телом. Такая замена осуществима для регулярных систем. Она всегда связана с введением допущений и может оказаться неоднозначной как с точки зрения выбора континуального эквивалента, так и способа перехода к нему. Дискретно-континуальные методы, к числу которых относятся метод сил, метод перемещений, смешанный метод и метод склейки, не требуют дополнительных предположений в отношении моделей деформирования и характера взаимодействия элементов системы и поэтому позволяют учитывать структуру последней в полной мере.

Наибольшие преимущества для регулярных и квазирегулярных упругих систем предоставляет метод склейки. Он позволяет строить в терминах обобщенных смещений, деформаций и внутренних сил стержней строгие дискретные теории. В рамках этих теорий альтернативные постановки задач приводят к уравнениям в частных разностях с постоянными коэффициентами для регулярных структур и переменными коэффициентами для квазирегулярных структур.

В данном исследовании отдано предпочтение именно методу склейки. При его использовании применяются линейные операторы сдвига ∇i± и ∇ij±± (i≠j), смысл которых на примере отвлеченной функции ψ[m1,m2,m3]=ψ[mk] дискретных аргументов mk поясняют равенства (здесь и далее суммирование по повторяющимся индексам не предполагается)

| ∇i±ψ[mk]=ψ[mk±δik], ∇i+∇i−=1 ∇ij±±ψ[mk]=ψ[mk±δik±δjk], ∇ij±±=∇ji±±=∇i±∇j± | (1.1) |
| --- | --- |

С помощью операторов сдвига образуются частные разностные операторы первого порядка

|  | (1.2) |
| --- | --- |

посредством которых могут быть сформированы и частные разностные операторы более высокого порядка. Так, например, для разностных операторов второго порядка, определяемых равенствами

Δi2ψ[mk]=ψ[mk+δik]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik]Δ(ij)2ψ[mk]=ψ[mk+δik+δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik−δjk]

Δ[ij]2ψ[mk]=ψ[mk+δik−δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik+δjk]

справедливы тождества (см. (1.1), (1.2))

| Δi2=Δi+Δi−=Δi+−Δi−=∇i+−2+∇i−Δ(ij)2=Δ(ji)2=Δ(ij)+Δ(ij)−=Δ(ij)+−Δ(ij)−=∇ij++−2+∇ij−−Δ[ij]2=Δ[ji]2=Δ[ij]+Δ[ij]−=Δ[ij]+−Δ[ij]−=∇ij+−−2+∇ij−+ | (1.3) |
| --- | --- |

Введенные операторы позволяют записывать формулы и уравнения в переменных с несмещенными текущими значениями дискретных аргументов, отказываясь ради краткости от явного указания этих аргументов при символах самих переменных.

# 2. РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФЕРМЫ

Обратимся к построению теории регулярной пространственной фермы с элементарной ячейкой, показанной на рис.1.

Области изменения параметров mk для элементов фермы зависят от ее внешней формы. Ограничимся детальным рассмотрением таких ферм, граница которых принадлежит граням прямоугольного параллелепипеда с ребрами, параллельными осям xi. В таком случае для узлов фермы можно принять mk=0,1,2,…,Mk, где Mk>0 - заданные целые числа. Тогда для параллельных осям ii−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik, а для диагональных ij−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik−δjk при i<j и mk−δik=0,1,2,…,Mk−δik−δjk, если i>j. При иных конфигурациях границы фермы начальные и конечные значения параметров mk будут, вообще говоря, иными. Более того, эти значения могут оказаться функциями других дискретных аргументов.

Следуя методу склейки, расчленим стержневую систему на изолированные элементы (узлы и ij−стержни) и проведем их анализ (упругий для стержней, статический для узлов) с учетом сил взаимодействия и геометрических условий сопряжения с соседними элементами.

Примем за основной геометрический параметр длину пространственной диагонали ячейки l=l112+l222+l332 и будем считать, что все величины с линейной размерностью превращены в безразмерные величины путем деления их на l.

Пусть λij=λji - безразмерная длина ij−стержня, а x∈[0,λij] - осевая координата, отсчитываемая от его начала. Обозначим через uij(x), nij(x) и pij(x) осевые соответственно смещение, внутреннее усилие и погонную нагрузку в произвольной точке того же стержня. Для смещения узла и действующей на него внешней сосредоточенной силы в направлении оси xi будем использовать обозначения Ui и Pi. Подчеркнем, что введенные переменные величины являются функциями дискретных аргументов mk, так что следовало бы, например, писать uij(x;m1,m2,m3), Ui[m1,m2,m3] или более кратко uij(x;mk), Ui[mk]. Однако, в соответствии с принятым выше соглашением эти аргументы там, где это не может привести к недоразумению, явно не указываются.

Растяжение–сжатие изолированного ij−стержня описывается уравнениями

nij'(x)+lpij(x)=0, nij(x)=gijuij'(x)

общее решение которых дается формулами

| uij(x)=uij(0)+xgij−1Nij+uij(x), nij(x)=Nij+nij(x)Nij=nij(0), uij(x)=−lgij−10x(x−τ)pij(τ)dτ, nij(x)=−l0xpij(τ)dτ | (2.1) |
| --- | --- |

Геометрические условия сопряжения стержней и узлов имеют вид

| uii(0)=Ui, uii(λii)=∇i+Uiuij(0)=cijUi+cjiUj, uij(λij)=∇ij++(cijUi+cjiUj)uji(0)=cijUi−cjiUj, uji(λij)=∇ij+−(cijUi−cjiUj) (i<j) | (2.2) |
| --- | --- |

cij=liilij−1=λiiλij−1, cji=ljjlij−1=λjjλij−1, cij2+cji2=1 (i<j)

Из формул (2.1), (2.2) вытекают зависимости

Nij=gij(Eij+Eij), Eij=−λij−1uij(λij)						(2.3)

E11=λ11−1Δ1+U1, E12=λ12−1Δ(12)+(c12U1+c21U2)E21=λ12−1Δ[12]+(c12U1−c21U2) (123)					(2.4)

Ради краткости из девяти формул (2.4) приведены лишь три типовых их представителя, на что указывает символ (123) круговой перестановки индексов. Смысл этой перестановки в том, что последующие родственные уравнения получаются из предыдущих путем круговой перестановки в индексах цифр 1,2,3 с сохранением нарастания и убывания индексов при величинах, напрямую связанных с диагональными стержнями. Этого правила будем в дальнейшем придерживаться и для других соотношений.

Уравнения равновесия внутренних узлов в проекциях на оси xi после подстановки в них второй формулы (2.1) записываются следующим образом

| Δ1−N11+L12(N)+L13(N)+P1=0, (123) | (2.5) |
| --- | --- |

Здесь

|  | (2.6) |
| --- | --- |

Три уравнения равновесия (2.5) содержат девять искомых начальных усилий Nij. Это означает, что рассматриваемая задача статически неопределима, и, следовательно, должны существовать уравнения совместности деформаций. Получим эти уравнения путем исключения смещений из геометрических соотношений (2.4). С этой целью введем вспомогательные переменные

|  | (2.7) |
| --- | --- |

с помощью которых уравнения (2.4) записываются более просто

E11=Δ1+U1, E12=−E21=∇12++(Δ2−U1+Δ1−U2) (123)

Исключая из этих соотношений Ui, приходим к трем группам уравнений

| E12+E21=0, Δ22E11+Δ12E22−Δ1−Δ2−E12=0Δ1−(−Δ1+E23+Δ2+E13+Δ3+E12)−2Δ2+Δ3+E11=0 (123) | (2.8) |
| --- | --- |

В исходных деформациях Eij уравнения (2.8) имеют более сложный вид:

|  | (2.9) |
| --- | --- |

При их выводе было учтено, что (см. (1.1)–(1.3))

| Δi2+Δi±Δj±=Δi∓Δ(ij)±, Δi2−Δi±Δj∓=Δi∓Δ[ij]± (i≠j)2Δj±Δk±+Δi∓(Δj±+Δk±)=∇i∓(Δj±Δ(ik)±+Δk±Δ(ij)±) (i≠j≠k) | (2.10) |
| --- | --- |

Зависимости (2.3)–(2.5) играют в изучаемой теории роль соответственно физических, геометрических и статических соотношений. Вместе с уравнениями совместности деформаций (2.9) они образуют полную замкнутую систему определяющих соотношений теории, всесторонне описывающих деформирование структуры в терминах узловых смещений Ui, полных удлинений Eij и начальных усилий Nij ij−стержней - функций только дискретных аргументов mk.

Области изменения параметров mk в уравнениях (2.3)–(2.5), (2.9) зависят от внешней формы структуры. Общее правило определения этих областей таково. Формулы (2.3), (2.4) имеют место при тех значениях mk, которые указывают на реально существующие ij−стержни. Уравнения (2.5) выглядят так, как они записаны, для внутренних узлов. Что же касается уравнений совместности деформаций (2.9), то они справедливы для таких значений mk, при которых раскрытие содержащихся в них разностных операторов не порождает полные удлиненияEij несуществующих стержней.

Если ферма имеет внешнюю форму в виде прямоугольного параллелепипеда, то формулы (2.3), (2.4) справедливы при указанных выше для ij−стержней значениях mk, уравнения (2.5) - при mk=1,2,…,Mk−1, а первая, вторая и третья группа уравнений (2.9) — соответственно при

|  | (2.11) |
| --- | --- |

Для свободной фермы имеют место только статические граничные условия. Они получаются из уравнений (2.5), записанных для граничных узлов, путем отбрасывания в них после раскрытия разностных операторов величин, указывающих на несуществующие стержневые элементы фермы. Геометрические граничные условия имеют вид Ui=Ui, где Ui - смещения граничных узлов, предписанные наложенными на узлы геометрическими связями.

Обращаясь к альтернативным постановкам задач, примем сначала за основные (определяемые в первую очередь) неизвестные узловые смещения Ui. Последовательная подстановка зависимостей (2.4) в соотношения (2.3), а полученного результата в уравнения (2.5) приводит к искомой системе трех уравнений в частных разностях

|  | (2.12) |
| --- | --- |

P1=P1+Δ1−g11E11+L12(gE)+L13(gE) (123), gij=gijλij−3

| Dij±=Dji±=gijΔ(ij)2±gjiΔ[ij]2 (i<j) | (2.13) |
| --- | --- |

Постановка геометрических граничных условий очевидна, и о ней только что говорилось. Что же касается статических граничных условий, то для записи их в узловых смещениях достаточно применить к ним схему, использованную при выводе системы (2.12). Более предпочтительным, однако, выглядит другой путь. Нетрудно видеть, что в случае переменных жесткостей стержней в пределах семейств, когда gij=gij[mk], уравнения (2.12) примут вид

|  | (2.14) |
| --- | --- |

где теперь

| Dij±=Δ(ij)−gijΔ(ij)+±Δ[ij]−gjiΔ[ij]+ (i<j) | (2.15) |
| --- | --- |

Чтобы получить статические граничные условия в узловых смещениях, достаточно записать эти уравнения для граничных узлов, раскрыть разностные операторы и положить равными нулю жесткости несуществующих стержней.

Сложнее обстоит дело с постановкой задачи в усилиях, определяемых из уравнений равновесия (2.5) и уравнений совместности деформаций (2.9), записанных с помощью соотношений (2.3) через усилия Nij.

Число уравнений совместности деформаций (2.9), равное девяти, превосходит число недостающих для нахождения начальных усилий Nij соотношений на три. С подобной ситуацией приходится сталкиваться и в пространственной теории упругости [6], где для отыскания шести искомых напряжений имеются три уравнения равновесия, в то время как число уравнений совместности деформаций равно шести. Разрешить это противоречие удается путем надлежащего введения силовых функций - дискретных аналогов функций напряжений. Воспользуемся для этой цели началом наименьшей работы. Не теряя в общности, можно считать, что ферма свободная и неограниченная.

Представим общее решение уравнений равновесия (2.5) в виде суммы

| Nij=Nij0+Nij | (2.16) |
| --- | --- |

общего решения Nij0 соответствующих однородных уравнений и какого-либо частного решения Nij неоднородных уравнений. Пусть далее Π и Πij - отнесенные к l потенциальные энергии соответственно всей фермы и ij−стержня, а δΠ и δΠij - их первые вариации. Заметим теперь, что

δΠ=mk(δΠ11+…+δΠ12+…+δΠ21+…)

Здесь и далее многоточие говорит о наличии еще двух слагаемых, получаемых из предшествующего ему выражения круговой перестановкой индексов, а сумма с индексом суммирования mk указывает на суммирование по каждому из индексов mk, распространяемое на все стержни.

С учетом очевидного выражения (δNij=0)

δΠij=0λijuij'(x)δnij(x) dx=λijEijδNij0

основное вариационное уравнение начала наименьшей работы можно записать следующим образом (см. (2.7))

| δΠ=mk(E11δN110+…+E12δN120+…+E21δN210+…)=0 | (2.17) |
| --- | --- |

где введены вспомогательные силовые факторы

| N110=λ11−1N110+N120+N130+∇2−N210+∇3−N310N120=λ12−1N120, N210=λ12−1∇2+N210 (123) | (2.18) |
| --- | --- |

Если бы были известны формулы, выражающие усилия Nij0 (а, следовательно, и Nij0) через силовые функции, то с их помощью вариационное равенство (2.17) можно было бы преобразовать путем суммирования по частям к виду

δΠ=mk[(E12+E21)δψ3+…+(Δ22E11+Δ12E22−Δ1−Δ2−E12)δϕ33+… …+(−Δ12E23+Δ1−Δ2+E13+Δ1−Δ3+E12−2Δ2+Δ3+E11)δϕ23+…]=0

где ψi[mk],ϕij[mk]=ϕji[mk] - силовые функции. Такой ход рассуждения рассчитан на получение уравнений совместности деформаций, число которых должно, очевидно, совпадать с числом силовых функций. Воспользуемся, однако, обратным ходом рассуждения, позволяющим, исходя из уравнений совместности деформаций, ввести силовые функции и выразить через них усилия. Проводя в последнем равенстве суммирование по частям, получаем

δΠ=mk[E11δΦ11+…+E12δ(ψ3+Φ12)+…+E21δψ3]=0

где

| Φ11=Δ32ϕ22+Δ22ϕ33−2Δ2−Δ3−ϕ23Φ12=Φ21=−Δ1+Δ2+ϕ33+Δ3−(Δ1+ϕ23+Δ2+ϕ13−Δ3+ϕ12) (123) | (2.19) |
| --- | --- |

Сравнивая этот результат с равенством (2.17), приходим к формулам

N110=Φ11, N120=ψ3+Φ12, N210=ψ3 (123)

посредством которых из выражений (2.16), (2.18) находим общее решение уравнений равновесия (2.5)

| N11=λ11[Φ11−Φ12−Φ13−(1+∇3−)ψ2−(1+∇2−)ψ3]+N11N12=λ12(ψ3+Φ12)+N12, N21=λ12∇2−ψ3+N21 (123) | (2.20) |
| --- | --- |

обращающее, как нетрудно убедиться непосредственной подстановкой, эти уравнения в тождества.

Для отыскания силовых функций ψi, ϕij служат выраженные через них уравнения совместности деформаций (2.9) в усилиях Nij (см. (2.19), (2.20)). Из-за громоздкости записи эти уравнения здесь не приводятся.

Краевые условия, которым должны удовлетворять силовые функции, вытекают из уравнений равновесия граничных узлов после подстановки в них формул (2.20), (2.19). В случае фермы с границей в виде прямоугольного параллелепипеда они имеют вид

| при m1=−1,M1 и (или) m2=−1,M2 и при любом m3=0,1,2,…,M3 ψ3=0 (123)при любом m1=0,1,2,…,M1,но m2=−1,0,M2,M2+1 и (или) m3=−1,0,M3,M3+1 ϕ11=0 (123)при m1=−1,M1 и (или) m2=−1,M2 и (или) m3=−1,0,M3,M3+1 ϕ12=0 (123) | (2.21) |
| --- | --- |

Нетрудно видеть, что число нетривиальных значений функций ψi, ϕij совпадает с числом уравнений, содержащихся в системе (2.9) (см. (2.11)).

Постановка задач в начальных усилиях (силовых функциях) выглядит намного сложнее постановки задач в узловых смещениях и оправдана для таких частных структур, в которых число уравнений совместности (2.9), как и число искомых силовых функций, сокращается до трех и менее.

Не касаясь деталей, заметим, что полученные выше теоретические результаты допускают обобщения на случаи термостатики, динамики и дискретной неоднородности структуры (когда lij, gij - функции mk; уравнения равновесия в узловых смещениях при gij=gij[mk] были представлены выше).

Остановимся подробнее еще на одном обобщении, связанном с заменой геометрических условий сопряжения (2.2) условиями

uii(0)=Ui+dii(0), uii(λii)=∇i+Ui−dii(1)uij(0)=cijUi+cjiUj+dij(0), uij(λij)=∇ij++(cijUi+cjiUj)−dij(1)uji(0)=cijUi−cjiUj+dji(0), uji(λij)=∇ij+−(cijUi−cjiUj)−dji(1) (i<j)

допускающими взаимные смещения dij(0) и dij(1) соответственно начал и концов ij−стержней и прилегающих к ним узлов. Воспроизводя знакомые рассуждения, убеждаемся, что теперь (срав. с (2.3))

Eij=−λij−1[uij(λij)+dij], dij=dij(0)+dij(1).

Включение в определяющие соотношения несовместностей dij в явном виде дает возможность влиять на взаимодействие элементов системы на любом этапе решения задачи. При этом наибольший эффект достигается тогда, когда из уже построенного аналитического решения одной общей задачи удается извлечь, по существу, готовые решения других частных задач. Так, например, если в определяющих соотношениях сохранить единственную несовместность dij[nk] и построить решение задачи с точностью до dij[nk], то после подчинения его условию Nij[nk]=0, из которого находится несовместность dij[nk], в итоге получим решение задачи о деформировании структуры с исключенным (поврежденным в начале) ij−стержнем с номером (nk). Подобные исключения, однако, не должны приводить к геометрической изменяемости самой структуры.

Как отмечалось, путем удаления стержней из общей регулярной структуры можно получить различные частные регулярные фермы. Для этого в число удаляемых нужно включить все стержни одного или нескольких семейств, памятуя о том, что итоговая структура должна быть геометрически неизменяемой. Анализ напряженно-деформированного состояния частной регулярной фермы можно вести либо путем непосредственного использования, например, данной выше постановки задачи в узловых смещениях, опустив в системе уравнений (2.14) члены, относящиеся к удаленным стержням, либо же с помощью частной теории, извлекаемой из построенной выше общей теории.

# 3. КВАЗИРЕГУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФЕРМЫ

Квазирегулярные фермы получаются из изученной выше регулярной структуры путем удаления упорядоченного множества стержней одного или нескольких семейств. И здесь для анализа напряженно-деформированного состояния можно воспользоваться непосредственно данной выше постановкой задачи в узловых смещениях так, как это было только что сказано для частных регулярных структур.

Остановимся детально, однако, на извлечении из построенной выше общей теории частной теории, например, для пространственной квазирегулярной фермы, образованной путем периодического повторения вдоль осей xi фрагмента, показанного на рис.2. Такая ферма получается из общей регулярной структуры путем сохранения в ней диагональных стержней только с такими номерами (mk), для которых сумма r=m1+m2+m3+t принимает четные значения. Здесь с помощью числового параметра t, принимающего значения 0 или 1, фиксируется вид повторяющегося в квазирегулярной структуре фрагмента. Фрагмент, изображенный на рис.2, отвечает четному r.

Физические (2.3) и геометрические (2.4) соотношения остаются в силе для реально существующих стержней. Что же касается уравнений равновесия узлов и уравнений совместности деформаций, то они для изучаемой квазирегулярной структуры получаются из соответствующих уравнений (2.5), (2.9) путем замены Nij на δ+Nij, nij на δ+nij, а Eij на δ+Eij+δ−Eij− (i≠j), где

|  | (3.1) |
| --- | --- |

и под Eij− (i≠j) понимаются обусловленные деформированием структуры взаимные диагональные смещения узлов, не связанных здесь напрямую стержнем. Нетрудно видеть (см. (2.4)), что для них имеют место выражения

Eij−=λij−1Δ(ij)+(cijUi+cjiUj)=cij2(1+∇j+)Eii+cji2(1+∇i+)Ejj−∇j+EjiEji−=λij−1Δ[ij]+(cijUi−cjiUj)=cij2(1+∇j−)Eii+cji2(1+∇i+)∇j−Ejj−∇j−Eij (i<j)В результате указанных замен уравнения (2.5) примут вид (см. (3.1))

|  | (3.2) |
| --- | --- |

уравнения (2.9) первой группы обратятся в тождества, а уравнения (2.9) второй и третьей групп переходят в равенства

| Δ22Ε11+Δ12Ε22−Δ1−Δ2−Ε12=0Δ1−(−Δ1+Ε23+Δ2+Ε13+Δ3+Ε12)−2Δ2+Δ3+Ε11=0 (123) | (3.3) |
| --- | --- |

Εii=λii2δ−(1+∇i−)Eii, Εij=λij2(δ+Eij−δ−∇j+Eji) (i<j)

область существования которых устанавливается в соответствии с описанными выше правилами. В частности, если граница квазирегулярной структуры имеет форму прямоугольного параллелепипеда, то эти области определяются вторым и третьим соотношениями (2.11).

Остальное, сказанное в предыдущем разделе о роли основных соотношений общей структурной теории, областях изменения параметров mk и граничных условиях, справедливо и для рассматриваемой частной теории.

Постановка задачи в узловых смещениях Ui приводит для физически однородной структуры к системе уравнений в частных разностях (см. (2.3), (2.4), (3.1), (3.2), (2.13))

λ112[g11Δ12+δ+(D12++D13+)]U1+λ11δ+(λ22D12−U2+λ33D13−U3)+P1=0 (123)P1=P1+Δ1−g11E11+δ+[L12(gE)+L13(gE)] (123)

а для физически неоднородной структуры (gij=gij[mk]) - к системе (см. (2.15))

λ112[Δ1−g11Δ1++δ+(D12++D13+)]U1+λ11δ+(λ22D12−U2+λ33D13−U3)+P1=0 (123)Заметим, что эти уравнения можно получить и из соответствующих уравнений (2.14) для общей регулярной пространственной структуры путем замены gij, nij, Eij на δ+gij, δ+nij, δ+Eij соответственно (i≠j).

Пусть теперь роль основных неизвестных отведена усилиям Nij. Для нахождения их служат уравнения равновесия (3.2) и уравнения совместности деформаций в этих усилиях, устанавливаемые путем исключения из уравнений (3.3) величин Eij с помощью физических соотношений (2.3).

Воспроизводя рассуждения предыдущего пункта, приведшие к формулам (2.20), приходим к выражениям (см. (2.19))

| N11=λ11(1+∇1+)δ−Φ11+N11, N12=λ12δ+Φ12+N12N21=−λ12δ+∇2−Φ12+N21 (123) | (3.4) |
| --- | --- |

которые, впрочем, вытекают из формул (2.20) в результате замены ψ3 на −δ−Φ12 (1,2,3). Подстановка этих выражений в уравнения совместности деформаций в усилиях Nij приводит к системе уравнений в частных разностях

| 2Δ22k11Φ11+2Δ12k22Φ22−Δ1−Δ2−k12Φ12=f12Δ1−[−Δ1+k23Φ23+Δ2+k13Φ13+Δ3+k12Φ12]−4Δ2+Δ3+k11Φ11=f11 (123) | (3.5) |
| --- | --- |
| f12=Δ22Ε11+Δ12Ε22−Δ1−Δ2−Ε12f11=Δ1−(−Δ1+Ε23+Δ2+Ε13+Δ3+Ε12)−2Δ2+Δ3+Ε11 (123)Εii=λii2δ−(1+∇i−)Eii, Εij=λij2(δ+Eij−δ−∇j+Eji) (i<j)Eij=Eij−gij−1Nij, kij=δ+κij+δ−κji (i≠j), kii=δ−κii, κij=gij−1 | (3.6) |

служащей для отыскания силовых функций ϕij[mk]=ϕji[mk]. Краевые условия, которым должны удовлетворять силовые функции, вытекают из уравнений равновесия граничных узлов после подстановки в них формул (3.4). В случае фермы с границей в виде прямоугольного параллелепипеда они имеют такой же вид, что и вторая и третья группы условий (2.21).

Все сказанное выше о возможных обобщениях общей теории остается верным с соответствующей редакцией и для изученной частной теории.

# 4. НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проиллюстрируем постановку задачи в усилиях для рассмотренной квазирегулярной структуры на примере свободного составного стержня ферменного строения, не имеющего внутренних узлов (M2=M3=1, m1=m, m2=n, m3=k, M1=M), считая внешние силы, действующие на него, произвольными, но самоуравновешенными. Ограничимся для простоты случаем, когда g23=g32. Не теряя в общности можно принять t=0 (рис.3).

Рис.3.

Согласно краевым условиям (2.21) для ϕij из шести силовых функций отличной от тождественного нуля оказывается только функция ϕ23[m,0,0]=ϕ[m], а из шести уравнений (3.5) остается только второе (выписанное) уравнение (см. (2.11)). После очевидных преобразований приходим к дискретной краевой задаче (см. (1.3), (3.5), (3.6); ∇1±=∇±)

(∇+−2η1+∇−)(∇+−2η2+∇−)ϕ[m]=f[m] (m=1,2,…,M−1)	(4.1)

ϕ[−1]=ϕ[0]=ϕ[M]=ϕ[M+1]=0

где

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Ее решение, описывающее напряженное состояние конечного составного стержня, дается формулами [7]

| ϕ[m]=ϕ[m]−ϕ[M](σM+1σm+1−σM+2σm)+ϕ[M+1](σM+1σm−σMσm+1)σM+12−σMσM+2 (m=−1,0,1,2,…,M+1)ϕ[m]=k=1m−2σm−kf[k], σm=−σ−m=um−1(1)−um−1(2)2(η1−η2), um(α)=um(ηα) (α=1,2) | (4.3) |
| --- | --- |

где um(h) - полином Чебышева 2-го рода степени m и, как обычно, сумма считается равной нулю, если ее верхний предел меньше нижнего. Начальные усилия в стержнях находятся по ϕ[m] из формул (см. (3.4), (2.19))

| Nii[m,n,k]=−2δi1λ11(−1)n+k(δ+∇++δ−)ϕ[m]+Nii[m,n,k]N12[m,0,k]−N12[m,0,k]=−N21[m,1,k]+N21[m,1,k]=(δk0−δk1)δ+λ12Δ+ϕ[m]N13[m,n,0]−N13[m,n,0]=−N31[m,n,1]+N31[m,n,1]=(δn0−δn1)δ+λ13Δ+ϕ[m]N23[m,0,0]−N23[m,0,0]=−N32[m,0,1]+N32[m,0,1]=−δ+λ23Δ2ϕ[m], (n,k=0,1) | (4.4) |
| --- | --- |

Покажем, как с помощью этого результата можно построить решение той же задачи для структуры с поврежденным в начале, например, 11–стержнем под номером (s,0,0), где s принимает одно из значений 0,1,2,…,M−1.5+0.5(−1)M.

Чтобы найти отвечающую этому случаю функцию j, необходимо в решении (4.3) заменить E11[m,n,k] на E11[m,n,k]−λ11−1dδmsδn0δk0, где d — искусственно вводимая для поврежденного стержня несовместность. Выкладки показывают, что (см. (4.3), (4.4); hm=1 при m³0 и hm=0 при m<0)

ϕ[m]=ϕ[m]+2dλ11κ23−1(hm−q−2σm−q−S[m])

S[m]=σM−q(σM+1σm+1−σM+2σm)+σM−q+1(σM+1σm−σMσm+1)σM+12−σMσM+2

N11[s,0,0]=N11[s,0,0]+4dλ112κ23−1S[q], 2q=2s+1+(−1)s

Отыскивая из условия N11[s,0,0]=0 постоянную d, в итоге приходим к зависимости

(4.5)

Для нахождения усилий Nij следует обратиться к формулам (4.4), заменив в них j на j из (4.5) и сохранив прежними Nij.

В случае бесконечного составного стержня уравнение (4.1) имеет место при m=0,±1,±2,K Его решение без труда строится с помощью преобразования Лорана [8,9]. Пусть образы Лорана

Φ(ζ)=m=−∞∞ϕ[m]ζm, F(ζ)=m=−∞∞f[m]ζm

бесконечных последовательностей ϕ[m], f[m] (m=0,±1,±2,K), где ζ - комплексная переменная, регулярны хотя бы на единичной окружности L. Это предположение оправдывается построенным ниже решением и классом рассматриваемых внешних воздействий. Преобразуя решаемое уравнение по Лорану, находим

Φ(ζ)=ζ2F(ζ)[(ζ−μ1)(ζ−μ1−1)(ζ−μ2)(ζ−μ2−1)]−1 (ζ∈L)

где под μα понимается наибольшее по модулю из чисел να±1=ηα±ηα2−1 (α=1,2). Отсюда с помощью обратного преобразования Лорана и теоремы о вычетах устанавливаем (i=−1)

ϕ[m]=12πiLΦ(ζ)ζ−m−1dζ=−k=−∞∞γm−kf[k] (m=0,±1,±2,…)	(4.6)

γm=[μ1−m(μ1−)−1−μ2−m(μ2−)−1][4(η1−η2)]−1, 2μα−=μα−μα−1

Подчеркнем, что построенное решение справедливо и при более общих, чем было принято ранее, предпосылках в отношении характера внешних воздействий. В самом деле, если, например, f[m]=C1 или f[m]=(−1)mC2 (C1,C2 - постоянные величины), что реализуется при нагружении составного стержня на бесконечности, то имеем соответственно

ϕ[m]=C1[4(η1−1)(η2−1)]−1 ϕ[m]=(−1)mC2[4(η1+1)(η2+1)]−1 (m=0,±1,±2,…)			(4.7)

Примечательно, что в данном случае функция F(ζ) на L лишена смысла.

Анализ напряженного состояния полубесконечной структуры (m³0) требует решения уравнения (4.1) при m=1,2,3,K и дополнительных условиях j[−1]=j[0]=0. Применим для этого преобразование Тейлора. Пусть z — комплексная переменная и пусть образы Тейлора полубесконечных последовательностей j[m] (m=-1,0,1,2,K) и f[m] (m=1,2,3,K)

Φ+(z)=m=−1∞zm+1ϕ[m], F+(z)=m=1∞zmf[m]

регулярны внутри и на единичной окружности L, что вновь оправдывается построенным ниже решением и классом рассматриваемых внешних воздействий. Посредством обратных преобразований Тейлора

12πiLΦ+(ς)ς−m−2dς=hm+1ϕ[m], 12πiLF+(ς)ς−m−1dς=hm−1f[m]

уравнение (4.1) сводится к краевой задачи Римана-Гильберта

(ς−μ1)(ς−μ2)Φ+(ς)=ς3[Φ−(ς)+F+(ς)][(ς−μ1−1)(ς−μ2−1)]−1 (ς∈L)

относительно кусочно-голоморфной функции Φ(z)=Φ+(z) при z∈D+ и Φ(z)=Φ−(z) при z∈D− (D+ и D− — области внутри и вне L), причем Φ−(∞)=const. Решая эту задачу [8] с учетом дополнительных условий j[−1]=j[0]=0, после возврата к оригиналам получаем

ϕ[m]=−k=1∞(γm−k−ρk+1γm+μ1−1μ2−1ρkγm+1)f[k]				(4.8)

(m=−1,0,1,2,…), ρm=(μ1−m−μ2−m)(μ1−1−μ2−1)−1

И это решение справедливо при более общих, чем было сделано выше, предпосылках. Например, если f[m]=C1 или f[m]=(−1)mC2, то имеем соответственно

(4.9)

в то время как образ Φ+(z) здесь имеет полюс первого порядка соответственно в точках z=1 и z=−1.

Если случится, что h1=h2=h, то μ1=μ2=μ и величины sm, γm и ρm принимают неопределенные значения типа 0/0. Эти неопределенности легко раскрываются с помощью формулы Коши для конечных приращений.

Подчеркнем, что решения (4.3), (4.5), (4.6), (4.8) построены с точностью до величин Eij, Nij, которые зависят от вида действующей внешней нагрузки, считавшейся произвольной.

# 5. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

В качестве конкретного примера рассмотрим случай нагружения составного стержня, показанный на рис.3, т.е. P1[m,n,k]=(δmM−δm0)Pnk (n,k=0,1), P2=P3=pij=0. За частное решение уравнений равновесия узлов (3.2) можно принять Nij[m,n,k]=δi1δj1Pnk. Тогда согласно формулам (3.6), (4.2), (4.3)

|  | (5.1) |
| --- | --- |

С помощью очевидных соотношений

k=1m−2σm−k=1−σm+1+(2η1+2η2−1)(σm−σm−1)+σm−24(η1−1)(η2−1)

k=1m−2(−1)kσm−k=(−1)m+σm+1−(2η1+2η2+1)(σm+σm−1)+σm−24(η1+1)(η2+1)

из формулы (4.3) для ϕ[m] находим

(5.2)

Здесь была использована рекуррентная зависимость

σm+2+σm−2−2(η1+η2)(σm+1+σm−1)+(2+4η1η2)σm=0

легко устанавливаемая с помощью рекуррентной зависимости для полиномов Чебышева, а функцией ϕ0[m] выделена линейная комбинация σm и σm+1, которую при вычислении ϕ[m] по формуле (4.3) можно не учитывать. Объясняется это тем, что ϕ[m]≡0 при ϕ[m]=σm или ϕ[m]=σm+1.

При тех же Nij имеем: для бесконечной структуры (см. (5.1), (4.7), (4.4))

8λ11ϕ[m]=P(1)−(−1)m4κP(2) (m=0,±1,±2,…)				(5.3)

Nii[m,n,k]=δi1[Pnk−14(−1)n+kP(1)−κP(2)]

Nij[m,n,k]=∇j+Nji[m,n,k]=δ+κλijλ11−1P(2)(1−3δi2) (i<j)

а для полубесконечной структуры (см. (4.9))

(5.4)

Результаты конкретных вычислений по формулам (5.2), (4.3)–(4.5), отвечающие Pnk=δn0δk0, при M=10, gij=g и l11=l22=l33 представлены графически на рис.4 в виде эпюр усилий nij(x)=Nij: тонкие линии соответствуют неповрежденной структуре, а жирные линии - структуре с поврежденным 11–стержнем под номером (5,0,0) (или (4,0,0)). Заметим, что в данном случае

n11[m,1,1]=n11[m,0,0]−1, n11[m,0,1]=n11[m,1,0]n22[m,0,k]=n33[m,n,0]=0, n12[m,0,1]=n31[m,0,1]=n13[m,1,0]=n21[m,1,0]n21[m,1,1]=n13[m,0,0]=n31[m,1,1]=n12[m,0,0]

Решения (5.3) и (5.4) при тех же значениях параметров фактически реализуются соответственно в средней части и у левого края составного стержня.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-0,4

-0,2

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,2

0,0

0,2

0,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,2

0,0

0,2

0,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,2

0,4

0,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Рис.4.

## ЛИТЕРАТУРА

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской регулярной упругой структуры ферменного типа. Изв. АН, МТТ, 1995, №5, с.171-179.

- Рыбаков Л.С. Упругий анализ одной плоской регулярной стержневой структуры. Изв. АН, МТТ, 1996, №1, с.198-207.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. О теории одной плоской квазирегулярной в одном направлении структуры ферменного типа. М., Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №1, с.41-50.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Теории одной плоской квазирегулярной в двух направлениях структуры ферменного типа. М., Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.88-98.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Теория одной пространственной регулярной фермы ортогональной структуры. М., Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №3, с.295-309.

- Лурье А.И. Теория упругости. М., Наука, 1970, 940 с.

- Математические основы теории автоматического регулирования. т.2, Под ред. Б.К.Чемоданова, М., Высш. школа, 1977, 453 с.

- Гахов Ф.Д. Краевые задачи. М., Наука, 1977, 640 с.

- Гахов Ф.Д., Черский Ю.И. Уравнения типа свертки. М., Наука, 1978, 295 с.

- Поступила в редакцию 4 августа 2000 года.