УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНОЙ ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ ПРОДОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ И УПРУГИМ ЦИЛИНДРОМ, ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ

Андрюшин В.А., Недбай А.Я.

Московский институт теплотехники, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проблема устойчивости цилиндрических оболочек, заполненных упругим массивом и подкрепленных ребрами жесткости, изучена сравнительно мало, несмотря на актуальность этого вопроса [1-3]. При этом в подавляющем большинстве опубликованных работ анализировалось поведение однородных оболочек. В данной работе исследуется устойчивость трехслойной оболочки с легким заполнителем, дискретно подкрепленной продольными ребрами и соединенной по внутренней поверхности с пустотелым упругим цилиндром, при действии осевых сжимающих сил. Представлением функций перемещений оболочки и цилиндра в виде двойных тригонометрических рядов, задача сводится к решению системы трех однородных алгебраических уравнений, равенство нулю определителя которой дает характеристическое уравнение для определения критических параметров.

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Рассмотрим шарнирно опертую трехслойную цилиндрическую оболочку с ортотропными разнотолщинными несущими слоями и ортотропным заполнителем, подкрепленную равномерно расположенными одинаковыми ребрами. Предполагается, что деформация несущих слоев следует гипотезе прямых нормалей, а деформация заполнителя, несжимаемого в поперечном направлении и работающего только на сдвиг – гипотезе прямых линий [4,5]. Взаимодействие оболочки с ребрами схематизируется линейным контактом с введением погонных контактных усилий, приведенных к срединным поверхностям несущих слоев. Считается, что в докритическом состоянии осевые деформации оболочки и ребер одинаковы, а начальные напряжения в цилиндре отсутствуют. Поведение упругого массива описывается уравнениями трехмерной теории упругости. Внешняя поверхность цилиндра отождествляется со срединной поверхностью нижнего несущего слоя и при ее контакте с оболочкой учитываются все составляющие взаимодействия. Внутренняя поверхность свободна от напряжений, а на торцах цилиндра используется мембранная аналогия.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой за координатную поверхность принята срединная поверхность заполнителя. Тогда уравнения равновесия оболочки, записанные в функциях перемещения, можно представить в виде аналогично [6]

Lk1uα+Lk2vα+Lk3w+Lk4uβ+Lk5vβ++(δk1+δk3+δk4)i=1M(lk1uα i+lk3wi+lk4uβ i)  δ (β−βi)=(δk1−δk4)R2qα+(δk2−δk5)R2qβ−δk3R2qz (k=1,2,...,5) ,

(1.1)

где Lkj, lkj - дифференциальные операторы, имеющие вид

L11=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2; L12=L21=(B12+B33)∂2∂α ∂β;

L13=L31=B12∂∂α; L14=L41=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2;

L15=L51=(B12+B33)∂2∂α ∂β; L22=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2;

L23=L32=B22∂∂β; L24=L42=(B12+B33)∂2∂α ∂β;

L25=L52=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2;

L33=D11R2∂4∂α4+2(D12+D33)R2∂4∂α2∂β2+

+D22R2∂4∂β4−h02hG13∂2∂α2+G23∂2∂β2+B22−N0∂2∂α2 ;

L34=L43=B12−2R h0hG13∂∂α;

L35=L53=B22−2R h0hG23∂∂β;

L44=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2−4R2hG13; L45=L54=(B12+B33)∂2∂α ∂β;

L55=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2−4R2hG23;

l11=E FRd2dα2; l13=l31=0; l14=l41=−2εR h0EFd2dα2;

l33=−1Ra+N1d2dα2; l34=l43=−2ah0ddα;

l44=−4R h02R2a−E(ε2F+I)d2dα2;

wi=w (α,βi); uαi=uα(α,βi); uβi=uβ(α,βi);

Bss=BsB+BsH; Bss=BsB−BsH;

B12=B1Bv2B+B1Hv2H; B12=B1Bv2B−B1Hv2H;

B1B=E1Bh1ηB; B2B=E2Bh1ηB; B3B=G12Bh1;

Dss=DsB+DsH; D12=D1Bv2B+D1Hv2H;

D1B=E1Bh1312 ηB; D2B=E2Bh1312 ηB; D3B=G12Bh136;

a=56 GF; ηB=1−v1Bv2B; 2ε=ρB+ρH; 2h0=2h+h1+h2;

α, β - координаты вдоль образующей и в окружном направлении; R - радиус срединной поверхности заполнителя; h1, h2, h - толщины соответственно верхнего, нижнего и срединного слоев; ρB, ρH - соответственно расстояния от оси ребра до срединных поверхностей верхнего и нижнего несущего слоя, причем эта величина считается положительной, если ось ребра лежит ниже срединной поверхности несущего слоя; E1B, E2B, G12B, ν1B, ν2B - соответственно модули продольной и кольцевой упругости, модуль сдвига и коэффициенты Пуассона верхнего слоя (здесь расшифрованы обозначения с индексом “В”; обозначения для нижнего слоя с индексом “Н” имеют аналогичный смысл); G13, G23 - модули поперечного сдвига заполнителя; E, G, F, I - соответственно модули упругости и сдвига, площадь и центральный момент инерции прямоугольного сечения ребра; N0, N1 - начальные усилия в оболочке и ребре; qα, qβ, qz - составляющие контактного взаимодействия оболочки и цилиндра; M - количество ребер; δ(β) - дельта-функция; δkj - символ Кронекера. Величина w является нормальным перемещением, а величины uα, uβ, vα, vβ выражаются через тангенциальные перемещения срединных поверхностей верхнего слоя u1, v1 и нижнего слоя u2, v2:

.

Для цилиндра примем следующие граничные условия:

на торцах α=0, α1

σαα=v=w=0 ;

на внутренней боковой поверхности z=z0

σzα=σzβ=σzz=0 ;								(1.2)

на внешней боковой поверхности z=z1

σzα=qα ; σzβ=qβ ; σzz=qz ;						(1.3)

RU= uα−uβ; RV= vα−vβ; RW= w ,				(1.4)

где z0=R0R ; z1=2R−h−h22R ; U, V, W - осевое, окружное и радиальное перемещения точек цилиндра; σzα, σzβ, σzz, σαα - тангенциальные, нормальное и осевое напряжения в цилиндре; R0 - радиус внутреннего канала.

Представим перемещения оболочки и цилиндра, а также контактные усилия в виде

uα,uβ, U, qα=n=0∞m=1∞A1,A4, Umnz, qαmn Cos γα Cos nβ ;

vα,vβ, V, qβ=n=1∞m=1∞A2,A5, Vmnz, qβmn Sin γα Sin nβ ;	(1.5)

w, W, qz=n=0∞m=1∞A3, Wmnz, qzmn Sin γα Cos nβ ,

где γ=m π RL, L - длина оболочки и цилиндра.

Тогда, используя результаты [7], можно выразить перемещения и напряжения точек цилиндра в виде

Wmnx=−j=12Cjn2xYj−Cj+2b0xn2x2+1Yj+Cj+4Yj' ;Vmnx=nj=12Cj−b0Cj+2Yj'+Cj+41xYj ;	(1.6)

σzzmnx=2μ γj=12Cjn2x1xYj−Yj'+Cj+2b0× n2x2+1xYj'−n2x2−μλ+μYj+Cj+41xYj'−n2x2+1Yj ;σzβmnx=2μ n γj=12Cjn2x2+12Yj−1xYj'+ +Cj+2b01xYj'−n2x2+1Yj+Cj+41xYj'−1xYj ;σzαmnx=−μ γj=12Cjn2xYj−Cj+2Yj'+2b0n2x2+1xYj+  (1.7)

где        - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра; Inx, Knx - модифицированные функции Бесселя первого и второго рода; Cj - произвольные постоянные; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

Дальнейшее решение задачи осуществим следующим образом. Подставим выражения напряжений из (1.7) в (1.2), (1.3) и в полученной системе уравнений выразим неизвестные постоянные C1−C6 через неизвестные qαmn, qβmn, qzmn

Cj=1ΔD1jqzmn+D2jqβmn+D3jqαmn j=1, 2, ..., 6,		(1.8)

где Di j, Δ - соответственно дополнение и определитель системы (1.2), (1.3). Подставляя (1.5), (1.6) и (1.8) в соотношения (1.4) и разрешая полученную систему относительно qαmn, qβmn, qzmn, получим

qzmn=1Δ1D11A3+D21A2−A5+D31A1−A4 ;

qβmn=1Δ1D12A3+D22A2−A5+D32A1−A4 ;			(1.9)

qαmn=1Δ1D13A3+D23A2−A5+D33A1−A4 ,

где Di j, Δ1 - соответственно дополнение и определитель системы уравнений, коэффициенты которой имеют вид

θjs=RΔi=16ajiDsi; j, s=1, 2, 3 ;

aji - коэффициенты перед постоянными Ci в выражениях (1.6).

Раскладывая дельта-функцию в тригонометрический ряд, подставим (1.5) в (1.1) и, учитывая найденные значения (1.9), придем к системе алгебраических уравнений относительно постоянных A1−A5. Решив эту систему, будем иметь

Ak=2−δn 02π Ri=1MB1kuα i(m)+B2kw i(m)+B3kuβ i(m) Cos nβi , (k=1,2,...,5)	         (1.10)

где B1k=E F γ2ΔD1k−2εh0D4k;

B2k=γ2Δ2a Rh0 γD4k−(a+N1)D3k;

B3k=2 γ2Δ h02h0aR2γ2+E(ε2F+I) D4k−RaγD3k−ε E F D1k;

Δ, Dj k - соответственно определитель и дополнение алгебраической системы, элементы которой получаются путем сложения элементов матрицы оболочки с элементами матрицы контактных усилий цилиндра.

Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения

uα i(m),w i(m),uβ i(m) =n=0∞A1,A3,A4 Cos nβi,

то, подставив в них выражения (1.10) получим систему 3М алгебраических уравнений относительно uα i(m),w i(m),uβ i(m)

uα j(m)=n=0∞i=1M2−δ02RπB11uα i(m)+B21w i(m)+B31uβ i(m) Cos nβiCos nβj;

wj(m)=n=0∞i=1M2−δ02RπB13uα i(m)+B23w i(m)+B33uβ i(m) Cos nβi Cos nβj

(1.11)

Решение системы (1.11) будем искать в виде

uα i(m),w i(m),uβ i(m) = a1,a3,a4 Cos 2πiSM,			         (1.12)

где S - целое число, характеризующее форму потери устойчивости.

Подставляя (1.12) в (1.11), получим систему трех алгебраических уравнений

M2π RKB1ja1+B2ja3+B3ja4 − aj=0 , (j=1,3,4),         (1.13)

где суммирование производится по К, принимающим значения

K=NM+S		N=0,1,2,... ;

K=NM−S		N=1,2,3... .

Характеристическое уравнение будет представлять собой равенство нулю определителя системы (1.13). Учитывая, что

N0=−b2 π R b+M T ; N1=−12 π R b+M T ,

где b=E1Bh1+E1Hh2EF ; T- критическая сила, и придавая m и S различные целочисленные значения, находим критическое значение параметра нагрузки.

2. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка симметричной структуры, подкрепленная двумя ребрами. В расчетах удерживалось количество членов ряда K=80, что обеспечивало необходимую точность вычислений. Базовые параметры оболочки, ребер и цилиндра были следующие:

LR=3 ; h1, h2R=6⋅10−3 ; hR=8⋅10−3 ;h0R=2⋅10−2 ;FR2=1,2⋅10−3 ; R0 R=0,4 ; ε=0 ;

E, E1B, E1HE0= 3⋅103 ; E2B, E2HE0= 5⋅103 ;

G, G12B, G12HE0= 5⋅102 ; G23B, G23HE0= 10 ;

ν1B=ν1H=0,12 ; ν2B=ν2H=0,2 ; ν0=0,46 .

Рис.1.	Зависимость критической силы от момента инерции ребра для двух  значений радиуса канала и жесткости заполнителя.

На рис.1 показано изменение критической силы T=TR2E0 в зависимости от момента инерции ребра I=1,2⋅103IFR2 для двух значений радиуса канала цилиндра (z0=0,4 - сплошные линии; z0=0,8 - штриховые линии) и двух значений жесткости заполнителя G13E0=10; 100.

На рис.2 изображены аналогичные зависимости для различных значений толщин несущих слоев (h1R=0,002; 0,004; 0,006) и эксцентриситета ребер (ε=−0,01-сплошные линии; ε=0,01 - штриховые линии).

Рис.2.	Зависимость критической силы от момента инерции ребра для различных толщин несущего слоя и эксцентриситета.

3. ВЫВОДЫ

- Предложенный подход к решению задачи устойчивости трехслойных оболочек, скрепленных с упругим цилиндром, позволяет исследовать конструкции с полирегулярным набором ребер. Однако характеристическое уравнение при этом будет содержать число неизвестных равное утроенному количеству ребер.

- В рассмотренном примере можно отметить следующее:

- увеличение внутреннего канала в 2 раза приводит к снижению критической силы на 6%, а увеличение жесткости заполнителя в 10 раз увеличивает ее на 15%;

- увеличение толщины несущих слоев в 3 раза при постоянной общей толщине оболочки увеличивает критическую нагрузку в 2 раза;

- изменение эксцентриситета ребра незначительно (3%) влияет на критическую силу.

ЛИТЕРАТУРА

- Амиро И.Я., Грачев О.А., Заруцкий В.А. и др. Устойчивость ребристых оболочек вращения. Киев, Наукова думка, 1987, 160с.

- Малютин И.С., Карасев А.В. Устойчивость подкрепленной ребрами цилиндрической оболочки с упругим заполнителем. В кн.: Теория пластин и оболочек. М., Наука, 1971, с.173-178.

- Ильгамов М.А., Иванов В.А., Гулин Б.В. Расчет оболочек с упругим заполнителем. М., Наука, 1987, 262с.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М., Наука, 1967, 984с.

- Григолюк Э.И., Чулков П.П. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек. М., Машиностроение, 1973, 172с.

- Малютин И.С. Устойчивость трехслойных ортотропных цилиндрических оболочек, дискретно подкрепленных ребрами жесткости. Прикладная механика, 1979, т.15, №7, с.20-26.

- Грусков А.Д., Малютин И.С. Деформация длинного цилиндра, заключенного в цилиндрическую оболочку, при неосесимметричной нагрузке. Механика твердого тела, 1968, №4, с.41-46.

- Поступила в редакцию 9 апреля 2001 года.