ВАРИАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕГОЛОНОМНЫХ СРЕД

Лурье С.А., Белов П.А.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Известно, что вариационные подходы оказываются весьма эффективными при построении моделей сплошных сред [1-5]. В работах [6-9] был предложен общий алгоритм построения функционалов Лагранжа, опирающийся на анализ кинематических связей, присущих моделируемой голономной среде. В настоящей работе этот "кинематический подход" предлагается распространить на построение моделей неголономных сред. Развиваемый в работе "кинематический" вариационный принцип отличается от вариационного подхода Л.И. Седова тем, что списки аргументов в  соответствующих функционалах жестко фиксированы выбором кинематических связей.

Установлен общий вид определяющих соотношений для неголономных сред, которые являются условиями неинтегрируемости возможной работы внутренних силовых факторов. Записано вариационное уравнение для неголономных линейных сред и сформулирована соответствующая краевая (начально-краевая) задача.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известный вариационный подход, предложенный Л.И. Седовым и развитый его ученикам [1-5 и др.] широко и весьма эффективно использовался при описании необратимых процессов в средах с обобщенными свойствами. Формально, в вариационном подходе Л.И.Седова списки аргументов в функционалах (определяющие параметры), соответствующих обратимым процессам и в линейной вариационной форме, определяющей необратимые процессы, ничем не связаны и выбираются, исходя из некоторых физических соображений. Особенность предлагаемого в данной работе подхода заключается в том, что списки аргументов в соответствующих функционалах жестко фиксированы выбором кинематических связей.

2. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Запишем систему кинематических соотношений, определяющих общую структуру развиваемого вариационного формализма [6-9]. Воспользуемся здесь некоторым формальным обобщением, позволяющим включить время процесса в обобщенную систему координат, использующуюся при описании сред. Рассмотрим 4-пространство событий с 4-вектором обобщённых смещений исследуемой среды. Система координат 4-пространства определяется  пространственными координатами x1, x2, x3 и четвёртой координатой x4, в качестве которой выступает нормированное время (x4=iνt, i=−1, ν- нормировочный коэффициент, t- время). Соответственно 4-вектор обобщенных смещений Ri, (i=1,2,3,4) определяется таким образом, что первые три его компоненты - ri=Rj(δij−NiNJ) являются компонентами вектора перемещений исследуемой среды при её деформировании, а четвёртая компонента RiNi=iνR, соответствующая координате x4 определяет некоторое обобщённое смещение, физический смысл которого остается открытым.

Орт Ni совпадает с направлением координаты x4 и является вектором нормали к гиперплоскости, которой принадлежит вектор 3-перемещений сплошной среды ri. Следовательно, имеет место представление

Ri=iνRNi+ri,	ri=Rj(δij−NiNj),		rjNj=0			(1)

Таким образом, компоненты векторного поля 4-перемещений Ri выбраны в качестве независимых определяющих параметров модели. Наряду с векторным полем 4-перемещений Ri придется оперировать с тензорными полями 4-деформаций, компоненты которых являются для рассматриваемой модели зависимыми определяющими параметрами модели. Связи, определяющие деформации для обобщённых на 4-пространство перемещений Ri, по аналогии можно назвать соотношениями Коши:

εij=12∂Ri∂xj+12∂Ri∂xj ,									(2)

Представим тензор 4-деформаций в виде разложения на "3-тензор" пространственных деформаций, "3-вектор" временных сдвигов sk - поток энтропии и "скаляр" s - плотность энтропии. "3-тензор" пространственных деформаций, в свою очередь, представим в виде разложения на тензор девиатор γij и шаровой тензор θ(δij−NiNj) . Получим:

γij=∂Rn∂xm[12(δin−NiNn)(δjm−NjNm)++12(δim−NiNm)(δjn−NjNn)−13(δnm−NnNm)(δij−NiNj)]=∂Rn∂xmΓinjm

θ=∂Rn∂xm(δnm−NnNm)

sk=∂Rn∂xm[12Nn(δkm−NkNm)+12Nm(δkn−NkNn)]=∂Rn∂xmSnmk

s=∂Rn∂xmNnNm

Отметим, что "3-тензоры" γij и θ(δij−NiNj) , "3-вектор" sk и "скаляр" s являются соответственно тензорами, вектором и скаляром только для преобразований координат в гиперплоскости изотропии. При произвольных преобразованиях координат они ведут себя как соответствующие компоненты единого объекта - симметричного 4-тензора второго ранга.

С учетом введенных тензоров Γinjm и Sijk соотношения Коши (2) для
4-пространства будут иметь вид:

εij=γnmΓinjm+13θ(δij−NiNj)+2skSijk+sNiNj				(3)

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ

Используя "кинематический подход" [6-9], запишем:

δA−δU=0 										(4)

Здесь δU - возможная работа сил реакции кинематических связей.

Полагаем, что единственными кинематическими связями являются соотношения Коши (3), обобщенные на 4-пространство событий. Запишем выражение принципа возможной работы внутренних сил, пользуясь методом неопределенных множителей Лагранжа:

δU=Vσijδ(γnmΓinjm+13θ(δij−NiNj)+2skSijk+sNiNj−12∂Ri∂xj−12∂Rj∂xi) dVгде σij - силы реакции, обеспечивающие выполнение связей (3), интеграл берётся по 4-объёму V. На основе этих соотношений запишем выражение для вариации возможной работы внутренних сил и установим систему ее свободных аргументов. Взяв в выражении δUпоследние два произведения по частям, получим

δU=vσijΓinjmδγnm++2σijSijkδsk+∂σij∂xjδri++13σij(δij−NiNj)δθ+σijNiNjδs+iν∂σij∂xjNiδRdV−−[σijnjδrk(δki−nkni)+σijninjδ(rknk)+(iνσijNinj)δR]dF		(5)

Вариация (5) представима объёмной и поверхностной плотностями, являющимися соответственно функциями 14 обобщённых переменных γnm;sk;rk;s;θ;R и 4 обобщённых поверхностных переменных rk(δki−nkni);rknk;R. Эта вариация может быть как интегрируемой, так и не интегрируемой. Если она интегрируема, то существует функционал U  (U -потенциальная энергия). Имеем:

U=vUV(γnm;sk;rk;s;θ;R)dV+UF(rk(δki−nkni);rknk;R)dF∂UV∂γnm=σijΓinjm, ∂UV∂sk=2σijSijk, ∂UV∂rk=∂σij∂xj(δik−NiNk)∂UV∂s=σijNiNj, ∂UV∂θ=13σij(δij−NiNj), ∂UV∂R=iν∂σij∂xjNi	(6)

∂UF∂δrk(δki−nkni)=σqjnj(δqi−nqni)∂UF∂rknk=σijninj∂UF∂R=iνσijNinj						(7)

При заданных плотностях энергииδUV , δUF соотношения (7) дают систему определяющих уравнений среды.

Если вариационная форма неинтегрируема, то множители при вариациях определяющих параметров в линейной форме δU не выражаются через производные от некоторого потенциала и являются просто некоторыми непрерывными функциями определяющих параметров. Поэтому в общем случае можно записать:

δU=δVUV(γnm;sk;rk;s;θ;R)dV+δFUF(rk(δki−nkni);rknk;R)dF ++V[Aij(γnm;sk;rk;s;θ;R)δ∂Ri∂xi+Ai(γnm;sk;rk;s;θ;R)δRi]dV++FBi(rk(δki−nkni);rknk;R)δRidF														(8)

Вариационный принцип (4) для описания необратимых процессов может быть тогда записан в виде, совпадающем с вариационным подходом Л.И. Седова:

δI+δW+δW=0									(9)

где I=AV−UV - разность работы внешних сил и потенциальной энергии деформации, полученная путем интегрирования соответствующих плотностей по объему пространства событий V, занимаемого средой; W=AF−UF - разность работы внешних сил и потенциальной энергии деформации, полученная путем интегрирования соответствующих плотностей по гиперповерхности F, ограничивающей объем пространства событий V; δW - линейная форма относительно вариаций определяющих параметров, которая может содержать как интегралы по объему, так и по гиперповерхности пространства событий, занимаемого средой.

Развиваемый в данной работе "кинематический" вариационный принцип (4) отличается от вариационного подхода Л.И. Седова тем, что списки аргументов в δI;δW;δW жестко фиксированы выбором кинематических связей (3). Поэтому, например, если I=I(γnm;sk;rk;s;θ;R), то W не может зависеть от нормальных производных 4-вектора перемещений ∂Ri∂xjnj. Мы считаем эту "жесткость" в выборе аргументов функционалов несомненным достоинством развиваемого в данной работе "кинематического" вариационного принципа (4). Запишем вариационное равенство в развернутой форме:

δA−δU==δV[XiRi−UV(γnm;sk;rk;s;θ;R)]dV++δF[YiRi−UF(rk(δki−nkni);rknk;R)]dF +

+V[Aij(γnm;sk;rk;s;θ;R)δ∂Ri∂xi+Ai(γnm;sk;rk;s;θ;R)δRi]dV++FBi(rk(δki−nkni);rknk;R)δRidF=δI+δW+δW

Здесь:

I=V[XiRi−UV(γnm;sk;rk;s;θ;R)]dV - объемный функционал для обратимых процессов,

W=F[YiRi−UF(rk(δki−nkni);rknk;R)]dF  - гиперповерхностный функционал для обратимых процессов,

δW=V[Aij(γnm;sk;rk;s;θ;R)δ∂Ri∂xi+Ai(γnm;sk;rk;s;θ;R)δRi]dV++FBi(rk(δki−nkni);rknk;R))δRidF линейная вариационная форма, учитывающая необратимые процессы.

По определению, величина δWявляется неинтегрируемым выражением и может быть записана лишь как линейная форма относительно вариаций своих аргументов. Вернемся к форме (5) и запишем ее в следующем виде:

δU=VPa(Qb)δQadV+Fpd(qf)δqddF					(10)

Мульти-индексы a, b и c пробегают значения от 1 до 14 (по числу определяющих параметров γnm;sk;rk;s;θ;R в объемной части линейной формы (5)), а мульти-индексы d, f и g пробегают все значения от 1 до 4 (по числу определяющих параметров rk(δki−nkni);rknk;R в гиперповерхностной части линейной формы (5)).

Условия неинтегрируемости формы (5) будут иметь вид:

∂Pa∂Qb−∂Pb∂Qa=2Cab(Qc)Cba=−Cab		∂pd∂qf−∂pf∂qd=2Ddf(qg)Dfd=−Ddf			(11)

Последние равенства  можно переписать в следующей форме:

∂Pa∂Qb=Cab(Qc)+Cab(Qc)		∂pd∂qf=Ddf(qg)+Ddf(qg)

где Cab=Cba - тензор упругих модулей голономной части.

Для физически линейных моделей тензоры термомеханических свойств Cab, Cab и Ddf, Ddf не зависят от определяющих параметров Qc и qg. Поэтому путем прямого интегрирования (11) можно получить:

Pa=(Cab+Cab)Qb		pd=(Ddf+Ddf)qf				(12)

Имея ввиду определяющие соотношения (12), перепишем (10) в виде:

δU=PaδQadV+pdδqddF=(Cab+Cab)QbδQadV+(Ddf+Ddf)qfδqddF=

=(CabQbδQa+CabQbδQa)dV+(Ddfqfδqd+Ddfqfδqd)dF=[12Cab(QbδQa+QaδQb)+12Cab(QbδQa−QaδQb)]dV++[12Ddf(qfδqd+qdδqf)+12Ddf(qfδqd−qdδqf)]dF=δ12CabQaQbdV+δ12DdfqdqfdF++[12Cab(QbδQa−QaδQb)]dV+[12Ddf(qfδqd−qdδqf)]dF

Сравнивая последнее равенство с вариационным уравнением Л.И.Седова, для физически линейных неголономных сред, в которых реализуются кинематические связи, выраженные соотношениями Коши (3), получим общий вид функционалов в основном вариационном равенстве(9):

I=V[XiRi−12CabQaQb]dV

W=F[YiRi−12Ddfqdqf]dF 							(13)

δW=[12Cab(QbδQa−QaδQb)]dV+[12Ddf(qfδqd−qdδqf)]dF

Таким образом доказаны следующие утверждения:

1. Для физически линейных обратимых процессов плотность энергии UV является квадратичной формой обобщённых переменных Qa - γnm;sk;rk;s;θ;R , записанной с учётом тензорной размерности последних. В результате, для линейно упругих моделей сред с кинематическими связями (3) имеют место следующие определяющие уравнения в 4-объёме:

UV=12[2μγijγij++4Gsksk+iv2G1skrk+Crkrk++(2μ3+λ)θ2+2Λθs+Es2+iv2E1s(ivR)+E2(ivR)2+iv2Λ1θ(ivR)]

Плотностью потенциальной энергии полностью определяется консервативная часть в определяющих соотношениях модели среды (6):

σij=2μΓinjm+(2μ3+λ)(δij−NiNj)(δnm−NnNm)++4GSijkSnmk+Λ[NiNj(δnm−NnNm)+NnNm(δij−NiNj)]+ENnNmNiNj∂Rn∂xm+ivΛ1(δij−NiNj)Nn+E1NiNjNn+2G1SijnRn==Cijnm∂Rn∂xm+CijnRn

σi=ivΛ1(δnm−NnNm)Ni+E1NnNmNi+2G1Snmi∂Rn∂xm++		(14)

2. Для физически линейных обратимых процессов плотность поверхностной энергии UF является квадратичной формой обобщённых переменных qd - rk(δki−nkni);rknk;R, записанной с учётом тензорной размерности последних:

UF=12[Brirj(δij−ninj)+A(ivR)2+2A1(ivR)(rini)+A2(rini)2]

Плотностью поверхностной потенциальной энергии полностью определяется консервативная часть в определяющих соотношениях модели среды на гиперповерхности. В результате, для линейно упругих моделей сред с кинематическими связями (3), наряду с соотношениями (14), имеют место следующие определяющие уравнения на гиперповерхности (7):

fi=[B(δnj−NnNj)(δmi−NmNi)(δmj−nmnj)++A2(δnj−NnNj)(δmi−NmNi)nmnj++A1(Nnnk(δki−NkNi)+Nink(δkn−NkNn))++ANnNi]Rn				(15)

3. Для физически линейных необратимых процессов неинтегрируемая форма δW с учётом соотношений (7) определяет общий вид неголономных напряженийAij и силAi и Bi. В результате, для линейно упругих моделей сред с кинематическими связями (3) в общем случае имеют место определяющие уравнения в 4-объёме и на ограничивающей его гиперповерхности:

Pa=CabQb		pd=Ddfqf						(16)

Далее будем рассматривать определяющие уравнения для неголономной части в 4-объёме моделируемой среды, а на ограничивающей его гиперповерхности диссипативными членами пренебрежем. Это делается только лишь с целью сокращения объема изложения.

Для объемной плотности линейной формы δWпосле некоторых преобразований и группировки подобных слагаемых, получим:

δW=[12Cab(QbδQa−QaδQb)]dV=[Λ[NnNm(δij−NiNj)−(δnm−NnNm)NiNj]∂Rn∂xm−−iv[Λ1(δij−NiNj)Nn+E1NiNjNn+2G1Sijn]Rn]δ∂Ri∂xj++iv[Λ1(δnm−NnNm)Ni+E1NnNmNi+2G1Snmi]∂Rn∂xmδRidV=(Cijnm∂Rn∂xm−CijnRn)δ∂Ri∂xj+Cnmi∂Rn∂xmδRidV	(17)

Соответственно для моделируемых неголономных сред определяющие соотношения с учетом введенных тензоров термомеханических свойств Cijnm и Cijn записываются с помощью обобщенных соотношений Грина и имеют вид:

σij=∂UV∂Rij+(Cijnm∂Rn∂xm−CijnRn)=(Cijnm+Cijnm)∂Rn∂xm+(Cijn−Cijn)Rn =μ(δin−NiNn)(δjm−NjNm)+μ(δim−NiNm)(δjn−NjNn)++λ(δij−NiNj)(δnm−NnNm)++GNnNi(δjm−NjNm)+GNmNi(δjn−NjNn)++GNnNj(δim−NiNm)+GNmNj(δin−NiNn)++(Λ+Λ)NnNm(δij−NiNj)+(Λ−Λ)NiNj(δnm−NnNm)++ENnNmNiNj∂Rn∂xm++iv(Λ1−Λ1)(δij−NiNj)Nn+(E1−E1)NiNjNn++(G1−G1)Ni(δnj−NnNj)+(G1−G1)Nj(δni−NnNi)Rnσi=∂UV∂Ri+Cnmi∂Rn∂xm=(Cnmi+Cnmi)∂Rn∂xm+CinRn=iv(Λ1+Λ1)(δnm−NnNm)Ni+(E1+E1)NnNmNi++(G1+G1)Nn(δim−NiNm)+(G1+G1)Nm(δin−NiNn)∂Rn∂xm++[C(δin−NiNn)+E2NiNn)]Rnfi=∂UF∂Ri	(18)

Попытаемся выяснить смысл четвертой компоненты "перемещений" и соответствующих компонент "напряжений". Рассмотрим выражение, определяющее плотность потенциальной энергии. С учетом (1) имеем:

σijδ∂Ri∂xj=σij(δin−NiNn)(δjm−NjNm)δ∂rn∂xm+σijNjδriiv++σijNiδ∂(RkNk)∂xm(δjm−NjNm)+σijNjNiδ∂Rn∂xmNnNm		(19)

В записанном выражении первое слагаемое точно совпадает с вариацией потенциальной энергии деформации среды, рассматриваемой в трёхмерном представлении σijεij (i,j=1,3). Четвертое слагаемое может быть записано в виде σ44δε44. Сравним первое и четвертое слагаемые в правой части записанного равенства (19) с правой частью первого закона термодинамики dU=σijdeij+TdS, (  U - плотность внутренней энергии системы, T - абсолютная температура, S - плотность энтропии [10]). Такое сравнение позволяет дать физическую интерпретацию компоненте тензора «деформаций» ε44(ε44=∂Rn∂xmNnNm) и компоненте тензора «напряжений» σ44(σ44=σijNiNj). Действительно, можно принять, что выражение σijNiNjδ∂Rn∂xmNnNm=σ44δε44=TδS представляет собой изменение внутренней энергии, связанное с обратимыми тепловыми процессами. Тогда σ44 имеет смысл абсолютной температуры, а R - энтропии. Второе и третье слагаемые в (19) можно трактовать как приращение внутренней энергии за счет связанных динамических термоупругих процессов.

Вернемся к определяющим соотношениям (18). Из них, в частности, следуют равенства:

p=13σij(δij−NiNj)=[(2μ+λ)(δnm−NnNm)+(Λ+Λ)NnNm]∂Rn∂xm+iv(Λ1−Λ1)NnRn=(2μ+λ)θ+(Λ+Λ)R−(Λ1−Λ1)v2R

T=σijNiNj=[(Λ−Λ)(δnm−NnNm)+ENnNm]∂Rn∂xm+iv(E1−E1)NnRn=(Λ−Λ)θ+ER−(E1−E1)v2R		(20)

Пусть мы находимся в условиях "плоской" задачи относительно величиныR (R≡0). Тогда из (20) непосредственно получим известные определяющие уравнения на шаровой тензор напряжений и температуру

p=13σij(δij−NiNj)

T=(Λ−Λ)θ

В общем случае, если из уравнений (20) исключить величины R и R, то получим уравнение, описывающее комбинированную модель ползучести и релаксации для канонической пары θ и p. Это уравнение можно записать следующим образом:

α1p+α2p=β1θ+β2θ+ξ1T+ξ2T,

где α1,α2,β1,β2,ξ1,ξ2 - некоторые физические постоянные модели, выраженные через физические постоянные, введенные ранее.

Для полного математического анализа модели следует получить систему разрешающих уравнений и систему естественных краевых условий (начально-краевых условий). Следуя "кинематическому" вариационному принципу (4), получим в общем случае следующую систему основных уравнений и граничных условий

V(∂σij∂xj−σi+Xi)δRidV+F(Yi−σijnj−fi)δRidF=0			(21)

Здесь: nj - вектор нормали к гиперповерхностиF, Ri - 4-вектор перемещений, Xi - 4-вектор объемных сил, Yi - 4-вектор гиперповерхностных сил.

Подынтегральное выражение в первом слагаемом равенства (21) даёт связную систему уравнений, включающую 3-и уравнений динамики сплошной среды при необратимом деформировании и обобщённое уравнение теплопроводности. Второй интеграл в уравнении (21) может быть записан в иной форме с учётом разложения (1). В результате могут быть получены естественные граничные условия и начальные условия исследуемой проблемы. Действительно, представляя гиперповерхностный интеграл в виде суммы интегралов:

(Yi−σijnj−fi)δRidF=(Yi−σijnj−fi)δRidfd(ivt)+(Yi−σijnj−fi)δRidV3|t=t0t=tk

можно выделить явно краевую задачу (первый интеграл) и начальную (второй интеграл), если удастся свести краевую задачу по времени к задаче Коши.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе показано, что возможно обобщение кинематического вариационного принципа на неголономные среды. Получены следующие результаты:

- Установлен общий вид физически нелинейных определяющих соотношений для неголономных внутренних напряжений и сил (11), которые являются условиями неинтегрируемости возможной работы внутренних силовых факторов - Aij,Ai,Bi

- Для физически линейных неголономных сред получены определяющие соотношения общего вида (16). Показано, что консервативная часть определяющих соотношений строится с помощью симметричных по мульти-индексам тензоров термомеханических свойств среды, тогда как неголономная часть определяющих уравнений строится с помощью антисимметричных по мульти-индексам тензоров термомеханических свойств.

- Записано вариационное уравнение для неголономных линейных сред. Получено общее представление для составляющих в вариационном уравнении, соответствующих консервативному и неконсервативному процессам (13). Сформулирована соответствующая краевая (начально-краевая) задача (21).

- Как частный случай из определяющих соотношений получена комбинированная модель ползучести и релаксации для канонической пары θ и p.

# ЛИТЕРАТУРА

- Седов Л.И., Об основных концепциях механики сплошной среды, в кн. «Некоторые проблемы математики и механики», Изд. Сибирск. Отд. АН СССР, Новосибирск, 1961, с.227-235.

- Седов Л.И., Математические методы построения новых моделей сплошных сред, Успехи мат. наук, 1965, т.20, вып.5, с.121-180.

- Седов Л.И., Эглит М.Э., Построение неголономных моделей сплошных сред с учётом конечности деформаций и некоторых физико-химических эффектов, ДАН, 1962, т.142, №1, с.54-57.

- Бердичевский В.Л., Вариационные методы построения моделей сплошных сред с необратимыми процессами в специальной теории относительности, ПММ, 1966, т.30, вып.6, с.1081-1086.

- Бердичевский В.Л., Построение моделей сплошных сред при помощи вариационного принципа, ПММ, 1966, т.30, вып.3, с.510-530.

- Лурье С.А., Белов Н.А., Модели деформирования твёрдых тел и их аналогии в теории поля, МТТ, №3, 1998, с.157-166.

- Образцов И.Ф., Лурье С.А. Белов П.А. Об обобщенных разложениях в прикладной теории упругости и их приложения к конструкциям из композитов. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, №3, с.62-79.

- Образцов И.Ф., Лурье, С.А., Яновский Ю.Г., Белов П.А. О некоторых классах моделей тонких структур. Изв. Вузов, Северо-Кавказский регион, Естеств. Науки, Ростов-на-Дону, 2000, №3, с.110-118.

- .Лурье С.А., Белов П.А., Криволуцкая И.И. Об одной модели когезионных взаимодействий в сплошных средах. Конструкции из композиционных материалов, М., ВИМИ, 2000, №2, с.29-40.

- Гольденблат И.И. Нелинейные проблемы теории упругости, М., Наука, 1969, 336с.

- Поступила в редакцию 2 апреля 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 00-01-00393.