ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КОРОТКОГО СТЕРЖНЯ

Сильченко Л.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Явление неустойчивости любого силового элемента конструкции наиболее полно можно понять только в нелинейной постановке. Применительно к стержням хорошо зарекомендовал себя подход, основанный на модели нерастяжимой оси (см. например [1–3]). Он обосновывает возможность линеаризованной постановки задачи устойчивости, поскольку для реальных стержней характерна потеря устойчивости по так называемой бифуркационной схеме.

Однако существуют случаи, когда требуется учет сжимаемости (растяжимости) упругой оси стержня. Так при анализе глобальной устойчивости таких элементов конструкций, как сильфоны или пружины, рассматриваемые как некий эквивалентный стержень с приведенными жесткостными характеристиками, учет влияния сжимаемости оси во многих случаях необходим [3–5]. Следует отметить, что для весьма короткого стержня, при указанных допущениях, получаются сомнительные результаты [5], видимо, связанные с не учетом сдвига. Поэтому для коротких стержней, для которых пренебрежение сдвига неоправданно, имеет смысл учитывать как сжимаемость оси, так и собственно сдвиг.

В настоящей статье в геометрически нелинейной постановке изучено закритическое деформирование упругого стержня с растяжимой осью и учетом сдвига. Для учета сжимаемости оси использовалась модификация (учитывающая сдвиг) предложенной в статье [5] модели, в соответствии с которой сжимаемость оси влияет не только на уравнения, описывающие растяжение-сжатие, но и изгиб. Учет сдвига, проведен при помощи нескольких способов, позволяющих получить как численные, так и аналитические решения. Для сравнения приведены результаты конечно-элементного анализа стержня, рассматриваемого как двумерная сплошная среда.

# 1. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УДЛИНЕНИЙ ПО СЕЧЕНИЮ СТЕРЖНЯ

Целью настоящего пункта, является получение формулы для распределения удлинений продольных волокон стержня, расположенных на некотором расстоянии от его упругой оси.

Для удлинений волокон, расположенных вдоль осей x1,x2 декартовой системы координат, а также для тангенсов углов j1,j2 (см. рис.1)

Рис.1.

справедливы очевидные формулы (рассматриваются “плоские” соотношения)

e1=(1+u,1)2+v,12−1e2=(1+v,2)2+u,22−1tgj1=v,11+u,1,tgj2=u,21+v,2				(1)

Здесь, u(x1,x2),v(x1,x2)— смещения точек стержня вдоль осей x1,x2, а символ после запятой, расположенный в нижнем индексе, указывает на частное дифференцирование по соответствующей координате. Предполагается, что ось x1 расположена вдоль упругой оси стержня. С учетом формул для тангенсов (два последних соотношения (1)), удлинениям можно придать другой вид

e1=v,1sinj1−1e2=u,2sinj2−1=1+v,2cosj2−1.					(2)

Если наложить некоторые разумные ограничения на рассматриваемые величины, то можно получить искомое выражение. Достаточно следующих гипотез: 1) углы j1,j2 зависят только от продольной координаты x1, то есть сдвиг считается постоянным по сечению стержня, 2) удлинения волокон стержня, ортогональные его продольной оси, малы и ими можно пренебречь e2=0.

Из первого уравнения (2), с учетом первой гипотезы (в части угла j1) следует выражение.

1+e1=v,1v0,1(1+e01).									(3)

Здесь и далее в пределах пункта, дополнительный нижний индекс “0” указывает на то, что соответствующая величина принадлежит упругой оси стержня (x2=0). Из второй гипотезы следует

v,2=-(1−cosj2),

откуда интегрированием по поперечной координате x2 (с учетом первой гипотезы в части угла j2) получаем

v(x1,x2)=v0(x1)−x21−cosj2(x1).						(4)

Наконец из формул (3), (4) следует искомое выражение, описывающее распределение удлинений продольных волокон стержня по его поперечному сечению

e1(x1,x2)=v0'(x1)sinj1−1−x2sinj2sinj1j2'(x1),						(5)

которое положено в основу всего последующего материала. Штрихами указано дифференцирование по x1. Заметим, что к этому же соотношению можно прийти другим путем, налагая правдоподобные ограничения непосредственно на смещения.

# 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим деформирование прямолинейного однородного упругого стержня, консольно закрепленного на одном конце и нагруженного сосредоточенной сжимающей “мертвой” силой на другом — свободном конце. На рис.2 схематично представлены два положения изучаемого стержня: 1) исходное (сжимающая сила отсутствует) и 2) отклоненное, которое стержень принимает в закритическом состоянии.

Рис.2.

На этом же рисунке показана материальная система координат Ox1x2, связанная со стержнем в его недеформированном состоянии, а также произвольная точка стержня в его исходном — A, и отклоненном — A’ положениях.

Далее в работе использована безразмерная форма изложения. В качестве основных размерных величин приняты начальная длина стержня l0 и модуль упругости E материала из которого он изготовлен. Кроме них используется размерный параметр G=EJl04 — изгибная жесткость стержня, где J безразмерный момент инерции (образован делением соответствующего размерного аналога на l04). Все величины, имеющие размерность длины, обезразмерены путем деления на l0. Безразмерные внутренние нормальная и поперечная силы N и Q (см. рис.3), сосредоточенная внешняя сжимающая нагрузка P1 получены из соответствующих размерных величин путем деления на Gl02, а изгибающий момент M — на Gl0.

Что касается других величин, то правила их образования будут введены ниже по мере необходимости.

Рис.3.

В основу модели стержня положена гипотеза плоских сечений типа Бернулли-Эйлера, но с учетом сдвига и сжимаемости оси. В соответствии с этой гипотезой, как показано в предыдущем пункте относительное удлинение продольного волокна стержня, отстоящего на расстояние x2 от упругой оси, под которой понимается линия центров тяжести поперечных сечений стержня, определяется (см. (5)) по формуле

e(x1,x2)=e0(x1)−x2k(x1).								(6)

Здесь  — относительное удлинение упругой оси.

e0=v'sinj1−1.

В отличие от предыдущего пункта, снабжение смещений u,v точек оси стержня дополнительным индексом “0” далее не требуется.

В настоящей работе под величиной , понимается не кривизна (безразмерная) упругой линии в традиционном смысле, а величина

k=sinj2sinj1j2'

несколько отличающаяся от кривизны, поскольку учитывает как растяжимость оси стержня, так и сдвиг. Отметим, что обезразмеривание внешне не изменило выражений для удлинений (см. (5), (6)).

Воспользовавшись представлением (6), считая, что нормальные напряжения в стержне пропорциональны относительным удлинениям, а касательные напряжения — некоторой функции  (о ней говорится ниже) углов j1,j2, которые, как указывалось выше считаются постоянными по сечению, получаем для интегральных внутренних силовых факторов — изгибающего момента, нормальной и поперечной сил формулы

M=-k,N=e0i2,Q=cY(j1,j2)					(7)

Здесь введены безразмерный радиус инерции сечения стержня i=JF, F — безразмерная площадь сечения (получена отнесением к l02), а также безразмерная жесткость стержня на сдвиг c=kQ2(1+m)i2 (получена отнесением размерного аналога к Gl02), причем kQ — коэффициент учитывающий неоднородность распределения касательных напряжений по поперечному сечению стержня.

Рассматривая равновесие верхней отсеченной части стержня, можно записать три уравнения

M+P1(f−v)=0,N=-P1cosj2,Q=-P1sinj2.			(8)

Здесь f — прогиб свободного конца упругой линии стержня (см. рис.2).

Уравнения (7), (8), если к ним добавить краевые условия для обобщенных смещений, полностью завершают постановку задачи. В качестве основной неизвестной функции наиболее часто будет фигурировать функция j2 (помимо нее может использоваться и j1). Поэтому в качестве краевых условий в заделке здесь укажем следующие

j2(0)=0,j1(0)=0									(9)

причем, из (91) и формул (7), (8) в части поперечной силы Q, с необходимостью следует (92) и наоборот. На верхнем краю стержня имеют место краевые условия

j2'(1)=0,j1'(1)=0.									(10)

Первое из них следует из равенства нулю внутреннего момента (см. (71), (6)), второе — получается из (73), (83) после ряда несложных преобразований с учетом первого — (101).

Если требуется установить деформированное положение стержня, то необходимо наложить соответствующие краевые условия в заделке на прогиб и осевое смещение

v(0)=u(0)=0.										(11)

# 3. РЕШЕНИЕ

Уравнения (8), с учетом формул (7), а также соотношений (6) для величин ,  могут быть записаны в виде

−sinj2sinj1j2'+P(f−v)=0,1i2v'sinj1−1=-Pcosj2cY(j1,j2)=-Psinj2

Первые два уравнения этой системы легко сводятся к одному. Продифференцировав первое уравнение и подставив в него v'

v'=(1−i2P1cosj2)sinj1								(12)

из второго, в итоге приходим к двум уравнениям относительно двух неизвестных функций , 2

sinj2sinj1j2'¢+P1(1−i2P1cosj2)sinj1=0cY(j1,j2)=-P1sinj2					(13)

первое из которых — обыкновенное дифференциальное, а второе — трансцендентное.

Решение полученной системы уравнений существенно зависит от того какая функция  положена в основу учета сдвига. В статье предложены три способа, первые два приводят к неинтегрируемым в аналитическом виде дифференциальным уравнениям, но являются более оправданными с механической точки зрения, третий позволяет получить аналитическое решение, но правильно отражает характер закритического деформирования стержня только в области не слишком больших его отклонений от своего изначально прямолинейного состояния. Впрочем, наибольший интерес таковые и представляют.

Для того, чтобы по предварительно найденным углам j1,j2 найти прогиб достаточно проинтегрировать соотношение (12). Из третьего соотношения (13) и (12) следует формула

u'=(1−i2P1cosj2)cosj1−1,

позволяющая по известным углам j1,j2 найти и осевое смещение. Конечно необходимо учитывать соответствующие краевые условия (11).

3.1. Вариант первый.

Сначала рассматривается случай, когда в качестве функции , учитывающей влияние сдвига используется наиболее часто применяемая линейная функция

Y(j1,j2)=j1+j2.									(14)

При этом система уравнений (13) сводится к единственному нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению вида

j2''+(j2')2ctgj2−ctg(j2+P1csinj2)(1+P1ccosj2)++P1(1−i2P1cosj2)sin2(j2+P1csinj2)/sinj2=0		(15)

где фигурирует только одна неизвестная функция . Здесь в знаменателе присутствует sinj2, поэтому в тех точках, где  мало (например, в районе заделки x1=0), при проведении численного интегрирования необходимо использовать соответствующее линеаризованное уравнение

j2''=-P1(1−i2P1)1+P1c2j2.							(16)

В качестве краевых условий, дополняющих уравнения (15), (16) следует рассматривать соотношения (91), (101).

3.2. Вариант второй.

Другим возможным вариантом функции , является

Y(j1,j2)=sin(j1+j2).								(17)

В этом случае система уравнений (13) переходит в следующую

sinj2sinj1j2'¢+P1(1−i2P1cosj2)sinj1=0sin(j1+j2)=-P1csinj2

которая, в отличие от предыдущего пункта, к сожалению, к одному уравнению, не сводится.

Чтобы привести эту систему уравнений к виду удобному для численного интегрирования ее необходимо подвергнуть некоторым преобразованиям. Так в первом уравнении надо выполнить дифференцирование первого слагаемого и выразить вторую производную j2''. Что касается второго уравнения, то его необходимо дважды дифференцировать, а результат преобразовать с использованием как первого уравнения, так и промежуточного результата однократного дифференцирования, а затем выразить j1''

j2''=-ctgj2(j2')2+ctgj1j1'j2'−P1(1−i2P1cosj2)(sinj1)2sinj2j1''=ctgj1+tg(j1+j2)(j1')2+−ctgj2+2tg(j1+j2)j1'j2'++P1(1−i2P1cosj2)1+P1ccosj2cos(j1+j2)(sinj1)2sinj2		(18)

Как видим, чтобы успешно выполнить численное интегрирование, в точках, где sin обращается в ноль, например, в окрестности заделки x1=0, необходимо использовать линеаризованные уравнения, чтобы, как и в предыдущем пункте, исключить деление на ноль

j2''=-P1(1−i2P1)1+P1c2j2j1''=-P1(1−i2P1)1+P1c2j1

В данном случае в качестве краевых условий необходимо рассматривать соотношения (9), (10) налагаемые на обе искомые функции системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений (18).

3.3. Вариант третий.

Ранее были рассмотрены варианты учета сдвига, приводящие в конечном счете к дифференциальным уравнениям, для решения которых необходимо привлекать численные процедуры. Однако если ввести функцию  по формуле

Y(j1,j2)=sinj1+sinj2,								(19)

то удается свести решение рассматриваемой задачи к дифференциальному уравнению, допускающему аналитическое интегрирование

j2''+P1(1+P1c)2(1−i2Pcosj2)sinj2=0.

Можно показать, что решение этого уравнения с учетом краевых условий (91), (101) дается формулой

0F2dj(cosj2−cosF2)1−i2P12(cosj2+cosF2)=2P11+P1c	(20)

и, по крайней мере, при малых значениях углов , 2 оно должно быть близким к полученным ранее.

По заданной силе P1 (большей критической) из уравнения (20) может быть найдено соответствующее значение угла , а далее в случае необходимости и отклоненный вид стержня.

# 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В работе рассмотрено влияние учета сдвига на критическое и закритическое деформирование коротких стержней, где, как известно, это влияние наиболее существенно. Для двух значений параметра i— безразмерного радиуса инерции — 0,3175; 0,1 — на рис.4, 5 приведены зависимости прогиба верхнего конца стержня f от отношения PPE, где при используемом в работе правиле введения безразмерных величин PE=(p2)2— критическая сила Эйлера консольного стержня.

Рис.4.

Рис.5.

Следует отметить, что при рассматриваемых значениях i, при условии, что сечение стержня — прямоугольное, начальная длина стержня l0 деленная на размер поперечного сечения b (второй размер несущественен) соответственно равна l0b=0,90921; 2,8868. Предполагается, что материал стержня является неограниченно прочным. Левые кривые на графиках, соответствуют учету сдвига, причем в масштабе графиков, кривые отвечающие учету сдвига по формулам (14), (17) фактически сливаются в одну. Они получены в результате численного интегрирования либо дифференциального уравнения (15), либо системы (18) обыкновенных дифференциальных уравнений и последующего нахождения прогиба интегрированием соотношения (12). При расчетах коэффициент kQ, учитывающий неоднородность распределения касательных напряжений по сечению стрингера не использовался и следовательно полагался равным единице. Коэффициент Пуассона материала стержня m=0,3. Правые кривые отвечают модели стержня, не принимающей во внимание сдвиг, но учитывающей сжимаемость оси по второй схеме из работы [5], когда сжимаемость оси оказывает влияние не только на осевое деформирование стержня, но и на его изгиб. Наконец средние кривые отвечают классической модели стержня, не учитывающей ни сдвиг ни сжимаемость оси.

Для сравнения было проведено численное моделирование изучаемых стержней при помощи системы конечно-элементного анализа MSC NASTRAN V70.5. Стержень описывался как двумерное тело. Для обоих изучаемых стержней были составлены конечно-элементные модели из простых прямоугольных элементов “Plane strain” с линейной аппроксимацией, предназначенных для исследования плоской деформации. Для первого стержня модель содержала 2346 узлов и 2250 элементов, для второго — 7395 и 7200 соответственно. Размеры конечных элементов для обоих моделей были выбраны практически одинаковыми. Как видно обе конечно-элементные модели — весьма подробны. В результате конечно-элементного анализа были получены критические нагрузки, которые на рис.4, 5 показаны кружками на горизонтальных осях PPE. Очевидно, имеется хорошее согласование результатов, причем за счет более обоснованного назначения коэффициента kQ оно может быть сделано еще лучше.

Чтобы отразить, пусть незначительное, но все же имеющее место различие результатов, полученных при помощи моделей учета сдвига (14), (17), на рис.6 в большем масштабе, применительно к стержню с безразмерным радиусом инерции i=0,3175, представлены графики с рис.4 — две практически сливающиеся между собой кривые. Сплошная отвечает случаю учета сдвига исходя из соотношения (14), штрихованная — из (17).

Рис.6.

Кроме того, показано решение, полученное на основе учета сдвига в соответствии с представлением (19). Ему отвечает левая кривая рис.6. Как видно, аналитическая зависимость (20) позволяет получить правильное представление о закритическом деформировании изучаемого стержня лишь при не слишком больших прогибах верхнего конца f, составляющих величины меньшие 0,3 его начальной длины.

Заметим, что для нахождения только критической нагрузки стержня с учетом сдвиговых деформаций (точек кривых, лежащих на горизонтальной оси PPE), достаточно использовать решение линеаризованного уравнения (16)

j2(x1)=F2sin(pnx1)/sinpn,

где pn2=P1(1−i2P1)(1+P1c)2.

Нетрудно показать, что для того, чтобы это решение было нетривиальным, должно быть выполнено условие pn=p2(2n+1). Здесь n— параметр волнообразования. В итоге для разыскания собственных нагрузок (критической отвечает n=0) служит алгебраическое уравнение четвертой степени

P14−P13(1i2−2c)+P12c(2i2−c)−P1(ci)2+(pnci)2=0		(21)

Параметрический анализ уравнения (21) показывает, как и в статье [5], что существуют некие значения безразмерного радиуса инерции i при превышении которого стержень не сможет терять устойчивость с указанным (или большим) параметром волнообразования. Результаты анализа сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 0, 8227 | 0,2742 | 0,1645 | 0,11750 | 0,09142 | 0,07480 |
| l0/b | 0,3509 | 1,053 | 1,755 | 2,457 | 3,158 | 3,859 |

В первой строке приведен параметр волнообразования, во второй — безразмерный радиус инерции i, в третьей — для справки — отношение начальной длины стержня к размеру поперечного сечения b, в предположении, что оно прямоугольное (второй размер несущественен). Например, если радиус инерции i>0,8227 (l0b<0,3509) стержень (если его все еще считать стержнем) не имеет, в соответствии с уравнением (21), собственных нагрузок ни при каких n. Выше рассматривался стержень с i=0,3175. В соответствии с таблицей такой стержень имеет единственную собственную нагрузку — критическую силу, отвечающую решению уравнения (21) с параметром волнообразования n=0. Учет сдвига кардинально изменил численные значения i из аналогичной таблицы приведенной в работе [5], где учитывалась лишь сжимаемость оси. Однако качественный вывод о возможности потери устойчивость стержня лишь с определенным (конечным) набором n — остался прежним. Здесь следует оговориться о том, что в случае, когда модель стержня с приведенными упруго-геометрическими характеристиками привлекается к анализу некой реальной конструкции, более адекватной может, вообще говоря, оказаться модель, не учитывающая сдвиговые деформации.

# ВЫВОДЫ

В качестве основных результатов работы можно выделить следующие:

1. Для анализа деформирования весьма коротких стержней (длина стержня примерно равна размеру сечения) может применяться модель, учитывающая как сжимаемость оси, так и сдвиг, предложенная в работе. Об этом свидетельствует хорошее согласование результатов (применительно к критическому деформированию стержня) представленных в работе, в сравнении с данными конечно-элементного анализа, выполненного с высокой степенью дискретизации. Это особенно интересно, когда анализируются не изолированные стержни, а стержневая система, составленная из относительно коротких стержней. Сравнить закритическое поведение стержня, описываемое в работе с численным экспериментом, основанным на использовании конечно-элементных схем, к сожалению не удалось. Это объясняется тем, что исследование нелинейного деформирования изначально идеально-прямолинейного стержня (двумерной полосы) при помощи таких схем не нарушает его прямолинейности (удается отследить только прямолинейную ветвь). В дальнейшем предполагается выполнить такое сопоставление для стержней, изучаемых при помощи геометрически нелинейных моделей и имеющих геометрические неправильности или нагруженных силой с поперечной составляющей.

2. Уже при незначительном превышении длины стержня по сравнению с размером его поперечного сечения (l0b>3¸5) вполне применимыми могут оказаться более простые модели. Однако, чем короче реальный стержень, тем более внимательно следует подходить к выбору модели, имитирующей его поведение, особенно в случае, когда стержень является частью упругой системы, либо сам является некой конструкцией.

# ЛИТЕРАТУРА

- Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М., Физматгиз, 1963.

- Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. М., Машиностроение, 1991.

- Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. М., Наука, 1987.

- Пановко Я.Г., Губанова И.И. О влиянии докритического обжатия стержня на критическое значение сжимающей силы. Инженерный журнал, Механика твердого тела, 1968, №2.

- Сильченко Л.Г. Закритическое деформирование стержня с учетом сжимаемости его оси. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №1, с.24-38.

- Поступила в редакцию 5 апреля 2001 года.