УРАВНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СВОБОДНЫХ И СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СИММЕТРИЧНЫХ ПО ТОЛЩИНЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН С ТРАНСВЕРСАЛЬНО-МЯГКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

Паймушин В.Н., Хусаинов В.Р.

Научно-технический центр проблем динамики и прочности Казанского государственного технического университета им А.Н. Туполева, г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

Для трехслойных пластин с трансверсально-мягким заполнителем и симметричным по толщине строением составлена разрешающая система восьми дифференциальных уравнений малых свободных и собственных колебаний для случая большой изменяемости параметров  напряженно-деформированного состояния. Путем введения новых искомых неизвестных проведена их редукция к уравнениям, описывающим: 1) продольные формы движения, симметричные (синфазные) относительно срединной плоскости заполнителя ; 2) симметричные относительно  поперечные формы движения (поперечные антифазные формы); 3) все остальные формы движения, включающие синфазные изгибные формы. Из составленных уравнений, как частный случай, выделены уравнения, описывающие свободные колебания трехслойной пластины без деформаций и искривлений внешних слоев. Для пластин с ортотропным заполнителем получены формулы, определяющие три частоты таких свободных колебаний. Одной из них является частота поперечных антифазных колебаний внешних слоев за счет деформаций поперечного обжатия заполнителя, постоянной вдоль пространственных координат, а двумя другими определяются частоты остальных антифазных плоскопараллельных колебаний внешних слоев в тангенциальных направлениях, связанных с деформациями поперечных сдвигов.

Проанализированы вопросы о степени точности используемой двумерной математической модели, построенной в 1 для описания процессов динамического деформирования трехслойных пластин и оболочек.

1. УРАВНЕНИЯ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ БОЛЬШОЙ ИЗМЕНЯМОСТИ ПАРАМЕТРОВ НЕСТАЦИОНАРНОГО НДС

Если срединную плоскость заполнителя  отнести к произвольным криволинейным координатам , а через  обозначить толщину несущих слоев, то при отсутствии внешних сил при большой изменяемости параметров НДС уточненные уравнения движения  трехслойной пластины, выведенные в 1, при малых перемещениях будут иметь вид

(1.1)

где обозначено (остальные обозначения и соотношения приведены в 1

,							(1.2)

Для входящих в (1.1), (1.2) усилий  и моментов  в несущих слоях имеют место соотношения упругости следующего вида

(1.3)

где  - компоненты векторов перемещений точек срединных плоскостей внешних слоев, а  - компоненты тензоров их жесткостных характеристик.

Для проведения анализа составленных уравнений в дальнейшем целесообразно рассмотреть следующие их комбинации

(1.4)

путем введения вместо  новых искомых неизвестных

(1.5)

Если внести (1.1) в (1.4), воспользовавшись при этом формулами (1.2), (1.3), (1.5) и выражениями для инерционных слагаемых , составленными в 1 для случая большой изменяемости параметров НДС, когда

(1.6)

то можно получить следующую систему разрешающих уравнений движения

(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

Здесь в дополнение к 1 приняты обозначения

(1.12)

причем  - контрвариантные компоненты первого метрического тензора на .

Отметим, что в составленных уравнениях функциями описываются продольные симметричные относительно  формы движения пластины, которые назовем синфазными; функцией  - симметричные относительно  поперечные формы движения (поперечные антифазные формы); функциями  - все остальные формы движения, из которых в некоторых частных случаях могут быть выделены некоторые характерные продольные и поперечные формы.

Связанность функций , ,  общей системой восьми дифференциальных уравнений указывает на невозможность изучения  указанных выше форм движения на основе разделяющихся друг от друга уравнений, описывающих по отдельности каждую из этих форм движения. Такое частичное разделение уравнений движения возможно, если вместо (1.6) выполняется оценка

(1.13)

где 1 ,  - характерный масштаб изменения искомых функций, входящих в (1.7)-(1.11).

Следует отметить, что оценка (1.13) может иметь место, если: 1)  при  (средняя изменяемость параметров НДС по координатам ); 2)  при  (большая изменяемость параметров НДС при малой относительной плотности заполнителя).

При выполнении оценки (1.13) в (1.7) и (1.10) можно пренебречь подчеркнутыми слагаемыми, что позволяет их привести к виду

(1.14)

(1.15)

2. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ БЕЗ ДЕФОРМАЦИЙ ВНЕШНИХ СЛОЕВ

В трехслойных пластинах в силу податливости заполнителя на деформации поперечных сдвигов и поперечное обжатие возможна реализация таких форм колебаний, которые характеризуются  плоскопараллельным движением одного внешнего слоя относительно другого без деформаций и искривлений или в продольных направлениях , или в поперечном направлении Z. Уравнения, описывающие такие свободные движения, могут быть получены из уравнений (1.8), (1.9), (1.11), (1.14), (1.15), если положить  и отбросить все слагаемые, содержащие производные всех порядков по пространственным координатам от функций  и производные выше первого порядка от функций . Если срединную плоскость заполнителя отнести к ортогональным декартовым координатам, считать заполнитель ортотропным, имеющим модули поперечных сдвигов  соответственно в плоскостях , то с учетом равенств  указанные уравнения движения для исследования свободных колебаний запишутся в виде

,											(2.1)

,										(2.2)

(2.3)

,								(2.4)

.							(2.5)

Из составленных уравнений первое уравнение (2.1) не представляет практического интереса. Четвертым из них описывается относительное поперечное движение несущих слоев пластины за счет постоянной вдоль  деформации поперечного обжатия. Внеся в него представление функции  в виде

,										(2.6)

где , для определения квадрата круговой частоты  указанной поперечной антифазной формы колебаний приходим к формуле

(2.7)

Данная частота, как нетрудно показать, является наинизшей по сравнению с другими, связанными с деформацией заполнителя на поперечное обжатие и вызывающей изгиб несущих слоев (анализ таких решений будет представлен в последующих публикациях авторов).

Системой уравнений (2.2), (2.5) описываются антифазные плоскопараллельные движения несущих слоев в тангенциальных направлениях, связанные с деформациями поперечных сдвигов заполнителя, которая приводится к одному уравнению вида

(2.8)

Здесь

(2.9)

Представив по аналогии с (2.6) функции  в виде

(2.10)

и внеся в (2.8), из условия нетривиальности  получаем

(2.11)

где  - безразмерный параметр, являющийся малым для реальных трехслойных конструкций. Если правую часть формулы разложить по этому малому параметру, то получим формулу

(2.12)

которая, как будет показано в последующих публикациях авторов, может быть получена при описании заполнителя неупрощенными соотношениями трехмерной теории упругости.

Из (2.13) следует, что для трехслойных пластин с ортотропным заполнителем в спектре частот свободных колебаний имеются две частоты, отличающиеся друг от друга значениями модулей поперечных сдвигов . Для изотропного заполнителя они является кратными.

Если уравнения (2.5) представить в виде

,								(2.13)

что эквивалентно отбрасыванию в исходных уравнениях инерционных слагаемых  [1], то вместо (2.12) можно получить формулу

,								(2.14)

которая при малых m незначительно отличается от формулы (2.12). Практическое совпадение формулы (2.12) с решением, основанным на использовании для заполнителя неупрощенных уравнений теории упругости, служит косвенным доказательством большей степени корректности использования динамических уравнений сопряжения внешних слоев с заполнителем по тангенциальным перемещениям, следующих в форме (2.46) 1 из обобщенного вариационного  уравнения Остроградского - Гамильтона.

Обратимся, наконец, к уравнению (2.3). Одним из его частных решений являются решения уравнений

,							(2.15)

из которых при представлении  в виде

(2.16)

следуют формулы

,								(2.17)

не имеющие физического смысла. Как будет показано в последующих публикациях, аналогичная (2.17) формула с обратным знаком в правой части может быть получена при использовании для заполнителя уравнений теории упругости и в предположении о недеформируемости абсолютно неподвижных несущих слоев (свободные колебания заполнителя, находящегося между двумя неподвижными телами). Отсюда следует вывод о том, что точности построенных в 1 уравнений недостаточно для описания указанных форм движения. Заметим, что частоты таких форм свободных колебаний относятся к сверхвысокочастотному спектру.

3. ЛИНЕАРИЗОВАННЫЕ УРАВНЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ БОЛЬШОЙ ИЗМЕНЯЕМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗМУЩЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО НДС

Уравнения малых собственных колебаний трехслойных пластин симметричного строения, линеаризованные в окрестности некоторого начального статического напряженно-деформированного состояния, имеют тот же вид, что и уравнения (1.1), в которых, в отличие от (1.2), усилия  без учета поворотов  начального состояния определяются по формулам

.						(3.1)

Здесь  - тангенциальные усилия в несущих слоях начального состояния. Внеся (3.1) в уравнения  из (1.1), получим

(3.2)

Если внешнее поверхностное нагружение пластины в начальном состоянии таково, что усилия , приведенные к срединным плоскостям несущих слоев равны нулю, то имеют место уравнения равновесия этого состояния следующего вида 1.

,								(3.3)

где  - поперечные касательные напряжения в заполнителе начального состояния.

Для дальнейшего анализа усилия  целесообразно представить в виде

,									(3.4)

что позволяет рассмотреть: безмоментное состояние пластины в целом, когда ; чисто моментное состояние, когда ; смешанное состояние, когда  (например, совместное действие осевого сжатия и торцевого изгибающего момента).

Если (3.3) представить в виде  и внести совместно с (3.4) в (3.2), то получим уравнения

(3.5)

принципиальной отличительной особенностью которых является наличие слагаемых, содержащих поперечные касательные напряжения начального состояния заполнителя.

Ограничиваясь рассмотрением случая (1.13), после введения функций (1.5) и использования (3.5) можно получить следующую систему линеаризованных уравнений малых собственных колебаний пластины

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

в которых, в отличие от уравнений (1.8), (1.9), (1.11), (1.14), (1.15), функции ,   являются добавочными к функциям начального статического НДС.

Как следует из (3.6)-(3.10), первым из них описываются симметричные относительно s продольные синфазные собственные колебания пластины, не зависящие от других форм колебаний. Поперечные антифазные формы собственных колебаний независимо описываются от других только при , их следует называть антифазными изгибными формами собственных колебаний, частоты которых зависят от уровня начальных усилий . При  даже в случае  все формы собственных колебаний, кроме продольных синфазных, являются смешанными, которые по аналогии с формами потери устойчивости при статическом нагружении следует называть смешанными изгибно-сдвиговыми формами собственных колебаний.

При действии на пластину начальных статических усилий частоты собственных колебаний пластины без деформаций и искривлений внешних слоев, описываемых решениями видов (2.6), (2.10), (2.16), будут определяться по тем же формулам (2.7), (2.11), (2.17). На них же начальное статическое нагружение влияния не оказывает, что следует из анализа уравнений (3.6)-(3.10).

ЛИТЕРАТУРА

- Паймушин В.Н., Хусаинов В.Р. Уточненная теория трехслойных пластин и оболочек для исследования динамических процессов деформирования с большими показателями изменяемости. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, № 2, с.215-235.

- Поступила в редакцию 21 марта 2001 года.

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 00-01-00106).