РАЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИТАРНОЙ ДЕКИ

Шлычков С.В.

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, Россия

резюме

Представлены результаты численных и экспериментальных исследований механических колебаний верхней деки классической гитары. Дека моделируется ансамблем стержневых и пластинчатых конечных элементов. В диапазоне частот до 550 Гц получены амплитудно-частотные характеристики. Рассмотрено влияние подкреплений в виде асимметрично расположенных ребер жесткости ("пружинок") на динамические свойства деки. Установлено, гитарная дека с подкреплениями обладает более ровным составом резонансных амплитуд, чем дека без подкреплений. Расчетные собственные частоты достаточно хорошо согласуются с опытными данными.

1. ВВЕДЕНИЕ

Создание качественных музыкальных инструментов – это сложная техническая проблема. В настоящее время она решается без серьёзных научных проработок, главным образом на основе эмпирических правил, отражающих практический опыт и интуицию разработчика. В этой связи представляется актуальным создание теоретических основ проектирования корпусных элементов музыкальных инструментов на базе современных математических моделей.

В [1] представлена конечно-элементная динамическая модель верхней и нижней дек классической гитары. Настоящая статья является логическим продолжением и развитием [1]. Она посвящена анализу влияния подкреплений ("пружинок") на поведение деки и оценке точности расчетной модели. С этой целью выполнено экспериментальное исследование вынужденных колебаний и построены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ).

2. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

Дека рассматривается как предварительно напряженная динамическая система с конечным числом степеней свободы. Поведение деки описывается системой дифференциальных уравнений вида

Mq+Bq+Κ−Gq=F(t)						(1.1)

и системой линейных алгебраических уравнений

[K]{qm}={Fm}.										(1.2)

Здесь [M], [B], [K] и [G] - соответственно матрицы масс, демпфирования, жесткости и начальных усилий конструкции; q(t), q(t), q(t),qm- векторы обобщенных ускорений, скоростей и перемещений; {Fm} – вектор начального натяжения струн; {F(t)} – вектор возмущающих сил. Силовое возбуждение определяется колебаниями струн.

Для дискретизации деки применяются пластинчатые конечные элементы (КЭ) с 30 степенями свободы (рис.1,а) и стержневые КЭ с 9 степенями свободы (рис.1,б). Матрицы жесткости и масс КЭ строятся на основе смешанной вариационной формулировки типа Рейснера [2].

(б)

Z

2

3

1

X

X '

O '

O

(а)

X3

X2

X1

O1

3

1

4

6

2

5

Y

b

Y '

Рис.1.

С этой целью применяется независимая аппроксимация обобщенных перемещений и деформаций. Считается, что

{u}=[Ф]{q},			{}=[]{},					(1.3)

где [Ф] и [] –матрицы аппроксимирующих функций, {q} и {}- векторы обобщенных перемещений и произвольных постоянных соответственно. Обобщенные перемещения аппроксимируются полиномами второй степени, обобщенные деформации – полиномами первой степени. При этом

[Ф] = [Ф1, Ф2,.. Фn], 		q={q1T, q2T,.. qnT}T,				(1.4)

где n - число узловых точек КЭ.

Пластинчатый КЭ исследован в работах [1,2]. Ограничимся описанием стержневого КЭ, совместимого с пластинчатым. Считаем, что осевая линия стержневого КЭ расположена на расстоянии b от срединной поверхности пластины. Учитываем деформации растяжения – сжатия и изгиба в плоскости XZ. В качестве обобщенных перемещений и деформаций принимаем

qi={ui,wi,θy(i)}T,		{}={, , }T.					(1.5)

Здесь u(i), w(i) - перемещения узла i (i=1, 2, 3) в направлениях X и Z соответственно; θy(i) - угол поворота поперечного сечения стержня (узла i) относительно оси Y;  - линейная деформация;  - изменение кривизны оси стержня;  - деформация поперечного сдвига.

Матрица аппроксимирующих функций [Ф] имеет размерность (3х9) и блочную структуру заполнения. Каждый блок Фi = iE, где E - единичная матрица (3х3). Базисные функции имеют вид:

1 = 22-3+1, 2 = -42+4, 3 = 22-,  = (X-X(1))/(X(3)-X(1)),		(1.6)

где X(1), X(3) – координаты первого и третьего узлов КЭ (рис.1, б).

Матрица [] имеет размерность (3х6) и блочную структуру заполнения

[] = diag[F, F, F],		F = [1-, ].					(1.7)

Для описания упругих свойств материала используется модель ортотропного тела. Соотношения упругости записываются в следующей форме

N=Dε, N=N,M,QT, D=ExA000EхJy000GхzA.		(1.8)

Здесь Ex и Gxz - модуль упругости и модуль сдвига материала, A и Jy – площадь и момент инерции площади поперечного сечения относительно оси Y. Оси Y и Z – главные центральные оси.

На основе смешанной вариационной формулировки получается выражение для матрицы жесткости КЭ [2]:

[К(n)]=[S]T[H]-1[S], [S]=LωTDLΦdx, [H]=LωTDωdx.		(1.9)

Здесь n-порядковый номер КЭ, L – длина КЭ, [L]- матрица дифференциальных операторов в соотношениях типа Коши:

{}=[L] {u},

L=ddx0000ddx0ddx1,

где u={u,w,θy}T – вектор перемещений центра тяжести площади и угол поворота поперечного сечения.

Матрица масс КЭ определяется выражением

[M(n)]=LΦTmΦdL, [m] = diag[m, m, m], m = diag[m0, m0, J0y]. (1.10)

Здесь m0 и J0y - погонная масса стержня и момент инерции массы m0 относительно оси Y.

Стержневые КЭ расположены асимметрично относительно срединной поверхности пластинки. Поэтому процедуре формирования разрешающих уравнений МКЭ (1.1) и (1.2) предшествует процедура преобразований матриц жесткости и масс стержневого КЭ вида

K(n) = [T][К(n)][T ']-1,		M(n) = [T][M(n)][T ']-1.		        (1.11)

При этом

[T] = diag[T, T, T], 		[T '] = diag[T ', T ', T '],

T = 100010b01, 			T ' = 10−b010001.

В качестве базисной поверхности выбирается срединная поверхность пластины.

На рис.2 изображена верхняя дека (вид со стороны внутренней полости) семиструнной гитары модели 386-А, изготовленной на Бобровской фабрике музыкальных инструментов. Размеры деки указаны в миллиметрах. Заштрихованные области показывают места дополнительного подкрепления, пунктиром показана подставка для струн. Предполагается шарнирное опирание деки (пластины) по контуру: u = v = w = 0.

H2

L1

L2

L

H1

П1

П3

П2

П4

83

345

356

460

90

195

148

55

55

85

80

30

10

110

П5

П6

130

3

1

2

4

278

Рис.2.

К внутренней поверхности пластины приклеены ребра жесткости ("пружинки"), которые представляют собой деревянные бруски с прямоугольным поперечным сечением BxH. Геометрия "пружинок" показана на рис.2, размеры – в табл.1. По краям имеют место характерные скосы.

Таблица 1.

Размеры подкреплений, мм.

|  | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 260 | 230 | 325 | 326 | 184 | 170 |
| L1 | 80 | 55 | 65 | 55 | 0 | 40 |
| L2 | 80 | 55 | 95 | 105 | 0 | 40 |
| H | 12 | 12 | 12 | 12 | 5,5 | 12 |
| H1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5,5 | 6 |
| H2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 6 |
| B | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 30 |

С целью идентификации конструкционных материалов (пород древесины) в лаборатории сертификации древесины МарГТУ были проведены испытания образцов [3]. С помощью ультразвукового дефектоскопа УК-14П определялись модули упругости вдоль волокон. Определялся удельный вес материала. В результате испытаний установлено что дека изготовлена из ели, подставки для струн (П5, П6) – из бука, "пружинки" (П1, П2, П3, П4) – из сосны. В этой связи принимались следующие расчетные физико-механические характеристики материалов [4]: для деки - плотность  = 0,494 г/cм3, Е1=15 ГПа, Е2=0,335 ГПа, 12=0,44, 21=0,009, G12=0,622 ГПа, G13=0,422 ГПа, G23=0,0436 ГПа; для "пружинок" (П1, П2, П3, П4): =0,59 г/cм3, Е1=16,6 ГПа, G13=1,18 Гпа; для подставок (П5, П6): =0,75 г/cм3, Е1=14,6 ГПа, G13=0,952 ГПа. Здесь индекс 1 соответствует направлению вдоль волокон, индекс 2 – поперек, индекс 3 определяет направление нормали к поверхности пластины.

Для дискретизации пластинки использовались N=990 треугольных плоских КЭ. Расчетная модель деки имела 9668 степеней свободы.

3. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Для исследования динамических свойств гитарной деки создана лабораторная установка, общий вид которой показан на рис.3.

Рассматривались вынужденные колебания деки при моногармоническом силовом возбуждении F(t) = F0sint, где F0 и  - амплитуда и круговая частота. Вынуждающая сила направлена перпендикулярно поверхности деки. Для более полного выявления спектра собственных форм колебания возбуждение "прикладывалось" последовательно в четырех разных точках (1, 2, 3, и 4, рис.2). Что уменьшает вероятность попадания точки возбуждения в узел одной из собственных форм.

На каждой частоте возбуждения фиксировались амплитуда вынуждающей силы F0 и амплитуда виброускорения a0, замеренного в окрестности точки возбуждения. Далее определялась приведенная амплитуда колебаний q0=a0k/(F02), где k=104  масштабный множитель, и строилась амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Сначала были получены АЧХ для деки с подкреплениями, затем подкрепления снимались и строились новые АЧХ.

Рис.3.

Аппаратура для измерений и записи результатов включала вибростенд ВЭДС-10А, частотомер электронно-счетный Ч3-34, цифровой запоминающий осциллограф С9-8, тензометрический усилитель 4АНЧ-22. Для регистрации ускорений применялся миниатюрный пьезоэлектрический датчик виброускорений KD-91 (Metra Meß - und Frequenztechnik Radeßeul) - акселерометр. Вес датчика 1,8г. Акселерометр жестко крепился к поверхности деки при помощи специальной замазки.

Корпус гитары (без грифа и струн) присоединялся к испытательному столу. Конструкция соединения исключала возможность относительного движения корпуса при вибрациях. Возбуждение на деку передавалось от вибростенда посредством специальной траверсы. Возбуждение от траверсы на деку передавалось через измерительный узел – кольцевой динамометр (упругое "тензокольцо") с наклеенными проволочными тензорезисторами конструкции ЦНИИСК. Тензорезисторы приклеивались к поверхности кольца циакриновым клеем. Кольцевой динамометр и траверса рассчитаны на дорезонансный режим работы: собственные частоты кольца расположены выше исследуемого диапазона частот.

Путем последовательной перестановки акселерометра по поверхности деки отслеживались формы колебаний на резонансных частотах. При этом изменение фазы гармонического сигнала позволяла качественно оценивать формы колебаний.

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис.4-9 представлены АЧХ, полученные экспериментально. Рис.4-6 соответствуют колебаниям деки без подкреплений при возбуждении в точках 1, 2, 3. Рис.7-9 – деке с подкреплениями при возбуждении колебаний в точках 1, 3, 4.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Из графиков на рис.4-6 видно, что резко выделяются колебания первого тона: высота первого пика АЧХ превышает остальные в 10-30 раз. В случае подкрепленной деки картина резко меняется (рис.7-9): основной тон перестает быть доминирующим. Дека с подкреплениями обладает более ровным составом резонансных амплитуд по сравнению с декой без подкреплений. Известно [5], что идеальные деки должны одинаково ровно резонировать колебаниям струн. Таким образом, "пружинки" способствуют тому, что динамическая реакция деки на внешнее моногармоническое воздействие в исследуемом диапазоне частот становится более однородной.

По характерным пикам АЧХ, снятых экспериментально, определялись резонансные частоты. Полученные результаты сведены в табл.2.

Таблица 2.

Собственные частоты, Гц

| Частота колебаний | Дека без подкреплений |  | Дека с подкреплениями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эксперимент | Расчет | Эксперимент | Расчет |
| 1 | 85 - 87 | 87 | 116 - 120 | 116 |
| 2 |  | 125* | 194 - 200 | 228 |
| 3 | 172 - 182 | 184 | 280 - 300 | 260 |
| 4 | 205*- 219* | 219* | 423 - 427 | 385 |
| 5 | 225 - 257 | 225 | 484 - 496 | 418 |
| 6 | 271*- 297* | 289* | 525 | 532 |
| 7 |  | 306 |  | 554 |
| 8 |  | 377 |  | 628 |
| 9 | 395*- 399* | 401* |  | 713 |
| 10 | 413 | 416 |  | 866 |
| 11 | 434* | 433* |  | 880 |
| 12 | 455 - 461 | 452 |  | 899 |
| 13 | 490*- 495* | 496* |  | 932 |
| 14 |  | 562 |  | 1003 |
| 15 |  | 587* |  | 1021 |

Прочерки частот 2, 7, 8 для деки без подкреплений означают отсутствие резонансных пиков на АЧХ для этих частот при возбуждении колебаний в выбранных точках. Здесь же представлены результаты расчетных исследований. Для расчета низших собственных форм и частот использовался метод итераций в подпространстве собственных векторов [6]. Звездочкой отмечены частоты, соответствующие кососимметричным собственным формам. На рис.10-11 изображены 10 низших расчетных собственных форм колебаний. Колебания деки без подкреплений делятся на симметричные и кососимметричные. Конструкция деки с подкреплениями не является симметричной, поэтому ее собственные формы не обладают свойством симметрии.

Дека без подкреплений			Дека с подкреплениями

1

2

3

4

5

Рис.10.

Дека без подкреплений			 Дека с подкреплениями

6

7

8

9

10

Рис.11.

Сравнительный анализ результатов, представленный в табл.2, показывает, что в целом данные расчета согласуются с результатами эксперимента. Вместе с тем, в случае конструкции с подкреплениями расчетные частоты хуже соответствуют результатам эксперимента. Очевидно, это обстоятельство объясняется неопределённостью физико-механических параметров, а также влиянием начальных технологических неправильностей, связанных, прежде всего, с расположением и креплением подставки для струн.

Представленная конечно-элементная модель гитарной деки открывает возможности проектирования высококачественных музыкальных инструментов с заданными динамическими свойствами корпусных элементов (резонаторов), согласованных с колебаниями струн.

ЛИТЕРАТУРА

- Куликов Ю.А., Шлычков С.В. Анализ собственных форм и частот верхней и нижней дек классической гитары. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т. 6, №4, c.551-561.

- Попов Б.Г. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами. М., Изд-во МГТУ, 1993, 294с.

- Федюков В.И. Ель резонансная: Отбор на корню, выращивание, сертификация. Йошкар-Ола, 1998, 204 с.

- Ашкенази Е.К., Ганов Э.В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник. Л., Машиностроение, 1980, 247c.

- Корсаков Г.С. Технология музыкальных инструментов из древесины: Учебное пособие. Л., ЛТА, 1986, 73с.

- Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. М., Стройиздат, 1982, 448с.

- Поступила в редакцию 11 марта 2001 года.

 Настоящее исследование стало возможным благодаря поддержке Института композитных технологий (ИКТ) при МГТУ им. Н. Э. Баумана..