# Решение нелинейной задачи устойчивости многослойной оболочки вращения из композиционного материала
с низкой сдвиговой жесткостью

#### Трушин С.И.*, Князев А.А.**, Жаворонок С.И.**

* Московский государственный строительный университет,

** Московский государственный авиационный институт

(Технический университет), г. Москва, Россия

## Резюме

При исследовании устойчивости тонкостенных конструкций в нелинейной постановке возникает необходимость определения предельных и бифуркационных точек на кривой равновесных состояний и поведения конструкций в закритической стадии. Для построения кривых равновесных состояний и исследования устойчивости форм равновесия оболочечных конструкций весьма эффективным является класс методов, называемых методами продолжения решения по параметру. Анализ решений нелинейных задач теории пластин и оболочек показывает, что хороших результатов позволяют достигнуть  схемы метода продолжения, основанные на процедурах Ньютона-Рафсона или Рунге-Кутта, использующие в качестве ведущего параметра длину дуги кривой равновесных состояний и включающие в себя вспомогательное уравнение для итераций на сфере. Использование длины дуги как параметра продолжения обеспечивает единый процесс прохождения регулярных, предельных и бифуркационных точек.

На основе метода продолжения по параметру предложено решение задачи о геометрически нелинейном упругом деформировании тонкостенной многослойной анизотропной оболочки. Приведены примеры решения задач о закритическом поведении сферической и конической оболочек.

## 1. Постановка задачи

При решении задач об устойчивости многослойных тонкостенных оболочек в нелинейной постановке с использованием численных методов, как правило,  применяются подходы, основанные на последовательности решений линейных задач при шаговом изменении некоторого ведущего параметра.

При этом для построения матрицы разрешающей системы линейных алгебраических уравнений на каждом шаге требуется сформулировать геометрические соотношения, связывающие приращения деформаций с приращениями перемещений. Для анизотропных композиционных материалов, имеющих  низкую сдвиговую жесткость, эти соотношения должны учитывать деформации поперечного сдвига.

## 2. Основные соотношения нелинейной задачи

### 2.1. Математическая модель оболочки

Задача ставится в перемещениях на основе вариационного принципа Лагранжа. Функционал Лагранжа трехмерной задачи теории упругости имеет вид

Ju=V12eijbijpqepq−qiuidV−SqiSuidS					(2.1)

здесь bijpq - тензор упругих констант, qi, qsi - векторы объемных и поверхностных нагрузок.

Кинематические соотношения теории пластин и оболочек в системе ортогональных криволинейных координат 1, 2, z формулируются исходя из общих геометрических зависимостей трехмерной нелинейной теории упругости, представленных В.В.Новожиловым [1]. При этом вводятся допущения о том, что компоненты деформации и углы поворота элемента оболочки малы по сравнению с единицей, а углы поворота относительно нормали к срединной поверхности (в плоскости 12) являются малыми величинами более высокого порядка, по сравнению с поворотами относительно двух других осей (в плоскостях 1z и 2z). Для перехода от трехмерных уравнений к двумерным зависимостям теории оболочек вводятся следующие допущения:

- Тангенциальные Uk, k = 1,2, и нормальное U3 перемещения определяются через соответствующие перемещения срединной поверхности и углы поворота поперечных сечений  выражениями вида:

Ukα1,α2,z=ukα1,α2+zqkα1,α2U3α1,α2,z=u3α1,α2					(2.2)

где принято правило суммирования по повторяющимся латинским индексам.

- Линейная деформация в поперечном направлении e33 = 0.

С учетом принятых допущений (2.2) функционал Лагранжа (2.1) для упруго деформируемой оболочки принимает вид

J(u)=Ω12εTDEε−qTuA1A2dα1dα2−SN2TuA2dα2−N1TuA1dα1	(2.3)

- u=u1u2u3θ1θ2T - вектор обобщенных перемещений,

- ε=e11e22 e12κ11κ22κ12e13e23T - псевдовектор обобщенных деформаций,

- ekl - линейные деформации, κklизменения кривизн,

- DE – матрица упругости многослойного материала,

- q=q1q2q3m1m2T - вектор обобщенных внешних поверхностных сил,

- Nk=N1kN2kM1kM2kQk3T - векторы обобщенных внешних контурных сил,

с учетом физических соотношений

Nkk=Bklell+Cklκll,   Mkl=Cklell+Dklκll,   Qk3=Skek3

Bkl=Akljzj+1−zjCkl=Akl12zj+12−zj2Dkl=Aklj13zj+13−zjSk=Ak+3,k+3jzj+1−zj

гдеAklj - физические константы j-го слоя, симметрично армированного, образованного однонаправленными или ортогонально армированными элементарными слоями, ориентированными под углом  к оси .

### 2.2. Запись геометрических соотношений в приращениях

Исходные геометрические соотношения в приращениях строятся путем разложения функций деформаций, полученных на основе допущений (2.2), в окрестности некоторой точки в ряд Тейлора с удержанием членов до второго порядка включительно. Приращения деформаций представляются в виде суммы двух составляющих, одна из которых ΔεijL линейна относительно приращения перемещений, а другая ΔεijNL - квадратична:

Δεkl=ΔeklL+ΔeklNL+zΔκklL+ΔκklNLΔεk3=Δek3L

Здесь

ΔeklL=12ΔEklL+ΔEklL+12ψkΔψl+ψkΔψl,    Δek3L=Δψk+ΔθkΔκβγL=12ΔKβγL+ΔKγβL−12RβθβΔψγ+ΔθβψγΔEβγ=Aγ−1Δuγ,β+A1A2−1эβkэγmAγ,mΔuk+δβγRβ−1Δu3ΔKβγ=Aβ−1Δθβ,β+A1A2−1эβkэγmAγ,mΔθk	(2.4)

где Ak - коэффициенты Ламе срединной поверхности оболочки; Rk - радиусы кривизны, δkl - дельта Кронекера, эkl - псевдотензор Леви-Чивиты. Греческие индексы пробегают значения 1, 2, суммирование по повторяющимся греческим индексам отсутствует.

Выражения (2.4) являются геометрическими соотношениями теории тонких и средней толщины оболочек в квадратичном приближении. Помимо большей точности описания НДС по сравнению с моделью Кирхгофа-Лява, получаемой из (2.4) введением допущения об отсутствии деформаций поперечного сдвига, т.е. εk3=0, они относительно просты и удобны при программной реализации численного решения, поскольку не содержат производных выше первого порядка. Ранее опубликованные данные теоретических и экспериментальных исследований многослойных оболочечных конструкций [2] показывают, что использование сдвиговой модели для всего пакета приводит хорошим результатам в случае незначительного отличия физико-механических свойств отдельных слоев.

## 3. Методика решения нелинейной краевой задачи

### 3.1. Вариационно-разностная дискретизация уравнений задачи.

Для решения краевой задачи используется вариационно-разностный метод, в основу которого положен функционал Лагранжа (2.3). При этом:

- область изменения независимых переменных  разбивается на элементарные ячейки;

- значения искомой функции, доставляющей стационарное значение функционалу энергии, и ее производные в каждой ячейке приближенно задаются через значения функции в узловых точках;

- интегралы по ячейкам заменяются приближенными квадратурными формулами;

- записывается необходимое условие экстремума скалярной функции векторного аргумента, являющейся дискретным аналогом исходного функционала.

При фиксированном значении параметра нагрузки условие стационарности приводит к системе нелинейных алгебраических уравнений, представляющих собой уравнения Эйлера. Для единственности решения дискретной задачи необходимо потребовать, чтобы аппроксимационная схема сохраняла свойство строгой выпуклости исходного функционала. Кроме того, в целях построения наиболее экономичных схем, желательно свести к минимуму количество подсчетов подынтегральной функции.

Рассмотрим ячейку области  (рис.1) с вершинами в точках

(xi,yj), (xi+1,yj), (xi,yj+1), (xi+1,yj+1)

I

II

h2

h1

h1/2

h2/2

0

1

B

2

3

A

Рис.1. Ячейка сетки разбиения

Искомая сеточная вектор-функция обобщенного перемещения в этих точках имеет значения u0, u1, u2, u3. Функционал энергии J(u) может быть представлен в виде суммы интегралов по ячейкам сетки:

J=i,jJij

Для вычисления интеграла Jij по ячейке используется его дискретный аналог Iij. Тогда, для разностно-квадратурной схемы по двум треугольникам, на которые разбивается прямоугольная ячейка сетки, интеграл по ячейке может быть записан в следующем виде:

Iij=h1h22[fm=02αm1Iu1m,...,m=02αm6Iu3m,u1−u0h1,u2−u0h2++fm=13αm1IIu1m,...,m=13αm6IIu3m,u3−u2h1,u3−u1h2]			(3.1)

где h1, h2 - линейные размеры ячейки в направлении координатных осей; f - подынтегральная функция; αmks - параметры схемы. Предлагаемая схема (3.1) сохраняет свойство строгой выпуклости исходного функционала и имеет порядок относительной погрешности О(h2).

### 3.2. Решение экстремальной задачи.

В результате выполненной дискретизации исходная вариационная задача сводится к нахождению экстремума некоторой скалярной функции векторного аргумента с параметром внешней нагрузки p. Условие экстремума приводит к системе нелинейных уравнений, которая в развернутом виде записывается следующим образом:

∇Wu−pQ=0,									(3.2)

где ∇Wu- градиент потенциальной энергии деформации; Q - нормированный вектор узловых нагрузок.

Система (3.2) задает в неявном виде кривую равновесных состояний в пространстве X=u,pT, зависящую от некоторого параметра продолжения, роль которого может выполнять параметр нагрузки p, любая из компонент вектора перемещений u или длина дуги кривой равновесных состояний s. Тогда дополнительно к n уравнениям (3.2) вводится n+1-е уравнение вида

F0u,p,s=0.

Использование длины дуги как параметра продолжения обеспечивает единый процесс прохождения регулярных, предельных и бифуркационных точек. Отпадает необходимость смены ведущего параметра (например, нагрузки на характерное перемещение) при прохождении предельных точек [3].

Решение основной системы и вспомогательного уравнения выполняется итерационными методами и методами дифференцирования по параметру.

### 3.3. Итерационный подход.

На каждом шаге m, которому соответствует значение параметра продолжения sm, искомые функции u(sm) и p(sm) находятся путем последовательных приближений к точному решению с использованием итерационных формул

Ñ2Wu(n)smDu(n+1)=QDpn+1+Qpnsm-ÑWu(n)smu(n+1)=u(n)+t(n)Du(n+1)			(3.3)

и вспомогательного уравнения

du(n+1)2+dp(n+1)2=Ds2								(3.4)

или

β0,δu(n+1)+β5Ν+1, δp(n+1)=Δs							(3.5)

где

δu=(δu,δu)1/2 - сферическая норма; n - номер итерации; u(n)sm, p(n)sm - значения искомых функций на итерации с номером n; u(n+1) - значение искомой функции на итерации с номером n + 1; Du(n+1), dp(n+1) - приращения функций на последующей итерации; ÑWu(n)sm - градиент функции Wu(n)sm; Ñ2Wu(n)sm - матрица Гессе функции Wu(n)sm; t(n) - итерационный параметр; β0=β1β2...β5Ν+1T, βq=0∨1 - вектор выбора параметра продолжения; du(n+1)=du(n)+Du(n+1), dp(n+1)=dp(n)+Dp(n+1).

Формулы (3.3) и (3.4) описывают итерационный процесс нахождения решения на сфере с центром в точке (u(sm-1), p(sm-1)) и радиусом s, а соотношения (3.3) и (3.5) определяет итерации на плоскости, для которой вектор  является вектором нормали и которая расположена на расстоянии s от точки (u(sm-1), p(sm-1)) [4].

### 3.4. Метод дифференцирования по параметру

Система нелинейных уравнений (3.2) сводится к задаче Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений в самокорректирующейся форме

∇2Wusduds=Qdpds+ZQps−∇Wusus0=u0 , ps0=p0					(3.6)

в совокупности со вспомогательными уравнениями

duds2 + dpds2 = 1										(3.7)

или

β0, duds + β5N +1 dpds = 1									(3.8)

В уравнение (3.6) входит некоторый положительный параметр Z. Если, например, положить Z=1/Δs, то при использовании метода Эйлера расчетные соотношения (3.6)-(3.8) преобразуются в формулы метода приращений с одношаговой корректировкой по Ньютону-Рафсону.

Для решения задачи (3.6), (3.7) и (3.6), (3.8) разработаны и апробированы численные процедуры на базе метода Эйлера, метода Рунге-Кутта и самокорректирующейся схемы метода Рунге-Кутта [5].

Достаточно универсальный и экономичный алгоритм формирования вектора градиента и матрицы Гессе дискретного аналога потенциальной энергии деформации W(u) строится на основе вычисления первых и вторых производных W(u) по своим явным выражениям. Такой подход значительно экономичнее по сравнению с вычислениями, основанными на приближенных разностных формул, когда требуется многократное вычисление функции W(u) при определении каждого коэффициента. Для задач об упругом деформировании пластин и оболочек получены следующие зависимости [5]:

∂Wu∂ur=ΩεTDE∂ε∂urdΩ ;

∂2Wu∂ur∂ut=Ω∂ε∂urTDE∂ε∂ut+εTDE∂2ε∂ur∂utdΩ				(3.9)

 и  - соответственно сеточные вектор-функции компонентов деформаций и напряжений; DE –матрица упругости.

В формулах (3.9) первая и вторая производные вектора  по узловым перемещениям определяются путем подстановки единичных векторов ei и ej в линейную и нелинейную части приращения деформаций:

∂ε∂ur=ΔεLer ; ∂2ε∂ur∂ut=ΔεNLer+et−ΔεNLer−ΔεNLet

Построенные алгоритмы использованы для решения задач о нелинейном деформировании сферических и конических оболочек.

## 4. Решение задач о нелинейном деформировании оболочек вращения

### 4.1. Сферическая оболочка.

Геометрия сферической оболочки задается в системе ортогональных координат s, , z, показанных на рис.2. Коэффициенты первой квадратичной формы поверхности и главные кривизны определяются по формулам

r2 = R

r1

z

r



s

h

Рис.2. Сферическая оболочка

p

A1=1 ;  A2=RsinsR ; k1= k2=1R								(4.1)

Выражения для деформаций (2.4) записываются с учетом зависимостей (4.1). Рассматривается многослойная сферическая оболочка переменной толщины с количеством слоев, изменяющимся от одного до пяти. Нумерация слоев осуществляется от внутренней поверхности оболочки к наружной. Оболочка подвержена действию внешнего нормального давления, равномерно распределенного по поверхности (рис.2). Краевые условия – однородные кинематические, соответствуют шарнирному закреплению по двум круговым контурам.

Геометрические характеристики имеют следующие значения (рис.2):

r1=0.0675 ,  r2=0.261 ,  L=0.252 

Материал оболочки - углепластик. Для всех слоев физические константы имеют значения, приведенные в Таблице 1. Толщины слоев hi в зависимости от величины r приведены в Таблице 2. Углы армирования слоев i в зависимости от величины r приведены в Таблице 3.

Рассмотрена половина оболочки. Построена сетка с количеством узлов вдоль образующей, равным 14, вдоль направляющей - равным 9.

Таблица 1.

| E1, Н/м2 | E2, Н/м2 | G12, Н/м2 | G13, Н/м2 | G23, Н/м2 | v12 | v21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2∙1011 | 6∙109 | 3.2∙109 | 3.2∙109 | 2.56∙109 | 0.012 | 0.24 |

Таблица 2.

| r, м | hi , м |  |  |  |  | hi , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |  |
| 0,0675 | 0,00664 | - | - | - | - | 0,00664 |
| 0,0866 | 0,00949 | - | - | - | - | 0,00949 |
| 0,11 | 0,00592 | 0,00173 | - | - | - | 0,00765 |
| 0,1278 | 0,00474 | 0,00247 | - | - | - | 0,00721 |
| 0,16 | 0,00355 | 0,00139 | 0,00137 | - | - | 0,00631 |
| 0,1753 | 0,00318 | 0,00118 | 0,00196 | - | - | 0,00632 |
| 0,19 | 0,0029 | 0,00104 | 0,00137 | 0,00119 | - | 0,0065 |
| 0,203 | 0,00269 | 0,000943 | 0,00112 | 0,001704 | - | 0,00646 |
| 0,22 | 0,00246 | 0,000845 | 0,00093 | 0,001097 | 0,00199 | 0,00732 |
| 0,23 | 0,00234 | 0,000797 | 0,000848 | 0,000939 | 0,00284 | 0,00776 |
| 0,245 | 0,00218 | 0,000735 | 0,000756 | 0,000787 | 0,00177 | 0,00623 |
| 0,261 | 0,00204 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00136 | 0,00544 |

Таблица 3.

| r, м | i , град |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| 0,0675 | 90 | - | - | - | - |
| 0,0866 | 51,3 | - | - | - | - |
| 0,11 | 37,9 | 90 | - | - | - |
| 0,1278 | 31,9 | 59,4 | - | - | - |
| 0,16 | 25 | 43,4 | 90 | - | - |
| 0,1753 | 22,7 | 38,9 | 65,9 | - | - |
| 0,19 | 20,8 | 35,4 | 57,4 | 90 | - |
| 0,203 | 19,4 | 32,8 | 52 | 69,4 | - |
| 0,22 | 17,9 | 30 | 46,7 | 59,7 | 90 |
| 0,23 | 17,1 | 28,6 | 44 | 55,7 | 73 |
| 0,245 | 16 | 26,7 | 40,8 | 50,9 | 64 |
| 0,261 | 15 | 24,9 | 37,9 | 46,7 | 57,5 |

Нелинейная задача решена самокорректирующимся методом в сочетании с методом Рикса, при этом использованы соотношения (3.6), (3.8). Зависимость между величиной внешнего давления и параметром нагрузки принята в виде

qx=41.2⋅105p H/м2.

Кривые равновесных состояний для различных точек сферической оболочки приведены на рис.3:

- кривая 1 соответствует точке с координатами 	s=0.1239м, ϕ=π рад;

- кривая 2 соответствует точке с координатами 	s=0.1643м,  ϕ=π рад.

Зависимость перемещения u3 от меридиональной координаты s и параметра нагружения p приведена на рис.4.

Первое критическое значение параметра нагружения:  p = 7.461

Второе критическое значение параметра нагружения:  p = 7.727

1

2

p

u3∙102 м

Рис.3. Кривые равновесных состояний сферической оболочки

p

s∙102, м

u3∙102, м

Рис.4. Зависимость перемещения u3 от параметра p и координаты s

4.2. Коническая оболочка.

Коническая оболочка (рис.5) подвержена действию сжимающей нагрузки интенсивностью p1, направленной вдоль образующей и равномерно распределенной вдоль образующей.



z

r



r1

s

H

s1

Рис.5. Круговая коническая оболочка.

p

Коэффициенты первой квадратичной формы конической поверхности и главные кривизны определяются соотношениями

A1=1,   A2=r1+s−s1sing,   k1=0,   k2=cosgA2				(4.2)

Поставлены следующие граничные условия:

- при s = s1  u1=u3=0;

- при s = s1 + L  u3=0.

Исходные геометрические параметры оболочки имеют следующие значения:

H = 1.23510-2 м;  r1 = 0,66 м;  = 30.

Физические характеристики композиционного материала приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

| E1, Н/м2 | E2, Н/м2 | G12, Н/м2 | G13, Н/м2 | G23, Н/м2 | v12 | v21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10∙109 | 1.82∙109 | 1.82∙109 | 3.79∙108 | 1.39∙108 | 0.240 | 0.802 |

В силу независимости решения осесимметричной задачи от координаты ,  из конической оболочки выделена полоса, на которой построена сетка с размером шага вдоль образующей 0.1155 м (количество узлов сетки равно 14) и размером шага вдоль дуги окружности 0.1515 рад (количество узлов сетки равно 2).

Для решения геометрически нелинейной задачи использована вычислительная схема, основанная на методе Крисфилда [4], при этом в качестве ведущего параметра принята длина дуги кривой равновесных состояний. На каждом шаге по ведущему параметру осуществлялось уточнение решения по методу Ньютона-Рафсона (3.6), (3.8).

На рис.6 приведена кривая равновесных состояний конической оболочки, построенная в осях p1−u, где u - величина сближения краев оболочки s=s1 и s=s2. Значение верхней критической нагрузки, при которой происходит потеря устойчивости, составляет pIкр=173.3н/м2.

На рис.7 приведена зависимость u от меридиональной координаты s−s1 и параметра продолжения решения.

u∙102 м

P1, МПа

Рис.6. Кривая равновесных состояний круговой конической оболочки.

Рис.7. Зависимость перемещения u3

от меридиональной координаты s – s1

и параметра продолжения.

(s - s1)102 м

u∙102 м

l

## Заключение

Предложен способ решения задачи о нелинейном деформировании многослойной анизотропной оболочки переменной толщины при потере устойчивости, основанный на продолжении решения по параметру. В основу положена модель оболочки, учитывающая деформации поперечного сдвига, и запись геометрических соотношений нелинейной задачи в приращениях. Дискретизация задачи осуществляется на основе вариационно-разностного подхода, опирающегося на функционал Лагранжа. Дискретный аналог лагранжиана строится для сеточной вектор-функции обобщенных перемещений по разностно-квадратурной схеме двух треугольников, сохраняющей строгую выпуклость функционала.

Поставленная проблема, таким образом, сводится к экстремальной задаче для скалярной функции векторного аргумента. Предлагается использование двух методов решения полученной экстремальной задачи – итерационного метода и метода дифференцирования по параметру.

В качестве примеров применения методики приведены решения задач о закритическом состоянии сферической и круговой конической композиционных многослойных оболочек.

## Литература

- Новожилов В.В. Основы нелинейной теории упругости. Л.-М., Гостехтеориздат, 1948, 212с.

- Григолюк Э.И., Куликов Г.М. Многослойные армированные оболочки: Расчет пневматических шин. М., Машиностроение, 1988, 288 с

- Григолюк Э.И., Шалашилин В.И. Проблемы нелинейного деформирования: Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела. М., Наука, 1988, 232 с.

- Crisfield M.A. A Fast Incremental/Iterative Solution Procedure that Handles “Snap-Through”. Computers & Structures, 1981, Vol.13, N1, pp.55-62.

- Ivanov A.S., Trushin S.I. Development of Solution Procedures for Elastic-Plastic Large Deformation Stability Analysis of Shells. Nonlinear Analysis and Design for Shell and Spatial Structures. Proceedings of the SEIKEN-IASS Symposium, Tokyo, 1993, pp.89-96.

- Поступила в редакцию 28 мая 2001 года.