# ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТЕОРИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СОСТАВНЫХ СТЕРЖНЕЙ ФЕРМЕННОГО СТРОЕНИЯ

Мишустин И.В.

Московский Государственный Авиационный Институт

(Технический Университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работах [1-6] с помощью метода склейки и метода начальных параметров построены строгие замкнутые линейные теории для плоских и пространственных регулярных и квазирегулярных упругих ферм ортогональной структуры.

В настоящей статье изучается достаточно широкий класс регулярных и квазирегулярных пространственных упругих ферм ортогональной структуры, сильно вытянутых в одном направлении. Основное внимание в исследовании уделено построению приближенных моделей составного стержня, имеющего регулярную структуру с элементарной ячейкой в форме прямоугольного параллелепипеда с двумя диагональными, не взаимодействующими между собой, стержнями на всех его гранях. Частными случаями этой структуры являются различные регулярные и квазирегулярные фермы, образуемые путем исключения из нее какой-либо группы стержней.

Строгая теория такой конструкции, изложенная в [6], описывается уравнениями в частных разностях, приводящими к дискретно трехмерной задаче. Строящиеся здесь приближенные модели составного стержня можно толковать как своеобразные дискретные аналоги моделей Тимошенко и Бернулли из теории сплошных стержней. К несомненным достоинствам этих моделей следует отнести то, что они описываются существенно более простыми обыкновенными разностными уравнениями, приводящими к дискретно одномерной задаче. Эффективность предложенных моделей проиллюстрирована на конкретных примерах.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим регулярную пространственную упругую ферму, образованную путем периодического повторения вдоль осей декартовой системы отсчета элементарной ячейки в форме прямоугольного параллелепипеда (см. рис.1, где элементы ячейки на заднем плане показаны тонкими линиями). Как видно, ферма состоит из узлов и девяти семейств ij−стержней (здесь и далее латинские индексы принимают значения 1,2,3): ii−стержни параллельны осям xi соответственно, а диагональные ij− и ji−стержни (i<j) располагаются на гранях параллелепипеда, параллельных координатным плоскостям xixj, причем ij−стержни ориентированы в положительную сторону осей xi,xj, а ji−стержни — в положительную сторону оси xi. По предположению стержни упругие, однородные и соединены между собой в узлах шарнирно. Геометрические и физические свойства рассматриваемой фермы описываются длинами lij и жесткостями gij на растяжение–сжатие ij−стержней.

Для простоты ограничимся случаем, когда на систему действуют только узловые внешние силы.

Рис.1.

12-

33-

22-

21-

11-

23-

32-

31-

13-

В силу дискретной трехмерности структуры для нумерации ее элементов (узлов и ij−стержней в пределах одного семейства) требуются три целочисленных параметра, играющие для вводимых ниже переменных величин роль дискретных аргументов. Обозначим их символами m1,m2,m3 или кратко mk и будем считать, что они изменяются (растут) в направлении осей xk соответственно. Условимся текущему узлу и исходящим из него ij−стержням присваивать один и тот же номер (m1,m2,m3) или кратко (mk) (на рис. 1 указана сокращенная нумерация узлов). В таком случае ii−стержень с номером (mk) будет соединять узлы (mk), (mk+δik), а диагональный ij−стержень с номером (mk) — узлы (mk), (mk+δik+δjk) при i<j и (mk), (mk−δik+δjk) при i>j (здесь и далее δij — символ Кронекера).

Области изменения параметров mk для элементов фермы зависят от ее внешней формы. Ограничимся детальным рассмотрением таких ферм, граница которых принадлежит граням прямоугольного параллелепипеда с ребрами, параллельными осям xi. В таком случае для узлов фермы можно принять mk=0,1,2,…,Mk, где Mk>0 — заданные целые числа. Тогда для параллельных осям ii−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik, а для диагональных ij−стержней mk=0,1,2,…,Mk−δik−δjk при i<j и mk−δik=0,1,2,…,Mk−δik−δjk, если i>j. При иных конфигурациях границы фермы начальные и конечные значения параметров mk будут, вообще говоря, иными. Более того, эти значения могут оказаться функциями других дискретных аргументов.

Нетрудно видеть, что путем удаления из описанной структуры (условимся в дальнейшем называть ее общей) отдельных стержней можно получить различные частные регулярные, квазирегулярные и даже нерегулярные фермы. При этом удаление стержней не должно приводить к геометрической изменяемости системы.

Известно, что тела в направлении малого габаритного размера деформируются незначительно. Это обстоятельство позволило путем введения дополнительных предположений извлечь из теории упругости приближенные теории стержней, пластин и оболочек.

Естественно предположить, что подобные рассуждения будут правомерны и в рамках строгих структурных теорий регулярных упругих систем с малым габаритным размером. Применительно к статике плоских ферм проблема построения приближенных структурных теорий обсуждалась в статье [7]. В ней построены две приближенные статические модели плоского составного стержня ферменного строения, которые можно рассматривать как своеобразные дискретные аналоги моделей Тимошенко и Бернулли сплошного стержня. В основу этих построений была положена строгая структурная теория изучаемой фермы.

В данном исследовании строятся дискретные модели Тимошенко и Бернулли для пространственных структур, сильно вытянутых в направлении оси x1. При этом используется строгая структурная теория, изложенная в работе [6], и методология работы [7].

Ниже применяются линейные операторы сдвига ∇i± и ∇ij±± (i≠j), смысл которых на примере отвлеченной функции ψ[m1,m2,m3]=ψ[mk] дискретных аргументов mk поясняют равенства (здесь и далее суммирование по повторяющимся индексам не предполагается)

| ∇i±ψ[mk]=ψ[mk±δik], ∇i+∇i−=1 ∇ij±±ψ[mk]=ψ[mk±δik±δjk], ∇ij±±=∇ji±±=∇i±∇j± | (1.1) |
| --- | --- |

С помощью операторов сдвига образуются частные разностные операторы первого порядка

|  | (1.2) |
| --- | --- |

посредством которых могут быть сформированы и частные разностные операторы более высокого порядка. Так, например, для разностных операторов второго порядка, определяемых равенствами

Δi2ψ[mk]=ψ[mk+δik]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik]Δ(ij)2ψ[mk]=ψ[mk+δik+δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik−δjk]

Δ[ij]2ψ[mk]=ψ[mk+δik−δjk]−2ψ[mk]+ψ[mk−δik+δjk]

справедливы тождества (см. (1.1), (1.2))

| Δi2=Δi+Δi−=Δi+−Δi−=∇i+−2+∇i−Δ(ij)2=Δ(ji)2=Δ(ij)+Δ(ij)−=Δ(ij)+−Δ(ij)−=∇ij++−2+∇ij−−Δ[ij]2=Δ[ji]2=Δ[ij]+Δ[ij]−=Δ[ij]+−Δ[ij]−=∇ij+−−2+∇ij−+ | (1.3) |
| --- | --- |

Введенные операторы позволяют записывать формулы и уравнения в переменных с несмещенными текущими значениями дискретных аргументов, отказываясь ради краткости от явного указания этих аргументов при символах самих переменных.

# 2. СТРОГАЯ ТЕОРИЯ

Следуя методу склейки, расчленим стержневую систему на изолированные элементы (узлы и ij−стержни) и проведем их анализ (упругий для стержней, статический для узлов) с учетом сил взаимодействия и геометрических условий сопряжения с соседними элементами.

Примем за основной геометрический параметр длину пространственной диагонали ячейки l=l112+l222+l332 и будем считать, что искомые переменные величины с размерностью длины отнесены к l, а локальная осевая координата ij−стержня xÎ[0,1] — к lij.

Обозначим через uij(x) и nij(x) осевые соответственно смещение и внутреннее усилие в произвольной точке ij−стержня. Для смещения узла и действующей на него внешней сосредоточенной силы в направлении оси xi будем использовать обозначения Ui и Pi. Подчеркнем, что введенные переменные величины являются функциями дискретных аргументов mk, так что следовало бы, например, писать uij(x;m1,m2,m3), Ui[m1,m2,m3] или более кратко uij(x;mk), Ui[mk]. Однако, в соответствии с принятым выше соглашением эти аргументы там, где это не может привести к недоразумению, явно не указываются.

Растяжение–сжатие изолированного ij−стержня описывается уравнениями

nij'(x)=0, nij(x)=gijuij'(x), gij=gijλij−1, λij=lijl−1

общее решение которых дается формулами

| uij(x)=uij(0)+x (gij)−1Nij, nij(x)=Nij | (2.1) |
| --- | --- |

Геометрические условия сопряжения стержней и узлов имеют вид

| uii(0)=Ui,uij(0)=cijUi+cjiUj,uji(0)=cijUi−cjiUj, | uii(1)=∇i+Uiuij(1)=∇ij++(cijUi+cjiUj)uji(1)=∇ij+−(cijUi−cjiUj) (i<j) | (2.2) |
| --- | --- | --- |

cij=liilij−1=λiiλij−1, cji=ljjlij−1=λjjλij−1, cij2+cji2=1 (i<j)

Из формул (2.1), (2.2) вытекают зависимости

Nij=gijEij	(2.3)

(2.4)

Ради краткости из девяти формул (2.4) приведены лишь три типовых их представителя, на что указывает символ (123) круговой перестановки индексов. Смысл этой перестановки в том, что последующие родственные уравнения получаются из предыдущих путем круговой перестановки в индексах цифр 1,2,3 с сохранением нарастания и убывания индексов при величинах, напрямую связанных с диагональными стержнями. Этого правила будем в дальнейшем придерживаться и для других соотношений.

Уравнения равновесия внутренних узлов в проекциях на оси xi после подстановки в них второй формулы (2.1) записываются следующим образом

| Δ1−N11+L12(N)+L13(N)+P1=0 (123) | (2.5) |
| --- | --- |

Здесь

|  | (2.6) |
| --- | --- |

Зависимости (2.3)–(2.5) играют в изучаемой теории роль соответственно физических, геометрических и статических соотношений. Вместе с уравнениями совместности деформаций (см. [6]) они образуют полную замкнутую систему определяющих соотношений теории, всесторонне описывающих деформирование структуры в терминах узловых смещений Ui, полных удлинений Eij и усилий Nij ij−стержней — функций только дискретных аргументов mk.

Области изменения параметров mk в уравнениях (2.3)–(2.5) зависят от внешней формы структуры. Общее правило определения этих областей таково. Формулы (2.3), (2.4) имеют место при тех значениях mk, которые указывают на реально существующие ij−стержни, а уравнения (2.5) выглядят так, как они записаны, для внутренних узлов. Если ферма имеет внешнюю форму в виде прямоугольного параллелепипеда, то формулы (2.3), (2.4) справедливы при указанных выше для ij−стержней значениях mk, уравнения (2.5) — при mk=1,2,…,Mk−1.

Для свободной фермы имеют место только статические граничные условия. Они получаются из уравнений (2.5), записанных для граничных узлов, путем отбрасывания в них после раскрытия разностных операторов величин, указывающих на несуществующие стержневые элементы фермы. Геометрические граничные условия имеют вид Ui=Ui, где Ui — смещения граничных узлов, предписанные наложенными на узлы геометрическими связями.

Подчеркнем, что приведенные строгие результаты не накладывают какие-либо ограничения на габаритные размеры фермы.

Как отмечалось, путем удаления стержней из общей регулярной структуры (при сохранении геометрической неизменяемости) можно получить различные частные регулярные и квазирегулярные фермы. Для получения частных регулярных ферм в число удаляемых нужно включить все стержни одного или нескольких семейств, а квазирегулярные фермы образуются удалением упорядоченного множества стержней одного или нескольких семейств.

Анализ напряженно-деформированного состояния частной структуры можно вести двумя путями. Первый путь — использование разрешающих уравнений при постановке задачи в узловых смещениях для общей структуры с переменными жесткостями стержней в пределах семейств, то есть gij=gij[mk]. В этом случае следует задать дискретные функции gij[mk] так, чтобы несуществующим стержням отвечали нулевые жесткости, и преобразовать указанные разрешающие уравнения.

Другой путь — извлечение из построенной выше общей теории частной теории. Рассмотрим, например, квазирегулярную ферму, образованную путем периодического повторения вдоль осей xi фрагмента, показанного на рис. 2. Такая ферма получается из общей регулярной структуры путем сохранения в ней диагональных стержней только с такими номерами (mk), для которых сумма r=m1+m2+m3+t принимает четные значения. Здесь с помощью числового параметра t, принимающего значения 0 или 1, фиксируется вид повторяющегося в квазирегулярной структуре фрагмента. Фрагмент, изображенный на рис.2, отвечает четному r.

Физические (2.3) и геометрические (2.4) соотношения остаются в силе для реально существующих стержней. Что же касается уравнений равновесия узлов, то они для изучаемой квазирегулярной структуры получаются из соответствующих уравнений (2.5) путем замены Nij на δ+Nij (i≠j), где

|  | (2.7) |
| --- | --- |

и принимают вид

Δ1−N11+δ+[L12(N)+L13(N)]+P1=0 (123)

Преобразование уравнений совместности деформаций и альтернативные постановки задачи для квазирегулярной структуры рассмотрены в работе [6].

3. ДИСКРЕТНЫЙ АНАЛОГ МОДЕЛИ ТИМОШЕНКО

Пусть теперь рассматриваемая структура значительно вытянута в направлении оси x1 и внешне напоминает собой пространственный (составной) стержень (ферменного строения). При соизмеримых длинах lii это означает, что M1>>M2, M3. Обозначим

λ1=λ22/λ33=l22/l33, λ2=λ11/λ33=l11/l33, λ3=λ11/λ22=l11/l22

Условимся под поперечным сечением составного стержня понимать подструктуры, отвечающими фиксированным m1. По дискретной аналогии с гипотезой о недеформируемости поперечных сечений пространственного сплошного стержня Тимошенко, предположим, что стержни в поперечных сечениях нерастяжимы. Это допущение согласно геометрическим соотношениям (2.4) строгой структурной теории эквивалентно равенствам

Δ2+U2=0, Δ3+U3=0, λ33−1Δ3+U2+λ22−1Δ2+U3=0				(3.1)

Рис.3.

Примем за линию приведения составного стержня продольную ось геометрической симметрии его структуры, точки которой имеют координаты m2=l22M2/2, m3=l33M3/2. При четных значениях M2 и M3 она совпадает с 11–стержнями, отвечающими m2=M2/2, m3=M3/2, иначе проходит между 11–стержнями параллельно им (см. рис.3, который соответствует случаю M2=3, M3=4; стержни на невидимых гранях условно не показаны). Тогда из формул (3.1) можно получить выражения

U2[mk]=V2[m]+(m3−M3/2)Θ1[m]U3[mk]=V3[m]−λ1(m2−M2/2)Θ1[m]						(3.2)

где принято m1=m (для функций m будем в дальнейшем опускать индекс 1 у разностных операторов), справедливые при всех возможных mk. Нетрудно видеть, что V2[m] и V3[m] представляют поперечные смещения (прогибы) линии приведения в направлении осей x2 и x3 соответственно, а Θ1[m] — угол поворота вокруг нее поперечных сечений (см. рис.3).

Далее предположим, что излом 22– и 33–стержней во внутренних узлах структуры отсутствует. Это допущение, как можно показать, имеет следующую аналитическую запись

Δ22U1=0, Δ32U1=0

откуда находим

(3.3)

Здесь введены осевое смещение V1[m] текущего поперечного сечения как жесткого целого, углы его поворота Θ2[m] и Θ3[m] вокруг осей x2 и x3 относительно соответствующей точки линии приведения, а также депланация поперечного сечения Ω[m].

Итак, деформированное состояние пространственного составного стержня описано с точностью до семи обобщенных смещений Vi, Θi, Ω — функций одного дискретного аргумента m. Тем самым исходная дискретно-трехмерная задача сведена к дискретно-одномерной.

Основное вариационное уравнение Лагранжа

после подстановки в него выражений (2.4), (3.2), (3.3) и введения внутренних (см. рис.3)

T1=m2=0M2 m3=0M3N11+α=23c1αmα=0Mα−1m5−α=0M5−α(N1α+∇α+Nα1), Tα=cα1mα=0Mα−1m5−α=0M5−α(N1α−∇α+Nα1) (α=2,3),

λ2H1=α=23(−1)αc1αmα=0Mα−1m5−α=0M5−α(m5−α−M5−α2)(N1α−∇α+Nα1),		(3.4)

λ2H5=α=23c1αmα=0Mα−1m5−α=0M5−α(m5−α−M5−α2)(N1α−∇α+Nα1)

и внешних

сил (Ti, Xi), отнесенных к l11 (H2, H3, S2, S3) и l22 (H1, H5, S1) моментов, а также отнесенных к l22l33 бимоментов (H4, S4) принимает вид

(3.5)

В результате суммирования по частям последнего равенства и приравнивания нулю выражений при δVi, δΘi, δΩ приходим к статическим уравнениям

(3.6)

отражающим равновесие изолированных поперечных сечений составного стержня, которые могут быть найдены также путем суммирования статических соотношений (2.5) строгой теории рассматриваемой структуры. Здесь специально оставлены множители λi, так как они обеспечивают симметрию разрешающих уравнений и упрощают переход к дискретному аналогу теории Бернулли.

Чтобы получить физические соотношения теории пространственного стержня, подставим в формулы (3.4) выражения (2.3), (2.4), (3.2), (3.3). После очевидных преобразований имеем

(3.7)

где элементы матрицы обобщенных жесткостей G вычисляются следующим образом (будем обозначать их G(s,t) (s,t=1,2,…,8)):

| G(1,1)=g(0,0), G(1,α)=g1α(0,0)−, G(1,4α−4)=g12(0,1)−−(−1)αg13(1,0)−,G(1,α+3)=g(α−2,3−α), G(1,7)=G(5,6)=g(1,1), G(α,α)=g1α(0,0)+, G(2,3)=0, G(α,4)=(−1)αG(α,8)=(−1)αg1α(α−2,3−α)+, G(α,β+3)=g1α(β−2,3−β)−, G(α,7)=g1α(1,1)−, G(4,4α−4)=g12(0,2)++(−1)αg13(2,0)+, G(4,α+3)=g12(α−2,4−α)−−g13(α−1,3−α)−, G(3α−2,α+5)=g12(1,2)−−(−1)αg13(2,1)−, G(α+3,α+3)=g(2α−4,6−2α), G(α+3,7)=g(α−1,4−α), G(α+3,8)=g12(α−2,4−α)−+g13(α−1,3−α)−, G(7,7)=g(2,2), G(8,8)=G(4,4) (α,β=2,3); G(s,t)= G(t,s) (s>t). | (3.8) |
| --- | --- |
| g(i−1,j−1)=g11(i−1,j−1)+g12(i−1,j−1)++g13(i−1,j−1)+, g1α(i−1,j−1)±=g1α(i−1,j−1)±gα1(i−1,j−1), g11(i−1,j−1)=m2=0M2 m3=0M3(m2−M22)i−1(m3−M32)j−1g11, g1α(i−1,j−1)=c1α2mα=0Mα−1 m5−α=0M5−α(m2−M22)i−1(m3−M32)j−1g1α, gα1(i−1,j−1)=c1α2mα=1Mα m5−α=0M5−α(m2−M22)i−1(m3−M32)j−1gα1 (α=2,3). | (3.9) |

Те из уравнений (3.6), которые отвечают m=0, M1, (с обнуленными несуществующими величинами) представляют статические краевые условия. Им можно сопоставить геометрические краевые условия

(3.10)

где справа стоят известные обобщенные смещения, предписанные концам составного стержня наложенными на них связями.

Изложенный вариант теории составного стержня можно рассматривать как дискретный пространственный аналог сплошной балки Тимошенко. Обобщенные смещения определяются из разностных уравнений, полученных подстановкой физических соотношений (3.7) в уравнения равновесия (3.6), с учетом при необходимости условий (3.10). Их можно записать в матричном виде

Φ⋅V=−X									        (3.11)

где вектор V включает все обобщенные смещения, а вектор X – соответствующие им обобщенные внешние силы. Тогда для нахождения смещений узлов и усилий в стержнях, не лежащих в поперечных сечениях, служат формулы (2.3), (2.4), (3.2), (3.3). В остальных стержнях усилия найти невозможно, так как уравнений равновесия узлов (2.5) для этого недостаточно.

Семь статических уравнений (3.6) содержат восемь неизвестных обобщенных сил, так что задача статически неопределимая. Но если пренебречь депланицией поперечных сечений Ω[m]≡0, то последнее уравнение в (3.6) и величины M4, M5 исключаются, а остальные обобщенные силы можно найти из системы (3.6). Тогда формулы (2.3), (2.4), (3.2), (3.3) и обратное преобразованному (3.7) соотношение позволяют получить усилия в стержнях, не лежащих в поперечных сечениях, и смещения узлов.

В случае g12=g21 и g13=g31 физические соотношения (3.7) разделяются на независимые группы, относящиеся к растяжению-сжатию

T1=g(0,0)Δ+V1

изгибу в двух плоскостях

λ3T2=g12(0,0)+(λ3−1Δ+V2+∇+Θ3)+g12(1,0)−Δ+Θ3

λ2T3=g13(0,0)+(λ2−1Δ+V3+∇+Θ2)+g13(0,1)−Δ+Θ2

и кручению с депланацией

λ2H1=(g12(0,2)++g13(2,0)+)λ3−1Δ+Θ1+(g12(1,2)−−g13(2,1)−)Δ+Ω+(g12(0,2)+−g13(2,0)+)∇+ΩH4=(g12(1,2)−−g13(2,1)−)λ3−1Δ+Θ1+g(2,2)Δ+Ω+(g12(1,2)−+g13(2,1)−)∇+Ω

составного стержня. Тогда общая задача о деформировании составного стержня разделяется на четыре независимые задачи.

Если же дополнительно g12=g13 и M2=M3, то кручение и депланация составного стержня независимы.

4. ДИСКРЕТНЫЙ АНАЛОГ МОДЕЛИ БЕРНУЛЛИ

При построении модели Бернулли сплошного стержня вводится дополнительное предположение о неизменности прямых углов между поперечными сечениями и линией приведения стержня. Другими словами, накладывается ограничение на поворот поперечных сечений стержня.

Дискретный аналог модели Бернулли требует принятия аналогичного ограничения. Будем считать, что при деформировании составного стержня его поперечные сечения остаются перпендикулярными к участкам линии приведения по левую сторону от этих сечений. Аналитически это записывается таким образом

где введена величина μ≥1, позволяющая изменять область использования принятого допущения.

Раскрывая эти равенства с помощью выражений (3.2), (3.3), приходим к соотношениям

Θα[m]=−λα−1Δ−V5−α[m] (α=2,3) (m=μ,μ+1,…,M1+1−μ)	(4.1)

Подставляя полученные равенства в условие (3.5) путем суммирования по частям и приравнивания нулю выражений при δVi, δΩ находим новые статические уравнения. Первое, четвертое и последнее седьмое уравнения из (3.7) остаются в силе, а остальные преобразуются в новые уравнения. Например, для средней части структуры они имеют вид

#### Заметим, что в них не входят перерезывающие силы T2, T3 в области m=μ−1,μ,…,M1−μ. Это позволяет исключить их из соотношения (3.7) наряду со строками, отвечающими нулевым элементам вектора в правой части. Поэтому можно обратить уравнение (3.7) в случае Ω[m]≡0 и решать задачу в обобщенных силах.

Построенный аналог теории Бернулли допускает альтернативные формулировки. Например, можно предположить, что при деформировании составного стержня прямые углы между поперечным сечением и отрезками линии приведения, расположенными по левую и правую стороны от сечения, претерпевают одинаковые изменения. Этому допущению соответствуют уравнения

которые с учетом (3.2) и (3.3) позволяют выразить

Θα[m]=−12λα−1(∇+−∇−)V5−α[m] (α=2,3) (m=μ,μ+1,…,M1−μ)

(4.2)

Подставляя эти зависимости в (3.5) и суммируя по частям, приходим к соответствующим принятому допущению статическим уравнениям. Но перерезывающие силы в них уже не исключаются. Поэтому решение возможно только в обобщенных смещениях.

Если представить зависимости (4.1) или (4.2) в матричном виде V=Q⋅VБ, где V – полный вектор обобщенных смещений (соответствующий аналогу теории Тимошенко), а VБ – вектор независимых обобщенных смещений (соответствующий аналогу теории Бернулли), то разрешающие уравнения рассматриваемой теории получаются из (3.11) следующим образом

(QT⋅Φ⋅Q)⋅VБ=−QT⋅X

Заметим, что оба полученных выше аналога теории Бернулли связаны с выбором линии приведения.

Изложенные приближенные теории легко обобщаются на случай переменных жесткостей стержней в пределах семейств. Соотношения (3.8), (3.9) остаются в силе, если в последних трех выражениях (3.9) величины gij понимать как gij[mk]. Например, для квазирегулярной фермы, образованной повторением фрагмента, показанного на рис. 2, следует заменить gij на δ+gij (см. (2.7)) при i≠j.

# 5. ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Проиллюстрируем применение построенных выше теорий на примере регулярной структуры, образованной повторением показанного на рис. 1 фрагмента. Пусть все узлы с m1=0 жестко закреплены, а внешней нагрузкой являются силы P3[M1,0,M3]=P3[M1,M2,M3]=−0.5. Тогда непосредственно из уравнений (3.6) находим

T3=−1, H2=M1−m, T1=T2=H1=H3=0 (m=0,1,2,…,M1−1)

Расчеты проводились как по строгой модели, описанной во втором разделе, так и с помощью соответствующих уравнений и формул, полученных выше для дискретных аналогов теорий Тимошенко и Бернулли.

Допустим, что стержни имеют жесткости  g11=g12=g21=g13=g31=g,  g22=g33=g23=g32=10g, а ii–стержни — одинаковую длину lii=l. В случае M1=20, M2=M3=2 аналог теории Тимошенко дает для средней части структуры ошибку по полным узловым смещениям в 1.7% и по усилиям N11 в 1.9%, первый аналог теории Бернулли (отвечающий формуле (4.1)) дает соответственно 7.1% и 8.7% при μ=1, 6% и 8.7% при μ=2, а второй аналог теории Бернулли (отвечающий формуле (4.2)) — 6% и 2.3% при μ=1, 4.7% и 2.2% при μ=2.

При удлинении ячеек (за счет увеличения l11) точность приближенных моделей Тимошенко и второго аналога теории Бернулли заметно возрастает. Так, например, увеличение длины 11-стержней в два раза снижает максимальную погрешность в средней части структуры для полных узловых смещений и усилий в продольных стержнях соответственно до 0.6%, 0.7% (модель Тимошенко) и 4%, 0.9% (вторая модель Бернулли при μ=1). С другой стороны, увеличение количества ячеек в продольном направлении M1 приводит к увеличению точности только у второго аналога теории Бернулли касательно полных узловых смещений.

Уменьшение всех Mi в два раза приводит к уменьшению погрешностей у аналога теории Тимошенко и второго аналога теории Бернулли, тогда как у первого аналога теории Бернулли погрешности возрастают.

При одинаковых жесткостях всех стержней точность рассмотренных приближенных теорий ухудшается.

Как показали вычисления, учет депланации не сказывается на результатах. Это объясняется тем, что введенная в формуле (3.3) депланация Ω связана с кручением, а в примерах рассматривался изгиб.

## ЛИТЕРАТУРА

- Рыбаков Л.С. О теории одной плоской регулярной упругой структуры ферменного типа. Изв. АН, МТТ, 1995, №5, с.171-179.

- Рыбаков Л.С. Упругий анализ одной плоской регулярной стержневой структуры. Изв. АН, МТТ, 1996, №1, с.198-207.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. О теории одной плоской квазирегулярной в одном направлении структуры ферменного типа. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №1, с.41-50.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Теории одной плоской квазирегулярной в двух направлениях структуры ферменного типа. Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №3-4, с.88-98.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Теория одной пространственной регулярной фермы ортогональной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 2000, т.6, №3, с.295-309.

- Рыбаков Л.С., Мишустин И.В. Линейная теория регулярных и квазирегулярных пространственных упругих ферм ортогональной структуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, с.24-40.

- Рыбаков Л.С. Линейная теория плоского составного стержня ферменного строения. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, т.4, №3, с.39-48.

- Поступила в редакцию 30 мая 2001 года.