МАСШТАБНЫЕ ЭФФЕКТЫ (MULTYSCALE-EFFECTS)
В МОДЕЛЯХ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

Бабешко В.А.*, Лурье С.А., Белов П.А., Яновский Ю.Г.

*Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Анализируется общая структура моделей механики, содержащих в определяющих соотношениях физические постоянные различной размерности и позволяющих учитывать масштабные эффекты. Проблема построения таких моделей приобрела в последнее время особую актуальность в связи с громадным интересом к супертонким структурам (наноструктурам) как с точки зрения получения на их основе новых материалов с уникальными физико-механическими характеристиками, так и из-за возможности непосредственного использования наноструктур в медицине, электронике и различных областях техники. К настоящему времени сложилась ситуация, когда экспериментальные исследования свойств наноструктур, создание соответствующего испытательного оборудования и технологических приемов изготовления элементов с характерными размерами от нескольких нанометров в значительной степени опережают теоретические исследования, связанные с попыткой моделировать масштабные эффекты в наноструктурах.

В предлагаемом исследовании делается попытка указать общую структуру разрешающих уравнений моделей механики, учитывающих масштабные эффекты, дать классификацию таких моделей

Приводится полное и последовательное описание кинематической стороны задачи механики сплошной среды. Показывается, что в общем случае вектор перемещения может быть представлен в форме разложения на потенциальную и вихревую составляющие. На основе анализа кинематических соотношений сплошной среды как связей при построении моделей сред с помощью вариационного подхода предлагается формальная классификация масштабных эффектов как семейства решений, поведение которого на бесконечности характеризуется экспоненциальным убыванием. Показывается, что различные известные варианты моделей сред, учитывающие масштабные эффекты, удовлетворяют предложенной классификации.

ВВЕДЕНИЕ

При моделировании сред мы придаем решающее значение наиболее полному и последовательному описанию кинематической стороны задачи, кинематическим связям, которые являются основой для формулировки «кинематического» вариационного принципа [1-3]. Такой вариационный подход, предполагающий вывод выражения для потенциальной энергии из возможной работы сил связей, обусловленных соотношениями Коши, Папковича, Сен-Венана и уравнений совместности третьего порядка, оказался весьма эффективным при построении корректных моделей сред с усложненной кинематикой, позволяющих описать масштабные эффекты различного порядка [4-6]. Указанные три группы соотношений могут быть неоднородными, что дает кинематические основы для описания сред с иерархией дефектов. Отдавая предпочтение кинематическим моделям при построении моделей сред, в данной работе предлагается новая классификация моделей, учитывающих масштабный эффект, основанная на соответствующей классификации по multyscale-эффектам кинематических состояний сплошной среды.

Предварительно, дадим определение масштабным эффектам с тем, чтобы отличать их от краевых эффектов. Будем считать, что исследуемое гетерогенное тело характеризуется, по крайней мере, двумя группами параметров: характерными размерами тела в целом (характерными диаметрами) и фрагментов тела (т.е. первая группа геометрических параметров относится к исследуемому объекту в целом, а вторая к его фрагменту).

Под краевыми эффектами мы будем понимать изменяемость решения, зависящую от соотношения параметров одной группы. Например, в классической теории пластин краевой эффект определяется параметрами ha и hb, где a, b, h - соответственно длина, ширина и толщина пластинки.

Под масштабными эффектами (multiscale effects) будем понимать изменяемость решения, характеризуемая соотношениями параметров из разных групп. Примером сред, в которых требуется проводить учет масштабных эффектов, являются мелкодисперсные среды, объекты с системой микродефектов, «вирусы» В.А.Бабешко [4], тонкие пленки, покрытия и наноструктуры (например, нанотрубки (nanotubes)). В подобных структурах и средах масштабный параметр фрагмента (например, толщина супертонкой пленки) определяет особенность поведения решения в указанном фрагменте и протяженность multiscale эффекта.

1. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СРЕД

Построим кинематическую модель сплошной среды. При этом будет последовательно использоваться процедура интегрирования кинематических соотношений и определение соответствующих условий интегрируемости.

Запишем кинематические связи в форме расширенных соотношений Коши для компонентов тензора дисторсии:

∂Ri∂xj=γij+13θδij−ωkЭijk								(1.1)

Здесь, как обычно, по повторяющимся индексам осуществляется свертка, γij - компоненты тензора девиатора деформаций, θ - объемная деформация, ωk - вектор поворотов или упругих вращений, Эijk - компоненты тензора Леви-Чивиты.

Представление (1.1) соответствует разложению тензора второго ранга на составляющие: девиаторную часть, шаровой тензор и ротор. Интегрируя соотношение (1.1) по пространственной координате, получим

Ri=Ri0+M0Mx[γij+13θδij−ωkЭijk]dyj.						(1.2)

Условия существования криволинейного интеграла в формуле (1.2) запишутся в виде

∂ωi∂xj=∂γβj∂xαЭαβi−13∂θ∂xαЭαij.								(1.3)

Интегрирование соотношения (1.3), дает следующее равенство:

ωi=ωi0+M0Mx(∂γβj∂yαЭαβi−13∂θ∂yαЭαij)dyj.						(1.4)

Соответственно условия существования криволинейных интегралов (1.4), приобретают вид

∂2∂xj∂xm(γβμ+13θδβμ)ЭαβiЭmμj=0.							(1.5)

Соотношения (1.5), обеспечивающие непрерывность упругих поворотов, являются уравнениями совместности Сен-Венана. Предложенная форма записи уравнений неразрывности позволяет разрешить последние относительно вторых производных от объемной деформации в явной форме, выразив их через компоненты тензора-девиатора деформаций:

13∂2θ∂xi∂xj=∂2∂xα∂xβ(12γαβδij+γmμЭαmiЭβμj)					(1.6)

Систему уравнений (1.6) можно проинтегрировать в квадратурах:

θ=θ0+θi0(xi−xi0)+3M0Mx(xi−yi)∂2∂yα∂yβ(12γαβδij+γmμЭαmiЭβμj)dyj(1.7)

Необходимыми и достаточными условиями (для односвязных сред) интегрируемости системы (1.7) являются новые уравнения совместности третьего порядка, записанные относительно только компонент тензора-девиатора деформаций:

∂3∂xα∂xβ∂xq(12γαβδip+γmμЭαmiЭβμp)Эpqj=0					(1.8)

Полученная система уравнений совместности представляет собой тензорное уравнение второго ранга, ненулевые компоненты которого составляют тензор-девиатор. Преобразуем (1.2) таким образом, чтобы под знаком криволинейного интеграла осталось выражение, определяющее исключительно деформации изменения формы. С этой целью воспользуемся процедурой интегрирования по частям и учтем равенства (1.3) и (1.6). В результате, придем к новому выражению для вектора перемещения, в котором криволинейный интеграл записывается только через компоненты тензора-девиатора деформации γij и, следовательно, описывает перемещения, вызванные лишь деформациями изменения формы. Обозначая этот интеграл через ri, запишем:

Ri=Ri0+ωα0(xβ−xβ0)Эαβi+13θ0(xi−xi0)+13θj0Pij(x0)+ri		(1.9)

ri=MoMx[γij+(yl−xl)∂γjm∂ynЭαnmЭαil]dyj+ +12MoMxPij(y)[−∂2γjk∂ym∂ym+∂2γjm∂yk∂ym+∂2γkm∂yj∂ym−13∂2γμm∂yμ∂ymδjk]dyk	        (1.10)

Здесь Pij(a)=(xi−ai)(xj−aj)−12δij(xk−ak)(xk−ak).

Таким образом, с точностью до полинома второго порядка, вектор перемещений определяется деформациями изменения формы. Нетрудно убедиться, что компоненты тензора дисторсии с точностью до полиномов также определяются лишь деформациями изменения формы:

θ=θ0+θi0(xi−xi0)+∂rk∂xk,

ωi=ωi0+13θα0(xβ−xβ0)Эαβi−12∂rα∂xβЭαβi				        (1.11)

γij=12∂ri∂xj+12∂rj∂xi−13∂rk∂xkδij

Представление для перемещений Ri, найденные в форме соотношений (1.9), представляются новыми и являются обобщением формулы Чезаро.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Докажем, что в наиболее общем случае вектор перемещения может быть представлен в форме разложения на потенциальную и вихревую составляющие. Для этого рассмотрим систему условий интегрируемости (1.3), (1.6) и (1.8), как систему неоднородных дифференциальных уравнений относительно тензора-девиатора γij с правыми частями, зависящими от ωk и θ.

∂γβj∂xαЭαβi=∂ωi∂xj+13∂θ∂xαЭαij∂2∂xα∂xβ(12γαβδij+γmμЭαmiЭβμj)=13∂2θ∂xi∂xj					(2.1)

Решение системы (2.1) можно записать в виде:

γij=γij0+γijω+γijθ									(2.2)

где γij0 - общее решение однородной системы

∂γβj0∂xαЭαβi=0∂2∂xα∂xβ(12γαβ0δij+γmμ0ЭαmiЭβμj)=0					(2.3)

γijω - частное решение неоднородной системы при θ=0

∂γβjω∂xαЭαβi=∂ωi∂xj∂2∂xα∂xβ(12γαβωδij+γmμωЭαmiЭβμj)=0					(2.4)

γijθ - частное решение неоднородной системы при ωk=0

∂γβjθ∂xαЭαβi=13∂θ∂xαЭαij∂2∂xα∂xβ(12γαβθδij+γmμθЭαmiЭβμj)=13∂2θ∂xi∂xj					(2.5)

Подставляя найденное решение (2.2) в (1.10) и (1.9) и разделяя криволинейный интеграл на сумму трех интегралов, содержащих соответственно только γij0, γijθ и γijω, получим:

Ri=13θj0Pij(x0)+Gi+Yi+Ji							(2.6)

где: Gi - гармоническая часть вектора перемещения,

Gi=Ri0+MoMxγij0dyj									(2.7)

Yi - потенциальная часть вектора перемещения,

Yi=13θ0(xi−xi0)+MoMx[γikθ+(yl−xl)∂γkmθ∂ynЭαnmЭαil++12Pij(y)(−∂2γjkθ∂ym∂ym+∂2γjmθ∂yk∂ym+∂2γkmθ∂yj∂ym−13∂2γμmθ∂yμ∂ymδjk)]dyk		(2.8)

Ji - вихревая часть вектора перемещения,

Ji=ωα0(xβ−xβ0)Эαβi+MoMx[γijω+(yl−xl)∂γjmω∂ynЭαnmЭαil]dyj		(2.9)

Непосредственно из (2.7) следуют следующие свойства Gi

∂Gi∂xi=0,		∂Gi∂xj−∂Gj∂xi=0;

Соответственно из (2.8) следует, что потенциальная часть вектора перемещения Yi обладает свойством

∂Yi∂xj−∂Yj∂xi=0,	ΔYi=∂θ∂xi

Из равенства (2.9) следует, что вихревая часть вектора перемещения Ji, удовлетворяет условиям

∂Ji∂xi=0,		ΔJi=2∂ωn∂xmЭnmi

Поле перемещений для исследуемой среды, вообще говоря, находится как решение начально-краевой задачи для уравнения движения среды. Поэтому решением уравнений движения и определяется конкретный вид функций Gi, Yi и Ji. Однако, некоторые предварительные соображения о характере функций Gi, Yi и Ji, об их изменяемости можно сделать на основании анализа кинематики.

Заметим, что кинематическое состояние Gi (гармоническое состояние) является одновременно и потенциальным (¶Gi¶xj−¶Gj¶xi=0) и соленоидальным ¶Gk¶xk=0. Можно предположить, что состояние Gi представляет собой «точку ветвления» кинематических состояний на Yi (потенциальные кинематические состояния) и Ji (вихревые кинематические состояния) и является одновременно «нулевым», простейшим элементом в иерархии потенциальных и вихревых кинематических состояний. Обозначим это символически:

Gi=Yi0

Gi=Ji0,

причем, по определению:

DYi0=0

DJi0=0  ,										        (2.10)

где Δ(...)=1a2∂2(...)∂x2+1b2∂2(...)∂y2+1h2∂2(...)∂z2 - нормированный оператор Лапласа.

Предлагается следующее обобщение. Запишем (2.10) в виде:

DYi0−Y0Yi0=0DJi0−J0Ji0=0

где в данном конкретном случае CY0=0 и CJ0=0.

Естественно предположить, что первыми элементами потенциальных и вихревых кинематических состояний на этих «ветвях» будут состояния:

DYi1−Y1Yi1=0

DJi1−J1Ji1=0,									        (2.11)

являющиеся простейшими обобщениями (2.10).

Забегая вперед, отметим, что классическая теория упругости и «базовая» модель среды, построенная в работах [1], [3] в общем случае приводит для физически линейной модели к следующим уравнениям относительно Yi и Ji:

[D(...)−Y1(...)][D(...)−Y0(...)]Yi=0

[D(...)−J1(...)][D(...)−J0(...)]Ji=0

Для классической теории упругости CY1=CY0=0 и CJ1=CJ0=0.

Для «базовой» модели среды CY1≠0, а CY0=0 и, аналогично, CJ1≠0, а CJ0=0.

Общее решение этих соотношений может быть представлено в виде:

Yi=DY0Yi0+DY1Yi1Ji=DJ0Ji0+DJ1Ji1 ,

здесь DYk и DJk- коэффициенты линейных форм, которые можно интерпретировать как проекции общих решений Yi и Ji в функциональных пространствах Yik и Jik соответственно.

Операторы приведенных уравнений (точнее вид соответствующих характеристических уравнений) определяет изменяемость соответствующих полей перемещений, характер multiscale эффектов. Таким образом, предлагаемая классификация предполагает классификацию кинематики по краевым эффектам и multiscale эффектам. Краевые эффекты определяется параметрами ax=1a2, ay=1b2, az=1h2 в нормированном операторе Лапласа, а multiscale эффекты определяются параметрами CYi,CJi в операторах Гельмгольца. Отдельно следует подчеркнуть, что именно с оператором Гельмгольца в разрешающих уравнениях связана возможность описания масштабных эффектов в различных моделях сред (моментные модели сред [3], полевые теории дефектов [7]). Эта возможность и реализуется в разложении исходного состояния краевых эффектов и multiscale эффектов по базовой системе кинематических состояний -Yik и Jik

Сделаем дальнейшие обобщения. Можно предложить иерархию моделей по степени изменяемости решения в следующем виде:

n=0n=N[Δ(...)−CYn(...)]Yi=0m=0m=M[Δ(...)−CJm(...)]Ji=0 						        (2.12)

где CYn и CJm - физические константы, среди которых могут быть кратные и равные нулю.

Общие решения (2.12) Yi и Ji могут быть представлены в форме разложения по базисным кинематическим состояниям Yin и Jim(фундаментальным решениям (2.12)):

Yi=n=0n=NDYnYin , Ji=m=0m=MDJmJim

Естественно, что построенные предложенным методом системы базисных кинематических состояний будут не ортонормированными, однако имеется единая процедура ортогонализации системы базисных кинематических состояний [2], [3].

Далее будет показано, что достаточно широкий круг моделей с модулями упругости разной размерности подпадает под классификацию, вытекающую из системы (2.12). Будем называть моделью среды класса Y(N)J(M) такую модель среды, разрешающие уравнения которой приводятся к произведению N+1 операторов Гельмгольца над потенциальной частью перемещений и к произведению M+1 операторов Гельмгольца над вихревой частью перемещений.

3. «ГАРМОНИЧЕСКАЯ» СРЕДА (КЛАСС Y(0)J(0))

Рассмотрим модель чистого сдвига, когда θ=0 и ωk=0. Из (2.7), (2.6) сразу же следует:

Ri=Gi

Таким образом, для модели чистого сдвига имеют место лишь краевые эффекты. Эта среда описывается гармоническим вектором перемещений и может быть идентифицирована кодом Y(0)J(0). Само по себе выделение кинематического состояния чистого сдвига интересно с точки зрения моделирования динамического и статического трения, "схватывания" и связанных с ними задач [8].

4. КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛОШНАЯ СРЕДА (КЛАСС Y(1)J(1))

Для модели классической теории упругости имеем

[μΔRi+(μ+λ)∂Rj∂xi∂xj+Xi]δRidV++[Yi−μ∂Ri∂xjnj−λ∂Rj∂xjni−μ∂Rj∂xinj]δRidF=0				(4.1)

Однородные уравнения равновесия в краевой задаче для классической среды можно представить в виде

(2μ+λ)Δθ=0										(4.2)

μΔωi=0											(4.3)

С учетом (4.2) и (2.8):

(2μ+λ)ΔΔYi=∂∂xi(2μ+λ)Δθ=0.

С учетом (4.3) и (2.9):

μΔΔJi=2Эnmi∂∂xmμΔωn=0.

Таким образом, потенциальная Yi часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CY1(...)][Δ(...)−CY0(...)]Yi=0,

где CY1=CY0=0.

Вихревая Ji часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CJ1(...)][Δ(...)−CJ0(...)]Yi=0,

где CJ1=CJ0=0.

Модель классической сплошной среды может быть идентифицирована кодом Y(1)J(1).

Следовательно, по определению multiscale эффектов классическая среда - это среда без multiscale эффектов.

Далее приводятся примеры моделей сплошной среды, описывающие масштабные эффекты различного порядка. Показывается, что все эти модели удовлетворяют предложенной классификации

5. «БАЗОВАЯ» МОДЕЛЬ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ (КЛАСС Y(1)J(1))

Краевая задача для «базовой» модели сплошной среды имеет вид [1]:

[(μ+κ)ΔRi+(μ+λ−κ)∂Rj∂xi∂xj−CRi+Xi]δRidV++[Yi−(μ+κ)∂Ri∂xjnj−λ∂Rj∂xjni−(μ−κ)∂Rj∂xinj−−ARjnjni−BRj(δji−njni)]δRidF=0			(5.1)

Однородные уравнения равновесия можно представить в виде

(2μ+λ)Δθ−Cθ=0									(5.2)

(μ+χ)Δωi−Cωi=0.									(5.3)

С учетом (5.2)и (2.8):

(2μ+λ)ΔΔYi=∂∂xi(2μ+λ)Δθ=0.

С учетом (5.3) и (2.9):

(μ+χ)[Δ(...)−C(μ+χ)(...)]ΔJi=2Эnmi∂∂xm[(μ+χ)Δωn−Cωn]=0.

Таким образом, потенциальная Yi часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CY1(...)][Δ(...)−CY0(...)]Yi=0,

где CY1=C(2μ+λ) и CY0=0.

вихревая Ji часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CJ1(...)][Δ(...)−CJ0(...)]Yi=0,

где CJ1=C(μ+χ) и CJ0=0.

Таким образом, «базовая» модель сплошной среды, как и классическая модель сплошной среды, может быть идентифицирована кодом Y(1)J(1). Однако в «базовой» модели имеют место масштабные эффекты, обусловленные multiscale-параметрами CY1 и CJ1. В работах [3,5,6] показано, что этими масштабными эффектами могут быть объяснены особые свойства когезионных взаимодействий.

6. МОМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ (КЛАСС Y(1)J(2))

Однородные уравнения равновесия в краевой задаче для моментной модели сплошной среды [3] имеют вид:

[(2μ+λ)∂θ∂xi+2μ∂ωn∂xmЭnmi−12(μξξ+14χξξ)Δ∂ωn∂xmЭnmi+Xi]δRidV−+12[2μξξξnm−12χξξξkЭnmk]nmnjЭijnδRidF++Yi−[2μγij+(2μ3+λ)θδij++12(μξξ+14χξξ)∂2ωk∂xp∂xpЭijk++12∂∂xp(2μξξξnj−12χξξξkЭnjk)Эimn(δpm−npnm)]njδRi++[2μξξξnm−12χξξξkЭnmk]nmvjЭijnδRids=0	(6.1)

Их также можно представить в виде

(2μ+λ)Δθ=0										(6.2)

12(μξξ+14χξξ)ΔΔω−2μΔωi=0.							(6.3)

С учетом (6.2) и (2.8):

(2μ+λ)ΔΔYi=∂∂xi(2μ+λ)Δθ=0.

С учетом (6.3) и (2.9):

12(μξξ+14χξξ)[Δ(...)−2μ12(μξξ+14χξξ)(...)]ΔΔJi=2Эnmi∂∂xm[12(μξξ+14χξξ)Δ(...)−2μ(...)]Δωn=0

Таким образом, потенциальная Yi часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CY1(...)][Δ(...)−CY0(...)]Yi=0,

где CY1=CY0=0.

Вихревая Ji часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CJ2(...)][Δ(...)−CJ1(...)][Δ(...)−CJ0(...)]Yi=0,

где CJ2=2μ12(μξξ+14χξξ) и CJ1=CJ0=0.

Таким образом, классическая моментная модель сплошной среды может быть идентифицирована кодом Y(1)J(2) и в части вихревых кинематических состояний она описывает масштабные эффекты, обусловленные multiscale-параметром CJ2.

7. МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИ ЛИНЕЙНОЙ «КАВИТАЦИИ» В СПЛОШНЫХ СРЕДАХ (КЛАСС Y(2)J(1))

Запишем однородные уравнения равновесия в краевой задаче для модели физически линейной «кавитации» в сплошных средах [3]:

δ L= V[(μ+χ)∂2Ri∂xj∂xj+(μ+λ −χ) ∂2Rj∂xi∂xj−CRi−(C4Ξ−C5Ξ) ∂θ∂xi+Xi]δRi++[C1Ξ∂2θ∂xi∂xi−C2Ξθ+(C4Ξ−C5Ξ ) ∂Rj∂xj]δθd V++ [Yi−(μ+χ)∂Ri∂xjnj−λ∂Rk∂xkni −(μ−χ)∂Rj∂xinj−−ARjninj−BRj(δij−ninj)−(A1+C5Ξ)niθ+12C3Ξ ∂θ∂xkЭijknj]δRi−−[C1Ξ∂θ∂xini+A2θ−12C3Ξ∂Rn∂xmniЭnmi+(A1+C4Ξ)Rini]δθdF	(7.1)

Следуя общей процедуре, их можно представить в виде:

−(2μ+λ)C1ΞC2ΞΔΔθ+(2μ+λ −(C4Ξ−C5Ξ )2C2Ξ+CC1ΞC2Ξ )Δθ−Cθ=0		(7.2)

(μ+χ)Δωi−Cωi=0									(7.3)

С учетом (7.2) и (2.8) получим:

−(2μ+λ)[Δ(...)−CY2(...)][Δ(...)−CY1(...)]ΔYi=∂∂xi[−(2μ+λ)C1ΞC2ΞΔΔθ+(2μ+λ −(C4Ξ−C5Ξ )2C2Ξ+CC1ΞC2Ξ )Δθ−Cθ]=0

С учетом (7.3) и (2.9) соответственно найдем:

(μ+χ)[Δ(...)−C(μ+χ)(...)]ΔJi=2Эnmi∂∂xm[(μ+χ)Δωn−Cωn]=0

Таким образом, потенциальная Yi часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CY2(...)][Δ(...)−CY1(...)][Δ(...)−CY0(...)]Yi=0,

где CY0=0, а CY1 и CY2 являются корнями квадратного уравнения

CY2−(2μ+λ −(C4Ξ−C5Ξ )2C2Ξ+CC1ΞC2Ξ )(2μ+λ)C1ΞC2ΞCY+C(2μ+λ)C1ΞC2Ξ=0

Вихревая Ji часть вектора перемещений с точки зрения (2.12) удовлетворяет уравнению:

[Δ(...)−CJ1(...)][Δ(...)−CJ0(...)]Yi=0

где CJ1=C(μ+χ) и CJ0=0.

Таким образом, модель физически линейной «кавитации» может быть идентифицирована кодом Y(2)J(1) и она описывает масштабные эффекты, обусловленные multiscale-параметрами CJ1, CY1 и CY2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена общая структура уравнений моделей сплошной среды, описывающих масштабные эффекты различного типа, которым отвечает различная экспоненциальная изменяемость, соответствующая различной природе взаимодействий. Рассмотрены некоторые модели сплошных сред и сред с полем дефектов с точки зрения предложенной классификации по multyscale-эффектам.

ЛИТЕРАТУРА

- Лурье С.А., Белов П.А., Орлов А.П. Модели сплошных сред с обобщенной кинематикой. Свойства и некоторые обобщения, Механика композиционных материалов и конструкций, 1996, т.2, №2, с.84-104.

- Белов П.А., Лурье С.А. Mодели деформирования твердых тел и их аналоги в теории поля. МТТ, Изв. РАН, 1998, №3, с.129-137.

- Лурье С.А., Белов П.А. Математические модели механики сплошной среды и физических полей, М., ВЦ РАН, 2000, 151c.

- Бабешко В.А. Среды с неоднородностями. Аннотации докладов VIII Всероссийского Съезда по теоретической и прикладной механике. Пермь, 2001, с.65.

- Образцов И.Ф., Лурье, С.А., Яновский Ю.Г., Белов П.А. О некоторых классах моделей тонких структур. Изв. Вузов., Северо-Кавказский регион, Естественные науки, Ростов-на-Дону, 2000, №3, с.110-118.

- Лурье С.А., Белов П.А., Криволуцкая И.И. О некоторых классах моделей тонких структур, Межотраслевой научно-технический сборник «Конструкции из композиционных материалов», 2000, Вып.2.

- Кадич А., Эделен Д. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций, М., Мир, 1987.

- Панин С.В., Колубаев А.В. и др. Износ в парах трения как задача физической мезомеханики. Физическая мезомеханика, 2000, т.3, №1, c.75-82.

- Поступила в редакцию 23 ноября 2001 года.