УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЛОКНА С ДЕФЕКТОМ В УПРУГОЙ МАТРИЦЕ

Георгиевский В.П., Недбай А.Я.

Московский институт теплотехники, г.Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проблема устойчивости армированных композитных материалов при сжатии, в случае малых докритических деформаций, изучена довольно хорошо. При этом исследования проводились как на базе различных упрощенных моделей, так и с привлечением трехмерной линеаризированной теории устойчивости [1,2]. Однако во всех известных работах считалось, что целостность армирующих волокон не нарушена.

В данной статье рассматривается устойчивость расположенного в упругой изотропной матрице волокна, имеющего механический дефект. Под ослаблением волокна подразумеваются подрезы, трещины и разрывы конструктивно-технологического происхождения, имеющие в указанных местах разрыв непрерывности. Считается, что разрыв непрерывности терпит первая производная функции перемещения (случай характерный для ослабления типа шарнира) и что между второй производной и скачком первой существует линейная связь (это характерно для упругих шарниров). Поведение матрицы описывается уравнениями трехмерной теории упругости, а волокно представляется бесконечным стержнем с недеформируемым круговым сечением, который при потере устойчивости образует излом с заданным изгибающим моментом. С помощью косинус-преобразования Фурье [3] задача сводится к решению характеристического уравнения в точке ослабления волокна.

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Рассмотрим устойчивость бесконечного упругого тела, армированного прямолинейным волокном радиуса R, при сжатии вдоль волокна с усилиями интенсивностью P. Введем безразмерную цилиндрическую систему координат, в которой все линейные размеры отнесены к радиусу волокна, а начало координат помещено в точке ослабления. Будем считать, что в докритическом состоянии поверхность волокна свободна от напряжений и укорочение матрицы и волокна одинаково.

Уравнение изгиба волокна вне зоны ослабления запишем в виде

(1)

где T=π R2P ; W(α) - прогиб волокна; E, I - соответственно модуль упругости материала и центральный момент инерции сечения волокна; q - погонное усилие, действующее на волокно со стороны матрицы; штрих означает производную по соответствующему аргументу.

Для определения поля возмущений матрицы воспользуемся методом решения Доугала [4], который позволяет функции перемещений представить в следующем виде

(2)

где α, β, z - координаты соответственно по оси, окружности и радиусу волокна; uα, uβ, uz - перемещения по соответствующим координатам; ν - коэффициент Пуассона материала матрицы; ϕ1, ϕ2, ϕ3 - функции удовлетворяющие уравнению Лапласа

Δϕi=0 i=1, 2, 3 .								(3)

Граничные условия для матрицы в месте сопряжения с волокном (z=1) примем следующие:

(4)

Будем искать решение уравнений (3) в виде

(5)

где γ - неизвестная длина полуволны, определяемая при минимальном значении критической силы.

Подставляя (5) в (3) и решая полученные уравнения с учетом ограниченности функций на бесконечности, получим

(6)

где Ci - произвольные постоянные; K1γ z - модифицированная функция Бесселя второго рода. Функции напряжений, которые используются ниже, при этом примут вид

(7)

где  - коэффициент Ламе.

Выразим функции перемещений (2) через (5), (6) и, подставляя их в граничные условия (4), получим систему алгебраических уравнений относительно постоянных Ci. Решив эту систему, будем иметь

(8)

где

Найденные функции напряженно- деформированного состояния матрицы позволяют определить погонное усилие q. Проецируя все контактные напряжения между волокном и матрицей на ось z, получим

q=4R0π2σzzCos β−σzβSin β dβ .						(9)

Подставим в (9) напряжения (7) и, учитывая (8), окончательно получим

q=π μ R NγW ,

где

В работе [5] показано, что любую линейную механическую систему с ослаблением типа шарнира можно представить следующим уравнением

yn+a1yn−1+⋅+an−1y'+any=k=1Mi=0n−2Akan−i−2δnα−αk+δα−ξ ,

где yα - функция, описывающая поведение системы; Ak - скачок первой производной; M - количество ослаблений; δα - дельта- функция; δα−ξ - координата внешнего воздействия.

Тогда уравнение (1), описывающее устойчивость волокна с упругим шарниром, и граничные условия можно представить в виде

WIV+S1W''+S2NγW=W'0S1δα+δ''α;		(10)

W''=m0W'0   при α=0,							(11)

где S1=TR2E I ; S2=π μR4E I ; m0=M0RE I ; W'0 - скачок первой производной; M0 - заданный изгибающий момент в шарнире.

Умножим уравнение (10) на Cos γα и проинтегрируем по α в пределах от 0 до ∞. Разрешив это уранение относительно изображения функции перемещения, получим

W=W'02S1−3γ2−2m0γ4−S1γ2+S2Nγ .

Оригинал функции перемещения будет иметь вид

(12)

Для выделения главной части из уравнения (12), рассмотрим интеграл вида

(13)

Представим знаменатель подинтегральной функции в виде

(14)

где θγ=γ4−S1γ2+S2Nγ ; θγ0=γ4−S1γ2+S2Nγ0 ; γ0 - постоянная, при которой  достигает минимума, и определяется из уравнения

Тогда второй член равенства (14) можно представить в виде

(15)

где   i0- мнимая единица.

Подставляя (15) в (13), приходим к табличному интегралу [6]

Окончательно для функции перемещения получаем

(16)

Подставляя (16) в граничное условие (11), получим искомое характеристическое уравнение

решая которое, находим критическое усилие волокна.

2. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена устойчивость волокна и матрицы, имеющих следующие базовые параметры:

В расчетах удерживалось γ=100, что обеспечивало погрешность вычисления определенного интеграла не более 1,5%. На рис.1 показано влияние величины заданного в шарнире изгибающего момента на критическую силу волокна  при различных значениях относительной жесткости матрицы.

μE=10−2

2⋅10−3

m0

10−3

Рис.1.	Зависимость критической силы волокна от величины момента в шарнире для различных значений жесткости матрицы.

Участок линии от начала координат до звездочки показывает влияние на критическую силу степени ослабления дефектного сечения:

- разрыв волокна;

- волокно без дефекта.

Как видно из графиков рассмотренного примера, разрыв волокна (идеальный шарнир) приводит к уменьшению критического параметра приблизительно в 1,7 раза по сравнению с целым волокном. Участок линии после звездочки изображает влияние дефекта типа жесткого включения  (утолщение). Нетрудно заметить, что при изгибающем моменте  в дефектном сечении реализуется случай жесткой заделки, влияние которого на критическую силу имеет слабовыраженный характер.

ЛИТЕРАТУРА

- Гузь А.Н. Устойчивость трехмерных деформируемых тел. Киев, Наукова думка, 1971, 275с.

- Акбаров С.Д., Гузь А.Н. Устойчивость двух волокон в упругой матрице при малых деформациях. Прикладная механика, 1985, т.21, №1, с.3-10.

- Трантер К.Д. Интегральные преобразования в математической физике. М., ГИТТЛ, 1956, 204с.

- Колтунов М.А., Васильев Ю.Н., Черных В.А. Упругость и прочность цилиндрических тел. М., Высшая школа, 1975, 526с.

- Малютин И.С. К решению задач динамики и устойчивости механических систем с ослаблениями. В сб. Динамика и колебания механических систем, Иваново, 1985, с.88-93.

- Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М., Наука, 1971, 1108с.

- Поступила в редакцию 16 октября 2001 года.