УСТОЙЧИВОСТЬ СЛОИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ

ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ ЦИЛИНДРОМ

И КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ С ОСЛАБЛЕНИЯМИ

Андрюшин В.А., Недбай А.Я.

Московский институт теплотехники, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Вопросы устойчивости цилиндрических оболочек из композитных материалов, подкрепленных цилиндром и кольцевыми ребрами жесткости, изучены еще недостаточно полно, несмотря на актуальность этой проблемы. При этом в известных работах [1,2] ребра рассматривались как стержни с постоянной изгибной жесткостью. Однако в ряде практических случаев ребра изготовляются в виде сегментов, соединенных между собой участками с пониженной изгибной жесткостью - зонами ослабления, которые в предельном случае можно считать упругими шарнирами.

Расчет конструкции с ослаблениями обычно осуществляется путем разбиения ее на части по линиям ослабления и интегрирования разрешающих уравнений для каждой из частей с последующим сопряжением решений по линиям разбиения. Такой подход реализован, например, в работах [3,4], где рассмотрена устойчивость изотропной цилиндрической оболочки с продольными идеальными шарнирами. Ниже развивается метод решения задач для слоистых систем с ослаблениями, основанный на сведении задачи к дифференциальным уравнениям, определенным во всей конструкции и в которой наличие ослаблений учитывается членами с дельта-функциями.

В данной статье рассматривается устойчивость слоистой ортотропной цилиндрической оболочки, дискретно подкрепленной кольцевыми ребрами с ослаблениями и соединенной с пустотелым упругим цилиндром, при действии внешнего давления и осевой сжимающей силы. Функции перемещений оболочки, цилиндра и ребер представляются виде тригонометрических рядов. В результате задача сводится к решению системы алгебраических уравнений относительно скачков первой производной функции перемещения ребер в местах ослаблений. Для случая одинаковых, равномерно расположенных ребер и шарниров решение получается в явном виде.

1. ИСХОДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим шарнирно опертую слоистую ортотропную цилиндрическую оболочку, подкрепленную произвольно расположенными металлическими ребрами и упругим цилиндром. Между ребрами и оболочкой находится упругий слой, который работает только на растяжение- сжатие. Предполагается, что ребра имеют полирегулярную систему ослаблений типа упругого шарнира. Между оболочкой и внешней поверхностью цилиндра учитываются все составляющие взаимодействия. Внутренняя поверхность цилиндра свободна от напряжений, а на торцах используется мембранная аналогия.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все линейные размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнения равновесия оболочки, записанные в функциях перемещения, можно представить в виде аналогично [5]

Lk1u+Lk2v+Lk3w+Lk4ϕ+Lk5ψ=ARθk (k=1,2,...,5) ,	(1.1)

где     Lk t - дифференциальные операторы, имеющие вид L11=∂2∂α2+a1∂2∂β2; L12=L21=a2∂2∂α ∂β; L13=L31=vβ∂∂α; L14=L41=L15=L51=0; L22=a1∂2∂α2+a3∂2∂β2−a5; L23=L32=a7∂∂β; L24=L42=0; L25=L52=a5; L33=a3−a6∂2∂α2−a5∂2∂β2; L34=L43=−a6∂∂α; L35=L53=−a5∂∂β; L44=a4∂2∂α2+a1∂2∂β2−a6; L45=L54=a2a4∂2∂α ∂β; L55=a4a1∂2∂α2+a3∂2∂β2−a5;         α, β, z - координаты соответственно вдоль образующей, в окружном направлении и по внешней нормали; u, v, w - перемещения точек срединной поверхности оболочки по координатным осям; ϕ, ψ - функции сдвига, имеющие вид     - поперечные сдвиги; R, h - радиус и толщина оболочки;  - модули упругости первого и второго рода по соответствующим осям;   - коэффициенты Пуассона;   - начальные усилия в срединной поверхности оболочке;    - составляющие контактного взаимодействия оболочки и цилиндра; Pz i - усилие взаимодействия оболочки и слоя; M - количество ребер; δ(α) - дельта-функция.

Для цилиндра примем следующие граничные условия:

на торцах α=0, α0

на внутренней боковой поверхности z=z0

σzα=σzβ=σzz=0 ;								(1.2)

на внешней боковой поверхности z=z1

σzα=qα ; σzβ=qβ ; σzz=qz ;						(1.3)

u= uα; v= uβ; w= uz ,							(1.4)

где α0=LR ; z0=R0R ; z1=2R−h2R ;  - осевое, окружное и радиальное перемещения точек цилиндра; σzα, σzβ, σzz, σαα - тангенциальные, нормальное и осевое напряжения в цилиндре; L - длина оболочки и цилиндра; R0 - радиус внутреннего канала цилиндра.

Уравнение равновесия i-го ребра представим в виде

EiIiR3ddβd2dβ2+12Wi=ddβZi−Pz i ,					(1.5)

где Wi - безразмерное нормальное перемещение ребра; Ei, Ii - модуль упругости и центральный момент инерции; Zi - внешняя нагрузка.

Поведение упругого слоя характеризуется соотношением

Pz i=Co iWi−wi ,								(1.6)

где  - модуль упругости и толщина слоя;  - ширина ребра.

Подставим в уравнение (1.5) соотношение (1.6) и, учитывая результаты работы [6], получим уравнение устойчивости ребра с ослаблениями

(1.7)

где  N – количество упругих шарниров;  - начальное усилие в ребре;  - скачок угла поворота в шарнире; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

Так как в точках ослаблений действуют упругие шарниры, то между второй производной по перемещению и скачком первой будет существовать линейная связь

(1.8)

где  - заданный в шарнире изгибающий момент.

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Представим перемещения оболочки, цилиндра и ребер в виде

(2.1)

(2.2)

где γ=m π RL.

Подставим (2.2) в уравнения (1.7) и определим Bn i

(2.3)

где

Разложим дельта-функцию в тригонометрический ряд и подставим (2.1) в уравнение (1.1). Тогда, учитывая соотношения (1.6) и (2.3), получим систему алгебраических уравнений относительно коэффициентов A1−A5, в правой части которой расположены неизвестные qα(mn), qβ(mn), qz(mn) и . Для определения контактных усилий qα(mn), qβ(mn), qz(mn) воспользуемся приемом, который подробно изложен в работе [1]. Здесь повторим алгоритм этой процедуры.

Перемещения цилиндра, после отбрасывания тригонометрических функций, можно представить в виде

(2.4)

где

λ, μ - коэффициенты Ламе; Inx, Knx - модифицированные функции Бесселя первого и второго рода; Cj - произвольные постоянные; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

Определим напряжения в цилиндре с помощью функций перемещений (2.4) и, подставляя их в (1.2), (1.3), выразим постоянные C1−C6 через неизвестные qα(mn), qβ(mn), qz(mn). Затем, используя условие (1.4), с помощью найденных постоянных установим соотношения между qα(mn), qβ(mn), qz(mn) и A1−A5. Складывая коэффициенты при A1−A5 этой матрицы с коэффициентами матрицы оболочки, получим систему алгебраических уравнений оболочки с учетом влияния цилиндра. Неизвестные коэффициенты этой системы обозначим A1−A5.

Решим полученную систему с учетом (2.3) относительно нормального перемещения оболочки

(2.5)

где  - определитель и дополнение соответствующего элемента системы A1−A5.

Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения

то, подставив в них выражения (2.5), получим систему М алгебраических уравнений относительно

(2.6)

где     - символ Кронекера.

Решив полученную систему относительно  и подставив ее в (2.3), получим

(2.7)

где - определитель и дополнение соответствующего элемента системы (2.6).

Подставляя (2.7) в соотношение (1.8) с учетом (2.2), получим систему M×N алгебраических уравнений относительно [W']. Характеристическое уравнение задачи представляет собой равенство нулю определителя этой системы.

Рассмотрим подробнее случай, когда все ребра одинаковы и равномерно расположены по оболочке αi=α0iM+1. Тогда постоянные коэффициенты не зависят от индекса i и решение системы (2.6) можно представить в виде

(2.8)

где S1 - целое число, характеризующее форму потери устойчивости; Φ - постоянная.

Подставляя выражения (2.8) в уравнения (2.6) и суммируя ряды по i, получим

(2.9)

где   а суммирование производится по m, принимающим значения

m=S1 ; 2KM+1±S1 K=1, 2, 3 ... .

Следует отметить, что выражение

b5−b7−1=0

является характеристическим уравнением оболочки с ребрами без шарниров.

Подставим (2.3) с учетом зависимости (2.9) в соотношение (2.2) и, суммируя ряд по n для медленно сходящейся части, окончательно получим функцию перемещения ребра

(2.10)

Используя условие (1.8) с учетом (2.10), получим систему N алгебраических уравнений относительно [W']j

(2.11)

где

Характеристическое уравнение будет представлять собой равенство нулю определителя системы (2.11).

В случае одинаковых ослаблений решение системы (2.11) можно представить в виде

(2.12)

где S2 - целочисленный параметр 1≤S2≤N.

Подставляя (2.12) в (2.11), получаем характеристическое уравнение в явном виде

где , а суммирование производится по n, принимающим значения

n=rN+S2 r=0, 1, 2 ...

n=rN−S2 r=1, 2, 3 ...

Придавая S1 и S2 различные целочисленные значения, находим критическое значение нагрузки.

2. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка, подкрепленная тремя одинаковыми равномерно расположенными ребрами, каждое из которых содержит по два шарнира. В расчетах удерживалось количество членов рядов n=20 и m=60, что обеспечивало необходимую точность вычислений. Базовые параметры оболочки, ребер и цилиндра были следующие:

На рис.1 сплошными линиями показано изменение критического давления  в зависимости от момента инерции ребра  для двух значений радиуса канала цилиндра. Штриховыми линиями показаны аналогичные зависимости для ребер без шарниров.

# Рис.1.	Зависимость критического давления от жесткости ребер для двух значений радиуса канала цилиндра.

На рис.2 изображены зависимости критического давления от величины момента в шарнире. Аналогичные зависимости для ребер, содержащих по восемь шарниров, показаны штриховыми линиями.

Рис.2. Влияние момента в шарнире на критическое значение давления.

Как видно из рассмотренного примера, присутствие шарниров в ребрах снижает критическое давление на 25%, что говорит о необходимости учета их в расчетных схемах, а наличие моментов в шарнирах повышает давление на 15%. Увеличение числа шарниров в 4 раза приводит к снижению критического давления только на 7%.

ЛИТЕРАТУРА

- Андрюшин В.А., Недбай А.Я. Устойчивость трехслойной ортотропной цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и упругим цилиндром. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №4, с.516-525.

- Малютин И.С., Карасев А.В. Устойчивость подкрепленной ребрами цилиндрической оболочки с упругим заполнителем. В кн.: Теория пластин и оболочек. М., Наука, 1971, с.173-178.

- Пахомова Л.А. Устойчивость цилиндрических оболочек с продольными шарнирами при внешнем давлении. Изв. АН СССР, МТТ, 1970, №4, с.163-165.

- Кригер В.Ф. Устойчивость изотропной круговой цилиндрической оболочки с продольными шарнирами при равномерном внешнем давлении. В сб.: Прочность и устойчивость тонкостенных авиационных конструкций. Труды МАИ, вып.180, М., Машиностроение, 1971, с.273-282.

- Малютин И.С., Недбай А.Я. Вынужденные колебания вязко- упругой слоистой цилиндрической оболочки, подкрепленной продольными ребрами. Прикладная механика, 1985, т.21, №5, с.45-50.

- Малютин И.С. К решению задач динамики и устойчивости механических систем с ослаблениями. В сб.: Динамика и колебания механических систем, Иваново, 1985, с.88-93.

- Поступила в редакцию 24 января 2002 года.