ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИ «ТОЧНОЙ» ТЕОРИИ РАСЧЁТА МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Бутенко Ю.И.

Казанская государственная архитектурностроительная академия, г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

В статье для построения асимтотически «точной» модели расчёта плоской многослойной конструкции (стержня) используются следующие предположения:

- В.В.БолотинаЮ.Н.Новичкова о том, что для каждого слоя выбирается своя система координат и свой набор базисных функций для компонент перемещений [1];

- Х.М.МуштариИ.Г.Терегулова о выборе для однослойной конструкции перемещений в виде бесконечного степенного ряда по поперечной координате и получении на их основе уравнений, описывающих напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции, из вариационного принципа Лагранжа [2];

- Проведение асимптотического анализа полученной бесконечной системы дифференциальных уравнений. Разделение НДС на основное напряженное состояние (ОНС) и решения типа погранслоёв (РТП) [3-4].

На базе этих предположений построена теория определения ОНС с точностью 2 (=H/l  малый параметр) для многослойного стержня с любыми свойствами слоёв. Выделен частный случай мягкого заполнителя и проводится сравнение полученных уравнений с моделью В.В.БолотинаЮ.Н.Новичкова [1]. Показана возможность прямого интегрирования уравнений этой модели и проводится сравнение с точным решением.

1. ПОСТАНОВКА ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ СРЕД

Рассмотрим плоскую задачу теории упругости многослойной конструкции длиной l, состоящую из скреплённых между собой k ортотропных упругих слоёв толщиной каждого слоя 2hk, нумерация которых ведётся от нижнего слоя, чётные слои считаются более мягкими, чем нечётные.

Конструкция находится под действием касательных Х , Х + и нормальных Y , Y + нагрузок, приложенных к наружным лицевым поверхностям (рис.1).

Для каждого слоя принимаем свою систему координат, в которой ось xk совпадает со средней линией слоя k, а ось yk  по нормали к xk и свою систему базисных функций [1]. Для нечётных слоёв перемещения представляем в виде разложения в бесконечный степенной ряд по поперечной координате yk [2]

u(k)(xk,yk)=i=0ykiui(k)(xk), v(k)(xk,yk)=i=0ykivi(k)(xk).		(1.1)

2h3

X +

X 

Y 

2h2

2h1

Y +

х1

х2

х3

3

2

1

Рис.1.

Для чётных слоёв с учётом непрерывности функций перемещений имеем

u(k)(xk,yk)=i=0ϕki(yk)ui(k)(xk), v(k)(xk,yk)=i=0ϕki(yk)vi(k)(xk)	(1.2)

Здесь ϕk0=1, ϕk1=yk, для чётных i≥2 ϕki=hki−yki, для нечётных i≥3 ϕki=yk(hki−1−yki−1).

На лицевых поверхностях стыковки слоёв ϕki (i  2) тождественны нулю, а для чётных слоев перемещения u0(k),u1(k),v0(k),v1(k) выражаются через перемещения соседних слоёв выражениями

2u0(k)=i=0hk−1iui(k−1)+(−hk+1)iui(k+1), 2hku1(k)=i=0−hk−1iui(k−1)+(−hk+1)iui(k+1),2v0(k)=i=0hk−1ivi(k−1)+(−hk+1)ivi(k+1), 2hkv1(k)=i=0−hk−1ivi(k−1)+(−hk+1)ivi(k+1).	(1.3)

Для простоты рассмотрим трёхслойную плоскую задачу из ортотропных материалов, для которой принимаем i=4 [3,4], что позволяет симметричную и кососимметричную задачи описать с одинаковой точностью. Напряжения в нечётных слоях определяются соотношениями

σx(k)=i=0ykiσx,i(k), σy(k)=i=0ykiσy,i(k), τxy(k)=i=0ykiτxy,i(k),			(1.4)

где

σx,i(k)=E1(k)dui(k)dx+ν12(k)(i+1)vi+1(k), σy,i(k)=E2(k)(i+1)vi+1(k)+ν21(k)dui(k)dx,τxy,i(k)=G12(k)(i+1)ui+1(k)+dvi(k)dx.	(1.5)

Здесь Eα(k)=Eα(k)1−ν12(k)ν21(k), α=1,2, E1(k),E2(k) модули упругости k-го слоя в направлении осей xk,yk соответственно, G12(k)  модуль сдвига, ν12(k),ν21(k)  коэффициенты Пуассона. Для k-го ортотропного тела имеет место соотношение E1(k)ν12(k)=E2(k)ν21(k).

Для чётного второго слоя записать напряжения в форме (1.4) не представляется возможным и представим эти напряжения в виде

σx(2)=i=0σx1,i(2)+i=2,4σxч,i(2)+i=3,5σxн,i(2)+i=0σx3,i(2),σy(2)=i=0σy1,i(2)+i=2,4σyч,i(2)+i=3,5σyн,i(2)+i=0σy3,i(2),τxy(2)=i=0τxy1,i(2)+i=2,4τxyч,i(2)+i=3,5τxyн,i(2)+i=0τxy3,i(2).				(1.6)

Здесь σxч,i(2),σyч,i(2),τxyч,i(2) относятся к суммированию по чётным, а σxн,i(2), σyн,i(2),  τxyн,i(2)⇒по нечётным i и имеют вид

σx1,i(2)=E1(2)h1i2h2(h2−y2)dui(1)dx−ν12(2)vi(1),σxч,i(2)=−E1(2)(h2i−y2i)dui(2)dx−ν12(2)iy2i−1vi(2),σxн,i(2)=−E1(2)y2(h2i−1−y2i−1)dui(2)dx+ν12(2)(h2i−1−iy2i−1)vi(2),σx3,i(2)=E1(2)(−h3)i2h2(h2+y2)dui(3)dx+ν12(2)vi(3),

σy1,i(2)=E2(2)h1i2h2ν21(2)(h2−y2)dui(1)dx−vi(1),σyч,i(2)=−E2(2)ν21(2)(h2i−y2i)dui(2)dx−iy2i−1vi(2),σyн,i(2)=−E2(2)ν21(2)y2(h2i−1−y2i−1)dui(2)dx+(h2i−1−iy2i−1)vi(2),σy3,i(2)=E2(2)(−h3)i2h2ν21(2)(h2+y2)dui(3)dx+vi(3),			(1.7)

τxy1,i(2)=G12(2)h1i2h2−ui(1)+(h2−y2)dvi(1)dx,τxyч,i(2)=−G12(2)−iy2i−1ui(2)+(h2i−y2i)dvi(2)dx,

τxyн,i(2)=−G12(2)(h2i−1−iy2i−1)ui(2)+y2(h2i−1−iy2i−1)dvi(2)dx,τxy3,i(2)=G12(2)(−h3)i2h2ui(3)+(h2+y2)dvi(3)dx.

Используемая система функций (1.1-1.7) является непрерывной по перемещениям и может быть разрывной по деформациям γxy(k),εy(k) и напряжениям τxy(k),σy(k) на лицевых поверхностях стыковки слоев. При i = 4 имеем 26 искомых функций перемещений, для определения которых из вариационного принципа Лагранжа получаем систему дифференциальных уравнений, каждое из которых второго порядка. Порядок системы уравнений определяется числом искомых функций.

Запишем полученную систему уравнений при вариациях δu0(k),δu1(k) и δv0(k),δv1(k) несущих слоёв и δu2(2),δu3(2),δv2(2),δv3(2)  среднего слоя:

δu0(1) 2h1dσx,0(1)dx+2h133dσx,2(1)dx+...+Q1−L1+M1+X−=0, δu1(1) 2h133dσx,1(1)dx+2h155dσx,3(1)dx+...−(2h1τxy,0(1)+2h133τxy,2(1)+...)+ +h1(Q1−L1+M1+X−)=0,	(1.8)

………………………………………………………………………………

δu2(2) Q2+L2−M2=0, δu3(2) Q3−L3−M3=0,							(1.9)

………………………………………………………………………………

δu0(3) 2h3dσx,0(3)dx+2h333dσx,2(3)dx+...+Q4−L4−M4+X+=0, δu1(3) 2h333dσx,1(3)dx+2h355dσx,3(3)dx−(2h3τxy,0(3)+2h333τxy,2(3)+...)+ +(−h3)(Q4−L4−M4−X+)=0,	        (1.10)

………………………………………………………………………………

δv0(1) 2h1dτxy,0(1)dx+2h133dτxy,2(1)dx+...+Q5−L5+M5+Y−=0, δv1(1) 2h133dτxy,1(1)dx+2h155dτxy,3(1)dx−(2h1σy,0(1)+2h133σy,2(1)+...)+ +h1(Q5−L5+M5−Y−)=0, 	        (1.11)

………………………………………………………………………………

δv2(2) Q6+L6+M6=0, δv3(2) Q7−L7−M7=0,							        (1.12)

….……………………………………………………………………………

δv0(3) 2h3dτxy,0(3)dx+2h333dτxy,2(3)dx+...+Q8−L8−M8+Y+=0, δv1(3) 2h333dτxy,1(3)dx+2h355dτxy,3(3)dx−(2h3σy,0(3)+2h333σy,2(3)+...)+ +(−h3)(Q8−L8−M8−Y+)=0. 	        (1.13)

….……………………………………………………………………………

Здесь Qi,Li,Mi есть влияние среднего слоя в соответствующих уравнениях равновесия и они определяются: Qi перемещениями несущих слоёв, Li и Mi  перемещениями среднего слоя с чётными и нечётными индексами соответственно. Эти выражения можно представить в виде

Q1=12ddx(σx1,0(2))1+h1(σx1,1(2))1+...+(σx3,0(2))1−h3(σx3,1(2))1+...− −12h2(τxy1,0(2))1+h1(τxy1,1(2))1+...−(τxy3,0(2))1+h3(τxy3,1(2))1+..,L1=23h22ddx(σxч,2(2))1+(τxyч,2(2))1+...., M1=215h24ddx(σxн,3(2))1+...,

Q2=23h22ddx(σx1,0(2))ч+h1(σx1,1(2))ч+...+(σx3,0(2))ч−h3(σx3,1(2))ч+...− −23h22(τxy1,0(2))ч+h1(τxy1,1(2))ч+...−(τxy3,0(2))ч+h3(τxy3,1(2))ч+..,L2=83h23(τxyч,2(2))ч+165h25(τxyч,4(2))ч−1615h25ddx(σxч,2(2))ч+...,M2=815h25ddx(σxн,3(2))ч+(τxн,3(2))ч+...,

Q3=215h24ddx(σx1,0(2))н+h1(σx1,1(2))н+...−(σx3,0(2))н+h3(σx3,1(2))н+...,L3=815h25ddx(σxч,2(2))н+(τxyч,2(2))н+...,M3=85h25(τxyн,3(2))н−16105h27ddx(σxн,3(2))н+167h27(τxyн,5(2))н+...,    (1.14)

Q4=12ddx(σx1,0(2))3+h1(σx1,1(2))3+...+(σx3,0(2))3−h3(σx3,1(2))3+...+ +12h2(τxy1,0(2))3+h1(τxy1,1(2))3+...−(τxy3,0(2))3+h3(τxy3,1(2))3+..,L4=23h22ddx(σxч,2(2))3−(τxyч,2(2))3+..., M4=215h24ddx(σxн,3(2))3+...,

Q5=12ddx(σxy1,0(2))1+h1(σxy1,1(2))1+...+(σxy3,0(2))1−h3(σxy3,1(2))1+...+ +12h2(σy1,0(2))1+h1(σy1,1(2))1+...+(σy3,0(2))1−h3(σy3,1(2))1+..,L5=23h22ddx(σxyч,2(2))1+(σyч,2(2))1+..., M5=215h24ddx(σxyн,3(2))1+...,

Q6=23h22ddx(σxy1,0(2))ч+h1(τxy1,1(2))ч+...−(τxy3,0(2))ч+h3(τxy3,1(2))ч+...+ +23h22(σy1,0(2))ч+h1(σy1,1(2))ч+...−(σy3,0(2))ч+h3(σy3,1(2))ч+...,L6=−83h23(σyч,2(2))ч+165h25ddx(σxyч,2(2))ч−1615h25(σyч,4(2))ч+...,M6=815h25ddx(σxyн,3(2))ч+(σyн,3(2))ч+...,

Q7=215h24ddx(σxy1,0(2))н+h1(σxy1,1(2))н+...−(σxy3,0(2))н+h3(σxy3,1(2))н+..., L7=815h25ddx(σxyч,2(2))н+(σyч,2(2))н+...,M7=85h25(σyн,3(2))н−16105h27ddx(σxyн,3(2))н+167h27(σyн,5(2))н+...,

Q8=12ddx(σxy1,0(2))3+h1(σxy1,1(2))3+...+(σxy3,0(2))3−h3(σxy3,1(2))3+...− −12h2(σy1,0(2))3+h1(σy1,1(2))3+...+(σy3,0(2))3−h3(σy3,1(2))3+..,L8=23h22ddx(σxyч,2(2))3−(σyч,2(2))3+..., M8=215h24ddx(σxyн,3(2))3+....

В выражениях (1.14) комплексы касательных напряжений имеют двойное обозначение τxy и σxy, что связано с тем, что обозначения τxy имеют место в уравнениях равновесия при вариациях δui(k), а σxy→ при δvi(k).

Комплексы напряжений среднего слоя, участвующие в выражениях (1.14) через перемещения выражаются в виде

(σx1,i(2))1=E1(2)43h2dui(1)dx−ν12(2)vi(1), (σxч,i(2))1=E1(2)h2dui(2)dx+ν12(2)vi(2),(σxн,i(2))1=(σxн,i(2))н=(σxч,i(2))ч=(σxн,i(2))3=E1(2)dui(2)dx,(σx3,i(2))1=E1(2)23h2dui(3)dx+ν12(2)vi(3), (σx1,i(2))н=E1(2)dui(1)dx,(σxч,i(2))н=(σxн,i(2))ч=E1(2)ν12(2)vi(2), (σx3,i(2))н=E1(2)dui(3)dx,(σx1,i(2))ч=E1(2)h2dui(1)dx−ν12(2)vi(1), (σx3,i(2))ч=E1(2)h2dui(3)dx+ν12(2)vi(3),

(σx1,i(2))3=E1(2)23h2dui(1)dx−ν12(2)vi(1), (σxч,i(2))3=E1(2)h2dui(2)dx−ν12(2)vi(2),(σx3,i(2))3=E1(2)43h2dui(3)dx+ν12(2)vi(3), (τxy1,i(2))1=(τxy1,i(2))3=G12(2)ui(1)−h2dvi(1)dx,(τxyч,i(2))1=(τxyн,i(2))ч=(τxyч,i(2))н=(τxyч,i(2))3=G12(2)dv2(2)dx,(τxy3,i(2))1=(τxy3,i(2))3=G12(2)ui(3)+h2dvi(3)dx, (τxy1,i(2))ч=G12(2)dvi(1)dx,

(τxyч,i(2))ч=(τxyн,i(2))н=G12(2)ui(2), (τxy3,i(2))ч=G12(2)dvi(3)dx,(σxy1,i(2))1=G12(2)43h2dvi(1)dx−ui(1), (σxyч,i(2))1=G12(2)h2dvi(2)dx+ui(2),(σxyн,i(2))1=(σxyч,i(2))ч=(σxyн,i(2))н=(σxyн,i(2))3=G12(2)dvi(2)dx,

(σxy3,i(2))1=G12(2)23h2dvi(3)dx+ui(3), (σxy1,i(2))н=G12(2)dvi(1)dx,(σxyч,i(2))н=(σxyн,i(2))ч=G12(2)ui(2), (σxy3,i(2))н=G12(2)dvi(3)dx,	        (1.15)

(σxy1,i(2))ч=G12(2)ui(1)−h2dvi(1)dx, (σxy3,i(2))ч=G12(2)ui(3)+h2dvi(3)dx,(σxy1,i(2))3=G12(2)23h2dvi(1)dx−ui(1), (σxyч,i(2))3=G12(2)h2dvi(2)dx−ui(2),(σxy3,i(2))3=G12(2)ui(3)+43h2dvi(3)dx,(σy1,i(2))1=(σy1,i(2))3=E2(2)ν21(2)h2dui(1)dx−vi(1),

(σyч,i(2))1=(σyн,i(2))ч=(σyч,i(2))н=(σyч,i(2))3=E2(2)ν21(2)dui(2)dx,(σy3,i(2))1=(σy3,i(2))3=E2(2)ν21(2)h2dui(3)dx+vi(3),(σyч,i(2))ч=(σyн,i(2))н=E2(2)vi(2),(σy1,i(2))ч=E2(2)ν21(2)dui(1)dx, (σy3,i(2))ч=E2(2)ν21(2)dui(3)dx.

Уравнения равновесия при δu1(k) (k=1,3) можно объединить с уравнениями при δv0(k), исключив из уравнений при δv0(k) касательные напряжения. В этом случае уравнения при вариациях δv0(k) приобретают вид

2h133d2σx,1(1)dx2+2h155d2σx,3(1)dx2+...+h1ddx(Q1−L1+M1+X−)+Q5−L5+M5+Y−=0,(1.16)

Уравнения равновесия (1.16) являются основными в задаче изгиба трехслойного стержня и они заменяют первые уравнения систем уравнений (1.11), (1.13).

Система уравнений равновесия в перемещениях (1.8)-(1.13) должна быть проинтегрирована при следующих краевых условиях

2h1σx,0(1)+2h133σx,2(1)+...+QΣ1−LΣ1+MΣ1−Nx,0(1)δu0(1)=0,2h133σx,1(1)+2h155σx,3(1)+...+h1(QΣ1−LΣ1+MΣ1)−M1(1)δu1(1)=0,............................................................................................................QΣ2−LΣ2−MΣ2+Nx,2(2)δu2(2)=0,QΣ3−LΣ3+MΣ3−M3(2)δu3(2)=0,...........................................................................................................

2h3σx,0(3)+2h333σx,2(3)+...+QΣ4−LΣ4−MΣ4−Nx,0(3)δu0(3)=0,2h333σx,1(3)+2h353σx,3(3)+...+(−h3)(QΣ4−LΣ4−MΣ4)−M1(3)δu1(3)=0,.......................................................................................................2h1τxy,0(1)+2h133τxy,2(1)+...+QΣ5−LΣ5+MΣ5−Qy,0(1)δv0(1)=0,2h133τxy,1(1)+2h155τxy,3(1)+...+h1(QΣ5−LΣ5+MΣ5−Qy,1(1))δv1(1)=0,(1.17)

………………………………………………………………………..

QΣ6+LΣ6+MΣ6+Qy,2(2)δv2(2)=0,QΣ7−LΣ7+MΣ7+Qy,3(2)δv3(2)=0,...........................................................................................................

2h3τxy,0(3)+2h333τxy,2(3)+...+QΣ8−LΣ8−MΣ8−Qy,0(3)δv0(3)=0,2h333τxy,1(3)+2h355τxy,3(3)+...+(−h3)(QΣ8−LΣ8−MΣ8−Qy,1(3)δv1(3)=0.

………………………………………………………………………..

Здесь QΣi,LΣi,MΣi определяются соотношениями

QΣ1=12(σx1,0(2))1+h1(σx1,1(2))1+...+(σx3,0(2))1−h3(σx3,1(2))1+...,LΣ1=23h22(σxч,2(2))1+..., MΣ1=215h24(σxн,3(2))1+...,QΣ2=23h22(σx1,0(2))ч+h1(σx1,1(2))ч+...+(σx3,0(2))ч−h3(σx3,1(2))ч+...,LΣ2=1615h25(σxч,2(2))ч+..., MΣ2=815h25(σxн,3(2))ч+...,

QΣ3=215h24(σx1,0(2))н+h1(σx1,1(2))н+...−(σx3,0(2))н+h3(σx3,1(2))н+...,LΣ3=815h25(σxч,2(2))н+..., MΣ3=16105h27(σxн,3(2))н+...,QΣ4=12(σx1,0(2))3+h1(σx1,1(2))3+...+(σx3,0(2))3−h3(σx3,1(2))3+...,LΣ4=23h22(σxч,2(2))3+..., MΣ4=215h24(σxн,3(2))3+...,

QΣ5=12(σxу1,0(2))1+h1(σxy1,1(2))1+...+(σxy3,0(2))1−h1(σxy3,1(2))1+...,LΣ5=23h22(σxyч,2(2))1+..., MΣ5=215h24(σxyн,3(2))1+...,QΣ6=23h22(σxy1,0(2))ч+h1(σxy1,1(2))ч+...−(σxy3,0(2))ч+h3(σx3,1(2))ч+...,LΣ6=1615h25(σxyч,2(2))ч+..., MΣ6=815h25(σxyн,3(2))ч+...,        (1.18)

QΣ7=215h24(σxy1,0(2))н+h1(σxy1,1(2))н+...−(σxy3,0(2))н+h3(σxy3,1(2))н+...,LΣ7=815h25(σxyч,2(2))н+..., MΣ7=16105h27(σxyн,3(2))н+...,QΣ8=12(σxy1,0(2))3+h1(σxy1,1(2))3+...+(σxy3,0(2))3−h3(σxy3,1(2))3+...,LΣ8=23h22(σxyч,2(2))3+..., MΣ8=215h24(σxyн,3(2))3+....

Нагрузка на краю определяется соотношениями

Nx,2i(1)=−h1h1σxΣ(1)y12idy1+h12i2h2−h2h2σxΣ(2)(h2−y2)dy2, M2i+1(1)=−h1h1σxΣ(1)y12i+1dy1+h12i+12h2−h2h2σxΣ(2)(h2−y2)dy2,

Nx,2i+2(2)=−h2h2σxΣ(2)(h22i+2−y22i+2)dy2, M2i+3(2)=−h2h2σxΣ(2)y2(h22i+2−y22i+2)dy2,

Nx,2i(3)=−h3h3σxΣ(3)y32idy3+h32i2h2−h2h2σxΣ(2)(h2+y2)dy2, M2i+1(3)=−h3h3σxΣ(3)y32i+1dy3−h32i+12h2−h2h2σxΣ(2)(h2+y2)dy2,		        (1.19)

Qy,2i+2(2)=−h2h2τxyΣ(2)(h22i+2−y22i+2)dy2, Qy,2i+3(2)=−h2h2τxyΣ(2)y2(h22i+2−y22i+2)dy2,

Значения краевых силовых факторов Nx,M,Qy определяются заданными краевыми нагрузками σxΣ,τxyΣ. В случае отсутствия краевой нагрузки в среднем слое, что часто имеет место на практике, выражения (1.19) значительно упрощаются.

Из выражений (1.17) следуют статические и кинематические краевые условия.

Решение системы уравнений равновесия (1.8)-(1.13) при краевых условиях (1.17) представляет значительные трудности.

Уравнения равновесия (1.8)-(1.13) и соотношения (1.14)-(1.15) – показывают сложную связь между слоями. Очевидно, что в зависимости от материала среднего слоя эти соотношения можно упростить. Первый вариант упрощения связан с тем, что можно не учитывать независимые функции перемещений среднего слоя. В этом случае Li=Mi=0 при i = 1,…8. Второе упрощение связано с учётом в выражениях Qi только тех слагаемых , которые содержат нулевые индексы. Дальнейшие упрощения приводят к модели расчёта Болотина-Новичкова, которая является простейшей из всех возможных при данном подходе.

2. ОСНОВНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Для преодоления трудностей, возникающих при интегрировании уравнений равновесия (1.8)-(1.13), используем асимптотический метод исследования (метод малого параметра). Малый параметр ε=Hl (H=h1+h2+h3) появляется в уравнениях естественным способом при переходе к безразмерным координатам ξ=xl, η=yh и безразмерным перемещениям u(k)l, v(k)l. С целью упрощения преобразований будем считать этот переход осуществленным, а все имеющие место координаты и перемещения безразмерными.

Таким образом, вектор решения зависит от малого параметра. Представим его в виде

ui(k)=fi(k)(ε,x),										(2.1)

что позволяет представить решение в виде разложения по этому параметру [5,6]

(u(k)(ε,x), v(k)(ε,x))=s=0εs(u(k)s(x), v(k)s(x)).				(2.2)

Напряжения в нечётных слоях определяются соотношениями (1.4)-(1.5)

(σx,i(k),σy,i(k),τxy,i(k))=s=0εs(σx,i(k)s,σy,i(k)s,τxy,i(k)s),					(2.3)

σx,i(k)s=E1(k)dui(k)sdx+ν12(k)(i+1)vi+1(k)s, σy,i(k)s=E2(k)(i+1)vi+1(k)s+ν21(k)dui(k)sdx,τxy,i(k)s=G12(k)(i+1)ui+1(k)s+dvi(k)sdx.(2.4)

Выражения для напряжений среднего слоя (1.6)-(1.7) в таком простом виде как соотношения (2.3)-(2.4) записать не удается. Это связано с тем, что в этих выражениях малый параметр находится не только в числителе, но и в знаменателе, поэтому в них при определенном i присутствуют слагаемые разных порядков малости. Для соотношений σx1,i(2),σx3,i(2),σy1,i(2),σy3,i(2),τxy1,i(2),τxy3,i(2) это связано с представлением перемещений чётных слоёв в виде (1.2):

u(k)=u0(k)+yku1(k)+i=2,3ϕkiui(k), v(k)=v0(k)+ykv1(k)+i=2,3ϕkivi(k).	(2.5)

Компоненты перемещений чётных слоёв u1(k),v1(k) содержат в знаменателе малый параметр 2h2l и он переходит в указанные комплексы напряжений. Таким образом, наличие для среднего слоя в одном выражении членов разного порядка точности имеет место в перемещениях и напряжениях. Это приводит к тому, что после подстановки решения (2.2) в исходную систему дифференциальных уравнений (1.8)-(1.13) трудно найти тот начальный параметр разложения, с которого система уравнений распадается на ряд рекуррентных систем уравнений при каждом s. Выход  из этого положения можно найти из условия непрерывности перемещений по координате у: на лицевых поверхностях слоёв перемещения должны одинаково описываться в чётных и нечётных слоях. Справедливы соотношения перемещений для чётных слоёв

2u0(k)s=u0(k−1)s+u0(k+1)s+(hk−1u1(k−1)(s−1)−hk+1u1(k+1)(s−1))+ +(hk−12u2(k−1)(s−2)+hk+12u2(k+1)(s−2))+...,2hku1(k)s=−u0(k−1)s+u0(k+1)s−(hk−1u1(k−1)(s−1)+hk+1u1(k+1)(s−1))+ +(hk−12u2(k−1)(s−2)−hk+12u2(k+1)(s−2))+....		(2.6)

Из (2.6) на лицевых поверхностях имеем

при yk=−hk u(k)s=u0(k−1)s+hk−1u1(k−1)(s−1)+hk−12u2(k−1)(s−2)+...,

yk=hk u(k)s=u0(k+1)s−hk+1u1(k+1)(s−1)+hk−12u2(k+1)(s−2)+...,

что соответствует условию непрерывности перемещений.

Аналогичные соотношения имеют место и для компонент нормального перемещения v0(k)s и v1(k)s. Необходимо учитывать, что при s<0 здесь и далее все компоненты перемещений и напряжений тождественны нулю.

Вторая трудность анализа связана с нахождением напряжений τxy,0(k) и σy,0(k) несущих слоёв, которые играют вспомогательную роль. Для однослойных стержней и пластин при s=0 они определяются только внешней нагрузкой [3,4] и их величина при каждом s1 известна предварительно. Для многослойных конструкций эти напряжения определяются как неизвестными краевыми условиями на лицевых поверхностях стыковки слоёв, которые находятся в процессе решения задачи и участвуют в выражениях (τxy,0(k), σy,0(k)s),так и выражениями аналогичными однослойной плоской задачи (τxy,0(k), σy,0(k)s).

Для трехслойной плоской задачи асимптотический анализ при любом s приводит к уравнениям, описывающим ОНС

E1(1)A1d2u0(1)sdx2+12E1(2)h2d2dx2(u0(1)s+u0(3)s)+ν12(2)ddx(v0(3)s−v0(1)s)++G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx(h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s+p1(1)s=0;E1(3)A3d2u0(3)sdx2+12E1(2)h2d2dx2(u0(1)s+u0(3)s)+ν12(2)ddx(v0(3)s−v0(1)s)−−G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx(h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s+p1(3)s=0; (2.7)

E1(1)J1d4v0(1)sdx4+12E1(2)h1h2[13d3dx3(u0(3)s−u0(1)s)+d4dx4(h1v0(1)s−h3v0(3)s)++13d4dx4(h1v0(1)s+h3v0(3)s)]−G12(2)4h2(h1+h2)[h2d4dx4(ν21(1)h12v0(1)s+ν21(3)h32v0(3)s)++d3dx3(h12a2(1)u0(1)s−h32a2(3)u0(3)s)]−K(1)[12G12(2)E2(2)d4dx4(v0(1)s+v0(3)s)++12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)d3dx3(u0(3)s−u0(1)s)]−E2(2)2h2[+ν21(2)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)]=q(1)s;														(2.8)

E1(3)J3d4v0(3)sdx4+12E1(2)h2h3[13d3dx3(u0(3)s−u0(1)s)−d4dx4(h1v0(1)s−h3v0(3)s)++13d4dx4(h1v0(1)s+h3v0(3)s)]−G12(2)4h2(h2+h3)[h2d4dx4(ν21(1)h12v0(1)s+ν21(3)h32v0(3)s)++d3dx3(h12a2(1)u0(1)s−h32a2(3)u0(3)s)]−K(3)[12G12(2)E2(2)d4dx4(v0(1)s+v0(3)s)+

+12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)d3dx3(u0(3)s−u0(1)s)]+E2(2)2h2[(v0(3)s−v0(1)s)++ν21(2)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)]=q(3)s.

Здесь Ak=2hk1, Jk=2hk313  площадь и момент инерции полоски сечения единичной ширины k-го слоя, a2(k)=E1(k)G12(k)−ν21(k);  K(k)=12G12(2)J2+(E1(2)ν12(2)+G12(2))13h22hk.

Нагруженные члены p1(k)s,q(k)s при s=0 выражаются через известную внешнюю нагрузку

p1(1)0=X−, p1(3)0=X+, q(1)0=Y−−h1dX−dx, q(3)0=Y++h3dX+dx,	(2.9)

а при s1 через известные на данном этапе величины

p1(1)s=A1ν21(1)dσy,0(1)sdx+2h133dσx,2(1)s−2dx+12E1(2)[−13h2d2dx2(u0(3)s−1−u0(1)s−1)++h2d2dx2(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)−ν12(2)ddx(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)+13h2d2dx2(h1u1(1)s−2++h3u1(3)s−2)+h2d2dx2(h12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2)−ν12(2)ddx(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)]++G12(2)2h2[−h1G12(1)τxy,0(1)s−1+h3G12(3)τxy,0(3)s−1+h2ddx(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−−(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)+h2ddx(h12v2(1)s−2+h32v2(3)s−2)]−L1s−2; (2.10)

p1(3)s=A3ν21(3)dσy,0(3)sdx+2h333dσx,2(3)s−2dx+12E1(2)[13h2d2dx2(u0(3)s−1−u0(1)s−1)++h2d2dx2(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)−ν12(2)ddx(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)−13h2d2dx2(h1u1(1)s−2++h3u1(3)s−2)+h2d2dx2(h12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2)−ν12(2)ddx(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)]−−G12(2)2h2[−h1G12(1)τxy,0(1)s−1+h3G12(3)τxy,0(3)s−1+h2ddx(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−−(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)+h2ddx(h12v2(1)s−2+h32v2(3)s−2)]−L4s−2;q(1)s=E1(1)J1a4(1)d3τxy,0(1)sdx3+2h155d2σx,3(1)s−2dx2+G12(2)4h2h1+h2[d2dx2(h12a3(1)σy,0(1)s−−h32a3(3)σy,0(3)s)−h2d3dx3(h12a1(1)τxy,0(1)s+h32a1(3)τxy,0(3)s)]+E1(2)2h1h2[d3dx3(h1G12(1)τxy,0(1)s−−h3G12(3)τxy,0(3))+13d3dx3(h1G12(1)τxy,0(1)s+h3G12(3)τxy,0(3))]−2K(1)d2v2sdx2++G12(2)2h2h1+h2[ddx(u0(3)s−1−u0(1)s−1)+h2d2dx2v0(1)s−1+v0(3)s−1−ddxh1u1(1)s−1+h3u1(3)s−1++h2d2dx2(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−ddxh13u3(1)s−1+h33u3(3)s−1+h2d2dx2h13v3(1)s−1−h33v3(3)s−1−−ddx(h14u4(1)s−2−h34u4(3)s−2)+h2d2dx2h14v4(1)s−2+h34v4(3)s−2]+E2(2)2h2[ν21(2)h2ddx(h1u1(1)s−1−−h3u1(3)s−1)−h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1+ν21(2)h2ddxh12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2−−h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2−h32v2(3)s−1)+h2d3dx3u0(1)s−2+u0(3)s−2+ν12(2)d2dx2v0(3)s−2−v0(1)s−2+h2d3dx3(h13u3(1)s−2−−h33u3(3)s−2)−ν12(2)d2dx2(h13v3(1)s−2+h33v3(3)s−2)]+G12(2)2[13h2d2dx2(h12v2(1)s−1−h32v2(3)s−1)−−13h2d2dx2v0(3)s−2−v0(1)s−2]−[G12(2)4h255+(E1(2)ν12(2)+G12(2))45h1h24]d4v4(2)s−2dx4++E1(2)215h1h24d3u3(2)s−2dx3;q(3)s=E1(3)J3a4(3)d3τxy,0(3)sdx3+2h355d2σx,3(1)s−2dx3+G12(2)4h2h2+h3[d2dx2(h12a3(1)σy,0(1)s−−h32a3(3)σy,0(3)s)−h2d3dx3(h12a1(1)τxy,0(1)s+h32a1(3)τxy,0(3)s)]−E1(2)2h2h3[d3dx3(h1G12(1)τxy,0(1)s−−h3G12(3)τxy,0(3))−13d3dx3(h1G12(1)τxy,0(1)s+h3G12(3)τxy,0(3))]−2K(3)d2v2sdx2+G12(2)2h2h2+h3[ddx(u0(3)s−1−

−u0(1)s−1)+h2d2dx2v0(1)s−1+v0(3)s−1−ddxh1u1(1)s−1+h3u1(3)s−1+h2d2dx2(h1v1(1)s−1−−h3v1(3)s−1)−ddxh13u3(1)s−1+h33u3(3)s−1+h2d2dx2h13v3(1)s−1−h33v3(3)s−1−ddx(h14u4(1)s−2−

−h34u4(3)s−2)+h2d2dx2h14v4(1)s−2+h34v4(3)s−2]−E2(2)2h2[ν21(2)h2ddxh1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1−−h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1+ν21(2)h2ddxh12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2−−h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2−h32v2(3)s−1)+h2d3dx3u0(1)s−2+u0(3)s−2+ν12(2)d2dx2v0(3)s−2−v0(1)s−2+h2d3dx3(h13u3(1)s−2−−h33u3(3)s−2)−ν12(2)d2dx2(h13v3(1)s−2+h32v3(3)s−2)]+G12(2)2[−13h2d2dx2(h12v2(1)s−1−h32v2(3)s−1)++13h2d2dx2v0(3)s−2−v0(1)s−2]−[G12(2)4h255+(E1(2)ν12(2)+G12(2))45h3h24]d4v4(2)s−2dx4++E1(2)215h3h24d3u3(2)s−2dx3.

Таким образом, при любом s задача сводится к системе дифференциальных уравнений двенадцатого порядка относительно u0(k)s,v0(k)s нечётных слоёв (2.7)-(2.8), а свойства чётных слоёв учитываются в этих уравнениях дополнительными слагаемыми, содержащими модули упругости E1(2),E2(2),G12(2). Однако в таком виде уравнения имеют сложный вид и могут использоваться только в том случае, когда упругие свойства слоёв мало отличаются друг от друга. Для плоской задачи регулярного строения E1(1)=E1(3),E2(1)=E2(3),G12(1)=G12(3),h1=h3 уравнения (2.7)-(2.8) значительно упрощаются, особенно если общую задачу разбить на две: симметричную задачу: u(1)=u(3),v(1)=−v(3) (задачу растяжения-сжатия полосы) и кососимметричную задачу: u(1)=−u(3),v(1)=v(3) (задачу изгиба).

Правые части уравнений (2.10) и (2.11) содержат следующие упругие комплексы

a1(k)=1E2(k)+ν21(k)G12(k), a3(k)=1E2(k)1+ν12(k)E1(k)G12(k), a4(k)=1G12(k)−ν12(k)E2(k).

и в соотношениях (2.10)-(2.11) принято, как уже отмечалось, для τxy,0(k)s и σy,0(k)s предположение, что данные напряжения определяются двумя составляющими

τxy,0(k)s=τxy,0(k)s+τxy,0(k)s, σy,0(k)s=σy,0(k)s+σy,0(k)s,				        (2.12)

где первая составляющая имеет вид, аналогичный тому, который следует из асимптотического анализа однослойной конструкции [3,4]

τxy,0(k)0=τxy,0(k)1=0, τxy,0(k)s=12hk2dσx,1(k)s−2dx+14hk4dσx,3(k)s−4dx+...,τxy,2(k)s−2=−12hk2dσx,1(k)s−2dx, τxy,4(k)s−4=−14hk4dσx,3(k)s−4dx,...		        (2.13)

σy,0(k)0=σy,0(k)1=0, σy,0(k)s=12hk2dτxy,1(k)s−2dx+14hk4dτxy,3(k)s−4dx+...,σy,2(k)s−2=−12hk2dτxy,1(k)s−2dx, σy,4(k)s−4=−14hk4dτxy,3(k)s−4dx,...,		        (2.14)

при s2.

Вторые составляющие определяются касательной и нормальной нагрузками, которые приложены к средним линиям слоев и учитывают статические условия стыковки слоев

2τxy,0(1)s=G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx((h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s)+2τ(1)s,2τxy,0(3)s=G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx((h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s)+2τ(3)s,2σy,0(1)s=E2(2)2h2ν21(1)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)+v0(3)s−v0(1)s+2σ(1)s,2σy,0(3)s=E2(2)2h2ν21(1)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)+v0(3)s−v0(1)s+2σ(3)s.

(2.15)

Здесь величины τ(k)s и σ(k)s определяются при s=0 внешним загружением

2τ(1)0=−X−, 2τ(3)0=X+, 2σ(1)0=−Y−, 2σ(3)0=Y+,		        (2.16)

а при s  1  через известные на данном этапе величины

2τ(1)s=E1(2)2[h2d2dx2(u0(1)s−1+u0(3)s−1)−13h2d2dx2(u0(3)s−1−u0(1)s−1)+ν12(2)ddx(v0(3)s−1−−v0(1)s−1)+h2d2dx2(h1u1(1)s−2−h3u1(3)s−2)−ν12(2)ddx(h1v1(1)s−2+h3v1(3)s−2)+G1 2(2)2h2[h2ddx(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)++h2ddx(h12v2(1)s−2+h32v2(3)s−2)]+h12dσx,1(1)s−2dx−L1s−2;

(2.17)

2τ(3)s=−E1(2)2[h2d2dx2(u0(1)s−1+u0(3)s−1)+13h2d2dx2(u0(3)s−1−u0(1)s−1)+ν12(2)ddx(v0(3)s−1−−v0(1)s−1)+h2d2dx2(h1u1(1)s−2−h3u1(3)s−2)−ν12(2)ddx(h1v1(1)s−2+h3v1(3)s−2)+G1 2(2)2h2[h2ddx(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)++h2ddx(h12v2(1)s−2+h32v2(3)s−2)]+h12dσx,1(1)s−2dx+L4s−2;

2σ(1)s=G12(2)2[h2d2dx2(v0(1)s−1+v0(3)s−1)−13h2d2dx2(v0(3)s−1−v0(1)s−1)+ddx(u0(3)s−1−−u0(1)s−1)+h2d2dx2(h1v1(1)s−2−h3v1(3)s−2)−ddx(h1u1(1)s−2+h3u1(3)s−2)]++E 2(2)2h2[ν21(2)h2ddx(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)−(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)+ν21(2)h2ddx(h12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2)−(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)]+h12dτxy,1(1)s−2dx+L5s−2;													        (2.18)

2σ(3)s=−G12(2)2[h2d2dx2(v0(1)s−1+v0(3)s−1)+13h2d2dx2(v0(3)s−1−v0(1)s−1)+ddx(u0(3)s−1−−u0(1)s−1)+h2d2dx2(h1v1(1)s−2−h3v1(3)s−2)−ddx(h1u1(1)s−2+h3u1(3)s−2)+E 2(2)2h2[ν21(2)h2ddx(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)−(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)+ν21(2)h2ddx(h12u2(1)s−2++h32u2(3)s−2)−(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)]+h32dτxy,1(3)s−2dx+L8s−2.

Здесь Lis−2 определяются перемещением среднего слоя с четными индексами

L10=23h22[G12(2)+E1(2)ν12(2)dv2(2)0dx+E1(2)h2du2(2)0dx];L40=23h22[E1(2)h2du2(2)0dx2−E1(2)ν12(2)+G12(2)dv2(2)0dxL50=23h22[G12(2)h2dv2(2)0dx2+G12(2)+E2(2)ν21(2)du2(2)0dxL80=23h22[G12(2)h2dv2(2)0dx2−G12(2)+E2(2)ν12(2)du2(2)0dx].			        (2.19)

Правые части уравнений равновесия p1(k)s и q(k)s(2.10)-(2.11) содержат перемещения нечетных и четных слоев с разным индексом s и  при каждом s имеют свое значение. Напряжения τxy,0(k)s и σy,0(k)s определяются соотношениями (2.13)-(2.14), остальные компоненты напряжений нечетных слоев находятся по простым дифференциальным соотношениям

τxy,1(k)s=−hkdσx,0(k)sdx,τxy,2(k)s=−12hk2dσx,1(k)sdx,τxy,3(k)s=−hk313dσx,2(k)sdx,...	        (2.20)

σy,1(k)s=−hkdτxy,0(k)sdx,σy,2(k)s=−hk212dτxy,1(k)sdx,σy,3(k)s=−13hk3dτxy,2(k)sdx,...	        (2.21)

Из (2.13)-(2.14) и (2.20)-(2.21) следует целая последовательность по определению компонент перемещений и напряжений. После определения из уравнений равновесия u0(k)sи v0(k)sнаходим по соотношениям (2.13)-(2.14) τxy,0(k)s,τxy,0(k)s,σy,0(k)s,σy,0(k)s. Затем поτxy,0(k)s и σy,0(k)sнаходим u1(k)s,v1(k)sи напряжение σx,0(k)s по соотношениям (2.4) и процесс повторяется

σx,0(k)s⇒τxy,1(k)s,σy,1(k)s⇒u2(k)s,v2(k)s⇒σx,1(k)s⇒u3(k)s,v3(k)s⇒…

Для четного слоя перемещения определяются выражениями

2u2(2)s=−12E1(2)G12(2)d2dx2u0(1)s+u0(3)s−12h2E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)ddx(v0(3)s−−v0(1)s)+2u2s,2v2(2)s=−12G12(2)E2(2)d2dx2v0(1)s+v0(3)s−12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)ddx(u0(3)s−−u0(1)s)+2v2s,3u3(2)s=−14h2E1(2)G12(2)d2dx2u0(3)s−u0(1)s−E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)dv2(2)sdx+3u3s,

(2.22)

3v3(2)s=−14h2G12(2)E2(2)d2dx2v0(3)s−v0(1)s−G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)du2(2)sdx+3v3s,4u4(2)s−2=−13E1(2)G12(2)d2u2(2)s−2dx2−E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)dv3(2)s−2dx,4v4(2)s−2=−13G12(2)E2(2)d2v2(2)s−2dx2−G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)du3(2)s−2dx,5u5(2)s−2=−14E1(2)G12(2)d2u3(2)s−2dx2−E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)dv4(2)s−2dx,5v5(2)s−2=−14G12(2)E2(2)d2v3(2)s−2dx2−G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)du4(2)s−2dx,

……………………………………………………………………………

Здесь u20=u30=v20=v30=0, а при s  они определяются соотношениями

2u2s=−12E1(2)G12(2)d2dx2[(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)+(h12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2)]++12h2E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)ddx[(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)+(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)];

+h22E1(2)G12(2)d2u2(2)s−2dx2+h22E1(2)ν12(2)+G12(2)G12(2)dv3(2)s−2dx;

2v2s=−12G12(2)E2(2)d2dx2[(h1v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)+(h12v2(1)s−2+h32v2(3)s−2)]++12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)ddx[(h1u1(1)s−1+h3u1(3)s−1)+(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)]+

+h22G12(2)E2(2)d2v2(2)s−2dx2+h22G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)du3(2)s−2dx;			        (2.23)

3u3s=12E1(2)G12(2)12h2d2dx2[(h1u1(1)s−1+h3u1(3)s−1)+(h12u2(1)s−2−h32u2(3)s−2)]++12h22E1(2)G12(2)d2u3(2)s−2dx2;3v3s=12G12(2)E2(2)12h2d2dx2[(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)+(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)]++12h22G12(2)E2(2)d2v3(2)s−2dx2.

Напряжения τxy(k) и σy(k) при k = 1,3 определяются соотношениями

τxy(k)=s=0εs[τxy,0(k)+ykτxy,1(k)+yk2τxy,2(k)+yk3τxy,3(k)+…],σy(k)=s=0εs[σy,0(k)+ykσy,1(k)+yk2σy,2(k)+yk3σy,3(k)+…],			        (2.24)

из которых при y1=h1и y3=h3 следуют статические краевые условия на соответствующих лицевых поверхностях. В этих соотношениях комплексы напряжений определяются выражениями (2.13)-(2.15),(2.20)-(2.21).

Таким образом вычисляется НДС трехслойного стержня, определение которого начинается с интегрирования уравнений (2.7)-(2.8), для которых необходимо иметь соответствующие краевые условия.

Краевые условия для определения ОНС могут быть получены различными путями:

- использованием асимптотического анализа определенных условий условий (1.17), которые содержат в себе  статические и простейший вариант кинематических краевых условий;

- растяжением координат xi уравнений равновесия (1.8)-(1.13) и получением решения задачи погранслоя с дальнейшим исключением последнего из общих краевых условий задачи;

- получением условий существования затухающих  решений [3,4];

- получением точного решения задачи погранслоя и исключением его из общих краевых условий.

Остановимся  на первом простейшем варианте, в котором краевые условия, имеющие отношение к определению ОНС, связаны с выражениями при вариациях δu0(k),δu1(k),δv0(k)(k=1,3). Соотношения при этих вариациях содержат как краевые условия для определения ОНС, так и для определения решения типа погранслоя. Для их разделения будем считать, что та их часть, которая относится к погранслою, тождественна нулю. Так для условия при δu0(1) имеем выражение

2h1σxp,0(1)+23h13σxp,2(1)+…+QΣp1−LΣp1+MΣp1=0.

Аналогичные соотношения имеют место и для других краевых условий. Фактически последнее соотношение есть обобщение принципа Сен-Венана для многослойной конструкции. После решения основной задачи можно приступить к определению РТП с учетом последнего выражения и остальных краевых условий.

Геометрические краевые условия для ОНС имеют вид

u0(k)s=0,v0(k)s=0 и u1(k)s=τxy,0(k)sG12(k)−dv0(k)0dx=0.				        (2.25)

При s=0,1 они полностью совпадают с классическими краевыми условиями для слоя, и имеют место только в случае постановки кинематических краевых условий для средней точки слоя.

Статические краевые условия записываются

E1(k)Akdu0(k)sdx+E1(2)212A2ddx(u0(1)s+u0(3)s)+ν12(2)(v0(3)s−v0(1)s)=Nx,0(k)s+pΣ(k)s,													        (2.26)

E1(k)Jkd2v0(k)sdx+E1(2)2hkh2[13ddx(u0(3)s−u0(1)s)±d2dx2(h1v0(1)s−h3v0(3)s)++13d2dx2(h1v0(1)s+h3v0(3)s)+12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)ddx(u0(3)s−u0(1)s)]=−M1(k)s+mΣ(k)s,													        (2.27)

E1(k)Jkd3v0(k)sdx3−G12(2)4[h2d3dx3(h12ν21(1)v0(1)s+h32ν21(3)v0(3)s)+d2dx2(h12a2(1)u0(1)s−−h23a2(3)u0(3)s)+12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)d2dx2(u0(3)s−u0(1)s)]=−Qy,0(k)s+qΣ(k)s.

Здесь

pΣ(k)s=−ν21(k)Akσy,0(k)s−2hk33σx,2(k)s−2−2hk55σx,4(k)s−4−…−−14E1(2)A2[∓13ddx(u0(3)s−1−u0(1)s−1)+ddx(h1u1(1)s−1−h3u1(3)s−1)−−ν12(2)1h2(h1v1(1)s−1+h3v1(3)s−1)±13ddx(h1u1(1)s−2+h3u1(3)s−2)++ddx(h12u2(1)s−2+h32u2(3)s−2)−ν12(2)1h2(h12v2(1)s−2−h32v2(3)s−2)],

mΣ(k)s=E1(k)G12(k)Jkdτxy,0(k)sdx+ν21(k)Jkσy,1(k)s+2hk55σx,3(k)s−2+2hk77σx,5(k)s−4++…±12E1(2)hkh2[ddx(h1τxy,0(1)sG12(1)−h3τxy,0(3)sG12(3))±13ddx(h1τxy,0(1)sG12(1)+h3τxy,0(3)sG12(3))]−														        (2.28)

−E1(2ν12(2)13hkh22v2s±12E1(2)hk[h2ddx(h12u2(1)s−1+h32u2(3)s−1)−−ν12(2)(h12v2(1)s−1−h32v2(3)s−1)+h2ddx(u0(1)s−2+u0(3)s−2)+ν12(2)(v0(3)s−2−−v0(1)s−2)+h3ddx(h13u3(1)s−2−h33u3(3)s−2)−ν12(2)(h13v3(1)s−2+h33v3(3)s−2)−E1(2ν12(2)45hkh24d2v4(2)s−2dx2+E1(2215hkh24du3(2)s−2dx,

qΣ(k)s=E1(k)G12(k)Jkd2τxy,0(k)sdx2+ν21(k)Jkdσy,1(k)sdx+2hk55τxy,4(k)s−2+…−G12(2)4[h2d2dx2(h12a1(1)τxy,0(1)s+h32a1(3)τxy,0(3)s)−ddx(h12a3(1)σy,0(1)s−h32a3(3)σy,0(3)s)]− −G12(2)(12J2+13hkh22)dv2sdx+G12(2)2[(u0(3)s−1−u0(1)s−1)+h2ddx(v0(1)s−1+v0(3)s−1)−−(h1u1(1)s−1+h3u1(3)s−1)+h2ddx(h1 v1(1)s−1−h3v1(3)s−1)−(h13u3(1)s−1+h33u3(3)s−1)++h2ddx(h13v3(1)s−1−h33v3(3)s−1)−(h14u4(1)s−2−h34u4(3)s−2)++h2ddx(h14v4(1)s−2+h34v4(3)s−2)∓13h2ddx(v0(3)s−2−v0(1)s−2)]−G12(2)4h245h2+hkd2v4(2)s−2dx2.													        (2.29)

В выражениях (2.28)-(2.29) некоторые слагаемые имеют два знака: верхний относится к слою с индексом k=1, а нижний –с индексом k=3.

Очевидно, что в каждом конкретном случае уравнения равновесия и краевые условия значительно упрощаются.

3.ТРЕХСЛОЙНАЯ ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА С "МЯГКИМ " СРЕДНИМ СЛОЕМ

Во многих случаях средний слой является «мягким» и его упругие характеристики значительно меньше соответствующих величин «несущих» слоев. В этом случае полученные выше уравнения равновесия и краевые условия  значительно упрощаются.В [1] предложена модель расчета, в которой принято, что жесткость промежуточного слоя значительно ниже жесткости несущих слоев, а деформация заполнителя полностью определяется перемещениями жестких слоев, ограничивающих этот слой. Таким образом сдвиг «мягкого» слоя в поперечном направлении и обжатие слоя учитываются в простейшем варианте. В нашей модели расчета можно перейти к уравнениям работы [1], если положить E1(2)=0, а в случае изгиба G12(2)<<E2(2). В этом случае из уравнений (2.7)-(2.8) будем иметь

E1(1)A1d2u0(1)sdx2 + G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx((h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s)+p1(1)s=0,E1(3)A3d2u0(3)sdx2 − −G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s+ddx((h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s)+p1(3)s=0,E1(1)J1d4v0(1)sdx4−E2(2)2h2v0(3)s−v0(1)s+ν21(2)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)=q(1)s,E1(3)J3d4v0(3)sdx4+E2(2)2h2v0(3)s−v0(1)s+ν21(2)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s)=q(3)s. 	(3.1)

Статические краевые условия (2.26)-(2.27) в этом случае записываются

E1(k)Akdu0(k)sdx=Nx,0(k)s+pΣ(k)s,E1(k)Jkd2v0(k)sdx2=−M1(k)s+mΣ(k)s,E1(k)Jkd3v0(k)sdx3=−Qy,0(k)s+qΣ(k)s,		(3.2)

им соответствуют кинематические краевые условия (2.25).

Система уравнений (3.1) отличается от уравнений модели В.В.Болотина-Ю.Н.Новичкова (Б-Н) следующим:

- Уравнения модели Б-Н содержат слагаемые разных порядков точности (s=0,1). Слагаемые точности s = 1 содержатся в двух последних уравнениях модели Б-Н, которые описывают изгиб стержня. В предложенном подходе эти слагаемые содержатся в подчеркнутых нагрузочных членах q(k) (2.11). Таким образом система уравнений (3.1) является простейшей и содержит слагаемые одного порядка точности ε0.

- Аналогично в выражении qΣs (2.28) подчеркнутые слагаемые учитывают слагаемые точности s = 1, которые имеют место в модели в Б-Н в третьем краевом условии (3.2) для изгиба.

- В первых двух уравнениях системы (3.1) имеется незначительная разница в коэффициентах, которые в предложенной модели имеют вид h1+h2, h2+h3. В модели Б-Н в первом уравнении  участвует толщина h1+h2,а во втором ( h2+h3).

- В предлагаемой модели в уравнениях изгиба имеется дополнительное слагаемое ν21(2)h2ddx(u0(1)s+u0(3)s), которое отсутствует в модели Б-Н. Влияние этого слагаемого в задачах изгиба незначительно, но в задачах растяжения-сжатия стержня его влияние может стать существенным.

- В предложенном подходе модуль упругости мягкого слоя в поперечном направлении входит в два последних уравнения (3.1) в форме E2(2), а в модели Б-Н в виде Ez(2), под которым понимается особый трансверсальный модуль упругости Ez(2)=1−νE1(2)1+ν(1−2ν).

Таким образом видно, что предлагаемый подход позволяет упростить интегрирование системы уравнений расчета многослойных стержней и пластин по модели Б-Н с помощью метода малого параметра, так как уравнения системы (3.1) значительно проще соответствующих уравнений модели Б-Н [1]. Уравнения модели Б-Н с точностью ε0для изгиба стержня имеют вид

E1(1)J1d4v0(1)sdx4−Ez(2)2h2v0(3)s−v0(1)s=q(1)s,E1(3)J3d4v0(3)sdx4+Ez(2)2h2v0(3)s−v0(1)s=q(3)s,                                         (3.3)

E1(1)A1d2u0(1)sdx2+G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s=−p1(1)0−G12(2)2h2h1+h2ddxv0(1)s+v0(3)s,E1(3)A3d2u0(3)sdx2−G12(2)2h2u0(3)s−u0(1)s=−p1(3)0−G12(2)2h2h2+h3ddxv0(1)s+v0(3)s.

Из системы уравнений (3.3) видно, что использование метода малого параметра приводит к значительному сокращению одновременно определяемых переменных, так как система уравнений распадается на две, решаемых независимо. Первоначально решается задача изгиба, а затем – задача растяжения-сжатия. Показывается быстрая сходимость вычислений [5,6].

Интегрирование системы уравнений по модели Б-Н (3.3) наводит на мысль аналогичности решения задачи с использованием системы уравнений (3.1). Вводим функции

Ψ1s=G12(2)2h2ddx[(h1+h2)v0(1)s+(h2+h3)v0(3)s],Ψ2s=E12(2)ν21(2)2ddx(u0(1)s+u0(3)s).

С учётом которых система уравнений (3.1) записывается в виде

E1(1)A1d2u0(1)sdx2+G12(2)2h2(u0(3)s−u0(1)s)=−p1(1)s−Ψ1s,E1(3)A3d2u0(3)sdx2−G12(2)2h2(u0(3)s−u0(1)s)=−p1(3)s+Ψ1s,				(3.4)

E1(1)J1d4v0(1)sdx4−E2(2)2h2(v0(3)s−v0(1)s)=q(1)s+Ψ2s,E1(3)J3d4v0(3)sdx4+E2(2)2h2(v0(3)s−v0(1)s)=q(3)s−Ψ2s.				(3.5)

Функции 1 и 2 связывают систему уравнений (3.4)-(3.5) в одно целое и отражают влияние изгиба на растяжение-сжатие полосы (1) и наоборот  2. Поэтому на начальном этапе одну из этих функций можно считать равной нулю в зависимости от преобладающей деформации. Для задачи изгиба 2=0, решается система уравнений (3.5), функция 10 и она учитывается при решении системы уравнений (3.4). Затем вычисляется 20 и процесс повторяется. В задаче растяжения-сжатия на начальном этапе 1=0, решается система уравнений (3.4), определяется функция 2 и решается задача изгиба (3.5). Вычисляется функция 1 и вопрос решается известным методом. При таком подходе возможно прямое интегрирование системы дифференциальных уравнений (3.4)-(3.5) при любых краевых условиях, если в качестве искомых функций принять

(u0(1)s+u0(3)s),(u0(3)s−u0(1)s) , (v0(1)s+v0(3)s),(v0(3)s−v0(1)s).

Так как в модели Б-Н используются некоторые слагаемые с точностью , то имеет смысл построить полную модель расчета с точностью 1, точность которой во многих случаях является достаточной. В этом случае система уравнений (3.1) при краевых условиях (3.2),(2.25) решается дважды: при нагрузках p1(k)0,q(k)0 (2.9) и p1(k)1,q(k)1, которые определяются соотношениями

p1(1)1=G12(2)2ddxh1v1(1)0−h3v1(3)0, p1(3)1=−p1(1)1,q(k)1=−G12(2)12J2+13h1h22d2v21dx2+G12(2)2h2h1+h2[ddxu0(3)0−u0(1)0++h1+h2d2v0(1)0dx2+h2+h3d2v0(3)0dx2+h2d2dx2h1v1(1)0−h3v1(3)0−−ddxh13u3(3)0+h33u3(3)0+h2d2dx2h13v3(1)0−h33v3(3)0∓E2(2)2h2[ν21(2)h2d2dx2h1v0(1)0−h3v0(3)0+h1v1(1)0+h3v1(3)0]+±G12(2)6h2d2dx2h12v2(1)0−h32v2(3)0,		(3.6)

где2v21=−G12(2)2E2(2)d2dx2h1v1(1)0−h3v1(3)0−12h2G12(2)+E2(2)ν21(2)E2(2)d2dx2h1v0(1)0−h3v0(3)0.

Для статических краевых условий при "мягком" среднем слое имеем

pΣ(k)1=0, mΣ(k)1=0, qΣ(k)1=−G12(2)12J2+13hkh22dv21dx+G12(2)2h2(h1++h2)[(u0(3)0−u0(1)0)+h1+h2dv0(1)0dx+h2+h3dv0(3)0dx++h2ddxh1v1(1)0−h3v1(3)0−(h13u3(1)0++h33u3(3)0)+h2ddxh13v3(1)0−h33v3(3)0]±G12(2)6h2ddxh12v2(1)0−h32v2(3)0.

Только подчеркнутые слагаемые учитываются моделью Б-Н.

Сходимость процесса была проверена на примере изгиба трехслойного стержня регулярного строения (h1=h3=h, h2=2h, E1=E3=E), механика деформирования которого исследована в работе [7] на основе точного решения плоской задачи для трехслойной среды. Нумерация слоёв ведётся от нижнего слоя. Нормальная нагрузка приложена к верхней плоскости q(3)=−qsinλx, λ=πl. Примем для балки граничные условия типа Навье:

v(α)=σx(α)=0, x=0, x=l, α=1,3.

Для мягкого слоя имеем

.

Решение системы уравнений (3.1) при принятых краевых условиях выбираем в виде

u(α)=Aαcosλx, v(α)=Bαsinλx.

Решение [7] не имеет аналитического вида и представлено в виде эпюр всех параметров в некоторых сечениях. Сравнение напряжений и перемещений, полученных по предлагаемой теории с точностью ε1, показывает практически полное совпадение результатов σx,σy,v в сечении x=l/2 и касательного перемещения u в сечении x=0 с точным решением [7]. Имеется значительное расхождение в значениях τxy в сечении x=0 (40%): в первом слое получены τmax(1)=−0,82q (вместо –1.26q) и в третьем слое τmax(3)=−2,62q (вместо –4.16q). Полученные в работе значения τxy совпадают со значением реакции в этом сечении.

Рассматриваемый пример является фактически плоской задачей теории упругости (l/(2H)=2) и получение точного решения только за два приближения является прекрасным результатом. Необходимо отметить, что результаты счёта в статье получены «на карандаше». Точное решение [7] получено с помощью программы, реализуемой на ЭВМ.

Решение типа погранслоя в статье не рассматривается.

# ЛИТЕРАТУРА

- Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций. М., Машиностроение. 1980. 375 с.

- Муштари Х.М., Терегулов И.Г. К теории оболочек средней толщины. ДАН СССР, 1959, т.28, №6, с.1144-1147.

- Бутенко Ю.И. Вариационно-асимптотические методы построения неклассических методов расчета стержней и пластин. Казань, Новое знание, 2001, 320 с.

- Бутенко Ю.И. Модифицированный метод асимптотического интегрирования при построении теории стержней из ортотропного материала (части 1-4). Изв. РАН, часть 1, 2001, №4, с.91-105; часть 2, 2002, №1, с.177-188; часть 3, 2002, №2, с.163-177; часть 4, 2002, №3, с.192-207.

- Бутенко Ю.И. Метод возмущений при интегрировании уравнений изгиба многослойной конструкции. Изв.вузов, Авиационная техника, 2002, №2, с.3-6.

- Бутенко Ю.И. Метод интегрирования уравнений изгиба многослойной конструкции // Изв. ВУЗов. Математика.

- Присяжнюк В.К., Зайвелев И.Б. К решению плоской задачи теории упругости для многослойного ортотропного композита. Механика композитных материалов, 1991, №3, с.206-214.

- Поступила в редакцию 11 ноября 2002 года.