КОЛЕБАНИЯ СЛОИСТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Андрюшин В.А., Недбай А.Я.

ФГУП “Московский институт теплотехники”, г.Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Вопросы колебаний слоистых цилиндрических оболочек к настоящему времени изучены довольно хорошо [1-3]. Анализ этих работ показывает, что в большинстве случаев исследуются оболочки с шарнирным опиранием по торцам. Такие граничные условия позволяют, используя двойные тригонометрические ряды, получить решение в простом и удобном для программирования виде. При использовании граничных условий отличных от шарнирного опирания даже на одном из торцев требуется всегда решать систему десяти алгебраических уравнений относительно произвольных постоянных, что приводит к определенным трудностям.

В данной работе на основе метода граничных параметров [4,5], позволяющего выразить функции перемещения через значения самих функций и их производных на границе, строится решение задачи колебаний слоистой ортотропной оболочки с произвольными граничными условиями. Полученные зависимости позволяют сократить число подлежащих определению произвольных постоянных от одного до пяти и для многих видов граничных условий найти решение в явном виде.

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все линейные размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнения движения оболочки, учитывающие поперечные сдвиги и инерцию вращения и записанные в функциях перемещения, можно представить в виде [3]

Lk1u+Lk2v+Lk3w+Lk4ϕ+Lk5ψ=− 1−2δk3 BRPk (k=1,2,...,5) ,      (1.1)

где  P4=P5=0 ; Lk r - дифференциальные операторы, имеющие вид

L11=∂2∂α2+a1∂2∂β2−a8∂2∂ t2 ;     L12=L21=a2∂2∂α ∂β ;

L13=L31=vβ∂∂α ;     L14=L41=L15=L51=0 ;

L22=a1∂2∂α2+a3∂2∂β2−a5−a8∂2∂ t2 ;     L23=L32=a7∂∂β ;

L24=L42=0 ;      L25=L52=a5 ;

L33=a3−a6∂2∂α2−a5∂2∂β2+a8∂2∂ t2 ;     L34=L43=−a6∂∂α;

L35=L53=−a5∂∂β;     L44=a4∂2∂α2+a1∂2∂β2−a8∂2∂ t2−a6 ;

L45=L54=a2a4∂2∂α ∂β ;     L55=a4a1∂2∂α2+a3∂2∂β2−a8∂2∂ t2−a5 ;

a1=Gαβ1−vαvβEα ; a2=a1+vβ ; a3=EβEα ;

a4=h212R2 ; a5=5Gβz1−vαvβ6Eα ;

a6=5Gαz1−vαvβ6Eα ; a7=a3+a5 ;

a8=B ρ h ; B=R21−vαvβEαh ;

α, β, z - координаты соответственно вдоль образующей, в окружном направлении и по внешней нормали; u, v, w- перемещения точек срединной поверхности оболочки по координатным осям; ϕ, ψ- функции сдвига, имеющие вид

ϕ=ϕ−∂ w∂ α ; ψ=ψ−∂ w∂ β+v ;

ϕ, ψ- поперечные сдвиги; Eα, Eβ, Gα β, Gα z, Gβ z - модули упругости первого и второго рода по соответствующим осям; vα, vβ - коэффициенты Пуассона; ρ - плотность материала оболочки; R, h - радиус и толщина оболочки; P1 , P2 , P3 - компоненты внешней динамической нагрузки; δkj - символ Кронекера.

Представим перемещения оболочки и нагрузку в виде

u, w, ϕ, P1, P3=n=0∞A1, A3, A4, Z1, Z3 Cos nβ ei0ω t ;v, ψ, P2=n=1∞A2, A5, Z2 Sin nβ ei0ω t ,                            (1.2)

где ω - частота вынужденных колебаний; i0- мнимая единица.

Подставляя (1.2) в (1.1) и отбрасывая тригонометрические функции, получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений.

lk1A1+lk2A2+lk3A3+lk4A4+lk5A5=− 1−2δk3 BR Zk ,                          (1.3)

(k=1,2,...,5)

где  lk r - обыкновенные дифференциальные операторы, имеющие вид

l11=d2dα2−a1n2+a8ω2 ;     l12=−l21=a2nddα  ;

l13=l31=vβddα ;     l14=l41=l15=l51=l24=l42=0 ;

l22=a1d2dα2−a3n2−a5+a8ω2 ;     l23=−l32=−a7n ;

l25=l52=a5 ;          l33=a3−a6d2dα2+a5n2−a8ω2 ;                               (1.4)

l34=l43=−a6ddα;       l35=−l53=−a5n;

l44=a4d2dα2−a1n2+a8ω2−a6 ;

l45=−l54=a2a4 n ddα ;     l55=a4a1d2dα2−a3n2+a8ω2−a5 ;

Ak, Zk- коэффициенты разложения функции перемещения и нагрузки, зависящие только от координаты  α.

Применим к первому и четвертому уравнениям (1.3) конечное косинус- преобразование Фурье, а ко второму, третьему и пятому уравнениям конечное синус- преобразование. В результате получим систему алгебраических уравнений относительно амплитудных значений трансформант перемещений

ak1A1+ak2A2+ak3A3+ak4A4+ak5A5= bk ,                                              (1.5)

(k=1,2,...,5)

где A1, A4, Z1=0α1A1, A4, Z1 Cos γα dα ;

A2, A3, A5, Z2, Z3=0α1A2, A3, A5, Z2, Z3 Sin γα dα ;

α1=LR ; γ=m π RL ;

a11=a8ω2−a1n2−γ2 ;     a12=a21=a2nγ ;

a13=−a31=vβ γ ;     a14=a41=a15=a51=a24=a42=0 ;

a22=a8ω2−a3n2−a5−a1 γ2 ;     a23=−a32=−a7n ;

a25=a52=a5 ;        a33=−a8ω2+a6 γ2+a5n2+a3 ;

a34=−a43=a6 γ;       a35=−a53=−a5 n;

a44=a4a8ω2−a1n2−a4 γ2−a6 ;       a45=a54=a2a4 n γ ;

a55=a4a8ω2−a3 n2−a1 γ2−a5 ;

b1=−BRZ1−A1α'−a2nA2α−vβA3α ;

b2=−BRZ2+a1γA2α ; b3=BRZ3−a6γA3α ;

b4=a6A3α−a4A4α'−a2a4nA5α ; b5=a1a4γA5α ;

Akα=−1mAklα1−Ak00 ;

Ak0, Akl - значения соответствующих функций на торцах оболочки; L - длина оболочки; штрихом обозначена производная по α.

Определим из (1.5) неизвестные A1−A5 и применим к ним обратное преобразование Фурье. Тогда с учетом соотношений

Tα=R2A1'+vβnA2+A3B ;

Mα=−a4R3A4'+vβnA5B

получим

Akα=Tα0F1kα+A20F2kα+A30F3kα+Mα0F4kα+A50F5kα+

+TαlΦ1kα+A2lΦ2kα+A3lΦ3kα+MαlΦ4kα+A5lΦ5kα+Gkα ,             (1.6)

где  F1kα=BR2α1m=0∞2−δm0D1kγΔγ ξkα ;

F2kα=a1α1 m=0∞2−δm0nD1kγ−γD2kγΔγ ξkα ;

F3kα=a6α1 m=0∞2−δm0γD3kγ−D4kγΔγ ξkα ;

F4kα=−BR3α1m=0∞2−δm0D4kγΔγ ξkα ;

F5kα=a1a4α1 m=0∞2−δm0nD4kγ−γD5kγΔγ ξkα ;

Gkα=−BRα1 m=0∞2−δm0Z1D1kγ+Z2D2kγ−Z3D3kγΔγ ξkα ;

Φjkα=1−2δ1k−2δ4k Fjkα1−α ;

ξkα=δ1k+δ4k Cos γα+1−δ1k−δ4k Sin γα ;

Δγ=−C0γ10+C1γ8−C2γ6+C3γ4−C4γ2+C5 ;

Δγ , Djkγ - определитель и дополнение элемента ajk системы (1.5); Cj - коэффициенты, выражения которых из-за громоздкости здесь не приводятся; Tα0, Tαl, Mα0, Mαl - амплитудные значения осевого усилия и изгибающего момента соответственно при α=0 и α=α1.

Выражение (1.6) представляет собой общее решение уравнений (1.1), содержащее в качестве произвольных величин амплитудные значения осевой силы, изгибающего момента, тангенциального и нормального перемещений и функции сдвига. Однако при решении практических задач часто удобнее использовать выражение функций Fjkα не в виде бесконечных рядов, а в конечной форме.

Для суммирования рядов воспользуемся представлением дробно-рациональной функции в виде суммы конечного числа простейших дробей [6] и методом Вилона [7], который позволяет свести вычисление суммы ряда к вычислению определенного интеграла. Выпишем основные соотношения, последовательное применение которых используется при суммировании:

- P1xP2x=i=1NP1siP2'si1x−si ,

где P1, P2 - алгебраические полиномы; si - корни уравнения P2x=0; N - количество корней; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

- 1m−s=0∞es−mxdx , где m - целое число.

- m=1∞am=a1−a ⋅

- 0∞xb−1x+c dx=−π−cb−1Ctg bπ , где c<0.

В качестве примера просуммируем ряд в функции

F12α=2BR2α1 m=1∞D12γΔγSin γα.

При суммировании учтем следующие особенности структуры коэффициентов ряда:

- определитель Δγ имеет знакопеременные члены;

- выражения в числителе перед синусом содержат только нечетные, а перед косинусом только четные степени при γ.

Тогда

m=1∞D12γΔγSin γα=m=1∞i0 D12i0γΔi0γSin γα=i=110i0 D12siΔ'sim=1∞Sin γαi0γ−si=

=α1πi=110D12siΔ'siIm m=1∞ei0γαm−α1i0π si ,

где Djks , Δs - алгебраическое дополнение и определитель, элементами которых являются выражения, получающиеся из (1.4) при замене операции дифференцирования величиной s;si - корни уравнения Δs=C0s10+C1s8+C2s6+C3s4+C4s2+C5=0.

Рассмотрим выражение в квадратных скобках, введя следующие обозначения

λ=α1i0π ; b=λ si ; c=eαλ .

Тогда

Im m=1∞ei0γαm−α1i0π si=Imm=1∞emαλ0∞e−mxebx dx=

=Im 0∞ m=1∞eαλ−x m ebx dx=Im 0∞ eαλ−xebx1−eαλ−x dx=c Im 0∞ eb−1x1−c e−x dx .

Вводя новую переменную

z=ex ; dx=dzz ,

получим табличный интеграл [8]

c Im 0∞ eb−1x1−c e−x dx=c Im 0∞ zb−1dzz+−c=−π cbIm Ctgbπ .

Представляя котангенс в экспоненциальном виде и возвращаясь к исходным обозначениям, получим

−π cbIm Ctgbπ=−π cbIm i0ei0bπ+e−i0bπei0bπ−e−i0bπ=−π2eαsieα1si+e−α1siSh α1si .

Отбрасывая решение, действующее вне оболочки, имеем

Im m=1∞ei0γαm−α1i0π si=−π2esiα−α1Sh α1si .

Окончательно для функции F12α получим

F12α=2BR2α1 m=1∞D12γΔγSin γα=−BR2 i=110D12siΔ'si esiα−α1Sh α1si .

Аналогично определяется в конечной форме функция Φ12α

Φ12α=2BR2α1 m=1∞−1mD12γΔγSin γα=

=2BR2α1 i=110i0D12siΔ'si m=1∞−1mSin γαi0γ−si=

=2BR2π i=110D12siΔ'si Imm=1∞−1mei0γ αm−α1i0π si .

Im m=1∞−1mei0γαm−α1i0π si=Im m=1∞−1memαλ0∞e−m xeb xdx=

=Im 0∞m=1∞−eαλ−xmeb xdx=−c Im 0∞eb−1x1+ce− x dx=−c Im 0∞zb−1z+c dz=

=−cπ Im cb−1Sinbπ = −π Im i0eα siSh α1si=−π eα siSh α1si .

Φ12α=2BR2α1 m=1∞−1mD12γΔγSin γα=−2BR2 i=110D12siΔ'si eα siSh α1si .

Используя полученные выражения, установим связь между функциями Fjkα и Φjkα, представленные в конечной форме

Φjkα=−2Fjkα+α1 .

Таким образом, функции Fjkα в конечной форме будут иметь вид

F1kα=−BR2 i=110D1ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F2kα= −a1 i=110nD1ksi+siD2ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F3kα= a6 i=110D4ksi+siD3ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F4kα=BR3 i=110D4ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F5kα=−a1a4 i=110nD4ksi+siD5ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ⋅

Если ограничиться только нормальной нагрузкой, распределенной равномерно по образующей оболочки на некотором участке и произвольно по окружности, то функция Gkα в конечной форме будет иметь вид

Gkα=±Z3B2R  1α1D3k0Δ0[2θ±x−−2α1σ0x−∓

∓x+−2α1σ0x+±x−σ0−x−∓x+σ0−x+]+

+i=110D3ksi esiαsi Δ'si Sh siα1 [2Sh siθ e−siα1−ξ±e−siξ+θ+α1σ0x−∓

∓e−siξ−θ+α1σ0x+±e−siξ+θ−α1σ0−x−∓e−siξ−θ−α1σ0−x+] ,

где Z3=2π 0π P3β Cos nβ dβ ; x+=α−ε+θ ; x−=α−ε−θ ; σ0x=1 при  x≥0 ; σ0x=0 при x<0 ; ε, θ- безразмерные значения соответственно середины и половины длины участка нагружения; при слагаемых берутся верхние знаки. Следует отметить, что функция Gkα определяет перемещение шарнирно опертой оболочки.

Решение уравнений (1.1) можно представить в ином виде. Для этого применим к первому и четвертому уравнениям (1.3) конечное синус-преобразование, а ко второму, третьему и пятому уравнениям конечное косинус-преобразование Фурье. Тогда, используя соотношения

Sα=a1R2−n A1+A2'B ;

Qα=−a6R2A3'+A4B ;

Mαβ=a1a4R3n A4−A5'B ,

получим функции перемещения, которые в качестве произвольных величин будут содержать амплитудные значения осевого перемещения, касательной и перерезывающей сил, крутящего момента и функции сдвига на торцах оболочки

Akα=A10F1kα+Sα0F2kα+Qα0F3kα+A40F4kα+Mαβ0F5kα+

+A1lΦ1kα+SαlΦ2kα+QαlΦ3kα+A4lΦ4kα+MαβlΦ5kα+Gkα ,            (1.7)

где   F1kα= i=110vβnD2ksi−D3ksi−siD1ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si;

F2kα= −BR2 i=110D2ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F3kα= −BR2 i=110D3ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F4kα= a4 i=110vβn D5ksi−siD4ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

F5kα=BR3 i=110D5ksiΔ'si e−siα1−αSh α1si ;

Φjkα=−2 Fjkα+α1 ; в выражении Gkα при сложении используются нижние знаки; Sα0, Sαl, Qα0, Qαl, Mαβ0, Mαβ l - соответственно значения касательной и перерезывающих сил и крутящего момента при α=0 и α=α1. Комбинируя решения (1.6) и (1.7), можно получить функции перемещения с первой группой силовых факторов на одном краю оболочки и со второй группой силовых факторов на другом.

2. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

Преимущества предложенного метода покажем на примере решения конкретных задач.

- Пусть один край оболочки жестко закреплен относительно всех перемещений, а второй шарнирно оперт, т.е. имеют место граничные условия

A1=A2=A3=A5=A3'=0  при α=0.

Удовлетворяя первому и пятому условиям, получим систему двух уравнений

Tα0F110+Mα0F410=−G10 ⋅                                                              (2.1)

Определяя Tα0 и Mα0, получим выражения для всех функций перемещений.

- Пусть на краях оболочки запрещены осевые перемещения

A1=A2=A3=A5=Mα=0  при α=0, α1.

Удовлетворяя первому условию на обоих краях оболочки, получим

Tα0F110−2TαlF11α1=−G10 ⋅                                                  (2.2)

Решая эту систему, находим  Tα0 и  Tαl, а через них функции перемещений.

Рис.1.	Зависимость прогиба оболочки в центре площадки нагружения от частоты возмущающей силы для различных граничных условий на торцах.

В обоих примерах (2.1), (2.2) при использовании данного метода число решаемых уравнений свелось к двум, а при традиционном подходе их число будет составлять десять.

Для иллюстрации вышеуказанных примеров были рассмотрены вынужденные колебания оболочки, нагруженной по квадратной площадке равномерно распределенной гармонически изменяющейся нагрузкой. Параметры оболочки и нагрузки были следующие:

LR=2 ; hR=0,02 ; EβEα=2 ; vα=0,15 ;

Gα β, Gα z, Gβ zEα=0,05 ; R ρα=5⋅10−7 ;

ε=0,5 ; θ=0,125 ; P3Eα=2,5⋅10−3 .

На рис.1 сплошными линиями показано изменение безразмерного прогиба w=2⋅103wR в зависимости от частоты возбуждения внешней нагрузки для граничных условий (2.1). Штриховой линией показана аналогичная зависимость для условий (2.2).

Из рассмотренных примеров видно, что спектры собственных частот оболочки смещены относительно друг друга незначительно, но амплитудные значения прогиба на этих частотах отличаются существенно, что говорит о необходимости при расчете колебаний точного учета граничных условий.

ЛИТЕРАТУРА

- Королев В.И. Слоистые анизотропные пластинки и оболочки из армированных пластмасс. М., Машиностроение, 1965, 272 с.

- Григолюк Э.И., Селезов И.Т. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. Серия “Механика твердых деформируемых тел”, т.5, М., ВИНИТИ, 1973, 272 с.

- Андрюшин В.А., Багдасарьян А.А., Недбай А.Я. Вынужденные колебания слоистой цилиндрической оболочки, соединенной точечными упругими связями со слоистой балкой. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №1, с.33-41.

- Малютин И.С. О методе граничных параметров и его применении к решению задач устойчивости цилиндрических оболочек при различных граничных условиях. Прикладная механика, 1980, т.16, №10, с.31-35.

- Малютин И.С., Недбай А.Я. Расчет цилиндрической ортотропной оболочки с произвольными граничными условиями при действии локальных нагрузок. В сб.: Проблемы строительной механики и прочности ЛА. М., Изд-во МАИ, 1990, с.35-40.

- Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z- преобразования. М., Наука, 1971, 288 с.

- Трантер К.Дж. Интегральные преобразования в математической физике. М., Гостехтеориздат, 1956, 204 с.

- Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М., Наука, 1971, 1108 с.

- Поступила в редакцию 4 февраля 2003 года.