ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ АВТОМОБИЛЯ

НА ОСНОВЕ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА

Кочемасов А.В., Машков И.И., Машнин О.И.

Московский государственный институт радиотехники, электроники

и автоматики (технический университет), г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Рассматриваются возможности построения системы управления подвеской автомобиля на основе магнитореологического амортизатора, в котором в качестве рабочего тела могут быть использованы стабильные ферромагнитные жидкости. Предлагается методика выбора из числа анализируемых наиболее эффективного варианта построения такой системы управления относительно информационно-вычислительных возможностей, уровня надежности и эксплуатационного совершенства ее составных вычислительных средств.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ внедренных и внедряемых в настоящее время систем управления подвеской автомобиля [1-5] показывает, что основные причины создания большого числа систем (активных и пассивных, т.е. не требующих подвода энергии) обусловлены стремлением улучшить систему управления, хотя бы по одному из трех критериев:

- комфорт движения, контролируемый, в частности, среднеквадратическим значением ускорения подрессоренной части в том или ином месте;

- управляемость колеса и безопасность, контролируемые, в частности, показателем среднеквадратического значения нормальной силы взаимодействия колеса и опорной поверхности;

- стабилизация пространственного положения и высоты кузова автомобиля, как в статике, так и динамике маневра.

Для улучшения указанных показателей качества есть возможность ограничиться применением исполнительных устройств (регулирующих жесткость и демпфирование) дискретного действия с минимальным (два) числом ступеней изменения показателей жесткости и демпфирования подвески. Однако уже сегодня практика показывает, что подобной формы регулирования оказывается недостаточно.

Большинство применяемых управляемых и активных подвесок легковых автомобилей относится к дискретному типу. Они имеют, как правило, две-три ступени автоматически или вручную переключаемых жесткости и демпфирования, алгоритмы управления которыми можно назвать ситуационными или интегральными. В этих системах переключение на новое сочетание фиксированных жесткости и демпфирования происходит при выполнении определенных логических условий (ситуаций), выражаемых системой неравенств по ряду параметров и фазовых координат, а каждая ситуация оценивается интегрально при сохранении ее в течение определенного времени.

Следует отметить, что в указанных системах время между переключениями существенно больше времени переходного процесса самого "быстрого" элемента подвески – колеса. Поэтому в них принципиально невозможно исключение эффектов, требующих "силового" и "быстрого" (в темпе протекающих процессов) воздействия, таких, как стабилизация силы давления колеса на дорогу или парирование "пробоя подвески", т.е. исключение выхода на ограничители хода. Таким образом, проблема разработки системы управления подвеской автомобиля с непрерывным управлением параметров жесткости и демпфирования в процессе движения является актуальной.

В этой связи значительный интерес представляют теоретические исследования возможностей непрерывного управления исполнительными устройствами подвески [4-7], к каким, например, относятся активная гидроподвеска с обратной связью по давлению в исполнительном гидроцилиндре [4] и электроуправляемые демпфирующие устройства непрерывного действия на основе магнитовязких жидкостей, каким является управляемый магнитореологический амортизатор [7], в котором в качестве рабочего тела используются стабильные ферромагнитные жидкости [8-10]. О системе управления таким устройством и пойдет речь далее.

1.  КОНСТРУКЦИЯ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА

На рис.1 представлена примерная конструкция однотрубного магнитореологического амортизатора.

Рис.1.	1 – магнитореологическая жидкость; 2 – магнитоизолирующие прокладки; 3 – цилиндр; 4– поршень-катушка; I – ток управления; F – силовое воздействие.

Основным элементом конструкции такого амортизатора является магнитореологический дроссель, в котором осуществляется управляемая диссипация энергии потока ферромагнитной суспензии. В общем случае он представляет собой помещенную в индуктор магнитного поля гидромагистраль, направление потока жидкости в которой ориентировано перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Совмещение функций управления, суммирования и силового воздействия создает ряд преимуществ при разработке системы управления данным амортизатором: простоту конструкции, легкую сопрягаемость с электронными элементами управления, быстродействие и компактность.

В качестве рабочей жидкости используется магнитореологическая суспензия на кремнийорганической основе с вязкостью 4,9 Па·с. Ограничение быстродействия устройства за счет индуктивности соленоидной катушки может быть устранено применением усилителя мощности с характеристикой генератора тока. Соленоидная катушка, имеющая 180 витков провода диаметром 0,4 мм, позволяет получить до 50 кА/м необходимой напряженности магнитного поля в дросселирующей части амортизатора при ограничении на электрический ток [11]. Такая конструкция обеспечивает теплоотвод, достаточный для эффективной работы устройства на предельных режимах эксплуатации.

В институте машиноведения им. А.А.Благонравова РАН совместно с АЗЛК проводились работы по созданию и испытанию однотрубного магнитореологического амортизатора на основе передней стойки подвески автомобиля «Москвич 2141». Статические испытания показали, что зависимость коэффициента сопротивления от управляющего тока, скорости штока амортизатора и температуры носит нелинейный характер. Результаты стендовых испытаний говорят о том, что имеется принципиальная возможность создания управляемого магнитореологического амортизатора с желаемыми характеристиками при условии уменьшения начальной вязкости суспензии до значений 2-3 Па·с и увеличения ее магнитной проводимости в 2-2,5 раза. В публикации [11] более подробно представлены результаты испытаний вместе с результатами математического моделирования динамических процессов подвески и формирование алгоритма управления коэффициентом демпфирования амортизатора, которые показывают эффективность использования магнитореологического амортизатора в системе непрерывно управляемой подвески автомобиля при заметном снижении амплитуды колебаний элементов подвески, величины скорости и ускорения подрессоренной и неподрессоренной масс и длительности переходных процессов. Далее несколько подробнее следует остановиться на составе самой системы управления.

2.  СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЕМ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОГО АМОРТИЗАТОРА

Система управления представляет собой электронный блок на основе микроЭВМ, объединенной с определенным набором датчиков и преобразователей, который после выполнения заданных алгоритмов выдает управляющие сигналы на исполнительные устройства подвески [1,2,12,13]. Такая система может выполнять следующие функции:

- управление высотой кузова относительно поверхности дороги;

- управление сопротивлением амортизаторов;

- управление жесткостью подвески.

Первые две функции в большинстве автомобилей осуществляются двумя автономными микропроцессорными системами. Последняя функция объединяет две первых, так как здесь должны управляться узлы высоты и узлы изменения сопротивления.

На рис.2 приведен пример структуры электронного блока управления силой сопротивления магнитореологического амортизатора.

Рис.2.

В данной схеме все входные сигналы являются цифровыми и подаются в микроЭВМ через схему входной обработки, обеспечивающую синхронность их поступления. Все выходные сигналы с блока управления подаются на схему управления силой тока соленоидной катушки амортизатора и на индикаторы режимов работы подвески. В схеме управления исполнительным устройством предусмотрено обеспечение работоспособности при появлениях выбросов напряжений и токов, которые могут возникнуть при коммутации дросселя амортизатора. Схема установки в начальное состояние включает в себя таймерную систему (хотя бы один сторожевой таймер) и другие средства для обеспечения контроля работоспособности микроЭВМ. Индикаторы режимов показывают состояние переключателей режимов работы подвески и состояние электронного блока.

Для выполнения алгоритма управления необходима информация о перегрузке подрессоренной и неподрессоренной масс автомобиля. Поэтому в качестве датчиков первичной информации используются два датчика линейного ускорения или акселерометра [14], один из которых установлен на неподрессоренной части подвески, а другой – на подрессоренной части. Информация же остальных датчиков является общей для каждой из четырех схем управления и может передаваться по стандартным интерфейсам или по специальным образом организованным мультиплексным каналам [12] к каждому электронному блоку в отдельности.

Для осуществления задач по управлению, противодействующему оседанию кузова автомобиля, например, при резком трогании с места нужна информация, по которой можно предсказать будущее оседание, причем, оно должно обнаружиться еще до того, как кузов начал смещаться, а сигнал в схему управления должен быть выдан заранее. В качестве предвестника оседания рассматривается степень открытия дроссельной заслонки, поступающая в схему управления в виде сигнала от датчика угла поворота дроссельной заслонки [1,2]. Время от начала нажатия педали акселератора до начала смещения кузова, как показывает практика [1,2,12,13], составляет минимум 150 мс. За это время можно произвести необходимые вычисления и привести в действие исполнительный механизм. Сигнал, соответствующий степени открытия дроссельной заслонки, является кодовым и включает в себя несколько ступеней открытия, количество которых устанавливается в ходе разработки системы управления. Временные соотношения, характеризующие появление оседания, зависят от характеристик конкретного автомобиля и устанавливаются при испытаниях, на основании экспериментальных данных. Также, при резком торможении на скорости происходит включение алгоритма противодействия оседанию, только источниками информации служат другие датчики, а сам алгоритм управления работает в соответствии с установленной логикой.

Таким образом, технические решения, связанные с применением электронных блоков при построении системы управления подвеской автомобиля, позволяют выполнять алгоритм управления силой сопротивления магнитореологического амортизатора за счет регулирования коэффициента демпфирования подвески и решать задачи стабилизации пространственного положения кузова автомобиля в непрерывном режиме.

3. КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рассматриваемая микропроцессорная система управления подвеской по своей структуре и функциональному назначению является информационно-управляющей системой [15]. Следовательно, актуальной является задача выбора из числа анализируемых наиболее эффективного варианта построения данной информационно-управляющей системы относительно ее информационно-вычислительных возможностей, уровня надежности и эксплуатационного совершенства [16], т.е., оптимальным образом спроектированная (эффективная) система должна наилучшим образом удовлетворять предъявляемым требованиям к показателям информационно-вычислительного потенциала, надежности и эксплуатационного совершенства ее вычислительных средств.

Информационно-вычислительный потенциал характеризует интеллектуальные ресурсы системы, необходимые для реализации заданного класса алгоритмов и обеспечения требуемого уровня эффективности. При определении информационно-вычислительного потенциала устанавливается зависимость производительности, объема памяти, точности реализации алгоритмов и количества уровней переработки информации от статических и динамических характеристик реализуемых алгоритмов.

Надежность, как известно [17] – свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения.

Эксплуатационное совершенство, также как и надежность является комплексным свойством информационно-управляющей системы, объединяющим определенный ряд параметров, которые характеризуют приспособленность системы к эксплуатации в заданных режимах и условиях применения.

Значения упомянутых показателей, с учетом ограничений, в совокупности должны быть оптимальны с точки зрения одного определенного показателя [18] – критериального показателя оценки уровня эффективности вычислительных средств в составе информационно-управляющей системы, какой и является рассматриваемая система управления силой сопротивления магнитореологического амортизатора.

Переход информационно-управляющей системы из состояния правильного функционирования в работоспособное, а из работоспособного – в неисправное должен представлять собой процесс постепенной деградации параметров, в результате которого технические возможности системы ухудшаются по мере отказа ее элементов, однако, сама система продолжает реализацию заданных функций [17,18]. Таким образом, при разработке как системы управления подвеской, так и других микропроцессорных систем автомобиля стремятся к тому, чтобы в их архитектуру вводить элементы, обеспечивающие возможность работы в режиме постепенной деградации параметров, т.к. информационно-управляющая система, характеризуемая постепенной деградацией параметров, способна выполнить поставленные задачи при возникновении отказов и является оптимальным образом спроектированной, т.е. эффективной системой.

Эффективность же вычислительных средств в составе системы управления подвеской можно рассматривать как интегральную меру их информационно-вычислительных возможностей, уровня их надежности и эксплуатационного совершенства. Каждое из этих свойств характеризуется определенным набором показателей, что обуславливает их представление в следующем виде:

А  А1, А2, А3, А4 - вектор, характеризующий информационно-вычислительный потенциал системы, где А1, А2, А3, А4 – соответственно, показатели производительности вычислительных средств, объема запоминающих устройств, пропускной способности каналов обмена, точности реализации алгоритмов;

В  В1, В2, В3, В4 - вектор, характеризующий уровень надежности системы, где В1, В2, В3, В4 – соответственно, показатели безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости;

D  D1, D2, D3, D4, D5 - вектор, характеризующий уровень эксплуатационного совершенства системы, где D1, D2, D3, D4, D5 – соответственно, показатели готовности, контроллепригодности, эффективности средств контроля и диагностирования, контролируемости и восстанавливаемости;

E  E1, E2, E3 - вектор, характеризующий ограничения, накладываемые на свойства вычислительных средств системы, где E1, E2, E3 – соответственно, показатели функций ограничений, семантических ограничений и технических ограничений;

Таким образом, критериальный показатель оценки уровня эффективности вычислительных средств, входящих в состав системы управления подвеской в одном варианте ее построения можно представить соотношением:

Fj = k1AjН + k2BjН + k3DjН + k4EjН							(1)

где AjН, BjН, DjН, EjН - нормированные значения показателей информационно-вычислительного потенциала, надежности и эксплуатационного совершенства системы в ее j-ом варианте:

;  ;  ;  ;

Aj, Bj, Dj, Ej - ненормированные значения показателей; , , ,  - худшие значения показателей; A*, B*, D*, E* - лучшие значения показателей на всем множестве вариантов организации системы; k1, k2, k3, k4 - весовые коэффициенты.

Весовые коэффициенты определяются по определенному правилу и характеризуют степень влияния отдельных частных показателей информационно-вычислительного потенциала, надежности и эксплуатационного совершенства системы на общий критериальный показатель эффективности. Каждый весовой коэффициент учитывает стоимость улучшения какого-либо i-го частного показателя, исходя из принципа ограниченности общих затрат, а .

В таблице представлены исходные данные для определения критериального показателя эффективности использования вычислительных средств для 5-ти рассматриваемых вариантов [19]. В качестве примера были рассмотрены два микроконтроллера серий КР1816ВЕ51 и КР1830ВЕ51 российских производителей, микроконтроллер серии Z8 фирмы Zilog, микроконтроллер серии M68HC11 фирмы Motorola и микроконтроллер семейства MCS-51 фирмы Intel.

Таблица

| №№ п/п | Рассматриваемые варианты | Q, [Кб] | W, [с-1] | , [ед.] | , [ед.] | f, [МГц] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КР1816ВЕ51 (Россия) | 128 | 3150 | 0,17 | 3,2 | 12 |
| 2. | КР1830ВЕ51 (Россия) | 52 | 3300 | 0,19 | 3,6 | 12 |
| 3. | Z8 (Zilog) | 2,125 | 3000 | 0,15 | 3,5 | 8 |
| 4. | M68HC11 (Motorola) | 49 | 3200 | 0,18 | 3,75 | 10 |
| 5. | MCS-51 (Intel) | 32,256 | 3100 | 0,16 | 3,4 | 16 |

В качестве совокупности показателей информационно-вычислительного потенциала, надежности и эксплуатационного совершенства рассматриваемых схем был определен ряд следующих параметров: Q – общий объем памяти ЗУ программ и данных; W – производительность вычислительного средства;  - число отказов на 1000 часов работы;  - эффективность средств контроля, показывающая во сколько раз уменьшается вероятность искажения передаваемых сигналов при использовании определенной схемы контроля; f – тактовая частота микроконтроллера.

Показатели Q и W в данном случае характеризуют информационно-вычислительный потенциал выбранных схем микроконтроллеров,  - характеризует надежность вычислительных средств,  - является характеристикой эксплуатационного совершенства микроконтроллеров, f – характеризует технические ограничения, накладываемые на вычислительные средства.

После проведения нормирования параметров, строится матрица нормированных значений показателей следующего вида. В первой строке записываются нормированные значения частных показателей из варианта, в котором экстремальное значение имеет первый показатель, во второй строке – нормированные значения показателей из варианта, в котором экстремальное значение имеет второй показатель и так до последнего из частных показателей. В результате была получена следующая матрица:

(2)

Элементы главной диагонали данной матрицы равны единице в силу определенного правила ее построения и проведенного нормирования.

Сумма элементов строки этой матрицы будет равна , а сумма элементов по столбцу . Данные суммы представляются в таком виде, исходя из того, что вес критерия должен учитывать, в какой мере снижение значений отдельных показателей может влиять на увеличение остальных частных показателей. Очевидно, что это влияние можно учесть, просуммировав снижение значений показателей там, где наибольшие затраты сосредоточены на улучшении остальных показателей, а вес частного показателя пропорционален величине этого влияния.

Таким образом, из матрицы (2) могут быть получены относительные весовые коэффициенты:

(3)

Затем, после проведения нормирования вида:

(4)

окончательно определяются значения весовых коэффициентов.

Теперь, подставляя значение ki в виде (4) в выражение (1) для каждого из оцениваемых вариантов, по максимальному значению критериального показателя выбирается оптимальный, т.е. наиболее эффективный вариант использования данного вычислительного средства в составе системы управления подвеской автомобиля. После подсчета по предлагаемой методике весовых коэффициентов, для рассматриваемых вариантов были получены следующие значения: k1=0,22; k2=0,18; k3=0,24; k4=0,17; k5=0,19.

Далее, при подстановке в критериальный показатель, выражаемый в форме (1), нормированных значений частных показателей, характеризующих свойства рассматриваемых вычислительных средств, записанных в виде матрицы (2) и соответствующих им весовых коэффициентов, были получены следующие значения: F1=0,525; F2=0,4832; F3=0,3318; F4=0,4669; F5=0,5358.

При сравнении полученных показателей видно, что максимальное значение имеет показатель F5, который соответствует пятому из числа анализируемых вариантов. Это говорит о том, что использование в рассматриваемой системе управления микроконтроллера серии MCS-51 с данной совокупностью параметров и характеристик будет наиболее эффективным, т.е. система будет оптимальным образом спроектирована, если стояла задача выбора того или иного вычислительного средства и включения его в состав системы при сохранении ее структуры в неизменном виде.

Таким образом, предлагаемый критериальный показатель учитывает взаимосвязь и взаимозависимость частных показателей информационно-вычислительного потенциала, надежности и эксплуатационного совершенства как отдельных вычислительных средств, так и всей информационно-управляющей системы в целом, что необходимо для решения задач инженерного синтеза таких систем, в частности, при построении системы управления силой сопротивления магнитореологического амортизатора автомобиля.

# ЛИТЕРАТУРА

- Скворцов Б.В. Электронные системы автоматики автомобиля: Учебное пособие.  Самара, 1998,  89 с.

- Машков И.И. Управляемые подвески легковых автомобилей: новые технологии и перспективы развития. М., Изд-во МГАПИ, 2002, 89 с.

- Регулируемый амортизатор без электроники. Автомобильная промышленность США, №4-5, 1996, с.17-18.

- Синев А.В., Соловьев В.С., Фролов К.В. Исследование электрогидравлической системы с управлением по возмущающему ускорению. Виброзащита человека-оператора и колебания в машинах, М., Наука, 1977, с.12-16.

- Гонейм, Матвалли. Оптимальная подвеска экипажа с демпфированным поглотителем колебаний. Конструирование и технология машиностроения, 1984, Сер. В, т.102, №2, с.231-233.

- Yne C., Butsnen T., Hedrik J.K. Alternative control for automotive active suspensions. Trans. ASME, 1989, v.236, p.111.

- Кирсанов Б.В., Теряев Е.Д., Парамонов В.Н., Цветков Ю.В., Данилов В.Д. Управляемый магнитореологический амортизатор: Патент №2068513, Б.И. 1996, №30.

- Шульман З.П., Кордонский В.И. Магнитореологический эффект. Минск, Наука и техника, 1982, 185 с.

- Орлов Д.В., Севостьянов А.М. Экспериментальное исследование демпфирующих устройств на магнитных жидкостях. Магнитная гидродинамика, 1984, №2, с.101-106.

- Коломенцев А.В., Кордонский В.И., Прохоров И.В. Магнитореологические демпфирующие устройства. Магнитная гидродинамика, 1988, №2, с.107-108.

- Кирсанов Б.В., Парамонов В.Н., Данилов В.Д., Цветков Ю.В. К задаче построения управляемой подвески автомобиля. Проблемы машиностроения и надежности машин, 1997, №4, с.96-104.

- Гируцкий О.И., Есеновский-Лашков Ю.К., Поляк Д.Г. Электронные системы управления агрегатами автомобиля. М., Транспорт, 2000, 213 с.

- Данов Б.А., Титов Е.И Электронное оборудование иностранных автомобилей. Системы управления трансмиссией, подвеской и тормозной системой. М., Транспорт, 1998, 78 с.

- Коновалов С.Ф. Теория виброустойчивости акселерометров. М., Машиностроение, 1991, 269 с.

- Современное состояние и тенденции развития бортовых систем информационного обмена: Обзор по материалам иностр. печати. Гос. НИИ авиац. систем. Научн.-информ. центр. Под общ. ред. Е.А. Федосова, 1991, 43 с.

- Проблемы развития автомобилестроения в России: IV Международная научно-практическая конференция. М., Машиностроение, 1999, 64 с.

- Красовский В.Е., Прохоров Н.Л., Тювин Ю.Д. Надежность управляющих ЭВМ: Уч. пособ. МИРЭА, М., 2002, 80 с.

- Кочемасов А.В., Машков И.И. Макросинтез высокоэффективной информационной системы. Сборник научных трудов в 2 частях: Ч.2. Физико-математические науки. Технические науки. Моск. гос. ин-т радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), М., 2001, с.16-21.

- Однокристальные микроконтроллеры. Головина Л.К. и др. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999, 76 с.

- Поступила в редакцию 9 сентября 2003 года.