### РАСЧЕТ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ КОЛЕЦ

# Криканов А.А.

Московский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского,
г. Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

В технике часто используются кольца как силовые элементы конструкций. Они служат для подкрепления оболочек, особенно при передаче сосредоточенных усилий, и нередко представляют собой самостоятельные конструктивные элементы. Расчет шпангоутов составляет значительную часть всей расчетной работы при проектировании летательного аппарата [1]. Расчет металлических колец является глубоко разработанной областью и изданы хорошие справочные пособия [2]. Разработаны компактные программы, позволяющие считать кольца с произвольной формой поперечного сечения [3]. Кольца из композитных материалов находят применение в качестве подкрепляющих элементов оболочечных конструкций космического назначения (шпангоутов). Изготовление таких шпангоутов обсуждается в [4]. В процессе эксплуатации композитных колец возникает проблема их расслаивания. Это является следствием низкой сдвиговой жесткости и малой межслоевой прочности материала по нормали и на сдвиг.

В данной работе определяются усилия и изгибающий момент при нагружении кольца в его плоскости, перемещения и угол поворота, а также напряжения в наиболее нагруженном сечении кольца. Приведены результаты испытаний композитных колец из стеклопластика и углепластика, которые сравниваются с расчетными значениями.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим замкнутые круговые кольца, нагруженные в своей плоскости. Такие кольца получаются кольцевой намоткой ленты. Полагаем, что размеры поперечного сечения являются малыми по сравнению с радиусом кольца.

Уравнения равновесия получим из условия равновесия вырезанного элемента кольца (рис.1). В результате имеем

N'+Q/R+qy=0, M'−Q=0,   Q'−N/R+p=0,   p=p−q	(1)

где M, N, Q  изгибающий момент, поперечная и продольная силы по угловой координате β=y/R (рис.1);  R  радиус срединной поверхности кольца; qy  кольцевая (тангенциальная) распределенная нагрузка; p, q  внутреннее и внешнее давления. Штрихом обозначена производная по y.

Рис.1. Силовые факторы, действующие на вырезанный элемент кольца.

Соотношения упругости согласно [5] имеют вид

N=Bε+Cκ,      M=Cε+Dκ,      Q=Kψ,				(2)

где B, C, D, K  мембранная, смешанная, изгибная и сдвиговая жесткости поперечного сечения кольца;  ε, κ, ψ  обобщенные деформации срединной линии кольца, определяемые геометрическими соотношениями

ε=v'+w/R,     κ=θ',     θ=ψ+v/R−w',     				(3)

где v  кольцевое перемещение; w  прогиб; θ  угол поворота нормали;  ε  деформация нейтральной линии; κ  изменение кривизны нейтральной линии; ψ  осредненная деформация сдвига. Обобщенные жесткости определяются равенствами

B=I0,      C=I1−eI0,      D=I2−2eI1+e2I0,				(4)

Ir=2Rr+1i=1kA22ibitir+1−ti−1r+12R+ti+ti−1,     (r=0, 1, 2)				(5)

где ti  координата i–го слоя (рис.2). Сдвиговая жесткость сечения кольца согласно [5] имеет вид

K=h2i=1k2R+ti+ti−12RGyγ(i)biti−ti−1−1.						(6)

Рис.2. Поперечное сечение слоистого кольца.

2. РАЗРЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

Зададим координату срединной поверхности так, чтобы смешанная жесткость поперечного сечения кольца обращалась в нуль. Тогда из (4) находим

B=I0,      C=0,     e=I1/I0,      D=I2−I12/I0.				(7)

В результате соотношения (2), (3) можно записать в следующем виде

N=Bv'+w/R,     M=Dθ',     Q=Kθ−v/R+w'.			(8)

Рассматриваемая задача сводится к уравнениям (1) и (8), причем три уравнения (1) позволяют определить усилия N, Q и момент M, а уравнения (8) – найти затем перемещения v, w и угол поворота θ нормального сечения кольца.

2.1. Определение усилий и моментов.

Из первого уравнения равновесия (1) имеем

Q= −RN'−Rqy.									(9)

Подставляя поперечное усилие (9) в третье уравнение (1), получим

N''+N/R2=p/R,     p= p−Rqy'.						(10)

Решая полученное дифференциальное уравнение, будем иметь

N=C1siny/R+C2cosy/R+siny/R0ypcosy/Rdy−

−cosy/R0ypsiny/Rdy.							(11)

Заметим, что частное решение уравнения (10) получено методом вариации постоянных N(y)=C1(y)sinβ+C2(y)cosβ. Согласно [6] составляется система уравнений относительно производных C1′, C2′

C1′sinβ+ C2′cosβ=0,	C1′cosβ− C2′sinβ=p,

из которой вытекает C1′=pcosβ, C2′=−psinβ. Интегрируя, получим

C1(y)=0ypcosβdy+C1,     C2(y)=−0ypsinβdy+C2.

Сложим первые два уравнения (1)

RN'+Q+Rqy+M'−Q=0 → M'=−RN'−Rqy.

Интегрируя результат, найдем

M=C3−RN−R0yqydy.								(12)

Таким образом, усилия и момент определяются равенствами (9), (11), (12). Для замкнутого кольца должны выполняться условия периодичности N(y=2πR)=N(0), Q(y=2πR)=Q(0), M(y=2πR)=M(0). В результате возникают условия, обеспечивающие уравновешенность внешней нагрузки

02πRpsiny/Rdy=0,     02πRpcosy/Rdy=0,     02πRqydy=0.		(13)

Выразим постоянные C1, C2, C3 через начальные значения усилий и момента N0=N(0), Q0=Q(0), M0=M(0), q0=qy(0). Из соотношений (11), (12) получим C2=N0, C3=M0+RN0. Постоянную C1 определим из (9) с помощью (11)

Q=−RN'−Rqy=−R(C1/Rcosy/R−C2/Rsiny/R+

+1/Rcosy/R0ypcosy/Rdy+1/Rsiny/R0ypsiny/Rdy)−Rqy,

Q0= −C1−Rq0 →C1=−Q0−Rq0. Выражения для усилий (11), (9) и момента (12) преобразуются к виду

N=−Q0−Rq0+0ypcosy/Rdysiny/R+N0−0ypsiny/Rdycosy/R,

Q=Q0+Rq0−0ypcosy/Rdycosy/R+N0−0ypsiny/Rdysiny/R−Rqy,

M=M0+RN0−R−Q0−Rq0+0ypcosy/Rdysiny/R−

−RN0−0ypsiny/Rdycosy/R−R0yqydy.

Обозначим

N(y)=N0−0ypsiny/Rdy,     Q(y)=Q0+Rq0−0ypcosy/Rdy.	(14)

Тогда окончательные выражения примут вид

N(y)=N(y)cosy/R−Q(y)siny/R,Q(y)=Q(y)cosy/R+N(y)siny/R−Rqy ,M(y)=M0+RN0+R Q(y)siny/R−R N(y)cosy/R−R 0yqydy .	(15)

  - Определение перемещений слоистого кольца

Для определения перемещений v, w и угла поворота θ можно воспользоваться соотношениями (8). Из первого и третьего равенств найдем

w=RN/B−Rv',     θ=Q/K+v/R−w'.					(16)

Подставив эти выражения во второе соотношение (8), получим

M=DQ'/K+v'/R−w''.

Исключая w, с помощью первого соотношения (16) имеем разрешающее уравнение для тангенциального перемещения кольца

M/D=Q'/K+v'/R−RN''/B+Rv''',

v'''+v'/R2=M/RD−Q'/RK+N''/B.

Исключив отсюда производные от усилий будем иметь

v'''+v'/R2=F(y)/R2,     F(y)=RM/D−N−pR1/B+1/K−qy'R2/B.

Решение этого уравнения имеет вид

v(y)=C4+C5siny/R+C6cosy/R+0yFdy−siny/R0yFsiny/Rdy−

−cosy/R0yFcosy/Rdy.							(17)

Заметим, что частное решение в виде трех интегралов в правой части (17) получено методом вариации постоянных C4, C5, C6. Согласно [6] записывается система относительно трех производных C4′, C5′, C6′, а именно

C4′+C5′sinβ+ C6′cosβ=0,	C5′cosβ− C6′sinβ=0,

−C5′sinβ− C6′cosβ=F,

решая которую находим C6′=−Fcosβ, C5′=−Fsinβ, C4′=F. В результате интегрирования получим C4(y)=0yFdy+C4, C5(y)=−0yFsinβdy+C5, C6(y)=−0yFcosβdy+C6.

Выражая постоянные C4, C5, C6 через начальные значения перемещений и угла поворота  w0=w(0),  v0=v(0),  θ0=θ(0) окончательно найдём

v=V(y)cosy/R−W(y)siny/R+RΘ(y),

w=RN(y)/B+W(y)cosy/R+V(y)siny/R,				(18)

θ=Θ(y)+Q(y)1/B+1/K+Rqy/B,

где

V(y)=v0−RC0−0yF(y)cosy/Rdy,     Θ(y)=C0+1/R0yF(y)dy,

W(y)=w0−RN0/B+0yF(y)siny/Rdy, C0=θ0−Q01/B+1/K−Rq0/B.

Жесткости кольца, сечение которого приведено на рис.2 определяются равенствами (5)-(7), где следует принять A22i=E1i, Gyγ(i)=G13i, где E1i, G13i - модуль упругости и модуль сдвига i-го слоя кольца.

3. КОЛЬЦО, НАГРУЖЕННОЕ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРИЛОЖЕННЫМИ СИЛАМИ

В качестве примера рассмотрим кольцо, нагруженное двумя диаметрально приложенными силами (рис.3). Принимая в (14), (15), (17) в соответствии с условиями симметрии задачи  N0=0,  Q0=−P/2,  v0=0,  θ0=0 и  v(y=πR/2)=0,  θ(y=πR/2)=0,  p=0, qy=0 получим  N(y)=0,  Q(y)=−P/2, N(y)=P2siny/R, Q(y)=−P2cosy/R, M(y)=M0−PR2siny/R.

Рис.3. Кольцо, нагруженное диаметрально приложенными силами.

На рис.4 приведены эпюры усилий N(a), Q(б) и изгибающего момента M(в) по контуру кольца. Усилия отнесены к действующей силе P, а момент  к произведению PR.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис.4.	Распределение кольцевых (а), поперечных (б) усилий и изгибающего момента (в) по контуру кольца.

F(y)=RM(y)D−N(y)1B+1K=

=RM0D−PR22Dsin(y/R)−P21B+1Ksin(y/R),     C0=P21B+1K,

V(y)=−PR21B+1K−R2M0Dsin(y/R)+PR41B+1K+R2Dsin2(y/R),

W(y)=w0+R2M0D1−cos(y/R)−P41B+1K+R2Dy−R2sin(2y/R),

Θ(y)=P21B+1K+M0Dy−P21B+1K+R2D1−cos(y/R),

θ(πR/2)=Θ(πR/2)=πRM0/2D−PR2/2D=0→M0=PR/π,

v(πR/2)=−W(πR/2)+RΘ(πR/2)=−w0−R2M0D+πPR81B+1K+R2D

+PR21B+1K+πR2M02D−PR21B+1K+R2D=0,

w0=π2−1R2M0D−1−π4PR32D+π8PR1B+1K=

=π8−1πPR3D+π8PR1B+1K=0,074PR3D1+5,3DR21B+1K.(19)

На рис.5 приведены эпюры тангенциального перемещения v(y)=v(y)D/PR3(а), нормального перемещения (прогиба кольца) w(y)=w(y)D/PR3(б) и угла поворота сечения θ(y)=θ(y)D/PR2(в) по контуру кольца. В расчете принято BR2/D=20, KR2/D=10.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис.5.	Эпюры тангенциального перемещения v(y)=v(y)D/PR3(а), нормального перемещения (прогиба кольца) w(y)=w(y)D/PR3(б) и угла поворота сечения θ(y)=θ(y)D/PR2(в) по контуру кольца.

Как видно из рис.5, верхняя часть всех эпюр равна нижней части с точностью до знака. Это связано с разным направлением перемещения точек верхней и нижней половины кольца. Заметим, что если принять BR2/D=1200, KR2/D=60 эпюры практически не изменятся. Это говорит о слабой зависимости от B и K.

Для однородного сечения (рис.6, сечение а) с малой относительной толщиной D=Ebh3/12, B=Ebh, K=Gbh перемещение точки приложения силы (19) принимает вид

w0=0,074pR3D1+0,44h2R21+EG.						(20)

Рис.6.	Сечения композитных колец: а) однородная структура, б) стеклопластик
с углепластиковыми накладками, в) стеклопластик с углепластиковыми прослойками.

Первое слагаемое в круглых скобках уравнения (19) - 1/B - учитывает растяжение нейтральной оси кольца, которое в рассматриваемых задачах обычно не учитывается. Возможность такого упрощения подтверждается равенством (20): при h/R≤0,1 погрешность, вызванная не учетом обсуждаемого члена, не превышает 0,7%. Слагаемое E/G равенства (20) учитывает деформацию сдвига, влияние которой зависит от относительной толщины кольца и механических свойств материала. Для тонких композитных колец деформацию сдвига также можно не учитывать, приняв в равенствах (18) K→∞.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ КОМПОЗИТНЫХ КОЛЕЦ

В данном параграфе проверяются выражения жесткостей (5)-(7) на кольцах. Методы статических испытаний композитных конструкций и материалов можно найти в [7]. Для пакета с однородной структурой (рис.6а) соотношения (5), (6) обобщаются следующим образом

I0=EbRln(1+h),     I1=EbR2h−ln(1+h),

I2=EbR3h2/2−h+ln(1+h),     K=GbRln(1+h),			(21)

где h=hR; E − кольцевой модуль упругости; G – межслоевой модуль сдвига. Для кольца с малой относительной толщиной h<<1 из (21) находим

B=Ebh1−h/2, D=Ebh3121−h/2, e=h21−h/6, K=Gbh1−h/2	(22)

Для структуры из тонких слоев (рис.2) обобщенные жесткости определяются соотношениями (5), (6). Испытания проводились на композитных кольцах из стеклоткани, усиленных слоями углепластика (рис.6б,в), геометрические характеристики которых приведены в табл.2 и 3. Для определения E и G материалов испытывались кольца однородной структуры из стеклопластика и углепластика. Кольца нагружались диаметрально приложенными силами. Снимались диаграммы деформирования целых и разрезанных колец (рис.3). При этом использованы следующие зависимости

wc=0.149PcR3D01+h2+0.44 {h2EG, wp=1.57PpR3D01+h2+h2E12G	(23)

где D0=Ebh3/12. Соотношения (23) позволяют определить Е и G по известной силе и перемещению из диаграммы деформирования кольца. Обозначим

A=h2E12G											(24)

Тогда соотношения (23) перепишутся в виде

wc=0.149PcR3D01+h2+5.28A, wp=1.57PpR3D01+h2+A		(25)

Разделим второе уравнение (25) на первое, получим

n=10.541+h/2+A1+h/2+5.3A, где обозначено n=wpPcwcPp			(26)

отсюда определяем А

A=10.54−n1+h/25.28n−10.54

Подставляя D0=Ebh3/12 в первое уравнение (25) и выражая из него Е получим

E=1.79Pцbh3wц1+h2+5.3A, G=h2E12A					(27)

Результаты расчета по формулам (26), (27) сведены в табл.1 и в качестве средних значений E и G приняты для стеклоткани E=64.7ГПа, G=0.75ГПа, для углепластика E=119.3ГПа, G=0.67ГПа. В табл.2 и 3 приведены результаты расчета жесткостных характеристик колец, усиленных слоями углепластика. При этом использованы соотношения

wc=0.149PR3D1+5.3DR21B+1K, wp=1.57PR3D1+DR21B+1K	(28)

Полученные расчетные зависимости прогиба кольца w под нагрузкой P хорошо согласуются с экспериментом (рис.7).

| а | б |
| --- | --- |

Рис.7. Теоретические (______) и экспериментальные () диаграммы деформирования композитных колец: а)  сечение (рис.6б), б) сечение (рис.6в)

Таблица 1.

Геометрические и жесткостные характеристики колец (рис.6a).

| материал | № кольца | b мм | h∗10−2 | Pc кН | wc мм | Pp кН | wp мм | n | E ГПа | G ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло- | 1 | 27.2 | 10.7 | 8 | 9.9 | 1.8 | 22.3 | 10 | 64 | 0.77 |
| пластик | 2 | 27.3 | 10.3 | 10 | 13.5 | 2.5 | 34 | 10.1 | 65.3 | 0.73 |
| Угле- | 3 | 27.3 | 7.65 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 11 | 9.2 | 129.2 | 0.71 |
| пластик | 4 | 27.4 | 7.7 | 2 | 3.9 | 0.65 | 12 | 9.5 | 109.4 | 0.63 |

Таблица 2.

Геометрические и жесткостные характеристики колец (рис.6б).

| № кольца | b мм | t1 мм | t2 мм | h мм | B МН | D Нм2 | K МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.7 | 2.1 | 16.8 | 18.9 | 50.8 | 1096 | 0.277 |
| 2 | 27.8 | 2.3 | 16.8 | 18.7 | 50.7 | 1087 | 0.281 |

Таблица 3.

Геометрические и жесткостные характеристики колец (рис.6в).

| № кольца | b мм | t1 мм | t2 мм | t3 мм | t4 мм | h мм | B МН | D Нм2 | K МН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.7 | 2.7 | 4.6 | 14.2 | 16.1 | 18.5 | 46.3 | 927 | 0.261 |
| 2 | 27.8 | 2.7 | 4.6 | 14.3 | 16.1 | 18.5 | 46.6 | 937 | 0.262 |

5. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В КОЛЬЦЕ

## Кольцевые нормальные напряжения определяются зависимостью

σy=EyN/B+γM/D/H,								(29)

где γ отсчитывается от нейтральной оси; H - коэффициент Ламе. Касательные и нормальные межслоевые напряжения находим из уточненных уравнений равновесия для вырезанного элемента кольца

Hσy,y+H2τyγ,γ=0, Hσγ,γ+τyγ,y−σyR=0,				(30)

где запятая означает частную производную по y или γ. Подставляя в первое уравнение выражения для σy из (29), находим

τyγ=1HN'B−eγEydy+M'D−eγEyγdγ, τyγγ=h−e=0.			(31)

Далее из второго уравнения (30) с учетом (31) получим

σγ=1HN''B−eγdγH2−eγEydγ+M''D−eγdγH2−eγEyγdγ+NBR−eγEyHdγ+MDR−eγEyHγdγ,	(32)

где двойные интегралы берутся по частям

−eγdγH2−eγEydγ=−RH−eγEydγ+R−eγEyHdγ,     −eγdγH2−eγEyγdγ=−RH−eγEyγdγ+R−eγEyHγdγ.

Выражения для напряжений в кольцах с однородной структурой примут вид

σy=α24πγh2−sinβ12 {γh2−1,	α−1=1−h/21+γ

τyγ=αcosβ6h2γ2−e2−γ+e,						(33)

σγ=αsinβ1+γγ+e1−6h2γ−e+24πh2γ+e−ln1+γ1−e.

где знак «тильда» означает, что величина напряжения отнесена к P/2hb; а черта  отнесение к среднему радиусу кольца. Если пренебречь изменением радиуса кольца по толщине H=1 и считать кольцо нерастяжимым B→∞, то из (29) получим

σy=EyγM/D.										(34)

Из упрощенных уравнений равновесия вырезанного элемента кольца

σy,y+τyγ,γ=0,     σγ,γ+τyγ,y−σy/R=0					(35)

находим

τyγ=−M'bD0tbEy(t−e)dt,								(36)

σγ=0tσy/Rdt=MbRD0tEy(t−e)dt,						(37)

где M'=dM/dy=dM/rdβ=Q. Для кольца, нагруженного диаметрально приложенными силами и имеющего однородную структуру, из соотношений (34), (36) и (37) получим

σy=12 {γ2/π−sinβ/h2 , τyγ=6γ2−h2/4cosβ/h2 σγ=6γ2−h2/42/π−sinβ/h2,			(38)

Для слоистого кольца, нагруженного диаметрально приложенными силами, из соотношений (34), (36) и (37) имеем

σy=PR2D2/π−sinβEyt−e,     τyγ=P2DcosβS1−eS0,		(39)

σγ=P2D2/π−sinβS1−eS0,

где

S0=Ey(m)(t−tm−1 )+i=1m−1Eyihi,   t∈tm−1, tm

2S1=Ey(m)(t2−tm−1 2)+i=1m−1Eyihiti+ti−1,     D=I2−I12/I0.

Как следует из соотношений (38), (39) максимальные значения нормальных кольцевых σy и межслоевых касательных τyγ напряжений реализуются в месте приложения сил (β=00). При β=900 нормальные межслоевые напряжения σγ являются положительными и именно от них происходит разрушение, точнее, расслоение кольца (рис.8).

Рис.8. Расслоение композитного кольца от нормальных межслоевых напряжений.

На рис.9-15 приведены эпюры напряжений σy, σγ, τyγ для стеклопластиковых колец с углепластиковыми прослойками, сечения которых показаны на рис.6. На рис.9-11 сплошные линии соответствуют напряжениям, построенным по уточненным зависимостям (33). Пунктирные линии соответствуют приближенным формулам (38).

Рис.9.	Распределение нормальных кольцевых напряжений σy в однородном кольце при β=900, отнесены к P/2bh.             (33),              (38)

Рис.10.	Распределение касательных межслоевых напряжений τyγ в однородном кольце при β=00, отнесены к P/2bh.             (33),              (38)

Рис.11.	Распределение нормальных межслоевых напряжений σγ в однородном кольце при β=900, отнесены к P/2bh.              (33),              (38)

Как видно из рис.911 различие уточненного расчета (33) и приближенного (38) является несущественным, поэтому расчет гибридных колец можно вести по приближенным соотношениям (39). Распределение напряжений для гибридных колец построено по соотношениям (39) и соответствующие графики приведены на рис.1215.

Рис.12.	Распределение нормальных кольцевых напряжений σy в слоистом кольце (рис.6б) при β=900.

Рис.13.	Распределение касательных межслоевых напряжений τyγ при β=00(кривая 1) и нормальных межслоевых напряжений σγ при β=900(кривая 2) в слоистом кольце (рис.6б).

Рис.14.	Распределение нормальных кольцевых напряжений σy в слоистом кольце (рис.6в) при β=900.

Рис.15.	Распределение касательных межслоевых напряжений τyγ при β=00(кривая 1) и нормальных межслоевых напряжений σγ при β=900(кривая 2) в слоистом кольце (рис.6в).

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СЛОИСТЫХ КОЛЕЦ

Для сравнения изготовлены композитные кольца, образованные намоткой ленты в кольцевом направлении из стекло- и углепластика. Средний радиус R=190mm, ширина b=30mm. Однородные кольца (рис.6а) толщиной h=20mm. Стеклопластиковые кольца с углепластиковыми прослойками снизу и сверху (рис.6б) t1=3mm, t2=16.3mm, t3=h=20.1mm. Модули упругости E1ct=65ГПа, E1yg=120ГПа. Стеклопластиковые кольца с утопленными прослойками из углепластика (рис.6в) t1=2.4mm, t2=5.8mm, t3=15mm, t4=17.4mm, t5=h=21.7mm.

Проведены испытания колец на разрушение двумя диаметрально приложенными силами (рис.3). На рис.16а представлена диаграмма деформирования кольца из углепластика. При P=9.6кН, β=900 произошло расслоение кольца в средней части сечения t=h/2. При дальнейшем нагружении трещина росла по направлению к  местам приложения силы, образовывались параллельные трещины на соседних радиусах. Согласно расчетной модели разрушение в виде расслоения происходит от действия растягивающих радиальных напряжений σγ=0.55P2bh=4.6МПа. Касательные напряжения в сечении β=900 отсутствуют.

а

б

в

Рис.16.	Диаграмма деформирования композитного кольца: а – из углепластика; б – из стеклопластика с углепластиковыми слоями на внешней и внутренней поверхности, в – из стеклопластика с утопленными углепластиковыми прослойками.

На рис.16б приведена диаграмма деформирования кольца, показанного на рис.6б. При P=14кН, β=900, то есть в горизонтальной плоскости, проходящей через центр кольца, произошло отслоение углепластиковой прослойки от стеклопластика при t=t2. Согласно расчетной модели (рис.13) σγ=0.38P2bh. Полагая σγ+=4.6МПа, получим Pразр=2bh0.38σγ+=14.6кН, что близко к экспериментальному значению. На рис.16в приведена диаграмма деформирования кольца со структурой, показанной на рис.6в. При P=24кН, β=900хлопком произошло отслоение углепластика от стеклопластика при t=t4, что соответствует первому пику на рис.16в. Согласно расчетной модели в данной точке σγ=0.3P2bh. Полагая σγ(t4)=σγ+, находим Pразр=20кН. Второе расслаивание произошло на противоположной стороне кольца β=−900 (второй пик на рис.16в) при P=23.8кН в месте t=t2, то есть на внутренней границе углепластиковой прослойки со стеклопластиком. Отметим, что после четырех хлопков кольцо воспринимало нагрузку, однако его жесткость уменьшилась более, чем в два раза по сравнению с начальной (рис.16в). Таким образом, расчетная модель соответствует результатам эксперимента на прочность композитных колец.

ЛИТЕРАТУРА

- Фигуровский В.И. Расчет на прочность беспилотных летательных аппаратов. Учеб. пособие для авиац. вузов. М., Машиностроение, 1973, с.202-220.

- Прочность, устойчивость, колебания. Справочник. М., Машиностроение, 1968.

- Мяченков В.И., Ольшанская Г.Н., Чеканин А.В. Автоматизация конструирования и прочностных расчетов тонкостенных осесимметричных конструкций, КИПР  IBM  PC/AT 2.0. М., МГТУ «Станкин», 1994.

- Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. Учеб. для вузов, М., Изд-во МГТУ им. НЭ Баумана, 1998, с.457463.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов, М., Машиностроение, 1988, 272 с.

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., М., Наука, 1986, с.314.

- Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. М., Химия, 1981, 272 с.

- Поступила в редакцию 20 марта 2003 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 03-01-00396 и гранта по фундаментальным исследованиям в области технических наук - шифр Т02-06.8-2500.