НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН
В ИНЕРЦИОННОЙ СМЕСИ

Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Шешенин С.Ф.

Нижегородский филиал института машиноведения

им. А.А. Благонравова РАН, г. Нижний Новгород, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются процессы нелинейного взаимодействия упругих волн в инерционных смесях твердых деформируемых тел. На основе уравнений второго приближения изучены особенности генерации второй гармоники и трехволнового резонансного взаимодействия квазигармонических продольных волн. Показано, что на малых частотах по акустическим свойствам смесь подобна бетону, а с увеличением частоты величина второй гармоники не будет превышать начальной амплитуды, и смесь по акустическим свойствам аналогична металлам и сплавам. Для трехволнового резонансного взаимодействия указаны диапазоны частот, где этот процесс возможен, который носит характер пространственных биений.

1. НЕЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЕРЦИОННОЙ УПРУГОЙ СМЕСИ

Двухкомпонентная инерционная смесь представляет собой материал, состоящий из двух твердых фаз, заполняющих каждую точку объёма, между которыми происходит силовое взаимодействие, пропорциональное относительному ускорению. В работе [1], где рассматривалась линейная модель смеси, было установлено, что волны обладают дисперсией, количество мод увеличивается, некоторые из них фильтруются. Линейная среда представляет собой некоторую идеализированную модель. Естественно, пользоваться ею для описания прохождения волн через реальные среды можно не во всех случаях.

В данной статье будет построена и изучена математическая модель, учитывающая конечность парциальных тензоров деформации каждой из компонент, образующих смесь.

Деформированное состояние смеси характеризуется двумя парциальными тензорами деформаций Грина:

(1.1)

и относительным ускорением

,									(1.2)

где  - компоненты векторов перемещений. Плотность внутренней энергии описываем потенциалом Мурнагана (материал физически линеен):

.			(1.3)

Здесь приняты следующие обозначения,  - инварианты тензоров деформаций; греческие индексы принимают значения 1,2; латинские-1,2; +=3. Кинетическая энергия единицы объёма записывается в виде:

.						(1.4)

Зная потенциал (1.3), в котором будем учитывать слагаемые не более чем кубически нелинейные, и плотность кинетической энергии (1.4), можно составить лагранжиан L=U-T и воспользоваться вариационной процедурой вывода уравнений динамики. Для динамических процессов, однородных вдоль осей (x1 и x2), эти уравнения запишутся в следующем виде:

(1.5)

Применим к системе (1.5) схему метода последовательных приближений [2] и представим компоненты векторов перемещений в виде:

,									(1.6)

где  - вектора перемещений в первом (линейном) приближении,  - вектора перемещений во втором приближении, малые по сравнению с . Малость  означает фактически малый вклад нелинейности. Тогда из (1.5) получим систему первого приближения

.					(1.7)

Эта система описывает независимое распространение трёх типов плоских волн – продольной и двух сдвиговых. Решение этой системы имеет вид

,								(1.8)

где между амплитудами существует зависимость

(1.9)

Таким образом, решение в первом приближении известно и оно комментировалось в работе [1].

Для второго приближения получаем следующую нелинейную систему

(1.10)

Из-за тождественности операторов в левой части уравнений (1.7) и (1.10), система (1.10) сохраняет микроструктурные эффекты линейной теории, характерные для двухфазных материалов: увеличение количества мод, дисперсию всех мод, запирание отдельных мод и т.д. Отличие же заключается в том, что уравнения второго приближения позволяют учитывать взаимодействие волн различных частот, причиной которого является нелинейность.

2. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ

Как видно из уравнения (1.10), среда обладает квадратичной нелинейностью, следовательно, возможен процесс генерации второй гармоники. Считаем, что в среде будут распространяться только две волны: волны на основной 1= и удвоенной частотах 2=2. Для получения уравнений комплексных амплитуд взаимодействующих волн применим метод усреднения по временной и пространственной переменным [3]. Перепишем систему (1.5) в виде:

,					(2.1)

где B,C,E - квадратные матрицы, -мерные вектор-функции, причем  - полиномы по . При  поле в среде является суперпозицией гармонических волн вида

,							(2.2)

где A - комплексная амплитуда,  - поляризационный вектор, определяемый системой

,									(2.3)

а  и  связаны дисперсионным уравнением

.							(2.4)

Одну из компонент вектора  можно положить равной единице, тогда остальные находятся из системы (2.4). Для системы (1.10) дисперсионное уравнение имеет вид

(2.5)

Искомые уравнения, которые получаются при использовании этого метода, запишутся следующим образом

,						(2.6)

где  - алгебраические дополнения матрицы (2.5),  - усредненные вектор-функции. Для (1.10) система укороченных уравнений для комплексных амплитуд основной волны A1 и второй гармоники A2 примет вид

,							(2.7)

где ,

;

D9j, D10j - алгебраические дополнения дисперсионного уравнения, имеющие следующие выражения

В дальнейшем будем рассматривать стационарный случай. В уравнениях удобно перейти к действительным амплитудам, полагая для этого A1=A01exp(iR1), A2=A02exp(iR2), вместо (2.7) будем иметь

(2.8)

Из уравнений (2.8) получается интеграл энергии

(2.9)

На входе в нелинейную среду зададим граничные условия A01(0)=E0, A02(0)=0.

Проанализируем сначала генерацию гармоники в условиях, когда ее амплитуда мала по сравнению с амплитудой основной волны . В этом случае можно пренебречь слабым обратным влиянием гармоники на основную волну, положив правую часть первого уравнения (2.8) равной нулю. Тогда, очевидно, в рассматриваемом приближении амплитуда основной волны не меняется , и гармоника возбуждается в заданном поле основного излучения

(2.10)

Интегрируя это уравнение, находим

(2.11)

Амплитуда гармоники растет прямо пропорционально пройденному расстоянию. В силу наложенного условия |A02|<<Е0 формула (2.11) справедлива до длины x<<Lнл, где

(2.12)

На длине Lнл можно ожидать значительной перекачки энергии основной волны в энергию гармоники.

Когда амплитуда второй гармоники становиться сравнимой с амплитудой основной волны, необходимо решать полную систему (2.8). Используя закон сохранения энергии

,						       (2.13)

можно проинтегрировать эти уравнения:

(2.14)

Как видно из решения (2.14) возможны следующие варианта поведения амплитуды второй гармоники, которые представлены на рис.2.1.

x

1

2

3

E0

Рис.2.1. Поведение амплитуд основной волны и второй гармоники.



2

А





2

А



В случаях 1 и 2 амплитуда второй гармоники меньше, чем амплитуда волны основной частоты на любом расстоянии от излучателя. Это характерно для большинства металлов и их сплавов [2]. Впервые генерация второй гармоники продольной волны в твердом теле наблюдалась А.А.Гедройцем и В.А.Красильниковым в 1962 г., а также М.Брезелом и Д.Томсоном в 1963 г. На рис.2.2.а показана типичная спектрограмма для ряда металлов и сплавов.

а)								б)

##### Рис.2.2. Случаи поведения амплитуды второй гармоники.

В случае 3 отношение амплитуды второй гармоники к амплитуде волны основной частоты превышает единицу. Такое поведение характерно для некоторых строительных материалов, в частности, для бетона. В работе И.Э.Школьника [4] исследованы особенности генерации второй гармоники при распространении упругих волн в строительных материалах (цементный камень, раствор, бетон). На рис. 2.2.б показана типичная спектрограмма для бетона.

Выяснить на каких же частотах смесь обладает тем или иным свойством поможет анализ функции . Законы изменения этой функции от частоты при разных значениях sign отражены на рис.2.3 (2.3.а при sign=-1, 2.3.б при sign=1).

Из рис.2.3. видно, что на малых частотах значения  превышают единицу, следовательно, в этих диапазонах частот по акустическим свойствам смесь подобна бетону, а с увеличением частоты величина второй гармоники не будет превышать начальной амплитуды и смесь по акустическим свойствам аналогична металлам и сплавам.

Г

Г





а)							б)

Рис.2.3.

Lнл





Lнл

Характеристическая длина нелинейного взаимодействия совпадает с ранее введенной величиной Lнл. Величина этого расстояния определяется двумя основными параметрами: амплитудой продольной волны и ее частотой. Наблюдается уменьшение длины нелинейного взаимодействия с ростом этих параметров: Lнл~(E0)-1 (при фиксированной частоте), зависимость Lнл (при фиксированной амплитуде) представлена на рис.2.4 (2.4.а при sign=-1, 2.4.б при sign=1).

а)							б)

Рис.2.4. Характеристическая длина нелинейного взаимодействия.

Видно, что с увеличением частоты происходит уменьшение характерной длины взаимодействия. Однако существуют частоты, при которых Lнл устремляется в бесконечность, т.е. генерации второй гармоники при этих частотах не происходит.

3. ТРЕХЧАСТОТНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН

В разделе 1 было показано, что среда обладает квадратичной нелинейностью, следовательно, помимо генерации второй гармоники возможен процесс трехчастотного резонансного взаимодействия продольных волн. Пусть в среде могут существовать волны только трех частот: накачки , сигнала и разностной частоты , причем между ними имеется связь:

.										(3.1)

Предположим также, что эти волны распространяются по среде в одном направлении и с одинаковыми фазовыми скоростями, т.е. они находятся в синхронизме: . Однако трехволновые процессы возможны не при всяком законе дисперсии . Для определения диапазона волновых чисел и частот была решена система уравнений, состоящая из (3.1), условий синхронизма и трех дисперсионных уравнений для каждой частоты. В результате получили спектр частот для различных дисперсионных ветвей при различных значениях . Так в рамках принятой модели, при =1 для первой дисперсионной ветви процесс возможен в следующих диапазонах частот: (0,0.4) и (2.4,¥), а для второй: (0,0.4). При =-1 для первой ветви: (0,0.4), а для второй: (0,1.1). Условия (3.1) были проверены еще по одному критерию, сущность которого заключается в следующем: если фазовая скорость возрастает при увеличении волнового числа, т.е. - в таких случаях говорят, что спектр колебаний распадный. Если же , то (3.1) и условия синхронизма удовлетворить нельзя - нераспадный спектр. На рис.3.1 представлена зависимость  для каждой дисперсионной ветви от волнового числа при , которая отражает то, что процесс взаимодействия возможен только на определенных частотах.

а)                                                              б)

k

k

Рис.3.1.

Уравнения для комплексных амплитуд взаимодействующих волн получим используя метод усреднения, подробно описанный в разделе 2. В результате применения этой процедуры, будем иметь:

,						(3.2)

где ,, ;

D9j, D10j – алгебраические дополнения дисперсионного уравнения, имеющие следующие выражения

Далее будем рассматривать стационарный случай, т.е. . В уравнениях перейдем к действительным амплитудам, полагая для этого A1=A01exp(iR1), A2=A02exp(iR2), A3=A03exp(iR3), вместо (3.2) будем иметь:

(3.3)

Система (3.3) обладает интегралом движения, имеющий смысл закона сохранения энергии, который записывается в виде уравнения переноса

(3.4)

где  - плотности потоков энергий,  - плотности энергий волн. Кроме того, для системы (3.3) выполняется частотно-энергетические соотношения (соотношения Мэнли-Роу)

(3.5)

В стационарном случае при граничных условиях   , решение системы (3.3) имеет вид

(3.6)

где K - полный эллиптический интеграл первого рода;

- модуль эллиптической функции. Длина волны огибающей, т.е. расстояние, на котором происходит эффективный обмен энергией между взаимодействующими волнами, описывается соотношением

(3.7)

Рис.3.2.	Зависимость длины волны огибающей от отношения значений амплитуд волн на границе.

Величина этого расстояния определяется тремя основными параметрами: амплитудой продольной волны при x=0 (A03(0)), отношением амплитуд при x=0 (A01(0)/A03(0)) и частотой продольной волны . Наблюдается уменьшение длины волны огибающей с ростом двух параметров: L~(A03(0))-1 (при фиксированных , A01(0)/A03(0)). Закон уменьшения L c ростом отношения (A01(0)/A03(0)) качественно показан на рис.3.2 (при фиксированных , A03(0)).

Рис.3.3. Процесс взаимодействия продольных волн.

N=3

N=1

N=2

Взаимодействие волн в рассматриваемом случае носит характер пространственных биений (рис 3.3). Когда А01 и А02 становятся сравнимыми по величине с А03, экспоненциальный рост замедляется. Амплитуды волн сигнала и разностной частоты достигают своего максимального значения, после чего начинается перекачка в волну накачки.

ЛИТЕРАТУРА

- Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Шешенин С.Ф. Дисперсия продольных и сдвиговых упругих волн в твердых двухкомпонентных инерционных смесях. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №3, с.107-114.

- Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. М., Наука, 1996, 520 с.

- Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М., Наука, 1984, 432 с.

N=3

N=1

N=2

Школьник И.Э., Красновский Б.М., Юровский В.А. Повышение эффективности ультразвукового метода контроля прочности на основе измерения параметров нелинейности бетона. Изв. вузов, Строительство и архитектура, 1985, №2, с.94-96.

- Поступила в редакцию 8 апреля 2003 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант №03-02-16924).