ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СЛОИСТОГО КОЛЬЦА, ПОДКРЕПЛЕННОГО СИСТЕМОЙ ОБОЛОЧЕК

Андрюшин В.А., Недбай А.Я., Пахунов В.И.

ФГУП “Московский институт теплотехники”, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Проблема поведения составных оболочечных конструкций при действии локальных нагрузок изучена к настоящему времени недостаточно полно. Такое положение обусловлено как сложностью дифференциальных уравнений, описывающих отдельные элементы, так и количеством граничных условий, требующих удовлетворения при стыковке этих элементов [1, 2].

Наиболее широко эта проблема освещена в монографии [3], где рассмотрены вопросы прочности и устойчивости шпангоута, подкрепленного системой оболочек. При этом поведение пристыкованных цилиндрических оболочек описывается уравнениями полубезмоментной теории Власова В.З., а сферической оболочки - безмоментными уравнениями. Такое представление позволяет значительно понизить порядок дифференциальных уравнений и, с приемлемой для практики погрешностью, получить картину напряженно- деформированного состояния системы и довести решение задачи до числовых результатов.

В данной работе рассматриваются вынужденные колебания слоистого кольца, подкрепленного двумя ортотропными слоистыми цилиндрическими оболочками и ортотропной полусферой, под действием гармонической нагрузки, равномерно распределенной на некотором участке кольца. Одна из цилиндрических оболочек скреплена по внутренней поверхности с упругим пустотелым цилиндром. Вязко- упругие свойства системы учитываются введением комплексных модулей упругости согласно гипотезе Сорокина Е.С. Функции перемещений системы представляются в виде тригонометрического ряда по угловой координате. Для решения полученных обыкновенных дифференциальных уравнений используется метод граничных параметров [4].

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим систему, состоящую из кольца и соединенные эксцентрично с ним цилиндрические и полусферическую оболочки. На кольцо действует распределенная по участку гармонически изменяющаяся во времени нагрузка, а оболочки свободны от нагрузки. В местах стыковки оболочек с кольцом учитываются только мембранные усилия взаимодействия, что, согласно [5], является достаточным для оценки прочности и жесткости кольца. Другие торцы цилиндрических оболочек считаются жестко заделанными. Внутри одной из цилиндрических оболочек находится упругий пустотелый цилиндр, влияние которого учитывается с помощью коэффициента постели, определяемого на основе решения динамической плоской задачи теории упругости. Расчетная схема показана на рис.1.

Рис.1. Расчетная схема.

1.1. Уравнения движения кольца.

Уравнения равновесия бесконечно малого элемента слоистого кольца представим в виде

∂ T∂β−Q+R k=13Sk=R Jβ ;

∂ Q∂β+T=R Z−Jz ;									(1.1)

∂ M∂β−RQ+R k=13ξkSk=0 ,

где T, Q, M - соответственно продольная и перерезывающая силы и изгибающий момент; R - радиус нейтральной линии кольца; Z - внешняя погонная нагрузка; Jβ,Jz - компоненты инерционной силы соответственно в окружном и радиальном направлениях; Sk, ξk - соответственно касательная сила взаимодействия между k-ой оболочкой и кольцом и расстояние от силы Sk до нейтральной линии кольца, взятое со знаком плюс, если радиус срединной поверхности оболочки меньше радиуса кольца; для пустой оболочки k=1; для оболочки с цилиндром k=2; для полусферы k=3.

## Внутренние силовые факторы связаны с деформациями соотношениями

T=EFR∂ V∂ β+W ; M=E IR2∂2W∂ β2−∂ V∂ β−R∂ Ψ∂ β ;Q=−a0 Ψ ; a0=5 FG6 ,			(1.2)

где E, G - комплексные модули упругости и сдвига, имеющие вид E=E1+i0 δπ;  F, I - площадь и центральный момент инерции сечения ребра; V, W, Ψ - тангенциальное и нормальное перемещения точек оси кольца и угол поперечного сдвига; δ - декремент затухания материала кольца; i0 - мнимая единица.

Подставим зависимости (1.2) в (1.1) и, отбрасывая некоторые малые по сравнению с единицей члены, получим уравнения движения кольца

∂2∂β2+a1∂2∂ t2+1 W+∂∂β∂2∂β2−a1∂2∂ t2+1 V=a4Z−k=13∂ Sk∂β ;

∂∂β 1+a2 ∂2∂β2−a3 W+∂2∂β2a2∂2∂β2−a1a2∂2∂ t2−a3+a1a3∂2∂ t2 V=

=a5k=13a3a2−∂2∂β2 Sk ;								(1.3)

a1=R2ρ0E ; a2=EFa0 ; a3=R2FI ;

a4=R2EF ; a5=R2a0 ,

где  ρ0 - плотность материала кольца.

Условия совместности деформаций кольца и оболочек имеют вид

V+ξkR∂W∂β−R Ψ=R vk ,								(1.4)

где vk - тангенциальное перемещение k-ой оболочки.

1.2. Уравнения движения цилиндрической оболочки.

Уравнения движения полубезмоментной ортотропной слоистой цилиндрической оболочки, подкрепленной упругим цилиндром, согласно [5], можно представить в виде

b1∂2∂α2+∂2∂β2 uk+∂2vk∂α ∂β=0 ;

∂2uk∂α ∂β+∂2∂α2+b3∂2∂β2+b4∂2∂ t2∂2∂β2−1 vk+b2∂2∂β2+1 ψk=0 ;

∂2∂β2∂2∂β2+1 vk+∂2∂β2−b5 ψk=0 ; k=1, 2			(1.5)

b1=EαGα β ; b2=5 Gβ z6 Gα β ; b3=K0R2Gα β h ;

b4=ρ R2Gα β ; b5=10 Gβ zR2Eβ h2 ,

где uk, vk, ψk - соответственно осевое и тангенциальное перемещения и поперечный сдвиг; h- толщина оболочки; Eα, Eβ, Gα β, Gβ z - комплексные модули упругости в продольном и окружном направлениях и модули сдвига; ρ - плотность материала оболочки; K0 - коэффициент постели цилиндра.

Граничные условия на торцах оболочек примем следующими:

uk'=0 ; S0=−Sk         при   α=0 ;uk=0 ; vk=0              при   α=α1 ,						(1.6)

где α1=LR ; S0 - касательная сила на торце оболочки; L- длина оболочки.

Решение уравнений (1.5) будем искать в виде

uk=n=2∞A1α Cos nβ ei0ω t ; vk, ψk, S0=n=2∞A2α, A3α, S0 n Sin nβ ei0ω t ,				(1.7)

где ω - частота вынужденных колебаний.

Подставим (1.7) в (1.5) и, используя метод граничных параметров [4], найдем решение полученных дифференциальных уравнений для осевого и тангенциального перемещений в виде

A1α=S0F1α+A10F2α+SlΦ1α+A1lΦ2α ;A2α=S0F3α+A10F4α+SlΦ3α+A1lΦ4α ,				(1.8)

где S0, Sl, A10, A1l- амплитудные значения касательной силы и осевого перемещения на торцах оболочки α=0, α1 ;

F1α=−2Eαh i=12 n γiΔ'γi Sh γiα−α1Sh γiα1 ;

F2α=−2 i=12γi  b6 n2−γi2 Δ'γi Sh γiα−α1Sh γiα1 ;

F3α=2Eαh i=12  n2−b1 γi2Δ'γi Ch γiα−α1Sh γiα1 ;

F4α=−2 i=12n γi2Δ'γi Ch γiα−α1Sh γiα1 ;

Φjα=−Fjα+α1 ;

γi- корни уравнения Δγ=0 , среди которых нет отличающихся только знаком; штрихом обозначена производная по соответствующему аргументу;

Δγ=γ4−b6n2γ2+b6n4b1 ;

γ1,2=b6n221±1−4b1b6 ; b6=b3−b4ω2+b2n2−12b5+n2 .

Подставляя решение (1.8) в граничные условия (1.6) и определяя неизвестные постоянные, получим

A20=Dk Skn ,										(1.9)

где Dk=F1′α1 F30−F1′0 F3α1F1′α1+F1′α1 F40−F2′0 F3α1F1′α1 B ;

B=F1′0 F30−F1′α1 F3α1F1′α1 F4α1−F2′0 F30 .

Здесь представлено решение для оболочки, подкрепленной упругим цилиндром. Аналогичные зависимости получаются и для пустой оболочки.

1.3. Уравнения движения цилиндра.

Уравнения движения цилиндра для выбранной плоской модели упругого основания в безразмерной системе координат можно представить в виде [7]

μ Δ uz+λ+μ∂ε∂ z−μz2uz+2∂ uβ∂β=R2ρ3∂2uz∂ t2 ;μ Δ uβ+λ+μz∂ε∂β−μz2uβ−2∂ uz∂β=R2ρ3∂2uβ∂ t2 ,		        (1.10)

где Δ= ∂2∂ z2+1z∂∂ z+1z2∂2∂β2 ; ε=∂ uz∂ z+1z∂ uβ∂β+uz ; λ, μ - комплексные коэффициенты Ламе; ρ3  - плотность материала цилиндра.

Граничные условия примем следующие:

на внутренней поверхности цилиндра

σzz=σzβ=0 при z=z0 ;

на наружной поверхности цилиндра

σzz=qz ; σzβ=0 при z=1 ,						        (1.11)

где z0=R0R ; R0  - внутренний радиус канала.

## Решение уравнений (1.10) будем искать в виде

uz=fz Cos nβ ei0ωt;

uβ=ψz Sin nβ ei0ωt,

где ω  - частота вынужденных колебаний.

Тогда для fz и ψz получим уравнения

λ+2μf''+fz′−μ n2z2f+λ+μnz ψ'−λ+3μnz2 ψ+R2ρ3ω2f=0 ;μ ψ''+μz ψ'− μ+λ+2μnz2 ψ−λ+μnzf'−λ+3μnz2f+R2ρ3ω2ψ=0 .												        (1.12)

Для решения уравнений (1.12) умножим первое из них на n, второе- на z, продифференцируем и результаты сложим.

Вводя новую функцию ξ=nf+zψ′, получим

ξ''−1zξ'+1−n2z2+R2ρ3ω2μ ξ=0 .					        (1.13)

Исключая из второго уравнения (1.12) функцию f , получим

ψ''+3z ψ'+1−n2z2+R2ρ3ω2λ+2μ ψ=λ+3μλ+2μ ξz2+λ+μλ+2μ ξ'z .	        (1.14)

Решением уравнения (1.13) будет

ξ=z Nnaz=z C1Jnaz+C2Ynaz ,					        (1.15)

где a=Rωρ3μ, Jnaz, Ynaz - функции Бесселя первого и второго рода комплексного аргумента порядка n; C1, C2 - произвольные постоянные.

Решение уравнения (1.14) складывается из решения ψ0 однородного уравнения и частного ψ1 решения неоднородного. Из однородного уравнения следует

ψ0=1z Pnbz=1z C3Jnbz+C4Ynbz ,

где b=Rωρ3λ+2μ; C3, C4 - произвольные постоянные. Уравнение (1.14) после подстановки выражения (1.15) примет вид

ψ''+3z ψ'+1−n2z2+b2 ψ=2z Nnaz+λ+μλ+2μ Nn'az .		        (1.16)

Частное решение уравнения (1.16) будем искать в виде

ψ1=Az Nnaz+B Nn−1az ,							        (1.17)

где A и B - неизвестные постоянные.

Подставляя (1.17) в (1.16) и учитывая зависимости между функциями Бесселя, находим выражения для определения постоянных A и B

b2−a2 B=λ+μλ+2μ a ;b2−a2 A+na b2−a2−2a B=2 .

Отсюда следует

A=na2 ; B=−1a .

Таким образом, решением уравнения (1.16) будет

ψ=1z Pnbz−1a2 Nn'az .

Зная ψ и ξ, находим функцию f

f=na2z Nnaz−1n Pn'bz .

Подставляя найденные функции f и ψ в граничные условия, получим систему алгебраических уравнений относительно постоянных C1−C4.

Коэффициенты и столбец свободных членов матрицы этой системы будут иметь вид

D11=1aJn−1az0+az02−nn+1az0Jnaz0 ;

D13=bJn−1bz0−n+1z0Jnbz0 ;

D21=na2z0aJn−1az0−n+1z0Jnaz0 ;

D23=1nλ+2μ2μb2−nn+1z02Jnbz0+bz0Jn−1bz0 ;

D31=1aJn−1a+a2−nn+1aJna ;

D33=bJn−1b−n+1Jnb ;

D41=na2aJn−1a−n+1Jna ;

D43=1nλ+2μ2μb2−nn+1Jnb+bJn−1b ;

Q1=Q2=Q3=0 ; Q4=R2μ .

Для определения элементов четных столбцов, необходимо в приведенных коэффициентах функции Бесселя первого рода заменить на функции второго рода с тем же аргументом. Разрешая систему относительно C1−C4, определим искомый коэффициент постели, как функцию обратную функции перемещения

K0=1f1.

1.4. Уравнения равновесия полусферы.

Уравнения равновесия бесконечно малого элемента сферы на основе безмоментной теории ортотропных оболочек в безразмерной системе координат можно представить в виде [8]

∂ T1∂α+ T1−T2 Ctg α+1Sin α∂ S∂β=0 ;

∂ S∂α+2S Ctg α+1Sin α∂ T2∂β=0 ;						        (1.18)

T1+T2=0 ,

где T1, T2, S - соответственно нормальные усилия в меридиональном и окружном направлениях и сдвигающая сила.

## Уравнения, связывающие перемещения с деформациями, имеют вид

∂ u∂α+w=1Eαh3T1−ναT2 ;

1Sin α∂ v∂β+u Ctg α+w=1Eβ h3T2−νβT1 ;				        (1.19)

∂ v∂α−v Ctg α +1Sin α∂ u∂β=1Gαβ h3S ,

где u, v, w - перемещения точек срединной поверхности оболочки соответственно в меридиональном, окружном и радиальном направлениях; h3 - толщина оболочки; Eα, Eβ, να, νβ, Gαβ - соответственно модули упругости и коэффициенты Пуассона в меридиональном и окружном направлениях и модуль сдвига.

Исключая из уравнений (1.18) усилие T2, а из уравнений (1.19) перемещение w и представляя решение этих уравнений в виде

T1, u =n=2∞ T1n, un  Cos nβ ;

S, v =n=2∞ S3n, vn  Sin nβ ,

получим

d T1ndα+2Ctg α T1n+nSin αS3n=0 ;					        (1.20)

nSin αvn+unCtg α−dundα=−1h3 EαβT1n ;				        (1.21)

где 1Eαβ=1+ναEα+1+νβEβ.

Вводя новые функции F1, F2, ξ, ψ, связанные со старыми соотношениями

F1=T1nSin2α ; F2=S3nSin2α ;

un=ξ Sinα ; vn=ψ Sinα

и делая замену переменной

dα=Sinα dθ ,

для уравнений (1.20) и (1.21) получим

dF1dθ+n F2=0 ; 								        (1.22)

d ξdθ−nψ=1h3 EαβT1n ; 							        (1.23)

Решив систему (1.22), найдем выражения для усилий в сфере

T1n=Ch2θC1enθ+C2e−nθ ;S3n=Ch2θ−C1enθ+C2e−nθ .						        (1.24)

где C1, C2 - произвольные постоянные.

## Решение однородных уравнений (1.23) имеет вид

ψ0=C3enθ+C4e−nθ ; ξ0=C3enθ−C4e−nθ ,

где C3, C4 - произвольные постоянные.

Определяя с учетом (1.24) частное решение уравнений (1.23) методом вариации произвольных постоянных и переходя к старым переменным, получим общее решение в виде

ψ=C3 tgnα2+C4 Ctgnα2+C12A f1−B2 f3 tgnα2+ +C22A f1−B2 f2 Ctgnα2 ;		        (1.25)

ξ=C3 tgnα2−C4 Ctgnα2 +C12A f1+B2 f3 tgnα2− −C22A f1+B2 f2 Ctgnα2 ,		        (1.26)

где A=R2 h31 Eαβ−1 Gαβ ; B=R2 h31 Eαβ+1 Gαβ ;

f1= ln tgα2− Cos αSin2α ;

f2=2 n2−2 n Cos α −Sin2αnn2−1 Sin2α ; f3=2 n2+2 n Cos α −Sin2αnn2−1 Sin2α ;

Из условия ограниченности решения в полюсе α=0 следует, что C2=C4=0. Так как на краю оболочки α=π2 меридиональное перемещение отсутствует, то для неизвестных постоянных из (1.26) получим соотношение

2 n2−1 4 n n2−1 B C1+C3=0 .							        (1.27)

Из выражения для сдвигающей силы

S3 n=−C1tgnα2Sin2α

при α=π2 получим

C1=−S3 n .									        (1.28)

Подставляя значения постоянных из соотношений (1.27) и (1.28) в (1.25) с учетом граничного условия, окончательно получим зависимость амплитуды окружного перемещения от сдвигающей силы

vnπ2=−D3 S3 n ,								        (1.29)

где D3=2 n2−1 2 n n2−1B .

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ И ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

Для решения уравнений движения кольца представим функции перемещений и нагрузки в виде

W, Z =n=2∞ Wn, Zn  Cos nβ ei0ωt ; V, Sk =n=2∞  Vn, Sk n  Sin nβ ei0ωt .						(2.1)

Тогда соотношение (1.4) будет иметь вид

R vk=b1kVn+b2kWn+a5 lkSk n ,						(2.2)

где lk=ξkR ; b1 k=1+a2a1ω2−n2 lk; b2 k=− 1+a2 n lk.

Подставляя (2.1) в уравнения (1.3) и, учитывая соотношения (1.9), (1.29) и (2.2), получим систему двух алгебраических уравнений относительно коэффициентов Wn, Vn

a6+n a4M2 k Wn+a7+n a4M1 k Vn=a4Zn ;a8−a5a3a2+n2 M2 k Wn+a9−a5a3a2+n2 M1 k Vn=0 ,		(2.3)

где a6=1−n2−a1ω2 ; a7=n 1−n2+a1ω2 ;

a8=n 1+a2 n2+a3; a9=n2 a2n2+a3−a1a2ω2−a1a3ω2 ;

M1 k=k=13b1 kR Dk−a5lk ; M2 k=k=13b2 kR Dk−a5lk .

Решив систему уравнений (2.3), имеем возможность определить все компоненты напряженно- деформированного состояния кольца.

В качестве примера рассмотрено кольцо, нагруженное на участке ηR=π2 равномерно распределенной нагрузкой, расположенной симметрично относительно угловой координаты. Базовые параметры системы были следующие:

- Кольцо – FR2=36⋅10−4 ; IFR2=1,5⋅10−4 ; GE=5⋅10−2 ;

ZnR E=5⋅10−4 .

- Оболочка 1 – hR=0,01 ; LR=2 ; ξR=−0,015 ; EαE=0,6 ;

EβE=1 ; Gα β, Gβ zE=0,06 .

- Обол

- очка 2 – hR=0,02 ; LR=4 ; ξR=0,01 ; R0R=0,3 ; EαE=0,8 ;

EβE=1 ; Gα β, Gβ zE=0,1 ; μE=4⋅10−5 ;

λE=2⋅10−3 ; ρ0, ρ1, ρ2, ρ3 R gE=5⋅10−7 ; δ=0,3 .

- Оболочка 3 – h3R=0,01 ; ξR=0,015 ; GαβE=0,08 ;

EαE=0,8 ; EβE=1 ; να=0,2 .

В расчетах удерживалось количество членов ряда n=20, что обеспечивало необходимую точность вычислений.

На рис.2 сплошными линиями показано изменение безразмерного прогиба W=103 WR кольца в точке β=0 в зависимости от частоты возмущающей нагрузки. Штриховой линией показана аналогичная кривая без учета влияния цилиндра.

Из рассмотренного примера видно, что цилиндр существенно влияет как на спектр собственных частот системы, так и на величину амплитуды колебаний кольца.

Рис.2.	Зависимость перемещения кольца от частоты возмущающей силы для полной системы и без цилиндра.

ЛИТЕРАТУРА

- Антонов А.С., Чижов В.Ф. Пространственная устойчивость колец, связанных с тонкими оболочками. Труды VIII Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин, Ростов-на-Дону, 1971, М., Наука, 1973, с.217-221.

- Гудрамович В.С. Методы расчета прочности оболочечных конструкций ракетно- космической техники при локальных нагрузках и контактных взаимодействиях. Космiчна наука i технологiя, 2002, т.8, №4, с.11-24.

- Моссаковский В.И., Гудрамович В.С., Макеев Е.М. Контактные задачи теории оболочек и стержней. М., Машиностроение, 1978, 248 с.

- Андрюшин В.А., Недбай А.Я. Колебания слоистых цилиндрических оболочек с произвольными граничными условиями. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №3, с.287-296.

- Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. Статика. М., Машиностроение, 1977, 488 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 272 с.

- Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872 с.

- Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек. М., Наука, 1974,
448 с.

Поступила в редакцию 28 ноября 2003 года.