ОТРАЖЕНИЕ СДВИГОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

##### ОТ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЫ ОДНОРОДНОГО

ГРАДИЕНТНО-УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА

С ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Ерофеев В.И., Шешенина О.А.*

Нижегородский филиал института машиноведения РАН, г. Нижний Новгород, Россия

*Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; г. Нижний Новгород, Россия

РЕЗЮМЕ

В настоящей статье показывается, что в неограниченном однородном градиентно-упругом пространстве с поверхностной энергией наряду с SH- волнами могут существовать периодичные во времени антиплоские сдвиговые движения, которые затухают по экспоненциальному закону в направлении, в котором распространялась бы SH-волна. Рассматривается процесс отражения обоих типов движений от свободной границы полупространства. Найдены дисперсионные уравнения поверхностной SH-волны и SH-волны в слое, рассматривая появление этих типов движений в процессе взаимодействия падающих на свободную границу и отраженных от свободной границы движений, распространяющихся в неограниченном пространстве.

# 1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

В настоящее время интенсивно развиваются модели упругих сред с микроструктурой, которые являются естественным обобщением классической теории упругости [1-7]. Предполагается, что каждая точка среды с микроструктурой может линейно деформироваться, что приводит к тому, что взаимодействие двух частей тела по бесконечно малой площадке, передается не только через усилия, но и через двойные силы, антисимметричная часть которых определяет момент. Модель градиентно-упругой среды с поверхностной энергией, является одним из возможных вариантов среды Миндлина [8] и была предложена Вардолакисом и Георгиадисом [9], которые в выражение плотности потенциальной энергии кроме классических компонент добавили дополнительные слагаемые: градиент деформации (по Леру) и поверхностную энергию.

Рассматривается однородное пространство с микроструктурой. Положение каждого структурного элемента в этой среде определяет радиус-вектор в декартовой системе координат Ох1х2х3. Предполагаем, что микросреда сливается с макросредой,  - плотность макрообъема, микросреда занимает куб с ребром длиной 2h,  - момент инерции микроэлемента.

Для решения задачи используем следующий постулат для функции плотности энергии деформации [9]:

,		(1.1)

где  и  - стандартные постоянные Ламе, c, b – модули упругости градиентной среды, bs  bs, ss=1,  означает дифференцирование по координате , qr=(rUq+qUr)/2 - компоненты тензора деформации, Ur - компоненты вектора перемещений U, индексы s, r, q пробегают значения от 1 до 3.

Заметим, что положительная определенность плотности потенциальной энергии следует из ограничений, налагаемых на постоянные среды

.

Коэффициент  зависит от размеров структурных элементов

.										(1.2)

Подробнее об уравнениях данной среды см. [9,10]. Здесь приведем лишь уравнение движения в перемещениях:

.		(1.3)

# 2. SH-ДВИЖЕНИЯ В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Уравнение, описывающее распространение SH-волн, получается из (1.3) при подстановке .

(2.1)

Решение уравнения (2.1) будем искать в виде бегущей гармонической волны:

,									(2.2)

где - волновое число сдвиговой волны, - частота, с.с. - означает компексно-сопряженную величину. Подставляя (2.2) в (2.1) придем к дисперсионному уравнению:

,								(2.3)

которое имеет решение, как для действительных, так и для мнимых волновых чисел. В последнем случае обозначим , где  - действительное число. Переменная  будет характеризовать периодическое во времени и затухающее вдоль оси  по экспоненциальному закону возмущение. Назовем данный тип движения  - возмущением. Ниже приведены зависимости между (,) и (,):

,	.				(2.4)

Введем некоторые переменные, которые применялись при исследовании различных типов волн в градиентно-упругой среде с поверхностной энергией [10] и которые будем использовать при решении данной задачи:

.		(2.5)

Переменная  будет означать волновое число волны, бегущей вдоль поверхности. Далее будет показана связь данной переменной с характеристиками SH-волны и -возмущения, распространяющихся в неограниченном пространстве. Сравнивая (2.4) и (2.5) можно заметить, что .

Введем нормированные частоту, волновое число, параметр b и переменные (2.5):

(2.6)

Дисперсионные зависимости (2.4) в нормированных переменных имеют вид:

,	.

Графики данных кривых и их асимптоты (штриховые прямые) представлены на рис.1.

kSd

KSd

d

Рис.1.

Итак, в неограниченном пространстве кроме SH-волны может распространяться и -возмущение. Поэтому, наряду с исследованием отражения от свободной поверхности SH-волны, необходимо рассмотреть аналогичную задачу для -возмущения. В обоих случаях понадобятся условия на свободной границе  (-любое), которые имеют вид:

,				(2.7)

где  - тензор напряжений Коши,  - тензор двойных напряжений.

# 3. ОТРАЖЕНИЕ SH-ВОЛНЫ

Пусть на свободную границу полупространства под углом  падает SH-волна:

.								(3.1)

Отраженное возмущение среды, как и падающее, будет приводить в движение частицы полупространства параллельно оси x3, и будет состоять из SH- волны, отраженной под углом 1, и описанного выше затухающего возмущения, отраженного под углом  (рис.2):

(3.2)



1



x1

x3

x2

SH(A0)

SH(A1)

ZSH(B1)

Рис.2.



1



x1

x3

x2

ZSH(B0)

ZSH(B1)

SH(A1)

Рис.3.

Для того чтобы движение среды, вызванное падением антиплоской сдвиговой волны и отраженных возмущений, удовлетворяло граничным условиям (2.7) на поверхности полупространства , приравниваем показатели экспонент в выражениях (3.1) и (3.2):

.						(3.3)

Из последних соотношений следует, что , т.е. угол падения равен углу отражения для горизонтально поляризованных сдвиговых волн. В случае действительного угла падения сдвиговой волны угол отражения затухающего возмущения получается мнимым и равен:

.							(3.4)

Пусть угол падения SH-волны действительный. Принимая во внимание (2.5) и (3.3), можно получить:

,	.							(3.5)

Учитывая (3.3) и (3.5) преобразуем выражения для падающего и отраженных возмущений:

(3.6)

Анализируя (3.6), можно сделать вывод, что отраженное -возмущение преобразуется в бегущую вдоль оси  волну с затухающей вглубь полупространства амплитудой. Как будет показано ниже, такое возмущение является одной из двух компонент поверхностной волны в градиентно-упругом полупространстве с поверхностной энергией.

Далее подставляем соотношения (3.6) в условия (2.7) на границе , и в результате получаем отношения амплитуд отраженной SH-волны, затухающего возмущения к амплитуде падающей антиплоской сдвиговой волны:

(3.7)

Соотношения (3.7) показывают, что процесс отражения SH-волны происходит без изменения амплитуды, но со сдвигом фаз:

.					(3.8)

Амплитуда затухающего возмущения зависит от амплитуды падающей сдвиговой волны и равна:

(3.9)

В случае скользящего падения  имеем , .

На рис.4,5 представлены зависимости отношения амплитуды затухающего возмущения к амплитуде падающей SH-волны.

Сдвиг фазы затухающего возмущения в два раза меньше, чем сдвиг фазы отраженной SH-волны. На рис.6,7 представлены графики сдвига фаз затухающего возмущения. На рис.4,6 варьируется угол падения , на рис 5,7 - параметр .

В низкочастотном диапазоне амплитуда затухающего возмущения близка к нулю, и отражение SH-волны происходит аналогично классическому случаю, при этом микроэлементы на процесс отражения влияния не оказывают. При  амплитуда  стремиться к нулю, но при этом сдвиг фазы отраженной SH-волны равен .

bd=0.5

bd=0.75

 =45

|B1|/A0

bd=0.1

d

Рис.5

 =75

 =45

 =15

|B1|/A0

d

Рис.4

bd=0.5

(B1)

bd=0.5

bd=0.75

 =45

bd=0.1

d

Рис.7

/4

3/4

/2

0

(B1)

bd=0.5

 =45

d

Рис.6

/4

3/4

/2

0

 =75

 =15

На рис.8,9 при разных значениях параметра  представлены зависимости нормированной частоты от угла падения , при которых амплитуда затухающего возмущения достигает своего максимума (рис.8) и сдвиг фазы равен  (рис.9). Если эти два рисунка наложить один на другой, то окажется, что графики, соответствующие  близки друг другу, а соответствующие  - сливаются. Таким образом, можно сказать, что для  есть частота, при которой амплитуда затухающего возмущения максимальна, а сдвиг фаз приблизительно равен . При этом сдвиг фазы отраженной SH-волны равен , т.е. амплитуда меняет знак.

На рис.10 изображено значение максимума отношения амплитуды затухающего возмущения к амплитуде падающей SH-волны в зависимости от  при разных значениях параметра , из которого видно, что амплитуда затухающего возмущения максимальна при прямом падении SH-волны на поверхность среды. При любом угле падения максимум отношения  стремиться к бесконечности при , при этом частота  ( - точка локального максимума). Следовательно, максимум амплитуды затухающего возмущения возрастает при увеличении угла падения SH-волны и при стремлении к единице параметра .

bd=0.75

/4

/8

3/8

/2

0

bd=0.1

bd=0.5

d

Рис.8



Рис.9

bd=0.75

/4

/8

3/8

/2

0

bd=0.1

bd=0.5

d



Рис.10

bd=0.75

/4

/8

3/8

/2

0

bd=0.1

bd=0.5

max|B1|/A0



Рис.11

=/4

bd=0.99

|B1|/A0

d

Если  близко к единице, то отношение амплитуды затухающего возмущения к амплитуде SH-волны может иметь еще точки локального минимума и максимума (см. рис.11). В градиентно-упругой среде с поверхностной энергией свойства волн для сред с параметром  иногда отличаются от сред, где параметр  немного меньше 1. Поэтому далее будем считать, что .

# 4. ОТРАЖЕНИЕ -ВОЗМУЩЕНИЯ ОТ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Аналогично решается задача отражения затухающего возмущения. Пусть - возмущение падает на свободную поверхность полупространства под углом  ( - действительный), а отражается под углом , SH-волна отражается под углом  (рис.3).

(4.1)

Условие равенства экспонент в граничных условиях будет следующим:

.					(4.2)

Сравнивая (4.2) и (3.3), следует отметить, что . Угол отражения затухающего возмущения равен углу падения, а SH-волна отражается под углом

.							(4.3)

В данном случае переменные P и q будут равны:

,.							(4.4)

Нормирование переменных (4.4) проводится в соответствии с формулами (2.6). Учитывая (4.2)-(4.4), выражения (4.1) для падающего и отраженных возмущений можно переписать в следующем виде:

(4.5)

Отраженная SH-волна преобразуется в волну, бегущую вглубь полупространства и затухающую в направлении оси .

Условия (2.7) на границе  позволяют найти связь между амплитудами возмущений (4.5):

(4.6)

В случае скользящего падения () амплитуда отраженного затухающего возмущения остается без изменения, сдвига фаз нет, SH-волна не появляется.

Если , то в зависимости от угла падения и параметра  процесс отражения  возмущения происходит неодинаково. Пусть выполняется .

На рис.12-15 представлены зависимости отношения амплитуд отраженных возмущений к амплитуде падающего -возмущения и их сдвиги фаз при фиксированном параметре  и разных углах падения. На рис.16-19 представлены аналогичные зависимости при одном и том же угле  и разных .

2

d

Рис.14

3/2



bd=0.5

=/12

=/4

=5/12

(B1)

d

Рис.15

3/2

/2

bd=0.5

=/12

=/4

=5/12

(A1)

B1/B0

Рис.12

d

bd=0.5

=/12

=/4

=5/12

d

Рис.13

bd=0.5

=/12

=/4

=5/12

А1/B0

Из графиков видно, что отраженная SH-волна пропадает при стремлении частоты к нулю или бесконечности. Амплитуда отраженного -возмущения при нулевой частоте может превосходить амплитуду падающего затухающего возмущения в несколько раз. При стремлении частоты к бесконечности их отношение стремится к единице.

B1/В0

d

bd=0.5

=/4

bd=0.1

bd=0.75

Рис.16

A1/B0

d

bd=0.5

=/4

bd=0.1

bd=0.75

Рис.17

2

d

Рис.18

3/2



bd=0.5

=/4

(B1)

bd=0.1

bd=0.75

d

Рис.19

3/2

/2

bd=0.5

=/4

(A1)

bd=0.1

bd=0.75

Функция  имеет точку локального максимума. На рис.20 представлена зависимость глобального максимума отношения амплитуды антиплоской сдвиговой волны к амплитуде -возмущения в зависимости от угла падения  при параметрах среды  Данная функция при угле падения, удовлетворяющем условию , имеет разрыв, поскольку при прохождении данной точки появляется еще одна точка максимума исследуемой функции.

При нулевой частоте и выполнении неравенства , сдвиг фазы отраженного  возмущения равен нулю, если , то , так как:

.

При  сдвиги фаз отраженных возмущений при любых значениях  и  стремятся к нулю.

Отдельно рассмотрим случай, когда выполняется условие . При выполнении данного равенства в низкочастотном диапазоне наблюдается резонансная ситуация , сдвиг фаз:

.

В этом частном случае при  отраженные SH-волна и -возмущение пропадают, поскольку , .

На рис.21-23 в зависимости от частоты отображены отношения амплитуд отраженных возмущений к амплитуде падающего -возмущения, а также их сдвиги фаз для среды с параметром  и углом падения .

Рис.21

(B1)

d

2



(A1)

bd=0.5

=6

Рис.22

d

bd=0.5

=6

|B1|/В0

|A1|/B0

d

Рис.23

bd=0.5

=6

Рис.20

bd=0.75

bd=0.5

bd=0.1

# 5. ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОЛНА

Впервые SH-поверхностная волна в исследуемой модели среды рассматривалась Вардолакисом и Георгиадисом [9]. Они искали решения уравнений движения, описывающие бегущую вдоль свободной поверхности волну с убывающей вглубь амплитудой. Здесь будет показано формирование SH- поверхностной волны с использованием решений задачи об отражении.

Будем рассматривать отраженную SH-волну и отраженное затухающее возмущение, при отсутствии падающей SH-волны. Поскольку поверхностная волна неоднородна по глубине, предположим, что угол отражения сдвиговой антиплоской волны чисто мнимый.

.

Для того чтобы отраженные SH-волна и затухающее возмущение были составляющими бегущей вдоль поверхности «одной» волны, потребуем:

,									(5.1)

где

,	.						(5.2)

Таким образом, отраженные антиплоская сдвиговая волна и затухающее периодическое во времени возмущение описываются следующими соотношениями

(5.3)

В этой задаче понадобится переменная:

.

Соотношения (5.3) можно теперь записать в окончательном варианте:

(5.4)

Обе компоненты (5.4) в совокупности вполне могут описывать поверхностную волну, т.к. их амплитуды экспоненциально убывают от свободной поверхности, и они перемещаются с одной и той же фазовой скоростью

.

Две составляющие (5.4) SH-поверхностной волны связаны через граничные условия, которые использовались уже в задаче об отражении SH-волны. В случае отражения двух возмущений без падающей SH-волны соотношения (3.7) остаются верными при обращении в ноль знаменателей, т.е.

или

.									(5.5)

Последнее соотношение и является дисперсионным уравнением для SH-поверхностной волны.

Также из (3.7) можно получить отношение амплитуд SH-волны и затухающего возмущения:

.

В градиентно-упругой среде с поверхностной энергией SH-поверхностная волна формируется из двух отраженных возмущений при отсутствии падающего возмущения, как и в классической теории упругости при описании волны Релея через продольную и сдвиговую волны, отраженные под мнимым углом, также без падающей волны [12]. Можно предположить, что поверхностная волна появляется за счет перераспределения энергии между отраженными возмущениями. В классической теории упругости при падении SH-волны на свободную границу полупространства отражается опять же только SH-волна. Вся энергия от падающего возмущения переходит полностью в отраженное возмущение, поэтому невозможно формирование поверхностной SH-волны. Для ее существования необходимо, чтобы при падении SH-волны отражалось как минимум два возмущения.

# 6. SH- ВОЛНА В СЛОЕ

При рассмотрении этой задачи ранее [11], авторы формировали ее решения из частных решений уравнения движения для гармонических процессов, которые в совокупности обеспечивали нулевые граничные условия. Здесь будет показан подход к решению задачи, основанный на изучении отражений SH-волны и -возмущения. Метод описан в [12], как для поверхностных волн, так и волн в классическом упругом слое.

Антиплоская сдвиговая волна в слое формируется в результате взаимодействия SH-волны и затухающего возмущения с границами слоя. Пусть волновое поле представляет собой суперпозицию падающих и отраженных SH- и -возмущений, причем затухающее возмущение падает под углом, под которым оно появляется в результате отражения SH-волны. Если сдвиговая волна падает и отражается под углом , то -возмущение - под углом:

.								(6.1)

x1

x2

Рис. 24





SH1

SH2

SH1

ZSH1

SH2

ZSH1

ZSH2

ZSH2

В результате падающее затухающее возмущение под углом  будет представлять бегущую в направлении оси  волну с затухающей амплитудой по направлению к свободной поверхности, а отраженное - бегущую в том же направлении волну с затухающей амплитудой по направлению от поверхности. Схематически подобная ситуация показана на рис.24.

Перемещение частиц среды как суперпозицию падающих и отраженных возмущений можно записать следующим образом:

,

где

(6.2)

Волновое число  можно найти из (3.3).

Анализируя процесс отражения на границах слоя  и  с использованием коэффициентов отражения получим линейную однородную систему уравнений относительно амплитудных функций .

(6.3)

Величины  и  записаны в (3.7), коэффициенты отражения  и  в (4.6).

Условие существования ненулевого решения системы (6.3) можно записать в следующем виде:

(6.4)

Подставляя в соотношение (6.4) выражения для коэффициентов отражения и упрощая его, получим дисперсионное уравнение для SH-волны в слое.

(6.5)

где .

Анализ данного уравнения и построение дисперсионных кривых можно найти в [11].

Если формировать возмущение в слое на основе падающего и отраженного под действительным углом затухающего возмущения и SH-волны под углом , удовлетворяющего (4.3), то получим дисперсионное уравнение (6.5) для мнимых волновых чисел, т.е. существует возмущение в слое, затухающее в направлении оси .

ЛИТЕРАТУРА

- Capriz G. Continuum with Microstructure. Springer Tracts in Natural Philosophy, (ed. By C.Truesdell), Springer, New-York, 1989, vol.35.

- Vardoulakis I., Sulem J. Bifurcation Analysis in Geomechanics. Blackie Academic and Professional, 1995.

- Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. М., Недра, 1996.

- Matherial Instabilities in Solids, ed. R. de Borst, E. van der Giessen. J.Wiley and Sons, Ghishester, UK, 1998.

- Eringen A.C. Microcontinuum Field Theories. 1: Foundation and Solids. Springer Verlag, New York Inc., 1999, 342 p.

- Ерофеев В.И. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. М., МГУ, 1999.

- Erofeyev V.I. Wave Processes in Solids with Microstructure. World Scientific, 2003.

- Mindlin R.D. Microstructure in Linear Elasticity. Arch. Ration. Mech. Anal., 1964, vol.16, pp.51-78. (Сб. Механика, 1964, №4 (86), с.129-160).

- Vardoulakis I.G., Georgiadis H.G. SH Surfase Waves In a Homogeneous Gradient-Elastic Half-Space with Surfase Energy. J.Elasticity, 1997, vol.47, pp.147-165.

- Ерофеев В.И., Шешенина О.А. Дисперсионные характеристики волн, распространяющихся в градиентно-упругой среде с поверхностной энергией. ПММ, 2004 (в печати).

- Ерофеев В.И., Шешенина О.А. Сдвиговые горизонтальные волны в слое градиентно упругого материала с поверхностной энергией. ППП: Межвуз.сб./ Н.Новгород: Изд-во ННГУ. 2003.(в печати)

- Гринченко В.Т., Мелешко В.В. Гармонические колебания и волны в упругих телах. Киев: Наук.думка, 1981.

- Поступила в редакцию 29 октября 2003 года.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант № 03-02-16924).