ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ АРМИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ

ОТВЕРСТИЕМ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ

# Немировский Ю.В., Кургузов В.Д.*

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск, Россия

*Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Разработана процедура решения задач по определению напряженно-деформированного состояния стеновых плит при широком спектре разнообразных криволинейных структур армирования, которая применяется при расчете критической нагрузки для армированных плит, ослабленных эллиптическим отверстием. Получены значения критической нагрузки в зависимости от типа используемой арматуры и местоположения отверстия. Обнаружено, что изменение структуры армирования плиты c эллиптическим отверстием, находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки, существенно влияет на предельную нагрузку и на перемещения. За счет выбора подходящей арматуры можно добиться такого перераспределения полей напряжений и деформаций, которое позволило бы увести места трещинообразования в безопасные зоны.

ВВЕДЕНИЕ

Прямоугольные железобетонные плиты находят широкое применение в качестве стеновых панелей. Практически во всех случаях при этом используется стандартная прямоугольная армировка с траекториями армирования, параллельными сторонам прямоугольника. При наличии неоднородных полей напряжений и деформаций, вызываемых концентраторами напряжений вследствие вырезов или неравномерных краевых нагружений, в связующем бетоне могут преждевременно появляться зоны трещиноватости, поскольку сопротивление бетона сдвигу и растяжению намного ниже сопротивления сжатию.

Одним из возможных способов повышения качества железобетонных плит может служить способ эффективного согласования потоков волокон с полями напряжений и деформаций. С этой целью была разработана процедура решения задач по определению напряженно-деформированного состояния стеновых плит при широком спектре разнообразных криволинейных структур армирования [1,2], которая ниже применяется при расчете критической нагрузки для армированных плит, ослабленных эллиптическим отверстием.

1. КВАЗИОДНОРОДНАЯ МОДЕЛЬ АРМИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА

В основу расчетной методики закладывается структурная модель армированного материала, разработанная в [3]. В соответствии с этой моделью связь между напряжениями и деформациями в условиях термоупругого деформирования армированного слоя определяется соотношениями:

σij=k,l=12Aijklεkl−Bijθ,									(1)

где

A1111=(1−ω1−ω2)E1−ν2+E1ω1cos4ψ1+E2ω2cos4ψ2,A2222=(1−ω1−ω2)E1−ν2+E1ω1sin4ψ1+E2ω2sin4ψ2,A1122=(1−ω1−ω2)Eν1−ν2+E1ω1cos2ψ1sin2ψ1+E2ω2cos2ψ2sin2ψ2,A1212=(1−ω1−ω2)E2(1+ν)+E1ω1cos2ψ1sin2ψ1+E2ω2cos2ψ2sin2ψ2,A1112=E1ω1cos3ψ1sinψ1+E2ω2cos3ψ2sinψ2,A2212=E1ω1cosψ1sin3ψ1+E2ω2cosψ2sin3ψ2,B11=(1−ω1−ω2)γE1−ν+E1ω1γ1cos2ψ1+E2ω2γ2cos2ψ2,B22=(1−ω1−ω2)γE1−ν+E1ω1γ1sin2ψ1+E2ω2γ2sin2ψ2,B12=E1ω1γ1cosψ1sinψ1+E2ω2γ2cosψ2sinψ2;

θ- температура; E, ν, γ - модуль Юнга, коэффициент Пуассона и коэффициент температурного расширения связующего; Ek, γk - модуль Юнга и коэффициент температурного расширения волокон k-го семейства; ωk, ψk - плотность и угол армирования волокон k-го семейства; (ψk отсчитывается от направления α1 до единичного вектора касательной к траектории армирования). Если углы армирования совпадают с направлениями координатных линий, то ψ1=0, ψ2=π2. При ромбических структурах армирования ψ1=ψ10=const, ψ2=ψ20=const.

Условия постоянства сечений волокон k-го семейства имеют вид:

∂∂α1(H2ωkcosψk)+∂∂α2(H1ωksinψk)=0.

В случае армирования по координатным линиям будем иметь:

∂∂α1(H2ω1)=0, ∂∂α2(H1ω2)=0,

или . Откуда

ω1(α1,α2)=H2(α10,α2)ω10(α2)H2(α1,α2), ω2(α1,α2)=H1(α1,α20)ω20(α1)H1(α1,α2).

где ω20(α1), ω10(α2) - известные функции, заданные на линиях α2=α20=const и α1=α10=const.

Уравнения равновесия в криволинейной ортогональной системе координат α1, α2 имеют вид:

∂∂α1(H2σ11)+∂∂α2(H1σ12)+∂H1∂α2σ12−∂H2∂α1σ22+H1H2Φ1=0,∂∂α1(H2σ12)+∂∂α2(H1σ22)+∂H2∂α1σ12−∂H1∂α2σ22+H1H2Φ2=0,

где Hi=gii - параметры Ламе, gii - компоненты метрического тензора, Φi - компоненты массовых сил, σij- компоненты тензора напряжений.

Соотношения Коши имеют вид:

где ui - компоненты вектора смещений, εij - компоненты тензора деформаций.

2. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ АРМИРОВАНИЯ

Достаточно широкий класс сложных структур армирования составляют схемы с ортогональными траекториями. Общие ортогональные системы координат u, v получают из декартовых координат x, y при помощи соотношения u+iv=f(x+iy), где f - произвольная аналитическая функция [4]. Линейный элемент тогда имеет вид ds2=J−1(du2+dv2), где

J=∂(u,v)∂(x,y)=∂u∂x2+∂u∂y2=∂v∂x2+∂v∂y2=1g11=1g22=1g,

а для элемента площади получаем выражение . Так как для произвольной аналитической функции комплексного переменного w=f(z) выполняются соотношения Коши-Римана, то подобные системы ортогональных координат обладают тем свойством, что в них оба параметра Ламе в каждой точке u, v равны [5].

## В частности, полагая

u+iv=arcsinx+iyc, sinu=s1−s22c, chv=s1+s22c,

где s1=(x+c)2+y2, s2=(x−c)2+y2 - расстояния точки x, y от фокусов, лежащих на x-оси в точках x=±c, x=csinuchv (0≤u≤2π), y=±ccosushv (0≤v<∞), получаем эллиптические координаты (софокусные u-гиперболы и v-эллипсы):

x2c2ch2v+y2c2sh2v=1 (v−эллипсы), x2c2sin2u−y2c2cos2u=1 (u−гиперболы).

Линейный элемент: ds2=c2(ch2v−sin2u)(du2+dv2)=s1s2(du2+dv2), J−1=c2(ch2v−sin2u)=s1s2. Элемент площади: 
.

## На рис.1 показаны семейства арматур двух типов: с фокусами на x-оси (тип 1) и с фокусами на y-оси (тип 2) .

Рис.1. Эллиптическая арматура.

Приведем выражения для плотностей армирования ωk и углов армирования  ψk волокон в эллиптической системе координат. Для v-эллипсов имеем:

x2ch2v+y2sh2v=c2, tgψ1=y'=−xysh2vch2v=−tgu tghv,

cos2ψ1=cos2u ch2vch2v−sin2u, sin2ψ1=sin2u sh2vch2v−sin2u.

Интенсивность армирования вдоль v-эллипсов:

ω1(u,v)=g22(u0,v)ω10(v)g22(u,v), g22(u,v)=c2(ch2v−sin2u).

Для u-гипербол имеем:

x2sin2u−y2cos2u=c2, tgψ2=y'=xycos2usin2u=−ctgu cthv,

cos2ψ2=sin2u sh2vch2v−sin2u, sin2ψ2=cos2u ch2vch2v−sin2u.

Интенсивность армирования вдоль u-гипербол:

ω2(u,v)=g11(u,v0)ω20(u)g11(u,v), g11(u,v)=c2(ch2v−sin2u).

## Полагая

u+iv=2(x+iy), u=r+x, v=r−x

где r=x2+y2 (расстояние от фокуса x=0, y=0) получаем плоские параболические координаты (софокусные u- и v-параболы с общей осью симметрии (рис.2)).

Рис.2. Параболическая арматура.

## Полагая

u+iv=(x+iy)22, u=12(x2−y2), v=xy,

получаем равносторонние гиперболы (рис.3).

## Полагая

u+iv=sin(x+iy), u=sinx chy, v=cosx shy,

получаем периодическое семейство ортогональных траекторий, показанное на рис.4. Такие периодические структуры могут найти применение в строительных конструкциях, когда либо сама конструкция имеет период, либо нагрузка носит периодический характер.

3. УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ

В качестве критерия разрушения связующего примем условие прочности Баландина [6] с различными пределами прочности при растяжении σc+ и при сжатии σc−, которое в случае плоского напряженного состояния можно записать в виде

(σc11)2+(σc22)2−σc11σc22+3(σc12)2+(σc−−σc+)(σc11+σc22)=σc+σc−.

Рис.3. Гиперболическая арматура. 		Рис.4. Периодическая арматура.

Условие прочности волокон k-го семейства запишем следующим образом: |σak|≤σak±, где σak, - напряжения в арматуре и пределы текучести (прочности) волокон k-го семейства соответственно. Под критической будем понимать нагрузку, при которой происходит нарушение хотя бы одного условия прочности (в волокнах или в связующем). Представим функцию Баландина в виде

Тогда условие прочности связующего будет выглядеть так: .

4. РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

В качестве примера использования криволинейных структур рассмотрим квадратную плиту размером 200200 см, ослабленную эллиптическим отверстием с осями  см,  см, подверженную действию равномерно распределенной нагрузки (схема нагружения и условия закрепления показаны на рис.5), толщина плиты 20 см.

В расчетах использовались следующие механические характеристики элементов конструкции: E=0,38⋅106 кГ/см2, ν=0,2, σc+=25 кГ/см2, σc−= 280 кГ/см2, E1=E2=2,15⋅106 кГ/см2, σa1+=σa2+=5000 кГ/см2, θ=0∘К. Собственный вес плиты, как показали расчеты, незначительно влияет на прогиб нагруженного участка и на критическую нагрузку, поэтому, в приводимых ниже результатах собственный вес плиты не учитывался.

Условие постоянства расхода арматуры можно записать в виде

S(ω1+ω2)ds=const.									(2)

Для прямоугольной декартовой арматуры компоненты метрического тензора g11=g22=1, плотности армирования волокон ω1(x,y)=ω10(y), ω2(x,y)=ω20(x). Примем начальные плотности армирования волокон ω10=ω20=0,2. Для остальных видов арматуры ω10 и ω20 определяются из соотношения (2).

Рис.5. Схема нагружения плиты с эллиптическим отверстием.

Так как в эллиптической системе координат точками неоднозначности отображения  являются точки, лежащие на x-оси правее правого и левее левого фокусов, то чтобы преодолеть возникающие при этом вычислительные трудности, выведем фокус за пределы плиты, полагая c=150 см. Плотности армирования волокон можно записать в виде:

где , . Начальные плотности армирования волокон будем задавать на линиях x=0 и y=0, определив их из условия постоянства расхода арматуры (2): .

Для параболической системы координат плотности армирования волокон имеют вид:

ω1(x,y)=r−x2rω10, ω2(x,y)=r+x2rω20.

Здесь особенность возникает в начале координат: пределы по разным направлениям при стремлении к началу координат различны. В этом случае необходимо узлы численного интегрирования при вычислении матрицы жесткости выбирать внутри конечного элемента. Начальные плотности армирования волокон зададим на линиях x<0, y=0 для волокон 1-го семейства и x>0, y=0 для волокон 2-го семейства, определив их из условия постоянства расхода арматуры (2): .

Для гиперболической системы координат плотности армирования волокон имеют вид:

ω1(x,y)=x2+y22|xy|ω10, ω2(x,y)=x2+y2|x2−y2|ω20.

Здесь особенность возникает на линиях x=0, y=0, . В данном случае начальные плотности армирования волокон необходимо задавать на линиях x2−y2=const для волокон 1-го семейства и xy=const для волокон 2-го семейства, находящихся за границей области, определив их из условия постоянства расхода арматуры (2): .

Для семейства ортогональных траекторий, порождаемых отображением w=sinz, плотности армирования волокон имеют вид:

ω1(x,y)=cos2x sh2y+1ch2y−sin2xω10, ω2(x,y)=|sin2x ch2y−1|ch2y−sin2xω20.

В данном случае начальные плотности армирования волокон необходимо задавать на прямых x=πn для волокон 1-го семейства и ломаных x=π2+πn, y=0 для волокон 2-го семейства, находящихся на границе области, определив их из условия постоянства расхода арматуры (2): .

Для определения напряженно-деформированного состояния использовался метод конечных элементов [7]. Основная трудность расчета на прочность пластины со сложной структурой армирования состоит в том, что уравнения (1) содержат сильно меняющиеся коэффициенты. Плотности и углы армирования волокон являются функциями ортогональных криволинейных координат, которые, как правило, не являются однозначными функциями прямоугольных декартовых координат и для которых, поэтому, не удается получить явных зависимостей в декартовых координатах. Следовательно, при численном решении задачи необходимо выделять области однозначности для обращения зависимостей x=x(u,v), y=y(u,v). При дискретизации расчетной области необходимо учитывать структуру армирования, показанную на рис.1-4, а именно, сгущать расчетную сетку в областях сгущения арматуры, а в областях сильного изменения напряженно-деформированного состояния (в окрестности вершины эллипса) для получения приемлемых аппроксимаций применять элементы высокого порядка.

В расчетах использовались изопараметрические 16-ти узловые четырехугольные элементы с кубической аппроксимацией [8]. В общем случае интегрирование матрицы жесткости проводится численно по квадратурным формулам Гаусса-Лежандра. Важным вопросом при использовании формул интегрирования является порядок численного интегрирования (число точек интегрирования). Порядок численного интегрирования нужно согласовывать с порядком используемых интерполяционных полиномов, т.е. с числом узлов в элементе [7], во избежание появления паразитических собственных форм [8]. Поэтому, несмотря на значительный расход компьютерных ресурсов, с целью получения приемлемых аппроксимаций, при численном интегрировании необходимо использовать 4 гауссовых точки по каждому направлению. Приводимые ниже результаты получены на конечноэлементных сетках (показаны на рис.6), содержащих 81276 узлов и 8930 элементов.

Рис.6. Виды конечноэлементных сеток, использованных в расчетах.

В табл.1 приведены значения критической нагрузки (в кГ/см2) для различных типов криволинейных арматур в зависимости от положения эллиптического отверстия (в центре плиты, сдвинуто вниз на 25 см, сдвинуто вверх на 25 см), а также координаты x, y(в см) места возможного разрушения. В ниже приводимых таблицах обозначено: 1 – прямоугольная арматура, 2 – параболическая арматура с осью симметрии Ox, 3 – параболическая арматура с осью симметрии Oy, 4 – гиперболическая арматура, 5 – эллиптическая арматура с фокусами на оси Ox, 6 – эллиптическая арматура с фокусами на оси Oy, 7 – периодическая арматура.

Табл.1.

| тип арматуры | отверстие в центре плиты |  |  | отверстие сдвинуто вниз |  |  | отверстие сдвинуто вверх |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | x | y | P | x | y | P | x | y |
| 1 | 37 | 0,00 | 25,14 | 40 | 48,76 | -18,23 | 23 | 0,00 | 50,03 |
| 2 | 30 | 96,28 | -98,07 | 21 | 97,10 | -98,72 | 30 | 0,00 | 50,03 |
| 3 | 26 | 96,28 | -98,07 | 20 | 97,10 | -98,72 | 22 | 0,00 | 50,03 |
| 4 | 40 | 96,69 | 98,28 | 37 | 50,06 | -26,87 | 27 | 97,10 | 98,72 |
| 5 | 33 | 48,87 | 5,95 | 36 | 48,46 | -18,23 | 29 | 48,76 | 31,17 |
| 6 | 35 | 48,87 | 5,95 | 39 | 48,46 | -18,23 | 28 | 0,00 | 50,03 |
| 7 | 36 | 48,87 | 5,95 | 33 | 49,27 | -20,05 | 27 | 0,00 | 50,03 |

В силу наличия симметрии в нагрузке, в условиях закрепления и в криволинейной арматуре в табл.1 приведены результаты расчетов для правой половины плиты (0≤x≤100, −100≤y≤100). Для того, чтобы легче ориентироваться в местонахождении точки возможного разрушения, приведем координаты вершин эллиптического отверстия: для центрального отверстия , ; для отверстия, сдвинутого на 25 см вниз, , ; для отверстия, сдвинутого на 25 см вверх, , .

Отметим резкое снижение значения критической нагрузки при появлении отверстия по сравнению со сплошной плитой. Так, например, для прямоугольной арматуры в [2] было получено P=650 кГ/см2. Во всех приводимых расчетах разрушение всегда начинается в связующем бетоне.

На рис.7 представлены вертикальные смещения (в сантиметрах) нагруженного участка плиты (−100≤x≤100, y=100) при  кГ/см2 (кривая 1 – прямоугольная арматура, кривая 2 – параболическая арматура с осью симметрии Ox, кривая 3 – гиперболическая арматура, кривая 4 – эллиптическая арматура с фокусами на оси Ox, кривая 5 – периодическая арматура).

Рис.7.	Вертикальные смещения нагруженного участка плиты с центральным отверстием.

В табл.2 приведены значения критической нагрузки (в кГ/см2) для различных типов криволинейных арматур в зависимости от положения эллиптического отверстия (центральное отверстие сдвинуто вправо на 25 см, сдвинуто вправо вниз на 25 см, сдвинуто вправо вверх на 25 см), а также координаты x, y(в см) места возможного разрушения. Для того чтобы легче ориентироваться в местонахождении точки возможного разрушения, приведем координаты вершин эллиптического отверстия: для отверстия, сдвинутого вправо, , , ; для отверстия, сдвинутого вправо вниз, , , ; для отверстия, сдвинутого вправо вверх, , , .

На рис.8 представлены вертикальные смещения (в сантиметрах) верхней грани (−100≤x≤100, y=100) плиты с отверстием, сдвинутым вправо вверх, при  кГ/см2 (кривая 1 – прямоугольная арматура, кривая 2 – параболическая арматура с осью симметрии Ox, кривая 3 – гиперболическая арматура, кривая 4 – эллиптическая арматура с фокусами на оси Ox, кривая 5 – периодическая арматура). Сравнение графиков вертикальных смещений нагруженного участка плиты позволяет сделать вывод о том, что, изменяя структуру армирования можно управлять как величиной максимального прогиба, так и его положением.

Табл.2.

| тип арматуры | отверстие сдвинуто вправо |  |  | отверстие сдвинуто вправо вниз |  |  | отверстие сдвинуто вправо вверх |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | x | y | P | x | y | P | x | y |
| 1 | 37 | 74,27 | 6,93 | 39 | 74,54 | -18,69 | 24 | 25,00 | 50,70 |
| 2 | 22 | -98,96 | -98,86 | 20 | -98,96 | -98,75 | 25 | -98,96 | -98,79 |
| 3 | 20 | -98,96 | -98,86 | 18 | -98,96 | -98,75 | 23 | -98,96 | -98,79 |
| 4 | 33 | 74,54 | -6,31 | 30 | 75,49 | -28,17 | 27 | 75,47 | 28,27 |
| 5 | 32 | 74,54 | 6,32 | 34 | 75,00 | -30,07 | 28 | 74,80 | 30,63 |
| 6 | 34 | -24,74 | 6,93 | 37 | -24,27 | -18,07 | 29 | -24,06 | 31,79 |
| 7 | 32 | 74,27 | -6,93 | 28 | 75,35 | -21,19 | 26 | 75,18 | 20,54 |

Рис.8.	Вертикальные смещения нагруженного участка плиты с отверстием, сдвинутым вправо вверх.

На рис.9-16 показаны изолинии функции Баландина для некоторых типов арматур с различными положениями отверстия, зачернены зоны положительных значений (места возможного разрушения).

Сравнение данных, приведенных в таблицах 1 и 2, обнаруживает влияние типа арматуры не только на критическую нагрузку, но и на положение места возможного разрушения. Для прямоугольной арматуры в случае расположения отверстия в центре или вверху плиты разрушение возникает в середине верхней дуги эллипса (рис.9), а не в местах концентрации напряжений, то есть в его вершинах, как это следовало бы ожидать из решения задачи для однородной плиты. В случае центрального отверстия разрушение начинается в верхнем углу для гиперболической арматуры (рис.12), в вершине эллипса для эллиптической и периодической арматуры, в нижнем углу для параболической арматуры (рис.10,11). Для отверстия сдвинутого вверх эллиптическая арматура 1-го и 2-го типов обнаруживает существенно разное поведение: для эллипсов с фокусами на оси Ox разрушение возникает в зоне близкой к вершине отверстия, для эллипсов с фокусами на оси Oy – в середине верхней дуги границы (3-ий столбец табл.1). В случае несимметричного расположения отверстия в плите с параболической армировкой обоих типов (рис.2) разрушение всегда начинается в левом нижнем углу. Объясняется это тем, что жесткость параболического каркаса падает при удалении от центра плиты к периферии по направлениям  (уменьшается плотность армирования волокон). При несимметричном положении отверстия (табл.2) для эллиптической, гиперболической и периодической арматуры разрушение возникает в местах концентрации напряжений (в зонах близких к одной из вершин эллипса, рис.14-16), причем, для эллиптической арматуры изменение типа армировки с 1- го на 2-ой (рис.1) приводит к перемещению места разрушения из правой вершины в левую. Если же сравнивать величину критической нагрузки в зависимости от типа используемой арматуры, то стандартная прямоугольная армировка оказывается самой прочной только в трех из шести рассматриваемых случаев расположения отверстия, например, для центрального отверстия наиболее прочной будет гиперболическая структура армирования, а для отверстия сдвинутого вправо вверх – эллиптическая.

Изолинии функции Баландина:

| Рис.9. Прямоугольная арматура. | Рис.10. Параболическая арматура с осью симметрии Ox. |
| --- | --- |
| Рис.11. Параболическая арматура с осью симметрии . | Рис.12. Гиперболическая арматура. |
| Рис.13. Прямоугольная арматура. | Рис.14. Эллиптическая арматура с фокусами на оси . |
| Рис.15. Эллиптическая арматура с фокусами на оси . | Рис.16. Периодическая арматура. |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов показывает, что изменение структуры армирования даже в таком простом случае, как деформирование квадратной плиты c эллиптическим отверстием под действием равномерно распределенной нагрузки, существенно влияет на предельную нагрузку и на перемещения. За счет выбора подходящей арматуры можно добиться такого перераспределения полей напряжений и деформаций, которое позволило бы увести места трещинообразования в безопасные зоны.

ЛИТЕРАТУРА

- Немировский Ю.В., Кургузов В.Д. Стеновые железобетонные панели со сложной структурой армирования. Эффективные строительные конструкции: теория и практика, Материалы международной научно-технической конференции, Пенза, 2002, т.1, изд-во РААСН, ПГАСА, с.90-96.

- Немировский Ю.В., Кургузов В.Д. Прочность и жесткость стеновых железобетонных панелей со сложными структурами армирования. Известия вузов, Строительство, №2, 2003, с.4-11.

- Немировский Ю.В. Об упругопластическом поведении армированного слоя. Журнал прикладной механики и технической физики, № 6, 1969, с.81-89.

- Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М., Наука, 1965.

- Голузин Г.М., Канторович Л.В. и др. Конформное отображение односвязных и многосвязных областей. М., Наука, 1974.

- Баландин П.П. К вопросу о гипотезах прочности. Вестник инженеров и техников, №1, 1937, с.19-24.

- Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method. London et al., McGraw Hill, 1991.

- Bathe K.-J. Finite Element Procedures in Engineering Analysis. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1982.

- Поступила в редакцию 4 марта 2004 года.

Работа выполнена по программе «Строительство» МО РФ, подпрограмма 211 «Архитектура и строительство» и при частичной поддержке гранта РФФИ 02-0100115а.