# О решении некоторых задач
о напряженно-деформированном состоянии анизотропных толстостенных оболочек вращения
в трехмерной постановке

Амосов А.А., Жаворонок С.И.*, Леонтьев К.А.

Московский государственный строительный университет, г. Москва, Россия

*Московский государственный авиационный институт

(технический университет), г. Москва, Россия

## резюме

Рассматривается трехмерная задача линейной теории упругости для анизотропного тела, ограниченного двумя соосными поверхностями вращения  и двумя плоскостями, нормальными оси Oz цилиндрической системы координат. Применяется проекционный метод приведения трехмерной задачи к системе двумерных краевых задач. В качестве базисных функций использованы полиномы Лежандра. Построенная конечная система разрешающих уравнений соответствует сформулированной в [3-7] приближенной теории оболочки N-го порядка.

Построены точное и приближенное решения модельной задачи для цилиндра, на базе которых показана сходимость приближенного решения краевой задачи теории N-го порядка к точному. Получено также решение II основной краевой осесимметричной задачи для тела вращения с произвольной геометрией образующих.

## 1. Постановка задачи

Рассмотрим краевую задачу статической линейной теории упругости для отнесенного к цилиндрической системе координат Orθz тела вращения Ω, ограниченного поверхностью ∂Ω=SF⊕SB, где SF  соосные поверхности вращения (в соответствии с терминологией, используемой в теории оболочек, называемые лицевыми):

SF: r=az∨r=bz,

SB  плоскости, нормальные Oz (называемые торцевыми поверхностями):

SB: z=0∨z=l.

Определим срединную поверхность и толщину оболочки:

Hz=12bz+az, 2hz=bz−az.

Уравнения теории упругости в цилиндрических координатах имеют вид:

∂zσiz+r−1∂θσiθ−эipzσpq+∂rrσir+Fi=0,					(1.1)

эiprэpqrr−1∂juq+эjpzup+эjpq∂puθ−εjq=0,эipθэpqθ∂quj+∂juq−2εjq=0,					(1.2)

εij−aijpqσpq=0,										(1.3)

где эipq  символы Леви-Чивиты, σij и εij  физические компоненты тензоров напряжения и деформации, ui  физические компоненты вектора перемещения, aijpq  физические компоненты тензора упругих констант, (1.1)  уравнения статики, (1.2)  линейные кинематические соотношения, (1.3)  линейные уравнения состояния.

Уравнениям (1.1)-(1.2) соответствуют статические (1.4) и кинематические (1.5) краевые условия, с учетом геометрии поверхности ∂Ω записываемые в виде

σir∓∂zH±hσiz∓ϕ±pi=0 на Sσ∩SF,σiz−qi=0 на Sσ∩SB,					(1.4)

ui−vi=0 на Su,									(1.5)

ϕ±=1+H±h2.

Здесь и далее используется правило суммирования по повторяющимся латинским индексам, причем индексы i,j,p,q,l пробегают значения r,θ,z, индексы k,m  значения 0,1…N, где это не оговорено иначе.

## 2. редукция соотношений задачи

### 2.1. Основные соотношения для базисных функций.

Для редукции соотношений задачи (1.1)(1.5) применим проекционный подход, описанный в [1, 2] и использованный в [4-7]. При этом будем предполагать искомые функции задачи принадлежащими пространству . Скалярное произведение в  задано соотношением

В качестве ортогонального базиса в  выберем полиномы Лежандра . Представим функцию  разложением на ортогональную проекцию на подпространство  и ортогональное дополнение:

(2.1)

Ортогональная проекция  функции  на подпространство  и момент -го порядка функции  определяются соответственно (2.2) и (2.3):

(2.2)

(2.3)

В  при   в среднеквадратичном, а при  по теореме Вейерштрасса  равномерно.

Для полиномов Лежандра квадрат нормы равен

кроме того, существуют следующие линейные относительно  соотношения:

r−HhPk=SkmPm										(2.4)

Skm=k2k+1δk.m+1+k+12k+1δk.m−1							(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

где   дельта Кронекера,   линейные операторы в :

Rkm(l)=h−12k−l−2n−1⋅δk.m+l+2n+1 , n=0,1…k−l/2.		(2.9)

На основании (2.4)-(2.9) могут быть построены следующие соотношения, линейные относительно :

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

Δkm=λk+12k+3δk.m−1+δkm+λk2k−1δk.m+1, λ=hH−1		        (2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Dkmz(t)=H,zFkmt2+λFkmt1+h,zFkmt1+λh−1Skm(t)+Fkmt(2)			        (2.21)

Dkmr(t)=−1tFkmt2+λFkmt2							        (2.22)

Fkmtl=h−1m+t−1+Fkmtl							        (2.23)

Fkmtl=2pk−2δk,μm,n,t, μm,n,t=m+−1t2n+t			        (2.24)

Skm(t)=k+1k+t2k+3δk.m−1−kk+3−t2k−1δkm+1				        (2.25)

где в случае заданных краевых функций ,  (t=1) gb=fb, ga=fa,  в случае произвольных краевых функций ,  (t=2) g=δb(N), ga=δa(N), δα(N)=δ(N)|r=α, α=a∨α=b  краевая функция невязки.

### 2.2. Системы уравнений I и II основных краевых задач для оболочки.

Рассмотрим I основную краевую задачу для оболочки (при ). В этом случае применением проекционного метода И.Г.Бубнова [1,2] при использовании для εij, Fi, qi, vi (2.1)-(2.3), для (2.1)-(2.3) и (2.10)-(2.25) при t=1, а для  (2.1)-(2.3) и (2.10)-(2.25) при t=2, исходная система уравнений трехмерной задачи с учетом (1.4) сводится к системе двумерных краевых задач

(2.26)

(2.27)

В случае II основной краевой задачи для оболочки (при ) для  применяются (2.1)-(2.3), (2.10)-(2.25) при t=2, для   (2.1)-(2.3), (2.10)-(2.25) при t=1. Система двумерных краевых задач, полученная в результате редукции, в этом случае имеет вид

(2.28)

(2.29)

Уравнениям (2.26)-(2.29) соответствуют краевые условия (2.30)-(2.31) на , записанные относительно моментов неизвестных:

(2.30)

uz(k)−vz(k)=0  на  SB∩Su							        (2.31)

Уравнения III основной краевой задачи могут быть получены при записи уравнений статики в форме (2.28), кинематических соотношений в форме (2.27).

Системы уравнений (2.26)-(2.27), (2.28)-(2.29) при разложении всех функций задачи по  базисным функциям и допущении  соответствуют, согласно терминологии [2-7] приближенной теории оболочки -го порядка (далее Т).

## 3. АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Для проверки сходимости приближенного решения, полученного на основе ТN, к точному решению, использована модельная задача об упругом толстостенном изотропном цилиндре. В данном случае σij=σij(r), εij=εij(r), ui=ui(r), что исключает необходимость численного интегрирования уравнений, вносящего дополнительную погрешность, и позволяет исследовать зависимость приближенного решения только от координаты r.

II основная краевая задача о плоском напряженном состоянии цилиндра описывается системой уравнений

rσrr,r−σθθ=0,rεθθ,r−εrr=0										(3.1)

с краевыми условиями

σrr(a)+pra=0, σrr(b)−prb=0							(3.2)

Задача (3.1)-(3.2) имеет следующее решение, используемое далее в качестве эталона:

σrr(r)=b2prb−a2prab2−a2+a2b2pra−prbb2−a2⋅1r2 ,					(3.3)

σθθ(r)=b2prb−a2prab2−a2−a2b2pra−prbb2−a2⋅1r2 ,					(3.4)

ur(r)=1E1−νb2prb−a2prab2−a2⋅r+1+νa2b2prb−prab2−a2⋅1r .		(3.5)

Дифференциальные уравнения ТN для находящегося в плоском напряженном состоянии цилиндра вырождаются в алгебраические и с учетом невырожденности матрицы Dr2 оператора Dr2 приводятся к виду

Af+b=0

где A – матрица системы:

A=HDr2+I−IΘ−E−1IνE−1IDr1νE−1HΔ−E−1HΔI

f  неизвестный вектор: f=σrr(0)...σrr(N)σθθ(0)...σθθ(N)ur(0)...ur(N)T, b  вектор свободных членов: b=φaapra−φbbprbθθT, φa=φka, φb=φkb,  k=0,1...N, I  единичная матрица N+1×N+1, Θ  нулевая матрица N+1×N+1, θ  нулевой вектор размерности (N+1).

В качестве модельной решена задача при prb=0, pra=Const при различных отношениях толщины 2h к радиусу срединной поверхности цилиндра H.

Введем безразмерные напряжения, отнесенные к величине внутреннего давления

σij=σij/pra

и безразмерные перемещения:

ur=urH⋅Epra.

Наибольшие относительные погрешности приближенного решения по σrr, σθθ и ur определяются соотношениями

δσij=σij(N)−σijmaxσij⋅100%, δur=ur(N)−urmaxur⋅100%,

где σij(N), ur(N) – решение на основе Т, σij, ur  точное решение (3.3)-(3.5). Значения погрешностей приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

|  | δσrr |  |  | δσθθ |  |  | δur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2h/H = 2/3 | 32.61 | 8.79 | 2.12 | 4.71 | 0.75 | 0.32 | 0.72 | 0.16 | 0.03 |
| 2h/H = 2/15 | 5.23 | 0.27 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2h/H = 2/75 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Как следует из результатов, приведенных в Таблице 1:

- при большой относительной толщине оболочки (2hH=23):

- достаточная точность решения по напряжению σr достигается на основе Т4,

- умеренная точность – на основе Т3,

- Т2 не обеспечивает удовлетворительной точности решения;

- при средней относительной толщине (2hH=215):

- хорошая точность достигается на основе Т3,

- приемлемая точность решения достигается на основе Т2;

- в случае тонкой оболочки (2hH=275) для хорошей точности достаточна Т2.

Из приведенных результатов также следует, что σrr при решении II основной краевой задачи вычисляется с наибольшей погрешностью.

Для толстостенной оболочки точность решения по σθθ достигается:

- удовлетворительная  на основе Т3,

- хорошая – на основе Т4.

По перемещению ur хорошая точность решения для толстостенной оболочки достигается на основе Т2.

Также представляет интерес относительная величина моментов σij(k) и ur(k) при различных толщинах оболочки. Вычисленные на основе Т4 значения σrr(k), отнесенные к наибольшему по модулю моменту σrr(k), приведены в Таблице 2, Относительные величины моментов σθθ(k)  в Таблице 3, относительные величины моментов ur(k)  в Таблице 4:

Таблица 2.

|  | σrr(k)/maxσrr(k) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k = 0 | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 |
| 2h/H = 2/3 | 0.733 | 1.000 | 0.341 | 0.088 | 0.011 |
| 2h/H = 2/15 | 0.937 | 1.000 | 0.067 | 0.004 | 0.000 |
| 2h/H = 2/75 | 0.987 | 1.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 3.

|  | σθθ(k)/maxσθθ(k) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k = 0 | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 |
| 2h/H = 2/3 | 1.000 | 0.455 | 0.156 | 0.044 | 0.015 |
| 2h/H = 2/15 | 1.000 | 0.071 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2h/H = 2/75 | 1.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 4.

|  | ur(k)/maxur(k) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k = 0 | k = 1 | K = 2 | k = 3 | k = 4 |
| 2h/H = 2/3 | 1.000 | 0.196 | 0.0617 | 0.0132 | 0.0025 |
| 2h/H = 2/15 | 1.000 | 0.025 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0000 |
| 2h/H = 2/75 | 1.000 | 0.004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |

Приведенные результаты подтверждают выводы о порядках приближенной теории, необходимых для описания цилиндрической оболочки большой, средней или малой толщины. С другой стороны, данные таблиц 2-4 позволяют ограничивать класс толстых, средних или тонких оболочек, исходя из необходимого для достаточно точного описания оболочки порядка  теории.

Так, для цилиндрической оболочки малой относительной толщины (2h/H=1/100÷1/50) достаточной является Т2, при этом, в отличие от теории Тимошенко-Миндлина-Райсснера, учитываются радиальные деформации. Т1 позволяет описать деформированное состояние с достаточной на практике точностью, не удовлетворяя краевым условиям на SF∩Sσ и не описывая характера изменения радиального напряжения по толщине.

Для оболочки средней толщины (2h/H=1/50÷1/5) достаточной является Т2 или Т3, для описания трехмерного напряженного состояния толстостенной (2h/H>1/5) цилиндрической оболочки необходима теория 4 и высшего порядка.

## 4. о численном решении осесимметричных задач для оболочек вращения с произвольной образующей

### 4.1. Процедура численного интегрирования уравнений 
теории N-го порядка для осесимметричных задач.

В случае осесимметричной задачи для оболочки вращения

σij,θ=ui,θ=σrz=σθz=uθ=0.

С учетом невырожденности матрицы Δ оператора Δkm уравнения (2.26)-(2.27), (2.28)-(2.29) разрешаются относительно σrr(k) и σθθ(k) и сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений I порядка, разрешенной относительно первых производных:

ddzf(z)=A(z)f(z)+b(z)σrr(k)							(4.1)

где f(z)  неизвестный вектор размерности 4(N+1):

f=σrz(0)…σrz(N)σzz(0)…σzz(N)ur(0)…ur(N)uz(0)…uz(N),

A(z)  4(N+1)×4(N+1) матрица Сильвестра системы (4.1)

A(z)==Δ−1d−1D3−Dz(2)d−1Δ−1D4d−1Δ−1H−1D2Δ−1−D1Dr(1)Θ−Δ−1Dr(2)−Δ−1Dz(2)ΘΘArzrIAzzrIa11Dr(1)+a21H−1Δ−1−Dz(1)−Dr(1)ArzzIAzzzIa12Dz(1)+a22H−1Δ−1−Dz(1),

b(z)  вектор правых частей размерности 4(N+1)

b(z)=H−1Δ−1aϕapra−bϕbprb−FrH−1Δ−1aϕapza−bϕbpzb−Fzθθ

и введены соответствующие обозначения Dm, Aijp линейных комбинаций матриц Dkmi(t) операторов Dkmi(t) и констант материала aijpq.

Для интегрирования системы (4.1) используется метод Годунова в варианте, ранее реализованном для аналогичной системы в [7].

### 4.2. Решение II основной краевой задачи для оболочки вращения 
с произвольным контуром образующих 
и произвольными краевыми условиями на лицевых поверхностях.

Поставлена осесимметричная задача для толстостенной оболочки вращения переменной толщины с контуром образующих, заданным произвольными гладкими кривыми, например

az=0.11+0.5cosπz−LL−1, bz=0.251+0.5cosπ2z−LL−1.

На SF∩Sσ заданы краевые условия произвольного вида, например

prb=0, pzb=p0sinπ2z−LL, pra=10p0, pza=0.				(4.2)

На SB заданы следующие краевые условия:

urr,0=uzr,0=0,									(4.3)

σrzr,L=σzzr,L=0									(4.4)

Материал оболочки – ортотропный композиционный, осесимметричной намоточной структуры, на основе стеклопластика CFRP T300, характеристики которого приведены в Таблице 5.

Таблица 5.

| E¦¦, ГПа | E+, ГПа | ν¦¦+ | G, ГПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | 9.13 | 0.32 | 5.49 |

Угол намотки равен 750 к оси оболочки, L=100 мм,p0=104 Па.

Решение сформулированной задачи построено на основе Т5 - Т17. В качестве косвенного критерия точности, согласно выводам [4,5,7], принята невязка краевого условия на SF=Sσ.

Рис.1. Поля напряжений в осевом сечении оболочки вращения.

Удовлетворительная точность решения достигается при N≥13. Поля σrz, σzz, σrr и σθθ, отнесенных к p0, в осевом сечении оболочки приведены на рис.1.

Решение данной задачи в силу краевых условий (4.3) на SB при краевых условиях (4.2) на SF имеет особенности при z=0, r=H±h. Область высоких граничных невязок расположена в окрестности особых точек осевого сечения, при увеличении N уменьшается и при N≥13 составляет менее 10% длины образующей.

При построении приведенного решения не применялись приемы устранения особенностей, также как и приемы улучшения сходимости решения на границе, такие, как построение корректирующего решения или последовательного нагружения краевыми невязками [5]. Практическое использование подобных приемов, также как и расширенной теории -го порядка ([5]), целесообразно, однако требует дополнительного исследования.

## заключение

На основании предложенной в [4-7] процедуры редукции трехмерной краевой задачи теории упругости построена краевая задача для конечной системы уравнений приближенной теории -го порядка толстостенной анизотропной оболочки вращения с их краевыми условиями. Проведено сравнение полученного приближенного решения модельной задачи с точным решением. Показана практическая сходимость приближенных решений различного порядка к точному. Для задачи осесимметричного деформирования толстостенной ортотропной оболочки вращения, допускающей сведение к обыкновенным дифференциальным уравнениям, получено численное решение на основе теории -го порядка.

## Литература

- Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. Л., Физматгиз, 1962, 708 с.

- Агошков В.И., Дубовский П.В., Шутяев В.П. Методы решения задач математической физики. М., Физматлит, 2002, 320 с.

- Векуа И.Н. Некоторые общие методы построения различных вариантов теории оболочек. М., Наука, 1982, 288 с.

- Амосов А.А. Основные уравнения трехмерной теории упругих нетонких пластин и оболочек. М., 1988, 18 с. Деп. ВНИИС Госстроя СССР 9.11.1988, №9722.

- Амосов А.А. Приближенная трехмерная теория толстостенных пластин и оболочек. Строительная механика и расчет сооружений, 1987, №5. с.37-42.

- Амосов А.А., Жаворонок С.И. К проблеме редукции плоской задачи теории упругости к последовательности одномерных краевых задач. Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, №1, с.69-80.

- Амосов А.А, Князев А.А, Жаворонок С.И. О решении некоторых краевых задач о плоском напряженном состоянии криволинейной трапеции. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, №1, с.60-72.

- Поступила в редакцию 21 июня 2004 года.