АЛГОРИМ СОВМЕСТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

# СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Кочемасов А.В.

Московский государственный институт радиотехники, электроники

и автоматики (Технический университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Предлагается вычислительный алгоритм, позволяющий оценивать состояние и параметры сложных динамических объектов в условиях воздействий случайных внешних возмущений, случайного разброса параметров объектов и случайных ошибок измерительных средств. В отличие от известных алгоритмов предлагаемый обеспечивает устойчивый процесс оценивания и позволяет получить динамическую модель минимального порядка.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача совместного оценивания состояния и параметров сложных динамических объектов является особенно актуальной в условиях неполной информации о координатах и параметрах функционирования таких объектов или систем, а также в тех случаях, когда существует необходимость провести оценивание в условиях режима реального времени. Это позволяет решать целый ряд прикладных задач из различных областей техники.

Одним из возможных подходов к задаче совместного получения оценок состояния и параметров объекта – расширение вектора состояния x за счет неизвестных параметров a.

Математическая модель объекта в этом случае описывается соотношениями:

(1)

где  - вектора управления, внешних возмущений, измерений и случайных ошибок измерения, соответственно, а t - время.

На практике темп изменения параметров a часто значительно меньше изменения координат вектора состояния и в этом случае, полагая, что

можно записать следующую систему уравнений:

(2)

Из системы (2) следует, что даже в случае линейного объекта в задаче совместного получения оценок состояния и параметров уравнения (2) нельзя привести к форме

,										(3)

в которой w не зависит от векторов x и a. Таким образом, задача совместного оценивания состояния и параметров нелинейна относительно расширенного вектора параметров и состояния.

xT=  x, a .

2.АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Для решения этой задачи можно использовать различные подходы. Первый – использование методов, предназначенных для совместного получения оценок состояния и параметров. В первую очередь здесь следует отметить метод инвариантного погружения и метод квазилинеаризации. Суть этих методов изложена в различных работах, например [1]. Ниже приводятся уравнения для оценки расширенного вектора x.

Уравнения для оценки по методу инвариантного погружения имеют вид:

dxdt = f(x) + P ∂hT(x)∂x R−1 z~ − h (x),dPdt = Q + P ∂fT(x)∂x + ∂f(x)∂x + ∂f(x)∂x P + P ∂∂x ∂hT(x)∂x R−1(z~ − h(x))P .(4)

Здесь P, Q, R - ковариационные матрицы ошибок оценивания, внешних возмущений и случайных шумов измерений, соответственно.

Оценка по методу квазилинеаризации определяется из соотношений

xi+1 = f(xi, u,ai) + F1i(xi+1 − xi) + F2i (ai+1− ai); ai+1= 0				(5)

при условиях

H xi+1= z~i+1.

Здесь матрицы F1i и F2i - якобианы, определяемые в виде

F1i = ∂f∂Hhi,ai , F2i = ∂f∂xxi,ai ,

где i - номер приближения функций f,x на интервале наблюдения. Решение задачи начинается с произвольных начальных приближений x0, a0 .

Методы инвариантного погружения и квазилинеаризации обладают существенным недостатком, связанным с тем, что на практике размерность расширенного вектора состояния x и параметров a  часто достаточно высока. В этом случае данные методы не, являясь рекуррентными, предъявляют высокие требования по памяти и быстродействию к вычислительным средствам, на которых они реализуются.

Помимо указанных способов совместного оценивания расширенного вектора состояния и параметров  можно использовать двухшаговый алгоритм оценивания [2,3], в основе которого используется рекуррентный алгоритм фильтра Калмана или одна из его разновидностей.

На практике часто используются следующие разновидности алгоритма фильтра Калмана:

- линеаризованный фильтр Калмана (линеаризация относительно номинального (программного) состояния);

- расширенный фильтр Калмана (линеаризация относительно оценки на предыдущем шаге).

Как известно преимущество линеаризованного фильтра Калмана состоит в том, что коэффициенты усиления могут быть вычислены заранее на основе номинального решения. К недостатку этого метода следует отнести то, что с течением времени оценка может стать значительно отличающейся от номинального значения и тогда становится существенным влияние нелинейностей. В алгоритме расширенного фильтра Калмана используются уравнения, линеаризованные относительно последней оценки, чтобы приблизить оценку к фактическому состоянию системы. При этом коэффициенты усиления и ковариационные матрицы должны быть вычислены в реальном времени, что налагает повышенные требования к вычислительным средствам.

Следует отметить, что использование линеаризованных моделей состояния и измерений часто приводит к расходимости процесса оценивания, обусловленной неадекватностью моделей исходным нелинейным уравнениям. К одному из возможных методов борьбы с этим недостатком можно отнести использование двухшагового алгоритма оценивания. Суть алгоритма заключается в том, что на первом шаге, используя информацию об оцениваемых параметрах, полученную с помощью недостаточно точных измерительных средств, либо с помощью приближенных методов косвенного вычисления, идентифицируются параметры оцениваемой системы. На втором шаге, используя уточненную модель оценивания системы, вычисляются параметры состояния.

Данный подход предполагает априорное знание о порядке и структуре оцениваемой системы. В тоже время известно, что на начальных этапах разработки математического обеспечения сложных динамических систем возникают вопросы о возможном порядке системы дифференциальных уравнений, описывающих поведение динамических объектов, о возможности описания объектов в рамках гипотезы об их линейности и стационарности. Известно так же, что от ответов на эти вопросы зависит дальнейший выбор алгоритмов обработки информации, использующих эти описания, а, следовательно, и их аппаратно-програмнная реализация.

При этом попытки упрощения многопараметрической и существенной нелинейной модели описывающей поведение координат объекта, основанные на нормализации уравнений движения и выделение малого параметра, часто не улучшает положения. Модель остается нелинейной, многопараметрической и, кроме того, имеющей высокий порядок.

Это приводит к необходимости использования более простых линеаризованных моделей. В этой связи целесообразна попытка решить задачу определения минимально-допустимого порядки и структуры линейной модели системы.

3.ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА, РЕАЛИЗУЕМОГО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Наиболее подходящим, для решения поставленной задачи, можно считать метод Б.Хо [1], который в рамках гипотезы о стационарности и линейности объекта позволяет по результатам измерения выходов объекта определить не только порядок, но и структуру математических моделей. При этом особенно важно, что такой порядок является минимально допустимым, а, следовательно, касается принципиальной возможности аппаратно-программной реализации алгоритмов.

Ядром алгоритма Б.Хо является процедура сингулярного разложения матрицы Ганкеля с элементами, представляющими собой выходы объекта. При этом порядок модели определяется по поведению сингулярных чисел в таком разложении.

Метод синтеза математических моделей вполне управляемых и вполне наблюдаемых систем, в котором используются исходные данные, представленные импульсной переходной матрицей, т.е. данные которые могут быть получены в результате наблюдения выхода системы, соответствующего специальному входному воздействию, разработан Б.Хо [1].

Рассмотрим дискретную по времени систему, переходная функция которой описывается уравнением

x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)

а функция выхода - уравнением

y(k)=Cx(k).

Из этих уравнений получаем, что реакция y(k) на вход u(i) описывается соотношением

y(k)=CAkx(0)+i=0k−1CAk−i−1Bu(i), k=1,2,......					(6)

Обозначим вектор CAkx(0) через y0(k) и пусть Di=CAi−1B, i=1,2,...... Тогда (6) можно представить в виде

y(k)=y0(k)+i=0k−1Dk−iu(i)								(7)

Последовательность  Di называется импульсной переходной матрицей дискретной по времени системы.

Далее считаем, что в качестве исходной задается некоторая последовательность  Di.

При рассмотрении проблемы синтеза математических моделей исходят из того, что матрицы A,B и C неизвестны, а импульсная переходная матрица либо задается априорно, либо получается в результате проведения экспериментов на реальной системе. Если на систему, которая находится в покое, т.е. y0(k)=0, подать вход u(i) такой, что  и  при k=1,2,..., то из (7) получаем

(8)

т.е. на выходе будет наблюдаться j-й столбец импульсной переходной матрицы. Проведя такой эксперимент для каждого j=1,2,…., m получим матричную последовательность Dk.

Рассмотрим следующую задачу: по известной последовательности Dk построить такие матрицы A,B,C, чтобы при каждом k=1,2,...... выполнялось равенство

CAk−1B=Dk,

причем пара (A,B) была вполне управляемой, а пара (C,B) - вполне наблюдаемой.

Будем обозначать матрицу E с m - строками и n - столбцами через Enm. Введем в рассмотрение следующие матрицы:

H=D1D.2........D2D3.........D3D4.........;   Hαβ=D1D.2......DαD2D3.......Dα+1......................

H(1)=Dk+1Dk+2......Dk+2Dk+3......Dk+3Dk+4.....;   Enm= Imm,On−mm, m<n

Пусть (lr×lr) - матрица P со скалярными элементами и (mr×mr) - матрица Q таковы, что detP≠0,detQ≠0 и

PHrQ=Inm Omr−nn							(9)

Приведение Hr к такому виду может быть осуществлено с помощью элементарных матричных операций [4].

Алгоритм Б.Хо состоит в нахождении по матрице Hr матриц P,Q и числа n и вычислении матриц A,B и С по формулам

A=Elrn P Hr (1)Q Enmr

B=Elrn P Hr Emmr									(10)

С=Elrn HrQ Enmr

При этом следует выбирать r≥n.

Осуществим сингулярное разложение матрицы Нr [4]

Hr=U Λ VT										(11)

U−(lr×lr), V−(mr×mr) - квадратные ортогональные матрицы

- квазидиагональная матрица

Λ1=diag(λ1+λ2,.....λn), λi≠0, λi+1λi, i=1,2,.......

λi - сингулярные числа матрицы Hr

Пользуясь свойством ортогональной матрицы

A AT = I

запишем (11) в виде

UT Hr V = Λ										(12)

Умножим матрицу Λ справа и слева на такие две матрицыΛ1−12, Λ2−12, чтобы в результате перемножения в правой части равенства (12) получилось Enlr Emrn

Λ1−12 = Λ1−12 0 - квазидиагональная матрица

Λ2−12 = Λ1−12 0 - квазидиагональная матрица

Λ1−12 = diag1λ1, 1λ2.......1λn, λi≠ 0.

Теперь равенство (12) примет вид

Λ1−12 UT Hr V Λ2−12 =Enir Emrn							(13)

т.е.

Тогда равенства (10) запишутся в виде

A = Elrn Λ1−12 UT Hr(1) V Λ2−12 EnmrB =Elrn Λ1−12 UT Hr EmmrC = Eirl Hi V Λ2−12 Emr							(14)

Рассмотрим наблюдаемую линейную систему с выходами

xj+1 = A xjyj = C xj, y ∈ Rl, j=1,2,........							(15)

и пусть в начальный момент времени t0 (j=0) система находится в возбужденном состоянии x0 ≠ 0.

В этом случае возникает задача реализации, связанная с определением параметров A, C системы (15) и вектора начальных условий x0. Покажем, что такая модифицированная постановка - укладывается в приведенную выше схему. Действительно, систему (15) запишем в эквивалентной форме

xj+1 = A xj +b Uj xo = 0yj =C xj  y∈Rlb = xo , u =δj=0 , j=1, 2........(δ − символКронекера)		(16)

где вектор b = x0 - играет роль матрицы управления, скаляр U - импульсное воздействие.

Тогда начальное состояние  определяется соотношениями (14), где m надо положить равным 1.

Используя полученные параметры A, B, C и порядок оцениваемой системы (14), а также алгоритм фильтра Калмана [5] получаем следующие соотношения для оценок вектора состояния

x(k+1) =A x(k) +r(k+1) y(k+1) − C A x(k)r(k+1) = P(k+1) CT N−1Q(k+1) = A P(k) AT + VP(k+1) = Q(k+1) − Q(k+1) CT C Q(k+1) CT+N−1C Q(k+1),	(17)

где x(k) и P0 заданы.

В этой схеме A x(k) - экстраполированное состояние, CA x(k) - наблюдение, соответствующее экстраполированному состоянию; y(k+1) − CA x(k) - невязка между наблюдающимися и предсказанными состояниями;  Q(k+1)- априорное значение ковариационной матрицы x(k+1), основанное на k наблюдениях; P(k+1) - апостериорное значение ковариационной матрицы x(k+1), основанное на k+1 наблюдениях.

В результате полученный алгоритм позволяет осуществить совместное оценивание состояния и параметров динамического объекта. При этом порядок оцениваемой системы можно обеспечить минимально допустимым, что обеспечивает принципиальную возможность реализации данных алгоритмов с помощью простых малогабаритных вычислительных устройств, работающих в режиме реального времени, например, микропроцессорных устройств, размещенных во встроенных системах контроля и диагностики сложных динамических объектов.

## ЛИТЕРАТУРА

- Калман Р., Фабл П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М., Мир, 1971, 280 с.

- Теряев Е.Д., Кирсанов Б.В., Кочемасов А.В., Петрин К.В. Научно-технический отчет «Анализ и разработка методов построения субоптимальных и робастных алгоритмов идентификации параметров и оценивания состояния сложных динамических систем», Договор №ГБ-110-11/93, М., МИРЭА, 1995, 143 с.

- Теряев Е.Д., Шамриков Б.М. Цифровые системы и поэтапное адаптивное управление. М., Наука, 1999, 330 с.

- Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М., Наука, 1980, 392 с.

- Сейдж А., Мелса Дж. Идентификация систем. М., Наука, 1974.

- Поступила в редакцию 10 августа 2004 года.