АДАПТАЦИЯ ЗАМКНУТОГО КРЫЛА САМОЛЕТА К РЕЖИМУ ПОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

# Семенов В.Н.

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского

(ЦАГИ), г. Жуковский, Россия

###### РЕЗЮМЕ

Перспективным направлением развития самолета является разработка конструктивных схем, в которых сочетается использование принципов замкнутости силовых контуров и адаптации конструкции к режиму полета. Переход от традиционной монопланной схемы самолета к схеме с замкнутым крылом сопровождается как положительными изменениями характеристик, (снижением веса пустого самолета на 16%, снижением удельного расхода топлива на 7%), так и отрицательными (снижением аэродинамического качества усредненно на 4%), что, в совокупности, оценивается как высокий потенциал для комплекссного улучшения характеристик самолета. Использование средств активной и пассивной адаптации конструкции дает дополнительный выигрыш в весе и характеристиках конструкции. Разработан метод синтеза пространственной криволинейной формы оси замкнутого крыла, снижающий вес продольного силового набора крыла по сравнению с вариантом с прямолинейной осью на 15-20%, и деформации крыла на 25-35%. Показана возможность управления деформациями конструкции посредством использования материалов с памятью формы, в частности, путем вариации модуля упругости.

###### ВВЕДЕНИЕ

Авиация является одной из наиболее технологически “продвинутых” областей техники, в которой применение новых научно-технических разработок и технологий всегда востребовано и достаточно быстро выходит на уровень экономической оправданности. Ключевым звеном формирования перспективного летательного аппарата (ЛА) является создание интеллектуальной конструкции, способной адаптироваться к выполняемому заданию и условиям полета. Для эффективного использования интеллектуальных композиционных устройств и материалов в конструкциях ЛА необходимо выявление конструктивных схем, сфер применения, режимов полета, законов распределения воздействий управляющих усилий и других факторов, для которых новые решения более рациональны, чем традиционные. Для решения задач адаптации конструкции требуется обеспечить возможность больших (соизмеримых с размером ЛА) взаимных перемещений подконструкций (пространственной преобразуемости), а также их плавное бесщелевое сопряжение и тонкую локальную аэродинамическую настройку внешних поверхностей. На управляемые перемещения и деформации могут быть наложены как детерминированные требования их выхода в крайние положения, так и предусмотрена возможность их фиксации и управления процессом в любой промежуточной точке. Необходимо располагать возможностью создания больших внешних силовых воздействий на аппарат при минимальных размерах управляющих устройств и малых дополнительных энергетических затратах. Создание больших усилий и деформаций целесообразно выполнять не напрямую, путем создания мощных устройств, а посредством малого воздействия, например, на обтекающий поток, что приводит к развитию аэродинамических эффектов, многократно превосходящих по энергетике исходное управляющее воздействие.  Исследования показали, что одно из перспективных направлений развития авиационных конструкций может быть сформировано посредством сочетания различных форм ЛА с замкнутым крылом [1-5], и устройств адаптации конструкции, основанных на свойствах “интеллектуальных” материалов (ИМ) [6-10].

1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
И МАТЕРИАЛА

По аналогии со сформировавшейся в ходе эволюции структурой активной адаптации биологических объектов к окружающей среде (ощущение – нервная система – мозг – реакция – действие) может быть сформирован замкнутый контур “интеллектуального” устройства (сенсор – сеть – процессор – команда – актуатор). При этом адаптация реализуется как интеграция свойств конструкции ”чувствовать”, диагностировать и действовать в порядке наилучшего выполнения заданных функций применительно к изменениям внешней среды. Набор свойств и характеристик поведения материала трактуется как интеллектуальный, если его использование, в совокупности с другими материалами, позволяет создать интеллектуальное устройство с принципиально лучшими характеристиками по сравнению с традиционными решениями [2].

2. ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКНУТОГО КРЫЛА ПРИ АДАПТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ЛА

Острота проблем, возникающих при решении задач адаптации конструкции ЛА к режиму полета, существенно снижается при использовании замкнутого крыла (рис.1,2), чему способствуют следующие его особенности:

- многовариантность путей и способов передачи силовых потоков,

- снижение доли изгибающих моментов в нагружении конструкции и знакопеременность силовых факторов внутреннего нагружения,

- частичное взаимное гашение изгибающих моментов за счет суперпозиции различных силовых факторов и надлежащего подбора эксцентриситетов для внутренних сил,

- возможность встраивания в силовой контур шарниров и других устройств для управления  напряженно-деформированным состоянием (НДС) конструкции,

- повышение эффективности управления НДС конструкции и внешней формой ЛА путем использования свойств сплавов с памятью формы (СПФ), материалов с пьезоэлектрическими, магнито- и электрод- реологическими свойствами и других ИМ.

На рис.1 и 2 представлены аэродинамическая модель ЛА с замкнутым крылом, испытанная в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ. [11] и возможный облик самолета с замкнутым волнообразным крылом, обеспечивающий минимум веса и прогибов крыла [2].

Рис.1. Аэродинамическая модель ЛА с замкнутым крылом.

Рис.2. Проект самолета с замкнутым волнообразным крылом.

3. ДВЕ СТАДИИ АДАПТАЦИИ ЗАМКНУТОЙ КОНСТРУКЦИИ

Идея управления деформациями крыла была реализована уже на самолете “Флайер-1” братьев Райт, совершившем в декабре 1903 г. первый установившийся полет [12]. Однако, основной тенденцией развития конструкций ЛА в XX веке было возрастание общей жесткости крыла, при этом функция управления формой профиля выполнялась выдвижными и отклоняемыми элементам механизации крыла. Возможность отхода от концепции крыла с жесткой несущей структурой была продемонстрирована на самолетах с крылом изменяемой геометрии, скользящим крылом, а также крылом со стапельной круткой и системами пассивной адаптации.

В соответствии с концепциями пассивной и активной адаптации конструкции ее реализация должна включать две стадии (уровня). Стадия проектирования стационарной конфигурации ЛА включает определение для нее наилучшей исходной пространственной формы (рис.2) [1-4,13] и оптимизации распределения силового материала в конструкции [14] с учетом обеспечения ее пассивной адаптации (предварительная стапельная крутка [15], обеспечение анизотропной жесткостной взаимосвязи деформаций изгиба и кручения [16], создание предварительных монтажных напряжений [17] и др.). Одним из приемов пассивной адаптации конструкции является нахождение такой ее формы, при которой различные виды внутренних силовых усилий в значительной мере (до 50%) компенсируют друг друга, что приводит к существенному снижению веса и прогибов конструкции [18].

Соответствующие свойства и варианты поведения обеспечиваются путем придания  конструкции при проектировании определенной стационарной формы и структуры, надлежащего подбора характеристик материалов, ввода монтажных напряжений и других факторов, и обеспечивают требуемое поведение конструкции, однозначно соответствующее определенным условиям, то есть реализуют при эксплуатации “пассивное” управление. Такие реализации рассматриваются как открытый контур интеллектуальности.

Пассивная адаптация успешно реализована на крыле обратной стреловидности маневренного самолета С-37 «Беркут» АО «ОКБ Сухого». Благодаря структурной анизотропии, создаваемой специальной укладкой монослоев углепластика КМУ-7у при возрастании аэродинамического нагружения и, соответственно, прогиба крыла, происходит отрицательная крутка конца крыла, приводящая к перераспределению внешнего нагружения и снижению изгибающих моментов в корневой зоне крыла [6].

Многие технические решения могут быть построены на основе осмысления природных решений, полученных в ходе эволюции биологических структур, достоинства и понимание принципа работы и оптимальности которых осознается конструкторами только в последние десятилетия. Так, на рис.3 показан позвонок катрана (черноморской акулы), форма которого реализует высокоорганизованное структурное решение.

Рис.3. Форма позвонка акулы.

Здесь вертикальное ребро, состоящее из пластин, представляет собой замкнутую структуру силовых элементов с консольной частью, рационально воспринимающую нагрузку от плавника. Аналогами в авиационной технике являются крыло с подкосом, интегральное крыло с внутренним протоком, в котором обычно устанавливают двигатель, замкнутое крыло с консольной частью.

Стадия активной адаптации предполагает наличие активных элементов или специальных устройств, находящихся в замкнутом контуре управления, адаптирующих конструкцию к режиму полета и нагружения конструкции [9] многообразными способами, из которых в конкретном случае выбирается наиболее рациональный. Адаптация осуществляется путем управления деформациями, жесткостью определенных силовых элементов, связями, нагрузками и др. Целью этих действий является снижение нагруженности и деформаций конструкции, изменение аэродинамических характеристик, изменение форм и частот собственных колебаний, демпфирование и предотвращение опасных явлений аэроупругости и др., а через эти факторы – достижение критериев оптимальности для ЛА аппарата: повышение безопасности полета, эффективности перевозок и др.

##### 4. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОСНОВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
СИНТЕЗА КОНСТРУКЦИИ

При расчете по методу конечных элементов (МКЭ) [19] дискретной модели конструкции на n независимых случаев нагружения, заданных векторами  внешних сил {R1},{R2},…{Rn} при определенной матрице жесткости конструкции [K], после нахождения обратной матрицы жесткости, вычисляют сразу несколько соответствующих нагрузкам векторов перемещений узлов:

[K] {δ1}, {δ2},…{δn} = {R1}, {R2},… {R n},					(1)

и далее определяется напряженно-деформированное состояние модели конструкции для n случаев нагружения:

{1}, {2},…{n}     =  [D] {δ1}, {δ2},…{δn}					(2)

{1}, {2},…{п.}  = [E] {1}, {2},…{n},					(3)

где {} – вектор деформаций, {} – вектор напряжений в элементах, [E] – матрица упругих свойств материала, [D]=[B][N] - произведение матрицы дифференциальных операторов ([B]), определяемой зависимостями Коши,  на матрицу функций формы ([N]), устанавливающую соответствие компонент перемещения любой точки (u,v,w) внутри элемента и перемещений узловых точек {δ}.

Перерасчет значений проектных параметров Fi основан на выборе максимального напряженного состояния для элемента {max}e (4) из расчета конструкции на n случаев нагружения; сопоставлении его с допускаемым напряжением [доп] и соответствующим пересчетом проектных параметров (5) с проверкой полученных значений на выполнение ограничений по минимальным значениям параметров Fmin (6):

{max}e = max [{1}e, {2}e,…{n}e]  [доп]					(4)

= Fi ({max}e / [доп]) 								(5)

Fi+1 = max [Fi+1 , Fmin],								(6)

где i – индекс итерации, e – индекс элемента,  – показатель степени, управляющий сходимостью алгоритма [11]. В задаче синтеза внутренней структуры конструкции при выходе отдельных элементов или целых зон конструкции на ограничение Fmin они, если не выполняют иных, “несиловых” функций, изымаются из расчета. Отметим, что понятие “допускаемые напряжения” здесь имеет иной смысл, чем в других отраслях машиностроения, поскольку в авиации расчет ведется на несущую способность по предельным нагрузкам [20].

На начальных этапах проектирования расчетные схемы, моделирующие замкнутую систему крыльев, могут быть сведены к системе замкнутых балок. При этом поведение соответствующих отсеков конструкции описывается моделью в виде “двутаврового” бруса малой кривизны с осью центров тяжести сечений S, площадями поперечного сечения верхнего и нижнего пояса F1 и F2, и высотой между осями поясов h , нагруженного распределенной нагрузкой q (рис.4).

Рис.4. Параметры нагружения и силового взаимодействия балочной модели.

Для каждого отсека максимальные напряжения в поясах, без учета включения в работу относительно тонких стенок, вычисляются по приближенным соотношениям:

, 									(7)

,									(8)

Соотношения (7-8), справедливые для бруса с прямой осью, правомерно применять к брусу малой кривизны, если r/h<10 [21], где r – радиус кривизны оси балки. Примем в качестве критерия оптимальности условие равнонапряженности полок:

|1| = |2| = доп										(9)

Разрешая систему (7-9) относительно F1 и F2 получаем для плоской задачи соотношения:

при М > 0:

,	    ,	(10)

при M < 0:

,    ,	(11)

при М = 0:

.											(12)

Во всех случаях проверяется выполнение условий:

F1 ≥ Fmin, 			F2 ≥ Fmin. 							(13)

В реальных авиаконструкциях условие (9) обычно не выполняется, поскольку для верхней обшивки крыла ограничениями являются допускаемые напряжения потери устойчивости панелей, а для нижней (растянутой) - напряжения, связанные с ресурсом. Тем не менее, решение с использованием формул (10-12) дает хорошее начальное приближение при поиске формы конструкции, которое далее может уточняться при оптимизации конечно-элементной модели с реальными характеристиками материала.

5. СИНТЕЗ СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЫ ОСИ

ЗАМКНУТОГО КРЫЛА САМОЛЕТА

Определение формы оптимальной пространственной криволинейной оси Sорт замкнутого крыла (и соответствующего ей распределения силового материала), которая, с учетом изменяющихся нагрузок, обеспечивает прочность конструкции, ведется по критерию минимума силового веса конструкции крыла. Силовые взаимодействия МL и NL (рис.4.) двух дуг, на которые разбивается симметричная часть крыла, для задачи с прямолинейными осями определяются путем раскрытия статической неопределимости системы методом сил, а при криволинейных осях – по  программе МКЭ [3,18,22].

Таким образом, поиск искомой формы оси балки сводится к минимизации функции веса G, представленной суммой веса k участков балки:

G = Σi=1...k (F1i +F2i) ΔSi ρ  → min,						(14)

где ΔSi - длина оси участка балки, F1i, F2i - площади сечений поясов i-го участка балки, представленные соответствующими формулами из набора (10-12), ρ - удельный вес материала. Аналогичным образом учитывается вес элементов, работающих на сдвиг.

Решение ищется при ограничениях:

на уровень расчетных напряжений si £ [sдоп ], τi £ [τдоп ],

на минимальные значения сечений элементов F i ³ F min ,

и на форму оси конструкции S: ymin £ S(у) £ ymax

5.1. Функциональные операторы алгоритма синтеза формы оси крыла.

Алгоритм синтеза задается системой из L вложенных функциональных операторов O1, O2,…OL,  которые представляют собой как явные зависимости, так и программы:

Gк = Gк(OL(…( O2 (O1 (xi, yi, zi ))…) ® min.

Операторы итерационно выполняют описанную далее последовательность действий (15-25):

O1 ® ( Sl-1, Subr.GRG2 (x0, x1, ... ,xN;  y0, y1, ... , yN)),			(15)

где Sl-1 – текущая форма оси дуги крыла , xi, yi, zi  - искомые значения координат узлов  для  n узловых точек на оси балки, Subr.GRG2 – соответствующая оператору программа.

Для зафиксированного положения оси вычисляются соответствующие значения параметров геометрии отсеков: - угол поперечного V: yi, угол стреловидности li,  длин отсека  li,  высота и ширина сечения кессона  крыла hi, bi.

O2 ® (Р1, yi, li, li, hi, bi, …),								(16)

где Р1, Рl  - здесь и далее - набор параметров, вычисленный предшествующим оператором.

Изменение длин и углов пространственной ориентации участков крыла приводит к изменению внешних нагрузок, действующих на участки крыла. Поскольку аэродинамическая сила нормальна к оси балки в каждом ее сечении, а вертикальная составляющая внешней нагрузки должна остаться постоянной и уравновешивать вес аппарата, то из векторного разложения суммарной нагрузки определяется горизонтальная составляющая нагрузки qZ:

O3 ® (Р2 , qYi, qZi, ...) - (пересчет внешних нагрузок)			(17)

Изменения, произведенные операторами O1O3, приводят к нарушению условий равновесия и совместности деформаций.

Оператор O4 является подпрограммой (subroutine) для вычисления новых реакций взаимодействия и обеспечивает совместность деформаций в точке стыка балок. Решение получается на основе метода сил путем раскрытия статической неопределимости рамы.

O4 ® (Р3, Subr.МКЭ (PXN, PYN, PZN, MXN, MYN, MZN ))			(18)

После выполнения оператора O4  нагруженность каждой части конструкции для текущей итерации можно рассчитать путем суммирования внешних нагрузок, начиная от свободного конца, который дополнительно нагружен силами, равными реакциям взаимодействия.

O5 ® (Р4, PXi, PYi, PZi, MXi, MYi, MZi) 						(19)

Для определения нагруженности конкретного элемента необходимо перейти в его локальную систему координат (xe, ye, ze), построенную на главных осях его сечений.

O6 ® (Р5, Nei, QeYi, QeZi, MeXi, MeYi, MeZi) 					(20)

Оператор O6 с учетом углов стреловидности и поперечного V отсека выполняет аффинное преобразование нагрузки, представленной в глобальной системе координат аппарата (PXi, PYi, PZi, MXi, MYi, MZi) в нагрузки, разложенные по компонентам в локальной системе координат элемента (Nei, QeYi, QeZi, MeXi, MeYi, MeZi).

По заданным нагрузкам и размерам отсека подбираются необходимые площади поперечных сечений и толщины элементов:

O7 ® (Р6, Ti,  Fi  ) 									(21)

Принято допущение, что объемы материала, требуемые для восприятия нормальных напряжений, не зависят от объемов материала, требуемых для восприятия касательных напряжений. При этом продольные усилия Nei и моменты изгиба MeXi, MeYi воспринимаются поясами лонжеронов в виде нормальных напряжений, а перерезывающие усилия QeYi, QeZi, и момент кручения MeZi воспринимаются стенками лонжеронов и панелями в виде касательных напряжений.

Полученные данные проверяются на ограничения и при необходимости корректируются.

O8 ® (Р7, max ( Fi;  Fmin), max (Ti; Tmin), ...)  					(22)

На основе данных о размерах отсеков и площадях сечений элементов определяются общие затраты материала на формирование силовой конструкции.

O9 ® (Р8, g(F1i), g(F2i), g(F3i), g(F4i), g(T1i), g(T2i), g(T3i), g(T4i),...)

= Gi+  Gi® min							(23)

Суммарная конструкционная масса по п. участкам представляет собой целевую функцию GК, которую требуется минимизировать (23).

Совокупность операторов и программ (15-23) реализована в среде электронной таблицы, в которой функция веса GК зависит от координат узлов оси и взаимосвязей параметров. Для определения рациональной формы оси Sopt использован  алгоритм градиентной оптимизации Ласдона-Уорена GRG-2 [23].

На рис.5 представлена оптимальная по весовым характеристикам форма оси крыла, полученная в одном из расчетов. На рис.6 показаны соответствующие эпюры изгибающих моментов МX в элементах крыла, а на рис.7 - распределение силового материала вдоль размаха крыла.

Рис.5. Оптимальные линейная и криволинейная  формы оси замкнутого крыла.

Рис.6. Сравнение решений при различных способах моделирования конструкции.

Рис.7.	Суммарное распределение силового материала в элементах верхней дуги крыла.

Переход от традиционной монопланной схемы к схеме с замкнутым крылом снижает аэродинамическое качество ЛА приблизительно на 4%, снижает вес пустого самолета на 16,5% и снижает удельный расход топлива на пассажиро-километр на 7,5%, что в совокупности оценивается как высокий потенциал для улучшения характеристик самолета [24,25].

Дополнительный выигрыш в весе продольного силового набора для варианта с криволинейной формой по сравнению с вариантом с прямолинейной осью в различных решениях составляет 12-20%, а снижение деформаций на конце крыла составляет 25-35%. К полученной силовой массе конструкции добавляется масса неучтенных деталей и компонент (носок крыла, механизация, нервюры, лючки, силовые и несиловые сопряжения, герметик, краска и др.). Доля добавочной массы обычно соизмерима с силовой массой (30-150%).

Экспериментальная проверка влияния выбора стационарной компоновки маневренного самолета и адаптации крыла в конфигурации крейсерского полета на аэродинамические характеристики проведена на соответствующих моделях маневренного самолета и пассажирского самолета типа Ил-96, которые исследовались в аэродинамических трубах Т-102 и Т-106 ЦАГИ [4,11] (рис.8,9).

Рис.8.	Увеличение Су  путем выбора аэродинамической компоновки маневренного ЛА [11].

Рис.9. Увеличение Су доп. при адаптации профиля модели самолета типа Ил-96 [4].

Из приведенных графиков видно, что существенное улучшение характеристик может быть достигнуто как путем рационального выбора исходных стационарных параметров конструкции, так и посредством ее активной адаптации к режиму полета.

#### 6. АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЯМИ КОНСТРУКЦИИ ПУТЕМ ПОЛИМОРФНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА

Новые возможности для адаптации конструкции к режиму полета [26] предоставляют материалы с полиморфными свойствами, в том числе сплавы с памятью формы (СПФ) [6-10].

Наиболее пригодными для обособленного использования являются следующие свойства СПФ (на примере сплава NiTi – ”нитинола”):

- реактивные напряжения 400-800МПа при относительной деформации до 8%,

- изменение модуля упругости в 2-3 раза при мартенситном преобразовании,

- явление “памяти формы” элемента, конвертация энергии и др.

Каждое из перечисленных свойств имеет свои зоны рационального применения. В работе [10] показана возможность поворота и деформаций кручения для элементов типа крыла и оперения ЛА. Изменением модуля упругости можно настраивать или изменять резонансные частоты и изменять форму колебаний конструкции, а также влиять на поведение конструкции при потере устойчивости.

6.1. Управление деформациями конструкции посредством вариации модуля упругости элементов из сплава с памятью формы.

В работе [8] на примере управления деформацией квазиортотропной углепластиковой пластины, армированной нитями из СПФ, показано, что посредством использования эффекта восстановления формы можно управлять прогибами на величину 70-75 % от величины максимального прогиба, а путем изменением модуля упругости волокон СПФ только 5-7% указанного прогиба.

В конструкциях ЛА с замкнутым крылом, для которых характерна смена знаков изгибающих моментов в дугах крыла, изменение значения модуля упругости СПФ становится самостоятельно эффективным приемом управления деформациями. При этом эффективность использования указанных выше свойств имеет противоположное соотношение.

Физическую сущность такого управления деформациями конструкции посредством вариации модуля упругости демонстрирует пример деформации консольной балки (рис.10), которая нагружена так, что эпюра изгибающих моментов Мр имеет знакопеременный вид.

Рис.10.	Снижение прогиба консоли при уменьшении модуля упругости материала на части пролета при условии знакопеременности эпюры изгибающего момента.

Прогиб конца балки может быть найден методами строительной механики с использованием интеграла Мора. Диапазон рассмотрения произведения эпюр момента от внешних сил и от единичной силы, приложенной в точке измерения прогиба, обычно раскладывают на части (участки S1 и S2), соответствующие различным знакам эпюры момента от внешних сил:

δ = − S1MpM1dSE1J+S2MpM1dSE2J → min.

Полагая L1=L2=L3=L4, с использованием правила Верещагина получаем, что для обеспечения нулевого прогиба в концевой точке, как цели управления, необходимо выполнение условия: Е1=0.61Е2. Поскольку для нитинола возможно соотношение Е1=0.4Е2, то задача технически реализуема [21].

Использование эффекта восстановления формы требует точного расчета и технологической реализации проекта, в то время как изменение модуля упругости материала, происходящее при нагревании или охлаждении элемента через диапазон фазовых превращений более просто в реализации. При этом может быть использовано не только ориентированное, но и изотропное мартенситное превращение, что позволяет повысить уровень допускаемых напряжений в соответствующих активных элементах. Для “нитинола” (NiTi) в мартенситном (M) состоянии модуль упругости EМ равен 28-44ГПа, а в аустенитном (A) состоянии EA=83ГПа [6] (рис.11). Некоторые монокристаллические сплавы имеют противоположную тенденцию. Для Сu-Al-Ni EМ=40-65ГПа, EA=20ГПа [www. memorycrystals.ru].

Мартенситное преобразование для нитинола трудно остановить в промежуточной точке процесса, поэтому система должна состоять из набора активных участков, каждый из которых включается в процесс в необходимом случае и предусматривает фиксацию состояния элементов в его концевых точках. Для монокристаллических СПФ, например Cu-Al-Ni, показана возможность управления мартенситным процессом практически при любом его фазовом состоянии [7].

Рис.11. Поведение модуля упругости СПФ при мартенситном превращении.

Для решения задач об оптимальном распределении управляющих воздействий со многими активными участками использована программа нелинейной оптимизации в постановке Ласдона–Уорена [23]. Для крыла, представленного на рис.12, задача формулируется следующим образом: обеспечить минимум прогиба в концевой точке консоли крыла

путем управления значениями жесткости элементов в диапазоне

0.5 FiЕmax  FiEi  FiЕmax

при реализации всего потенциала управляющих воздействий, и  при лимите на управляющие воздействия U:

ΔEiFiLi≤lim U.

Рис.12.	Крыло с подкосом, имеющее знакопеременное нагружение изгибающим моментом. 1 – прогиб крыла, соответствующий Ei=max; 2 – прогиб крыла, соответствующий Ei=0.5 Ei max, при Mx<0; 3 – прогиб при лимите в 37% от максимального управляющего воздействия.

При уменьшении модуля упругости вдвое на всех участках с отрицательным значением изгибающего момента (14% общей длины консоли) прогиб на конце снижается на 28%. При уменьшении втрое лимита исходного воздействия, управление прерывисто и реализуется на 7,5% длины консоли на участках, где максимален темп изменения изгибающего момента.

6.2. Изменение ориентации главных осей жесткости подконструкции.

На рис.13 показано возможное строение управляемого силового устройства, содержащего стержневые элементы из СПФ. Жесткостью и ориентацией главных осей жесткости сечений устройства можно управлять путем изменения модулей упругости элементов, на которые воздействуют системы нагрева и охлаждения.

Рис.13. Сечение силового устройства с элементами управляемой жесткости.

Использование таких устройств в качестве фрагментов лонжеронов замкнутой системы крыльев позволит приводить деформации крыла к требуемому виду посредством управления величиной и векторами главных осей жесткости набора активных устройств.

### ЛИТЕРАТУРА

- Семенов В.Н. Задачи и идеи построения функциональных устройств для обеспечения адаптации летательных аппаратов к режиму полета. В сб. трудов к 80-л. И.Ф. Образцова «Композиционные материалы», М., Изд. ИПРИМ РАН, 2000, с.82-91.

- Саурин В.В., Семенов В.Н. Самолет (с замкнутой волнообразной системой крыльев). Патент РФ № 2067948, 1990, М., Бюллетень ВНИИПИ, №29, 1996.

- Сауpин В.В., Семенов В.Н. Оптимизация формы замкнутой балочной структуры под pаспpеделенную нагрузку. М., Ученые записки ЦАГИ, 1992, №3, с.85-93.

- Михайлов Ю.С., Семенов В.Н, Определение рациональных параметров адаптации конструкции и профиля крыла. В сб. “Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций и сооружений”, М., Труды ЦАГИ, 2002, Вып. №2658, с.149-154.

- Семенов В.Н. Управление деформациями конструкции летательного аппарата посредством вариации модуля упругости сплава с памятью формы. М., Труды ЦАГИ, 2004, Вып. №2664, с.231-234.

- Материалы с эффектом памяти формы. Справочное издание под ред. В.А.Лихачева, в 4 т., СПб., Изд-во НИИХ СПбГУ, 1997-98.

- Вяххи И.Э., Прядко А.И. и др. Адаптивные схваты с приводами на элементах памяти формы. Материалы X научно-технической конференции "Экстремальная робототехника", СПб., 1999, с.476-481.

- Молодцов Г.А., Биткин В.Е., Симонов В.Ф., Урмасов Ф.Ф. Формостабильные и интеллектуальные конструкции из композиционных материалов. М., Машиностроение, 2000, 352 с.

- Spinivasan A.V., Michael McFarland, Smart Structures. Analysis and Design. Cambridge University Press, 2001, 228 pp.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со, Семенов В.Н. Проектирование силовозбудителя крутящего момента из сплава с памятью формы. М., Труды ЦАГИ, 2004, Вып. №2664, с.220-230.

- Новосельцев С.В., Семенов В.Н. Исследование аэродинамических и прочностных характеристик самолета с замкнутой бипланной системой крыльев. М., ТВФ, 1984, №7, с.1-5.

- Замула Г.Н., Ляховенко И.А. 100 лет эре авиации. г. Жуковский, Газета “Жуковские вести”, 2004, №51, с.13.

- Баничук Н.В. Оптимизация форм упругих тел. М., Наука, 1980, 256 с.

- Баничук Н.В., Бирюк В.И., Сейранян А.П., Фролов В.М., Яремчук Ю.Ф. Методы оптимизации авиационных конструкций. М., Машиностроение, 1989, 296 с.

- Белоус В.А. Определение стапельной крутки крыла самолета. М., Труды ЦАГИ, 2004, №2664, с.235-238.

- Бирюк В.И., Голован В.И., Гуняев Г.М., Крючков Е.И. Применение композиционных материалов в концевой части крыла для снижения веса крыла в целом. М., Труды ЦАГИ, 2002, №2658, с.44-49.

- Семенов В.Н. Оценка влияния предварительных и регулируемых монтажных напряжений на прочностные характеристики замкнутых систем крыльев. М., Труды ЦАГИ, 1998, №2633, с.52-58.

- Семенов В.Н. Определение рациональных параметров и формы осей замкнутой системы крыльев. М., Труды ЦАГИ, 2001, №2651, с.48-56.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., Мир, 1975, 544 с.

- Ляховенко И.А., Хватан А.М. Расчетные допускаемые напряжения и критерии прочности силовых элементов планера самолета. М., Труды ЦАГИ, 1996, Вып. 2623, с.46-52.

- Морозов В.И., Новицкий В.В. Сопротивление материалов. ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1994, 498 с.

- Семенов В.Н. Оптимизация сложных силовых конструкций на основе метода конечных элементов. М., Техника воздушного флота, 1981, №7, с.58-61.

- Lasdon L.S., Waren A.D. Generalized Reduced Gradient Software for Linearly and Nonlinearly Constrained Problems. Design and Implementation of Optimization Software, ed. H. Greenberg, Sijthoff and Noordhoff, 1979.

- Malchevsky V.V. The design of very large commercial transport aircraft with nontraditional configuration. International science and technology center, ISTS 501-98, Moscow, 2001, 149p.

- Wolkovitch J. The Joined Wing: An overview. Journal of Aircraft, 1986, v.23, N3, pp.161-178.

- Шклярчук Ф.Н., Гришанина Т.В. Динамика упругих управляемых конструкций. М., Изд. МАИ, 1999.

- Поступила в редакцию 14 июня 2004 года.