НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ РАСЧЁТА ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК

И ПЛАСТИН С РАЗРЫВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Попов О.Н., Радченко А.В.*

Томский государственный архитектурно-строительный университет г. Томск, Россия

*Институт физики прочности и материаловедения СО РАН г. Томск, Россия

#### РЕЗЮМЕ

Представлен разработанный и реализованный метод расчёта  пластин и пологих оболочек, имеющих подкрепления и переменную толщину изменяющуюся скачком с учётом физической, геометрической нелинейности и разномодульности при статическом нагружении и температурном воздействии.

#### ВВЕДЕНИЕ

Подкреплённые и ослабленные пластинки и оболочки являются распространёнными элементами конструкций, применяемых в авиастроении, кораблестроении, машиностроении, строительстве. Характерными особенностями последних лет является использование новых материалов с нелинейной диаграммой деформирования, разномодульностью, с допущением пластических деформаций, неоднородностью свойств по объему, значительная специфика конструктивных форм, усложнение условий эксплуатации, наличие больших перемещений, которые необходимо учитывать в расчёте.

Нелинейная теория деформирования ребристых оболочек в настоящее время не закончена даже при статическом приложении нагрузки. Из имеющихся работ отметим работы Л.В.Енджиевского [1] (расчёт ведётся методом конечных разностей (МКР) при статическом нагружении), В.И.Климанова [2] (расчёт оболочек ведётся на основе метода Канторовича-Власова и МКР при статическом и динамическом нагружении.

В данной работе представлен разработанный и реализованный метод расчёта системы сочленённых пластин и пологих оболочек одного направления переменной толщины, которая может меняться скачком, имеющих подкрепления, с учётом физической, геометрической нелинейности и разномодульности при статическом нагружении и воздействии температуры.

Метод основан на синтезе аналитического метода перемещений [3], применяемого при расчёте подобных элементов конструкций в линейной постановке, c вариационным методом Ритца [4]. Применяется деформационная теории пластичности с критерием пластичности по Мизесу-Генки [5] и теория гибких оболочек [6], когда перемещения сравнимы с толщиной. За основные объекты исследования приняты укрупнённые гибкие нелинейно-упругие элементы: панель и ребро. Достоинством метода является стыковка укрупнённых элементов вдоль узловых линий, что позволяет получать решения нелинейных задач в аналитической форме, в отличие от численных решений [1,2].

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассматриваются тонкостенные конструкции, состоящие из прямоугольных панелей, подкреплённые главными рёбрами жёсткости одного направления, либо изменяющие свою толщину плавно, либо скачкообразно в поперечном направлении (рис.1) подкреплённые сеткой рёбер, которые создают конструктивную ортотропию. Линии пересечения срединной плоскости тонкостенной конструкции с одной из главных плоскостей инерции ребра либо в месте изменения толщины называются узловыми. Элементы конструкции находятся под действием внешней силовой и температурной нагрузок. Материал изотропный, разномодульный, имеющий произвольную диаграмму деформирования. Предполагается, что перемещения панелей могут быть сравнимы с их толщиной (средний изгиб).

Рис.1. Расчетная схема.

Расчёт подобного типа элементов конструкций с главными рёбрами жёсткости одного направления в линейной постановке удобно проводить методом перемещений, как показано в работах А.В.Александрова [3]. При этом по линиям пересечения срединной поверхности оболочки с одной из главных плоскостей инерции сечения главных рёбер вводятся узловые линии, разделяющие конструкцию на ряд панелей и главных подкрепляющих рёбер. Каждая узловая линия, в общем случае, имеет четыре функциональных неизвестных перемещения (рис.2). Коэффициенты при функциональных перемещениях подобраны так, что они остаются одними и теми же при переходе от одной панели к другой, что обеспечивает совместность перемещений. Так как, в поставленной выше задаче учитывается физическая, геометрическая нелинейности и разномодульность то, то применять метод сил и метод перемещений в обычной форме уже нельзя. Поэтому, в силу нелинейности задачи, принимая расчётную схему метода перемещений, в работе принимается вариационный метод Ритца.

Рис. 2. Основная расчётная схема

Компоненты деформаций срединной поверхности панелей εx,εy,εxy и кривизны выражаются через перемещения U, V, W соответственно вдоль осей x,y,z соотношениями [6]:

(1)

Здесь: k1, k2 - кривизны панели вдоль осей х и у; WH - начальный прогиб срединной поверхности в точке с координатами х,у.

Согласно гипотезе Кирхгофа-Лява, относительные деформации панелей exo,eyo,exyoв точках, расположенных на расстоянии z от срединной поверхности, записываем в виде:

ey,o=εy+zχy;(2)

Индекс «о» относится к панели, индекс «р» относится к ребру.

Полагая для узких рёбер справедливость гипотезы Кирхгофа-Клебша, выражаем перемещения центров тяжести поперечных сечений и углы закручивания осей рёбер через перемещения срединной поверхности оболочки и эксцентриситета е относительно срединной поверхности (U, V, W). При этом, так как вертикальные перемещения значительно больше перемещений в плоскости условие совместность производных по последним не рассматривалось [1,7]:

Wp=W;  Up=U+e∂W∂x;  Vp=V+e∂W∂y;  ∂Wp∂x=∂W∂x.				(3)

Деформации вдоль осей рёбер εx,p,εy,pзаписываются с учётом эксцентриситета е рёбер относительно срединной поверхности панели:

(4)

Тогда относительные деформации рёбер ex,p,ey,p,ezy,p,ezx,pв точках, расположенных на расстоянии x и y от оси ребра, с учётом изгиба в двух плоскостях, продольной деформации и кручения, представляются так:

ex,p=εx,p−z∂2Wp∂x2−y∂2Vp∂x2=−y(∂2V∂x2−e∂3W∂x2∂y)−z∂2W∂x2+

+∂U∂x+0.5(∂(W+WH)∂x)2−0.5(∂WH∂x)2−k1W−e∂2W∂x2;

ey,p=εy,p−z∂2Wp∂y2−x∂2Up∂y2=−x(∂2U∂y2−e∂3W∂x∂y2)−z∂2W∂x2+

+∂U∂x+0.5(∂(W+WH)∂x)2−0.5(∂WH∂x)2−k1W−e∂2W∂y2;		(5)

Напряжения, выраженные через деформации с учётом температурной нагрузки для панели, представим в виде [8]:

(6)

;

где:  - коэффициент линейного расширения; Т - температура;  - коэффициент, учитывающий соотношение сторон призматического ребра [2].

Напряжения, возникающие в рёбрах:

(7)

При исследовании считаем, что температура в любой точке:

T0(x,y,z)=T0(x,y)+zΘ0(x,y);							(8)

где: T0(x,y) - температура срединной поверхности; Θ0(x,y) - температурный градиент в направлении нормали к срединной поверхности.

Секущие модули упругости Ecj1(z),Ecj2(z), функции сжимаемости материала  модуль сдвига  коэффициенты линейного расширения  существенно зависят от знаков напряжений и их значений для разномодульного материала. В работе взята модифицированная модель С.А.Амбарцумяна, изложенная в [8], при этом ,

Gj(z)=12σx(z)−σy(z)(1+μcj1(z))σx(z)Ecj1(z)−(1+μcj2(z))σy(z)Ecj2(z),			(9)

где

cj2=(j=1∈σy(z)≤0)∨(j=2∈σy(z)≥0.

Как отмечается в [9] всё упрощение, вносимое в теорию оболочек гипотезами Кирхгоффа-Лява, состоит в том, что вместо шести компонент напряжений можно ввести пять компонент усилий и три компоненты момента, действующих на элемент оболочки. Усилия и моменты, отнесённые к единице длины сечения, имеют вид:

Nx.o=σx.odz;	  Ny.o=σy.odz;	So=τxy.odz;

Qx.o=τzx.odz;  	Qy.o=τzy.odz;	  Ho=τxy.ozdz;

Mx.o=σx.ozdz;     My.o=σy.ozdz;				(10)

Поперечные силы Qx.0, Qy.0, несмотря на малость напряжений, не равны нулю, и они определяются только из уравнений равновесия:

Для рёбер расположенных вдоль оси х усилия и моменты, отнесённые к единице длины сечения, имеют вид:

Nx.p=σx.pdz;      Qx.p=τzx.pdz;

Mx.p=σx.pzdz;    Mkp=τzy.pzdz;				(11)

Координатные функции для каждой отдельной панели задаём в виде суммы двух рядов. За составляющие “однородного” ряда взяты функции колебаний балок, удовлетворяющие граничным условиям в виде защемления. За составляющие “неоднородного” ряда взяты функции, полученные при принудительном смещении кромок панелей по узловым линиям.

Uk=nNUoknBk(n)+nNUнknZj(n);	Vk=nNVoknCk(n)+nNVнknZj(n);

Wk=nNWoknAk(n)+nNWнknZj(n),							(12)

где: N - число взятых в разложении гармоник; Ак, Вк, Ск, Zi, Zj - варьируемые параметры, Uoк,  Voк,  Woк, Uнк, ,  Vнк,  Wнк  - координатные функции, удовлетворяющие геометрическим граничным условиям на кромках к-ой панели;

Функции, составляющие первый ряд (12), удовлетворяют однородным граничным условиям, дают нулевые значения по узловым линиям и удачно аппроксимируют перемещения во внутренней области панели. Составляющие второго ряда удовлетворяют неоднородным граничным условиям по линиям контакта отдельных панелей и подкрепляющих рёбер. Данные функции получены от принудительного смещения кромок отдельной панели по линейной теории. Предложенные функции записываются для каждой отдельной к-ой панели. Наиболее общим для них будет случай, когда кромки к-ой панели, совпадающие по направлению с осью (рис.2), имеют линейные перемещения, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, а также угловые перемещения вокруг продольных осей. В этом случае функции перемещений для к-ой панели имеют вид:

WK=n=1N[F4K−3(n)(y)Z4K−3(n)+F4K−2(n)(y)Z4K−2(n)+F4K+1(n)(y)Z4K+1(n)+

+F4K+2(n)(y)Z4K+2(n)]χ(n)(x)+n=1NFOK(y)AK(n)χ(n)(x);

UK=n=1N[F4K−1(n)(y)Z4K−1(n)+F4K(n)(y)Z4K(n)+F4K+3(n)(y)Z4K+3(n)+

+F4K+4(n)(y)Z4K+4(n)]χ(n)(x)+n=1NFOK(y)BK(n)χ(n)(x);

VK=n=1N[F4K−1(n)(y)Z4K−1(n)+F4K(n)(y)Z4K(n)+F4K+3(n)(y)Z4K+3(n)+

+F4K+4(n)(y)Z4K+4(n)]χ(n)(x)+n=1NFok(y)Bk(n)χ(n)(x).					(13)

Здесь:

F4K−3(n)(y);F4K+4(n)(y) - функции прогибов к-ой панели в направлении оси Z от единичных перемещений по вертикальному направлению левой и правой кромок;

F4K−2(n)(y);F4K+2(n)(y) - функции прогибов к-ой панели в направлении оси Z от единичных поворотов соответственно левой и правой кромок;

F4K−1(n)(y);F4K+3(n)(y) - функции продольных перемещений к-ой панели  от единичных перемещений в поперечном направлении соответственно левой и правой кромок;

F4K(n)(y);F4K+4(n)(y) - функции продольных перемещений к-ой панели  от единичных перемещений в продольном направлении соответственно левой и правой кромок;

F4K−1(n)(y);F4K+3(n)(y) - функции поперечных перемещений к-ой панели  от единичных перемещений в продольном направлении соответственно левой и правой кромок;

F4K(n)(y);F4K+4(n)(y) - функции поперечных перемещений к-ой панели  от единичных перемещений в поперечном направлении соответственно левой и правой кромок;

FOK(n)(y)- функции колебаний балок с единичной амплитудой при однородных граничных условиях;

χ(n)(y) - функция колебаний балки с единичной амплитудой при соответствующих,  рассматриваемому случаю, граничных условиях.

Ниже, как пример, рассмотрено построение одной из координатных функций при единичном обобщённом смещении. Выражения (13) при конечном числе членов позволяют свести расчёт пространственной системы с бесконечным числом степеней свободы в отношении перемещений к расчёту системы с конечным числом степеней свободы.

Рассмотрим варьируемые параметры функций перемещений (13) к-ой панели. Варьируя в (13) Z4K−3(n), даём возможность перемещения в вертикальной плоскости левой кромке, а варьируя Z4K+1(n), позволяем смещаться в том же направлении правой кромке. Меняя значения параметров Z4K−2(n) и Z4K+2(n), поворачиваем соответственно левую и правую кромки. Изменяя параметры Z4K(n),Z4K−1(n),Z4K−4(n),Z4K+3(n),позволяем смещаться соответственно в направлении осей х и у левой и правой кромкам. Варьируя, параметры AK(n),BK(n),CK(n), изменяем функции перемещений во внутренней области панели. Таким образом, даже в первом приближении в направлении координаты у описываются сложные качественные изменения функций перемещений, которые удовлетворяют заданным граничным условиям на всех узловых линиях конструкции.

Поскольку для контура панели и окаймляющих её рёбер принимались одни и те же единичные функции перемещений, то совместность перемещений панелей и рёбер автоматически обеспечивается во всех точках контакта.

На базе, взятой основной системы и функциональных перемещений, в работе получено выражение функционала энергии системы в форме Лагранжа.

δФ=δП−δА=0, 								(14)

где энергия деформации нелинейно-упругого тела - П и работа внешних сил - А определяются, как в [5]

П=v92Кеср+G0Ψγidγi dv;   А=F(Xu+Yv+Zw)dF	(15)

Здесь σcp=σx+σy+σz3;  ecp=ex+ey+ez3;σcp=kecp; G'=τiγi; k=2G'(1+μ')1−2μ'

τi=16(σx−σy)2+(σy−σz)2+(σz−σx)2+6(σxy2+σyz2+σzx2)	(16)

γi=23(ex−ey)2+(ey−ez)2+(ez−ex)2+32(exy2+eyz2+ezx2).

Согласно методу последовательных приближений [5] на каждом последующем этапе приближения t функция пластичности Ψ принимается по предыдущему приближению равной Ψt−1, учитывая это, записываем:

δФt=δv(92kecp2+G0γi22ψt−1)dv−At=0					(17)

Представим потенциальную энергию деформации (выражение в круглых скобках) через деформации панели (1.7):

Пn.t=v2G0Ψt−1(ex,o+ey,o)12(1−μt−1)−ex,oey,o+0,25exy.otdv 	(18)

или через деформации и кривизны срединной поверхности панели (1,2):

Пo,t=V2G0Ψt−1[(εx+εy)12(1−μt−1)−εxεy+εxy24]dV +

+V2G0Ψt−1z[(εx+εy)(χx+χy)12(1−μt−1)−(εxχy+εyχx)−εxyχxy2]dV+	+V2G0Ψt−1z2[(χx+χy)212(1−μt−1)−χxχy+χxy2]dV+	+V[2G0(1+μt−1)Ψt−1(1−μt−1)αTo(εx+zχx+εy+zχy)]dV. 				(17)

При физически линейных задачах (17) приводится к виду, как в [6,7].

Потенциальную энергию деформации продольного ребра согласно (15) и гипотез Кирхгофа-Клебша представляем в виде.

Пt−1=G0ψt−1[ex2(1+μ)+12exy2]dv						(18)

или через деформации и кривизны срединной поверхности панели (1,2):

Прx,t=0a−bp2bp2ζ1ζ2G0Ψt−1[εx

γkp2∂2w∂x∂y2+

+2(1+μt−1)αTo[εx+e∂2w∂x2−y∂2v∂x2−e∂3w∂x2∂y−z∂2w∂x2−

-k1w]tdxdydz.									(19)

Здесь интегрирование по z проводится с учётом эксцентриситета ребра:

ζ1=−0,5hp+e; ζ2=0,5hp+e, 						(20)

Аналогично представляется энергия для поперечного ребра.

Подставив принятые функции перемещений (13) и их производные и деформации, выраженные через них (1,2,5), в выражения для энергии (17,19), получим многопараметрическую функцию, зависящую от варьируемых параметров на итерации t:

Пt=Пtn+ПtP+Пtnt0+ПtPt0+ПtPxt0+ПtPyt0+ПtPx+ПtPy+Аtq,	(21)

Здесь все слагаемые выражены через варьируемые параметры:

Пtn – энергия R панелей; ПtP – энергия (R +1) главных рёбер;

Пtpx – энергия (R⋅M) второстепенных рёбер направленных вдоль оси х;

Пtpy – энергия (R⋅L) второстепенных рёбер направленных вдоль осей у;

Пtnt0,ПtPt0,ПtPxt0,ПtPyt0 – слагаемые энергии от воздействия температуры;

Аtq – потенциал внешней нагрузки.

После подстановки перемещений в выражения для деформаций и подстановки, последних в функционал энергия системы становится многопараметрической функцией на этапе приближения по МППУ, которая ввиду сложного характера распределения секущих модулей упругости и функций сжимаемости вычисляется численно. В виду громоздкости функционала, варьируемые параметры отыскиваются одним из методов  поиска на безусловный экстремум - методом сопряжённых градиентов (МСГ).

Весь алгоритм расчёта ведётся по МППУ. При заданном уровне нагрузки и заданных граничных условиях минимизируется функционал на каждом этапе приближения. При этом определяются варьируемые параметры, которые позволяют определить перемещения, деформации, напряжения, интенсивность деформаций и напряжений, зоны растяжения-сжатия, зоны пластичности. По разработанному алгоритму составлена программа расчёта. Ниже приведён пример построения координатной функции, приведено решение контрольных примеров и исследована сходимость на примере пластин с рёбрами жёсткости.

Построение координатной функции от единичного обобщённого смещения.

Координатные функции получаются при заданных смещениях кромок из решения бигармонического уравнения ∇4W=0. Изогнутая поверхность панели отыскивается в виде:

Wn(x,y)=fn(y)χn(x)									(а)

Функция χn(x) выбирается в виде функции колебаний. Индекс “n” соответствует номеру гармоники. Для отыскания функции fn(y) применяется метод Канторовича-Власова. Подставляя выражение (a) в бигармоническое уравнение и ортогонализируя получаем

0afnχ4IVχndx+20afnIIχ4IIχndx+0afnIVχnχndx=0 или

fnIV−2rn2fnII+sn4fn=0

где 	rn2=1ς0aχnIIχndx;	sn4=1ς0aχnIVχndx;	ς=0aχn2dx

Общее решение уравнения имеет вид: fn=C1Ф1+C2Ф2+C3Ф3+C4Ф4, где С1, С2, С3, С4 - постоянные интегрирования;; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – функции, зависящие от корней характеристического уравнения k4−2r2k2+s4=0, которые исследованы в работе [10].

а) s>r имеет место для пластин с несмещающимися поперечными кромками. 	k1,2,3,4=±α±βi	α=0.5(s2+r2);	β=0.5(s2−r2).

b) s=r имеет место при шарнирном опирании пластин по поперечным кромкам. В этом случае корни характеристического уравнения будут k1=k2=r;	k3=k4=−r

с) s<r имеет место для пластин со свободными поперечными кромками. 	k1=−k2=λ1=r2+r4−s4;	k3=−k4=λ21=r2−r4−s4.

Функции Ф1, Ф2, Ф3, Ф4  и производные для всех трёх случаев приведены в работе [10] при этом введены безразмерные параметры ξ=xa; η=2yb; α=nπb2a; β=nπ. В случае, когда поперечные кромки шарнирно закреплены:

W=(C1chαη+C2αηshαη+C3shαη+C4αηchαη)sinβξ;

∂W∂y=2αb(C1shαη+C2shαη+C2αηchαη+C3chαη+C4chαη+C4αηshαη)sinβξ.

Пусть правая кромка панели получит принудительный прогиб:

при η=1 W=sinβξ;

при η=−1 W=0; ∂W∂y=0,

тогда запишем:

1=C1chα+C2αshα+C3shα+C4αchα;

0=C1chα+C2αshα−C3shα+C4αchα;

0=−C1shα−C2(shα+αchα)+C3chα+C4(chα+αshα);

0=C1shα+C2(shα+αchα)+C3chα+C4(chα+αshα).

Решая систему уравнений, получаем постоянные интегрирования:

C1=12shα+αchαα+shαchα; C2=−12shαα+shαchα;

C3=12chα+αshαshαchα−α; C4=−12chαshαchα−α.

Согласно приведённому расчёту и наложенных связей (рис.2) построена функция

F4K+1(n)=12(C1chαη+C2αηshαη+C3shαη+C4αηchαη) или

F4K+1(n)=12(shα+αchαα+shαchαchαη+shαα+shαchααηshαη

+chα+αshαshαchα−αshαη+chαshαchα−ααηchαη)

Аналогично строятся остальные координатные функции в формулах (13).

Учёт геометрической нелинейности.

Гладкие пластины и оболочки из линейно-упругого материала с учетом геометрической нелинейности наиболее изучены. Результаты расчетов приведены в работе [11].

Пример. Рассматриваем шарнирно закрепленную квадратную пластинку, имеющую следующие граничные условия:

при х = 0, х = а: U = V = W = 0, ∂W∂x0;

при y = b/2: U = V = W = 0; ∂W∂y  0;

Согласно справочным данным [11] при нагрузке q=64,1 (q=qb4/Eh4) прогиб W=1,04 (W=W/h); напряжения в центре пластины σy=2,33 (σy=yв2/4Eh2).

Таблица 1.

Исследование сходимости результатов по справочным данным [11].

| W=Wh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сетка № гармоник | 4×4 | 8×8 | 12×12 | 16×16 |
| 1 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| 1,3 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 1,5 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| σy=σyb24Eh2 |  |  |  |  |
| 1 | 2,84 | 2,75 | 2,71 | 2,69 |
| 1,3 | 2,82 | 2,53 | 2,35 | 2,35 |
| 1,35 | 2,81 | 2,47 | 2,34 | 2,33 |

В табл.1 приводятся результаты расчета, получаемые по предложенному алгоритму при разной сетке для численного интегрирования и разном числе гармоник, взятых в функциях перемещений. Следует отметить быструю сходимость по прогибам, которые стабилизируются при сетке 8×8 и 1, 3 гармониках. Сходимость по напряжениям проходит медленнее. Совпадение с [11] достигается лишь при 1, 3, 5 гармониках и сетке 16×16.

#### Учёт физической нелинейности.

Тестовый пример расчёта пологой оболочки с учётом физической нелинейности возьмем из результатов расчетов работы А.И.Стрельбицкой [7], где приведены результаты, полученные по МКР.

Пример. Рассматривается шарнирно закрепленная стальная пологая оболочка. Материал оболочки Ст.3 с горизонтальной площадкой текучести (рис.3).

Уравнение поверхности принято в виде эллиптического параболоида:

z=−f1−2[(x−0,5aa)2+(yb)2],

где f=2 см - стрела подъема оболочки, а = 40 см, в = 40 см – размеры оболочки в плане.

Рис.3. Сравнение с результатами А.И.Стрельбицкой [12] по прогибам и развитию зон пластичности при расчёте пологой оболочки с учётом физической нелинейности: a) схема оболочки; б) развитие зон пластичности по толщине оболочки; в) графики зависимости прогиба от нагрузки: 1 – линейное решение; 2 – решение с учётом физической нелинейности, согласно [12]; 3 – полученное решение с учётом физической нелинейности.

На рис.3 показано развитие зон текучести по толщине оболочки для центрального сечения при q1 =1,4 МПа, q2 = 1,6 МПа, q3 =2,0 МПа, q4 =2,2 МПа, а также кривые нагрузка-прогиб, приведенные в работе А.И.Стрельбицкой и полученные по предложенному способу при большой сетке по полю а/4 и толщине h/8 (отмечено пунктиром). При этом расчет завершался при том же числе итераций, что и в [12]. Как видно на рис.3, кривые по прогибам практически совпадают, так как при q3 =2,0 МПа прогиб по [12] равен 0,17197, а по полученным данным – 0,17423.

Однако были получены результаты при более мелкой сетке для численного интегрирования 8×8×8 и 12×12×12 при 1, 3, 5 гармониках и при ограничении числа итераций по прогибам не 3%, как в [7], а 0,3%, при этом потребовалось 7 итераций W=0,1848, (отличие порядка 7%). Поэтому сравнение по напряжениям не проводилось.

Из результатов сравнения следует, что предложенный алгоритм позволяет учесть физическую нелинейность, имеет быструю сходимость, дает достоверный результат при хорошей точности.

Учёт физической и геометрической нелинейностей.

Рассматривается стальная пластинка размером 40×40×1 см, шарнирно закрепленная. Материал Ст.3 с горизонтальной площадкой текучести. На рис.4 построена кривая «нагрузка-прогиб» в относительных величинах для центра панели. Полученные результаты сравниваем с приведёнными в работе А.И.Стрельбицкой [13] (кривая 1). Полученные результаты показаны кривой 2. Кривые отличаются незначительно (таблица на рисунке), практически совпадают. Здесь же показаны зоны пластических деформаций по поверхности и толщине панели при нагрузке, превышающей нагрузку начала текучести в 2,5 раза. При этом слева показаны результаты развития пластических зон на поверхности, по данным работы [13], а справа – полученные по алгоритму, приводимому в нашей работе. Различия результатов, в первую очередь, касаются развития пластических зон по диагонали панели. По результатам работы [13], пластические зоны в угловых точках отсутствуют, хотя в этих зонах существенное значение имеют сдвигающие усилия, которые оказывают влияние на развитие пластических деформаций. Это, по-видимому, связано с крупной сеткой для расчета по МКР. На данных примерах показана возможность применения предложенного алгоритма для расчета тонкостенных конструкций с одновременным учетом двойной нелинейности и высокой степенью достоверности.

На основе предлагаемого алгоритма расчета, исследуется зависимость точности результатов расчета от разного числа членов ряда в функциях перемещений и разной густоты сетки для численного интегрирования выражения функционалов. Сходимость рассматривалась на примере пластинки из Ст.3 и Д16Т симметрично подкреплённой по краям рёбрами разной жёсткости на действие равномерно распределённой нагрузки превышающей начало текучести в 2, 2,5 раза, а также из разномодульного материала - серого чугуна при малой нагрузке. Вопрос о сходимости вариационных методов применительно к расчету пластин и оболочек с учетом физической нелинейности достаточно сложен.

Рассматривается квадратная гибкая пластина a=b=40см, h=1см, поперечные кромки которой шарнирно закреплены, а продольные кромки жестко связаны с ребрами жесткости, которые берутся слабыми (bph×hph=2×4), средними (4×6), сильными (4×10). Здесь и в дальнейшем использовались понятия, введенные в работе [2]: слабое ребро жесткости – η2=EIPDa5; ребро средней жесткости – 5η2≤25; ребро большой жесткости – 225. Материал пластины и ребер жесткости Ст.3, зависимость интенсивности напряжения от интенсивности деформаций и другие физические характеристики для которого взяты из справочных данных. Нагрузка равномерно распределенная, превышающая нагрузку начала текучести в 2,5 раза. Ниже, в табл. 2-7 представлены данные, дающие возможность судить о необходимом числе членов ряда в функциях перемещений и густоте сетки для численного интегрирования 1/8 размера по соответствующей координате с учетом симметрии и при удержании в функциях перемещений первого члена ряда; первого и третьего; первого, третьего и пятого членов ряда при нагрузке 40Мs/а2 для ребер разной жесткости и в местах с координатами х = а/2, y = –b/2 (№1, возле ребра), х = а/2, у = –b/4 (№2, в четверти по оси симметрии), х = а/2, у = 0 (№3, в центре панели).

Рис.4.	Сравнение с результатами А.И.Стрельбицкой [13] по прогибам и развитию зон пластичности при расчёте пологой оболочки с учётом физической и геометрической нелинейности: а) зависимости нагрузка – прогиб: 1 – решение с учётом физической и геометрической нелинейности, согласно [8]; 2 – полученное решение с учётом физической и геометрической нелинейности; 3 – линейное решение; 4 – решение с учётом геометрической нелинейности; 5 – решение с учётом физической нелинейности; б) развитие зон пластичности по нижней, верхней поверхностям и толщине пластины.

Таблица 2.

Значения основных характеристик НДС в характерных точках пластины, подкреплённой рёбрами разной жёсткости при разном числе гармоник при нагрузке 40Мs/a2

| № | N | W | ib или Ecb | iн или Ecн | Му·104 | Ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,31463 0,35993 0,36034 | 1,7526·105 1,5973·105 1,5832·105 | 1,8535·105 1,6583·105 1,6345·105 | –176,86 –142,78 –138,56 | 1179,0 1350,0 1438,7 |
| 2 | 1 2 3 | 0,45834 0,48382 0,48403 | 1,9968·105 1,9535·105 1,9494·105 | 1,3093·105 1,1684·105 1,1352·105 | 330,59 303,03 303,01 | 819,90 826,92 815,93 |
| 3 | 1 2 3 | 0,52598 0,54348 0,54459 | 1,3372·105 1,2745·105 1,2134·105 | 1,3178·105 1,2642·105 1,1933·105 | 404,59 383,08 394,03 | 521,80 342,23 353,44 |
| Ребро 4×6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,036992 0,036865 0,036853 | 0,88119·105 0,88142·105 0,88518·105 | 0,91830·105 0,92550·105 0,92819·105 | –633,02 –633,16 –633,00 | 590,54 582,02 563,80 |
| 2 | 1 2 3 | 0,19361 0,19135 0,19138 | 156,11 149,46 149,98 | 190,27 185,06 183,35 | 291,89 289,24 287,68 | 1788,2 1711,8 1645,3 |
| 3 | 1 2 3 | 0,28096 0,28701 0,28714 | 1,9592·105 1,9382·105 1,9343·105 | 1,7803·105 1,7789·105 1,7566·105 | 524,33 475,51 480,09 | 1492,0 1620,0 1633,1 |
| Ребро 4×10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,0081988 0,008171 0,0081668 | 0,80630·105 0,80842·105 0,81186·105 | 0,84640·105 0,84759·105 0,84037·105 | –643,03 –642,95 –642,75 | 625,97 609,01 594,30 |
| 2 | 1 2 3 | 0,16591 0,16360 0,16362 | 147,58 141,54 141,67 | 179,14 173,38 171,46 | 289,15 285,25 283,16 | 1802,9 1687,1 1611,5 |
| 3 | 1 2 3 | 0,26838 0,26157 0,26167 | 1,7060·105 2,0548·105 2,0297·105 | 1,5504·105 1,2363·105 1,8118·105 | 526,37 472,55 477,14 | 1676,1 1743,9 1778,6 |

Примечание: прогибы – W (cм), интенсивность напряжений – σi (МПа), секущие модули упругости – EC (МПа), н, в – для верхних и нижних волокон, изгибающие моменты – My (кНм), нормальные усилия – Ny (кН).

По прогибам уже первое приближение при среднем и сильном ребре жесткости дают близкие результаты к получаемым по третьему приближению. По остальным величинам (i, Му, Nу) второе приближение отличается от третьего в пределах инженерной точности (порядка 3%). Это же можно сказать и про слабое ребро жесткости, хотя здесь отличия результатов второго и третьего приближений достигает порядка 5%, поэтому, когда требуется большая точность расчета, необходимо удерживать первый, третий и пятый члены ряда. Если сравнить результаты первого приближения, то они дают завышенные результаты и идут в запас по прочности и деформативности.

Таблица 3.

Погрешности результатов % (табл.2 при пяти гармониках для характерных точек).

| № | N | W | ib или Ecb | iн или Ecн | Му | Ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 12,68252 | 10,69984 | 13,40471 | 27,64145 | 18,05102 |
| 1 | 2 | 0,11379 | 0,8906 | 1,45610 | 3,04561 | 6,16529 |
| 2 | 1 | 5,30753 | 2,43151 | 15,3365 | 9,102 | 0,09975 |
| 2 | 2 | 0,04339 | 0,21032 | 2,92459 | 0,0066 | 0,18857 |
| 3 | 1 | 3,41725 | 10,19449 | 10,43325 | 2,67999 | 3,81665 |
| 3 | 2 | 0,20383 | 5,03543 | 5,94150 | 2,77898 | 2,21079 |
| Ребро 4×6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,37717 | 0,45076 | 1,06552 | 0,00315 | 4,74281 |
| 1 | 2 | 0,03256 | 0,42478 | 0,28982 | 0,02527 | 3,23164 |
| 2 | 1 | 1,16522 | 4,08721 | 3,7742 | 1,46343 | 8,68534 |
| 2 | 2 | 0,01568 | 0,34672 | 0,93264 | 0,54226 | 4,04181 |
| 3 | 1 | 2,15227 | 1,28728 | 1,34919 | 9,21493 | 8,640099 |
| 3 | 2 | 0,04528 | 0,20162 | 1,26949 | 0,95399 | 0,80216 |
| Ребро 4×10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,39121 | 0,68485 | 0,46685 | 0,04356 | 5,32895 |
| 1 | 2 | 0,05081 | 0,42372 | 0,32692 | 0,03111 | 2,47518 |
| 2 | 1 | 1,39958 | 4,17166 | 4,47917 | 2,11541 | 11,87713 |
| 2 | 2 | 0,01223 | 0,09177 | 1,11979 | 0,73809 | 4,69128 |
| 3 | 1 | 1,39958 | 15,94817 | 14,42765 | 10,31772 | 5,7624 |
| 3 | 2 | 0,03822 | 1,23663 | 1,35224 | 0,96199 | 1,95098 |

Так как худшая сходимость при учете физической и геометрической нелинейности наблюдается в пластине, подкрепленной слабыми ребрами жесткости, то приведены исследования при учете только геометрической нелинейности, результаты которых и сравнения в процентах приведены в табл.4 и 5. Сравнения полученных результатов с результатами, полученными при учете двойной нелинейности, показывают лучшую сходимость (второе приближение отличается от третьего не на 5, а на 3%).

Из приведенного выше следует, что второго приближения по числу удерживаемых членов ряда в функциях перемещений достаточно для получения результатов инженерной точности.

Результаты на сходимость по числу гармоник, удерживаемых в функциях перемещений, приведены при одной из возможных сеток для численного интегрирования (1/8 протяженности по соответствующей координате при учете симметрии).

Анализируются результаты расчетов во втором приближении при разных сетках интегрирования: 1/4, 1/8 и 1/12 соответствующей протяжённости относительно значений, полученных при сетке 1/12.

В табл.6 приведены значения прогибов, интенсивности напряжений, моментов Му и нормальных усилий Nу, получаемые при разной сетке и при разной нагрузке для слабого, сильного и среднего ребер жесткости, а в табл. 7 показано сравнение, показывающее, на сколько процентов различаются результаты.

Таблица 4.

Значения основных характеристик напряжённо-деформированного состояния в характерных точках пластины, подкреплённой слабыми рёбрами жёсткости при разном числе гармоник и при разной нагрузке при учёте только геометрической нелинейности.

| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | N | W=Wh | σiВ=σiВ⋅В24Eh2 | σiН=σiН⋅B24Eh2 | Му =MY⋅B2D⋅h | Ny =NY⋅B2D |
| q=qb4/Eh4=1,219 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,021364 0,021318 0,021312 | 0,059809 0,059668 0,059232 | 0,058956 0,058707 0,058259 | 0,284489 0,283795 0,285892 | 0,024099 0,026109 0,026401 |
| 2 | 1 2 3 | 0,042247 0,042043 0,042043 | 0,058392 0,057177 0,057246 | 0,060459 0,059486 0,059385 | 0,35723 0,367278 0,367253 | 0,023502 0,022680 0,023231 |
| 3 | 1 2 3 | 0,052710 0,052078 0,052077 | 0,083522 0,074255 0,074208 | 0,083746 0,074465 0,074423 | 0,584705 0,518153 0,508020 | 0,008463 0,007920 0,008114 |
| q=7,314 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,12257 0,12224 0,12221 | 0,338686 0,343124 0,341238 | 0,316781 0,314495 0,312229 | 2,184832 2,213203 2,199142 | 0,602742 0,783320 0,793420 |
| 2 | 1 2 3 | 0,23705 0,23589 0,23592 | 0,302114 0,292819 0,295733 | 0,366686 0,364609 0,362286 | 2,028749 2,061696 2,063443 | 0,613134 0,749274 0,700153 |
| 3 | 1 2 3 | 0,29310 0,28989 0,29003 | 0,452686 0,407828 0,412114 | 0,457029 0,413581 0,418019 | 2,1171712 2,799014 2,831878 | 0,168663 0,225963 0,231396 |
| q=12,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,19334 0,19277 0,19272 | 0,520990 0,530095 0,528076 | 0,463943 0,467333 0,464286 | 3,11686 3,303373 3,288314 | 0,649925 0,727343 0,673329 |
| 2 | 1 2 3 | 0,36376 0,36217 0,36229 | 0,440286 0,424305 0,431581 | 0,589543 0,590933 0,586190 | 3,143227 3,168256 3,174993 | 1,526787 1,669741 1,559917 |
| 3 | 1 2 3 | 0,44456 0,44058 0,44111 | 0,664152 0,612552 0,628114 | 0,676819 0,623848 0,639752 | 4,462016 4,082874 4,199853 | 0,515108 0,465379 0,477077 |

Из анализа результатов, приведенных в табл. 6 и 7 следует, что большой шаг сетки для численного интегрирования (1/4) дает неудовлетворительные результаты, особенно для слабых ребер жесткости. Однако результаты получаем с запасом прочности. Шаг сетки 1/8 дает результаты, достаточно близкие к результатам, полученным при шаге сетки 1/12, и, чем сильнее ребро жесткости, тем ближе результаты (в пределах инженерной точности–3–5%).

Расчет, проводимый при шаге сетки для численного интегрирования 1/8 протяженности, дает удовлетворительные результаты. Для более точных расчетов при слабом ребре жесткости следует принимать шаг сетки для численного интегрирования – 1/12 протяженности конструкции по соответствующей координате.

Таблица 5.

Погрешности расчета интенсивности напряжений (табл.4), полученные при пяти гармониках для характерных точек, %.

| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | N | W=Wh | σiВ=σiВ⋅В24Eh2 | σiН=σiН⋅B24Eh2 | Му=MY⋅B2D⋅h | Ny=NY⋅B2D |
| q = qb4/Eh4 = 1,219 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,24339 | 0,97413 | 1,19638 | 0,49074 | 0,71936 |
| 1 | 2 | 0,02815 | 0,73608 | 0,76897 | 0,73349 | 1,10601 |
| 2 | 1 | 0,48521 | 2,00188 | 1,80853 | 2,0535 | 1,16654 |
| 2 | 2 | 0 | 0,12053 | 0,17007 | 0,00680 | 2,37183 |
| 3 | 1 | 1,2155 | 12,5512 | 12,52704 | 12,87305 | 4,3012 |
| 3 | 2 | 0,00192 | 0,06333 | 0,056430 | 0,02567 | 2,39092 |
| q = 7,314 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0,29457 | 0,74786 | 1,4579 | 0,6507 | 24,03241 |
| 1 | 2 | 0,02454 | 0,55269 | 0,72574 | 0,62938 | 1,28938 |
| 2 | 1 | 0,47897 | 2,15768 | 1,21451 | 1,68136 | 12,42856 |
| 2 | 2 | 0,01271 | 0,98534 | 0,64120 | 0,08466 | 7,01575 |
| 3 | 1 | 0,58630 | 9,84484 | 9,33211 | 10,07434 | 27,11066 |
| 3 | 2 | 0,08533 | 1,0100 | 1,06167 | 1,16050 | 2,34762 |
| q = 12,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1,66931 | 1,34185 | 0,07387 | 2,33031 | 3,47586 |
| 1 | 2 | 0,02594 | 0,38233 | 0,65634 | 0,45795 | 8,02193 |
| 2 | 1 | 0,40575 | 2,0170 | 0,57199 | 1,28403 | 1,48277 |
| 2 | 2 | 0,03312 | 1,68589 | 0,80912 | 0,21225 | 4,51329 |
| 3 | 1 | 0,78211 | 5,73749 | 5,79396 | 6,24219 | 7,97166 |
| 3 | 2 | 0,12015 | 2,47757 | 2,48596 | 2,78531 | 2,45201 |

Из анализа результатов расчета, приведенных выше, следует:

- достаточную для практических целей точность результатов по прогибам и обобщенным напряжениям, характеризующих напряженно-деформированное состояние, можно получить при удержании в функциях перемещений первой и третьей гармоник и шага сетки для численного интегрирования – 1/8 протяженности конструктивного элемента по соответствующей координате;

- результаты получаются завышенными и идут в запас по прочности и деформативности, если расчет ведется в первом приближении и при шаге сетки для численного интегрирования ¼ протяженности элемента по соответствующей координате;

- сходимость результатов при расчете без учета физической нелинейности при удержании нескольких гармоник выше, чем при расчете с учетом физической и геометрической нелинейностей и при любой сетки для численного интегрирования.

Из рассмотрения результатов следует, что 3 гармоник в функциях перемещений достаточно для получения результатов с требуемой для практики точностью при сетке для численного интегрирования одна восьмая соответствующей протяжённости.

Таблица 6.

Значения основных характеристик напряжённо-деформированного состояния в характерных точках пластины, подкреплённой рёбрами разной жёсткости, с учётом физической и геометрической нелинейностей при разной сетке для численного интегрирования, при нагрузке 40Мs/a2.

| № | N | W | ib или Ecb | iн или Ecн | Му·104 | Ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,53858 0,35993 0,36190 | 0,89577·105 1,59730·105 1,57280·105 | 0,89041·105 1,65830·105 1,64390·105 | –1694,1 –1427,8 –1386,8 | 4101,2 1350,0 1632,1 |
| 2 | 1 2 3 | 0,60697 0,48382 0,48768 | 1,26670·105 1,95350·105 1,87440·105 | 0,97906·105 1,16840·105 1,18090·105 | 2020,7 3030,3 3060,8 | 508,4 826,92 759,63 |
| 3 | 1 2 3 | 0,64768 0,54348 0,54537 | 1,02480·105 1,27450·105 1,26010·105 | 1,03020·105 1,26420·105 1,25030·105 | 3052,0 3830,8 3850,3 | 308,2 342,23 364,34 |
| Ребро 4×6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,042275 0,036855 0,036838 | 0,78012·105 0,88142·105 0,88534·105 | 0,85493·105 0,92550·105 0,92730·105 | –6358,4 –6331,6 –6333,5 | 1213,0 582,02 605,83 |
| 2 | 1 2 3 | 0,20929 0,19235 0,19179 | 163,67 149,46 151,15 | 206,30 185,06 185,07 | 3064,7 2892,4 2909,1 | 2749,8 1711,8 1679,1 |
| 3 | 1 2 3 | 0,30101 0,28701 0,28703 | 1,83410·105 1,93820·105 1,92350·105 | 1,63080·105 1,77890·105 1,76350·105 | 4938,4 4755,1 4803,5 | 1813,0 1620,0 1608,0 |
| Ребро 4×10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 3 | 0,0093875 0,0081710 0,0081646 | 0,72271·105 0,80842·105 0,80664·105 | 0,77968·105 0,84759·105 0,84455·105 | –6480,1 –6429,5 –6431,1 | 1077,7 608,97 592,89 |
| 2 | 1 2 3 | 0,17803 0,16360 0,16408 | 154,45 141,54 143,33 | 197,15 173,38 173,85 | 3117,7 2852,5 2875,3 | 2732,4 1687,1 1663,9 |
| 3 | 1 2 3 | 0,29353 0,26157 0,26131 | 1,86202·105 2,05480·105 2,04970·105 | 1,64788·105 1,83630·105 1,83410·105 | 5148,.62 4725,5 4765,7 | 1597,1 1743,9 1801,4 |

По имеющейся программе проведено решение и анализ большого числа задач с учётом разномодульности, физической и геометрической нелинейности, при симметричном и несимметричном подкреплении слабыми, средними и сильными рёбрами жёсткости, разном соотношении сторон, разной толщине панелей, разном виде материала, разной кривизне, с учётом конструктивной ортотропии.

Как пример показывающий возможности алгоритма приведён расчёт конструктивно ортотропной панели на воздействие колёсной нагрузки (рис.4.).

Таблица 7.

Погрешности расчета интенсивности напряжений (табл.6), полученных при густоте сетки 1/12 для характерных точек, %.

| q = 1,0 МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | N | W | ib или Ecb | iн или Ecн | Му | Ny |
| Ребро 2×4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 48,82011 | 43,04615 | 45,83551 | 22,15892 | 151,28 |
| 1 | 2 | 0,54434 | 1,55773 | 0,87596 | 0,95624 | 17,284 |
| 2 | 1 | 24,46071 | 32,49307 | 17,09204 | 33,98131 | 33,07268 |
| 2 | 2 | 0,7915 | 4,10893 | 1,05851 | 0,99647 | 8,85825 |
| 3 | 1 | 18,75974 | 18,67312 | 17,60377 | 20,73344 | 15,40868 |
| 3 | 2 | 0,34655 | 1,4276 | 1,11173 | 0,50645 | 6,06850 |
| Ребро 4×6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 14,75921 | 11,88469 | 7,80437 | 0,39314 | 100,22118 |
| 1 | 2 | 0,07329 | 0,44276 | 0,19411 | 0,02368 | 3,93014 |
| 2 | 1 | 9,12456 | 8,28316 | 11,47133 | 5,34873 | 63,7663 |
| 2 | 2 | 0,22941 | 1,11809 | 0,00540 | 0,57406 | 1,94747 |
| 3 | 1 | 4,87057 | 4,67777 | 7,52480 | 2,80836 | 12,74875 |
| 3 | 2 | 0,00696 | 0,76423 | 0,87326 | 1,00759 | 0,74626 |
| Ребро 4×10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 14,97807 | 10,40488 | 9,09479 | 0,76192 | 81,77064 |
| 1 | 2 | 0,07838 | 0,22066 | 0,35995 | 0,02487 | 2,71213 |
| 2 | 1 | 8,50195 | 7,75831 | 13,40235 | 8,43042 | 64,21659 |
| 2 | 2 | 0,29254 | 1,24886 | 0,27034 | 0,79296 | 1,39431 |
| 3 | 1 | 12,33018 | 9,15655 | 10,15301 | 8,03491 | 11,34101 |
| 3 | 2 | 0,09948 | 0,24881 | 0,11994 | 0,84352 | 3,19196 |

Рис.4. Конструктивно ортотропная металлическая панель.

Из примера следует, что алгоритм позволяет учесть: развитие пластических деформаций во второстепенных рёбрах жёсткости, которые допустимы в определённых пределах; дискретное приложение нагрузки; дискретное подкрепление главными рёбрами жёсткости (на эпюре интенсивности напряжений наблюдаются разрывы); применение одновременно нескольких материалов в элементах; развитие перемещений и НДС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан метод, реализован алгоритм и программа расчёта прямоугольных пластин и пологих оболочек подкреплённых главными рёбрами жёсткости одного направления и ортогональными второстепенными рёбрами, а также конструктивных элементов из них при воздействии внешней силовой нагрузки и температуры. Достоинством метода является стыковка укрупнённых элементов вдоль узловых линий, что позволяет получать решения нелинейных задач в аналитической форме, в отличии от численных решений [1,2].

Исследовано влияние на НДС и сходимость решения числа членов ряда в функциях перемещений, густоты сетки для численного интегрирования рассматриваемых элементов конструкций. Установлено, что предложенный метод расчёта позволяет достаточно точно учесть, влияние на НДС рассматриваемых элементов конструкций разномодульности, неоднородности, физической и геометрической нелинейностей, разрывных параметров.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Енджиевский Л.В. Нелинейные деформации ребристых оболочек. Красноярск, Изд-во Краснояр. ун-та, 1982, 296 с.

- Климанов В.И., Тимашев С.А. Нелинейные задачи подкреплённых оболочек. Свердловск, УНЦ АН СССР, 291 с.

- Александров А.В. Метод перемещений для расчёта плитно-балочных конструкций. Труды Моск. ин-та инж. ж-д. транс., Строительная механика, 1963, вып.174, с.4-18.

- Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М., 1970, 512 с.

- Ильюшин А.А. Пластичность. М.-Л., ОГИЗ ГИТТЛ, 1948, 376 с.

- Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки. М., Гостехиздат, 1956, 419 с.

- Вайнберг Д.В., Сахаров А.С., Синявский А.Л. Исследование гибких пластин и оболочек. Расчёт пространственных конструкций, вып.14, М., Стройиздат, 1971, с.35-51.

- Петров В.В., Овчинников И.Г., Иноземцев В.К. Деформирование элементов конструкций из нелинейного разномодульного неоднородного материала. Изд-во Сарат. ун-та, 1989, 160 с.

- Огибалов П.М. Вопросы динамики и устойчивости оболочек. М., Изд-во МГУ, 1963, 420 с.

- Власов В.З. Избранные труды. т.III: Тонкостенные пространственные системы. М., Наука, 1964, 472 с.

- Вайнберг Д.В. Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям пластин. Киев, Будiвельник, 1973, 488 с.

- Стрельбицкая А.И. Упруго-пластическая работа пологих оболочек при равномерно распределённой нагрузке. Прикл. мех., 1975, т.11, №10, с.25-35.

- Стрельбицкая А.И. Работа гибких пластин за пределом упругости при однородных граничных условиях. Прикл. мех., 1971, т.7, №12, с.71-81.

Поступила в редакцию 8 июня 2004 года.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,

проект № 03-01-00006.