РАСТЯЖЕНИЕ ПЛАСТИНЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ВЫРЕЗОМ, УСИЛЕННОЙ СОФОКУСНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ НАКЛАДКОЙ

Сильвестров В.В., Землянова А.Ю.

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия

### РЕЗЮМЕ

При наличии в тонкостенных конструкциях, в частности, пластинах «нежелательных» вырезов и трещин, как для ремонта, так и для увеличения прочности конструкции применяются накладки в виде тонких упругих пластин. В научной литературе в основном представлены результаты исследований по влиянию накладок на прочностные свойства пластин с трещинами. В работах [19] изучается напряженное состояние тонкой пластины с трещиной, усиленной накладкой, полностью покрывающей трещину и приклеенной к пластине по всей своей поверхности. Способам усиления пластины с трещиной посредством накладки, присоединенной к пластине непрерывно лишь вдоль своей границы или только в отдельных точках, посвящены работы [6,1015]. Пластины с вырезами, подкрепленными вдоль своих границ ребрами жесткости, изучаются в [16,17]. Пластина с круговым вырезом, подкрепленным по краю эллиптически кольцеобразной накладкой, рассматривается в [18]. Подробный обзор литературы и основных результатов по перечисленным выше вопросам, а также по иным способам усиления пластин с дефектами имеются в работах [9,16,1922].

В данной работе изучается напряженное состояние тонкой упругой бесконечной пластины с эллиптическим вырезом, на который наложена полностью покрывающая его софокусная эллиптическая накладка и жестко присоединена к пластине вдоль своей границы. Пластина на бесконечности растягивается заданными напряжениями, а на границе выреза действуют заданные внешние усилия, расположенные в плоскости пластины. Аналитическими методами находятся комплексные потенциалы Мусхелишвили, исследуется концентрация напряжений на линии соединения накладки с пластиной и на границе выреза. В случае вырождения эллиптического выреза в трещину находятся коэффициенты интенсивности напряжений в вершинах трещины. Приводятся примеры, графики напряжений и коэффициентов интенсивности напряжений, изучается их зависимость от геометрических, упругих и силовых параметров задачи, дается сравнение со случаем отдельной пластины с эллиптическим вырезом (или трещиной) при отсутствии накладки.

Случай пластины с круговым вырезом, усиленной концентрической круглой накладкой, присоединенной к пластине вдоль своей границы или вдоль иной окружности, подробно изучен в работах [23,24].

- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

# Пусть на тонкую упругую бесконечную пластину S толщины h с эллиптическим вырезом наложена и жестко присоединена вдоль всей своей границы тонкая упругая эллиптическая пластина S0 толщины h0, полностью покрывающая вырез и расположенная конфокально с ним (рис.1). В плоскости комплексной переменной z=x+iy пластина S занимает внешность эллипса l: x2a2+y2b2=1 (a>b), а накладка S0  внутренность эллипса l0: x2a02+y2b02=1 (a0>b0, a0>a). Фокусы z=±c эллипсов l и l0 совпадают: a2−b2=a02−b02=c2. Пластина и накладка являются однородными, изотропными и имеют модули сдвига и коэффициенты Пуассона μ, ν и μ0, ν0 соответственно.

Рис.1.

Пластина на бесконечности растягивается расположенными в ее плоскости главными напряжениями σ1 и σ2, действующими в направлениях, составляющих с действительной осью углы α и α+π2 соответственно (вращение на ∞ считаем равным нулю), а на границе выреза действуют заданные внешние усилия

h(Xn+iYn)ext(t)=hp(t), t∈l,							(1.1)

где Xn и Yn  горизонтальная и вертикальная компоненты вектора внешних напряжений, действующих на касательную площадку к линии l в точке t. Все напряжения, здесь и далее, берутся в расчете на единицу толщины пластины или накладки.

Поверхности пластины и накладки касаются друг друга без трения, и передача усилий от пластины к накладке происходит только через линию их соединения, на которой точки пластины и накладки имеют равные смещения

(u+iv)(t)=(u+iv)0(t), t∈l0							(1.2)

и выполняется условие равновесия

h0(Xn+iYn)0(t)+h(Xn+iYn)1(t)=h(Xn+iYn)2(t), t∈l0,			(1.3)

где (u+iv)(t) и (u+iv)0(t)  векторы смещения точки t∈l0 пластины и накладки соответственно, а индексы 0, 1 и 2, здесь и далее, соответствуют значениям того или иного параметра со стороны накладки S0, части S1 пластины, расположенной между эллипсами l и l0, и части S2 пластины, расположенной вне эллипса l0. Считаем, что изгиб и другие пространственные эффекты концентрации напряжений на линии соединения, а также в остальных точках пластины и накладки пренебрежимо малы и в них реализуется обобщенное плоское напряженное состояние.

Требуется определить напряжения и смещения точек пластины и накладки; исследовать концентрацию напряжений на линии соединения пластины с накладкой и на границе выреза; найти коэффициенты интенсивности напряжений в вершинах трещины в случае вырождения выреза в трещину.

- РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Для решения поставленной задачи будем использовать метод степенных рядов в сочетании с конформным отображением, выбирая последнее так, чтобы границе выреза и линии соединения в физической плоскости пластины и накладки соответствовали концентрические окружности на вспомогательной плоскости, чем будет обеспечена законность представления комплексных потенциалов в виде степенных рядов по вспомогательной переменной.

  - Вид комплексных потенциалов.

В каждой из областей Sk (k=0, 1, 2) напряжения и смещения выражаются через две аналитические в Sk функции ϕk(z), ψk(z) (комплексные потенциалы) по известным формулам Колосова-Мусхелишвили [25]. Функции ϕ0(z), ψ0(z) однозначны в области S0, а остальные функции можно представить в виде

ϕ1(z)=−Qlnw(z)+ϕ10(z), ψ1(z)=κQlnw(z)+ψ10(z), z∈S1,		(2.1)

ϕ2(z)=Γz−Qlnw(z)+ϕ20(z), ψ2(z)=Γ'z+κQlnw(z)+ψ20(z), z∈S2,

Γ=σ1+σ24, Γ'=σ2−σ12e−2iα, Q=X+iY2π(1+κ), κ=3−ν1+ν,

где w(z)=(z+z2−c2)c, функции ϕk0(z), ψk0(z) (k=1, 2) аналитичны и однозначны в области Sk и X+iY=lp(t)|dt|  главный вектор внешних напряжений, действующих на границе выреза. В этих представлениях у функции z2−c2 берется та ветвь, которая однозначна в плоскости с разрезом по отрезку [−c, c] и при больших z ведет себя как z. Так как приращение функции lnw(z) вдоль любого замкнутого контура l⊂S1∪S2, охватывающего вырез и направленного против часовой стрелки, равно 2πi, то lnw(z) имеет тот же характер многозначности, что и ln(z−z0) с фиксированной точкой z0 внутри эллипса l. Следовательно, при k=1, 2 комплексные потенциалы ϕk(z), ψk(z) определяют в области Sk однозначные смещения и напряжения, причем так, что главный вектор напряжений, действующих на контур l справа, равен −X−iY. Все это подтверждает справедливость представлений (2.1) в областях S1, S2.

2.2. Конформное отображение на кольцевые области.

С помощью функции ς=w(z)=(z+z2−c2)c, обратной функции Жуковского z=ω(ς)=с(ς+ς−1)2, перейдем от плоскости комплексной переменной z к плоскости вспомогательной комплексной переменной ς. Функция z=ω(ς) осуществляет конформное отображение кругового кольца S0: 1<|ς|<R0 (R0=(a0+a02−c2)c) на область S0 с разрезом по отрезку [−c, c], кольца S1: R<|ς|<R0 (R=(a+a2−c2)c) на область S1 и области S2: |ς|>R0 на область S2 (рис.2). При этом границе l выреза соответствует окружность L: |ς|=R (R≥1), линии соединения l0  окружность L0: |ς|=R0 (R0>R), а разрезу [−c, c]  единичная окружность |ς|=1, причем точкам x+i0 и x−i0 на берегах разреза соответствуют точки ς и ς на верхней и нижней полуокружностях |ς|=1, Imς>0 и |ς|=1, Imς<0. Вершины z=±c разреза перейдут соответственно в точки ς=±1.

Рис.2.

В новой переменной ς необходимые нам формулы вектора смещения (u+iv)k(z) точки z∈Sk замыкания области Sk=Sk∪∂Sk и главного вектора (X+iY)zzk напряжений, действующих на дугу zzk⊂∂Sk границы ∂Sk со стороны области Sk, имеют вид [25]

2μk(u+iv)k(z)=κkϕk(ς)−ω(ς)ω'(ς)ϕk′(ς)−ψk(ς), z∈Sk,		(2.2)

(X+iY)zzk=iϕk(ς)+ω(ς)ω'(ς)ϕk′(ς)+ψk(ς)|ςkς, zzk⊂∂Sk, k=0, 1, 2,

где ς=w(z), ςk=w(zk), κ0=(3−ν0)(1+ν0), κ1=κ2=κ, μ1=μ2=μ и

ϕk(ς)=ϕk(ω(ς))=ϕk(z), ψk(ς)=ψk(ω(ς))=ψk(z)  			(2.3)

аналитические в Sk (k=0, 1, 2) функции.

## Функции ϕ0(ς), ψ0(ς) не только аналитичны в кольце S0, но и однозначны там. Кроме того, в силу указанного выше соответствия между точками разреза [−c, c] и окружности |ς|=1 они на этой окружности должны удовлетворять условиям ϕ0(ς)=ϕ0(ς), ψ0(ς)=ψ0(ς), поэтому

ϕ0(ς)=n=0∞cn0(ςn+ς−n), ψ0(ς)=n=0∞bn0(ςn+ς−n), ς∈S0,		(2.4)

где cn0, bn0  неизвестные комплексные постоянные. Произведение второй функции на множитель 2c−1ω'(ς), равный 1−ς−2, имеет вид

2с−1ω'(ς)ψ0(ς)=(2b00−b20)(1−ς−2)+n=1∞(bn0−b(n+2)0)(ςn−ς−n−2),

откуда, обозначив 2b00−b20=d00, bn0−b(n+2)0=dn0, получим

ψ0(ς)=c2ω'(ς)n=0∞dn0(ςn−ς−n−2), ς∈S0.					(2.5)

Используя тот же прием, аналитические в Sk (k=1, 2) функции ϕk(ς), ψk(ς) запишем с учетом представлений (2.1) в виде рядов

ϕ1(ς)=−Qlnς+n=−∞∞cn1ςn, n≠0∞, ς∈S1;

ϕ2(ς)=cΓς2−Qlnς+n=0∞c−n2ς−n,							(2.6)

ψ2(ς)=cΓ'ς2+κQlnς+d02+c2ω'(ς)n=1∞d−n2ς−n, ς∈S2.

«Специальная» форма рядов для функций ψk(ς) взята с целью получения более простых уравнений для нахождения коэффициентов рядов.

2.3. Система уравнений для коэффициентов рядов.

На основании формул (2.2), (2.3) условия (1.2) можно записать в виде

κ0ϕ0(ς)−ω(ς)ω'(ς)ϕ0′(ς)−ψ0(ς)=μκϕk(ς)−ω(ς)ω'(ς)ϕk′(ς)−ψk(ς), (2.7)

μ=μ0/μ, ς∈L0, k=1, 2.

Аналогично, из условий (1.1) и (1.3), интегрируя первое по дуге эллипса l от точки z1=a до точки z∈l против часовой стрелки, а второе – по дуге эллипса l0 от z0=a0 до z∈l0, получим

ϕ1(ς)+ω(ς)ω'(ς)ϕ1′(ς)+ψ1(ς)=f(ς)+C1,

f(ς)=iRςp(ω(ξ))|ω'(ξ)dξ|, ς∈L;						(2.8)

hϕ0(ς)+ω(ς)ω'(ς)ϕ0′(ς)+ψ0(ς)−

−k=12(−1)kϕk(ς)+ω(ς)ω'(ς)ϕk′(ς)+ψk(ς)=С2, ς∈L0,

где h=h0/h, интеграл берется по дуге окружности L от точки ς1=R до точки ς∈L против часовой стрелки, а C1 и C2 есть значения левых частей первого и второго равенств в точках R и R0 соответственно.

Запишем функцию f(ς) как функцию от угловой координаты θ точки ς=Reiθ (ς∈L):

f(ς)=iR0θg(η)dη, g(θ)=p(ω(Reiθ))|ω'(Reiθ)|				(2.9)

и, разложив подынтегральную функцию g(η) в ряд Фурье на отрезке [0, 2π], получим

f(ς)=n=−∞∞Aneinθ−iRB0θ (ς=Reiθ, 0≤θ≤2π),			        (2.10)

An=−RnB−n, n=±1, ±2, …, A0=−n=1∞(An+A−n),

где коэффициенты Bn ряда Фурье функции g(θ) находятся по формулам

Bn=12π02πg(θ)e−inθdθ, n=0, ±1, …					        (2.11)

Предположим, что ряды (2.4)-(2.6) сходятся равномерно в соответствующих областях Sk вплоть до их границ и допускают почленное дифференцирование, причем полученные при этом ряды также сходятся равномерно. Достаточные условия на исходную функцию g(θ), обеспечивающие правомерность разложения ее в равномерно сходящийся ряд Фурье и выполнение наложенных на ряды (2.4)-(2.6) условий, будут приведены позже. При выполнении этих условий, подставив ряды (2.4)-(2.6) и (2.10) в условия (2.7), (2.8), предварительно умноженные на ω'(ς), получим для нахождения неизвестных коэффициентов cnk, dnk рядов, кроме свободных членов c0k, d0k, бесконечную систему линейных алгебраических уравнений, первые из которых имеют вид

с21R4+2c21R2−с−21R−4−2c−21R−2+d−21=A−2R2−A2R−2+Q(R2+R−2),

μ−1(κ0с20(R04−R0−4)−2c20(R02−R0−2))−Q(R02+R0−2)=κ(с21R04−с−21R0−4)−−2c21R02+2c−21R0−2−d−21=−κс−22R0−4+2c−22R0−2−d−22,

h(с20(R04−R0−4)+2c20(R02−R0−2))+с21R04−с−21R0−4+2c21R02−

−2c−21R0−2+d−21=−с−22R0−4−2c−22R0−2+d−22,

2Rec11R−2Rec−11R−3+d−11R−1=A−1−A1R−2,

μ−1(κ0с10(R0−R0−3)−c10(R0−R0−3))=κ(с11R0−с−11R0−3)−c11R0+

+c−11R0−3−d−11R0−1=κ(c2ΓR0−с−12R0−3)−c2ΓR0+c−12R0−3−d−12R0−1+c2Γ'R0−1,

2h(R0−R0−3)Rec10+2Rec11R0−2Rec−11R0−3+d−11R0−1=

=cReΓR0−2Rec−12R0−3+d−12R0−1−c2Γ'R0−1,				        (2.12)

с−11R−1−с−31R−5+3c31R3+c11R−1+d11R=A1−A3R−2,

μ−1(κ0(с10R0−1−с30R0−5)−3c30R03−c10R0−1−d10R0)=κ(с−11R0−1−с−31R0−5)−

−3c31R03−c11R0−1−d11R0=κ(с−12R0−1−с−32R0−5)−c2ΓR0−1−c2Γ'R0,

h(с10R0−1−с30R0−5+3c30R03+c10R0−1+d10R0)+с−11R0−1−с−31R0−5+3c31R03+

+c11R0−1+d11R0=с−12R0−1−с−32R0−5+c2ΓR0−1+c2Γ'R0,

с31R3−c11R−1−с−11R−1−3с−31R−5+d−31R−3=A−3−A−1R−2,

μ−1(κ0(с30R03−c10R0−1)+с10R0−1+3с30R0−5+d10R0−3)=κ(с31R03−c11R0−1)+

+с−11R0−1+3с−31R0−5−d−31R0−3=−κс2ΓR0−1+с−12R0−1+3с−32R0−5−d−32R0−3,

h(с30R03−c10R0−1−с10R0−1−3с30R0−5−d10R0−3)+с31R03−c11R0−1−с−11R0−1−

−3с−31R0−5+d−31R0−3=−с2ΓR0−1−с−12R0−1−3с−32R0−5+d−32R0−3.

Остальные уравнения системы имеют вид

c−(n−2)1R−n+2−c−n1R−n−2+ncn1Rn+(n−2)c(n−2)1Rn−4+d(n−2)1Rn−2=

=An−2−AnR−2,

μ−1(κ0(c(n−2)0R0−n+2−cn0R0−n−2)−ncn0R0n−(n−2)c(n−2)0R0n−4−d(n−2)0R0n−2)=

=κ(c−(n−2)1R0−n+2−c−n1R0−n−2)−ncn1R0n−(n−2)c(n−2)1R0n−4−d(n−2)1R0n−2=

=κ(c−(n−2)2R0−n+2−c−n2R0−n−2),

h(c(n−2)0R0−n+2−cn0R0−n−2+ncn0R0n+(n−2)c(n−2)0R0n−4+d(n−2)0R0n−2)+

+c−(n−2)1R0−n+2−c−n1R0−n−2+ncn1R0n+(n−2)c(n−2)1R0n−4+d(n−2)1R0n−2=

=c−(n−2)2R0−n+2−c−n2R0−n−2,							        (2.13)

сn1Rn−с(n−2)1Rn−4−(n−2)c−(n−2)1R−n+2−nc−n1R−n−2+d−n1R−n=

=A−n−A−(n−2)R−2,

μ−1(κ0(сn0R0n−с(n−2)0R0n−4)+(n−2)c(n−2)0R0−n+2+ncn0R0−n−2+d(n−2)0R0−n)=

=κ(сn1R0n−с(n−2)1R0n−4)+(n−2)c−(n−2)1R0−n+2+nc−n1R0−n−2−d−n1R0−n=

=(n−2)c−(n−2)2R0−n+2+nc−n2R0−n−2−d−n2R0−n,

h(сn0R0n−с(n−2)0R0n−4−(n−2)c(n−2)0R0−n+2−ncn0R0−n−2−d(n−2)0R0−n)+

+сn1R0n−с(n−2)1R0n−4−(n−2)c−(n−2)1R0−n+2−nc−n1R0−n−2+d−n1R0−n=

=−(n−2)c−(n−2)2R0−n+2−nc−n2R0−n−2+d−n2R0−n, n=4, 5,…

Полученная система, путем выделения вещественных и мнимых частей уравнений, а также уравнений для неизвестных cnk, dnk с четными и нечетными индексами n соответственно, распадается на четыре отдельные системы. После решения этих систем для нахождения 6 свободных членов c0k, d0k, k=0, 1, 2 рядов (2.4)-(2.6) будем иметь два линейных уравнения

2κ0c00−d00−κ0c20R0−4−2c20R02=

=μ(κc01−d01−κc−21R0−4−2c21R02−2κQlnR0+QR0−2),		       (2.14)

κc01−d01−κc−21R0−4−2c21R02=κc02−d02−κc−22R0−4.

При заданных напряжениях комплексные потенциалы (2.3) определяются с точностью до комплексных слагаемых. Замена функций ϕk(ς) и ψk(ς) функциями ϕk(ς)+Ck и ψk(ς)+Dk соответственно, не меняя напряженное состояние области Sk, изменяет перемещения точек области Sk на один и тот же вектор, вообще говоря, разный для разных областей. Требование совпадения перемещений точек разных областей на их общей линии соединения l0 накладывает два условия (2.14) на слагаемые Ck, Dk, с изменением значений которых изменяются лишь значения свободных членов c0k, d0k (k=0, 1, 2) рядов (2.4), (2.6). В силу этого можно брать

c00=c01=c02=d02=0.							        (2.15)

После этого из (2.14) находим

d00=μ(κc−22R0−4+2κQlnR0−QR0−2)−κ0c20R0−4−2c20R02,	        (2.16)

d01=κ(c−22−c−21)R0−4−2c21R02,

где c20, c−21, c−22 находятся из системы (2.12), (2.13).

2.4. Сведение системы (2.12), (2.13) к квазирегулярной.

Матрицы бесконечных систем, получаемых из системы (2.12), (2.13) разделением вещественных и мнимых частей неизвестных, имеют ленточную структуру. Для определенности рассмотрим систему для вещественных частей неизвестных. При n≥4 введем новые неизвестные

cn0'=n5R0ncn0, dn0'=n3R0ndn0, cn1'=n5R0ncn1, dn1'=n3R0ndn1,	        (2.17)

c−n1'=n5R−nc−n1, d−n1'=n3R−nd−n1, c−n2'=n5R0−nc−n2, d−n2'=n3R0−nd−n2.

Тогда полученные из (2.13) вещественные уравнения в матричной форме примут вид Gnx=an, где

Gn=[0kn−4(n−2)4R021(n−2)500n−2−κ0R06−2nμ(n−2)5R0200κ(n−2)5μ−1(n−2)301(n−2)4R02−κkn−2(n−2)5κ(n−2)50h(n−2+R06−2n)(n−2)5R021(n−2)4R02kn−2(n−2)5−1(n−2)5h(n−2)30−kn−4(n−2)5R02−1(n−2)400(n−2)R06−2n−κ0μ(n−2)5R0200−1(n−2)4μ−1R02−2n(n−2)30−κ(n−2)5R02kn−2(n−2)4−1(n−2)40h((2−n)R06−2n−1)(n−2)5R02−1(n−2)5R02−kn−2(n−2)41(n−2)4−hR02−2n(n−2)3

kn−2(n−2)3000knn4−1n5R20000n+κ0R0−2n−2μn500−κn5R021(n−2)30001n4κknn5R02−κn5R021(n−2)300h(n−R0−2n−2)n51n4−knn5R021n5R0201n300knn5−1n4R20001n3κ0+nR0−2n−2μn500−1n4R020−knn31n30κn5knn4R02−1n4R020knn3−1n3h(1−nR0−2n−2)n51n5−knn4R021n4R02] , k=RR0 −

действительная матрица порядка 8×12, а x=Re col (c(n−2)0',c(n−2)1',c−(n−2)1',c−(n−2)2', d(n−2)0',d(n−2)1',d−n1',d−n2',cn0',cn1',c−n1',c−n2') и an=Re col (An−2−AnR−2,0,0,0, A−n−A−(n−2)R−2,0,0,0)  действительные части неизвестного и известного векторов-столбцов размерностей 12 и 8 соответственно. Неизвестные компоненты вектора x с c−(n−2)1' по cn1' в основной системе (2.12), (2.13) расположены по диагонали. Разрешив систему Gnx=an относительно действительных частей этих неизвестных, получим новую систему Hnx=bn (n=4, 5,…) с матрицей вида

Hn=ε11ε1210000000(2−n)5R2n5+ε13ε14ε21ε2201000000ε23(2−n)5R02n5+ε242(n−1)R02(n−2)2+ε31ε3200100000ε33ε34ε412(n−1)R02(n−2)2+ε4200010000ε43ε44ε51ε52000010002(1−n)R2n2+ε53ε54ε61ε6200000100ε632(1−n)R02n2+ε64n5R02(2−n)5+ε71ε7200000010ε73ε74ε81n5R02(2−n)5+ε8200000001ε83ε84и с правой частью bn=Re col ((n−2)5(An−2−AnR−2)+ε1,ε2,ε3,ε4, n3(n−2)(An−2−AnR−2)+n3(A−n−A−(n−2)R−2)+ε5,ε6,ε7,ε8), где через εij и εi обозначены элементы матрицы Hn и компоненты вектора bn, убывающие при n→∞ не медленнее, чем n−2. Поэтому, начиная с некоторого номера n, сумма модулей коэффициентов при неизвестных в каждой фиксированной строке системы Hnx=bn, за исключением единичного коэффициента при неизвестной, расположенной на диагонали, будет меньше 1−ε с некоторым ε>0 в случае 1<R<R0 и меньше 1−ε/n в случае R=1. Следовательно [26], при любых 1≤R<R0 бесконечная система, составленная из уравнений (2.12) выделением их вещественных частей и из систем Hnx=bn, n=4, 5,…, является квазирегулярной относительно действительных частей неизвестных (2.17). Аналогичное утверждение справедливо и для системы, полученной из уравнений (2.12), (2.13) выделением их мнимых частей, значит, и для системы (2.12), (2.13) в целом.

2.5. Достаточное условие существования ограниченного решения системы.

Если в случае R>1 компоненты векторов bn (n=4, 5,…) ограничены одной и той же постоянной, а в случае R=1 они при n→∞ убывают как 1/n, то система (2.12), (2.13) относительно неизвестных (2.17) имеет единственное ограниченное решение, которое можно найти методом редукции или методом последовательных приближений [26]. Приведем одно достаточное условие, обеспечивающее справедливость сказанного.

Пусть R>1 и функция g(θ) в интеграле (2.9) дважды непрерывно дифференцируема на отрезке [0, 2π], удовлетворяет условиям g(m)(0)=g(m)(2π), m=0, 1, 2, и имеет третью производную, удовлетворяющую на этом отрезке условию Дирихле. Тогда коэффициенты Фурье (2.11) этой функции удовлетворяют неравенствам |Bn|≤M|n|−4, M=const>0, n≠0 и для коэффициентов ряда (2.10) справедливы неравенства |An|≤MR|n|−5, n≠0, откуда следует ограниченность векторов bn, следовательно, и решения системы (2.12), (2.13) относительно неизвестных (2.17). В случае R=1 для справедливости последнего утверждения достаточно, чтобы функция g(θ) была трижды непрерывно дифференцируемой на отрезке [0, 2π], имела удовлетворяющую условию Дирихле четвертую производную и g(m)(0)=g(m)(2π), m=0, 1, 2, 3.

При наложенных выше условиях на функцию g(θ) бесконечная система (2.12), (2.13) имеет единственное решение сnk, dnk, которое в силу ограниченности чисел (2.17) удовлетворяет неравенствам

|cn0|≤NR0−nn−5, |dn0|≤NR0−nn−3, |cn1|≤NR0−nn−5, |dn1|≤NR0−nn−3,

|c−n1|≤NRnn−5, |d−n1|≤NRnn−3, |c−n2|≤NR0nn−5, |d−n2|≤NR0nn−3,     (2.18)

N=const>0, n=±1, ±2, …

Выполнение условий (2.18) обеспечивает абсолютную и равномерную сходимость рядов (2.4)-(2.6) в соответствующих областях Sk (k=0, 1, 2) и на их границах, а также возможность почленного дифференцирования этих рядов. Таким образом, все произведенные в ходе решения задачи действия с рядами (2.4)-(2.6) корректны.

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛАСТИНЕ И НАКЛАДКЕ

Согласно [25] напряжения σx, σy, τxy в точке z∈Sk находятся по формулам

(σy−σx+2iτxy)k(z)=2ω(ς)(ω'(ς))3ω'(ς)ϕk″(ς)−ω''(ς)ϕk′(ς)+2ψk′(ς)ω'(ς),

(σx+σy)k(z)=4Reϕk′(ς)/ω'(ς), z∈Sk, k=0, 1, 2,

где ς=(z+z2−c2)/c и функции ϕk(ς), ψk(ς) даются рядами (2.4)-(2.6), коэффициенты которых находятся из системы уравнений (2.12), (2.13) и равенств (2.15), (2.16). В силу неравенств (2.18) члены рядов, через которые выражаются производные ϕk′(ς), ϕk″(ς) и ψk′(ς) убывают при n→∞ как n−4, n−3 и n−2 соответственно независимо от расположения точки ς∈Sk. С учетом этого в числовых расчетах брались усеченные ряды с 15 и 25 членами, которые приводят к усеченным системам (2.12), (2.13) порядков 132 и 212 соответственно. Исследования показали, что получаемые при этом решения систем для достаточно широкого спектра параметров задачи отличаются друг от друга не более, чем на 10−6. В качестве примера, в табл.1 приведены значения некоторых коэффициентов c−n2(σ c) усеченного ряда (2.6) для функции ϕ2(ς) с 15-ю и 25-ю членами соответственно, когда пластина и накладка имеют одинаковую толщину h=h0, их упругие параметры равны μ=73 МПа, ν=0.42 и μ0=40 МПа, ν0=0.37 соответственно, и пластина на бесконечности растягивается напряжением σ1=σ под углом 45° к действительной оси при нулевых остальных силовых данных. Полуоси эллипсов, служащих границами выреза и накладки, равны a=1.1c, b=0.458c и a0=1.2c, b0=0.663c соответственно. В данном случае все коэффициенты рядов (2.4)-(2.6) с четными индексами n, в силу однородности системы (2.12), (2.13) относительно них, будут нулями. Расчеты проводились в пакете Mathcad 2001 с точностью 10−15.

Табл.1.

| n | c−n2(σ c) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n≤17 |  |  |  | n≤25 |
| 1 |  | 0.087+0.118i |  | 0.087+0.118i |  |
| 3 | (-0.370-2.394i) 10-3 |  | (-0.370-2.394i) 10-3 |  |  |
| 5 | (-0.440-1.358i) 10-4 |  | (-0.440-1.358i) 10-4 |  |  |
| 7 | (-0.290+1.207i) 10-4 |  | (-0.290+1.211i) 10-4 |  |  |
| 11 | (-1.751+8.236i) 10-5 |  | (-1.761+9.085i) 10-5 |  |  |
| 15 | (-0.692+3.017i)10-5 |  | (-0.699+3.618i)10-5 |  |  |
| 21 |  |  | (-1.303+6.670i)10-6 |  |  |
| 25 |  |  | (-3.531-5.874i)10-7 |  |  |

На рис.3 для тех же геометрических, упругих и силовых данных изображены кривые (сплошные линии), в которые деформируются граница выреза l и линия соединения l0 накладки с пластиной. Для наглядности смещения точек линий l, l0 взяты с коэффициентом μ(8σ c).

Рис.3.

На рис.4 приведены графики напряжений на верхней половине границы выреза и линии соединения в зависимости от полярного угла θ=argz (0≤θ≤π).

Рис.4.

На рис.4а сплошной линией изображен график нормального напряжения σs, действующего на ортогональную площадку к границе выреза l в точке z=acosθ+ibsinθ при наличии накладки, а пунктирной линией – график этого же напряжения при отсутствии накладки. Как видно из этих графиков, накладка уменьшает концентрацию напряжения σs на границе выреза почти в 2 раза. На рис.4бг изображены графики нормального σn и касательного τn напряжений, действующих на касательную площадку к линии соединения l0, и нормального напряжения σs, действующего на ортогональную площадку к этой линии. На всех рисунках, здесь и далее, цифрами 1 и 2 обозначены графики напряжений в пластине на линии l0 изнутри и извне соответственно, а цифрой 3 – графики напряжений на l0 со стороны накладки. Пунктирные линии соответствуют тому или иному напряжению в пластине при отсутствии накладки.

На рис.57 приведены графики максимальных по абсолютной величине значений напряжений на границе выреза (рисунки а) и линии соединения (рисунки б, в, г) в зависимости от угла α направления растяжения пластины на бесконечности (рис.5), от отношения Δ=(a0−a)c (рис.6) и отношения μ=μ0μ модуля сдвига накладки к модулю сдвига пластины (рис.7). Во всех этих случаях геометрические, упругие и силовые параметры задачи, за исключением одного изменяющегося параметра α, или Δ, или μ, взяты такими же, как и выше. Как видно из графиков, изображенных на рисунках а, при подкреплении пластины накладкой для всех значений параметров α, Δ, μ имеет место уменьшение max|σs|σ на границе выреза по сравнению со случаем пластины без подкрепления. В случае отсутствия накладки max|σs|σ на границе выреза при растяжении пластины на бесконечности напряжением σ1=σ под углом α=π4 равен 4.011 и достигается в точке с полярным углом θ=0.962π. При изменении α значения max|σs|σ и угла θ меняются также и при отсутствии накладки.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

В табл.2 для некоторых значений угла растяжения α при указанных выше фиксированных значениях остальных параметров приведены значения полярного угла θ точки границы выреза l, в которой достигается max|σs|σ, и значения полярных углов θ0 и θ2 точек линии соединения l0, в которых достигаются max|σn|σ в накладке и в пластине извне l0 соответственно.

Табл.2.

|  | 0 | π6 | π4 | π3 | π2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При наличии накладки: max¦σs¦σ на l θπ |  |  |  |  |  |
|  | 1.269 | 1.622 | 1.89 | 2.103 | 2.277 |
|  | 0.5 | 0.923 | 0.953 | 0.971 | 1 |
| При отсутствии накладки: max¦σs¦σ на l θmaxπ |  |  |  |  |  |
|  | 1.833 | 3.009 | 4.011 | 4.932 | 5.801 |
|  | 0.5 | 0.938 | 0.962 | 0.979 | 1 |
| В накладке: max¦σn¦σ на l0 θ0π |  |  |  |  |  |
|  | 0.647 | 0.695 | 0.734 | 0.772 | 0.824 |
|  | 0 | 0.057 | 0.094 | 0.169 | 0.5 |
| В пластине: max¦σn¦σ на l0 извне θ2π |  |  |  |  |  |
|  | 0.691 | 0.695 | 0.714 | 0.749 | 0.806 |
|  | 0 | 0.051 | 0.101 | 0.178 | 0.5 |
| При отсутствии накладки: max¦σn¦σ на l0 θmaxπ |  |  |  |  |  |
|  | 0.16 | 0.435 | 0.603 | 0.754 | 0.897 |
|  | 0.122 | 0.949 | 0.967 | 0.978 | 1 |

Числовые расчеты показали, что зависимость напряжений от отношения h=h0h толщины накладки к толщине пластины подобна их зависимости от отношения μ=μ0μ. Это позволяет сделать заключение о зависимости напряжений не от отношений h0h и μ0μ по отдельности, а от относительной жесткости β=(h0μ0)(hμ). Также, расчеты подтвердили малость изменения значений напряжений при изменении значений коэффициентов Пуассона пластины и накладки.

- НАКЛАДКА НА ТРЕЩИНЕ

Изучим более подробно случай, когда эллиптический вырез пластины вырождается в трещину [−c, c], которой при конформном отображении z=ω(ς) в плоскости вспомогательной переменной ς соответствует окружность L: |ς|=1. В этом случае все комплексные потенциалы ϕk(z)=ϕk(ς), ψk(z)=ψk(ς) (k=0, 1, 2), кроме ψ1(z), аналитичны в соответствующих областях Sk и непрерывны на их границах, включая и точки z=±c в случае S1. Функция ψ1(z)=ψ1(ς), так и производная ϕ1'(z)=ϕ1′(ς)ω'(ς) имеют в точках z=±c степенные особенности порядка ½, так как ω'(ς)=c(1−ς−2)2=ς−1z2−c2. Тем не менее, смещения вершин z=±c трещины, определяемые по первой формуле (2.2), конечны, так как в этой формуле два последних слагаемых вместе ограничены в точках z=±c. На рис.8 для принятых в предыдущем разделе параметров задачи, кроме a=c и b=0, изображены кривые (сплошные линии), в которые деформируются трещина l=[−c, c] и линия соединения l0. Пунктирные линии соответствуют исходным положениям трещины и линии l0. Расчеты показали, что наибольшее раскрытие трещины равно 9.846⋅10−5 cσμ и оно имеет место в ее средней точке z=0. Заметим также меньшее (примерно в 1.21 раза) смещение точек линии соединения l0 по сравнению со случаем эллиптического выреза (рис.3).

Рис.8.

Особый интерес представляет влияние накладки на интенсивность напряжений вблизи вершины трещины. Ясно [27], что они там имеют традиционную степенную особенность порядка ½ и их интенсивность определяется двумя коэффициентами k1, k2, для нахождения которых имеем

(k1−ik2)(±c)=2limz→±c±2π(z∓c) ϕ1'(z),

откуда с учетом равенства ϕ'(z)=ςϕ1′(ς)z2−c2 находим

(k1−ik2)(±c)=±2πc ϕ1′(±1).

На рис.9 приведены графики коэффициентов интенсивности напряжений в правой вершине трещины z=c в зависимости: а) от отношения Δ=a0c большей полуоси эллиптической накладки к полудлине трещины, б) от относительной жесткости β=(h0μ0)(hμ), когда берега трещины свободны от напряжений и на бесконечности пластины действует только одно растягивающее напряжение σ1=σ под углом 45° к действительной оси и в) от угла α направления действия растягивающего напряжения σ1=σ. Во всех случаях пластина и накладка имеют одинаковую толщину h=h0 (кроме б) и a0c=1.1 (кроме а). На этих рисунках линия 1 соответствует пластине с упругими постоянными μ=73 МПа, ν=0.42 и накладке с μ0=40 МПа, ν0=0.37, линия 2 – пластине с μ=40 МПа, ν=0.37 и накладке с μ0=73 МПа, ν0=0.42, линия 3 – пластине и накладке с одинаковыми μ=μ0=73 МПа, ν=ν0=0.42, а пунктирная линия в случае в – пластине с трещиной при отсутствии наладки. В случаях а и б коэффициенты k1, k2 при отсутствии накладки одинаковы и (σc)−1kj=0.886, j=1, 2. Расчеты показывают заметное уменьшение коэффициентов интенсивности напряжений в вершинах трещины при подкреплении пластины накладкой. Замечено также ненулевое значение коэффициента k1 при растяжении пластины вдоль трещины (α=0), чего не наблюдается, например, в случае пластины с трещиной при отсутствии накладки, когда k1=0 независимо от упругих и геометрических параметров задачи. Подтверждающие это графики зависимости k1 от Δ=a0c приведены на рис.10.

Рис.9.

Рис.10.

Благодарность. Авторы благодарны профессору Лурье С.А. за внимание к статье и ценные замечания и рекомендации по ее улучшению.

ЛИТЕРАТУРА

- Erdogan F., Arin K. A sandwich plate with a part-through and debonding crack. Engineering Fracture Mechanics, 1972, v.4, pp.449–458.

- Keer L.M., Lin C.T., Mura T. Fracture analysis of adhesively bonded sheets. Translations of ASME, Journal of Applied Mechanics, 1976, v.98, №4, pp.652–656.

- Ратвани М.М. Исследование напряжений в клеевых слоистых конструкциях, ослабленных трещинами. Ракетная техника и космонавтика, 1979, т.17, №9, с.7785.

- Rose L.R.F. A cracked plate repaired by bonded reinforcements. International Journal of Fracture, 1982, v.18, №2, pp.135–144.

- Гришин В.И., Бегеев Т.К. Коэффициенты интенсивности напряжений в пластине с центральной поперечной трещиной, усиленной накладками из композитного материала. Механика композитных материалов, 1986, №4, с.696700.

- Chandra R., Guruprasad K. Numerical estimation of stress intensity factors in patched cracked plates. Engineering Fracture Mechanics, 1987, v.27, №5, pp.559–569.

- Rose L.R.F. Theoretical analysis of crack patching. Bonded Repair of Aircraft Structures. Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp.77–105.

- Chue C.H., Chang L.C., Tsai J.S. Bonded repair of plate with inclined central crack under biaxial loading. Composite Structures, 1994, v.28, pp.39–45.

- Wang C.H., Rose L.R.F. Bonded repair of cracks under mixed mode loading. International Journal of Solids and Structures, 1998, v.35, №21, pp.2749–2773.

- Arin K., Barnes R.A. A circular plate attached to another cracked plate through circumferential welding. Proc. Int. Conf. Fract. Mech. and Technol., Hong Kong, 1977, v.2, pp.1213–1226.

- Dowrick G., Cartwright D.G., Rooke D.P. The effects of repair patches on the stress distributions in a cracked sheet. Numer. Meth. Fract. Mech., Proc 2nd Int. Conf., Swansea, 1980, pp.763–775.

- Саврук М.П., Кравець В.С. Напружений стан пiдкрiпленоi накладкою пластини з трiщиною. Физ.-хим. механика материалов, 1991, т.27, №4, с.6874.

- Саврук М.П., Кравец В.С. Влияние подкрепляющих накладок на распределение напряжений в пластинах с трещинами. Прикладная механика, 1993, т.29, №3, с.48–55.

- Bardzokas D., Exadaktylos G.E., Anastaselos G. The effect of stringers and patches on the stress intensities around cracks in the plates. Engineering Fracture Mechanics, 1996, v.55, pp.935–955.

- Lee K.Y., Kim O.W. Stress intensity factor for sheet-reinforced and cracked plate subjected to remote normal stress. Engineering Fracture Mechanics, 1998, v.61, pp.461–468.

- Савин Г.Н., Флейшман Н.П. Пластины и оболочки с ребрами жесткости. Киев, Наукова думка, 1964, 384 с.

- Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. М., Наука, 1983, 488 с.

- Engels H., Zakharov D., Becker W. The plane problem of an elliptically reinforced circular hole in an anisotropic plate or laminate. Archive of Applied Mathematics, 2001, v.71, pp.601612.

- Григолюк Э.И., Толкачев В.М. Контактные задачи теории пластин и оболочек. М., Машиностроение, 1980, 411 с.

- Дудченко А.А., Елпатьевский А.Н. Об оптимальном подкреплении отверстий в пластине. Труды 12-й Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. Ереван, ЕГУ, 1980, с.110-116.

- Саврук М.П., Кравец В.С. Подкрепление пластины с трещинами двумя системами взаимно перпендикулярных стрингеров. Прикладная механика, 1998, т.34, №7, с.64–72.

- Umamaheswar T., Singh R. Modeling of a patch repair to a thin cracked sheet. Engineering Fracture Mechanics, 1999, v.62, pp.267–289.

- Сильвестров В.В., Землянова А.Ю. Усиление пластинки с круглым отверстием с помощью заплатки, присоединенной вдоль концентрической окружности. Известия Нац. академии наук и искусств Чувашской Республики, 2003, №3, c.5771.

- Сильвестров В.В., Землянова А.Ю. Ремонт пластины с круговым вырезом посредством заплатки. Прикладная механика и техническая физика, 2004, т.45, №4, c.176–183.

- Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М., Наука, 1966, 707 с.

- Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. М.–Л., Физматгиз, 1962, 708 с.

- Саврук М.П. Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами. Механика разрушения и прочность материалов. Справ. пособие в 4-х томах. т.2., Киев, Наук. думка, 1988, 566 с.

- Поступила в редакцию 4 июня 2004 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 04-01-00160.