РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ СИСТЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С УПРУГОЙ СРЕДОЙ

Иванов С.П., Иванов О.Г.

# Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, Россия

### РЕЗЮМЕ

Поведению пластинчатых систем, контактирующих с упругой средой, посвящено достаточно большое число работ. Практически нет публикаций, связанных с расчетом таких систем в упругой среде с учетом нелинейной диаграммы деформирования материала оболочек. Эта статья является дальнейшим развитием работы [1]. Здесь разрабатывается методика расчета физически нелинейных пластинчатых систем типа призматических оболочек, взаимодействующих с упругой средой. Для вывода дифференциальных уравнений равновесия используется энергетический метод. Конечные уравнения реализуются численным методом Рунге-Кутта. В качестве примера рассмотрена П-образная система, контактирующая с упругой средой. Представлена оценка влияния упругой среды и физической нелинейности на напряженно-деформированное состояние пластинчатой системы.

1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

Предполагаем, что пластинчатые системы могут располагаться в упругой среде полностью или частично. Известно, что винклеровская модель применима для несвязанных сред. Этой моделью можно пользоваться и в связанных средах, но результат расчета получается практически удовлетворительным только при их малой толщине. Как указывает В.З.Власов [2], что однослойная модель является более совершенной моделью, чем винклеровская, вследствие того, что она способна “распределять” нагрузку. Данная модель дает достаточно хороший результат, если точно определены постоянные среды: модуль деформаций Е0, коэффициент Пуассона ν0 и мощность деформируемого слоя Н. Толщину деформируемого слоя Н можно определить экспериментально из условия осадки среды. Из этих соображений в данной статье в качестве расчетной модели упругой среды принята однослойная модель. Также в основу разрабатываемой методики расчета закладывается модель нелинейно-упругого материала пластинчатой системы. Экспериментальные данные таких материалов, как бетон, различные сплавы, композиты, показывают, что зависимость между интенсивностями напряжений σi и деформаций ei можно принять в виде кубического полинома

σ=E⋅e−E1ei3,										(1.1)

где Е – начальный модуль упругости, Е1 – постоянная, учитывающая степень нелинейности материала (принимаются на основании экспериментальных данных).

Например, уравнением (1.1) достаточно хорошо описываются кривые деформирования бетона, композитов, сплавов, некоторых видов сталей. Так в зависимости от марки бетона и возраста [3,4] указанные величины можно принять в следующих пределах: Е=2×104– 4,5×104 МПа., E1=1,5×1010– 6,5×1010 МПа. Для композита марки ЭДФ -5-6 [5] в зависимости от укладки основы – Е=1,9×104– 2,7×104 МПа., E1=1,4×107– 2,6×107 МПа., а стали марки 20Н5А [6] – Е= 2×105 МПа., Е1=2×1010 МПа.

Учитываем гипотезы Кирхгофа-Лява. Полагаем, что направляющие тензоров напряжений и деформаций совпадают. Используем известные соотношения между деформациями и перемещениями:

εx=ex−zχx;    εs=es−zχs;    εxs=exs−2zχxs,				(1.2)

где

ex=∂u∂х;   es=∂v∂s;   exs=∂u∂s+∂v∂x;  χx=∂2w∂x2;  χs=∂2w∂s2;   χxs=∂2w∂x∂s.

Величины u, v и w – соответствуют компонентам вектора перемещений точки К срединной поверхности пластинчатой системы в продольном x, поперечном s и нормальном z направлениях (рис.1).

Рис.1. Схема оболочки в упругом деформируемом слое толщиной Н1, Н2, …, Нm.

Двумерная задача сводится к одномерной. Перемещения выражаются по В.З.Власову [2] и принимаются в виде разложений:

u(x,s)=iUi(x)ϕi(s);         v(x,s)=kVk(x)ψk(s);w(x,s)=dWd(x)fd(s),    (i=1,2,3,...,m;k,d=1,2,3,...,n).		(1.3)

Выражения интенсивности деформаций ei и объемной деформации  c учетом гипотез Кирхгофа-Лява и сжимаемости материала (z=0, xz=0, sz=0) можно записать следующим образом:

ei=22(1+ν)(εx−εs)2+(εs−εz)2+(εz−εx)2+32εxs2			(1.4)

θ=1−2ν1−ν(εx+εs),									(1.5)

а деформация

εz=−ν1−ν(εx+εs).									(1.6)

Учитывая соотношение (1.6), получим формулу для квадрата интенсивности деформаций

ei2=3(1+ν)2[ν1(εx2+εs2)+ν2εxεs+14εxs2],					(1.7)

где ν1=13[ν(1+ν)2+1];ν2=13[2ν(1−ν)2−1];  ν−коэффициент Пуассона.

Вводим следующие обозначения:

b0=ν1(ex2+es2)+ν2exes+14exs2;b1=2ν1(exχx+esχs)+ν2(exχs+esχx)+exsχxs;b2=ν1(χx2+χs2)+ν2χxχs+χxs2,				(1.8)

тогда формула (1.7) принимает более компактный вид

ei2=3(1+ν)2(b0−zb1+z2b2).							(1.9)

Составим удельную энергию изменения объема и формы [7]

Φ=12Κθ2+230ei(1+ν)⋅σi⋅dei,						         (1.10)

где Κ=E3(1−2ν) – модуль объемного сжатия.

Подставляя в (1.10) соотношения (1.1-1.9), получим

Φ=E(1−2ν)6(1−ν)2[ex+es−z(χx+χs)]2+E1+ν(b0+zb1+z2b2)−

−32(1+ν)3E1(b0−zb1+z2b2)2.						         (1.11)

Работа, отнесенная к единице площади поверхности оболочки равна

A=−δ2δ2Φdz,									         (1.12)

где δ – толщина элемента пластинчатой системы.

Подставляя (1.11) в (1.12), получим

А=E(1−2ν)δ6(1−ν)2(d0+δ212d1)+Eδ1+ν(b0+δ212b2)−−14[B1b02+Д2(b12+2b0b2)+Д1b22],			         (1.13)

где

B1=6E1δ;Д1=340E1δ5;Д2=12E1δ3;E1=E1(1+ν)3;d0=(ex+es)2;d1=(χx+χs)2.

Следуя В.З.Власову [2] пространственную пластинчатую систему принимаем дискретно-континуальной. Выбор координатных функций ϕi(s),  ψ(s) ,  fd(s) осуществляется по виду деформированного состояния системы. Искомые функции Ui(x), Vk(x)  и Wd(x)являются обобщенными перемещениями и подлежат определению из решения задачи. В дальнейших записях функций переменные, указанные в скобках опускаем.

Составляем полную энергию для системы

Π=(A+qxiUiϕi+qskVkψk+qzdWdfd)dxds,		         (1.14)

где qx qs, qz – интенсивности нагрузок, действующих на систему в продольном, поперечном и нормальном направлениях.

Из условий совместности деформаций в местах соединений пластинчатой системы можно принять при d=k

Wd=Vk,										         (1.15)

а углы между пластинами учитываются при выборе координатных функций.

Определим минимум функционала (1.14), используя уравнения Эйлера-Лагранжа [8]:

ddx∂F∂Ui'  −  ∂F∂Ui= 0;−d2dx2∂F∂Vk''  +  ddx∂F∂Vk'  −  ∂F∂Vk= 0,						         (1.16)

где F – подынтегральная функция (1.14), штрихи означают обычные производные от функций по переменной x.

Полагаем, что прогибы пластин системы совпадают с осадкой упругой среды. Развернув уравнения (1.16), и присоединив работу реактивных давлений Qjосн.,  Qνосн. упругой среды [2] соответственно в продольном и нормальном направлениях:

Qjосн.=  iaji0Ui;Qνосн.=2kρhk0Vk} }  -   Sum cSub { size 8{k} }  {s rSub { size 8{ ital hk} }  rSup { size 8{0} } } V rSub { size 8{k} } ,} {			         (1.17)

получим систему обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений равновесия пластинчатой системы в упругой среде:

γ1iajiUi''−ibjiUi−kcjkVk'+Qj=Фj;−γ1kehkVkIV+k[rhk+2γ1+ν(mhk−ν1−ναhk)]Vk''−kshkVk++ichiUi'+Qν=Фh,       (1.18)

где

Qj=1Gsqxϕjds;    Qν=1Gsqhψh+qzfhds;

bji=bji+1Gaji0; rhk=rhk+1Gρhk0; shk=γ1shk+1Gshk0; γ1=EG(1−ν2);

aji0=E02(1+ν0)Hmsϕjϕids;   ρhk0=E0Hm12(1+ν0)sfkfhds;shk0=E0Hm(1−ν02)sfkfhds+Hm2(1−ν0)6sfk'fh'ds.		         (1.19)

В коэффициентах aji0,ρhk0, shk0под интегралы включаются координатные функции только тех пластин системы, которые взаимодействуют с упругой средой. Остальные коэффициенты линейной части уравнений (1.18) имеют следующий вид:

aji=sϕj(s)ϕi(s)δds;  bji=sϕj'(s)ϕi'(s)δds; mhk=sJfh'(s)fk'(s)ds;

cjk=sϕj'(s)ψk(s)δds;  chi=sψh(s)ϕi'(s)δds;αhk
            =sJfh''(s)fk(s)ds;

rhk=sψh(s)ψk(s)δds; ehk=sJfh(s)fk(s)ds; (1.20)

shk=s[Jfh''(s)fk''(s)+ψk'(s)ψh'(s)δ]ds; J=δ312.

В уравнениях и в коэффициентах приняты следующие обозначения: Е0, 0 – соответствуют модулю деформации и коэффициенту Пуассона упругой среды;

Нm – толщина деформируемого слоя упругой среды (индекс m показывает номера слоев, взаимодействующих с различными гранями системы см.рис.1), которая может быть разной для различных граней; Е, G,  – соответствуют модулю упругости, модулю сдвига и коэффициенту Пуассона материала пластинчатой системы. Если толщина деформируемого слоя среды для всех граней пластинчатой системы одинакова, то принимаем Нm=Н. Выражения 1Фj и 2Фh в (1.18) учитывают физическую нелинейность материала оболочки и имеют следующий вид:

Фj=−s(N1,xϕj+N2ϕj,s)ds;

Фh=−sN3,xψhds+sN2ψh'ds−sN6,xftds++s(N4,xxftds+sN5ft,ssds.			         (1.21)

В (1.21) индексы после запятой указывают на дифференцирование по данным переменным, а функции находящиеся под интегралами записываются следующим образом:

N1=−B1b0(ν1ex+0.5ν2es)−Д2[b1(ν1χx++0.5χs)+b2(ν1ex−0.5ν2es)];

N2=−B1b0(ν1es+0.5ν2ex)−Д2[b1(ν1χs++0.5χx)+b2(ν1es−0.5ν2ex)];

N3=−0.25 {B1b0exs−0.5Д2(b1χxs+0.5b2exs);

N4=Д2[b0(ν1χx+0.5ν2χs)+b1(ν1ex+0.5ν2es)]++Д1b2(ν1χx+0.5ν2χs);			         (1.22)

N5=Д2[b0(ν1χs+0.5ν2χx)+b1(ν1es+0.5ν2ex)]++Д1b2(ν1χs+0.5ν2χx);N6=Д2(b0χxs+0.5b1exs)+Д1b2χxs,

где B1=12E2; Д1=3E25/20; Д2=E23; E2=E1/E(1+)2.

Выражения (1.21) и (1.22) полностью будут совпадать с [1], если решать задачу с учетом физической и геометрической нелинейностей. В оболочках средней длины можно пренебречь работой продольных изгибающих моментов Мх, и в системе уравнений (1.18) следует принять

еhk=0,											         (1.23)

что приводит к существенному понижению порядка системы.

2. ПОСТАНОВКА ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ

Граничные условия для физически нелинейной задачи будут несколько отличаться от линейной задачи. Рассмотрим случаи наиболее распространенные в практике.

1. Для пластинчатой системы с торцами, заделанными в абсолютно жесткий неподвижный массив, граничные условия записываются также, как и для линейной задачи:

при x=0 и x=l:

Ui(x)=0; Vk(x) = 0; Vk'(x)=0.							(2.1)

2. При опирании краев пластинчатой системы на тонкие диафрагмы, принимаемые абсолютно жесткими в своей плоскости и абсолютно гибкими из плоскости, граничные условия можно сформулировать так:

при x = 0 и x = l:

s[K0(ex+es)+N1G]ϕjds=0.

Vk(x)=0;											(2.2)

s[−Д0(χx+νχs)+N4G]fh'ds=0,

где K0 = Eδ/(1–ν2), Д0 = Eδ3/[12 (1–ν2)].

Первое условие в (2.2) выражает равенство нулю работы продольной силы Nx на возможных перемещениях ϕi; второе – отсутствие поперечных перемещений Vk(x), а третье – равенство нулю работы продольного изгибающего момента Мx в месте стыка оболочки с диафрагмой.

3. При свободных, не загруженных никакими усилиями краях можно воспользоваться "естественными" граничными условиями при x=0; x=l [8]:

∂F∂Ui'=0;  ∂F∂Vk} } } }  = 0; {  { partial F}  over  { partial V rSub { size 8{k} }  rSup { size 8{'} } } }   -   {  {d}  over  { ital dx} }  {  { partial F}  over  { partial V rSub { size 8{k} }  rSup { size 8{=0,    					(2.3)

где F – подынтегральная функция в (1.14).

Раскрывая уравнения (2.3), получим, что первые два условия совпадут с первым и третьим условием (2.2), а третье – принимает следующий вид

GkchiUi(x)+k[rhk+2γ1+ν(mhk−ν1−ναhk]Vk'(x)−−γ1kehkVk'''(x)+sN3ψkds+sN4,xftds=0.			(2.4)

Условие (2.4) выражает то, что работа сдвигающих сил на свободном краю равна нулю. Если к свободным краям прикладываются внешние силы, то в уравнениях (2.2) и (2.4) в правой части следует записать работу этих сил на возможных перемещениях j, h, fh. При пренебрежении изгибающими моментами Мх граничные условия упростятся.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Конечная реализация нелинейных дифференциальных уравнений осуществляется на ПЭВМ численным методом Рунге-Кутта по программе, составленной на языке Фортран. На основании уравнений (1.18) рассчитывалась П-образная пластинчатая система (рис.2а), когда верхняя и правая пластины контактируют с упругой средой, а внешняя равномерно распределенная нагрузка q, расположенная в плоскости верхней грани (см. [2]) действует по левому верхнему краю в поперечном направлении по всей длине оболочки (рис.2б). Оболочка опирается торцами на диафрагмы.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2.	Схема действующей нагрузки и поперечного сечения оболочки в упругой среде (а), вид оболочки слева (б).

Геометрические параметры призматической системы принимались следующие: δ/а=1/10 – отношение толщины к поперечному размеру; l/a=5–9 отношение длины к поперечному размеру; Н1/a=Н/a=2.5 – отношение толщины деформируемых слоев к поперечному размеру оболочки. Физические постоянные – Е1/Е=106, ν=0, Е0/G=0.001, ν0=0.3. Q=q/Gδ=5·10-5 – относительная величина нагрузки.

Согласно действующей нагрузке перемещения принимаем в виде следующих разложений [2]:

u(x,s)=U1(x)ϕ1(s);         v(x,s)=V1(x)ψ1(s);w(x,s)=W1(x)f1(s).  					(3.1)

При составлении функций ϕ1(s),  ψ(s)и f1(s) обходим контур по часовой стрелке, начиная с левой опоры (рис.2а). Продольные перемещения u(x,s) двух точек, симметричных относительно оси y, сечения x=const будут равны по величине, но противоположны по знаку. Учитывая, что нагрузку можно представить как обратно симметричную, то получаем один параметр обобщенного перемещения U1(x) и принимаем соответствующее ему продольное перемещение верхнего правого угла. Обобщенным контурным перемещениям пластин в своей плоскости V1(x) соответствует функция ψ(s). Аналитические выражения координатных функций ϕ1(s),  ψ(s)для каждой грани можно записать так:

ϕ1(s)=−sa;  ϕ1(s)=2sa−1;ϕ1(s)=a−sa;ψ1(s)=0;ψ1(s)=1;ψ1(s)=0,					(3.2)

а f1(s) выбирается соответственно обобщенным нормальным перемещениям W1(x) и принимается как прогиб точек контура поперечного сечения. Для каждой грани имеют следующий вид:

f(s)=s3a(4−s2a2);   f(s)=1a2(as−s2)+23a3(s3−a2s);f(s)=1−5s3a+s2a2−s33a3.		(3.3)

В выражениях (3.2) и (3.3) верхние индексы слева при координатных функциях показывают номера элементов контура (рис.2а). Эпюры координатных функций представлены на рис.3.

Рис.3. Эпюры координатных функций φ1(s), ψ1(s) и f1(s).

Дифференциальные уравнения типа (1.18) для данной системы с учетом (1.23) будут иметь следующий вид:

γ1a11U1''−b11U1−c11V1'=Ф1;c11U1'+[r11+2γ1+ν(m11−ν1−να11)]V1''−s11V1+Q1=Ф1.			(3.4)

При определении коэффициентов a110,ρ110,s110, входящих в состав коэффициентов b11,r11,s11, будут входить под интегралы координатные функции

ϕ1,ψ1,f1,  ϕ1,ψ1,f1,  т.к. с упругой средой взаимодействуют верхняя и правая боковая пластины. Для вычисления этих коэффициентов используем формулы (1.19). Граничные условия при опирании торцов на диафрагмы запишутся так:

при x=0 и x=l

V1=0 и s[K0(ex+es)+N1G]ϕ1ds=0.						(3.5)

Второе условие (3.5) выражает, что работа продольных сил Nx на краях оболочки равна нулю. На основании численного решения уравнений (3.4) совместно с граничными условиями (3.5) на рис.4,5 построены графики изменения относительного перемещения и изгибающего момента.

Рис.4.	Графики изменения относительного перемещения верхнего ребра по длине оболочки: 1,3 – по линейной теории соответственно с учетом и без учета упругой среды; 2 – с учетом физической нелинейности и упругой среды.

Рис.5.	Графики изменения относительной величины максимального изгибающего момента Мs, действующего в поперечном направлении в угловой токе С в сечении x=l/2 в зависимости от длины оболочек: 1,3 – по линейной теории соответственно с учетом и без учета упругой среды; 2 – с учетом физической нелинейности и упругой среды.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из графиков видно (рис.4,5), что упругая среда значительно может снижать напряженно-деформированное состояние оболочек. При учете физической нелинейности увеличиваются перемещения в призматической системе. Если учитывать одновременно упругую среду и нелинейное деформирование материала оболочки, то при определенных соотношениях степени физической нелинейности и модуля деформации упругой среды напряженно-деформированное состояние пластинчатой системы можно определять по линейной теории. Проведенный анализ результатов расчета показывает, что коэффициент aji0, учитывающий работу упругой среды на сдвиге мало влияет на напряженно-деформированное состояние оболочки (в пределах 1–2%).

Таким образом, на основании изложенной методики можно исследовать физически нелинейные пластинчатые системы, взаимодействующие с упругой средой.

## ЛИТЕРАТУРА

- Иванов С.П. Расчет пространственных пластинчатых систем с учетом физической и геометрической нелинейностей. Механика композиционных материалов и конструкций, М., 2001, т.7, №4, с.526–532.

- Власов В.З. Тонкостенные пространственные системы. M., Госстройиздат, 1958, 502 c.

- Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. М., Стройиздат, 1996, 416 с.

- Залигер Р. Железобетон, его расчет и проектирование. 4-е изд., М.–Л., 1929, 281 с.

- Тарнопольский Ю.М., Кинцыа Т.Я. О механизме передачи усилий при деформации ориентированных стеклопластиков. Механика полимеров, 1965, №1, с.28–36.

- Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов. Справочник, Киев, Наук. Думка, 1971, 325с.

- Лукаш П.А. Основы нелинейной строительной механики. М., Стройиздат, 1978, 204 с.

- Смирнов В.И. Курс высшей математики. М.–Л., ГИТЛ, 1957, 627 с.

Поступила в редакцию 11 января 2005 года.

Результаты работы получены авторами в рамках Межотраслевой программы сотрудничества Министерства образования РФ и Федеральной службы специального строительства РФ на 2001-2005 годы по направлению “Научно-инновационное сотрудничество” (№ 01.01-19).