## НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ И НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЛОИСТЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ

Мищенко А.В., Немировский Ю.В.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматривается задача о геометрически и физически нелинейном деформировании плоской стержневой системы. Для стержневых элементов, имеющих однородные изотропные слои переменного сечения, используется классическая теория тонких стержней. Исследование процесса деформирования системы при однопараметрическом пропорциональном нагружении и выявление предельной нагрузки (устойчивости второго рода) выполняется на основе варьирования безразмерного параметра нагруженности системы. Приведен пример расчета и анализ влияния нелинейных факторов в металлической раме с трехслойными стержнями.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия внимание исследователей к композитным конструкциям неуклонно возрастает. Серьезные надежды возлагаются на создание эффективных слоистых конструкций и разработку принципов гибридного проектирования [1-5]. Вместе с тем вопросы, касающиеся проблем нелинейного деформирования и несущей способности композитных конструкций, находятся в стадии начальных разработок.

Пусть дана плоская стержневая система рамного типа, загруженная консервативными нагрузками, в которой прямые стержни имеют многослойную структуру с  однородными изотропными слоями из нелинейно упругих материалов. Условия контакта слоев считаются совершенными при отсутствии взаимных смещений. В локальной системе координат , связанной с исходным недеформированным состоянием стержня, ось  имеет продольное направление, а , являющаяся осью симметрии слоистых сечений, - перпендикулярна к поверхностям раздела слоев. Ширина  и толщина  () сечений всех или части слоев могут быть заданы в функциональном виде

,          .

В виду неоднородности стержня и переменности размеров сечений слоев понятие физического центра слоистого сечения не используется. Отсчетная плоскость  имеет некоторую произвольную геометрическую привязку к слоистому пакету.

Деформации считаются малыми, а продольные , поперечные  и угловые  перемещения – большими при выполнении условий

,   ,   ,    ,

в силу чего статические и геометрические соотношения составляются в деформированном состоянии. Полагая, что физические константы материалов в слоях сопоставимы между собой, для описания полей деформаций тонкого стержня применим теорию плоских сечений Бернулли [6].

Стержневая система, характеризующаяся произвольной геометрией и топологией, образована из рассмотренных слоистых стержней переменного сечения жестко или шарнирно соединенных между собой в узлах с соблюдением узловой центровки осей. Все локальные плоскости симметрии  совмещены с одной – глобальной плоскостью , в которой к конструкции прикладываются внешние воздействия.

2. Напряженно-деформированное состояние системы

Введем для -го стержня векторы концевых усилий  и обобщенных деформаций  в локальной системе координат

,        .						(2.1)

Здесь ,  - продольная сила и удлинение стержня; ,  - изгибающий момент и угол поворота концевого сечения. Индексы «н», «к» обозначают начало и конец стержня. Продольная и поперечная силы приведены к хорде, стягивающей концы стержня в деформированном состоянии.

Для -го узла системы в общей системе координат сформируем векторы узловых нагрузок  и перемещений

,       .					(2.2)

Здесь ,  - узловые силы, а ,  - перемещения узла по направлению осей ,  глобальной системы координат;  - узловой момент, а  - угол поворота узла в плоскости . В процессе деформирования составляющие нагрузок сохраняют неизменными точки приложения и направления в системе .

Сформировав на основе (2.1), (2.2) расширенные векторы для системы, состоящей из  стержней и имеющей  узлов

,        ,

,     ,

представим статические и геометрические матричные соотношения для однопараметрического пропорционального нагружения  в линеаризованном виде [7,8]

,      ,							(2.3)

,    ,    ,

где  - скалярный параметр системы внешних сил. Здесь, в отличие от линейно-деформируемой системы, статическая  и геометрическая  матрицы имеют компоненты, зависящие от перемещений сечений стержней. Входящие в них блоки , ,  (; ) для жесткозакрепленного стержня длины  с концевыми перемещениями , , ,  и углом  наклона хорды стержня к локальной оси  в деформированном состоянии, имеют следующие компоненты

,

,

,

,

,   ,   ,

,

,

,

,

,   ,   ,

,   ,    ,    .

Матрица  преобразует локальные концевые усилия  (2.1) в усилия глобальных направлений , а  - глобальные перемещения двух узлов, которые соединяет -й стержень  в обобщенные деформации  (2.1). Рассылка блоков  по глобальным матрицам ,  определяется топологией стержневой конструкции.

Физически нелинейные соотношения сформулируем на основе билинейной диаграммы  для материала -го слоя в виде

.			(2.4)

В ней используются параметры: ,  - модуль упругости и модуль упрочнения;  - деформация, соответствующая пределу текучести .

Интегрируя напряжения в слоистом сечении с учетом закона

(2.5)

получаем связь между усилиями ,  и обобщенными деформациями ,  (продольным удлинением и кривизной отсчетной поверхности) в форме

(2.6)

Здесь введены добавочные функции усилий, связанные с пластическим деформированием слоев

,  .	(2.7)

Функциональными коэффициентами при ,  выступают жесткостные характеристики слоистого упруго-пластического сечения

,  ,		(2.8)

.

Цифровые индексы 0 и 1 обозначают принадлежность к соответствующей стадии деформирования - го материала (2.4). Геометрические характеристики слоев  определяются выражениями

,          ,

.

Согласно физическому закону (2.4), в каждом слое возможно появление до трех областей деформирования: одной упругой и двух пластических с разными знаками деформаций. Границы их определяются координатами поверхностей -го слоя ,  и ординатами внутренних точек, соответствующих предельным деформациям

,      .					(2.9)

В случае если одна или обе координаты , то число областей в слое сокращается до двух или одной.

Таким образом, система (2.6) является нелинейной относительно ,  в силу зависимости пределов интегрирования (2.9) геометрических характеристик в коэффициентах (2.8) и свободных членах (2.7) от деформаций , . Решение ее целесообразно выполнять итерационным способом с корректировкой границ упругой и пластической зон в продольном и поперечном направлении слоистого стержня.

На основе (2.6) могут быть получены обобщенные деформации стержня  (2.1), загруженного концевыми усилиями . Используем для этого интегралы Мора [7], принимая в качестве возможных перемещений действительные концевые перемещения  (2.1) и деформации , . Определив последние из (2.6) для усилий  и , полученных без учета пролетных нагрузок

,   ,

представим искомое матричное соотношение в следующей форме

.									         (2.10)

Здесь матрица податливости  - го стержня  имеет компоненты

,    ,   ,

,   ,

,  ,

,   ,

,     .

Добавочные деформации в правой части (2.10) при пластическом деформировании определяются вектором  с компонентами

,

,    ,

где усилия ,  заданы выражениями (2.7).

Физические соотношения для системы в целом принимают вид

,									         (2.11)

,   .

Разрешая систему (2.3), (2.11) относительно узловых перемещений имеем известное равенство  с матрицей внешней жесткости

(2.12)

и вектором свободных членов , где . В тех случаях, когда закрепление концов стержня отличается от жесткого, необходимо применить операцию исключения строк и столбцов [7,8], соответствующих отсутствующим связям. При наличии на - ом стержне пролетных нагрузок ,  необходимо, выполнив предварительный расчет такого стержня отдельно, передать концевые реакции стержня от пролетных нагрузок в качестве дополнительных узловых сил в блоки ,  (2.2) вектора  (2.3). Здесь ,  - номера узлов, соединяемых -м стержнем.

Функции внутренних усилий в -ом стержне могут быть получены через концевые усилия в виде

,					         (2.13)

Отметим, что далее для решения задачи будет применяться итерационная схема последовательного уточнения напряженно-деформированного состояния при заданном значении некоторого ведущего параметра. Тогда на отдельном шаге при определении реакций стержня и расчета системы в целом по (2.12) используются конфигурации пластических зон и функции перемещений, влияющие на жесткостные характеристики (2.8) и матрицы податливости  (2.10),  (2.11) из предыдущей итерации.

3. Исследование процесса нагружения системы

Если для стержневой системы найдена зависимость , отражающая связь параметра внешних сил с некоторым характерным перемещением, то критерий максимума нагрузки

(3.1)

определяет предельную нагрузку, связанную с потерей устойчивости второго рода сжато-изогнутой системы. Перемещение , при котором выполняется (3.1) разделяет процесс деформирования системы на две стадии: устойчивого  и неустойчивого  деформирования [9]. Однако, выявление зависимости  возможно лишь для весьма простых систем. Поэтому при рассмотрении слоистых стержневых нелинейно деформируемых конструкций общего вида целесообразно для исследования процесса нагружения использовать численные шаговые методы

,     ,         			(3.2)

принимая в качестве ведущего параметра  некоторую величину, однозначно связанную с функциями напряженно-деформированного состояния системы: перемещениями или усилиями. Наиболее простым является использование нагрузки в качестве такого параметра, что, однако, в силу расходимости решения в окрестности критерия (3.1), не позволяет выявлять околопредельные состояния с заданной точностью. По этой причине в [10] на заключительных этапах выполняется смена ведущего параметра нагрузки на перемещение.

Рассмотрим функциональный параметр  нагруженности сечения, отражающий степень приближения текущего напряженного состояния в сечении с усилиями ,  к предельному при пропорциональном их изменении

,									(3.3)

Рис.1.	Границы  областей предельных состояний: 1 – упругого, 2 – идеально-пластического, 3 – при ограничении деформаций (3.4)

В качестве предельного состояния с границей , по отношению к которому вводится параметр , могут быть использованы различные физические состояния (рис.1): предельной линейной упругости (линия 1) [11], полной пластичности слоистого сечения с моделью (2.4) при  (линия 2) [12] и другие. Кроме того, могут приниматься и некоторые условные критерии в которых ограничиваются величины, каким либо образом зависящие от уровня деформаций - полных либо остаточных (линия 3). В результате для незагруженного сечения имеем , а в сечении, находящемся в предельном состоянии с усилиями ,  получим . При работе сечения в запредельной области (если это физически возможно) получим . Последний случай характерен для ситуации использования условных критериев, либо для физических, когда предельная линия  вводится с целью нормировки (3.3), но физически возможны и состояния за ее пределами. Это наблюдается, например, если для материалов с упрочнением в качестве нижней оценки несущей способности используется предельное состояние идеальной пластичности (линия 2 на рис.1).

Рассмотрим применение критерия ограничения полных деформаций в слоистом сечении

,  							(3.4)

где  - область, занимаемая сечением,  - некоторые предельно допустимые деформации для -го материала, в качестве которых физически обоснованным будет использование деформаций , соответствующих пределам прочности  (2.4).

Пусть предельное состояние при выполнении критерия (3.4) со знаком равенства реализовано в некоторой точке -го слоя с координатой . В силу принятия (2.5) в общем случае такая точка располагается на границе слоя. В результате имеем распределение деформаций

.							(3.5)

Используя закон (2.4) с учетом (3.5) получим интегральные усилия в виде

(3.6)

Здесь использованы добавочные усилия при пластическом деформировании сечения ,  (2.7) и функциональные жесткостные характеристики слоистого сечения (2.8). Исключая из (3.6) кривизну  получим линейное выражение границы  предельной области

,									(3.7)

,

.

Поскольку в каждом из  слоев можно задать по два предельных равенства  для каждой из двух его поверхностей, то формально имеем  участков (3.7) границы  области допустимых состояний (3.4). Но, обычно, в силу наличия ограничения (3.4) для многослойного сечения реализуемое число границ . Число вершин (участков) предельного многоугольника равно количеству линий , вписанных в полигон предельных деформаций  с внутренним касанием его в двух точках. Полученное таким образом число вершин определяется не только величинами предельных деформаций , но и толщинами слоев , а также структурой слоистого пакета в целом.

Обобщая, можно принять для участка границы предельной области полиномиальное выражение степени

,   .						(3.8)

Данная форма при  совпадает с кусочно-линейным выражением предельной упругой поверхности [11] и полученным по деформационному критерию (3.4) равенством (3.7), а при  - с границей идеально упруго пластических состояний сечений [12] при полной пластификации сечения из идеально пластических материалов  (). В других случаях выражение (3.8) может рассматриваться, как аппроксимация какой либо иной предельной поверхности с выбором необходимой степени .

Подставляя (3.3) в (3.8), определим нагруженность сечения в зависимости от параметров предельной зависимости  и текущих усилий ,

,      				(3.9)

Если предельным состоянием является пластичность всего сечения, то в силу специфики поверхности текучести имеем , поэтому равенство (3.9) второго порядка имеет вещественные корни и для положительного из них имеем

.		         (3.10)

Параметры  должны соответствовать сектору предельной диаграммы с границей (3.8), в котором находится точка с усилиями , .

В -ом стержне выражения (3.9), (3.10) определяют функцию нагруженности  его сечений. Для системы, состоящей из нескольких стержней, существует семейство таких функций. Распространяя понятие нагруженности на стержень и систему в целом, получим

-								         (3.11)

нагруженность -го стержня, которая определяется нагруженностью наиболее опасного его сечения и

-									         (3.12)

нагруженность системы, характеризуемую нагруженностью наиболее опасного стержня. Величина , отражающая нагруженность наиболее опасного из всех сечений стержневой системы, принимается в дальнейшем в качестве ведущего параметра при исследовании устойчивости процесса деформирования (3.2).

Определив функции нагруженности всех стержней  и установив по ним положение опасного сечения с использованием (3.8)-(3.12), получим связь между параметром нагрузки  и нагруженностью конструкции  через усилия в опасном сечении ,

(3.13)

Положение опасного сечения по мере деформирования конструкции может изменяться.

Общий метод расчета несущей способности и исследования процесса деформирования произвольной стержневой системы выглядит следующим образом. Взяв некоторые начальные значения ,  организуем шаговую численную процедуру изменения нагруженности конструкции (3.2). Начальное значение безразмерной нагруженности  может быть принято равным нулю или некоторой малой величине. Шаг  назначается исходя из обеспечения требуемой точности выявления функций равновесных состояний.

При фиксированном значении  организуется внутренняя итерационная процедура последовательного уточнения матриц, функций и параметров напряженно-деформированного состояния, а именно: параметра нагрузки  (3.13), функций усилий (2.13) и перемещений для  стержней конструкции при учете физической и геометрической нелинейностей, элементов статических, геометрических и физических матриц (2.3), (2.11). В качестве начальных значений используются: для перемещений – нулевые, а для жесткостных характеристик – характеристики линейно-упругих переменных слоистых стержней (2.8) при  ().

Выполнив серию шагов (3.2), получим множество состояний конструкции, характеризуемых величинами

,  ,  ,  ,

,  ,  ,  ;  			         (3.14)

что позволяет численно выявлять зависимости интересующих нас величин от нагруженности конструкции . В частности, усилий ,  и перемещений ,  любого сечения, напряжений и деформаций в любой заданной точке  , . На основе таких зависимостей выполняются проверки реализации различных условных предельных состояний: по прочности, жесткости и других.

Основное физическое предельное состояние системы, отвечающее максимуму параметра нагрузки, устанавливается по зависимости , заданной точками , , () и приращениями

,     ,      .

Критерием того, что на шаге  предельная точка пройдена, является выполнение условия

.

При необходимости уточнения величин в окрестности предельных состояний серия (3.14) может быть дополнена расчетами при промежуточных значениях нагруженности  с меньшим шагом .

Как показали исследования в системах с растянуто - изогнутыми стержнями наблюдается рост нагрузки без потери устойчивости процесса деформирования. В таких случаях предельную нагрузку  следует определять, используя критерии условных предельных состояний (прочности, жесткости и др.).

И, наконец, при введении несовершенств, например случайного геометрического характера, предложенный алгоритм позволяет решать задачи о несущей способности идеализированных систем, для которых характерна бифуркация форм равновесия в критическом состоянии. Модель, содержащая малые несовершенства, обеспечивает естественный характер деформирования с последующей потерей устойчивости второго рода при качественно неизменной картине деформаций.

Рассмотренный метод в отличие от [13,14] пригоден для решения задач о несущей способности неоднородных (слоистых) стержневых систем на основе комплекса различных критериев предельных состояний.

4. Пример расчета

Исследуем процесс нелинейного деформирования металлической трехшарнирной рамы со стержнями переменного двутаврового сечения, показанной на рис.2, а. Наружные – первый и третий слои (полки двутавра) выполнены из стали марки С345 с пределом текучести  МПа и расчетным сопротивлением  МПа, а второй (стенка двутавра) - из стали С245 с характеристиками  МПа,  МПа. Считаем, что свойства материалов описываются диаграммой идеально упругопластического материала.

Начало отсчета локальной продольной координаты  элемента  поместим в узле с меньшим номером. На рис.2,б,в  приведены расчетные схемы рамы и поперечных сечений ее элементов с указанием значений постоянных параметров. Для удобства описания модели внутренний слой условно разделен на два. В результате из четырех полученных слоев 1, 3 и 4-й имеют постоянное по длине сечение, а переменность сечения в целом создается линейным изменением высоты : , , , . Для дискретизации функций усилий, деформаций, перемещений и жесткостных характеристик в стержнях было назначено по 11 расчетных сечений с равномерным шагом.

Рис.2.	Общая схема рамы (а); расчетная и деформированная схемы рамы (б); поперечное сечение элементов (в); линия предельных пластических состояний сечений с 6 секторами (г)

Для записи выражений нагруженности (3.10) в каждом расчетном сечении определены параметры  предельной линии . В трехслойных сечениях она состоит из 6 параболических участков (рис.2,г). Нумерация секторов выполнена против часовой стрелки, начиная от крайней правой точки, в которой , что соответствует текучести всех слоев сечения при  [12].

При задании значений параметра нагруженности конструкции  вычисление функций перемещений , , деформаций , , усилий ,  для элементов рамы и параметра нагрузок  выполнялось по итерационной схеме. Так в таблице 1 отражены шаги внутренней итерационной процедуры со счетчиком  при фиксации нагруженности . Критерием окончания итерационного процесса являлось достижение  точности при вычислении параметра нагрузки , горизонтального  и вертикального  перемещений центрального шарнира (рис.2,б). Деформации и усилия приведены для сечения правой стойки , расположенного в наиболее нагруженной области рамы. Серия подобных расчетов при различных значениях  посредством шаговой процедуры (3.2) дает дискретный набор параметров состояния стержневой системы, моделирующий процесс ее нелинейного деформирования (табл.2).

Процесс нелинейного деформирования рамы со сжато-изогнутыми элементами характеризуется наличием двух стадий – устойчивого и неустойчивого деформирования [9], с границей в предельной точке, соответствующей максимуму нагрузки (3.1) или

.

Таблица 1.

Итерационное определение параметров состояния при .

|  |  | , кН | , мм | , мм | Стойка 4-5, сечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1/Н | 1/Нм |  | , м/Н |
| 0,96 | 1 | 13,046 | 22,6 | 49,1 | -0,3092 | -0,5313 | -110,0 | -32,42 |
|  | 2 | 13,237 | 25,2 | 51,2 | -0,3048 | -0,5433 | -110,2 | -33,04 |
|  | 3 | 13,236 | 26,0 | 51,6 | -0,3044 | -0,5478 | -110,2 | -33,21 |
|  | 4 | 13,225 | 26,3 | 51,7 | -0,3045 | -0,5493 | -110,2 | -33,26 |
|  | 5 | 13,219 | 26,4 | 51,7 | -0,3045 | -0,5498 | -110,2 | -33,27 |
|  | 6 | 13.217 | 26,4 | 51,7 | -0,3046 | -0,5500 | -110,2 | -33,27 |

Таблица 2.

Параметры состояния нелинейно деформируемой рамы при .

| / | , кН | , мм | , мм | Стойка 4-5, сечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1/Н | 1/Нм |  | м/Н |
| 0,7 / 3 | 9,93 | 14,8 | 33,9 | -0,192 | -0,352 | -110,0 | -31,8 |
| 0,8 / 4 | 11,27 | 17,5 | 38,7 | -0,192 | -0,360 | -110,1 | -32,2 |
| 0,9 / 4 | 12,58 | 20,3 | 43,8 | -0,193 | -0,370 | -110,1 | -32,5 |
| 0,92 / 4 | 12,84 | 21,0 | 44,8 | -0,194 | -0,373 | -110,1 | -32,6 |
| 0,94 / 5 | 13,07 | 22,5 | 47,0 | -0,218 | -0,416 | -110,2 | -32,8 |
| 0,96 / 6 | 13,22 | 26,4 | 51,7 | -0,305 | -0,550 | -110,2 | -33,3 |
| 0,97 / 6 | 13,22 | 30,3 | 56,4 | -0,401 | -0,685 | -110,3 | -33,7 |
| 0,98 / 6 | 13,10 | 38,1 | 65,7 | -0,638 | -0,984 | -110,4 | -34,7 |
| 0,99 / 7 | 12,56 | 58,7 | 90,2 | -1,63 | -2,08 | -110,8 | -37,2 |
| 0,992 /5 | 12,36 | 65,9 | 98,9 | -2,140 | -2,61 | -110,9 | -38,1 |
| 0,994 /6 | 12,05 | 76,3 | 111,7 | -3,03 | -3,52 | -111,1 | -39,5 |
| 0,996 /6 | 11,60 | 92,2 | 131,3 | -4,68 | -5,15 | -111,4 | -41,5 |
| 0,998 /8 | 10,93 | 118,1 | 164,2 | -8,10 | -8,51 | -111,9 | -44,9 |
| 0,999 /13 | 10,20 | 149,2 | 204,5 | -12,89 | -13,29 | -112,4 | -48,9 |

Значение параметра нагрузки  кН (см. табл.2) характеризует несущую способность нелинейно деформируемой рамы. Коэффициент запаса по несущей способности составил . Здесь  кН - параметр нагрузки в линейно деформируемой раме, запроектированной по критерию прочности  . При данной нагрузке в наиболее нагруженной точке, каковой является точка стенки двутаврового элемента 4-5 с координатами ,  мм, действует напряжение  МПа.

На характер деформирования рамы в существенной мере оказывают влияние: соотношение нагрузок, распределение жесткостей сечений элементов, а также учет геометрической и физической нелинейностей. Рассмотрим эти факторы.

Влияние соотношения вертикальных и горизонтальной нагрузки отражено серией графиков равновесных состояний рамы при , показанных сплошной линией на рис.3. Увеличение горизонтальной нагрузки  приводит к снижению несущей способности при качественном сохранении характера изменения параметров напряженно-деформированного состояния при нагружении системы. Исключение составляет случай  при котором процесс деформирования идеализированной схемы носит бифуркационный характер. До критического значения  распределение деформаций и усилий в раме симметрично (). Затем при резком нарастании бокового смещения симметрия нарушается, и с развитием пластических деформаций происходит падение нагрузки. В силу наличия случайных факторов вычислительного характера знак горизонтального смещения может быть произвольным. Некоторое повышение параметра нагрузки в закритической стадии возможно в случае, если в момент предшествующий бифуркации деформации будут упругими.

Рис.3.	Графики  равновесных состояний рамы при нелинейном (НЛ) и геометрически линейном (ГЛ) деформировании. ().

Графики состояний рамы могут быть построены и в других осях, например, с использованием вместо нагруженности  характерного перемещения системы. На рис.4. сплошными линиями показаны графики  при тех же значениях нагрузки . Отличие их от кривых  состоит не только в различии масштабов по горизонтальным осям, но и в том, что величины  и  не являются пропорциональными, что в известной мере изменяет форму графиков. Кривые  не ограничены справа и на нисходящей ветви имеем , а для зависимости  характерно .

Рис.4.	Графики  равновесных состояний рамы при нелинейном (НЛ) и геометрически линейном (ГЛ) деформировании. ().

Следует заметить, что в силу существенного качественного изменения деформаций в критическом состоянии идеализированной системы при  исследование необходимо выполнять с учетом возможного появления зон разгрузки и вторичных пластических деформаций материалов, что в данном подходе не учитывалось. Вместе с тем, для устранения этого явления достаточно ввести в расчетную модель какие-либо детерминированные несовершенства. Так, например, несовершенством силового характера – возмущением может являться наличие малой горизонтальной нагрузки, обеспечивающей естественный небифуркационный характер деформирования и позволяющей оценить несущую способность идеальной рамы при более точном соответствии ее поведения исходным предпосылкам. К аналогичным результатам приводит введение несовершенств геометрического характера.

Весьма существенное количественное и качественное влияние на напряженно-деформированное состояние модели стержневой системы оказывают факторы геометрической и физической нелинейности. Об этом свидетельствует непропорциональность в изменениях деформаций ,  и усилий , , указанных в табл.2. При малых значениях  они незначительны и поведение рамы близко к линейно-деформируемой. По мере приближения к предельному состоянию и, в особенности, в запредельной стадии наблюдается существенное перераспределение полей усилий и деформаций.

Если расчет рамы выполнить без учета фактора геометрической нелинейности, что равносильно расчету по недеформированной начальной схеме без учета прогибов  и углов поворота  при формировании статической  и геометрической  матриц, то кривые равновесных состояний будут иметь вид штриховых линий, показанных на рис.3 и 4 и отмеченных как «ГЛ». Принципиальное отличие их от кривых, полученных в нелинейной постановке, заключается в отсутствии экстремумов параметра . Наибольшая нагрузка достигается при бесконечно больших деформациях, отвечающих пластическому механизму стержневой системы. В осях  это реализуется при , а при использовании  - в случае .

Рядом со штриховыми линиями состояния приведены погрешности в определении нагрузки , вызванные неучетом геометрической нелинейности. Раздельный анализ показал, что основной вклад здесь оказывает влияние прогибов, а учет углов поворота сечений для стержней принятой жесткости не оказывает существенного влияния на несущую способность конструкции.

Необходимость учета физической нелинейности иллюстрируется графиками на рис.5, отражающими расчет в различных постановках. Буквами «Ф», «Г» на них обозначены учитываемые нелинейные факторы.

Рис.5.	Кривые равновесных состояний рамы при . Г, Ф – учет геометрической, физической нелинейности, ЛДС – линейно-деформируемая система. ().

В [15] отмечалось, что относительный вклад в общую погрешность указанных двух факторов зависит от физико-геометрических свойств системы. В частности – от гибкости ее элементов, при росте которой начинает преобладать геометрическая нелинейность, а при снижении - физическая. В рассматриваемом случае для рамы, заданной на рис.3, наибольшее влияние оказывает учет пластических деформаций, нежели выполнение расчетов по деформированной схеме. Коэффициенты запаса несущей способности по отношению к используемой выше эксплуатационной нагрузке  для трех рассмотренных постановок составили , , .

Развитие пластических деформаций существенно изменяет жесткостные характеристики сечений , , , снижение которых способствует ускоренному росту деформаций и перемещений системы. На рис.6, а показана трансформация границы упругой и пластической зон в стойке 4-5 при . Здесь отражено шесть фиксированных состояний, соответствующих нагруженности системы 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,97; 0,99. Маркерами ●, ▲ отмечены границы пластичности для второго () и первого () слоев. Зоны пластических деформаций расположены ниже указанных линий.

Рис.6.	Границы пластических зон при различных уровнях нагруженности в стержне 4-5 переменного сечения.

Начало пластического деформирования наблюдалось в нижнем левом углу стенки (внутреннего слоя) при . Последующий рост нагруженности приводил к расширению пластической зоны по двум направлениям (, ) при обеспечении упругой работы полок двутавра. В силу переменности сечения стенки происходило значительное расширение пластической зоны в продольном направлении. При  начиналось пластическое деформирование нижней полки из более прочной стали С345. Дальнейшее снижение ее пластической жесткости вызывало заметную трансформацию границы пластической области в стенке с локализацией текучести в левой ее части.

Анализ функции распределения нагруженностей сечений  при различных значениях  показал, что положение опасного сечения в стойке 4-5 переменного сечения, по мере нагружения изменяется. Если в начале нагружения при значениях  сильнее всего нагружено сечение с , то в дальнейшем имеем . В пределе при  в наиболее нагруженном сечении с координатой  м (см. экстремум границы пластической зоны для ) развивался пластический шарнир.

Если в раме использовать слоистые стержни постоянного сечения с той же физической структурой, приняв  300 мм,  700 мм, то распределение пластических зон существенно изменяется (рис.7). В виду большей несущей способности сечений в средней и концевой части развитие зон в продольном направлении сдерживается и происходит в большей мере в поперечном направлении в окрестности . Процесс пластификации стенки ускоряется с появлением пластических деформаций в нижней полке.

Рис.7.	Границы пластических зон при различных уровнях нагруженности
в стержне 4-5 постоянного сечения.

Несущая способность рам с призматическими стержнями повышается на 2,8; 3,48; 4,05; 4,69; 4,81% при  соответственно по отношению к рамам со стержнями переменного сечения. Однако, увеличение предельной нагрузки не столь значительное, нежели повышение материалоемкости, которая возросла с 1,653 т до 1,997 т, то есть на 20,8%. Это объясняется тем, что добавление материала к стержням произведено в менее нагруженные области. Несущая способность трехшарнирной рамы в основном определяется мощностью участков стержней, примыкающих к карнизным узлам, которые в обоих проектах отличаются незначительно.

Отсюда следует, что равнопрочные проекты обладают большей эффективностью не только по показателям массы и стоимости, как это было показано в [1-5], но и по критерию удельной несущей способности.

Выполненные практические расчеты показали, что разработанный метод анализа нелинейного деформирования слоистых стержневых систем позволяет по единому универсальному алгоритму решать следующие задачи. 1) Исследовать процесс нелинейного деформирования конструкции при однопараметрическом простом нагружении. 2) Определять несущую способность системы при максимуме нагрузки с заданной точностью. 3) Вычислять предельную нагрузку с использованием всевозможных локальных критериев. Так как значению  соответствует наступление предельного состояния в опасном сечении, то само значение параметра нагруженности дает возможность идентифицировать стадию работы: по параметру  - композитной конструкции в целом, а по функциям  - сечений стержня. 4) Поскольку введение нового специального управляющего параметра не нарушает структуру основных уравнений механики стержней при решении прямой задачи, то существует возможность использовать для решения любые существующие типовые программы (например, основанные на МКЭ, МКР и др.). В настоящее время существует достаточно много программных комплексов, в которых реализованы эффективные алгоритмы расчета сложных стержневых систем с большим числом элементов. Для учета реальных свойств конструкции могут применяться различные модели физической и геометрической нелинейности, а также учтены начальные несовершенства различного характера.

литературА

- Немировский Ю.В. Равнопрочные слоистые упругие арки и балки. Известия ВУЗов, Строительство, 1996, №8, с.20-25.

- Немировский Ю.В. Мозаичное проектирование слоистых балок. Известия ВУЗов, Строительство, 2002, №10, с.14-19.

- Немировский Ю.В. Обратные задачи механики тонкостенных конструкций. Механика композитных материалов, Рига, 2001, №5/6, с.655-668.

- Мищенко А.В., Немировский Ю.В. Оптимальное проектирование равнопрочных слоистых рам. Известия ВУЗов, Строительство, 1998, №1, с.21-30.

- Мищенко А.В., Немировский Ю.В. Условия реализации общего решения задачи проектирования равнопрочных рам различных типов. Известия ВУЗов, Строительство, 1999, №11, с.14-19.

- Пискунов В.Г., Горик А.В., Чередников В.Н. Моделирование поперечных сдвигов дискретно-однородных композитных брусьев на основе итерационного процесса с учетом тангенциальных нагрузок. 1. Построение модели. Механика композитных материалов, Рига, 2000, т.36, №4, с.487-500.

- Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. М., Стройиздат, 1983, 488 с.

- Филин А.П., Тананайко О.Д., Чернева И.М., Шварц М.А. Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневых систем. Л., Стройиздат, 1983, 232 с.

- Зубчанинов В.Г. О современных проблемах неупругой устойчивости. Материалы Всесоюзн. Симп. Устойчивость в механике деформируемого твердого тела, Калинин, 1981, с.12-60.

- Ерхов М.И. Метод расчета пространственных упругопластических стержневых систем с учетом геометрической нелинейности. Известия ВУЗов, Строительство, 1995, №10, с.17-21.

- Мищенко А.В. Численное решение задачи о несущей способности нелинейно деформируемых плоских композитных стержневых систем. Труды 16 Межреспубл. Конф. Численные методы решения задач теории упругости и пластичности, 6-8 июля 1999, Новосибирск, ИТПМ, с.107-111.

- Мищенко А.В. Предельное состояние неоднородных слоистых сечений из идеально упругопластических материалов. Известия ВУЗов, Строительство и архитектура, 2004, №7, с.28-33.

- Себешев В.Г. Определение несущей способности стержней и стержневых систем из упругопластического материала. Известия ВУЗов, Строительство и архитектура, 1976, №9, с.49-57.

- Себешев В.Г., Мищенко А.В. Несущая способность прямолинейных стержней. Известия ВУЗов, Строительство и архитектура, 1986, №6, с.37-39.

- Мищенко А.В. Несущая способность нелинейно деформируемых плоских рам. Межвуз. Сб. научных трудов «Прочность и устойчивость инженерных конструкций», Барнаул, Алт. политехн. ин-т, 1989, с.11-16.

Поступила в редакцию 12 декабря 2004 года.

Работа выполнена при поддержке гранта МО РФ по фундаментальным исследованиям
Т 02-12.1-1370.