КОЛЕБАНИЯ ОРТОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ
И ЦИЛИНДРОМ, ПРИ КИНЕМАТИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Георгиевский В.П., Недбай А.Я., Андрюшин В.А.

ФГУП “Московский институт теплотехники”, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Работ, посвященных исследованию колебаний конструкций в виде цилиндрических оболочек при кинематическом возбуждении каких-либо поверхностных точек, опубликовано сравнительно мало, хотя в практике машиностроения и строительства такие задачи возникают довольно часто. С такого рода проблемой сталкиваются, например, при транспортировке изделий автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также при анализе стойкости конструкций во время землетрясений.

В данной статье рассматривается поведение ортотропной оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и изотропным цилиндром и подвешенной на пружинах, при заданном гармоническом перемещении ее торцев. Внутреннее трение в материалах оболочки, ребер и цилиндра учитывается с помощью комплексных модулей упругости согласно гипотезе Сорокина. Решение полученных дифференциальных уравнений движения оболочки, ребер и цилиндра ищется путем представления функций двойными тригонометрическими рядами по осевой и окружной координатам. В результате задача сводится к системе алгебраических уравнений относительно амплитудных значений нормальных перемещений ребер в местах установки пружин. На числовом примере показано влияние изменения отдельных параметров на динамику всей системы.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим вынужденные колебания ортотропной оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и соединенной по внутренней поверхности с пустотелым изотропным цилиндром. Торцы оболочки шарнирно оперты на мембраны, имеющие бесконечную жесткость в своей плоскости и нулевую из плоскости, и совершают заданной величины гармонические перемещения. В плоскости колебаний оболочки в диаметрально расположенных точках установлены пружины, связывающие ребра с неподвижными опорами. Так как исследуется случай симметричного возбуждения, то жесткости пружин и изгибные жесткости ребер, расположенных симметрично относительно середины оболочки, берутся одинаковыми. Поверхность оболочки, цилиндра и ребер свободна от нагрузки. Расчетная схема показана на рис.1.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой начало угловой координаты совпадает с местом расположения одного ряда пружин. Тогда уравнения движения оболочки можно представить в виде [1]

Lk1 u+Lk2 v+Lk3 w+1−δk1 BR j=1M  lk2(j)vj+lk3(j)wj δα−αj=B 1−2 δk3 qk−Pk ; k=1, 2, 3 ,	(1)

где Lkj, lkj - дифференциальные операторы, имеющие вид

Рис.1. Расчетная схема.

L11=∂2∂α2+a1∂2∂β2−a7∂2∂ t2 ; L12=L21=a2∂2∂α ∂β ;

L13=L31=νβ∂∂α +a3a1∂3∂α ∂β2−∂3∂α3 ;

L22=a1∂2∂α2+a4∂2∂β2−a7∂2∂ t2 ;

L23=L32=a4∂∂β−a3a5∂3∂α 2∂β ;

L33=a4+a3∂4∂α4+2a6∂4∂α2∂β2+a4∂2∂β2+12+a7∂2∂ t2 ;

l22(j)=EjFjR2∂2∂β2−ρjFj∂2∂ t2 ;

l23(j)=l32(j)=EjR2Fj∂∂β−IjR2−ξjFjR∂3∂β3−ρj ξjFjR∂3∂β ∂ t2 ;

l33(j)=EjR2Fj1+ξjR∂2∂β22+IjR2∂4∂β4−ρj Fjξj2R2∂2∂β2−1∂2 ∂ t2 ;

a1=Gα β 1−νανβEα ; a2=a1+νβ ; a3=h212 R2 ;

a4=EβEα ; a5=3 a1+νβ ; a6=2 a1+νβ ;

a7=Bρ h ; B=R21−νανβh Eα ;

P1=P2=0 ; P3=−1R2 j=1M χj  W1j δβ−0−W2j δβ−π δα−αj ;

vj=vαj, β ; wj=wαj, β ; W1j=wαj, 0 ; W2j=wαj, π ;

u, v, w - перемещения точек срединной поверхности оболочки соответственно в  осевом, тангенциальном и нормальном направлениях; R, h- радиус и толщина оболочки; Eα, Eβ, Gα β - комплексные модули упругости в  осевом и тангенциальном направлениях и модуль сдвига, имеющие вид Eα=Eα 1+i η0π ; Eα- статический модуль упругости; να, νβ- коэффициенты Пуассона; Ej- комплексный модуль упругости j-го ребра; Ij, Fj - центральный момент инерции и площадь сечения ребра; ξj- расстояние от осевой линии ребра до срединной поверхности оболочки принимаемое положительным при внутреннем расположении ребра; ρ, ρj- плотность материалов оболочки и ребра; χj- жесткость пружин на j-ом ребре; W1j; W2j- радиальные перемещения ребра в точках установки пружин; M - количество ребер; δβ - дельта-функция; δk j - символ Кронекера; qk - контактные усилия взаимодействия оболочки и цилиндра; Pk - составляющие внешней нагрузки; η0, η1, η2 - соответственно декременты затухания материалов оболочки, ребер и цилиндра; i - мнимая единица.

На торцах оболочки реализуются следующие граничные условия α=0, α0

w=A0 Cos β ei ω t ; v=−A0 Sin β ei ω t ;Nα=Mα=0 , α0=LR ,					(2)

где A0, ω - амплитуда и частота вынужденных колебаний; L- длина оболочки.

Для цилиндра граничные условия будут:

на торцах  α=0, α0

uz=A0 Cos β ei ω t ; uβ=−A0 Sin β ei ω t ; σαα=0 ;			(3)

на внутренней боковой поверхности  z=z0

σzα=σzβ=σzz=0 ; z0=R0R ;						(4)

на внешней боковой поверхности, отождествляемой со срединной поверхностью оболочки  z=1

u= uα; v= uβ; w= uz ;							(5)

σzα=qα ; σzβ=qβ ; σzz=qz.						(6)

Введем новые функции перемещений, связанные со старыми соотношениями

u, uα= u, uα ;  v, uβ= v, uβ+A0 Sin β ei ω t ; w, uz= w, uz−A0 Cos β ei ω t .		(7)

Подставляя (7) в зависимости (1) и (2), получим уравнения движения оболочки в новых функциях перемещений. При этом дифференциальные операторы уравнений (1) останутся преждними, граничные условия (2) станут однородными, а правые части примут вид

P2=−A0 ω2 a7B+1Rj=1M ρj Fj δα−αj  Sin β ei ω t ;

P3=A0 ω2a7B+1Rj=1M ρj Fj δα−αj  Cos β −       −1R2 δβ−0−δβ−π j=1M χj δα−αj ei ω t−         −1R2 j=1M χj  W1j δβ−0−W2j δβ−π δα−αj .

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Полученные в результате преобразований дифференциальные уравнения и граничные условия дают возможность искать решение задачи с помощью двойных тригонометрических рядов. Учитывая, что колебания совершаются симметрично относительно середины оболочки, представим перемещения оболочки, цилиндра и нагрузки в виде

u, uα, qα=n=1, 3, ...∞m=1, 3, ...∞  A1, Umnz, qα(mn) Cos γα Cos nβ ei ω t ; v, uβ, qβ, P2=n=1, 3, ...∞m=1, 3, ...∞  A2, Vmnz, qβ(mn), P2(mn) Sin γα Sin nβ ei ω t ; w, uz, qz, P3=n=1, 3, ...∞m=1, 3, ...∞  A3, Wmnz, qz(mn), P3(mn) Sin γα Cos nβ ei ω t , (8)

где γ=m πα0.

Разложим дельта-функции в тригонометрические ряды и подставим (8) в уравнения (1). Отбрасывая тригонометрические функции, получим следующую систему уравнений

b11 A1+b12 A2+b13 A3=B qαmn ; b21 A1+b22 A2+b23 A3+j=1M1 c22j vn j+c23j wn j =B qβmn+P2mn ; (9)

где P2mn=δ1nG1 ; P3mn=δ1nG1−G2−G3 ;

b11=a7 ω2−γ2−a1 n2 ; b12=b21=a2 γ n ;

b13=−b31=γ νβ+a3γ2−a1 n2 ;

b22=a7 ω2−a1 γ2−a4 n2 ; b23=−b32=−n a4+a3a5 γ2 ;

b33=a4+a3 γ4+2a6 γ2n2+a41−n22−a7 ω2 ;

c22j=4B Fjα0Rρjω2−Ejn2R2 Sin γαj ;

c23j=−c32j=−4B Fjα0REjnR21+IjR2Fj−ξjR n2+ρj ξjnω2R Sin γαj ;

c33j=4B Fjα0REjR2 1−ξjn2R2 +Ijn4R2Fj−ρjω21+ξj2n2R2 Sin γαj ;

G1=4A0ω2α0 a7B γ+1R j=1M1 ρjFjSin γαj ;

G2=4A0π α0R2 j=1M1 χjSin γαj ;    G3=4π α0R2 j=1M1 χjWj Sin γαj ;

Wj=W1j=−W2j ; 0≤αj≤α02 ; M1=M2 .

Введем новые функции перемещений (7) в уравнения теории упругости цилиндра и условия (3). Тогда граничные условия на торцах цилиндра станут однородными, а уравнение движения цилиндра в новых функциях примет вид

λ+μ ∇ ÷ U+μ Δ U+R2 F=R2ρ0∂2 U∂ t2 ,				(10)

где  U, F- векторные функции перемещения и объемной силы; μ, λ- коэффициенты Ламе; ρ0- плотность материала цилиндра.

Согласно [2], уравнение (10) будет иметь решение, если перемещение и объемную силу представить выражениями

U=1R ∇ ϕ+rot Ψ ; F= ρ0R ∇ Φ .

При этом скалярная функция ϕ и векторная функция Ψ должны удовлетворять уравнениям

Cp2 Δ ϕ−R2∂2 ϕ∂ t2=R2Φ ; Cs2 Δ Ψ−R2∂2 Ψ∂ t2=0 ,			(11)

где Cp2=λ+2 μρ0 ; Cs2=μρ0 ; Φ=A0 R ω2z Cos β ei ω t ;

μ=E02 1+ν0 ; λ=ν0 E01+ν0 1−2 ν0 ; E0, ν0- комплексный модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра.

Решая уравнение (11) методом, изложенным в [3,4], получим окончательные выражения для перемещений и напряжений цилиндра

Um nz=1Ri=12Ciγ Hn(i)a z−Ci+4b Hn(i)b z ;Vm nz=−1Ri=12Cinz Hn(i)a z+Ci+2nz Hn(i)b z−b Hn+1(i)b z+ +Ci+4γ Hn+1(i)b z−δ1 nΦnγ ;Wm nz=1Ri=12Cinz Hn(i)a z−a Hn+1(i)a z+Ci+2nz Hn(i)b z−	(12)

σz α(m n)=μR2 i=12Ci2γ nz Hn(i)a z−a Hn+1(i)a z+Ci+2γnz Hn(i)b z+ +Ci+4b2−γ2Hn+1(i)b z−n bz Hn(i)b z ;

σz β(m n)=2 μR2 i=12Cin az Hn+1(i)a z− n−1z2Hn(i)a z−               −Ci+2nn−1z2−b22Hn(i)b z+bz Hn+1(i)b z+               +Ci+4γn+1zHn+1(i)b z− b2 Hn(i)b z ;			(13)

σz z(m n)=2 μR2 i=12Cinn−1z2−a2−λa2+γ22μHn(i)a z+az Hn+1(i)a z+               +Ci+2nn−1z2Hn(i)b z−bz Hn+1(i)b z+               +Ci+4γn+1zHn+1(i)b z−b Hn(i)b z ,

где  a2=R2ω2Cp2−γ2 ; b2=R2ω2Cs2−γ2 ; Φn=4A0R2 ω2α0 a2 Cp2 ; Hn(1)z, Hn(2)z - функции Ханкеля первого и второго рода; Ci - произвольные постоянные.

Подставим выражения напряжений из (13) в (4), (6) и в полученной системе уравнений выразим неизвестные постоянные C1−C6 через неизвестные qα(mn), qβ(mn), qz(mn)

Ci=1ΔD4 iqα(mn)+D5 i qβ(mn)+ D6 iqz(mn) i=1, 2, ..., 6 ,		(14)

где Dk i, Δ - соответственно дополнение и определитель системы (4), (6).

Подставляя (8), (12) и (14) в соотношения (5) и разрешая полученную систему относительно qα(mn), qβ(mn), qz(mn), получим

qα(mn)=RΔD11A1+D21A2+D31A3+δ1 n X1 ;

qβ(mn)=R ΔD12A1+D22A2+D23A3+δ1 n X2 ;					(15)

qz(mn)=RΔD13A1+D23A2+D33A3+δ1 n X3 ,

где Xj=−RΔ i=13 Di jTi j=1, 2, 3 ;  T1=0 ; T2=−Φnγ ; T3=Φnγ ; Di r, Δ - соответственно дополнение и определитель системы уравнений, коэффициенты которой имеют вид

θr s=1Δ i=16 dr i Ds+3 i r, s=1, 2, 3 ;

d11=γ Hn(1)a ; d13=0 ; d15=−b Hn(1)b ;

d21=−n Hn(1)a ; d23=−n Hn(1)b+b Hn+1(1)b ;

d25=−γ Hn+1(1)b ; d31=n Hn(1)a−a Hn+1(1)a ;

d33=n Hn(1)b ; d35=−γ Hn+1(1)b ;

четные коэффициенты получаются путем замены функций Ханкеля первого рода на функции второго рода с тем же аргументом.

Подставляя (15)  в (9) и складывая коэффициенты при A1−A3, получим систему алгебраических уравнений оболочки с учетом влияния цилиндра. Неизвестные коэффициенты этой системы обозначим A1−A5 и решим ее

Ak=−j=1M1 B1 kj vn j+B2 kj wn j+Pk−j=1M1θkj Wj ,				(16)

где B1 kj =1Δ c22jD2 k+c32jD3 k ; B2 kj =1Δ c23jD2 k+c33jD3 k ;

P k =BΔδ1 n X1D1 k+X2+G1D2 k+G1−X3D3 k−G2D3 k ; θkj=4BD3k χjπ α0R2Δ Sin γαj ; Δ, Di k - соответственно определитель и дополнение системы.

Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения

vn r, wn r=m=1,3,...∞  A2, A3Sin γαr

то, подставив в них выражения (16), получим систему 2 M1 алгебраических уравнений относительно vn r, wn r

M1 F3 rj vn j+F4 rj wn j=P3 r−j=1M1θ3 rj Wjrbra r=1, 2, ... M1					(17)

где   F1 rj=m=1,3,...∞ B1 2j Sin γαr+δj r ; F2 rj=m=1,3,...∞ B2 2j Sin γαr ;

F3 rj=m=1,3,...∞ B1 3j Sin γαr ; F4 rj=m=1,3,...∞ B2 3j Sin γαr+δj r ;

P2 r, P3 r=m=1,3,...∞  P2 , P3  Sin γαr ;  θ2 rj, θ3 rj=m=1,3,...∞  θ2 j, θ3 j Sin γαr .

Решая систему (17), определим выражение для коэффициента  wn j

wn s=−j=1M1Asj Wj+Qs , s=1, 2, …, M1					(18)

где Asj=1Δo r=1M1 Dr M1+s oθ2 rj+DM1+r M1+s oθ3 rj ;

Qs=1Δo r=1M1 Dr M1+s oP2 r+DM1+r M1+s oP3 r ; Δo, Dr j o- определитель и дополнение матрицы элементов Fi r.

Так как в точках установки пружин перемещение равно

Wr=n=1,3,...∞ wn s Cos n βr

то, подставив в него (18), получим систему M1 алгебраических уравнений относительно Wr

j=1M1 δrj+Arj Wj=Q r r=1, 2, ... M1 ,					(19)

где Arj= n=1,3,...∞Arj ; Q r=n=1,3,...∞Q r .

Решив систему (19), имеем возможность определить все интересующие величины.

3. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка, подкрепленная четырьмя равномерно расположенными одинаковыми ребрами и подвешенная на восьми пружинах. В расчетах удерживалось количество членов рядов n=11, m=31, что обеспечивало необходимую точность вычислений. Базовые параметры оболочки, цилиндра, ребер и нагрузки были следующие:

LR=5 ; hR=0,15 ; R0 R=0,2 ;

FR2=1⋅10−3 ; I FR2=2⋅10−4 ; ξR=−0,03 ;

EαE0= 6⋅103 ; Eβ, EE0= 1,2⋅104 ; GαβE0= 1,6⋅103 ;

ρ R gE0= 4⋅10− 3 ; να= 0,1 ; ν0= 0,495 ;

A0R= 5⋅10− 3 ; χℜ0=2 ; η=0,3 .

Рис.2.	Перемещение средних пружин для двух значений их жесткости
в зависимости от частоты возбуждения.

Рис.3.	Перемещение средних пружин в зависимости от частоты возбуждения
для двух значений радиуса канала цилиндра.

На рис.2 показано изменение безразмерного прогиба оболочки W=WA0 в точках расположения средних пружин в зависимости от частоты кинематического возбуждения. Сплошная линия иллюстрирует динамику системы при базовой жесткости пружин, а штриховая- с жесткостью увеличенной в 10 раз. На рис.3 представлены аналогичные зависимости для базового радиуса канала цилиндра (сплошная линия) и увеличенного в 4,5 раза (штриховая линия).

Из представленных графиков видно, что:

- увеличение жесткости пружин хотя и снижает уровень нагрузки на оболочку почти во всем диапазоне частот, однако на некоторых резонансах величины нагрузок остаются прежними.

- увеличение радиуса канала приводит к увеличению нагрузки в 1,5 раза, что говорит о необходимости учета цилиндра в такого рода задачах.

ЛИТЕРАТУРА

- Малютин И.С., Недбай А.Я. Вынужденные колебания вязко-упругого цилиндра, подкрепленного оболочкой с кольцевыми ребрами. Прикладная механика, 1981, т.17, №6, с.29-35.

- Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872 с.

- Малютин И.С., Недбай А.Я. Вынужденные колебания вязко- упругого цилиндра, подкрепленного оболочкой. Вибротехника, Каунас, 1978, №4(34), с.25- 31.

- Андрюшин В.А., Багдасарьян А.А., Недбай А.Я. Вынужденные колебания слоистой цилиндрической оболочки, соединенной точечными упругими связями со слоистой балкой. Механика композиционных материалов и конструкций, 2003, т.9, №1, с.33-41.

Поступила в редакцию 10 августа 2005 года.