УДАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА
И УПРУГОЙ ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКИ

Локтев А.А.

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г.Воронеж, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследуется процесс ударного взаимодействия твердого тела и упругого буфера, установленного на упругой ортотропной пластинке, обладающей цилиндрической анизотропией, динамическое поведение которой описывается волновыми уравнениями типа Уфлянда-Миндлина, учитывающими инерцию вращения поперечных сечений и деформацию поперечного сдвига. В работе используется волновой подход, связанный с распространением волновых поверхностей разрыва в контактирующей плите, а в качестве метода решения применяется лучевой метод, а также метод сращивания асимптотических разложений, полученных для малых времен в зоне контакта и вне ее. При взаимодействии тела с пластинкой в последней начинают распространяться квазипродольная и квазипоперечная волны, представляющие собой поверхности сильного разрыва. За фронтами этих волн решение строится в виде лучевых рядов, коэффициентами которых служат скачки производных по времени от искомых функций различных порядков, а переменной величиной – время, прошедшее с момента прихода волны в заданную точку пластинки. Целью работы является изучение влияния анизотропии материала пластинки на динамическую контактную силу и прогиб, возникающие в месте ударного взаимодействия.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

В представляемой работе процедура, предложенная в [1] для исследования поперечного удара о нелинейно упругий буфер, установленный на упругую пластину, обобщена к случаю ударного взаимодействия твердого тела с линейно упругим буфером и упругой ортотропной пластинкой. При этом используется волновая теория удара, создание которой стало возможным благодаря появлению волновых уравнений типа Уфлянда-Миндлина, описывающих динамическое поведение пластинки с учетом инерции вращения поперечных сечений и деформаций поперечного сдвига [2,3], а также подход, основанный на зарождении в момент удара в пластинке нестационарной волны поперечного сдвига, которая затем распространяется с конечной скоростью вдоль пластинки. Предполагается, что отраженная волна не успевает вернуться в место крепления буфера и пластинки до окончания процесса удара. С помощью этого подхода в работе [4] выполнен динамический расчёт упругих изотропных пластинок Уфлянда-Миндлина, испытывающих поперечное воздействие упругих цилиндрических и сферических тел, используя лучевой метод.

Расчетная схема, используемая в работе, следующая: твердое тело движется вдоль нормали к срединной поверхности пластинки и ударяет по упругому буферу, установленному на упругой ортотропной пластинке и представляющему собой винтовую пружину, выполненную из стали.

- 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ

Твердое тело массой m подлетает к свободному концу пружины со скоростью V0, другой конец которой жёстко заделан в пластинке. При этом предполагается, что тело движется вдоль оси пружины, которая перпендикулярна пластинке (рис. 1а). Поведение пружины, которая не теряет устойчивость при деформации, подчиняется закону Гука.

пластинка

буфер

V0

r0

r0

h

ударник

а) До взаимодействия

Qr

Qr

w

фронт квазипродольной

волны



P(t)

фронт квазипоперечной волны сдвига

контактная область

б) После взаимодействия

x

1

x

2

2r0

контактная область

фрагмент плиты

волны

фронт квазипродольной

фронт квазипоперечной

волны сдвига

в) Вид сверху

Рис.1.	Схема ударного взаимодействия твердого тела и буфера, установленного на пластинке Уфлянда-Миндлина.

Динамическое поведение круглой упругой ортотропной пластинки Уфлянда-Миндлина, обладающей цилиндрической анизотропией, в полярной системе координат описывается уравнениями, которые были получены из уравнений, приведенных в [5], путем учета инерции вращения поперечных сечений и деформации поперечного сдвига:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

где

Dr, D и Сr, С - соответственно жесткости изгиба и растяжения-сжатия для направлений r,  ; Dk – жесткость кручения; Сk – жесткость сдвига; Еr, Е и r,   - модуль упругости и коэффициент Пуассона для направлений r,  ; Grz, Gz – модуль сдвига в плоскостях rz и z соответственно; w(r,) – нормальное перемещение срединной плоскости, u(r,) и v(r,) – тангенциальные перемещения срединной поверхности соответственно по координатам r,  ; (r,) и (r,) – произвольные искомые функции координат r, , - плотность, h – толщина пластинки, t – время.

В данной работе рассматривается осесимметричная задача и, следовательно, волновые характеристики не зависят от угла , при этом уравнения (2.1-2.5) принимают вид:

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

.			        (2.10)

3. ОСНОВЫ ЛУЧЕВОГО МЕТОДА

Предположим, что в результате поперечного удара по пластинке в ней распространяются продольные и сдвиговые волны, фронты которых являются поверхностями сильного разрыва. Отметим, что в пластинке поверхности сильного разрыва представляют собой цилиндрические поверхности-полоски, образующие которых параллельны нормали к срединной поверхности, т.е. оси х3, а направляющие, расположенные в срединной плоскости, представляют собой окружности, расширяющиеся с нормальными скоростями G() (индекс  принимает значение 1 и 2 и означает номер волны).

Некоторая искомая функция Z(х, t) за фронтом волновой поверхности  представляется в виде лучевого ряда

(3.1)

где [Z,(k)]=Z +,(k)  Z -,(k)=[ kZ/ t k] – скачки производных k-го порядка по времени t от искомой функции Z на волновой поверхности , т.е. при t=(rr0)/G(), r0  начальный радиус, верхние индексы «+» и «-» означают, что величина вычисляется непосредственно перед и за волновым фронтом соответственно, Н(t) – единичная функция Хевисайда, r – длина дуги, отсчитываемая вдоль луча.

Для определения коэффициентов лучевого ряда (3.1) для искомой функции необходимо продифференцировать определяющие уравнения (2.6–2.10) для пластинки k раз по времени, взять их разность на различных сторонах волновой поверхности  и применить условие совместности для скачков k+1-го порядка от функции Z по времени t, которое во многих практически важных случаях для физических компонент искомых величин имеет вид [6]

(3.2)

где r – пространственная координата вдоль прямого луча, а остальные две пространственные координаты являются одновременно и поверхностными координатами на волновой поверхности, при этом все три координатные линии являются взаимно ортогональными,  / t - -производная по времени.

Для определения контактной силы и динамического прогиба необходимо найти поперечное перемещение w(t), которое входит в систему уравнений (2.6) и (2.7). Остальные уравнения представляют собой независимые подсистемы, решаемые отдельно друг от друга. Функции, определяемые из соотношений (2.8)–(2.10), не влияют на исследуемые динамические характеристики, поэтому дальше будем рассматривать только систему уравнений (2.6) и (2.7).

В результате из уравнений движения (2.6), (2.7) для определения скачков искомых величин с точностью до произвольных констант получаем систему рекуррентных дифференциальных уравнений:

(3.3)

(3.4)

где

Ограничимся в дальнейшем пятью членами лучевого ряда для искомых функции, что позволит определить их с необходимой точностью. Полагая в (3.3) и (3.4) k = -1, 0, 1, 2, 3, получим скачки соответствующего порядка на первой и второй волнах.

Для иллюстрации процедуры получения скачка произвольного порядка по времени приведём схему определения разрывов нулевого и первого порядка на первой и второй волнах.

Полагая k = -1, из (3.3) и (3.4) находим на первой волне (квазипродольной)

,						(3.5)

и на второй волне (квазисдвиговой)

.						(3.6)

Интегрируя (3.3) при k = 0, получим

(3.7)

а из (3.4) получаем алгебраическое выражение для

,									(3.8)

где ,  - произвольная постоянная, r=G()t+r0 (=1,2).

Для определения скачков  и  необходимо подставить известные величины  и в (3.3) и (3.4) при k = 1. В результате получим

(3.9)

(3.10)

где  - произвольная постоянная, , .

Аналогичным образом на второй волне находим

(3.11)

(3.12)

(3.13)

где  и  - произвольные постоянные.

Следуя описанной выше схеме, определяем скачки следующих порядков на первой волне:

при k = 2

(3.14)

(3.15)

на второй волне

при k = 2

(3.16)

(3.17)

Из описанной схемы следует, что основные величины, т.е. величины, определяющие в основном характер квазиобъёмной волны, получаются из решения дифференциальных уравнений, а сопутствующие величины – алгебраическим путём.

Найденные скачки позволяют записать выражения для искомых функций W и Qr в виде отрезков лучевых рядов с точностью до постоянных интегрирования, которые определяются из граничных условий:

,						        (3.18)

,	        (3.19)

где y = t  (r  r0)G()-1, величины ,  и их  - производные подсчиты-ваются при y=0.

Для определения постоянных интегрирования необходимо составить систему уравнений, характеризующую поведение шара, буфера и контактной области после начала взаимодействия.

- 4. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ

Движение шара после его касания буфера описывается уравнением

.										(4.1)

Уравнение движение контактной области имеет следующий вид:

.								(4.2)

Здесь у=+w – полное перемещение ударника, которое складывается из перемещений  верхнего и w нижнего концов буфера,

P(t)= E1 ( - w),										(4.3)

где Е1 – коэффициент линейной жесткости пружины.

Подставляя величины y и P(t) в уравнения (4.1) и (4.2) и учитывая условие горизонтальности касательной к срединной поверхности плиты в граничных точках области контакта, приходим к системе уравнений, которая определяет процесс взаимодействия ударника, буфера и плиты:

(4.4)

К этой системе уравнений необходимо присоединить начальные условия

,   .									(4.5)

Для решения системы уравнений (4.4) представим функции, входящие в нее, в виде степенных рядов по времени t. С этой целью запишем лучевые ряды (3.18), (3.19) для w и Qr на границе области контакта, т.е. при r=r0, а функцию  представим в виде

,						(4.6)

где i (i = 0,1,2,3,4,5) – пока неизвестные константы.

Подставляя соотношения (3.18) и (3.19), записанные на границах области контакта, и (4.6) в уравнения (4.4) и приравнивая коэффициенты в полученных выражениях при одинаковых степенях t, на каждом шаге приходим к системе трех алгебраических уравнений для определения трех неизвестных констант   (j=0,1,2) и i (i = 0,1,2,3,4).

Из начальных условий (4.5) находим: 1=V0, .

Из решения системы алгебраических уравнений, составленной из коэффициентов при t0, получим:

(4.7)

На втором шаге из коэффициентов при t1 определяем:

,								(4.8)

,		(4.9)

.     (4.10)

Третий шаг, t2 :

,							        (4.11)

(4.12)

(4.13)

,				        (4.14)

(4.15)

Зная величины  и , можно записать динамический прогиб w(t) и контактную силу P(t) в виде рядов, в которых коэффициенты при t известны.

Из лучевого ряда (3.18) с учетом (4.7) получим

(4.16)

Подставляя в формулу (4.3) ряды (3.18) и (4.6) и принимая во внимание (4.7), запишем

(4.17)

Заменяя в формулах (4.16) и (4.17) величины  и  соотношениями (4.8)–(4.14), приходим к следующим выражениям для определения безразмерных динамического прогиба и контактной силы:

(4.18)

(4.19)

где , , , , , , , .

5. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим численный пример и исследуем зависимость динамического прогиба и контактной силы от ортотропных свойств пластинки.

Полагая =1, из выражений (4.8)–(4.15) можно получить соотношения для упругой трансверсально-изотропной пластинки, в которых Grz – модуль сдвига в направлении, перпендикулярном плоскости изотропии, которая совпадает со срединной плоскостью пластинки. Если для всех направлений пластинки модули упругости одинаковы и при этом , т.е. модуль сдвига в направлении оси z равен модулю сдвига в любом другом направлении, то пластинка будет упругой изотропной.

Используя соотношения (4.18) и (4.19) для безразмерных динамического прогиба и контактной силы, построим графики зависимости этих динамических характеристик от времени.

На рис.2 приведены зависимости динамического прогиба от времени для различных значений соотношения , которые указаны цифрами у кривых, другие параметры в расчетах принимают следующие значения: =25, =1, =1.110-6, =8.510-3.

1010 -2

510 -2

Динамический прогиб

0

1.5

2.5

3

Время

2

1

0.5

1510 -2

Рис.2.	Зависимость динамического прогиба от времени для различных значений соотношения .

Рассмотрим влияние анизотропных свойств пластинки на процесс ударного взаимодействия: при уменьшении соотношения  происходит увеличение прогиба (см рис.2) до некоторого значения при ; при увеличении  происходит уменьшение прогиба, поскольку последний член выражения (4.18) уменьшается при росте соотношения 1.

На рис.3 приведены прогибы трансверсально-изотропной пластинки для различных модулей сдвига в направлении, перпендикулярном плоскости пластины, т.е. для различных соотношений скоростей продольной и поперечной волн: кривая 1 - =0.01, кривая 2 - =0.2, кривая 3 - =0.4, кривая 4 - =0.5 (изотропная пластинка). Из рис.3 видно, что увеличение значения соотношения скоростей  приводит к уменьшению прогиба.

2010 -2

510 -2

1010 -2

0

1.5

2.5

3

2

1

0.5

1510 -2

Время

Динамический прогиб

Рис.3.	Зависимость динамического прогиба от времени для различных значений соотношения .

На рис.4 приведены зависимости максимального прогиба от соотношения  для различных значений : кривая 1 соответствует =3.410-6, кривая 2 – =2.310-6, кривая 3 – =1.110-6. Из рис.4 видно, что максимальный прогиб уменьшается с увеличением соотношения и увеличивается с увеличением линейной жесткости буфера .

0

2

4

6

8

0.06

0.12

0.18

0.24

0.30

0.36

1

2

3

Рис.4.	Зависимость максимального прогиба от соотношения  для различных значений .

На рис.5 показаны зависимости максимального прогиба от соотношения скоростей скачков сильного разрыва  для различных значений : кривая 1 отвечает значению =0.2, кривая 2 – =0.5, кривая 3 – =1, кривая 4 – =4. Из рис.5 видно, что максимальный динамический прогиб уменьшается при увеличении соотношения скоростей волн , т.е. при увеличении модуля сдвига в направлении, перпендикулярном плоскости пластинки.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.04

0.5

0.08

0.12

0.16

1

2

3

4

Рис.5.	Зависимость максимального прогиба от соотношения  для различных значений .

Рис.6 иллюстрирует зависимость контактной силы от времени для различных значений : кривая 1 соответствует =0.2, кривая 2 - =0.5, кривая 3 - =1 (трансверсально-изотропная пластинка), кривая 4 - =4, кривая 5 - =8, другие параметры в расчетах принимают следующие значения: =25, =1, =1.110-6, =8.510-3. На рис. 6 видно, что при увеличении  контактная сила уменьшается.

0.4

0.1

0

40

60

80

Время

20

0.2

0.3

100

Контактная сила

Рис.6.	Зависимость контактной силы от времени для различных значений соотношения .

На рис.7 показана контактная сила как функция времени для трансверсально-изотропной пластинки для различных модулей сдвига в направлении, перпендикулярном плоскости пластины, т.е. для различных соотношений скоростей продольной и поперечной волн: кривая 1 отвечает =0.01, кривая 2 - =0.2, кривая 3 - =0.4, кривая 4 - =0.5 (изотропная пластинка). Из рис.7 следует, что с увеличением значения соотношения скоростей  контактная сила уменьшается.

0.1

0

40

60

80

20

100

0.2

0.3

0.5

0.4

Время

Контактная сила

Рис.7.	Зависимость контактной силы от времени для различных значений соотношения .

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя поведение динамического прогиба и контактной силы для упругой ортотропной плиты можно заключить, что при <1 максимальные контактная сила и динамический прогиб увеличиваются, а при >1 – уменьшаются по сравнению с соответствующими зависимостями для трансверсально-изотропной пластинки. Динамические характеристики уменьшаются при увеличении соотношения скоростей волн , т.е. при увеличении модуля сдвига в направлении, перпендикулярном плоскости пластинки. Анизотропия в плоскости пластинки влияет на динамические характеристики значительнее, чем анизотропия в направлении, перпендикулярном плоскости пластинки.

##### ЛИТЕРАТУРА

- Россихин Ю.А., Шитикова М.В., Локтев А.А. Удар шара о нелинейно упругий буфер, установленный на плите перекрытия. Известия вузов, Строительство, 2004, №11, с.16-22.

- Уфлянд Ю.С. Распространение волн при поперечных колебаниях балок и плит. Прикладная механика, 1948, т.12, с.287-300.

- Mindlin R.D. High frequency vibrations of crystal plates. Quart. Appl. Math., 1961, v.19, pp.51-61.

- Rossikhin Yu.A. and Shitikova M.V. A ray method of solving problems connected with a shock interaction. Acta Mechanica, 1994, v.102, №1-4, pp.103-121.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. М., Наука, 1987, 360 с.

- Rossikhin Yu.A. and Shitikova M.V. The ray method for solving boundary problems of wave dynamics for bodies having curvilinear anisotropy. Acta Mechanica, 1995, v.109, №1-4, pp. 49-64.

Поступила в редакцию 18 февраля 2005 года.