ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ СЛОИСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ

ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ ЦИЛИНДРОМ

И ПОЛИРЕГУЛЯРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРОДОЛЬНЫХ РЕБЕР

Недбай А.Я., Андрюшин В.А.

ФГУП “Московский институт теплотехники”, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Вопросы термоустойчивости пустых однослойных цилиндрических оболочек, подкрепленных продольными ребрами, рассматривались в работах [1,2]. В данной работе исследуется термоустойчивость слоистой ортотропной оболочки, подкрепленной упругим пустотелым цилиндром и полирегулярной системой продольных ребер. Функции перемещений шарнирно опертой оболочки и цилиндра представляются в виде тригонометрических рядов по окружной координате. Для получения характеристического уравнения используется метод последовательного исключения целых групп неизвестных, соответствующих одинаковым ребрам, из общей системы исходных уравнений. В результате задача сводится к системе трех алгебраических уравнений относительно двух компонент перемещений и функции сдвига базовой системы ребер. Равенство нулю определителя системы дает критическое значение температуры. На числовом примере показано влияние нагрева отдельных групп ребер на величину критической температуры.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим слоистую ортотропную цилиндрическую оболочку, подкрепленную полирегулярной системой  продольных ребер и скрепленную по внутренней поверхности с пустотелым упругим цилиндром. Торцы оболочки шарнирно соединены с мембраной, имеющей бесконечную жесткость в своей плоскости, и зажаты между двумя параллельными плитами.

Под полирегулярным подкреплением понимается система ребер следующей структуры. Имеется группа одинаковых ребер в количестве Mr, равномерно расположенных по отношению к оболочке в целом и которую в дальнейшем будем называть базовой. Далее каждый пролет подкрепляется регулярной системой  дополнительных ребер в количестве mr−1, а их общее количество во всех пролетах будет Mr−1, и т.д. В результате общее количество ребер на оболочке будет равняться M=M1+M2+…+Mr−1+Mr.

Будем считать, что оболочка и ребра находятся в однородном температурном поле, но каждая группа ребер может иметь свою одинаковую температуру, отличающуюся от температуры оболочки. Считаем также, что цилиндр не нагревается и что деформация оболочки происходит с захватом всех ребер. Расчетная схема показана на рис.1.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все перемещения отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнения оболочки можно представить в виде

## Рис.1. Расчетная схема.

Lk1u+Lk2v+Lk3w+Lk4ϕ+Lk5ψ=Pk k=1, 2, ...5 ,			(1)

где Lkj - дифференциальные операторы имеющие вид

L11=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2 ; L12=L21=B12+B33∂2∂α ∂β ;

L13=L31=B12∂∂α  ; L14=L41=L15=L51=L24=L42=0 ;

L22=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2 ; L23=L32=B22+K2∂∂β ;

L25=L52=K2 ; L33=B22−K1∂2∂α2−K2∂2∂β2−T0∂2∂α2 ;

L34=L43=−K1∂∂α ; L35=L53=−K2∂∂β ;

L44=D11R2∂2∂α2+D33R2∂2∂β2−K1 ; L45=L54=D12+D33R2∂2∂α ∂β ;

L55=D33R2∂2∂α2+D22R2∂2∂β2−K2 ;

P1=R qα−1R j=1MEjFjd2Ujdα2 δβ−βj ; P2=R qβ ;

P3=−R qz + 1R j=1M Tj+ajd2 wjdα2+ajd Φjdα δβ−βj ;

P4=h2qα+h2R2 j=1MεjEjFjd2Ujdα2 δβ−βj ; P5=h2qβ ;

T0=Eα h ξ ; Tj=EjFj ξ ;

ξ=−2 π EαR h θ0t0−t+j=1MEjFjθjtj−t2 π EαR h+j=1MEjFj ;

B11=Eα h1−νανβ ; B12=νβ B11 ; B22=Eβ h1−νανβ ; B33=Gα β h ;

D11=Eα h312 1−νανβ ; D12=νβ D11 ; D22=Eβ h312 1−νανβ ;

D33=Gα β h312 ; K1=56h Gα z ; K2=56h Gβ z ; aj=56Fj Gj ;

u, v, w  - безразмерные осевое, тангенциальное и нормальное перемещения точек срединной поверхности оболочки; R, h - радиус и толщина оболочки;  Eα, Eβ, Gα β, Gα z, Gβ z - модули упругости первого и второго рода по соответствующим осям; να, νβ - коэффициенты Пуассона; ϕ, ψ - функции сдвига, имеющие вид

ϕ=ϕ−∂ w∂α ; ψ=ψ−∂ w∂β+v ;

ϕ, ψ - поперечные сдвиги; Uj, Φj - осевое перемещение и функция сдвига ребра; Fj, Ij - площадь и центральный момент инерции сечения ребра; Ej, Gj - модули упругости и сдвига; t, t0, tj - соответственно температуры цилиндра, оболочки и j-го ребра; θ0, θj- коэффициенты линейного расширения материалов оболочки и ребра; qα, qβ, qz - составляющие контактного взаимодействия оболочки и цилиндра;  M- общее количество ребер; εj=1 при внутреннем расположении ребра и εj=−1 при внешнем; δβ - дельта- функция.

Для получения замкнутой системы необходимо добавить условие совместности деформаций оболочки и ребер

uj−εjh2R ϕj=Uj+εjHj2R Φj 							(2)

и функциональное уравнение

b1jd2Ujdα2+d wjdα+1−b2jd2dα2 Φj=0 ,					(3)

где b1 j=εjHjEjFj2ajR ; b2 j=EjIjajR2 ; uj=uα, βj ; ϕj=ϕα, βj ; Hj- высота ребра.

Для цилиндра примем следующие граничные условия:

на торцах α=0, α0

σαα=V=W=0 ;

на внутренней боковой поверхности  z=z0

σzα=σzβ=σzz=0 ;									(4)

на внешней боковой поверхности  z=z1

σzα=qα ; σzβ=qβ ; σzz=qz ;							(5)

U= u−h2Rϕ ; V= v−h2Rψ ; W= w ,					(6)

где α0=LR ; z0=R0R ; z1=2R−h2R ; U, V, W - осевое, окружное и радиальное перемещения точек цилиндра; σzα, σzβ, σzz, σαα- тангенциальные, радиальное и осевое напряжения в цилиндре; L- длина оболочки и цилиндра; R0- радиус канала цилиндра.

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Представим перемещения ребер, оболочки и цилиндра, а также контактные усилия между ними в виде

u, ϕ, U, qα=Cos γα n=0∞A1,A4, Umnz, qαmn Cos nβ ;

v, ψ, V, qβ=Sin γα n=1∞A2,A5, Vmnz, qβmn Sin nβ ;			(7)

w, W, qz=Cos γα n=1∞A3, Wmnz, qzmn Sin nβ ;

Uj, Φj=A1j,A4jCos γα ; γ=m π α0 .

Подставим (7) в уравнения (2), (3) и разрешим их относительно функций Uj и Φj

A1j=b4j umj−b5jϕmj+b6jwmj ;A4j=b7j umj−b5jϕmj−b8jwmj ,						(8)

где b3j=1+b2j γ2 ; b4j=b3jb3j+b1j γ2εjHj2 R ;

b5j=εj h2 R ; b6j=εjHj γ2 R b3j ; b7j=b1j γ2b3j+b1j γ2εjHj2 R ; b8j=1b1j γ .

В работе [3], используя представление (7), получены выражения для функций перемещений и напряжений цилиндра. Для перемещений они имеют вид

Umnx=j=12Cj+2Yj+b0x Yj'−Cj+4Yj ;

Vmnx=nj=12Cj−b0Cj+2Yj'+Cj+41xYj ;					(9)

Wmnx=−j=12Cjn2xYj−Cj+2b0xn2x2+1Yj+Cj+4Yj' ,

где  b0=λ+μ2λ+2μ ; λ=ν0E01+ν01−2ν0 ; μ=E021+ν0 ;

x=γ z ; Y1=Inx ; Y2=Knx ; E0, ν0 - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра; Inx, Knx - модифицированные функции Бесселя первого и второго рода; Cj - произвольные постоянные; штрих обозначает производную по соответствующему аргументу.

Тогда граничное условие (6) можно представить в виде

j=16a1jCj=A1−h2 RA4 ;

j=16a2jCj=A2−h2 RA5 ;								(10)

j=16a3jCj=A3 ,

где asj- коэффициенты, стоящие перед Cj в выражении (9).

Используя выражения для напряжений и граничные условия (4), (5), решим полученную систему уравнений относительно постоянных Cj.

Подставляя в (10) значения Cj, будем иметь

b11qαmn+b12 qβmn+b13 qzmn=A1−h2 RA4 ;

b21qαmn+b22 qβmn+b23 qzmn=A2−h2 RA5 ;					(11)

b31qαmn+b32 qβmn+b33 qzmn=A3 ,

где bsi=1Δ j=16Di+3jasj i, s=1, 2, 3 ; Δ, Di+3j- определитель и дополнение матрицы коэффициентов системы уравнений (4), (5).

Разрешая систему (11) относительно неизвестных qαmn, qβmn, qzmn, получим

qαmn=1ΔD11A1−h2 RA4+D21A2−h2 RA5+D31 A3 ;

qβmn=1ΔD12A1−h2 RA4+D22A2−h2 RA5+D32 A3 ;		(12)

qzmn=1ΔD13A1−h2 RA4+D23A2−h2 RA5+D33 A3 ,

где Δ, Di j- определитель и дополнение, соответствующее элементу bi j.

Раскладывая дельта-функцию в тригонометрический ряд и подставляя (7) в уравнения (1) с учетом (8) и (12), получим систему алгебраических уравнений относительно неизвестных A1−A5. Коэффициенты матрицы этой системы и свободные члены имеют вид

a11=−B11γ2+B33n2+R D11Δ ; a12=B12+B33 γn−R D21Δ ;

a13=B12γ−R D31Δ ; a14=h D112 Δ ; a15=h D212 Δ ;

a21=B12+B33 γn−R D12Δ ; a22=−B33γ2+B22n2+R D22Δ ;

a23=−B22+K2 n−R D32Δ ; a24=h D122 Δ ; a25=K2+h D222 Δ ;

a31=−B12γ+R D13Δ ; a32=B22+K2 n+R D23Δ ;

a33=B22+K1+T0 γ2+K2n2+R D33Δ ; a34=K1γ−h D132 Δ ;

a35=−K2n−h D232 Δ ; a41=−h D112 Δ ; a42=−h D212 Δ ;

a43=−K1γ−h D312 Δ ; a44=−D11R2 γ2−D33R2 n2−K1+h2 D114 R Δ ;

a45=D12+D33R2 n γ+h2 D214 R Δ ; a51=−h D122 Δ ;

a52=K2−h D222 Δ ; a53=K2 n −h D322 Δ ;

a54=D12+D33R2 n γ+h2 D124 R Δ ; a55=−D33R2 γ2−D22R2 n2−K2+h2 D224 R Δ ;

d1=2−δn 0 γ22 π R j=1M EjFj b4j umj−b5jϕmj+b6jwmj Cos nβj ;

d3=−2−δn 0 γ2 π R j=1M  ajb7jumj−b5jϕmj+γTj−ajb7jb8j wmj Cos nβj ;	d4=2−δn 0 h γ24 π R2 j=1M εjEjFj b4j umj−b5jϕmj+b6jwmj Cos nβj ;

d2=d5=0 .

Решая эту систему, получим

Ak=2−δn 02 π R j=1M B1k(j)umj+B2k(j)wmj+B3k(j)ϕmj Cos nβj ,		(13)

где  B1k(j)=γΔEjFj b4jγ D1k+εjh2 RD4k−aj b7jD3k ;

B2k(j)=γΔEjFj b4j b6jγ D1k+εjh2 RD4k+aj b7j b8j−γ Tj−γ aj D3k ;

B3k(j)=−γ b5jΔEjFj b4jγ D1k+εjh2 RD4k−aj b7j D3k ;

Δ, Dik - соответственно определитель и дополнение элемента матрицы  aik.

Так как в местах расположения ребер справедливы соотношения

umj, wmj, ϕmj= n=0∞  A1, A3, A4 Cos nβj ,

то, подставив в них выражения (13) и переставив знаки сумм, получим систему 3М алгебраических уравнений относительно umj, wmj, ϕmj

umi=j=1M n=0∞ 2−δn 02 π RB11jumj+B21jwmj+B31jϕmj Cos nβj Cos nβi ;

wmi=j=1M n=0∞ 2−δn 02 π RB13jumj+B23jwmj+B33jϕmj Cos nβj Cos nβi ; (14)

ϕmi=j=1M n=0∞ 2−δn 02 π RB14jumj+B24jwmj+B34jϕmj Cos nβj Cos nβi . i=1, 2, ..., M

Приравнивая нулю определитель этой системы, находим критические значения параметров нагружения.

При значительном количестве ребер система (14) приводит к большому числу уравнений, что увеличивает время решения задачи и теряется точность вычислений. Ниже, используя свойства полирегулярного распределения, предлагается метод решения системы уравнений, позволяющий значительно сократить ее порядок [4]. Для раскрытия идеи метода ограничимся тремя наборами ребер, что вполне достаточно для ее понимания и не вызовет затруднений при использовании большего числа наборов.

Чтобы избежать громоздких выражений и не затенять суть метода, перейдем к матричному исчислению и введем следующие обозначения

Bj= B11(j) B21(j) B31(j) B13(j) B23(j) B33(j)

где Bj, fi- матрица известных коэффициентов и матрица- столбец неизвестных функций.

Тогда система (14) примет вид

fi=j=1M n=1∞ 2−δ n 02 π R Bjfj Cos nβj Cos nβi . i=1, 2, ..., M					(15)

Используя свойства регулярности, представим уравнение (15) в виде

fi−n=1∞ 2−δn 02 π R B1Cos 2 π n iM j=1M fj Cos 2 π n jM=

=n=1∞ 2−δn 02 π R B2−B1 Cos 2 π n iM−M1 j=1M−M1 f(m 1+1)j Cos 2 π n jM−M1+	(16)

+...+n=1∞ 2−δ n 02 π R Br−Br−1−...−B1 Cos 2 π n iMr j=1Mr f(m 1+1)…(m r−1+1)j Cos 2 π n jMr .                                                                 i=1, 2, ..., MОбозначим правую часть уравнения (16) через ψi и будем искать его решение в виде

fi= s=1M fs Cos 2 π i sM ; ψi=s=1M ψs Cos 2 π i sM ,				(17)

где  ψs=1M i=1M ψi Cos 2 π i sM .

Подставляя (17) в (16) и используя соотношения

j=1M Cos 2 π n jMCos 2 π s jM = M2 ; n=s , Mt±s ; t=1, 2, ...

j=1M Cos 2 π j sM =                      M ; s=Mt ; t=0, 1, 2, ...

получим одно уравнение

Φ1sfs=ψs ,										(18)

где  Φ1s=I−M2 π Rn B1= ; n=s , Mt±s ; t=1, 2, 3, ... ; I - единичная матрица.

Определив из (18)  fs, согласно (17) получаем выражение для fi. Полагая i=m1+1 l, получаем систему уравнений, из которых аналогичным путем находим fm 1+1 l и т.д. В итоге получаем однородную систему Mr уравнений относительно функций fm 1+1 …m r− 1+1 l l=1, 2, …, Mr.

Рассмотрим подробнее оболочку, подкрепленную двумя группами ребер r=2. Учитывая, что M2=M−M1, получим однородную систему уравнений относительно fm 1+1 l l=1, 2, …, M2

fm 1+1 l−1Ms=1Mn=1∞2−δ n02 π RB2−B1Φ1s Cos 2 π n lM2Cos 2 π l sM2 j=1M2f(m 1+1)jCos 2 π n jM2=0 .                                                                 l=1, 2, ..., M2                   (19)

Решение уравнений (19) будем искать в виде

fm 1+1 l=A Cos 2 π N lM2 ; 1≤N≤M2 .					(20)

Подставляя (20) в (19), получим характеристическое матричное уравнение, состоящее всего из трех алгебраических уравнений

I−M2MsM Φ1s−1 Φ2s=0 ,

где  Φ2s=14 π Rn B2−B1 ; n, s=N , M2t±N ; t=1, 2, ... .

Приравнивая нулю определитель этой системы, имеем возможность найти критическое значение параметра нагрузки.

Для случая подкрепления оболочки тремя наборами ребер уравнение (19) будет иметь вид

fm 1+1 l−1Ms=1Mn=1∞2−δ n02 π RB2−B1Φ1s Cos 2 π n lM−M1Cos 2 π l sM−M1 ×                                                                    ×j=1M−M1f(m 1+1)jCos 2 π n jM−M1=ψm 1+1 l , (21)

где ψm 1+1 l- правая часть из (16).

Будем искать решение уравнения (21) в виде

fm 1+1 l=k=1M−M1 fk Cos 2 π l kM−M1 ; ψm 1+1 l=k=1M−M1 ψk Cos 2 π l kM−M1 ,  (22)

где ψk=1M−M1l=1M−M1 ψm 1+1 l Cos 2 π l kM−M1 .

Подставляя (22) в (21), получим уравнение относительно функции fk

Φ2k fk=ψk ,										(23)

где Φ2 k=I−M−M14 π R MsM Φ1s−1 n B2−B1 ;

n, s=k , M−M1 t±k ; t=1, 2, 3, ... .

Определяя из (23) fk и подставляя ее в (22) найдем функцию fm 1+1 l. Полагая l=m2+1p p=1, 2, …, M3, получим однородную систему уравнений относительно последней группы ребер

fm 1+1 m 2+1 p−1M−M1k=1M−M1n=1∞2−δn 02 π RB3−B2−B1Φ2 k Cos 2 π n pM3Cos 2 π k pM3 ×

×j=1M3fm 1+1 m 2+1 pCos 2 π n jM3=0 p=1, 2, …, M3 .	(24)

Решение уравнений (24) будем искать в виде

fm 1+1 m 2+1 p=ACos 2 π N pM3 ;     1≤N≤M3 .				(25)

Подставляя (25) в (24), получим характеристическое матричное уравнение

I−M3M−M1kM−M1 Φ2 k−1 Φ3 k=0 ,

где  Φ3 k=14 π Rn B3−B2−B1 ; n, k=N , M3t±N ; t=1, 2, 3, ... .

Приравнивая нулю определитель этой системы имеем возможность найти критическое значение нагрузки.

Рис.2.	Зависимость критической температуры от площади дополнительных ребер при нагреве оболочки и всех ребер.

Рис.3.	Зависимость критической температуры от площади дополнительных ребер при нагреве оболочки.

3. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка, подкрепленная цилиндром и двумя наборами ребер: базовым и дополнительным. В расчетах удерживалось количество членов ряда n=120, что обеспечивало необходимую точность вычислений. Параметры оболочки, цилиндра и ребер были следующие:

LR=4 ; hR=0,015 ; F2R2=5⋅10− 3 ;

I1 F2R2=1⋅10−4 ; I2 F2R2=2⋅10−4 ;

EαE0= 6⋅103 ; Eβ, E1, E2E0= 1,2⋅104 ;

Gαβ, Gαz, Gβz, G1, G2E0=3⋅102 ; να=0,1 ;

νβ= 0,1 ; ν0= 0,49 ; θ0=θ1=θ2=10− 5 ;

M1=8 ; M2=4 .

На рис.2 показано изменение критической температуры в зависимости от площади дополнительных ребер при одновременном нагреве оболочки и всех ребер. Зависимости построены для двух значений радиуса канала цилиндра. Безразмерное значение T=tt0 есть отношение температуры потери устойчивости данной системы к температуре потери устойчивости пустой неподкрепленной оболочки. Безразмерное значение F1=F1F2 есть отношение площади дополнительного ребра к площади основного ребра.

На рис.3 приведены аналогичные зависимости для случая нагрева только одной оболочки (температура ребер и цилиндра одинакова).

Из графиков рассмотренного примера видно, что:

- при нагреве всей системы существует площадь ребер, при которой потеря устойчивости происходит при минимальной температуре (аналогичный эффект отмечен в работе [4]);

- нагрев ребер приводит к уменьшению критической температуры приблизительно в 2 раза;

- наличие цилиндра увеличивает критическую температуру на 30%.

Полученные решения легко распространяются на случай действия осевой сжимающей силы.

ЛИТЕРАТУРА

- Огибалов П.М., Грибанов В.Ф. Термоустойчивость пластин и оболочек. М., Изд-во МГУ, 1968, 512 с.

- Малютин И.С., Багдасарьян А.А., Георгиевский В.П. Термоустойчивость цилиндрических оболочек, подкрепленных продольными ребрами жесткости. Проблемы прочности, 1978, с.6-8.

- Андрюшин В.А., Недбай А.Я. Устойчивость трехслойной ортотропной цилиндрической оболочки, подкрепленной продольными ребрами жесткости и упругим цилиндром, при осевом сжатии. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №2, с.206-214.

- Малютин И.С. Устойчивость и колебание цилиндрической оболочки дискретно подкрепленной полирегулярной системой ребер. Труды Х Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин, т.1, Тбилиси, 1975, с.671-677.

Поступила в редакцию 17 марта 2006 года.