ВЛИЯНИЕ СВЯЗАННОСТИ ленточной арматуры 
на концентрацию напряжений продольного сдвига

Шацкий И.П., Кундрат А.Н.*

Ивано-Франковский отдел Института прикладных проблем механики и математики им. Я.С. Подстригача НАН Украины, г.Ивано-Франковск, Украина

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, г.Ивано-Франковск, Украина

РЕЗЮМЕ

Исследования антиплоской задачи для идеально упругого тела с армирующими элементами выполнены в широком кругу публикаций, их результаты и обзор можно найти в работах [1–6] и др. Однако предлагаемые решения не учитывают возможности связки включений в единый каркас. Ограничивая перемещения армирующих включений скреплением между собой, получаем повышенную жесткость конструкции и иную картину распределения напряжений. Предложенная в докладе [7] схема решения задачи о включениях, связанных в единый каркас, используется здесь для анализа упругого равновесия пространства с параллельными абсолютно жесткими лентами. Для решения задачи используется аппарат сингулярных интегральных уравнений. Определены скачки напряжений на включениях, коэффициенты интенсивности напряжений в окрестностях их вершин, относительные перемещения точек пространства. Изучено влияние связанности включений на напряженно-деформированное состояние композиции.

1. ПОСТАНОВКА и интегральные уравнения ЗАДАЧИ

Рассмотрим упругое пространство (x, y, z)∈R3, армированное абсолютно жесткими ленточными включениями, бесконечно протяженными в направлении z, с сечениями, расположенными на отрезках Lk, k=1, N параллельно оси х (рис.1).

Рис.1. Сечение композиции плоскостью z=0.

Включения состоят в идеальном механическом контакте с матрицей. Композиция находится в условиях продольного сдвига вдоль оси z однородным полем напряжений на бесконечности. Требуется исследовать напряженно-деформированное состояние армированного пространства для случаев, когда включения связаны и несвязанны между собой.

Краевая задача антиплоской деформации для тела с N включениями имеет вид:

μ∇2w=0, (x, y) ∈ R2,	(1.)

μ∂w∂x=τ1∞,   μ∂w∂y=τ2∞,   (x, y)→∞, 	(1.)

∂w/∂x=0,   (x, y)∈Lk,   k=1, N,	(1.)

где w=w(x, y) – z-компонента вектора перемещения, ∇2=∂2/∂x2+∂2/∂y2 – оператор Лапласа, τi∞ – напряжения на бесконечности, μ – модуль сдвига материала матрицы, L=Nk=1Lk – совокупный контур включений.

Для включений, связанных в общий каркас, взаимные перемещения отсутствуют

O1Ok∂w∂ldl=0,   k=2, N 	(1.)
и выполняются условия глобального равновесия

i=1NLi[τyz]i(ξ) dξ=0.	(1.)

Здесь [τyz]=μ[∂w/∂y] – скачок напряжений при переходе через контур сверху вниз, Ok(xk0, yk0), k=1, N – геометрические центры включений.

Несвязанные включения удовлетворяют условиям локального равновесия каждого из них

Lk[τyz]k(ξ)dξ=0,   k=1, N. 	(1.)

Для решения задачи воспользуемся методом сингулярных интегральных уравнений. На основании фундаментального решения уравнения Лапласа запишем интегральное представление перемещения через неизвестные скачки напряжений на включениях

w(x, y)=w0(x, y)+12πμi=1NLiln(ξ−x)2+(yi0−y)2[τyz]i(ξ) dξ,	(1.)

где w0(x, y)=(τ1∞/μ)x+(τ2∞/μ)y – известная функция основного состояния (определенная с точностью до постоянной). Тогда с учетом условия (1.3) получаем систему интегральных уравнений задачи

12πi=1NLi(ξ−x)[τyz]i(ξ) dξ(ξ−x)2+(yi0−yk0)2=μ∂w0∂x(x, yk0),   x∈Lk,   k=1, N. 	(1.)

В зависимости от постановки задачи систему уравнений (1.8) следует решать при N дополнительных условиях (1.4), (1.5) или же (1.6). Условие (1.4) с учетом результата (1.7) представим в терминах функций скачков

w0(xk0, yk0)−w0(x10, y10)+12πμLiln(ξ−xk0)2+(yi0−yk0)2(ξ−x10)2+(yi0−y10)2[τyz]i(ξ)dξ=0,

k=2, N.	(1.)

Рассмотрим конкретный случай расположения включений.

2. Пример решения. анализ численных результатов

- На контурах Lk (k=1, 2) расположены два параллельно сдвинутые абсолютно жесткие линейные включения одинаковой ширины 2l (рис. 2). Расстояние между геометрическими центрами включений равно d, а соединяющая их линия образует угол  с осью Ох.

Рис.2. Схема к примеру.

Тогда для координат центров включений имеем xk0=(−1)kb, yk0=(−1)kh, b=(d/2)cosα, h=(d/2)sinα.

Поскольку при однородном сдвиге включения находятся в одинаковых условиях нагружения, имеет место центральная симметрия:

[τyz]2(x)=−[τyz]1(−x)=[τyz](x), 	(2.)

учитывая которую, систему уравнений (1.8) при N=2 преобразуем к одному уравнению в системе координат, связанной с центром правого включения:

12π−ll1ξ−x+ξ+x+2b(ξ+x+2b)2+4h2 [τyz](ξ)dξ=τ1∞,   x∈(−l, l).	(2.)

Для связанных включений условие (1.9) на основании равенств (2.1) примет вид

τ1∞b+τ2∞h+12π−llln ξ/(ξ+2b)2+4h2 [τyz](ξ)dξ=0,	(2.)

а условие (1.5) превращается в тождество.

Для несвязанных лент достаточно удовлетворить лишь одному из условий (1.6):

−ll[τyz](ξ)dξ=0.	(2.)

Интегральное уравнение (2.2) с дополнительными условиями (2.3) либо (2.4) решали методом механических квадратур. По найденной функции скачка определяли коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) в вершинах правого включения

k3±=±12llimx→±ll2−x2[τyz]x,

а также перемещения матрицы в зависимости от геометрических характеристик расположения включений: угла  и параметра λ=2l/d.

Сдвиг перпендикулярно к плоскостям включений (τ1∞≠0, τ2∞=0). Соответствующие этому случаю скачки напряжений (рис.3) принципиально отличаются для связанных и несвязанных лент: в классическом случае они самоуравновешены, а для связанных включений имеют ненулевой главный вектор, удерживающий арматуру от взаимного перемещения.

Рис.3.	Скачки напряжений на правом включении при сдвиге массива параллельно к плоскости yz (τ2∞=0): а – связанные, b – несвязанные включения; α=45°.

Как следствие наблюдаются и различные зависимости КИН от геометрических параметров, построенные на рис.4. Здесь и далее сплошные линии соответствуют дальней, а штриховые – ближней вершине правого включения. Для связанных включений бóльшие значения КИН достигаются в дальних вершинах и интенсивность напряжений увеличивается при взаимном удалении включений и при уменьшении угла . Для несвязанных дефектов КИН может принимать большие значения в любой вершине; зависимости КИН от  и  имеют в общем немонотонный характер.

Сравнительный анализ безразмерных перемещений матрицы (рис.5) свидетельствует о том, что связанные включения вносят большее возмущение в деформированное состояние нежели несвязанные.

Рис.4.	Коэффициенты интенсивности напряжений при сдвиге массива параллельно к плоскости yz (τ2∞=0): а – связанные, b – несвязанные включения.

Рис.5.	Перемещения матрицы при сдвиге параллельно к плоскости yz (τ2∞=0):
а – связанные, b – несвязанные включения; λ=0,4; α=45°.

Сдвиг параллельно к плоскостям включений (τ1∞=0, τ2∞≠0). При таком способе нагружения концентрация напряжений вблизи связанных включений (рис.6) увеличивается с возрастанием расстояния между ними и с увеличением угла .

Диада несвязанных включений, вследствие однородности соотношений (2.2) и (2.4), не вносит возмущения в напряженно-деформированное состояние (см. также рис.7).

Рис.6.	Скачки напряжений (a) и коэффициенты интенсивности напряжений (b) при сдвиге массива параллельно к плоскости xz (τ1∞=0).

Рис.7.	Перемещения матрицы при сдвиге параллельно к плоскости xz (τ1∞=0):
а – связанные, b – несвязанные включения; λ=0,4; α=45°.

Однородный сдвиг произвольно ориентированными напряжениями. Рассмотрим сдвиг композиции в плоскостях, наклоненных под произвольным углом  к оси ординат: τ1∞=τ∞cosβ, τ2∞=τ∞sinβ. КИН для этого случая можно представить в виде

k3±(λ, α, β)=τ∞lk3±(1)cosβ+k3±(2)sinβ,	(2.)

где k3±(i)(λ, α) – безразмерные (отнесенные к τi∞l) значения КИН из предыдущих задач.

Максимум функций (2.5) достигается при стационарных углах β±(λ, α)=arctg (k3±(2)k3±(1)), которые соответствуют наиболее опасным ориентациям нагрузки. На рис. 8, 9 представлены результаты исследования КИН на глобальный максимум по  при фиксированных значениях  и . Здесь k3max=maxk3±(λ, α, β)=max k3+(λ, α, β+), k3−(λ, α, β−) β∈(0,π/2).

Рис.8.	Стационарный угол, ориентации нагрузки соответствующий максимальной интенсивности напряжения в вершинах связанных (а) и несвязанных (b) включений.

Рис.9.	Максимальные значения КИН в вершинах связанных (а) и несвязанных (b) включений.

Для диады связанных включений максимум КИН при наиболее опасной ориентации нагрузки достигаются на внешней вершине; влияние на него угла , особенно для близко расположенных дефектов, становится несущественным. В случае несвязанных включений наиболее опасная ориентация нагрузки – β=0°. Для больших расстояний между лентами k3max достигаются на внутренних вершинах, при сближении включений (за исключением квазиколлинеарных (α<15°)) – наблюдается во внешних вершинах.

выводы

- Соединение ленточной арматуры в общий каркас принципиально изменяет картину напряженно-деформированного состояния матрицы по сравнению со случаем разобщенного армирования. Связанные включения выступают гораздо бóльшими концентраторами напряжения, особенно при увеличении расстояния между ними.

ЛИТЕРАТУРА

- Бережницкий Л.Т., Панасюк В.В., Стащук Н.Г. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле. Киев, Наук. думка, 1983, 287 c.

- Панасюк В.В., Стадник М.М., Силованюк В.П. Концентрация напряжений в трехмерных телах с тонкими включениями. Киев, Наук. думка, 1986, 216 с.

- Стащук Н.Г. Задачи механики упругих тел с трещиноподобными дефектами. Киев, Наук. думка, 1993, 359 с.

- Бережницкий Л.Т., Лень М.П. Антиплоская деформация тела с жесткими включениями. Проблемы прочности, 1975, №8, с.10–14.

- Сулим Г.Т. Антиплоская задача для системы линейных включений в изотропной среде. Прикл. математика и механика, 1981, т.45, вып.1, с.308–318.

- Опанасович В.К., Драган М.С. Антиплоска деформація тіла з системою тонких пружних включень. Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех. мат., Львів, 1984, вип.22, с.71–77.

- Шацький І., Кундрат А. Про взаємодію зв’язаних включень. 6 Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові, Тез. доп., Львів, Кінпатрі ЛТД, 2003, с.49.

Поступила в редакцию 13 июля 2005 года.