НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД
С АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ

Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

## РЕЗЮМЕ

Анализируется модель нелинейной вязкоупругой среды в виде нелинейного вязкоупругого элемента, состоящего из элементов Максвелла, Джеффриса, Фойгта-Кельвина и последовательно включенного нелинейного элемента безинерционного типа. Для данной модели построено интегро-дифференциальное уравнение, описывающее эволюцию ее деформации от момента приложения до равновесного состояния (эволюцию к аттрактору). Указанное интегро-дифференциальное уравнение построено в виде пространственно-временного преобразования векторов вязкостей в различных элементах вязкоупругой среды (вектора параметров) и описывает траекторию изменения этих параметров. Эти траектории (портрет состояний динамической системы) совместно с аттрактором определяют ассоциативную память вязкоупругой среды (в отличие от ее наследственной памяти). Построена блок-схема системы, реализующая полученное уравнение в виде динамико-статической нейронной сети. При условии некоторых ограничений на синтезированную модель, с использованием теоремы Коэна-Гроссберга приведено выражение для энергии этой системы (функции Ляпунова) и доказана асимптотически глобальная устойчивость динамики системы. Показано, что путем выключения из синтезированной модели временных фильтров с конечной импульсной характеристикой (FIR-фильтров), предложенная модель переходит в модель Хопфилда. В FIR-фильтрах реализуется наследственная память в вязкоупругих элементах. В ходе компьютерного моделирования модели Хопфилда в двумерном параметрическом пространстве вязкостей построены траектории поведения вязкоупругого материала. Показано, что эти траектории сходятся в фиксированную точку (аттрактор), соответствующую минимуму энергии среды. Если целевой вектор деформаций содержит значения координат, отличные от единиц, то аттрактор не совпадает с целевым вектором, т.к. траектория проходит мимо целевого вектора.

## ВВЕДЕНИЕ

Как известно, хорошо развитый классический подход построения определяющих соотношений, описывающих поведение различных вязкоупругих сред, базируется на феноменологических представлениях, например на анализе вязкоупругих элементов (моделей) типа Максвелла, Джеффриса, Фойгта-Кельвина и др. [1]. Из перечисленных элементов формируют так называемую материальную функцию среды, например ее релаксационный модуль, который является ядром некоторого интегрального оператора, представляющего собой математическую модель вязкоупругой среды [1]. Для полноты описания поведения вязкоупругой среды в широком диапазоне изменения времен и параметров деформирования и построения соответствующих интегральных моделей вводят понятие релаксационного спектра среды – спектра распределения времен релаксации, связывающего различные вязкоупругие элементы с их временами релаксации [2]. Оценка релаксационного спектра реальной среды по экспериментальным данным может быть проведена в ходе процедуры идентификации. (В частности, в [3] для оценки спектра применялся метод спектрального оценивания Прони [4]). Однако задача идентификации относится к классу некорректно поставленных [5]. В [6] было показано, что подобная задача не может быть решена классическими методами, поскольку требует регуляризации. Например, в [6] был использован регуляризирующий оператор Лаврентьева.

В работе [7] для решения задачи идентификации модели был успешно применен метод минимакса, позволяющий корректно оценить релаксационный модуль вязкоупругой среды по экспериментальным данным. Этот модуль выступает в качестве ядра линейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода, а также моделей вязкоупругих сред типа K-BKZ [8]. Отметим, что метод минимакса для решения некорректно поставленных задач впервые был введен в [9], а его приложение к проблемам вязкоупругих сред изложено в [10].

Как показывают натурные эксперименты, существует явно выраженная зависимость целого ряда вязкоупругих характеристик (например динамических модулей упругости и потерь) от величины деформации (геометрическая нелинейность). Подобные результаты дают основание для перехода от линейных к более сложным (нелинейным) моделям вязкоупругих сред, в частности, для введения нелинейного оператора (например, типа Гаммерштейна) в качестве модели вязкоупругой среды [11]. Для уравнения типа Гаммерштейна на основе критерия Байеса в [11] был предложен метод регуляризации. Однако, практическое применение метода требует введения информации о погрешностях экспериментальных данных и вида функции нелинейности оператора. В [12] предложен алгоритм, позволивший обойти данную априорную неопределенность относительно погрешностей в экспериментальных данных, однако неопределенность относительно функции нелинейности осталась. В работе [13] путем введения кусочно-линейной аппроксимации оператора была преодолена априорная неопределенность относительно функции нелинейности. Подробно нелинейные модели вязкоупругих сред и регуляризованные алгоритмы для их идентификации изложены в [14]. Отметим, что предложенный авторами метод кусочно-линейной аппроксимации отличается от известных в литературе методов [15,16]. Он не требует априорного задания «демпинг» функции в модели Вагнера, а для оценки релаксационного спектра использует метод регуляризации, а не метод Прони, который, как отмечено в [6], некорректен по Адамару. Однако трудности в оценке релаксационного спектра по экспериментально измеренным динамическим модулям этим не ограничиваются. Реальные возможности существующей реологической техники имеют ряд ограничений частотного диапазона оценки реологических (динамических) характеристик, что вносит дополнительные ограничения и погрешности в алгоритм идентификации [17]. Попытки авторов осуществить линейный прогноз экспериментальных реологических динамических данных в области частот, перекрывающих пределы возможностей прибора, не дал положительных результатов [18]. Метод редуцирования переменных с использованием температурно-временной суперпозиции также не привел к положительным результатам.

Отмеченные выше проблемы вынуждают искать иные пути синтеза моделей вязкоупругих сред, в частности, с использованием искусственных нейронных сетей. В [17] исследована линейная динамическая нейронная сеть с кратковременной памятью на линии задержки и с долговременной памятью в синаптических весах с обучением по Видроу-Хоффу [19] в качестве модели стационарных и нестационарных процессов в вязкоупругих средах. Однако в [19] рассматривалась только наследственная память модели с применением FIR-фильтров. Цель настоящей работы продолжить синтез моделей вязкоупругих сред с наследственной и ассоциативной памятью (свойственной человеческому интеллекту) на основе динамико-статических нейронных сетей, что является непосредственным продолжением работы авторов [19]. Ассоциативная память реализуется в пространстве параметров нелинейной динамической системы. (В данной работе параметрами являются вязкости различных, пространственно распределенных вязкоупругих нелинейных элементов. Если эти элементы возбудить, то динамическая система будет описывать траекторию в пространстве параметров, стремясь к устойчивому состоянию с минимальной энергией. Это устойчивое состояние (аттрактор) и определяет ассоциативную память, в отличие от наследственной.) Синтезированная модель должна осуществлять пространственно-временную обработку информации. Этим вопросам и посвящена представленная ниже работа.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ

Рассмотрим вначале некоторые положения теории динамических систем с ассоциативной памятью, которые, по нашему мнению, полезны для изложения проводимых ниже исследований. (Читателю, знакомому с общей теорией нелинейных динамических систем, этот абзац можно опустить.)

Допустим, что некоторая вязкоупругая среда описывается набором параметров x1t, x2t, ....xpt, зависящих от времени. Эти параметры образуют (p x 1) – вектор состояния некоторой нелинейной динамической системы, где число p называют порядком системы. Динамика нелинейной системы задается системой нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка, которая имеет вид

ddtxjt = Fjxjt, j = 1,2,...,p, {xj(t0)=xj0},					(1)

где Fjj=1p - нелинейная вектор-функция. Систему (1) лучше представить в векторной форме

ddtxt = Fxt, xt0 ≡ x0								(2)

Уравнения (2) представляют автономную динамическую систему, т.к. функция F(·) не зависит явным образом от времени. Вектор ddtxt можно трактовать как вектор скорости некоторой точки в пространстве параметров, а вектор-функцию Fxt - как векторное поле скоростей. Таким образом, уравнения (2) характеризует динамику движения точки в p – мерном пространстве параметров из некоторого начального состояния x0 в точку равновесия, называемую аттрактором динамической системы. Естественно допустить, что каждое конкретное начальное состояние x0 образует лишь одну траекторию движения точки в пространстве параметров. Совокупность начальных точек x0,ii=1Nобразует, соответственно, совокупность траекторий (поле векторов скорости), определяющий портрет состояний динамической системы. Если система (2) устойчива, то все траектории стягиваются к аттрактору x* в пространстве параметров, или к некоторой малой окрестности этого аттрактора. В точке равновесия уравнение (2) удовлетворяет условию

Fx = 0											(3)

Как следует из (3), в аттракторе вектор скорости ddtxt = 0 становится равным нулю.

Множество начальных состояний xkt0k=1N, для которых траектории динамической системы сходятся в точку равновесия, называют областью притяжения системы, Если множество x : Fx = 0 состоит из одной точки, то аттрактор называют точечным. В противном случае аттрактор может быть в виде некоторого ограниченного, инвариантного к потоку скоростей, множества меньшей размерности по отношению к множеству притяжения. Аттрактор может принимать форму периодической орбиты в окрестности точки x*.

Основным фактором анализа динамической системы является ее диссипативность. Под диссипативностью будем понимать аттрактор x*, который одновременно является и устойчивым, и сходящимся. Аттрактор будет равномерно устойчив, если для любого числа ε>0 существует число δ(ε)>0 такое, что из условия x0 − x ≤ε следует xt − x ≤δ для всех t>t0=0. Отсюда вытекает, что система всегда находится в некоторой δ – ограниченной окрестности аттрактора, если начальное состояние x(0) близко к аттрактору. Аттрактор будет сходящимся, если существует число δ>0 такое, что из условия x0 − x < δ следует сильная сходимость (в метрике пространства параметров) x(t) → x* при t→∞. Другими словами, если начальное состояние траектории близко к аттрактору (принадлежит области притяжения), то эта траектория достигнет точки равновесия при t→∞.

Если этими свойствами обладают все траектории состояния системы (поток вектора скоростей), то говорят о глобально асимтотически устойчивой системе. Следует различать локальную и глобальную устойчивость системы. Локальная устойчивость изучается путем исследования Якобиана нелинейной функции F(x): A = ∂∂xFx в точке x = x* . Если Якобиан не сингулярен и A-1 существует, то для изучения локального поведения траекторий в окрестности точки равновесия достаточно изучить поведение собственных значений Якобиана в точке равновесия. Для изучения глобальной устойчивости нелинейной динамической системы требуется анализ функции Ляпунова в малой окрестности U аттрактора. Например, если V(x) – функция Ляпунова для некоторой динамической системы, то если Vx → 0 при x →∞ имеем условия:

ddtVxt ≤ 0, x ∈ U − x - устойчивости,

ddtVxt < 0, x ∈ U− x - асимптотической устойчивости.

Рассмотрим кратко ассоциативную память. Допустим, что путем эксперимента создается некоторый вектор параметров x*k (ключевой образ). На фазе обучения система формирует вектор y*k (запомненный образ). На фазе восстановления на вход системы поступает вектор x(t), представляющий собой зашумленную, или искаженную копию ключевого образа. Этот входной сигнал вызывает отклик системы y(t) . Если из условия ║x-x*k║≤ε следует ║y-y*k║≤δ(ε), то запомненный образ правильно ассоциируется с ключом x*k. Если второе неравенство не выполняется при справедливости первого, то ассоциативная память сделала ошибку (сбой).

# НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА

Построим динамическую модель вязкоупругого элемента в соответствии с уравнением (2) в пространстве состояний, основываясь на элементах вязкости и упругости. Из [1] известно, что последовательное соединение элементов упругости g и вязкости η (элемент Максвелла) описывается дифференциальным уравнением первого порядка

η1g1dσ1dt + σ1t = η1 dγ1dt								(4)

или соответствующим ему интегральным уравнением Фредгольма первого рода

σ1t = g10texp−g1t−τη1∂γ1τ∂τdτ , τ∈ 0,t , t∈ 0,T			(5)

где σ1 – напряжение, γ1 – деформация в элементе Максвелла. Учитывая, что η1g1  = λ1 - время релаксации элемента Максвелла, запишем g1exp−t−τλ1 = Gt−τ, где G(·) – релаксационный модуль элемента. Перейдем в уравнении (5) к материальной функции элемента mt−τ = dGt−τdτ = g1λ1exp−t−τλ1 = g12η1exp−g1t−τη1. Теперь уравнение (5) примет вид временной свертки

σ1t = 0tmt−τ γ1τ dτ, τ∈ 0,t , t∈ 0,T					(6)

Для параллельного соединения элементов упругости и вязкости (элемент Фойгта-Кельвина) имеем

σ2t = g2γ2t + η2dγ2tdt								(7)

Построим нелинейный вязкоупругий элемент, состоящий из последовательного соединения элемента Максвелла, элемента Фойгта-Кельвина и блока безинерционной нелинейности (нелинейности без памяти). Такой элемент представлен на рис.1

g1 1

η1

φ(·)

η2

g2

Рис.1. Схема нелинейного вязкоупругого элемента.

Учитывая условие неразрывности элемента, имеем σ1(t)=σ2(t)=σ(t) и γ1(t)=γ2(t)=γ(t). Объединяя уравнения (6) и (7) и учитывая нелинейность, получим

dγtdt = −g2η2γt + 1η2 ϕg12η10texp−g1t−τη1 γτ dτ.

С учетом приведенных выше соотношений для материальной функции, окончательно запишем

dγtdt = −g2η2γt + 1η2ϕ0tmt−τ γτ dτ					(8)

Заметим, что в соотношении (8) материальная функция может не определяться через понятие релаксационного спектра. Нелинейное интегро-дифференциальное уравнение (8) вязкоупругого элемента рис.1 есть конкретная реализация динамической системы (1), в которой оператор d/dt содержит кратковременную память, а материальная функция m(t) – долговременную память.

Модель (8) удачно реализуется на динамико-статической нейронной сети, в которой кратковременная память реализуется на линиях задержки, а долговременная память – в синапсах нейронной сети. В этом варианте обучение нейронной сети состоит в настройке материальной функции по экспериментальным данным. При правильном обучении система (8) должна быть диссипативной (диссипативная составляющая в вязкоупругих задачах определяется вязкой частью и характеризуется углом диссипативных потерь). Интересно отметить, что, управляя (изменяя значения) параметрами упругости и вязкости элемента, можно управлять траекторией движения, а, следовательно, и положением аттрактора.

Поскольку реальная нелинейная вязкоупругая среда состоит из конечного числа нелинейных вязкоупругих элементов (см.рис.1), взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой, то модель (8) должна быть модифицирована в пространственно-временную систему в виде динамико-статической нейронной сети, которая реализует уравнение (9)

dγjtdt  = −gjηjγjt + 1ηjϕji=1M0tmjiτ γit−τ dτ  , j=1,...,N		(9)

В (9) mjiτ  = W(NxM) - матрица-функция синаптических связей нейронной сети (материальная матрица-функция), представляющая долговременную память системы, {γj(t)}=γ(t)(Nx1) - вектор-функция состояния системы в момент времени t (вектор-функция деформации), {φj(·)}=F(·)(Nx1) – вектор-функция активации системы. Заметим, что деформация j-го элемента через функцию памяти mji(·) нелинейно связана с деформацией «M» соседних элементов.

Рассмотрим модель с дискретным временем, положив равномерный (для простоты) шаг ∆tn=tn–tn-1=1 для всех n. Рекуррентная реализация уравнения (9) на равномерной шкале примет вид

γjn + 1 = 1−gjηj γjn + 1ηjϕji=1Ml=0pmjil γin−l 			(10)

В (10) общее количество синаптических весов равно k (p+1), а двойная сумма является пространственно-временной сверткой, которая представляет комбинацию элементов с единичной задержкой и соответствующих синаптических весов. Временная свертка известна в литературе как фильтр с конечной импульсной характеристикой, т.е. FIR-фильтр (или трансверсальный фильтр в радиолокационной терминологии) порядка «p». Пространственная свертка – это статическая нелинейная нейронная сеть. Структурная схема FIR - фильтра представлена на рис.2.

z-1

z-1

z-1

∑

γi(n)

γi(n-1)

γi(n-2)

γi(n-p-1)

γi(n-p)

Sji(n)

mji(0)

mji(1)

mji(2)

mji(p)

Рис.2.	Схема FIR – фильтра порядка «p», определяющая наследственную память i-го вязкоупругого элемента.

γ1(n)

FIR – фильтр 1

γ2(n)

FIR – фильтр 2

γk(n)

FIR – фильтр k

∑(·)

sj1

sjk

νj(n)

φj(·)

yj(n)

Включая параллельно FIR – фильтры и суммируя результат, получим схему рис.3.

Рис.3. Динамический пространственно-временной нелинейный фильтр.

Таким образом, реализация динамического пространственно-временного нелинейного фильтра представляется в виде последовательного включения банка FIR – фильтров и статической нелинейной нейронной сети. Этот фильтр реализует пространственно-временную наследственную память «к» взаимосвязанных вязкоупругих элементов. В качестве нелинейности можно использовать любую сигмоидальную (с насыщением) функцию. Например, логистическую функцию

ϕx = 1/1+exp−x									(11)

или гиперболический тангенс

ϕx = tanhaix2 = 1−exp−aix1+exp−aix							(12)

Для завершения функциональной схемы модели остается сформировать обратные связи с выхода на вход системы. Векторная блок-схема нелинейной нейросетевой модели вязкоупругих сред (рис.4) представляет собой динамико-статическую нейронную сеть с обратными связями.

Естественно предположить, что реальные вязкоупругие среды в состоянии равновесия обладают минимальной энергией, поэтому функцию Ляпунова динамической системы следует выбирать энергетического типа. Динамические системы с обратными связями требуют обязательный анализ на устойчивость.

γ(n)

Банк FIR -фильтров

Нелинейная

статическая

нейронная сеть

{1/η}

{1-g/η}

∑(·)

Рис.4.	Векторная блок-схема нелинейной нейросетевой модели вязкоупругой среды.

ФУНКЦИЯ ЛЯПУНОВА ДИНАМИКО-СТАТИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МОДЕЛИ

Для построения функции Ляпунова для системы (9) воспользуемся следующим представлением. Существует определенный класс нейронных сетей, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений вида

ddtuj=ajuj bjuj − i=1Ncjiϕjui , j=1,...,N				(13)

Для таких сетей функция Ляпунова известна. Так в [20] доказана теорема: если система (13) удовлетворяет условиям симметрии cij = cji , не отрицательности ajuj ≥ 0, и монотонности ϕj'uj = ddujϕjuj ≥ 0, то функция Ляпунова системы (13) имеет вид

E = 12i=1Nj=1Ncjiϕiuiϕjuj − j=1N0ujbjsϕj's ds					(14)

и удовлетворяет условию

dEdt ≤ 0											(15)

Неравенство (15), согласно первой теореме Ляпунова (см. выше), достаточно для глобальной устойчивости системы (13). Для доказательства глобальной устойчивости модели (9) нам остается установить соответствие уравнений (9) и (13), упростить уравнение (9) до уравнения (13) и выписать соответствующую упрощенному уравнению (9) функцию Ляпунова.

Допустим, что в (9) операция временной обработки информации выполнена. Перепишем (9) в виде

ddtηjγjt = −gjγjt + ϕji=1Msjit, j=1,...,N.				(16)

где  - выходные сигналы FIR-фильтров. Представим матрицу-функцию  в виде . Считая матрицу  симметричной для всех t, умножим обе части уравнения (16) на множитель , просуммируем (16) по индексу «к». Полагая  и  для всех j=1,…N, , и вводя вектор смещения в правую часть, получим

(17)

Сравнивая (13), (17), получаем тождества ujt ≡ η vjt, ajuj ≡1, bjuj ≡ − g vjt + Ij, cji≡wji, ϕiu ≡ϕivi. Используя (14), получим выражение для энергии модели в виде квадратичной формы

Et = −12i=1Nj=1Nwjiϕiviϕjvj + j=1N0vjgjvjt − Ij ∂ϕjv∂v dv		(18)

где нелинейная функция активации определена в (12). Ввиду выполнения условий теоремы Коэна-Гроссберга для системы (17), условия (15) для системы (16) выполняются. Таким образом, согласно второй теореме Ляпунова системы (16), (17) глобально асимптотически устойчивы в окрестности их аттракторов.

РЕКУРРЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
С ФУНКЦИЕЙ АКТИВАЦИИ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ТАНГЕНС

Конкретизируем выражение (18) для функции активации (12). Пусть xi= ϕiv = 1−exp(−aiv)1+ exp−aiv, тогда обратная функция

vi= ϕi−1x = −1ailn1−x1+x = 1aiϕ−1x.

Функция ϕ для a=5 представлена на рис.5.

Рис.5. Функция активации для а=5.

Обратная функция 1aiϕ−1x для значения параметра, а=5 представлена на рис.6.

Рис.6. Обратная функция к функции активации для а=5.

Как следует из анализа рис.6 обратная функция нечетная и имеет ограниченную область определения в интервале (-1,1) (барьерная функция). Перепишем с учетом последней конкретизации функцию Ляпунова (18) в виде

E= −12i=1Nj=1Nwjixixj + j=1Ngjaj0xjϕ−1x dx					(19)

Т.к. ϕj0 = 0 для всех j=1,…,N, вектор смещения может быть принят равным нулю.

Как видно из (19) алгоритм должен минимизировать квадратичную форму с жесткими ограничениями (функцию Лагранжа). Действительно, согласно рис.6 значения интеграла в (19) положительны для всех j=1,…,N и в малой окрестности единицы резко возрастают. Последнее обстоятельство резко увеличивает значения второго слагаемого в (19) (штраф за нарушение ограничений).

Таким образом, эволюция модели описывает некоторую траекторию в пространстве параметров, обеспечивающую нахождение минимума функции энергии (функции Ляпунова) и приводящую систему к некоторой фиксированной точке. Эти фиксированные точки (аттракторы) являются точками минимума функции энергии. И обратно, точки минимума функции энергии являются аттракторами.

Введем следующие ограничения на модель (10):

А) Порядок каждого FIR-фильтра на рис.2 l=p=0.

B) Матрица W = mji0j,i = 1N квадратная и симметричная W=WT (для удовлетворения условиям теоремы Коэна-Гроссберга).

C) Коэффициенты упругости и вязкости нормированы к единице: gi= 1i=1N , ηi=1i=1N

D) В модели отсутствуют обратные связи нейронов с самими собой, т.е. mii=0i=1N.

E) Функция активации (12) рис.5 имеет вид

ϕix =  для всех i = 1,…,N						(20)

При сделанных выше ограничениях модель (10) примет вид

γjn = ϕi=1Nmjiγin−1 + bj, j=1,...,N , γj0=γj,0

или в векторном виде

γn = ϕWγn−1 + b, γ0 = γ0 							(21)

Структурная схема сети (21) представлена на рис.7 и представляет собой известную дискретную сеть Хопфилда.

D

W

b

+

φ(·)

γ(n)

γ(n-1)

φ(·)

Рис.7. Рекуррентная модель Хопфилда.

D – блок единичных временных задержек, W – матрица весов рекуррентного слоя и b – вектор смещения. Обозначим t (target) – целевой вектор (аттрактор динамической системы). Следуя работе [22], построим модифицированную сеть Хопфилда. Для этого составим матрицу T=[t1,t2,....,tN−1,tN], состоящую из целевых векторов размерности (1xM). Образуем новую матрицу Y=t1−tN, t2−tN, ..., tN−1−tN размерности Mx(N-1). Вычислим разложение матрицы Y по сингулярным числам Y=i=1MλiuiviT. Далее образуем матрицы A=i=1KuiuiT, B=i=KMuiuiT, где K – ранг матрицы Y. Построим динамическую систему

ddtxt = A−τB xt + E − A−τB tN						(22)

где E – единичная матрица, τ – динамический параметр (в алгоритме τ=10).

Вычислим для системы (22) ее дискретную модель

xk= Ф xk−1+ F tN									(23)

где Ф = expA−τB h, h – шаг дискретизации (в алгоритме принято h=0.15сек.), F = c1A + c2B E−A−τB, c1= exph − 1, c2=1 − exp−τ hτ - переходная матрица системы (23). Сравнивая (23) с (21), замечаем, что на линейном участке функции активации матрица весов рекуррентного слоя и вектор смещения вычисляются согласно

W = Ф, b = F tN 									(24)

Вполне закономерно, что векторы входа, расположенные близко к целевым векторам, образуют траектории в пространстве параметров, сходящиеся к соответствующим аттракторам. Проверим это на компьютерном моделировании.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ (21)

При моделировании был использован пакет прикладных программ системы MATLAB [23]. Для того чтобы наглядно просмотреть траектории динамической системы, рассмотрим двумерные целевые аттракторы t1=(1−1), t2=(−11). Составим матрицу T = (1−1−11). Определим работоспособность сети, подавая на ее вход непосредственно матрицу T. Система мгновенно отработала выход Y=(1−1−11).

Этот результат представлен на рис.8.

Рис.8. Крестиками отмечены деформации после обучения модели.

Вектор деформации, циркулируя по сети обратной связи, с течением времени приходит в состояние равновесия (3), описывая некоторую траекторию в пространстве параметров, что представлено на рис.9.

Из анализа рис.9 следует, что все начальные возмущения динамической системы, принадлежащие области на плоскости (а1,а2), лежащей выше прямой а2=а1, представляют собой область притяжения целевого вектора t2. Область, расположенная ниже указанной прямой, является областью притяжения другого вектора t1, что видно на рис.9. К сожалению, если начальные точки принадлежат прямой а1 = а2, траектория системы не может достичь полученных при обучении целевых векторов, т.к. точка движется по диагонали в противоположные углы плоскости. Ложные аттракторы характеризуют сбой ассоциативной памяти динамической системы. В результате обучения матрица весов приняла вид W=0.6925−0.4694−0.46940.6925, а вектор смещения равен b=0.00.0.

Рис.9.	Различные траектории динамической системы, соответствующие различным начальным деформациям.

Рис.10. Случай, когда аттрактор не совпадает с целевым вектором.

Если целевой вектор не содержится в углу куба (рис.10), то барьерная функция (второе слагаемое в (19) и рис.6) не работает, т.е. ограничения не активны. Поэтому траектория проходит мимо целевого вектора и стабилизируется в точке (1.0, -1.0). Это вызвано тем, что в модели Хопфилда мы не анализируем траекторию параметров деформации в виду принятых выше ограничений на модель (10). Для совпадения целевого вектора с аттрактором необходимо точно моделировать модель (10), идентифицировать эту модель по материальной матрице-функции и по параметру «а» функции активации. Но это будет проведено в следующей работе авторов.

# ВЫВОДЫ

- Синтезирована пространственно-временная интегро-дифференциальная модель вязкоупругой среды, позволяющая отслеживать динамику модели в пространстве параметров. В качестве параметрического пространства рассматриваются деформации различных взаимосвязанных между собой вязкоупругих элементов.

- Приведены блок-схемы синтезированной модели, основанные на динамико-статической нейронной сети, реализующей пространственно-временную обработку вектора деформаций различных вязкоупругих элементов. Временная обработка деформаций (Fading Memory) осуществляется в банке фильтров с конечной импульсной характеристикой (FIR-фильров). Пространственная обработка происходит в нелинейной статической нейронной сети с обратными связями.

- Для частного случая синтезированной модели, подпадающего под условия теоремы Коэна-Гроссберга, доказана глобальная устойчивость динамики модели.

- Рассмотрен рекуррентный вариант синтезированной модели. Показано, что модель Хопфилда с ассоциативной памятью является частным случаем модели, синтезированной в работе.

- Проведено компьютерное моделирование модели Хопфилда. Показано, что если начальные возмущения модели Хопфилда не принадлежат седловым точкам функции Ляпунова, то траектории модели глобально сходятся к целевым векторам, полученным при обучении модели. Показано, что если целевой вектор не принадлежит какой-либо вершине гиперкуба, то такой целевой вектор не является аттрактором Траектория системы проходит эту точку далее (рис.10). Реально вектор деформации может иметь произвольные значения координат, а не только нули и единицы. Последнее обстоятельство возникает в виду того, что вместо модели (10) моделировалась модель (21), что является упрощением модели (10). Для моделирования модели (10) требуется ее предварительная идентификация, что не является предметом исследования данной работы.

### ЛИТЕРАТУРА

- Joseph D.D., Fluid Dynamics of Viscoelastic Liquids. Spinger-Verlag New York Inc., 1990.

- Ferry J.D., Viscoelastic Properties of Polymers. N.Y., Chichester, Brisbane, Toronto, John Wiley and Sons, Inc. 1980.

- Baumgaertel M. and Winter H.H., Determination of Discrete Relaxation and Retardation Time Spectra from Dinamic Mechanical Data. Rheol. Acta 28, 511 (1989).

- Marple S.L., Proceeding of the 1982 IEEE Intern. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Paris, France, p.1375.

- Hadamard J., Le probleme de Cauchy et les equations aux derivees partielles lineares hiperboliques, Hermann Paris, 1932.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Теплухин А.В., Задача вычисления дискретного релаксационного спектра вязкоупругих сред по экспериментально определенному релаксационному модулю и алгоритм для ее реализации. Механика композиционных материалов и конструкций, том 5, №3, 1999, с.131-147.

- Образцов И.Ф., Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Применение метода минимакса для идентификации уравнения состояния вязкоупругих сред. ДАН РФ, 1994, том 335, №4, с.455-458.

- Bernstein B., Kearsley E.A., Zapas I.J., A Study of Stress Relaxation with Finite Strain. Trans. Soc. Rheol., 1963, v.7, p.397-410.

- Басистов Ю.А.б Минимаксное решение уравнения первого рода, ДАН СССР, 1983, т.268, 5, с.1035-1038.

- Yanovsky Yu.G., Basistov Yu.A., Dennis A. Siginer, Linear Inverse Problem in Viscoelastic Continua and Minimax Method for Fredholm Equation of the First Kind, Int. J. Engng Sci. vol.34,No 11, p.1221-1245, 1996.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Иерархически-адаптивная модель для идентификации уравнений состояния вязкоупругих сред. Механика композиционных материалов и конструкций, том2, №3-4, с.24-57, 1966.

- Basistov Yu.A., Yanovsky Yu.G., Ill-Posed Problems under Identification of Non-Linear Rheological Models of State. Proceeding of the 6th European Conference on Rheology. Erlangen, September, 1-6, 2002.

- Yanovsky Yu.G., Basistov Yu.A., Filipenkov P.A., Problem of Identification of Rheological Behavior of Heterogeneous Polymeric Media uneder Finite Deformation. Proceeding of the XIV International Congress on Rheology, SO18-1-SO18-3.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Нелинейные модели вязкоупругих сред и их идентификация. Механика композиционных материалов и конструкций, том11 №2, с.306-320, 2005.

- Reimers M.J., Dealy J.M., Sliding Plate Rheometer Studies of Concentrated Polystyrene Solution: Large Amplitude Oscilatory Shear of a Very High Molecular Weight Polymer in Diethyl Phthalate, J.Rheol. 40(1), January/February, p.167 – 176, 1996.

- Sodeifian G. and Haghtalab A., Discrete Relahation Spectrum and K-BKZ Constitutive Equation for PVC, NBR and Their Blends. Appl. Rheol., 14, p.180-189, 2004.

- Яновский Ю.Г., Басистов Ю.А., Линейная динамическая нейросетевая модель вязкоупругой среды и ее идентификация. Механика композиционных материалов и конструкций, том 11, №4, с.589-615, 2005.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г, Об идентификации математических моделей вязкоупругих сред в реологии и электрореологии. Механика композиционных материалов и конструкций, том 7, №1, с.114-130, 2001.

- Hagan M.T., Demuth H.B., Beale M.H., Neural Network Design. Boston, MA: PWS Publishing, 1996

- Cohen M.A.and S. Grossberg. “Absolute Stability of Global Pattern Formation and Parallel Memory Storage by Competitive Neural Networks”, IEEE Transaction on System, Man and Cybernetics, vol.SMC-13, p.815-826, 1983.

- Hopfield J.J., Neural Network and Phisical Systems with Emergent Collective Computational Abilities, Proseedings of the National Academy of Sciences, USA, v.79, p.2554-2558, 1982.

- Li J., Michel A.N., Porod W., Analysis and Systhesis of a Class of Neural Networks: Linear Systems Operating on a Closed Hypercube. IEEE Transactions on Circuits and Systems, v.36, No 11, p.1405-1422,1989.

- Neural Network Toolbox for Use with MATLAB. User’s Guide Version 3, 1998, The MathWorks Inc., Natick, MA, USA.

Поступила в редакцию 21 апреля 2006 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант №05-08-65529).