УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ПАРНОСИММЕТРИЧНЫМ СПИРАЛЬНЫМ ПОДКРЕПЛЕНИЕМ ПРИ ИЗГИБЕ

Мочалов М.В.

Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрена общая потеря устойчивости парносимметрично подкрепленных оболочек в случае действия на оболочку изгибающего момента. Получена простая расчетная формула для определения величины критического напряжения, содержащая все необходимые механические и геометрические характеристики оболочки и подкрепляющего набора, являющаяся по своей сути обобщением известной и широко применяемой классической формулы для ортотропных гладких оболочек.

В данной работе приняты следующие обозначения:

A - амплитудное значение перемещения, м; Ar – площадь поперечного сечения ребра, м2; D- цилиндрическая жесткость, Н*м; E – модуль упругости материала оболочки, Н/м; f – любой силовой или деформационный фактор в оболочке; h – толщина оболочки, м; Ir – константа кручения Сен-Венана для элементов жесткости; Jh, Jz – моменты инерции поперечного сечения спирального ребра, м4; L – длина оболочки, м; lr – расстояние по нормали между двумя соседними параллельными спиралями, м; m – номер гармоники в продольном направлении оболочки; n – число полных волн в окружном направлении; М – момент, действующий на оболочку; Nxb – максимальное усилие, обусловленное изгибающим моментом М; R – радиус оболочки, м; E0 и h0 – произвольные постоянные; w – нормальное перемещение, м; x, y, z – безразмерная система координат оболочки ( продольная, окружная и нормальная оси координат); zr- расстояние от срединной поверхности оболочки до центра тяжести ребра, м; δ - дельта функция Кронекера;  – коэффициент Пуассона материала оболочки; θ – угол наклона спиральных подкрепляющих элементов, град; ξ, η – безразмерная система координат поперечного сечения ребра. Индексы: кр - критический; b – изгиб (bend), c – сжатие (compression), р - полярный; r - ребро (rib); s – оболочка, обшивка (shell, skin); z - ось; η – ось.

Исследования упругого поведения цилиндрических оболочек с иррегулярными геометрическими характеристиками показали эффективность в смысле минимального веса таких конструкций при действии некоторого класса нагрузок по сравнению с конструкциями обычного типа, подкрепленными шпангоутами и стрингерами. В работе [1] теоретические результаты, основанные на теории пологих оболочек, хорошо совпадают с экспериментальными данными [2] для цилиндрических оболочек средней длинны с 45-градусным подкреплением. В работах [3,4] на основе уточненных выражений для параметров кривизны и потенциала нагружения подучены решения задач устойчивости цилиндрических оболочек со спиральным подкреплением при действии только внешнего давления или осевого сжатия.

Здесь, как и в работах [3,4], для получения дифференциальных уравнений равновесия использован метод вариации полной потенциальной энергии деформации. Три дифференциальных уравнений в перемещениях сводятся к одному уравнению относительно нормального перемещения. Подробный вывод полного разрешающего дифференциального уравнения описан в работе [3].

Энергия деформации подкрепляющих элементов включает деформации растяжения, изгиба и кручения с учетом эксцентриситета. Эти величины брались осредненными по оболочке.

Геометрия и координатные оси круговой цилиндрической оболочки с парносимметричным спиральным подкреплением, образующим углы + и - с осью x*, показаны на рис.1. Здесь, как и в работах [3,4] принята безразмерная система координат: x=x*/R; y=y*/R; ; .

Рис.1.	Геометрия и координатные оси круговой цилиндрической оболочки с парносимметричным спиральным подкреплением.

Пусть на оболочку действует изгибающий момент М, который эквивалентен продольному усилию

Nx = Nxbcosy ,										(1)

где Nxb – амплитудное значение  усилия

(2)

Форма потери устойчивости принимается в виде:

,   , m³ 1					(3)

Полное разрешающее дифференциальное уравнение для ортотропной оболочки с парносимметричным спиральным подкреплением

(4)

Подстановка уравнений (1) и (3) в уравнение (4) дает:

(5)

Здесь для ортотропной оболочки с парносимметричным спиральным подкреплением:

(6)

Коэффициенты c, d записаны в работах [3,4].

Поскольку уравнение (5) не может быть удовлетворено одинаково для всех y в диапазоне от p  до -p, используется процедура Галеркина:

n` = 0,1,2,..., ¥ 										(7)

Интегрирование дает следующую систему линейных уравнений для определения критической нагрузки:

n` = 0,1,2,..., ¥ ,										(8)

Коэффициенты системы линейных уравнений (8) образуют определитель для каждого произвольного целого числа m, который должен равняться нулю, если существует нетривиальное решение уравнений (8). Наименьшая Nxb для всех возможных величин т, обращающая его в нуль, является критическим изгибающим усилием.

Использование при расчете полных уравнений теории оболочек приводит к громоздким решениям, требующим проведения трудоемкой вычислительной работы. Для практических расчетов важно иметь простые приближенные формулы, позволяющие провести оценку устойчивости в процессе проектирования. Для расчета иногда целесообразно применять модифицированную полубезмоментную теорию, получающуюся из общей теории оболочек на основе подхода, предложенного В.В. Новожиловым, который заключается в сравнении изменяемости напряженно деформированного состояния в продольном и окружном направлении, т.е. в сравнении вторых производных  и , где - любой фактор в оболочке, например разрешающая функция, момент, перемещение и т.д. Таким образом, получаются и уравнения пологих оболочек, и уравнения краевого эффекта, и др.

К уравнениям теории краевого эффекта можно перейти, если в полных уравнениях принять:

 										(9)

Для ортотропной оболочки с парносимметричным спиральным подкреплением в результате упрощения разрешающего дифференциального уравнения (4) в соответствии с условиями (9), получаем:

(10)

В этом случае система линейных уравнений (8) преобразуется к виду:

(11)

Минимизируя полученное выражение по , получаем:

(12)

Здесь:

(13)

где:

;

;

;

;					(14)

;

;

;

.

В константы c1 – c16 (14) характеризующие физические свойства цилиндрической оболочки, введены произвольные постоянные E0 и h0, чтобы привести их к безразмерному виду.

Таким образом, в результате допущения (9) получено достаточно простое выражение для определения критического напряжения в произвольно подкрепленной оболочке, являющееся обобщением классической формулы для определения устойчивости неподкрепленной оболочки.

В качестве расчетной модели выберем цилиндрическую оболочку с радиусом R=100мм и толщиной обшивки h = 1мм. Элементы жесткости возьмем в виде ребер с прямоугольным сечением высотой hr= h = 1мм и шириной
ar = h = 1мм. Расстояние между ребрами lr=10 h=10мм.

Проведем сравнение результатов, полученных по расчетной формуле с результатами на основе уравнений [1]. Из рис.2 видно, что для коротких оболочек с парносимметричным спиральным подкреплением результаты, полученные по минимизированной формуле в диапазоне углов наклона спиралей от 0 до 80 градусов, отличаются не более чем на 10-20% от аналогичных результатов, полученных из уравнений [1]. При этом совпадение тем лучше, чем оболочка короче.

Рис.2. Сравнение полученных результатов с результатами [1].

ЛИТЕРАТУРА

- Соонг Цай-Чжен. Устойчивость цилиндрических оболочек с эксцентричным спиральным подкреплением. Ракетная техника и космонавтика, 1969, т.7, №1, с.74–83 (Tsai-Chen Soong. Buckling of Cylindrical Shells with Eccentric Spiral-Type Stiffeners. AIAA Journal. 1969, N1, pp.65-72).

- Mayer R.R. Buckling of 450 eccentric stiffened waffle cylinders. Journal of the Royal Aeronautical Society, 1967, v.71, pp.516-520.

- Нерубайло Б.В., Мочалов М.В. Обобщение классической формулы устойчивости цилиндрических оболочек на случай спирального подкрепления. ИФЖ, 2005, т.78, №4, с.197-200.

- Нерубайло Б.В., Зубков Г.Д., Мочалов М.В. К вопросу об устойчивости цилиндрических оболочек со спиральным подкреплением при внешнем давлении. ИФЖ, 2006, т.79, №1, с.196-198.

Поступила в редакцию 19 октября 2006 года.