# осесимметричная задача нестационарного взаимодействия акустической волны давления 
с упругой оболочкой вращения

Жаворонок С.И., Рабинский Л.Н.

Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия

## Резюме

Поставлена задача о нестационарном взаимодействии упругой анизотропной оболочки со слабой ударной волной, распространяющейся в акустической среде. При решении связанной задачи акустики и теории упругости используется аппарат функций влияния, основанный на фундаментальных решениях нестационарной задачи дифракции акустической среды на гладких выпуклых поверхностях. Для приближенного построения фундаментального решения применяется гипотеза тонкого слоя [1,2]. Давление на поверхности оболочки складывается из трех составляющих – давления в падающей акустической волне, волне, отраженной неподвижным препятствием и волне, излучаемой движущейся оболочкой. Две последних составляющих определяются на основании интегральных соотношений типа свертки с фундаментальным решением скорости в падающей волне и нормальной скорости поверхности оболочки. Решение связанной начально-краевой задачи для дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих движение акустической среды и упругой оболочки, таким образом, приведено к решению начально-краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений движения оболочки. Используется модель анизотропной оболочки, учитывающая нормальную и сдвиговую поперечную деформацию. Модель оболочки основана на приближенной трехмерной теории оболочки N-го порядка [3].

Приведен пример решения осесимметричной задачи дифракции акустической волны на изотропной оболочке в форме параболоида вращения. Для численного интегрирования уравнения движения аппроксимируются дискретным аналогом. Приведены пространственно-временные зависимости для перемещений и скоростей оболочки.

## 1. Постановка задачи

Линейная начально-краевая задача движения упругого тела , ограниченного поверхностью  и погруженного в акустическую среду, имеет вид:

– уравнения движения, кинематические и физические соотношения для упругой анизотропной среды;

– кинематические и силовые краевые условия;

– начальные условия.

Здесь и далее применяется суммирование по повторяющимся индексам.  Латинские индексы пробегают значения 1,2,3. Введены следующие обозначения:  – плотность упругой среды,  – компоненты тензора напряжения,  – компоненты тензора деформации,  – компоненты вектора перемещения,  – компоненты вектора скорости,  – компоненты вектора объемных сил,  – компоненты тензора упругих констант среды,  – поверхности, на которых ставятся силовые и кинематические краевые условия,  – компоненты векторов перемещения и скорости, заданных на поверхности ,  – компоненты вектора нормали к поверхности ,  – компоненты вектора напряжения, заданного на поверхности ,  – векторы перемещения и скорости в начальный момент времени, точкой над символом обозначено дифференцирование по времени.

Начально-краевая задача движения акустической среды имеет вид [1]

– уравнение движения,

– уравнение неразрывности,

– однородные начальные условия.

Краевые условия для неограниченной акустической среды ставятся на поверхности  ее контакта с упругим телом и имеют смысл условия непротекания [2, 3]:

Однородные краевые условия в бесконечно удаленной точке акустической среды имеют смысл условия отсутствия возмущений:

Здесь использованы следующие обозначения: – плотность акустической среды, – скорость звука в акустической среде, – компоненты вектора скорости, – давление в акустической среде, – декартовы координаты точки с радиус-вектором .

## 2. Задача динамики акустической среды

### 2.1. Дифракция акустической волны давления на упругом препятствии.

Рассмотрим начально-краевую задачу – для акустической среды. Основная цель решения данной задачи – определение давления  на поверхности упругого тела .

Для решения задачи – введем специальную систему криволинейных координат , связанную с поверхностью препятствия  так, что , и перейдем к постановке задачи в потенциалах [1,4]:

Здесь  – потенциал скоростей, – мультииндекс, пробегающий значения 1, 2, – нормальная к поверхности  координата.

Соответствующие  однородные начальные условия имеют вид

условия непротекания  записываются следующим образом:

Здесь использованы следующие обозначения:   потенциал скорости падающей волны,   производная по внешней нормали к поверхности упругого тела.

Давление на поверхности  определяется соотношением

где   давление в падающей волне,   давление в волне, отраженной поверхностью  абсолютно жесткого неподвижного тела ,   давление в  волне, излученной движущейся поверхностью  упруго деформируемого тела .

Давление  и  в отраженной и излученной волнах определяются соотношениями типа свертки [5]:

Здесь символ «*» обозначает операцию свертки по времени , ,  – скорости движения фронта падающей волны и точки  по нормали к ,  – функция влияния, являющаяся решением следующей задачи:

где  функция Дирака, ,  – радиус-вектор в евклидовом пространстве .

### 2.2. Фундаментальное решение задачи динамики акустической среды.

Найдем приближенное решение задачи –, предполагая, что давление на поверхности препятствия создается за счет движения акустической среды по нормали к поверхности , а влиянием движения среды по касательной к поверхности  можно пренебречь:

Здесь и далее греческие индексы пробегают значения 1, 2.

Оператор Лапласа  записывается на поверхности препятствия , т.е. при . Совокупность данного предположения и  известна как гипотеза тонкого слоя [1,2]. В этом случае соотношения начально-краевой задачи – примут вид

С учетом отсутствия производных по координатам  в уравнении переходная функция может быть представлена в виде:

Начально-краевая задача для функции влияния  имеет вид

Решение задачи – отыскивается операционным методом на основе преобразования Лапласа.

Краевая задача в пространстве изображений по Лапласу имеет вид

Изображение функции влияния  определяется из – в следующем виде [2]:

С учетом краевых условий  изображение  на поверхности  приводится к виду

Оригинал поверхностной функции влияния определяется в виде

Производная функции влияния по времени имеет вид

где  – гипергеометрическая функция,  – средняя кривизна поверхности .

### 2.3. Определение давления на поверхности упругого препятствия.

С учетом результатов, приведенных в п.2.2, соотношения ,  для отраженного от препятствия и излученного препятствием давления принимают следующий вид:

Здесь  – компоненты вектора скорости фронта акустической волны в прямоугольной декартовой системе координат ,  – нормальный к поверхности  компонент вектора скорости движения поверхности упругого тела в системе криволинейных координат , нормально связанной с .

На основании , ,  при постановке начально-краевой задачи – для тела  при известных функциях  и  на поверхности  формулируется интегральное смешанное краевое условие следующего вида:

## 3. Задача динамики анизотропной оболочки

### 3.1. Модель толстостенной упругой анизотропной оболочки.

В качестве упругого тела, взаимодействующего с акустической средой, будем рассматривать упругую анизотропную оболочку толщиной :

где  – диаметр оболочки по поверхности. Пусть оболочка представляет собой тело , , где  – лицевые поверхности оболочки, – боковая поверхность незамкнутой оболочки. Будем предполагать, что контакт оболочки с акустической средой осуществляется на лицевых поверхностях, т.е..

Используем модель оболочки высокого порядка, основанную на приведении трехмерной задачи теории упругости – к системе двумерных начально-краевых задач [3]. Система координат, используемая для параметризации оболочки , может быть связана с произвольной гладкой поверхностью . В рамках задач взаимодействия оболочки со сплошной средой целесообразно использовать ту же систему координат , что и для акустической среды – нормально связанную с лицевой поверхностью , на которой поставлено условие непротекания , при этом , ,  – переменная в общем случае толщина оболочки.

При формулировке теории оболочек N-го порядка неизвестные и заданные векторные и тензорные функции приближенно представляются в виде

где   – базис в пространстве , образуемый полиномами Лежандра на промежутке . Здесь и далее используется правило суммирования по заключенному в скобки индексу, причем . На основе проекционного метода Галеркина задача - приводится к следующей начально-краевой задаче:

– уравнения движения;

– кинематические соотношения;

– линейные физические соотношения;

– динамические краевые условия на боковых поверхностях оболочки ;

– кинематические краевые условия;

– начальные условия.

Основные операторы, входящие в уравнения , , имеют вид [3]:

При заданных на  краевых значениях  , при неизвестных краевых значениях ,  – заданный на  компонент вектора  или .

### 3.2. Теория 1 порядка анизотропной оболочки.

В случае оболочки средней постоянной толщины , удовлетворяющей условию , ограничимся теорией оболочки 1 порядка. Уравнения - при введении дополнительных упрощений, связанных с соотношением , постоянных компонентах тензора жесткости и при переходе к координации оболочки относительно срединной поверхности  принимают вид:

– уравнения движения, где ,

– приведенные внешние силы на базисной поверхности,

– соотношения между обобщенными усилиями и обобщенными перемещениями;

– кинематические соотношения.

Краевые условия ,  на контуре  имеют вид:

Начальные условия  записываются в виде:

Здесь использованы следующие обозначения: – компоненты тензора тангенциальных сил, – компоненты тензора моментов, – компоненты вектора поперечных сил,  – нормальное поперечное усилие, – компоненты вектора расщепляющих сил,  – компоненты вектора тангенциальных внешних сил на поверхности ,  – приведенное нормальное внешнее давление сил на поверхность ,  – компоненты вектора внешних изгибающих моментов на ,  – внешнее расслаивающее усилие,  – вектор краевых тангенциальных сил,  – вектор краевых изгибающих моментов,  – вектор краевых поперечных сил,  – вектор краевых расщепляющих сил, – тангенциальные перемещения и скорости точки, – нормальное перемещение и скорость точки, – угол поворота и скорость вращения нормали к , – удлинение и скорость удлинения нормали к ,  – компоненты тензора жесткости упругой анизотропной среды.

Таким образом, сформулирована начально-краевая задача для системы дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка.

### 3.3. Интегро-дифференциальные уравнения движения оболочки, погруженной в акустическую среду, на основе теории 1 порядка.

На основании соотношений , , задающих давление  на поверхности  контакта оболочки с акустической средой, уравнения движения  приводится к следующей системе интегро-дифференциальных уравнений:

## 4. Осесимметричные задачи взаимодействия оболочек вращения с волнами в акустической среде

### 4.1. Фундаментальное решение осесимметричной задачи дифракции акустической волны на параболоиде вращения.

Рассмотрим далее задачу дифракции плоской акустической волны, нормаль к фронту которой сонаправлена оси симметрии поверхности , касается поверхности  в лобовой точке в момент времени .

Давление за фронтом волны в прямоугольной декартовой системе координат  в общем случае задается соотношением [1]

Здесь  – мультииндекс, принимающий значения 1,2,3. Потенциал скорости в падающей волне имеет вид

Константа  задает положение фронта волны при  и определяется следующей системой уравнений:

Здесь параметры  соответствуют точке касания.

В случае осесимметричной задачи , константа  и функция  определяются соотношениями

Давление в отраженной и излученной волне определяется соотношениями  и  с функцией влияния , где в силу осевой симметрии

Для давления в отраженной волне получим следующее соотношение:

Давление в излученной волне, входящее в , задается соотношением

где  – нормальная скорость движения поверхности  оболочки при деформировании с учетом скорости деформации нормали. В первом приближении можно принять  в силу .

### 4.2. Параметризация поверхности вращения.

Рассмотрим осесимметричную задачу дифракции ступенчатой волны давления постоянной амплитуды на оболочке вращения.

В качестве примера приведем параболоид вращения с фокальным расстоянием , задаваемый в прямоугольной декартовой системе координат  соотношениями

Система координат  на базисной поверхности  является ортогональной. Ненулевые ковариантные и контравариантные компоненты метрического тензора, ковариантные и смешанные компоненты тензора кривизны базисной поверхности  имеют вид:

Компоненты вектора внешней нормали  поверхности  в декартовых координатах определяются соотношениями

Построение системы уравнений задачи в координатной форме, переход к физическим компонентам и обезразмеривание задачи осуществляется автоматически на базе системы компьютерной алгебры Maple с пакетом расширения Tensor. Используются следующие безразмерные независимые и зависимые переменные (символом * обозначены физические компоненты):

С учетом осевой симметрии исходная двумерная по пространству задача – относительно 13 неизвестных тензорных функций приводится к одномерной по пространству начально-краевой задаче относительно следующих 15 неизвестных безразмерных скалярных функций (тильды далее опущены):

## 5. Дискретный аналог начально-краевой задачи 
для оболочки

### 5.1. Основные дискретные аналоги дифференциальных 
и интегральных операторов задачи.

Для численного решения одномерной начально-краевой задачи для системы интегро-дифференциальных уравнений движения оболочки вращения перейдем к дискретному аналогу на основе приближения дифференциальных операторов разностными, интегральных операторов – конечными суммами.

Область построения решения задачи  приближенно заменим множеством , где введены пространственная и временная сетки:

Каждая скалярная функция, таким образом, приближенно заменяется сеточной функцией, определенной на множестве . Частные производные первого порядка, входящие в уравнения –, аппроксимируются конечно-разностными соотношениями порядка точности :

В краевых узлах сетки  используются «правые» и «левые» разностные соотношения:

Интегральный оператор, входящий в уравнения движения , аппроксимируем квадратурами первого порядка методом правых прямоугольников:

Путем замены индекса суммирования  окончательно получим:

### 5.2. Дискретный аналог одномерной начально-краевой задачи для оболочки в форме параболоида вращения.

Введем неизвестную вектор-функцию дискретного аналога задачи – следующей структуры:

На основании соотношений , ,  система интегро-дифференциальных уравнений  и дифференциальных уравнений ,  приводится к следующему дискретному аналогу:

где используются следующие обозначения:  – матричный конечно-разностный оператор, компоненты которого определяются соотношениями ,  и структурой , , ;  – матрица коэффициентов при функции ;  – матричный оператор, компоненты которого соответствуют функциям влияния  при компонентах  и нулевым при прочих компонентах неизвестной вектор - функции ;  – вектор правых частей, включающий компоненты давления в падающей и отраженной волнах в соответствии с , .

Операторы ,  построены с учетом краевых условий первого рода , записанных для компонентов неизвестной вектор - функции с индексами .

Уравнению  соответствует начальное условие

## 6. Решение задачи взаимодействия оболочки в форме параболоида вращения с акустической волной

### 6.1. Дифракция плоской волны на изотропной оболочке.

Рассмотрим дифракцию акустической волны постоянной амплитуды , распространяющейся в жидкости плотностью  со скоростью  на оболочке со следующими параметрами: толщина оболочки , фокальный параметр параболоида вращения  м, модуль упругости материала , коэффициент Пуассона материала , длина оболочки по образующей 1 м.

Краевые условия задачи – однородные кинематические:

соответствующие абсолютно жесткому закреплению края оболочки.

Начальные условия задачи – однородные:

Решение задачи построено на интервале безразмерного времени , соответствующего временному промежутку 0.3 мс. Использована сетка  при . При построении численного решения задачи , ,  не использовались приемы подавления осцилляций решения типа «искусственной вязкости». Качественный характер деформированного состояния оболочки при воздействии нестационарной волны давления показан на рис.1. Зависимости прогиба и нормальной скорости оболочки от безразмерного времени приведены на рис.2,3.

Рис.1. Деформирование оболочки при действии нестационарной волны давления.

Рис.2. Пространственно-временная зависимость прогиба оболочки.

Рис.3. Пространственно-временная зависимость нормальной скорости оболочки.

## Заключение

Получены следующие основные результаты:

- Поставлена задача нестационарного взаимодействия акустической среды и упругого тела в единой криволинейной системе координат, связанной с поверхностью контакта акустической среды и упругого тела.

- Получена интегральная зависимость давления акустической среды на движущейся поверхности упругого тела от нормальной составляющей скорости поверхности в виде свертки с функцией влияния задачи акустики.

- Получено в общем виде приближенное фундаментальное решение задачи дифракции акустической среды на гладкой выпуклой поверхности, основанное на модифицированной теории тонкого слоя.

- На основе интегрального представления давления на поверхности контакта связанная начально-краевая задача динамики акустической и упругой сред приведена к задаче начально-краевой динамики упругого тела с интегральным смешанным краевым условием на поверхности контакта.

- На основе общей трехмерной теории нетонких анизотропных оболочек получены уравнения модели анизотропной оболочки, учитывающие трансверсальные деформации, и получены интегро-дифференциальные уравнения движения оболочки в частных производных первого порядка, записанные в обобщенных усилиях и скоростях.

- Построены функции влияния задачи дифракции плоской акустической волны давления постоянной амплитуды на поверхности параболоида вращения.

- Построено численное решение задачи взаимодействия оболочки в форме параболоида вращения на основе представления операторов начально-краевой задачи конечными разностями и суммами.

## Литература

- Григолюк Э.И., Горшков А.Г. Нестационарная гидроупругость оболочек. Л., Судостроение, 1974, 208 с.

- Горшков А.Г., Егорова О.В., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н. Плоская задача дифракции акустической волны давления на криволинейном препятствии. Изв. РАН, МТТ, 2003, №3, с.148-154.

- Горшков А.Г., Жаворонок С.И., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н. Плоская задача дифракции акустической волны давления на тонкой ортотропной панели, помещенной в жесткий экран. Изв. РАН, МТТ, 2004, №1, с.209-220.

- Горшков А.Г., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н., Тарлаковский Д.В. Волны в сплошных средах. М., Физматлит, 2004, 468 с.

- Амосов А.А., Жаворонок С.И. Редукция трехмерной задачи механики сплошной среды к системе двумерных начально-краевых задач. Материалы Х Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», М., Издательство МАИ, 2004, т.2, с.17-25.

Поступила в редакцию 5 сентября 2006 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-01-00042_а) и программы «Ведущие научные школы» (НШ-4228.2006.1).