АССОЦИАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД

Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, теоретическое описание поведения гомогенных вязкоупругих сред зачастую базируется на феноменологическом подходе, который ориентирован на использование линейных вязкоупругих элементов типа Максвелла, Джеффриса, Фойгта-Кельвина и др. [1]. Из перечисленных элементов формируют модель среды, динамику деформирования которой описывают в рамках тех или иных дифференциальных или интегральных уравнений. Основой этих уравнений является материальная функция моделируемой среды, например ее релаксационный модуль [1]. При синтезе материальной функции используют приближение, согласно которому, как правило, предполагают, что вязкоупругие элементы, образующие модель, проявляют линейное поведение, они взаимно независимы и различаются только временами релаксации. Совокупность вязкоупругих элементов с различными временами релаксации, объединенных в ту или иную последовательность, позволяет ввести такое понятие как «спектр распределения времен релаксации», связывающее вязкоупругие элементы с их временами релаксации [2]. Разработка метода оценки релаксационного спектра реальной среды по натурным экспериментальным данным – важная теоретическая задача. В [3] для оценки спектра применялся метод Прони. Однако в [4,5] показано, что подобная задача некорректна по Адамару и требует регуляризации решения. В этих же работах приведены регуряризующие алгоритмы решения такой задачи.

С другой стороны, в ходе экспериментальных исследований в широком диапазоне изменения параметров деформирования и температур установлено, что поведение реальных вязкоупругих сред существенно нелинейно. Эта нелинейность, в частности, прослеживается при анализе зависимости материальной функции среды от величины деформации. Очевидно, что синтез нелинейных моделей вязкоупругих сред чрезвычайно актуален. Проблема построения линейных и нелинейных математических интегральных моделей вязкоупругости и регуляризующих алгоритмов их идентификации рассматривалась в [6-9].

Экспериментальная проверка нелинейных интегральных моделей вязкоупругости показала, что они имеют ряд существенных ограничений на прогноз поведения анализируемой вязкоупругой среды. Заметим, что натурные эксперименты, проводимые на современных реологических приборах, ввиду ограниченности задаваемых диапазонов деформирования (например частот и амплитуд деформации), не позволяют в полной мере решить обратную задачу для оценки полного релаксационного спектра исследуемого материала [6]. Линейный прогноз поведения среды в области параметров деформирования, недоступных в ходе прямых экспериментов, с помощью известных моделей вязкоупругости не дал положительных результатов [7].

И вышеупомянутые [1], и новые [6-8] модели вязкоупругости, как известно, реализуют наследственную память и прогнозируют поведение сред, которые помнят предысторию своей предшествующей деформации. Часто в литературе их называют «средами с наследственной памятью» [1]. Однако, очевидно, что подобные среды должны «помнить» и предысторию, связанную с термодинамическим состоянием, например соответствующим минимуму энергии. Память, которая устанавливает соответствие между вязкоупругим состоянием среды в любой заданный момент времени с состоянием, соответствующим ее минимальной энергии, назовем ассоциативной.

В настоящей работе рассматривается оригинальная математическая модель нелинейной вязкоупругой среды, учитывающая в том числе и ассоциативную память этой среды. Она описывает взаимную зависимость состояний составляющих ее различных вязкоупругих элементов таким образом, что изменение состояния любого из них приводит к изменению состояний всех остальных элементов среды.

2. СИНТЕЗ МОДЕЛИ ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЫ С АВТОАССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ И АНАЛИЗ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Согласно [10] различают два типа ассоциативной памяти: автоассоциативную и гетероассоциативную. (Ниже будем рассматривать только автоассоциативную память, которую будем называть просто ассоциативной.) Допустим, что нелинейная динамическая модель вязкоупругой среды описывается набором параметров , зависящих от времени. Эти параметры образуют (N x 1) – вектор состояния среды, где число N называют порядком модели. Динамика поведения модели при деформировании задается системой нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка

ddtxt = Fxt, xt0 ≡ x0,								(1)

где  - компоненты нелинейной векторной функции. Уравнение (1) характеризует динамику движения точки в N – мерном пространстве параметров из некоего начального состояния x0 в точку равновесия x, называемую аттрактором динамической модели.

Предположим, что каждое конкретное начальное состояние x0 образует лишь одну траекторию движения точки. Если система (1) устойчива, то совокупность начальных точек x0,ii=1N, которую называют областью притяжения некоторого аттрактора, стягиваются к этому аттрактору x*, или к некоторой малой окрестности этого аттрактора. В этом и состоит смысл ассоциативной памяти, когда между областью притяжения и соответствующим ей аттрактором устанавливается взаимно однозначное соответствие. В точке равновесия уравнение (1) удовлетворяет условию

Fx = 0,											(2)

т.к. скорость  ddtxt = 0.

Реализация ассоциативной памяти предполагает наличие двух фаз: фазу запоминания и фазу восстановления. Фаза запоминания состоит в поиске такого нелинейного оператора F(·) из (1), для которого при заданном аттракторе x выполняется условие  Fx = 0. Фаза восстановления состоит в выполнении условия  равномерной (по области притяжения) сходимости x0,ii=1N→ x .

Рассмотрим задачу синтеза оператора F(·) в (1). Известно [1], что деформационное поведение элемента Максвелла (последовательное соединение элементов упругости g1 и вязкости η1) описывается дифференциальным уравнением первого порядка

η1g1dσ1dt + σ1t = η1 dγ1dt, γ1−∞ = γ10,

или соответствующим ему интегральным уравнением Фредгольма первого рода

σ1t = g1−∞texp−g1t−τη1∂γ1τ∂τdτ + Const, −∞<τ≤t≤T<∞

где σ1 - напряжение, γ1 - деформация в элементе Максвелла. Учитывая, что η1g1  = λ1 - время релаксации элемента Максвелла и интегрируя по частям, получим

σ1t = g1[γ1t − 1λ1−∞texp−t−τλ1 γ1τ dτ ]+ Const,  −∞<τ≤t≤T<∞.

Для элемента Фойгта-Кельвина (параллельное соединение элементов упругости и вязкости) подобное уравнение имеет вид [1]

σ2t = g2γ2t + η2dγ2tdt, γ2(-∞) = γ20,   t∈(−∞, T].

Рассмотрим нелинейный вязкоупругий элемент, представляющий собой комбинацию элементов Максвелла и Фойгта и нелинейного элемента φ(·) так, как это показано на рис.1.

φ(·)

η1

g2

η2

g1

Рис.1.	Нелинейный вязкоупругий элемент. (Пример элемента с ассоциативной памятью.)

Предположим, что функция нелинейности φ(·) непрерывна, всюду дифференцируема на области ее определения, ограничена и монотонно возрастает. Тогда подбирая элементы gi, ηii=12 таким образом, чтобы λ1 = λ2 = λ, с учетом условия неразрывности элемента и приведенных выше соотношений запишем нелинейное интегро-дифференциальное уравнение для вязкоупругого элемента, представленного на рис.1

dγtdt = −2γtλ + ϕ1λ2−∞texp−t−τλ γτ dτ + Const,−∞<τ≤t≤T, γ−∞=γ0.

Это уравнение есть конкретная реализация системы (1) с ассоциативной памятью, в которой оператор d/dt содержит кратковременную память, а функция exp(-t/λ) – долговременную память (на элементахgi, ηii=12). Фаза запоминания в этом случае состоит в поиске значений gi, ηii=12, удовлетворяющих условию 0 = − 2γtλ + ϕ1λ2−∞texp−t−τλ γτ dτ + Const.

Построим модель нелинейной вязкоупругой среды, состоящей из совокупности элементов, представленных на рис.1, и синаптических связей между ними в виде интегральных операторов Вольтера. Введем коэффициент , определяющий знак ядра оператора. При k = 1 происходит возбуждение связей между элементами, а при k = -1 – торможение. Обобщая отмеченное выше, получаем уравнение модели в виде

dγjtdt = − 2γjtλ + ϕji=1M−∞tkiλjλiexp−τ λj+λi2λjλi γit − τ dτ + Consti,   −∞<τ≤t≤T<∞, γ−∞ = γ0, j = 1,…,N,  ki= 1 при i=j.			(3)

Рассмотрим пример среды, поведение которой описывается двумя идентичными элементами модели (3). Деформации в отдельных элементах могут быть записаны как

b1 и b2 – постоянные.

Из приведенных соотношений видно, что деформация одного элемента нелинейно связана с деформацией другого элемента интегральными операторами связей (вторые интегралы в уравнениях), которые характеризуют наличие некоторых дополнительных вязкоупругих цепочек, соединенных последовательно (как в элементе Максвелла) между ассоциативными элементами рис.1.

Диагональные компоненты  матрицы-функции W(t) характеризуют нормированные напряжения wiit=σitηi в вязкоупругих элементах в момент времени t. Эти напряжения моделируются операторами Вольтера с ядрами (материальные функции). Операторы реализуют зависимость напряжений и деформаций в элементах с наследственной памятью. Компоненты  i≠ j определяют синаптические связи между i-м и j-м вязкоупругими элементами. Они характеризуются операторами Вольтера и моделируют нормированные напряжения связей, которые передаются j-му элементу под действием деформации, возникающей в i-м элементе, причем wji=wijдля всех i, j = 1,..., N. Синаптические связи также обладают наследственной памятью. Если wjit < 0i≠j, вторые интегралы отрицательны. Это означает ослабление влияния (торможение) одного элемента на другой.

Релаксационный спектр среды из двух элементов со связями характеризуется релаксационной матрицей Λ = λ12λ1λ2λ2λ1λ22 , в которой компоненты λi2i=1N определяют релаксационный спектр вязкоупругих элементов рис.1 среды, а компоненты λiλjответственны за наследственную связь i-го элемента на j-й элемент с условиями возбуждения или торможения. Таким образом, изменение состояния одного из нелинейных элементов влечет за собой изменение состояний всех остальных элементов среды.

Функциональная схема для двух элементов типа представленного на рис.1 при синаптических связях между ними показана на рис.2. Символами I и II обозначены 1-й и 2-й нелинейные вязкоупругие элементы (рис.1).

γ1

Σ

W11

Σ

γ2

φ1(·)

W21

W12

W22

φ2(·)

∫(·) dt

Σ

-2γ1/λ1

Σ

-2γ2/λ2

∫(·) dt

b1

b2

I

II

Рис.2.	Функциональная схема нелинейной модели вязкоупругой среды с двумя элементами и синаптическими связями между ними.

Анализируя схему, представленную на рис.2, нетрудно увидеть, что она имеет структуру нейронной сети с обратными связями. Символами Wij обозначены соответствующие операторы Вольтера. Конечномерная аппроксимация оператора Вольтера, реализованная на линейной динамической нейронной сети, изучалась авторами в [7]. На рис.3 представлена ее функциональная схема, где n≡ tn- дискретный момент времени, z−1- оператор задержки дискретного отсчета γin на один шаг дискретизации. Достоинство этой схемы состоит в том, что для вычисления коэффициентов ядра Вольтера wijnn=1N не требуется решать обратную, как правило некорректно поставленную, задачу [9].

z-1

z-1

z-1

∑

γi(n)

γi(n-1)

γi(n-2)

γi(n-N-1)

γi(n-N)

Sji(n)

wji(0)

wji(1)

wji(2)

wji(N)

Рис.3.	Функциональная схема конечномерного оператора Вольтера, реализованная на линейной динамической нейронной сети.

- Перепишем уравнение для модели в общем виде

dγjtdt  = − γjtλj +ϕji=1M−∞twjiτ γit−τ dτ + bi , j=1,...,N,

−∞<τ≤t≤T<∞, γ−∞ = γ0							(4)

В (4)  (NxM) - матрица-функция времени, характеризующая материальные функции вязкоупругих элементов и синаптические связи между ними, (Nx1) - вектор-функция {γj(t)}= γ(t) описывает состояние модели в момент времени t, т.е. деформации отдельных точек среды; {φj(·)} = F(·) - есть (Nx1) – вектор-функция активации, определяющая нелинейность поведения элементов среды и связей между ними.

На рис.4 приведена функциональная схема конечномерной аппроксимации правой части уравнения (4), реализованная в виде нелинейной нейронной сети прямого распространения.

W1

W2

WM

γ1(n)

γ2(n)

γM(n)

∑ (∙)

Sj1

SjM

φ(∙)

Σ

-γj(n)/λj

yj(n)

b

Рис.4.	Функциональная схема конечномерной аппроксимации правой части уравнения (4), реализованная в виде нейронной сети.

Идентификация модели (4) состоит в вычислении матрицы-функции Wt, t∈ (−∞, T]  и вектора b = bjj=1N по экспериментально заданным аттракторам так, чтобы при любом начальном условии γ0 из области притяжения соответствующего аттрактора обеспечить равномерную сходимость траектории к этому аттрактору. Поэтому система (4) обязательно должна быть исследована на устойчивость (см. Приложение 1).

Ограничимся далее частным случаем медленных флуктуаций деформации в модели (4). В этом случае справедлива факторизация wjiτ = wji hjτ для всех значений . Теперь операции суммирования и интегрирования можно инвертировать и записать (4) в виде

dγjtdt = − γjtλj + ϕj−∞thjτi=1Mwjiγit − τ dτ + bj, j=1,...,N,

−∞<τ≤t≤T<∞, γ−∞ = γ0.							(5)

Модель (5) позволяет реализовать наследственную память однократно сразу по сумме связей j-го элемента с M-1 элементами. Дальнейшее упрощение модели (5) состоит в игнорировании временной информации путем отождествления аппаратной функции ядра оператора с дельта функцией hjτ ≡ δτ ∀j = 1,...,N. В этом случае оператор Вольтера, равный −∞tδτi=1Mwjiγit − τ dτ = i=1Mwjiγit, становится единичным. Теперь модель (5) примет вид

dγjtdt = − γjtλj + ϕji=1Mwjiγit + bj , j=1,...,N,

−∞<τ≤t≤T<∞, γ−∞ = γ0.							(6)

Такое ограничение позволяет при дальнейшем анализе сосредоточиться только на свойствах ассоциативной памяти, не загромождая материал изучением наследственной памяти.

Введем следующие ограничения на модель (6).

a) Матрица W = wjij,i=1N квадратная и симметричная W = WT,

b) Релаксационные времена равны λj=1 для ∀j∈Z+,

c) Шаг дискретизации равен Δt = tn− tn−1= 1,

d) dγdt ≈ γn − γn−1

e) Функция активации равна

ϕix = −1, x< −1,x, −1≤x≤1,     для всех i = 1,…,N.

В этом случае конечно-разностная аппроксимация модели (6) имеет вид

γjn  = ϕji=1Mwji γin − 1 + bj, j= 1,...,N, или в векторном виде

γ n = ϕW γ n−1 + b, γ 0 = γ0,    n=1,2,…,M.				(7)

Модель, описываемая выражением (7), не является классической моделью Хопфилда [10], т.к. имеет другую функцию нелинейности, синаптические связи типа «один ко всем» и алгоритм обучения [11] (см. Приложение 2), отличный от алгоритма Хэбба, принятого для обучения модели Хопфилда. Устойчивость модели (7) доказывается с помощью теоремы Коэна-Гроссберга [12] (см. Приложение 1).

3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Задача приведенного ниже компьютерного моделирования состоит в численном эксперименте по вычислению матрицы W и вектора b в модели (7), которые соответствуют заданному аттрактору системы.

Будем обучать модель (7) в соответствии с алгоритмом, предложенным в [11] (см. Приложение 2). Пусть функции γit, где i – число равновесных динамических состояний среды, соответствуют различным температурам. Рассмотрим работу ассоциативной памяти. Для наглядности на рис.5 приведены траектории деформации для среды, описываемой моделью (7) и состоящей из двух элементов, реализующих ассоциативную память в замкнутом единичном квадрате, где а(1) и а(2) – значения деформаций в 2-х взаимозависимых элементах. Маркерами отмечены временные отсчеты при движении вектора состояния системы к устойчивому равновесию.

Рис.5.	Реализация ассоциативной памяти для нелинейной вязкоупругой среды, моделируемой двумя элементами типа представленных на рис.1.

На рис.5 даны два аттрактора с координатами (-1, 1) и (1, -1). Далее, случайным образом в заданном квадрате были выбраны четыре начальных точки. В левой верхней части графиков видны траектории системы, которые показывают притяжение трех точек к аттрактору (-1, 1) и одной точки – к аттрактору (1, -1). Таким образом, заданный квадрат условно разделился на две области притяжения, ассоциированные с двумя различными аттракторами.

В результате обучения модели (7) матрица весов приняла вид W=0.6925−0.4994−0.49940.6925, а вектор смещения равен b=0.0.. Заметим, что два элемента матрицы W отрицательны, а диагональные элементы не равны нулю. Это подтверждает тот факт, что модель (7) не является классической формой модели Хопфилда, т.к. имеет другую функцию нелинейности, связи типа «один ко всем», и алгоритм обучения модели отличающийся от алгоритма Хэбба (см. Приложение 2).

Рассмотрим результаты вычислительного эксперимента, проведенного для типичного представителя вякоупругой нелинейной полимерной среды – полидиметилсилоксана – при различных температурах [4,6]. Цель эксперимента состояла в следующем: установить с какой из релаксационных кривых, полученных экспериментально при различных температурах на реологическом приборе реоспектрометре (RS-150, фирма HAAKE), ассоциируется заданное моделируемое состояние среды. Это задача классификации релаксационных кривых на основании наблюдения некоторой экспериментальной зависимости деформации от времени.

На рис.6 приведены экспериментально полученные для нескольких температур релаксационные кривые как реакция среды на различные входные импульсы - напряжения сдвига. В нашем понимании эти кривые представляют собой аттракторы системы для обучения. Пусть в данный момент времени, для простоты, среда нагружена так, что деформация γ0t = 375∗102.

Рис.6.	Кривые релаксации напряжения сдвига полидиметилсилоксана для различных температур.

Наблюдая функцию , требуется установить конкретную кривую на рис.6, с которой функция  ассоциирует. Предварительно кривые рис.6 должны быть отображены в пространство параметров модели, представляющее собой замкнутый единичный гиперкуб, соответствующий выбранной функции активации. Коды этих кривых получаются путем бинарного кодирования при построчном сканировании. Каждый аттрактор в данном примере кодируется отрицательными и положительными единицами на матрице 10х10 элементов. Например, вектор γ1= [5х1, 3x-1, 6x1, -1, 8x1, -1, 28x1, -1, 5x1, -1, 30x1, -1, 1, -1, 7x1, -1]Т соответствует верхней кривой на рис.6, а вектор γ2=[54х1, 4х-1, 5х1, -1, 8х1, -1, 5х1, -1, 9х1, -1, 2х1, -1, 7х1, -1]T -  нижней. Пусть на анализ модели подается вектор деформации, имеющий бинарный код γ0n=[20x1, 10x-1, 70x1]T. По наблюдениям этой функции требуется определить релаксационную функцию и температуру вязкоупругой среды, используя свойство ассоциативной памяти.

Ниже приведен итерационный процесс, происходящий в таком единичном гиперкубе Евклидова пространства. Траекторию движения точки в пространстве параметров такой размерности визуально изобразить невозможно, поэтому входной и выходные сигналы представлены в таблицах в виде матриц-кодов. Матрица, поданная на анализ, в кодах выглядит следующим образом: жирными цифрами отмечен график функции, а числами обозначены яркости соответствующих точек графика, в которых -1 соответствует черному цвету, а 1- белому. Промежуточные значения имеют градации серого цвета.

Первый аттрактор γ1 =                                    Начальный вектор γ0 =

1     1     1     1     1    -1    -1    -1     1     1                                  1     1     1     1     1      1     1     1     1      1

1     1     1     1    -1     1     1     1     1     1                                  1      1     1     1     1      1     1     1     1      1

1     1     1    -1     1     1     1     1     1     1                                 -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1     1      1     1     1      1     1     1      1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1     1      1     1     1      1     1     1      1

1     1    -1     1     1     1     1     1    -1     1                                  1     1      1      1     1     1      1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1      1      1     1     1      1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1      1      1     1      1     1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1      1      1     1      1     1     1     1     1

1    -1     1     1     1     1     1     1     1     1                                   1     1      1      1     1      1     1     1     1     1

(a)                                                                            (b)

1-я итерация

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.1058    0.1058    0.1058   1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.1058    1.0000    1.0000    1.0000   1.0000    1.0000

0.6314    0.6314    0.6314   -0.3405    0.6314    0.6314    0.6314    0.6314   0.6314    0.6314

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    0.1058    1.0000    0.3405    0.3405    0.3405    0.3405   0.1058    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    0.3405    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    0.3405    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   0.3405    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   0.3405    0.1058

1.0000   -0.6314    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   1.0000   -0.6314

10-я итерация

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   -0.5602   -0.5602   -0.5602   1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   -0.5602    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000   -0.5602    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

1.0000    1.0000   -0.5602    1.0000    0.5602    0.5602    0.5602    0.5602   -0.5602    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    0.5602    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

1.0000    1.0000    0.5602    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.5602    1.0000

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.5602   -0.5602

1.0000   -1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000   -1.0000

20-я итерация (совпадает с первым аттрактором)

1     1     1     1     1    -1    -1    -1     1     1

1     1     1     1    -1     1     1     1     1     1

1     1     1    -1     1     1     1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1

1     1    -1     1     1     1     1     1    -1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1     1

1     1     1     1     1     1     1     1     1    -1

1    -1     1     1     1     1     1     1     1    -1

Рис.7. Итерационный процесс алгоритма (7) в единичном гиперкубе.

На рис.7a изображена проверяемая матрица кодов (один из двух аттракторов), а на рис.7b – начальная матрица. Наблюдая матрицу рис.7b, система должна определить один из двух аттракторов: либо верхняя, либо нижняя кривая рис.6, которая присутствует в данном эксперименте в качестве состояния с минимальной энергией. В нижней части рис.7 приведена 20-я итерация алгоритма (6) в единичном гиперкубе, из которой следует, что система правильно восстановила верхнюю кривую в ее термодинамическом равновесии.

Аналогично можно решить задачу распознавания нескольких различных вязкоупругих сред, тестируемых при одинаковых температурах.

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Синтезирована оригинальная математическая модель вязкоупругой среды на нелинейных элементах с ассоциативной памятью. Элементы модели взаимно связаны так, что изменение деформации в одном из них сопровождается изменением деформации в остальных элементах среды. Приведен пример модели среды, состоящей из двух вязкоупругих элементов с ассоциативной памятью и синаптических связях между ними. Приведена структурная схема модели, реализованная на нейронной сети с обратными связями.

2. Показано, что в результате взаимной связанности элементов среды их времена релаксации образуют релаксационную матрицу в отличие от вектора времен релаксации при использовании независимых элементов. Диагональные компоненты релаксационной матрицы определяют релаксационный спектр ассоциативных элементов, а остальные компоненты матрицы определяют релаксационные времена связей между элементами.

3. Приведена обобщенная модель вязкоупругой среды, состоящая из абстрактных элементов, которые не обязательно включают экспоненциальные функции в качестве ядер операторов Вольтера. Приведена структурная схема этой модели в виде нелинейной нейронной сети.

4. Рассмотрен случай медленных флуктуаций деформации во времени. Показано, что в этом случае наследственная память среды определяется по совокупности элементов в пространственно-временной модели. Последнее условие упрощает анализ модели.

5. Приведено дальнейшее упрощение модели, в которой временные операторы Вольтера становятся единичными. Показано, что в этом упрощении синтезированная модель является модернизированной моделью Хопфилда для нейронных сетей с автоассоциативной памятью. Исследована устойчивость такой модели на основе теоремы Коэна-Гроссберга.

6. Проведено численное моделирование упрощенной модели. Сопоставление с прямыми экспериментальными данными для типичной вязкоупругой полимерной среды (полидиметилсилоксан) показало, что модель правильно воспроизводит релаксационную функцию, соответствующую заданной температуре. Это свойство модели может быть использовано для классификации термодинамических равновесных состояний нелинейной вязкоупругой среды, либо для сопоставления(классификации) различных вязкоупругих сред при одинаковой температуре.

Приложение 1.

Устойчивость модели (7) исследуется с помощью теоремы Коэна-Гроссберга [12]. Существует определенный тип нейронных сетей, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений вида

ddtuj=ajuj bjuj − i=1Ncjiϕjui , j=1,...,N.				(1п)

Для этих уравнений функция Ляпунова известна. В [12] доказана теорема: если матрица C = cji модели (1п) симметрична и неотрицательна, функции ajuj ≥ 0 для всех j = 1,…,N, функции ϕj непрерывные, монотонно возрастающие ϕj'uj = ddujϕjuj ≥ 0 и ограниченные, то функция Ляпунова системы (1п) имеет вид

E = 12i=1Nj=1Ncjiϕiuiϕjuj − j=1N0ujbjsϕj's ds					(2п)

и удовлетворяет условию

dEdt ≤ 0.											(3п)

Неравенство (3п), согласно первой теореме Ляпунова, достаточно для глобальной устойчивости системы (1п). Между моделью (7) и уравнением (1п) существует взаимно однозначное соответствие, реализованное линейным обратимым оператором в RN. Действительно, умножив правую и левую части уравнения (6)

dγjtdt = − γjtλj + ϕji=1Mwjiγit + bj , j=1,...,N				(4п)

на wkj и просуммировав по j, получим

ddtj=1Nwkj γjt = −j=1N1λjwkjγjt + j=1Nwkjϕji=1Nwjiγit + bj.		(5п)

Обозначим vkt = j=1Nwkjγjt и положим λj= 1для всех j = 1,…,N. Тогда уравнение (4п) примет вид

dvktdt = −vkt + j=1Nwkjϕjvj + bj.

Положив в уравнении (1п) ajuj = 1 для всех j=1,…,N, bjuj = −vjt, cji= wji и uj= vj, получим совпадение уравнений (1п) и (4п). Последнее условие в силу теоремы Коэна-Гроссберга гарантирует устойчивость систем (6) и (7).

Приложение 2.

Будем обучать систему (7) в соответствии с алгоритмом, предложенным в [11]. Следуя [11], обозначим X = x1, x2,..., xk−1, xQ матрицу, состоящую из «Q» целевых векторов размерности (Nx1), где Q – количество распознаваемых образов. Образуем новую матрицу Y = x1− xQ, x2 − xQ,..., xQ−1− xQ  размерности N x (Q-1). Вычислим разложение матрицы Y по сингулярным числам Y = i=1NλiuiviT QR-алгоритмом. Образуем матрицы A=i=1KuiuiTи B=i=K+1NuiuiT, где «K» – ранг матрицы Y. Построим динамическую систему

ddtzt = A−τB zt + E − A−τB xQ, z(0)=z0,				(6п)

где E – единичная матрица, τ – динамический параметр (в алгоритме τ = 10).

Система (6п) линейна. Введение (6п) имеет смысл, т.к. активный участок функции активации модели (7) линеен.

- Запишем для системы (6п) ее дискретную модель

zn= Ф zn − 1+ F xQ,									(7п)

где Ф = expA−τB h и h – шаг дискретизации (в алгоритме h=0.15сек.),

F = c1A + c2B E−A+τB, c1= exph − 1, c2=1 − exp−τ hτ.

Сравнивая (7) с (7п), замечаем, что на линейном участке функции активации матрица весов рекуррентного слоя и вектор смещения вычисляются согласно

W = Ф, C = FxQ .									(8п)

Соотношения (8п) определяют фазу запоминания для системы с ассоциативной памятью.

# ЛИТЕРАТУРА

- Joseph D.D., Fluid Dynamics of Viscoelastic Liquids. Spinger-Verlag New York Inc., 1990, 755 с.

- Ferry J.D., Viscoelastic Properties of Polymers. N.Y., Chichester, Brisbane, Toronto, John Wiley and Sons, Inc., 1980.

- Baumgaertel M. and Winter H.H., Determination of Discrete Relaxation and Retardation Time Spectra from Dinamic Mechanical Data. Rheol. Acta, 1989, v.28, pp.511-523.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Теплухин А.В., Задача вычисления дискретного релаксационного спектра вязкоупругих сред по экспериментально определенному релаксационному модулю и алгоритм для ее реализации. Механика композиционных материалов и конструкций, 1999, т.5, №3, с.131-147.

- Образцов И.Ф., Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Применение метода минимакса для идентификации уравнения состояния вязкоупругих сред. ДАН, 1994, т.335, №4, с.455-458.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Нелинейные модели вязкоупругих сред и их идентификация. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №2, с.306-320.

- Яновский Ю.Г., Басистов Ю.А., Линейная динамическая нейросетевая модель вязкоупругой среды и ее идентификация. Механика композиционных материалов и конструкций, том 11, №4, с.589-615, 2005.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г, Об идентификации математических моделей вязкоупругих сред в реологии и электрореологии. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, т.7, №1, с.114-130.

- Yanovsky Yu.G., Basistov Yu.A., Dennis A. Siginer, Linear Inverse Problem in Viscoelastic Continua and Minimax Method for Fredholm Equation of the First Kind. Int. J. Engng Sci., 1996, v.34, N11, pp.1221-1245.

- Хайкин С., Нейронные сети, «Вильямс», Москва-С.Петербург-Киев, 2006.

- Li J., Michel A.N., Porod W., Analysis and Synthesis of a Class of Neural Networks: Linear Systems Operating on a Closed Hypercube. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 1989, v.36, N11, pp.1405-1422.

- Cohen M.A. and Grossberg S. Absolute Stability of Global Pattern Formation and Parallel Memory Storage by Competitive Neural Networks. IEEE Transaction on System, Man and Cybernetics, 1983, v.SMC-13, pp.815-826.

Поступила в редакцию 17 января 2007 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант №05-01-00879 и Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН №12 Структурная механика материалов и элементов конструкций.