ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ШПАНГОУТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДКРЕПЛЕННОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Миткевич А.Б., Каледин В.О., Аникина Ю.В.

Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения, г. Хотьково, Россия

Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета, г. Новокузнецк, Россия

# РЕЗЮМЕ

Несущая способность конструкций типа подкрепленных оболочек во многих случаях лимитируется потерей устойчивости и зависит от жесткости подкрепляющих элементов и от условий соединения их с несущими слоями оболочки. В настоящее время нет исчерпывающих количественных данных о влиянии этих факторов на критические нагрузки потери устойчивости подкрепленных оболочек из слоистых композиционных материалов, поэтому для рационального проектирования представляется целесообразным исследование устойчивости многослойной подкрепленной оболочечной конструкции при варьировании пролетов между шпангоутами, жесткостных параметров шпангоутов и условий их соединения с оболочкой.

В настоящей работе такое исследование проведено для оболочки фиксированных габаритов, нагруженной комбинацией переменных по длине внешнего давления и сжимающей силы, в предположении, что оболочка и подкрепляющие шпангоуты, расположенные между торцами, деформируются совместно. Для торцевых шпангоутов исследовано влияние условий их закрепления (допускается поворот сечения шпангоута относительно срединной поверхности оболочки).

Рассмотрим цилиндрическую оболочку радиуса R и длиной L, подкрепленную шпангоутами, как показано на рис.1. Положение торцевых шпангоутов, а также двух опорных шпангоутов, выделенных на рисунке жирным контуром, неизменно. Между торцевыми и опорными шпангоутами расположены промежуточные шпангоуты.

Рис.1. Схема расположения шпангоутов.

Сечение всех шпангоутов – прямоугольное. Как оболочка, так и шпангоуты выполнены из углепластика, причем шпангоуты армированы в окружном направлении, а оболочка имеет перекрестное армирование. На торцах оболочки расположены кольцевые балки из алюминиевого сплава.

Сжимающая сила изменяется от величины N на левом торце до 2N на правом торце оболочки, внешнее давление – от p на левом до 1,2p на правом торце.

На правом торце оболочки закреплены линейные перемещения вдоль образующей.

Материал оболочки и шпангоутов предполагается физически линейным, а в докритическом напряженно-деформированном состоянии перемещения достаточно малы, чтобы можно было использовать геометрически линейную постановку задачи. В связи с этим, представляется достаточно обоснованной традиционная методика решения задачи устойчивости, в которой вначале определяется докритическое напряженное состояние, а затем критические нагрузки и формы потери устойчивости находятся из условия равенства нулю второй вариации потенциальной энергии в окрестности докритического состояния.

Математическую модель деформирования целесообразно строить в дискретном виде. В качестве метода дискретизации будем использовать метод конечных элементов. При этом модель будет содержать два вида конечных элементов: элементы оболочки – для подсчета потенциальной энергии несущих слоев, а также промежуточных шпангоутов, и элементы кольцевой балки – для торцевых подкрепляющих элементов. Такой выбор позволяет обеспечить совместность перемещений несущих слоев и шпангоутов, необходимую для использования метода перемещений, и частичную совместность перемещений оболочки и опорных кольцевых балок на торцах.

Решение задачи устойчивости, как известно, требует вычисления матриц жесткости конечных элементов, входящих в модель, и матриц их геометрической жесткости [1].

При рассмотрении несущих слоев, ввиду их малой толщины, используем кинематические гипотезы Кирхгофа–Лява и статические гипотезы теории тонких оболочек, в соответствии с которыми нормальные напряжения, действующие вдоль нормали к координатной поверхности, отсутствуют, а касательные напряжения поперечного сдвига равны нулю на лицевых поверхностях.

В качестве неизвестных возьмем значения линейных и угловых перемещений в узлах модели [2]. Оболочка разбивается на четырехугольные элементы [3, 4], в которых для задания зависимости перемещений от координат используется интерполяция с помощью неполных сплайнов третьего порядка:

L=1,x,y,xy,1,x,y,xy,1,x,y,x2,xy,y2,x3,x2y,xy2,y3,x3y,xy3,	(1)

где , i=1,4- линейные координаты в осевом и окружном направлениях.

Тогда связь коэффициентов при базисных функциях с перемещениями координатной поверхности и с углами поворотов выражается формулами (2):

,

,

(2)

где , i=1,4- перемещения вдоль меридиана, по окружности и по нормали.

Выражения для деформаций имеют вид:

(3)

Записывая выражение для деформаций в матричной форме, получаем:

.	(4)

Матрица жесткости в неопределенных коэффициентах получается интегрированием по площади прямоугольника:

C(α)=−bb−aaBTDB dxdy,	(5)

где D матрица упругости, a - полудлина элемента, b- полуширина элемента.

Из (5) получаем:

C=A−1⋅ΩT⋅C(α)⋅Ω⋅A,	(6)

где А – матрица поворота от местных осей в главные, Ω – матрица перехода от базисных функций к перемещениям.

При вычислении матрицы геометрической жесткости также интерполируем перемещения сплайнами с базисом (1). Затем дифференцируем полученные нормальные перемещения по линейным координатам x и y:

;           .	(7)

Интегрируя по площади прямоугольника, получим компоненты матрицы геометрической жесткости:

Gx(α)=Qx⋅Sgx⋅gxTdS,

Gy(α)=Qy⋅Sgy⋅gyTdS,	(8)

Gxy(α)=12Qxy⋅S[gx⋅gyT+gy⋅gxT]dS,

суммируя которые, получаем полную матрицу геометрической жесткости G(α) для элемента в неопределенных коэффициентах. Подставив выражение неопределенных коэффициентов через узловые перемещения, окончательно получим матрицу геометрической жесткости элемента:

G=A−1⋅ΩT⋅G(α)⋅Ω⋅A,	(9)

где А – матрица перехода от местных осей к главным, Ω – матрица перехода от неопределенных коэффициентов к узловым перемещениям.

При рассмотрении торцевых подкрепляющих элементов используем одномерный двухузловой конечный элемент с шестью степенями свободы узла [5,6]: u – продольные перемещения; v,w – поперечные перемещения; Θx,Θy,Θz – угловые перемещения относительно соответствующих осей (x – продольная по отношению к оси элемента балки координата, z – координата вдоль нормали к срединной поверхности оболочки). Предполагаем, что в кольцевой балке отличны от нуля только напряжения растяжения-сжатия и напряжения поперечного сдвига (статическая гипотеза), а плоские до деформации поперечные сечения остаются после деформации плоскими, но перестают быть ортогональными к деформированной оси (кинематическая гипотеза). Перемещения вдоль оси балки и повороты вокруг оси балки аппроксимируются линейно через узловые значения, поперечные перемещения и соответствующие повороты находятся из дифференциальных соотношений между нагрузкой q, перерезывающей силой Q и изгибающим моментом, учитывая, что положительным направлением проекции силы считается направление, совпадающее с направлением соответствующей оси координат; момента – по правилу правой руки. Тогда перемещения в плоскости шпангоута yOz:

,	(10)

, 	(11)

где

,

.

Выражения для деформаций в этой же плоскости:

(12)

.	(13)

Таким же образом, с учетом принятого правила знаков, легко получить аналогичные выражения для изгиба из плоскости торца оболочки.

Полную энергию деформации находим интегрированием по длине работы интегральных сил и моментов в сечении на одноименных деформациях:

(14)

где l – длина балки; F – площадь сечения; εs – деформация растяжения-сжатия; χs – деформация кручения; γst,γsn – деформации поперечного сдвига; κt,κn – деформации изменения кривизны оси балки;  и  - жесткости на сдвиг и изгиб соответственно.

Матрица жесткости может быть найдена двукратным дифференцированием энергии деформации по узловым перемещениям:

Ki,j=∂∂δi∂∂δjW,i=1..12,j=1..12,	(15)

где .

Для вычисления матрицы геометрической жесткости элемента шпангоута предположим, что в докритическом состоянии доминирующими являются окружные напряжения. Нелинейная составляющая продольной деформации определяется следующим образом:

(16)

Запишем производные от перемещений в матричном виде:

(17)

Нелинейная добавка энергии деформации выражается через узловые неизвестные в виде квадратичной формы:

(18)

Тогда матрица геометрической жесткости найдется интегрированием (18) по длине элемента:

(19)

Суммируя вычисленные матрицы по элементам, получим глобальные матрицы жесткости и геометрической жесткости. Для определения критических параметров устойчивости получаем обобщенную задачу на собственные числа пары глобальных матриц жесткости и геометрической жесткости. После нахождения нескольких наименьших собственных чисел λi, определяем критические поверхностные и погонные нагрузки. Соответствующий каждому собственному числу λi собственный вектор будет показывать форму потери устойчивости оболочки.

По построенной модели была проведена оценка устойчивости конструкции, описанной выше, при варьировании пролетов между промежуточными шпангоутами, жесткостных параметров опорных шпангоутов и условий их соединения с оболочкой. Оболочка исследована при отношении , L1L=0,4, (L1+L2)L=0,7, , ,  и следующих жесткостных характеристиках: цилиндрические жесткости оболочки , , , мембранные жесткости , , ; цилиндрические жесткости шпангоутов (в базовом варианте, показанном на рисунке 1): ; жесткости торцевых металлических шпангоутов: . Здесь обозначено:

(20)

(21)

– цилиндрическая жесткость шпангоута, аналогично формуле (20), Е – модуль упругости торцевых металлических шпангоутов, I – момент инерции сечения относительно оси, параллельной образующей [7].

При варьировании ширины сечения промежуточных шпангоутов и шага между ними получена зависимость критической нагрузки  от ширины сечения b (рис.2). Уровень =1 соответствует расчетной нагрузке. Из рисунка видно, что изменение ширины промежуточных шпангоутов слабо влияет на критические нагрузки. Увеличение и уменьшение ширины шпангоута в 1,5 раза приводит к изменению критической нагрузки на 2,5-3%.

Более существенно влияет на величину критической нагрузки изменение размеров сечения торцевых металлических шпангоутов. График полученной зависимости для жесткого и шарнирного соединения металлических шпангоутов с оболочкой приведен на рис.3.

Рис.2.	 Изменение критической силы  в зависимости от ширины промежуточных шпангоутов b.

0.2

0.6

1

0.5

1.5

2.5

3.5



1

2

Рис.3. 	Зависимость критических сил от варьирования момента инерции при различных соединениях шпангоутов к оболочке: 1 – при жестком закреплении; 2 – при шарнирном соединении.

При сравнении рис.2 и 3, видно, что при установке торцевых шпангоутов с максимальными жескостными параметрами критические силы увеличились от 0,9 до 3,5. При уменьшении их жесткостей критические силы уменьшаются; при шарнирном соединении шпангоутов с оболочкой критические силы на 15-20% меньше, чем при жестком.

Из рис.3 можно сделать вывод о том, что имеется пороговое значение жесткости торцевых шпангоутов, при котором резко уменьшается критическая сила. Анализ форм потери устойчивости показывает, что при этом происходит переход от формы с образованием волн по образующей и по окружности (рис.4а) к форме с продольным складыванием оболочки (рис.4б).

а) λ = 3,5						б) λ = 1,75

Рис.4. Формы потери устойчивости конструкции.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что на величину критических нагрузок потери устойчивости рассмотренных подкрепленных оболочек наибольшее влияние оказывает жесткость торцевых шпангоутов. При этом жесткость их соединения с оболочкой в двух крайних случаях – абсолютно жесткое и шарнирное закрепление – приводит к различию критических нагрузок на 15-20%, в то время как изменение момента инерции сечения может изменять несущую способность в 3-3,5 раза, что сопровождается изменением формы потери устойчивости. В то же время повышение изгибной жесткости торцевых шпангоутов сверх порогового значения не приводит к пропорциональному увеличению критической нагрузки, которая увеличивается только до некоторого асимптотического значения.

Результаты данного исследования могут быть использованы для выбора рациональных конструктивных параметров при проектировании оболочечных конструкций, работающих при осевом сжатии и внешнем давлении.

ЛИТЕРАТУРА

- Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. Х., Изд-во «Основа» при Харьковском ун-те, 1991, 272 с.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. Учеб. пособие для вузов, М., Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988, 812 с.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М., Мир, 1979, 392 с.

- Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. Учебник для вузов, М., Стройиздат, 1983, 488 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 272 с.

- Еременко С.Ю., Рассоха А.А. Расчет собственных колебаний анизотропных прямоугольных тел структурным методом конечных элементов. Прикладная механика, 1989, т.25, №8, с.34-39.

- Биргер И.А., Пановко Я.Г. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в 3 т., М., Машиностроение, 1968, т.1, 831 с.

Поступила в редакцию 29 января 2007 года.