ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН, ПОДКРЕПЛЁННЫХ РЁБРАМИ РАЗНОЙ ЖЁСТКОСТИ ПО ДВУМ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ КРОМКАМ ЗА ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ

- Попов О.Н., Моисеенко М.О.

Томский государственный архитектурно-строительный университет г. Томск, Россия

#### РЕЗЮМЕ

В работе [1] представлен разработанный и реализованный метод расчёта  пластин и пологих оболочек, имеющих подкрепления, выемки и отверстия с учётом физической, геометрической нелинейности и разномодульности при статическом нагружении и температурном воздействии. В работе [2] на основании [1] исследуется напряжённо-деформированное состояние подкреплённых пластин при рёбрах разной жёсткости, разном соотношении сторон, разной толщине и с учётом эксцентриситета подкрепляющих рёбер.

В данной работе на основании [1,2] исследуется напряжённо-деформированное состояние подкреплённых пластин при рёбрах разной жёсткости по двум противоположным кромкам за пределом упругости.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Исследуем работу прямоугольных пластин, которые подкреплены по продольным кромкам призматическими рёбрами разной жёсткости, а по поперечным – шарнирно закреплены.

Целью исследования являлся анализ влияния рёбер разной жёсткости, расположенных на противоположных концах гибкой пластины, на работу конструкции за пределом упругости.

Материал конструкции – Ст.3. Размеры пластины: длина а=40 см, ширина в=40 см, толщина h=1 cм так, что, гибкость ― h/a=1/40, параметр удлинённости Ψ=ba (отношение ширины к длине) был равен 1. Сечение рёбер жёсткости варьировалось так, чтобы иметь подкрепление слабым ребром жёсткости: hp=4 см, bp=2 см (отношение жёсткости ребра к цилиндрической жёсткости и длине ― η2=ЕIpDa≤5), средним ребром жёсткости (25η2≥ 5, hр.= 6 cм, bp=4 см) сильным ребром жёсткости (η2≥25, hр=10 cм, bp=4 см). Такое разделение рёбер по жёсткости принято, согласно [3]. В дальнейшем, вначале рассматривалась пластина со слабым и средним рёбрами жёсткости, с слабым и сильным рёбрами жёсткости, затем со средним и сильным рёбрами жёсткости.

- 2. CЛАБОЕ И СРЕДНЕЕ РЕБРА ЖЁСТКОСТИ

Перемещения системы при возрастающей нагрузке можно проследить по эпюре вертикальных перемещений и графикам «нагрузка – прогиб» (рис.1,а), из которых видно, что с ростом нагрузки слабое ребро жёсткости оказывает всё меньшее влияние на пластину и его прогибы, и прогибы сближаются.

Рис.1.	Зависимости прогибов и интенсивности деформаций от нагрузки для пластины, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости из материала Ст.3: А – на слабом ребре, В – возле слабого ребра, С – в центре панели, D – возле ребра средней жесткости.

(При нагрузке 0,6 МПа они отличаются примерно в два раза, а при нагрузке 1,0 МПа они отличаются на десятые доли).

На быстрый рост деформаций в ребре указывают кривые «нагрузка – интенсивность деформаций» (рис.1,б). Из рассмотрения данных кривых следует следующий порядок развития пластических деформаций: сначала на слабом ребре жесткости, затем в центре панели, с ростом нагрузки возле ребра средней жёсткости, потом возле слабого ребра жёсткости.

Из рассмотрения картин развития пластических деформаций (рис.2,3) видно, что с ростом нагрузки существенную роль начинают играть нормальные усилия в пластине от угловых точек возле ребра средней жёсткости в направлении к центру. На существенное влияние мембранных усилий указывает также то, что развитость пластических зон по толщине и по поверхности не одинаковая.

Рис.2.	Развитие зон пластичности по полю и толщине пластины, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости из материала Ст.3.

Рис.3.	Развитие зон пластичности по толщине пластины из Ст.3, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости из материала Ст.3 в продольном направлении: 1 – q = 24MS/a2; 2 – q = 32MS/a2; 3 – q = 40MS/a2.

Сказанное выше можно проследить и по эпюрам внутренних усилий (рис.4.). Так если изгибающий момент Му возле слабого ребра вначале растёт, то затем, с уменьшением жёсткости ребра, начинает уменьшаться, а момент Мх растёт постоянно, всё более сближаясь по величине с моментом Мх в центре. Изгибающие моменты возле ребра средней жёсткости растут постоянно, так как ребро не меняет своей жёсткости.

Рис.4.	Эпюры: а) прогибов, б) продольных изгибающих моментов, в) поперечных изгибающих моментов в поперечном направлении пластины, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости из материала Ст.3. при поперечной распределённой нагрузке: 1 – 0,2 МПа; 2 – 0,4 МПа; 3 – 0,6 МПа; 4 – 0,8 МПа; 5 – 1,0 Мпа.

- 3. CЛАБОЕ И СИЛЬНОЕ РЕБРА ЖЁСТКОСТИ

На рис.5 приведены графики, характеризующие работу пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости. Эти графики напоминают приведённые ранее при рассмотрении поведения под действием поперечной нагрузки пластины, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости, хотя получаемые значения по величине отличаются. Так прогибы в центре панели и на слабом ребре жёсткости с ростом нагрузки сближаются. Прогибы в центре близки к прогибам, получаемым при линейном расчёте, однако относительно перемещения ребра этого сказать нельзя: они отличаются на 75%.

Порядок развития пластических деформаций проследим по графику «нагрузка – интенсивность деформаций» (рис.5,б): вначале на слабом ребре жёсткости, затем в центре панели и почти сразу возле сильного ребра жёсткости, с ростом нагрузки возле слабого ребра жёсткости. То есть так же, как при постановке слабого и среднего ребра жёсткости, однако начало текучести в центре панели и возле сильного ребра жёсткости начинается при существенно меньшей разнице нагрузок (при среднем ребре жёсткости q=0,25 МПа, при сильном ребре жёсткости q=0,05 МПа).

Рис.5.	Зависимости прогибов и интенсивности деформаций от нагрузки для пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3: А – на слабом ребре, В – возле слабого ребра, С – в центре панели, D – возле сильного ребра жесткости.

Всё это происходит от более сильного защемления и возникновения возле сильного ребра жёсткости большего изгибающего момента. При этом пластические зоны (рис.6,7) более сдвинуты к слабому ребру жёсткости, чем при среднем ребре жёсткости, хотя качественно картины развития пластических деформаций похожи.

Сказанное выше можно проследить и по эпюрам внутренних усилий, которые качественно близки к зависимостям приведённым на рис.8. Так если изгибающий момент Му возле слабого ребра вначале растёт, то затем, с уменьшением жёсткости ребра, начинает уменьшаться, а момент Мх растёт постоянно, всё более сближаясь по величине с моментом Мх в центре. Изгибающие моменты возле сильного ребра жёсткости растут постоянно, так как ребро не меняет своей жёсткости

Рис.6.	Развитие зон пластичности по полю и толщине пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3 в поперечном направлении: 1 – q = 24MS/a2; 2 – q = 32MS/a2; 3 – q = 40 MS/a2.

Рис.7.	Развитие зон пластичности по толщине пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3 в продольном направлении.

Рис.8.	Зависимость прогибов и интенсивность деформаций для пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3: А – на слабом ребре; В – возле слабого ребра; С – в центре панели;
D – возле сильного ребра жесткости.

- 4. CИЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ РЕБРА ЖЁСТКОСТИ

На рис.9,а представлены кривые прогибов в поперечном сечении при разной нагрузке и кривые зависимости прогиба от нагрузки, которые показывают, что система деформируется несимметрично. Зависимости «нагрузка – прогиб» близки к прямым в рассматриваемом диапазоне нагрузок, хотя текучесть в пластине возникает уже при q=5,5 МПа. Это видно из рассмотрения зависимости «нагрузка – интенсивность деформаций» (рис.9,б).

Анализируя зависимости «нагрузка – интенсивность деформаций», можно определить следующий порядок возникновения пластических деформаций: сначала возле сильного ребра, затем возле ребра средней жёсткости и лишь потом в центре, с увеличением нагрузки текучесть появляется на ребре средней жёсткости.

Рис.9.	Зависимости прогибов и интенсивности деформаций от нагрузки для пластины, подкреплённой средним и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3: А – на слабом ребре, В – возле слабого ребра, С – в центре панели, D – возле сильного ребра.

Зоны пластичности и порядок их развития приведены на рис.10,11. Для верхних и нижних слоёв пластины зоны разные по величине в центре, что указывает на влияние мембранных усилий.

На рис.12 приведены эпюры изгибающих моментов по поперечной оси симметрии при разной нагрузке, которые показывают, что наибольший изгибающий момент Му возникает возле сильного ребра, следующий по значению момент Му возле ребра средней жёсткости и самый меньший в центре панели, однако изгибающий момент Мх здесь наибольший по абсолютной величине.

Рис.10.	Развитие зон пластичности по полю и толщине пластины, подкреплённой средним и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3 в поперечном направлении: 1 – q = 24 MS/a2; 2 – q = 32MS/a2; 3 – q = 40 MS/a2.

Рис.11.	Развитие зон пластичности по толщине пластины, подкреплённой средним и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3 в продольном направлении.

Рис.12	.Эпюры: а) прогибов, б) продольных изгибающих моментов, в) поперечных изгибающих моментов в поперечном направлении пластины подкреплённой средним и сильным рёбрами жёсткости из материала Ст.3 при поперечной распределённой нагрузке: 1 – 0,2 МПа; 2 – 0,4 МПа; 
3 – 0,6 МПа; 4 – 0,8 МПа; 5 – 1,0 МПа.

##### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение гибких прямоугольных пластин, упруго скреплённых по двум противоположным кромкам неодинаковыми опорными призматическими рёбрами и шарнирно-закрепленных по двум другим за пределом упругости, приводит к следующим выводам:

- Развитие пластических деформаций в подкреплённой пластине при h/a = 1/40 в зависимости от подкрепляющих рёбер идёт следующим образом: для пластин, подкреплённых слабым (2 5) и сильным (2 > 25) рёбрами жёсткости: вначале на слабом ребре жёсткости, затем в центре, почти одновременно возле сильного ребра жёсткости и с ростом нагрузки возле слабого ребра жёсткости; для пластин, подкреплённых слабым и средним (5<225) рёбрами жёсткости: вначале на слабом ребре жёсткости, затем в центре панели, с ростом нагрузки возле ребра средней жёсткости.

Пластические зоны вытянуты в сторону более слабого ребра, а с ростом нагрузки развиваются от центра панели к её углам, где расположены более сильные рёбра.

- Изменение податливости одного из подкрепляющих рёбер существенно влияет на напряжённо-деформированное состояние всей системы.

С увеличением нагрузки качественно изменяется работа подкреплённых пластин. Пластины со слабыми рёбрами жёсткости стремятся к цилиндрическому изгибу, так как возникают большие пластические деформации в рёбрах жёсткости. В пластинах, имеющих сильные и средние рёбра жёсткости, изгибающие моменты возле подкрепления при некоторых нагрузках перестают расти по абсолютной величине, уменьшая тем самым эффект защемления. Это связано с уменьшением жёсткости пластин вследствие пластических деформаций и увеличением влияния нормальных усилий.

Работа пластины, подкреплённой слабым и средним рёбрами жёсткости, близка к работе пластины, подкреплённой слабым и сильным рёбрами жёсткости, поэтому с целью экономии материала более рационально ставить рёбра средней жёсткости.

- Во всех рассматриваемых случаях работы подкреплённых пластин с ростом поперечной нагрузки интенсивность деформаций только плавно возрастает, что указывает на активные деформации и нагружение, близкое к простому, то есть выполняются необходимые условия применения теории малых упруго-пластических деформаций, что позволяет считать полученные результаты близкими к реальным.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Попов О.Н., Радченко А.В. Нелинейные задачи расчёта пологих оболочек и пластин с разрывными параметрами Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №4, с.545-565.

- Попов О.Н. Исследование напряжённо-деформированного состояния подкреплённых пластин при рёбрах разной жёсткости, разном соотношении сторон, разной гибкости и с учётом эксцентриситета. Механика композиционных материалов и конструкций, 2006, т.12, №1, с.53-64.

- Климанов В.И., Тимашев С.А. Нелинейные задачи подкреплённых оболочек. Свердловск, УНЦ АН СССР, 1985, 291 с.

Поступила в редакцию 26 февраля 2007 года.