##### ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННЫХ ЗАДАЧ ИЗГИБА КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЙ ЛУРЬЕ-ВОРОВИЧА

Шалдырван В.А., Васильев Т.А.

Донецкий Национальный университет, г. Донецк, Украина

РЕЗЮМЕ

Приведено решение задач изгиба тел конечных размеров со смешанными граничными условиями. Предложена новая методика для их исследования с непосредственным (с учетом современных возможностей ЭВМ) использованием решений Лурье-Воровича. Приведены наиболее характерные результаты численных исследований, проводившихся в широком диапазоне изменения значений физических, геометрических, силовых параметров и разных статических и кинематических условиях на боковой поверхности. Обсуждается достоверность полученных результатов и оценивается решение классической двумерной теории изгиба тонких плит.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значительный прогресс в области решения пространственных задач теории упругости, изучение реальной картины напряженно деформированного состояния (НДС) требует модификации старых и разработки новых методик расчета. Это в полной мере относится к исследованию тел так называемых конечных размеров (границы последних образованы координатными поверхностями различных семейств) при смешанных граничных условиях. Разработка системы ANSYS для решения задач математической физики, а также различных пакетов с собственным программным обеспечением несколько изменило приоритеты решения практических задач, в том числе и задач теории упругости. Однако численные методы в чистом виде во многих случаях не решают возникающие здесь проблемы. На первый план выходит вопрос о возможностях того или иного метода. Для этого необходимо иметь результаты решения задач (качественные и количественные), которые могут быть использованы в качестве тестовых. Для изучения НДС тел конечных размеров применяют ряд методов, использующих решения вспомогательных однородных краевых задач для слоя (Лурье-Ворович), для бесконечного цилиндра (Шифф-Прокопов) и метод суперпозиции (Ламе-Гринченко-Улитко). В то же время, в указанных задачах напряжения вблизи пересечений координатных поверхностей (угловых линий) могут содержать особенности в напряжениях. При этом знание их характера позволяет наилучшим образом аппроксимировать решения и строить алгоритмы его реализации. Теоретическим подходам, применяемым в случае тел с негладкими границами, посвящен обширный обзор Sinclair [1]. Для неоднородной (в частности, однородной) плиты Аксентян [2], не решая непосредственно краевой задачи, установила характер особенности напряжений в окрестности ребра (пересечения боковой поверхности и торцевой плоскости). В частности, ею рассмотрены задачи со смешанными граничными условиями (цилиндрическая поверхность жестко защемлена, а торцевая плоскость свободна и наоборот). В работе [1] результаты Аксентян обобщены на другие физически оправданные модели граничных условий.

Одной из наиболее простых смешанных задач, но характерных, является задача об упругом деформировании круглого цилиндрического тела (толстой плиты или короткого цилиндра), закрепленного по боковой поверхности и нагруженного по торцам. Количественные исследования НДС толстой жестко защемленной плиты приведены в [3,4]. В работе [3] решается задача изгиба методом суперпозиции с выделением главных членов асимптотического представления коэффициентов в разложениях искомых решений. В [4] – задача растяжения-сжатия с исследованием коэффициентов разложений по функциям Лурье-Воровича. Редуцирование бесконечной системы линейных алгебраических уравнений выполняется таким образом, что, начиная с некоторого, коэффициенты разложений заменяются их асимптотическими выражениями, а получаемые числовые ряды суммируются с предварительным неоднократным (в случае необходимости) выделением  медленно сходящейся части. Эти подходы крайне трудоемки, поскольку выполняемые процедуры не регулярны и изменение граничных условий влечет за собой повторный абсолютно не элементарный анализ систем.

В данной работе решаются задачи изгиба толстой плиты, кубообразного или короткого цилиндров с закрепленными (жестко или шарнирно) боковыми поверхностями и нагруженными по торцам. Предложена новая методика нормирования решений Лурье-Воровича, позволившая без предварительного анализа поведения коэффициентов разложений получить достоверные результаты в широком спектре изменения параметров задачи. При этом указанная нормировка приводит к улучшению качества систем. Что в свою очередь позволяет применить для их решения итерационные методы. Характерные результаты приведены в виде таблиц и графиков и могут быть использованы в качестве тестов для апробации численных, а также других численно- аналитических методов.

1. ПОСТАНОВКА И МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Рассмотрим отнесенное к цилиндрической системе координат r,θ,z изотропное цилиндрическое тело V=, 0≤θ≤2π, −H≤z≤H, находящееся под действием внешних усилий. Ось zнаправлена вниз, тильда стоит над размерными величинами. В дальнейшем будем использовать безразмерные величины: r=rR, z=zH=zhR, h=HR, u=uR, w=wR, σij=σij2Gст, где Gст - модуль сдвига стали.

Требуется найти функции u(r,z) и w(r,z), удовлетворяющие в области V уравнениям равновесия Ламе [5]

1h2∂2u∂z2+(k+1)∂∂r∂u∂r+ur+kh∂2w∂r∂z=0,(k+1)h2∂2w∂z2+kh∂∂z∂u∂r+ur+∂2w∂r2+1r∂w∂r=0,				(1.1)

граничным условиям на торцевых плоскостях цилиндра

σzz(r,±1)=σzz2Gcт=GGcтνk∂u∂r+ur+(νk+1)h∂w∂z=±Q(r)2Gст,                       σrz(r,±1)=GGcт1h∂u∂z+∂w∂r=0		(1.2)

и одному из возможных условий закрепления боковой поверхности

u(1,z)=0,   w(1,z)=0;								(1.3)

σrr(1,z)=0,   w(1,z)=0.								(1.4)

Краевая задача (1.1)–(1.3) соответствует изгибу жестко заделанного по цилиндрической поверхности тела, при этом условия (1.3) моделируют контакт с жестким телом без проскальзывания. А задача (1.1), (1.2), (1.4) является задачей изгиба цилиндра с шарнирно закрепленной боковой поверхностью. Условия (1.4) моделируют контакт с достаточно жестким (для предотвращения перемещений вдоль поверхности контакта) тонким подкреплением, которое в силу малости толщины не препятствует прогибам боковой поверхности цилиндра. Другие постановки смешанных задач теории упругости для рассматриваемого тела содержатся в статьях [1,6] и монографии [3].

Решение рассматриваемых задач будем искать в виде

u(r,z)=uн+uо,	w(r,z)=wн+wо,						(1.5)

где верхним индексом н обозначено частное решение системы (1.1), удовлетворяющее неоднородным граничным условиям на торцах (1.2). Частное решение индуцирует появление перемещений uн(1,z), wн(1,z) и напряжений rrн(1,z) на боковой поверхности цилиндрического тела. Введённые в соотношениях (1.5) функции uo(r,z) и wo(r,z) будут призваны компенсировать их. При этом uo(r,z) и wo(r,z) должны удовлетворять системе (1.1), однородным граничным условиям на плоских гранях (z=1)

σzzо(r,±1)=0,   τrzо(r,±1)=0,   0≤r≤1						(1.6)

и неоднородным условиям на боковой поверхности (r=1)

uо(1,z)=−uн(1,z)(или σrro(1,z)=−σrrн(1,z)), wо(1,z)=−wн(1,z),   −1≤z≤1.	(1.7)

Тогда суперпозиция однородного и неоднородного решений, т. е. представление (1.5), будет давать решение исходной задачи.

Решение уравнений Ламе (1.1), удовлетворяющее условиям (1.6), возьмём в форме Лурье-Воровича. В случае осесимметричной чисто изгибной деформации последнее записывается так [7]:

u(r,z)=uн(r,z)+p=1∞np(z)γpαApP0+(γpr)I0(γpr)I0(γp),w(r,z)=wн(r,z)−аr2h+4hk11−νz22a−p=1∞qp(z)γpαApI0(γpr)I0(γp).		(1.8)

Здесьγp=γp/h, γp– корни уравнения sin2γp−2γp=0,

qp(z)=(1+k)cosγpcosγpz−rp(z),

.

В записи решения (1.8) присутствуют две принципиально разные нормировки. Первая из них – I0(γpr)I0(γp) необходима в силу экспоненциального поведения асимптотического представления функции Бесселя. С помощью второй преобразуются собственные функции потенциального решения. Последняя содержит неизвестный показатель степени, выбор которого будет осуществлен ниже.

Что касается частного решения (1.1)–(1.2), то оно подбирается специальным образом для каждого конкретного вида нагрузки.

Постоянные a, Ap (p=1,2,…) должны быть определены так, чтобы удовлетворялись граничные условия (1.7) на боковой поверхности цилиндра. С учётом (1.8) для их определения (для всех случаев закрепления боковой поверхности) получаем систему, которую структурно можно записать так:

N(z)a+2RepNp(z;α)Ap=f(z),    z≤1,Q(z)a+2RepQp(z;α)Ap=g(z),  p=1,2,…					(1.9)

Используя идею метода Бубнова-Галёркина, потребуем, чтобы невязки граничных условий (1.9) были ортогональны к полной на отрезке [-1,1] системе функций sinδmz,cosδmzm=1∞,δm=π22m−1. В результате, для нахождения входящих в (1.8)  неизвестных коэффициентов, приходим к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений

Nma+RepNmp(α)P0+(γp)Ap=(−1)mδm22−11f(z)sinδmzdz,Qma+2RepQmp(α)Ap=−(−1)mδm2−11g(z)cosδmzdz,  m,p=1,2,…(1.10)

В частности для жесткой заделки имеем Nm=1,

Qm=1/h−4hk1+2hνk11−2/δm2,  amp=cos2γp/γp2−δm22,

,  .

Рассмотрим частные случаи.

2. ДЕЙСТВИЕ УСИЛИЙ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ПО ОСНОВАНИЯМ

Пусть Q2Gст≡q(r)=const, тогда частные решения будем искать, используя результаты [8], в виде

uн(r,z)=P3(r)z+P1(r)z3,  wн(r,z)=P4(r)+P2(r)z2+P0(r)z4,	(2.1)

где Pn(r) – полиномы, которые являются четными по r при четном n и нечетными в противном случае. Удовлетворяя системе (1.1) и условиям (1.2), с учетом (2.1), получаем

P3(r)q=−3(1−ν)16h2r3+3ν4r,   P1(r)q=2−ν4r,    P2(r)q=3ν8hr2+3(1−ν)4h,         P4(r)q=3(1−ν)64h3r4−3(2−ν)8hr2+3−ν8h,     P0(r)q=−1+ν8h.	(2.2)

Правые части системы (1.10) с учетом (2.2) примут вид

f(z)=−P3(1)z+P1(1)z3/2,   g(z)=−P4(1)−P2(1)z2−P0(1)z4.

2.1. Анализ качества решения.

Следует отметить, что решение (1.8) точно удовлетворяет уравнениям равновесия (1.1) и граничным условия на основаниях цилиндра (1.2). О качестве удовлетворения граничных условий на боковой поверхности (1.3) можно судить по коэффициенту невязки , в качестве которого примем

μ(N,ν,h)=maxz≤1u(1,z),w(1,z)q.

Значения этого коэффициента в зависимости от параметров задачи приведены в табл.1. Из представленных в ней данных следует, что изменением количества корней трансцендентного уравнения можно добиться хорошего ( по крайней мере 10-3) удовлетворения граничных условий на боковой поверхности и кубообразного, и короткого цилиндров.

Табл.1.

| #  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |  | 0,45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # h N | 0,25 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 100 200 400 | 710-3 410-3 210-3 | 110-2 710-3 410-3 | 210-2 110-2 610-3 | 210-2 910-3 510-3 | 210-2 110-2 610-3 | 310-2 210-2 910-3 | 210-2 110-2 710-3 | 210-2 110-2 810-3 |

Введенная в соотношении (1.8) нормировка собственных функций потенциального решения дает возможность применить для решения задачи вместо медленного метода Гаусса с выбором главного элемента итерационный метод Зейделя. Ключевую роль при этом играет вещественный показатель α, который в ходе численных экспериментов подбирается так, чтобы итерационный метод сходился. Этот подход позволяет увеличить порядки системы и получить более точное решение ( в этом случае  10-4).

Здесь также проведем сравнение с результатами работы [3] для толстой плиты (h=0,5) при =0,25. В числителях дробей табл.2 помещены значения перемещений w/q, полученные по предлагаемой методике, в знаменателях – аналогичные данные [3].

Табл.2.

| r z | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,360 1,360 | 1,290 1,290 | 1,086 1,086 | 0,768 0,769 | 0,382 0,385 | 0,00008 0,006 |
| 0,4 | 1,391 1,391 | 1,322 1,322 | 1,121 1,120 | 0,803 0,802 | 0,403 0,403 | 0,0001 0,004 |
| 0,8 | 1,461 1,458 | 1,395 1,393 | 1,203 1,201 | 0,898 0,894 | 0,489 0,484 | 0,0002 -0,006 |
| 1 | 1,488 1,485 | 1,426 1,423 | 1,242 1,239 | 0,950 0,946 | 0,560 0,554 | 0,004 -0,006 |

Как следует из сравнения данных последнего столбца, предложенная методика позволяет удовлетворить граничным условиям на боковой поверхности на порядок лучше, за исключением точек ребра (r=z=1), где погрешности фактически совпадают.

2.2. Анализ НДС цилиндра. Влияние параметров задачи.

В табл.3 приведены значения осевых перемещений w/q, возникающие в кубообразном (h=1) и коротком (h=2) цилиндрах (=0,3), анализ которых приводит к выводу, что для коротких цилиндров перемещения у торцов в несколько раз превосходят перемещения вблизи срединной поверхности.

Соотношения закона Гука в форме (1.4), с учетом (1.8) и (2.1), становятся такими

Табл.3.

| # h | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # z r | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 | 0,465 0,441 0,374 0,270 0,141 -510-5 | 0,534 0,508 0,433 0,314 0,163 710-5 | 0,614 0,587 0,506 0,373 0,195 110-4 | 0,709 0,682 0,601 0,461 0,254 -210-4 | 0,792 0,767 0,692 0,561 0,362 410-3 | 0,104 0,099 0,084 0,061 0,032 610-5 | 0,177 0,169 0,143 0,104 0,055 -910-5 | 0,289 0,275 0,234 0,170 0,089 -110-4 | 0,471 0,452 0,393 0,293 0,154 -310-4 | 0,669 0,650 0,593 0,490 0,325 510-3 |

σrrq=ν+24z3−3(3+ν)16h2r2z+3ν4z+21+ν1−νaz+2Rep=1∞lp(z)−1rnp(z)P0+(γp)ApI0(γpr)I0(γp)

σθθq=ν+24z3−3(3ν+1)16h2r2z+3ν4z+21+ν1−νaz+2Rep=1∞sp(z)+1rnp(z)P0+(γp)ApI0(γpr)I0(γp)	(2.3)

σzzq=3z−z32+2Rep=1∞tp(z)ApI0(γpr)I0(γp), σrzq=−3(1−z2)4hr+2Rep=1∞rp(z)P0+(γp)ApI0(γpr)I0(γp).

В табл.4 помещены значения напряжений, возникающих в кубообразном цилиндре (h=1) при =0,3. Аналогичные данные приведены в табл.5 для короткого цилиндра (h=2). Так как σrr=σθθ=σzz=0 при z=0, то в данных таблицах эти величины отсутствуют. Не приведены также значения σzz и σrz при  z=1, поскольку граничные условия на основаниях цилиндра (z=1) выполняются точно. Анализ данных показывает, что поведение напряжения rr качественно меняется в зоне, примыкающей к боковой поверхности. Для этого достаточно проследить за указанным напряжением при r=0,6 и r=0,9 (соответствующие значения в табл. 4 и 5 выделены жирным).

Как известно, изотропные материалы характеризуются двумя параметрами. Однако при исследовании, как правило, учитывается только влияние коэффициента Пуассона. При рассмотрении одного какого-то материала мы можем все характеристики напряженного состояния относить к G, в силу линейной зависимости от этого модуля. Но если требуется оценить НДС тел из разных изотропных материалов, то необходимо выбрать один из них в качестве характерного и отнести все характеристики к нему (в статье в качестве характерного материала выбрана сталь). На рис.1 приведены эпюры нормальных радиальных напряжений на боковой поверхности тела (слева) и осевых перемещений при r=0 (справа), возникающих в кубообразном цилиндре. В справочнике [9] представлены модули упругости изотропных материалов. Выберем, например: 1) бетон с  16, G=8 ГПа; 2) сталь с  0,3, G=80 ГПа;
3) свинец с  0,45, G=8 ГПа.

Табл.5.

| z r | 0 | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σrzq | σrrq | σθθq | σzzq | σrzq | σrrq | σθθq | σzzq | σrzq | σrrq | σzzq |
| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1 | 0 -0,029 -0,055 -0,074 -0,083 -0,084 -0,128 | 0,073 0,078 0,090 0,111 0,136 0,149 0,168 | 0,073 0,073 0,071 0,070 0,069 0,069 0,069 | 0,405 0,389 0,341 0,265 0,171 0,120 0,062 | 0 -0,062 -0,117 -0,158 -0,178 -0,179 -0,258 | 0,175 0,173 0,173 0,187 0,224 0,249 0,252 | 0,175 0,170 0,157 0,139 0,123 0,118 0,117 | 0,701 0,681 0,615 0,492 0,311 0,211 0,137 | 0 -0,081 -0,165 -0,244 -0,294 -0,297 -0,429 | 0,801 0,789 0,748 0,652 0,394 0,023 – | 0,801 0,794 0,771 0,721 0,599 0,443 – |

Табл.4.

| z r | 0 | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σrzq | σrrq |  | σzzq | σrzq | σrrq | σθθq | σzzq | σrzq | σrrq | σzzq |
| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1 | 0 -0,129 -0,244 -0,327 -0,365 -0,367 -0,419 | 0,209 0,201 0,180 0,166 0,188 0,212 0,227 | 0,209 0,202 0,179 0,146 0,114 0,104 0,100 | 0,651 0,637 0,586 0,477 0,293 0,190 0,106 | 0 -0,122 -0,246 -0,366 -0,446 -0,452 -0,535 | 0,402 0,381 0,322 0,237 0,191 0,222 0,222 | 0,402 0,388 0,348 0,277 0,181 0,138 0,115 | 0,864 0,856 0,823 0,732 0,490 0,293 0,162 | 0 -0,090 -0,194 -0,331 -0,500 -0,545 -0,673 | 0,934 0,910 0,832 0,675 0,327 -0,115 – | 0,934 0,920 0,876 0,790 0,617 0,425 – |

Рис.1.

Как видно из рис.1 сжимающие напряжения для этих материалов могут отличаться в несколько раз, а область их действия с ростом  расширяется; при этом максимум напряжений (тонкая пунктирная линия) смещается к торцам цилиндра. Что касается осевого  перемещения, то при <0,3 оно представляет собой монотонно возрастающую функцию с монотонно возрастающей производной. При ν≈0,3 появляется точка перегиба (на рисунке – точка пересечения кривых), а при ν≈0,4 максимум перемещения смещается с поверхности во внутрь цилиндра (тонкая пунктирная кривая). Кроме того, следует также обратить внимание на существенное изменение максимальных значений w/q в зависимости от материала.

В табл.6 приведены прогибы кубообразного (h=1) и короткого цилиндров (h=2), шарнирно закрепленных [10] по боковой поверхности (=0,3). Сравнение данных табл.3 и 6 показывает, что осевые перемещения с ростом относительной толщины h вблизи срединной поверхности убывают, причём при шарнирном закреплении быстрее, чем в случае жёсткого защемления приблизительно в два раза. Однако в случае шарнирного закрепления максимальные перемещения приблизительно на 15% больше.

Табл.6.

| r | z для h=1 |  |  |  |  |  | z для h=2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 0,0 | 0,485 | 0,509 | 0,576 | 0,673 | 0,775 | 0,857 | 0,045 | 0,070 | 0,154 | 0,321 | 0,565 | 0,784 |
| 0,2 | 0,459 | 0,483 | 0,550 | 0,647 | 0,750 | 0,833 | 0,042 | 0,065 | 0,145 | 0,306 | 0,545 | 0,764 |
| 0,4 | 0,384 | 0,406 | 0,470 | 0,566 | 0,674 | 0,759 | 0,034 | 0,053 | 0,120 | 0,259 | 0,484 | 0,704 |
| 0,6 | 0,269 | 0,287 | 0,342 | 0,430 | 0,538 | 0,630 | 0,022 | 0,035 | 0,082 | 0,186 | 0,373 | 0,593 |
| 0,8 | 0,132 | 0,142 | 0,175 | 0,234 | 0,323 | 0,421 | 0,009 | 0,016 | 0,039 | 0,094 | 0,207 | 0,405 |
| 1,0 | 3×10-6 | 4×10-6 | 5×10-6 | 9×10-6 | 2×10-5 | 1×10-3 | 6×10-6 | 7×10-6 | 1×10-5 | 2×10-5 | 4×10-5 | 2×10-3 |

2.3. Оценка прикладной теории.

Важным с практической точки зрения является ответ на вопрос, можно ли использовать результаты, полученные в теории изгиба тонких плит и если это так, то оценить их погрешность. Оценку будем проводить сравнением осевых смещений срединной поверхности, так как решение задачи о чистом изгибе тонкой плиты общеизвестно [11]. В наших обозначениях оно примет вид

1qwПТR≡wПТq=3(1−ν)64h3(1−r2)2.							(2.4)

В табл.7 приведены величины прогибов пластины для значений h=0,125 и h=0,075 (=0,3) более уместных для сравнения с результатами, полученными по теории тонких плит. В этой же таблице приведены величины прогибов плиты с безразмерной толщиной  h=0,25 (=0,3), которые отличаются от полученных по прикладной теории в несколько раз. При h=0,25 (=0,25) формула (2.4) принимает вид wПТ/q=2,25⋅(1−r2)2. К сожалению, в [3] вместо коэффициента 2,25 ошибочно использовался коэффициент 4,5.

Табл.7.

| # h | 0,25 |  |  |  | 0,125 |  |  | 0,075 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # z r | 0 | 0,5 | 1 | ПТ | 0 | 1 | ПТ | 0 | 1 | ПТ |
| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 | 4,384 4,123 3,381 2,279 1,023 -510-5 | 4,360 4,104 3,375 2,295 1,064 -710-5 | 4,258 4,015 3,327 2,314 1,174 210-3 | 2,100 1,935 1,482 0,860 0,272 0 | 21,4 19,9 15,7 9,75 3,72 -510-5 | 21,0 19,5 15,4 9,68 3,90 610-3 | 16,8 15,5 11,9 6,88 2,18 0 | 85,3 78,8 61,1 36,6 12,6 -610-5 | 84,5 78,2 60,6 36,4 12,9 410-3 | 77,8 71,7 54,9 31,9 10,1 0 |

В качестве меры близости функции wПТ, определяемой формулой (2.4), и w, описываемой соотношением (1.8), будем использовать следующий коэффициент невязки

χ=  wПТ−w  minwПТ,w⋅100%.							(2.5)

Исследования показали, что его значение слабо (1) зависит от коэффициента Пуассона ν и типа используемой нормы (если норма Гильбертова, то возникающие при этом в (2.5) интегралы вычисляются численно). Итак, если  0,05≤h≤0,08, то χ≈10%; если 0,03≤h≤0,05, то χ≈5% и если h≤0,03, то χ≈1%.

Для исследования напряжений, получаемых по двумерной теории, в [3] используется отношение σθθ/σrr. Из того факта, что

σθθσrr|r=1=MθMr|r=1=1+ν−1+3νr21+ν−3+νr2|r=1=ν=1m – в плоской задаче и

σθθσrr|r=1=ν∂u∂r+(1−ν)ur+(1−ν)∂w∂z(1−ν)∂u∂r+νur+(1−ν)∂w∂z|r=1=ν∂u∂r(1−ν)∂u∂r|r=1=ν1−ν=1m−1

в работе [3] сделан вывод: между условиями равенства нулю смещений на цилиндрической поверхности и условиями защемления в теории пластин нет асимптотического соответствия, т.е. при любой сколь угодно малой толщине пластины результаты, полученные в теории пластин, будут отличаться от результатов решения трёхмерной задачи на конечную величину.

Однако не будем ограничиваться рассмотрением значения отношения σθθ/σrr на боковой поверхности, а пронаблюдаем за ним внутри пластинки. Из данных табл.8 видно, что отношение σθθ/σrr, получаемое в прикладной теории и пространственной задаче, быстро сближаются с уменьшением толщины пластинки h и, при h=0,01, несовпадение наблюдается только в области r>0,98, т.е. практически у самой боковой поверхности. Вблизи боковой поверхности возникает пограничный слой.

Табл.8.

| r |  | 0,5 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 0,1 0,08 0,05 0,01 | 1,734 1,736 1,737 1,737 | 0,177 0,174 0,174 0,174 | 0,216 0,209 0,206 0,206 | 0,257 0,245 0,234 0,234 | 0,307 0,290 0,264 0,259 | 0,368 0,353 0,319 0,281 |
| ПТ |  | 1,737 | 0,174 | 0,206 | 0,234 | 0,259 | 0,281 |

Таким образом, напряжения будут отличаться на конечную величину только в небольшой окрестности боковой поверхности, величина которой уменьшается с уменьшением толщины пластинки h. Итак, выбирая в качестве меры близости величину аналогичную (2.5), в которой перемещения заменяем напряжениями, получим следующие границы: если 0,10≤h≤0,15, то χ≈10%; если 0,05≤h≤0,10, то χ≈5% и если h≤0,05, то χ≈1%.

3. ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ, ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВДОЛЬ ДИАМЕТРА

ПО ПАРАБОЛИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ (Q2Gст≡q(r)=q0(1−r2)).

В этом случае q0 выбиралось так, чтобы внешние усилия были эквивалентны равномерно распределённой нагрузке, т.е. q0=2q.

В силу линейности рассматриваемой задачи можно рассматривать суперпозицию откликов системы на два внешних воздействия: равномерно распределённые по основаниям усилия (уже рассматривались в §2) и усилия, изменяющиеся по степенному (квадратичному) закону.

Однородные решения для второго случая не изменятся, а для частных, используя результаты [8,11], примем следующие представления

uн(r,z)=P5(r)z+P3(r)z3+P1(z)z5,    wн(r,z)=P6(r)+P4(r)z2+P2(r)z4+P0(r)z6.					(3.1)

По аналогии с предыдущим параграфом для полиномов, входящих в (3.1), получим

P5(r)=q−1−ν16h2r5−3(2+3ν)20r3+5−7ν10h2r,

P3(r)=q2−ν4r3−1−3ν5h2r, P1(r)=−q3−ν10h2r,

P6(r)=q1−ν96h3r6−3(8−3ν)80hr4−9−7ν20hr2+8−5ν10h3,

P4(r)=q3ν16hr4+3(5−3ν)10hr2+2−7ν10h3,

P2(r)=q−1+ν4hr2−2−3ν10h3, P0(r)=q2−7ν30h3.

3.1. Анализ НДС. Влияние параметров задачи.

В табл.9 приведены значения перемещения w/q для заданной неравномерной нагрузки.

Табл.9.

| # h | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # z r | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 | 0,647 0,612 0,512 0,364 0,188 210-5 | 0,767 0,724 0,601 0,418 0,208 -310-5 | 0,917 0,865 0,715 0,490 0,234 410-5 | 1,111 1,050 0,872 0,599 0,275 -810-5 | 1,294 1,227 1,031 0,727 0,357 210-3 | 0,142 0,135 0,115 0,083 0,044 -210-5 | 0,244 0,231 0,195 0,141 0,073 410-5 | 0,412 0,389 0,323 0,227 0,115 -610-5 | 0,723 0,681 0,561 0,382 0,179 110-4 | 1,127 1,068 0,896 0,630 0,306 210-3 |

Сравнение данных табл.3 и 9 показывает, что перемещения на оси цилиндра при неравномерной нагрузке почти в два раза больше чем при равномерной. Однако при приближении к боковой поверхности (при r0,8) осевые перемещения становятся близкими по значениям. Большое влияние оказывает вид нагрузки на напряжённое состояние кубообразного цилиндра. На рис.2 приведены распределения напряжений rr и zz вдоль оси цилиндра (кривые 1 и 2) и на его боковой поверхности (кривые 1` и 2`), при этом пунктирные кривые отвечают неравномерной, а сплошные – равномерной нагрузке.

Из рисунка видно, что на оси цилиндра имеет место почти двукратное увеличение напряжений, в то время как на боковой поверхности при некотором r0 происходит их некоторое уменьшение (для rr r00,8 и для zz r00,7). Кроме того, отмеченное при анализе своеобразие поведения напряжения rr при равномерной нагрузке (в табл.4 и 5 при r=0,6 и r=0,9 – выделенные жирным шрифтом) имеет место, как видно из рис.2, и при нагрузке, изменяющейся вдоль радиуса по параболическому закону.

Рис.2.

Итак, предложенные в виде таблиц и графиков результаты исследования смешанных задач для кругового цилиндра и плиты дают представление о НДС тела вплоть до угловой точки в широком диапазоне изменения параметров задачи. Обширный анализ качества удовлетворения граничных условий позволяет сделать вывод о возможности использования их в качестве эталонных для апробации численных алгоритмов решения задач для цилиндрических тел конечных размеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sinclair G.B. Stress singularities in classical elasticity. II: Asimptotic identefication. Appl. Mech. Rev., 2004, v.57, №5, pp.385-439.

2. Аксентян О.К. Особенности напряженно-деформированного состояния плиты в окрестности ребра. Прикл. математика и механика, 1967, т.31, Вып.1, с.178-186.

3. Гринченко В.Т. Равновесие и установившиеся колебания упругих тел конечных размеров. Киев, Наук. думка, 1980, 264с.

4. Буланов Г.С., Шалдырван В.А. О методе однородных решений в задачах со смешанными граничными условиями. Прикл. механика, 1989, т.25, №9, с.57-61.

5. Новацкий В. Теория упругости. М., Мир, 1975, 872с.

6. Валов Г.М. Об осесимметричной деформации сплошного кругового цилиндра конечной длины. Прикл. математика и механика. 1962, т.26, Вып.4, с.653-667.

7. Космодамианский А.С., Шалдырван В.А. Толстые многосвязные пластины. Киев, Наук. думка, 1980, 240с.

8. Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. М., Гостехиздат, 1955, 491с.

9. Физические величины. Справочник под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова, М., Энергоатомиздат, 1991, 1232с.

10. Шалдырван В.А., Васильев Т.А. К задачам изгиба цилиндрических тел с шарнирно закреплённой боковой поверхностью. Изв. вузов Сев.-Кавк. региона, Сер. Естеств. науки, 2005, Вып.1, с.34-38.

11. Вайнберг Д.В., Вайнберг Е.Д. Расчет пластин. Киев, Будивельник, 1970, 436с.

Поступила в редакцию 2 февраля 2007 года.