УСТОЙЧИВОСТЬ СЛОИСТОЙ ОБОЛОЧКИ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ КОЛЬЦЕВЫМИ РЕБРАМИ И ЦИЛИНДРОМ С ПЕРЕМЕННЫМ КАНАЛОМ

Андрюшин В.А., Багдасарьян А.А., Недбай А.Я.

ФГУП “Московский институт теплотехники”, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В большинстве работ, посвященных вопросам устойчивости цилиндрических оболочек, заполненных упругим массивом и подкрепленных ребрами жесткости, в качестве расчетных схем использовались традиционные модели, которые позволяют применять хорошо разработанные методы решения [1]. Однако в процессе создания космической техники встречаются задачи в “неклассической” постановке, когда, например, длина цилиндра меньше длины оболочки или канал цилиндра имеет форму конуса.

Получение точного аналитического решения такого рода задач сопряжено с большими трудностями. Поэтому исследователи используют или приближенные математические методы или сводят конструкцию к упрощенным моделям [2,3].

В данной работе методом Бубнова-Галеркина исследуется устойчивость шарнирно-опертой слоистой ортотропной оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и упругим изотропным цилиндром с участком канала в форме конуса, при действии внешнего давления, меняющегося вдоль образующей по произвольному закону. Деформация цилиндра описывается уравнениями плоской теории упругости. Задача сводится к бесконечной системе однородных алгебраических уравнений, которая способом усечения приводится к характеристическому уравнению. Влияние конусности иллюстрируется рядом числовых примеров. Расчетная схема показана на рис.1.

- ИСХОДНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим устойчивость шарнирно-опертой слоистой ортотропной цилиндрической оболочки, дискретно подкрепленной кольцевыми ребрами и пустотелым изотропным цилиндром, под действием осесимметричного внешнего давления, меняющегося вдоль образующей по произвольному закону. Взаимодействие оболочки с ребрами схематизируется линейным контактом с введением погонных контактных усилий. В оболочке и ребрах учитываются поперечные сдвиги. Используется предположение, принимаемое для слоистых материалов [4], о линейном законе изменения перемещений по толщине оболочки и высоте ребер, при этом для точек контакта оболочки и ребер их общие нормали после деформации образуют ломаные линии. Сопротивление ребер при их деформации из своей плоскости не учитывается. Докритическое состояние оболочки считается однородным и безмоментным.

Цилиндр, состоящий из конического и цилиндрического участков, представляется как упругое основание типа Винклера, реакция которого пропорциональна прогибу оболочки, а коэффициент постели определяется из решения плоской задачи теории упругости [5]. Начальные напряжения в цилиндре не учитываются, так как согласно [6] их наличие влияет на критическую нагрузку только при коэффициенте Пуассона материала цилиндра ν0≥0,499. Принятые допущения характерны для большинства работ, в которых решение задачи ведется аналитическими методами, и хотя они приводят к определенным погрешностям в определении критической нагрузки, однако позволяют довести задачу до числовых результатов.

Рис.1. Расчетная схема.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все перемещения отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнения равновесия оболочки и ребер можно записать в виде

lk1v+lk2w+lk3ψ=lk Pk k=1, 2, 3 ,					(1)

где lkj - дифференциальные операторы, имеющие вид

l11=L11L22−L122 ; l12=L11L23−L12L13 ;

l13=L11L25 ; l21=L44L11L23−L12L13 ;

l22=L44L11L33−L132−L11L342 ; l23=L11L35L44−L34L45 ;

l31=L44L25 ; l32=L44L35−L34L45 ;

l33=L44L55−L452 ; l1=L11 ; l2=L11L44 ; l3=L44 ;

L11=B11∂2∂α2+B33∂2∂β2 ; L12=B12+B33∂2∂α∂β ;

L13=B12∂∂α  ; L22=B33∂2∂α2+B22∂2∂β2 ;

L23=B22+K2∂∂β ; L25=K2 ;

L33=B22−K1∂2∂α2−K2∂2∂β2−R pα∂2∂β2+R2μα ;

L34=−K1∂∂α ; L35=−K2∂∂β ; L44=D11R2∂2∂α2+D33R2∂2∂β2−K1 ;

L45=D12+D33R2∂2∂α ∂β ; L55=D33R2∂2∂α2+D22R2∂2∂β2−K2 ;

P1=−1R i=1MEiFid2dβ2−ai Vi+EiFi+aid widβ+aiΨi δα−αi ;

P2=−1R i=1Mai+EiFi d Vidβ−aid2dβ2−EiFi wi−aid Ψidβ δα−αi ;

P3=−h2R2 i=1MεiEiFid2dβ2−ai Vi+EiFi+aid widβ+aiΨi δα−αi ;

B11=Eαh1−νανβ ; B12=νβB11 ; B22=Eβh1−νανβ ; B33=Gαβh ;

D11=Eαh312 1−νανβ ; D12=νβD11 ; D22=Eβh312 1−νανβ ;

D33=Gαβ h312 ; K1=56h Gα z ; K2=56h Gβ z ;

ai=56FiGi ; wi=wαi, β ; p α=p0+pαα ;

v, w, ψ - окружное и нормальное перемещения и функция сдвига оболочки; Vi, Ψi - осевое перемещение и функция сдвига i-го ребра; R, h- радиус и толщина оболочки; Eα, Eβ, Gα β, Gα z, Gβ z- модули упругости и модули сдвига оболочки по соответствующим осям; να, νβ- коэффициенты Пуассона; Ei, Gi - модуль упругости и модуль сдвига ребра; Fi - площадь сечения ребра; p0, pα- постоянная и переменная составляющие внешнего давления; μ α- коэффициент постели упругого основания; M- количество ребер εi=1 при внутреннем расположении ребра и εi=−1 при внешнем; δα - дельта-функция.

Для получения замкнутой системы необходимо добавить функциональное уравнение и условия совместности деформаций оболочки и ребер

θ1id2dβ2−1 Vi+θ1i+1d widβ− θ2id2dβ2−1 Ψi=0 ;vi−εih2R ϕi=Vi+εiHi2R Ψi ,			(2)

где θ1i=εiHiEiFiai 2R+εiHi ; θ2i=2 EiIiaiR 2R+εiHi ; Hi, Ii - высота и центральный момент инерции ребра.

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Решение уравнений (1), (2) будем искать в виде

v,
                    ψ  =Sin nβ m=1∞ A1 m, A3 m Sin γmα ;w=Cos nβ m=1∞ A2 m Sin γmα ; γm=mπα0 ; α0=LR ;			(3)

Vi=Ai Sin nβ ; Ψi=Bi Sin nβ ,					(4)

где L - длина оболочки; n, m - параметры волнообразования по окружной и осевой координатам.

Тогда, согласно принятой модели упругого основания, коэффициент постели для произвольного сечения цилиндра будет иметь вид [5]

μ α=μ11−rR 2 ξ1+rR 2 ξ ; μ1=E0 ξ1−ν02 R ; ξ2=1+1−ν02 n2 ,

где E0, ν0 - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала цилиндра; r - текущий радиус канала.

Для цилиндрического участка канала α1≤α≤α0 коэффициент постели равен

μ0=μ11−z0 2 ξ1+z0 2 ξ ; z0=R0R ,						(5)

где R0 - радиус канала; α1 - длина конического участка.

Для конического участка 0≤α≤α1 коэффициент постели можно представить в виде удобном в дальнейшем для интегрирования

μ α=μ1 21+x 2 ξ−1 ,							(6)

где x=1−α tg ϕ ; tg ϕ=1−z0α1 .

Необходимо отметить еще одну возможность учета переменности канала. Коническая часть цилиндра разбивается поперечными сечениями на N участков, внутри которых радиус канала считается постоянным. Тогда коэффициент постели для j-го участка будет иметь вид

μj=μ11−zj 2 ξ1+zj 2 ξ ; zj=1−1−z0 jN ; j=0, 1, 2, …, N−1 .

Подставим (4) в уравнения (2) и разрешим их относительно Ai, Bi

Ai=b0vi−η0 ψi−η1 c0 wiΔ0 ;Bi=c0 wi−a0vi−η0 ψiΔ0 ,					(7)

где a0=−1+θ1 in2 ; b0=1+θ2 in2 ; c0=1+θ1 i n ; η0=εih2 R ; η1=εiH2R ; Δ0=b0−a0 η1 .

Для решения задачи подставим в уравнения (1) решения (3), (4) с учетом зависимостей (7) и применим к ним процедуру Бубнова-Галеркина. В результате получим бесконечную систему однородных уравнений относительно коэффициентов Ak m

k=13as kjAk j+m=1∞bs km jAk m=0 ,					(8)

s=1, 2, 3 ; j=1, 2, 3, … ,

где bs km j=2 Δs jα0Ri=1MCs ki Sin γjαi Sin γmαi+δ2 k δs 22 R2Δs jα0n2Rpm j+μm j+λm j ;

a11j=B11γj2+B33n2 B33γj2+B22n2−B12+B332γj2 n2 ;

a12j=B11γj2+B33n2 B22+K2 n−B12 B12+B33 γj2 n ;

a13j=−K2 B11γj2+B33n2 ;

a21j=D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 B11γj2+B33n2B22+K2 n−B12 B12+B33 γj2 n ;

a22j=D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 B11γj2+B33n2B22+K1γj2+K2n2+p0R n2 −B122 γj2− −B11γj2+B33n2 K12γj2 ;a23j=−B11γj2+B33n2 K2n D11R2 γj2+D33R2 n2+K1−K1D12+D33R2 γj2 n ;

a31j=−K2 D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 ;

a32j=−K2n D11R2 γj2+D33R2 n2+K1+K1D12+D33R2 γj2 n ;

a33j=D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 D33R2 γj2+D22R2 n2+K2−D12+D33R22 γj2 n2 ;

Δ1j=−B11γj2+B33n2 ;

Δ2j=B11γj2+B33n2 D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 ;

Δ3j=− D11R2 γj2+D33R2 n2+K1 ;

C11i=−b0 EiFin2+ai+a0 aiΔ0 ;

C12i=−  EiFi+ai Δ0n−c0η1 EiFin2+ai+ ai  Δ0 ;

C13i=η0 a0ai+b0 EiFin2+aiΔ0 ;

C21i=n b0 EiFi+ai+a0 aiΔ0 ;

C22i=  Δ0ain2+EiFi −c0nai+η1 EiFi+ai  Δ0 ;

C23i=− n η0 a0ai+b0 EiFi+aiΔ0 ;

C31i=η0 C11i ; C32i=η0 C12i ; C33i=η0 C13i .

Для функций (5), (6), описывающих влияние цилиндра с коническим и цилиндрическим участками канала, коэффициенты разложения определяются выражениями вида

μm j, λm j=0α0μα Sin γmα Sin γjα dα ,

где μm j=μ0+μ12 Sin γm+γj α1γm+γj−Sin γm−γj α1γm−γj при m≠j;

μm j=μ0 α02−μ0+μ12 α1−Sin 2 γj α12 γj  при m=j;

λm j=2 μ1tgϕ z01 Sin γm1−xtgϕ Sin γj1−xtgϕ1+x 2 ξ dx ;

определенный интеграл в выражении λm j вычисляется с помощью любой стандартной программы.

Коэффициенты разложения переменной составляющей внешнего давления определяются выражением

pm j=0α0pαα Sin γmα Sin γjα dα .

Для случая линейного изменения переменной составляющей

pα=p1 αα0

коэффициенты разложения будут иметь вид

pm j=p1 α4 при m=j

pm j=p1 α02 π2 Cos m−j π−1m−j2+Cos m+j π−1m+j2 при m≠j,

где p1 - максимальное давление переменной составляющей.

Заменяя бесконечную систему уравнений конечной с числом уравнений и неизвестных, обеспечивающих достаточную точность, и приравнивая нулю определитель системы (8), получаем характеристическое уравнение для определения критической нагрузки.

3. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрена оболочка, подкрепленная тремя равномерно расположенными одинаковыми ребрами и цилиндром с коническим и цилиндрическим участками канала, имеющая следующие базовые параметры:

LR=4 ; hR=0,02 ; EαE0= 6⋅10 3 ; Eβ, EiE0= 10 4 ;

Gαβ, Gαz, Gβz, GiE0=6⋅10 2 ; ν1=0,15 ; R0R=0,2 ;

HR= 0,04 ; FR2=1,2⋅10− 3 ; I F R2= 1,33⋅10− 4 ; ν0=0,49 .

Порядок решаемого определителя составил 30, что обеспечило необходимую точность вычисления критической нагрузки.

На рис.2 показано изменение безразмерного критического давления p=p0+p1p0 (p0 - критическое давление пустой неподкрепленной оболочки) в зависимости от длины конического участка цилиндра для различного вклада переменной составляющей давления в общую нагрузку.

Рис.2.	Зависимость критического давления от длины конического участка цилиндра для различных значений переменной составляющей давления.

На рис.3 показано изменение постоянной составляющей (p1=0) критического давления в зависимости от длины конического участка цилиндра для трех значений высоты ребра, при этом ширина ребра оставалась постоянной.

На рис.4 показано изменение постоянной составляющей критического  давления для полного конуса цилиндра в зависимости от радиуса канала (угла конусности) при двух значениях модуля упругости материала цилиндра.

Из приведенного примера видно следующее:

- градиент падения критического давления при увеличении длины конуса практически не зависит от характера внешнего давления и жесткости ребер;

- добавка к постоянной составляющей внешнего давления 40% переменной составляющей уменьшает критическое  давление на 20%;

- увеличение высоты ребер в 3 раза увеличивает критическое  давление на 40%;

- изменение радиуса канала z0 от 0 до 1 для полного конуса уменьшает критическое  давление в 1,8 раза.

Рис.3.	Зависимость критического давления от длины конического участка цилиндра для различных значений высоты ребра.

Рис.4.	Зависимость критического давления от радиуса канала цилиндра для двух значений модуля упругости материала цилиндра.

# ЛИТЕРАТУРА

- Малютин И.С., Карасев А.В. Устойчивость подкрепленной ребрами цилиндрической оболочки с упругим заполнителем. В кн.: Теория пластин и оболочек, М., Наука, 1971, с.173-178.

- Малютин И.С., Тарасова А.Г. Устойчивость цилиндрической оболочки, частично заполненной упругим телом. Строительная механика и расчет сооружений, 1979, №4, с.37-40.

- Недбай А.Я., Андрюшин В.А., Гусев А.Н. Устойчивость цилиндрической ортотропной оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и кусочно-непрерывным цилиндром. Труды МИТ, т.8, ч.1. М., 2006, с.153-163.

- Малютин И.С. К теории слоистых анизотропных цилиндрических оболочек, подкрепленных ребрами. Механика полимеров, 1974, №4, с.647-654.

- Кан С.Н. Строительная механика оболочек. М., Машиностроение, 1966, 508с.

- Ильгамов М.А., Иванов В.А., Гулин Б.В. Прочность, устойчивость и динамика оболочек с упругим заполнителем. М., Наука, 1977, 332с.

Поступила в редакцию 1 марта 2007 года.