УДАР ВЯЗКОУПРУГОГО ТЕЛА ПО УПРУГОЙ ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКЕ

Локтев А.А.

ООО «Конмарк», г.Воронеж, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе рассматривается динамический контакт вязкоупругого ударника и упругой изотропной пластинки, деформация которой вне области взаимодействия происходит за счет распространения поперечной волны. За фронтом волны характеристики взаимодействия представляются в виде одночленных лучевых разложений. Местное смятие материала происходит квазистатическим образом, его зависимость от контактной силы определяется интегральной зависимостью. Из уравнений движения ударника и контактной области мишени получается система дифференциальных уравнений, которая решается при помощи преобразования Лапласа. Изучается влияние вязкоупругих свойств ударника на динамическую контактную силу, рассматриваются частные случаи контакта. Проведенные численные исследования показывают, что, начиная с некоторого значения времени релаксации ударника, происходит прилипание последнего к мишени.

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Ударное взаимодействие твердого тела и неклассической пластинки Уфлянда-Миндлина исследовалось во многих работах [1-4]. В [1] основные неизвестные функционального уравнения Тимошенко и уравнений движения мишени представлялись в виде разложения в ряд по функциям Бесселя. В работе [2] для определения искомых величин, в связи с малым временем контакта, использовались одночленные лучевые разложения. Для определения зависимости контактной силы и местного смятия пластинки в [1,2] использовалась модель Герца, но, как показывают экспериментальные и теоретические результаты [5], при превышении начальной скорости удара некоторого значения нельзя считать контакт упругим и необходимо учитывать вязкие и пластичные свойства взаимодействующих тел. В работе [3] была рассмотрена вязкоупругая модель контакта шара и пластинки с использованием многочленных лучевых разложений для неизвестных величин. В данной работе сделана попытка описать контактный процесс и проверить результат [3] с использованием нулевого члена лучевого ряда и преобразований Лапласа, что позволяет избежать разложения экспоненциальной зависимости в степенной ряд. Таким образом, повышается точность представления ядра релаксации. Изучается влияние вязкоупругих свойств ударника на контактную силу и дается графическое сравнение контактной силы, полученной при использовании различных подходов к решению.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Твердое тело движется перпендикулярно пластинке и ударяет по ней со скоростью V0 (рис.1). Ударник моделируется грузом массой m, соединенным с вязкоупругим элементом Максвелла. В момент удара в пластинке образуется контактная область радиусом r0, который зависит от радиуса пружины, касающейся мишени.

V0

пластинка

буфер

2r0

h

груз

демпфер

а) до взаимодействия

Qr

Qr

w

P(t)



фронт квазипоперечной

волны сдвига

контактная область

б) после взаимодействия

Рис.1. Схема ударного взаимодействия вязкоупругого тела и пластинки.

Движение ударника и движение контактной области после начала взаимодействия описываются следующими уравнениями:

,     ,	(1)

где  - сжатие вязкоупругого элемента при ударе, w – прогиб пластинки, - плотность материала пластики, P(t) – контактная сила, h – толщина пластинки, Qr – перерезывающая сила.

Контактная сила в случае вязкоупругого ударника принимает интегральный вид с экспоненциальным ядром релаксации [3]:

(2)

где  1 – время релаксации элемента, t - переменная интегрирования, 1 – коэффициент вязкости гидравлического демпфера, входящего в состав вязкоупругого элемента.

Динамическое поведение упругой изотропной пластинки в полярной системе координат r,  описывается уравнениями Уфлянда-Миндлина, учитывающими инерцию вращения и деформацию поперечного сдвига [2]:

(3)

(4)

где  и  - полярные радиус и угол, и  - изгибающие моменты,  - перерезывающая сила, - угловая скорость вращения нормали к срединной поверхности пластинки в направлении ,  - скорость прогиба, , - модуль сдвига, - коэффициент Пуассона,  t - время, точка над величинами означает производную по времени.

3. МЕТОД РЕШЕНИЯ

Вне контактной области за фронтом волновой поверхности искомая функция представляется в виде лучевого ряда по координате и времени [2]:

(5)

где [Z,(k)]=[ kZ/ t k] - скачки производных k-го порядка по времени t от искомой функции Z на волновой поверхности , при t=(rr0)/G, r0 - начальный радиус, Н(t) - единичная функция Хевисайда, G - нормальная скорость распространения фронта волны.

В работе [2] из уравнений (3,4) при предположении абсолютной твердости контактного диска и учете только нулевых членов ряда (5) получена скорость сдвиговой волны и динамическое условие совместности для перерезывающей силы и скорости прогиба:

G=Kμρ,    Qr=−ρGhW.	(6)

Подставляя в уравнения (1) выражения (2) и (6) получим систему интегро-дифференциальных уравнений относительно  и w:

(7)

Используя преобразование Лапласа, запишем систему (7) в виде

(8)

где  и  - неизвестные выражающие в пространстве изображений перемещения верхнего и нижнего конца буфера соответственно, р - параметр преобразования.

Решая эту систему, получим выражения

(9)

(10)

где  = 1/1,

Для обратного перехода в пространство оригиналов необходимо разложить выражения (9) и (10) на простые дроби. Для этого необходимо решить характеристическое уравнение

(11)

которое может иметь два комплексно сопряженных и один действительный корень или три действительных корня.

На рис.2 представлено множество корней уравнения (11) и видно, как комплексно сопряженные корни переходят в действительные при уменьшении времени релаксации.

Если уравнение (11) будет иметь три действительных корня а1, а2, а3, то выражение для  примет вид

(12)

где

Если уравнение (11) будет иметь один действительный корень а6 и два комплексно сопряженных корня а4, а5, то выражение для  примет вид

(13)

где

=0.0003

Im p

Re p

500

1000

1500

-500

-1000

-1500

=0.01

=0.001

=0.0005

=0.000295

=0.000290

=0.000250

=0.000200

50

0

500

1000

1666

3000

4300

Рис.2. График поведения корней характеристического уравнения (11).

Рис.2. Множество корней уравнения (11).

После разложения функций (9) на простые дроби можно перейти к пространству оригиналов, в случае действительных корней (11) выражение для  примет вид

(14)

для комплексно сопряженных корней (11)  запишется как

(15)

где

Поступая аналогичным образом с функцией , представим ее в виде суммы простых дробей.

После подстановки (12) в (10) выражение для  примет вид

(16)

где

Переходя к пространству оригиналов, получим

(17)

Подставляя (13) в (10), получим

(18)

где

Совершая обратное преобразование Лапласа, найдем

(19)

После определения величин ,  и их подстановки в (2) можно записать выражение для контактной силы P(t). В случае действительных корней уравнения (11), она может быть представлена в виде

(20)

При появлении комплексно сопряженных корней в уравнении (11) из выражения (2) получим

(21)

4. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим численный пример и исследуем зависимость контактной силы от вязкоупругих свойств ударника. Параметры взаимодействия в примере принимают следующие значения m=10г, h=13мм, V0=10м/с, Е1=250кН/м. Используя соотношения (20) и (21), на рис.3 построены зависимости контактной силы от времени для различных значений времени релаксации вязкоупругого элемента, которые указаны цифрами у кривых.

=10000

=0.001

=0.000295

=0.00025

=0.0002

10-2 (с)

210-3

0

400

600

700 (Н)

Контактная сила

810-3

610-3

200

410-3

Время

# Рис.3. Зависимость контактной силы от времени для различных .

На рис.3 видно, что при уменьшении времени релаксации максимальная величина контактной силы уменьшается, а время взаимодействия увеличивается и, начиная с некоторого значения , отскока ударника от мишени не происходит, дальнейшее движение они совершают вместе.

На рис.4 представлены зависимости контактной силы от времени для следующих частных случаев динамического взаимодействия: 1) ударник является упругим телом, полагая , из выражений (7)-(21) получим кривую 1 для упругой контактной силы; 2) пренебрегая инерцией контактного пятна, во втором уравнении (1) отсутствует левая часть [2], получаем кривую 2 при =0.001; 3) пренебрегая инерцией контактной области и считая ударник упругим, получим зависимость 3; кривая 4 построена для общего случая вязкоупругого ударника при =0.001; кривая 5 взята из [4] при учете 5-ти членов лучевого ряда (5).

Сравнивая кривые, представленные на рис.4, можно заметить: 1) при использовании одночленных лучевых и преобразования Лапласа для определения контактной силы происходит увеличение ее максимума примерно на 8%, что связано с более точным представлением экспоненциального ядра релаксации; 2) без учета инерции контактного пятна контактная сила уменьшается и, хотя, это усложняет задачу, инерционный член уравнения движения надо учитывать.

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что вязкоупругие свойства ударника значительно влияют на динамические характеристики контакта, время релаксации является управляющим параметром для контактной силы и времени взаимодействия, позволяя изменять их в широком диапазоне значений, и влияет на характер движения после взаимодействия.

1

510-3 (с)

110-3

0

400

600

700 (Н)

Контактная сила

410-3

310-3

200

210-3

Время

4

5

2

3

Рис.4. Зависимость контактной силы от времени.

##### ЛИТЕРАТУРА

1.	Филиппов А.П. Поперечный упругий удар тяжелым телом по круглой плите. Механика твердого тела, 1971, №6, с.102-109.

2.	Россихин Ю.А., Шитикова М.В. Удар упругого шара по балке Тимошенко и пластинке Уфлянда-Миндлина с учётом растяжения срединной поверхности. Известия вузов, Строительство, 1996, №6, с.28-34.

3.	Rossikhin Yu.A., Shitikova M.V. and Loktev A.A. Viscoelastic transverse impact of a sphere on an Uflyand-Mindlin plate. Proc. of the VIII International Conference on Computational Plasticity, E.Onate and D.R.J.Owen (eds), Barselona, Spain, 2005, v.1, pp.372-375.

4.	Локтев А.А. Ударное взаимодействие твердого тела и упругой ортотропной пластинки. Механика композиционных материалов и конструкций, 2005, т.11, №4, с.478-492.

5.	Гольдсмит В. Удар. М., Стройиздат, 1965, 595 с.

Поступила в редакцию 16 сентября 2006 года.