ОБОБЩЕНИЕ ЗАКОНА ПУАЗЕЙЛЯ ДЛЯ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД+

Алтухов Ю.А., Гусев А.С., Макарова М.А., Пышнограй Г.В.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе рассмотрено течение нелинейной вязкоупругой жидкости с тензорным внутренним параметром между параллельными плоскостями под действием постоянного перепада давления, что позволило объяснить появление непараболического профиля продольной скорости полимерного расплава.

При моделировании течений растворов и расплавов линейных полимеров важную роль играет формулировка реологического определяющего соотношения, которое устанавливает связь между кинематическими характеристиками потока и внутренними термодинамическими параметрами. Ранее [1] была предложена, исходя из микроструктурных представлений, простая реологическая модель

σik=−pδik+3η0τ0aikddtaik−νijajk−νkjaji+1+κ−βIτ0aik=23γik−3βτ0aijajk		(1)

где σik – тензор напряжений; p – гидростатическое давление; η0 и τ0 – начальные значения сдвиговой вязкости и времени релаксации;νik – тензор градиентов скорости; aik – симметричный тензор анизотропии второго ранга; I=ajj – первый инвариант тензора анизотропии; γik=12νik+νki – симметризованный тензор градиентов скорости; κ,β – феноменологические параметры модели, учитывающие в уравнениях динамики макромолекулы размеры и форму молекулярного клубка. Эта модель проверялась на соответствие вискозиметрическим течениям реальных полимерных жидкостей [1-3] и путем расчета наложения малых осциллирующих колебаний на простое сдвиговое течение в параллельном и ортогональном сдвигу направлениях [3]. При проведении численного эксперимента были получены зависимости тензора напряжений от градиентов скорости и от времени, что позволило выполнить расчеты составляющих комплексного модуля сдвига, динамической вязкости и угла динамических потерь в зависимости от частоты вынуждающих колебаний, скорости сдвига и числа Деборы (De). Полученные зависимости сравнивались  с экспериментальными данными, взятыми из литературных источников, что показало качественное соответствие теории и эксперимента.

Также на основе реологической модели нулевого приближения (1) были рассчитаны вторичные течения в каналах прямоугольного сечения. В работе [4] было рассмотрено стационарное течение в гладкой круглой трубе под действием постоянного перепада давления. При этом система уравнений для решения полной гидродинамической задачи была записана в цилиндрической системе координат.

В настоящей работе будем решать задачу об определении профиля скорости нелинейной вязкоупругой жидкости, на основе модели (1), движущейся в зазоре между параллельными плоскостями под действием постоянного перепада давления. Расположим начало координат в одной из плоскостей (рис. 1), ось Ox направим вдоль потока, ось Oy перпендикулярно плоскостям, и ось Oz перпендикулярно осям Ox и Oy.

y

x

z

0

Рис.1. Выбранная система координат.

Тогда система уравнений динамики в декартовой системе координат будет иметь вид:

∂Vx∂x+∂Vy∂y+∂Vz∂z=0,ρ∂Vx∂t+Vx∂Vx∂x+Vy∂Vx∂y+Vz∂Vx∂z=∂σ11∂x+∂σ12∂y+∂σ13∂z,ρ∂Vy∂t+Vx∂Vy∂x+Vy∂Vy∂y+Vz∂Vy∂z=∂σ21∂x+∂σ22∂y+∂σ23∂z,ρ∂Vz∂t+Vx∂Vz∂x+Vy∂Vz∂y+Vz∂Vz∂z=∂σ31∂x+∂σ32∂y+∂σ33∂z.		(2)

где Vx, Vy, Vz – скорости вдоль осей Ox, Oy и Oz соответственно; ρ – плотность.

Так как вдоль оси Oz профиль скорости меняться не будет, то окончательные выражения не будут зависеть от переменной z и система уравнений (1) – (2) примет вид:

∂Vx∂x+∂Vy∂y=0,ρ∂Vx∂t+Vx∂Vx∂x+Vy∂Vx∂y=∂σxx∂x+∂σxy∂y,ρ∂Vy∂t+Vx∂Vy∂x+Vy∂Vy∂y=∂σxy∂x+∂σyy∂y,σxx=−p+3η0τ0axx,σxy=3η0τ0axy,σyy=−p+3η0τ0ayy,			(3)

∂axx∂t+Vx∂axx∂x+Vy∂axx∂y−2axx∂Vx∂x−2axy∂Vx∂y+1+κ−βIτ0axx=23∂Vx∂x−3βτ0axx2+axy2,∂axy∂t+Vx∂axy∂x+Vy∂axy∂y−axy∂Vx∂x−axy∂Vx∂y−axx∂Vy∂x−ayy∂Vx∂y++1+κ−βIτ0axy=13∂Vx∂y+∂Vy∂x−3βτ0axyaxx+ayy,∂ayy∂t+Vx∂ayy∂x+Vy∂ayy∂y−2axy∂Vy∂x−2ayy∂Vy∂y+1+κ−βIτ0ayy=23∂Vy∂y−3βτ0axy2+ayy2.

Система уравнений (3) описывает плоские двумерные неустановившиеся течения полимерных сред. Далее будем искать независящие от переменной x решения этой системы. Получаем:

∂Vy∂y=0,ρ∂Vx∂t+Vy∂Vx∂y=−∂p∂x+3η0τ0∂axy∂y,ρ∂Vy∂t+Vy∂Vy∂y=−∂p∂y+3η0τ0∂ayy∂y,∂axx∂t+Vy∂axx∂y−2axy∂Vx∂y+1+κ−βIτ0axx=−3βτ0axx2+axy2,∂axy∂t+Vy∂axy∂y−axy∂Vy∂y−ayy∂Vx∂y+1+κ−βIτ0axy=13∂Vx∂y−3βτ0axyaxx+ayy,∂ayy∂t+Vy∂ayy∂y−2ayy∂Vy∂y+1+κ−βIτ0ayy=23∂Vy∂y−3βτ0axy2+ayy2.	(4)

Из первого уравнения системы (4) следует, что Vyy – линейная функция y, но в силу граничных условий Vy0=Vyh=0, откуда следует, что Vyy=0 и уравнение неразрывности выполняется автоматически. Учитывая это, уравнения (4) можно переписать в виде:

ρ∂Vx∂t=−∂p∂x+3η0τ0∂axy∂y,3η0τ0∂ayy∂y=∂p∂y,

∂axx∂t−2axy∂Vx∂y+1+κ−βIτ0axx=−3βτ0axx2+axy2,

∂axy∂t−axy∂Vy∂y+1+κ−βIτ0axy=13∂Vx∂y−3βτ0axyaxx+ayy,∂ayy∂t+1+κ−βIτ0ayy=−3βτ0axy2+ayy2.

В стационарном случае имеем:

3η0τ0∂axy∂y=∂p∂x,3η0τ0∂ayy∂y=∂p∂y,axx=τ01+κ−βI2axy∂Vx∂y−3βτ0axx2+axy2,axy=τ01+κ−βIayy+13∂Vx∂y−3βτ0axyaxx+ayy,ayy=−3β1+κ−βIaxy2+ayy2.			(5)

Будем искать решения системы (5) методом последовательных приближений с точностью до членов первого порядка по κ и β. При этом следует учесть, что ∂p∂x=−A. Тогда система уравнений для нахождения нулевого приближения примет вид:

∂axy∂y=−13τ0η0A,	axx=2τ0axy∂Vx∂y,	axy=13τ0∂Vx∂y,	ayy=0.

Отсюда получим, заменяя частные производные полными

13τ0d2dy2Vx=−τ03Aη0;d2dy2Vx=−Aη0;Vxy=−12Aη0y2+ay+b.

Постоянные a и b найдем из граничных условий Vx0=Vxh=0:

Vxy=−12Aη0y−hy=12Aη0h−yy;dVxdy12Aη0h−2y;axy=13τ0A2η0h−2y=τ0A6η0h−2y;axx=16τ02A22η02h−2y2.

Это решение хорошо известно как закон Пуазейля для вязкой жидкости. Обозначив A=Aτ0η0, получаем

Vxy=A2τ0h−yy;axy=A6h−2y;axx=A26h−2y2;ayy=0.									(6)

Найдем теперь поправки первого порядка по κ и β. В этом случае, используя (6) получим:

I=axx+ayy=16A2h−2y2;τ=τ01+κ−βI=τ01−κ−β16A2h−2y2;axx=2τ01−κ−β16A2h−2y2dVxdyaxy−3β136A4h−2y4+136A2h−2y2;ayy=−β112A2h−2y2;axy=τ01−κ−β16A2h−2y2dVxdy13−β112A2h−2y2−−β112A3h−2y3.		(7)

Оставляя в последнем уравнении (7) только члены первого порядка по κ и β, получим:

axy=τ0dVxdy13−κ−β16⋅3A2h−2y2−β112A2h−2y2−−β112A3h−2y3.		(8)

Подставляя (8) в первое уравнение системы (5), получим

−13A=τ0d2Vxdy213−κ18+β36A2h−2y2+τ0dVxdy2κ9+β9A2h−2y−−β112A33h−2y2−2.

Подставим сюда dVxdy в нулевом приближении по κ и β, получим

−13A=τ0d2Vxdy213−κ18+β36A2h−2y2+A322κ9+β9h−2y2++β2A3h−2y2

или

τ0d2Vxdy213−κ18+β36A2h−2y2=−13A−A3κ9+5β9h−2y2.

Умножая обе части этого выражения на 3 получим

τ0d2Vxdy2=A+A3κ3+5β3h−2y21−κ6+β12A2h−2y2

или с точностью до членов первого порядка по κ и β

τ0d2Vxdy2=−A+A3κ3+5β3+κ6+β12h−2y2.

Окончательно получаем

τ0d2Vxdy2=−A+A3κ2+7β4h−2y2.						(9)

Интегрируя (9) с учетом граничных условий Vx0=Vxh=0, получим

Vxy=A2τ0yh−y+A36τ0κ2+7β4yh−yh2−2hy+2y2

или

Vxy=A2τ0yh−y+A36τ0κ2+7β4yh−yh−y2+y2.	        (10)

Интегрируя (10) по y от 0 до h, получим объем жидкости, протекающий в единицу времени через единицу длины зазора, то есть удельный расход Q:

Q=0hVxydy=A12τ0h3+A360τ0κ2+7β4h5.

Отсюда можно найти зависимость градиента давления A от Q и, подставив эту зависимость в (10), найти зависимость профиля скорости от удельного расхода Q. Соответствующие графики для различных значений Q представлены на рис.2.

Из графиков видно, что c ростом величины Q растет максимальное значение скорости и ее отклонение от параболического профиля, соответствующего Пуазейлевскому профилю. Последнее утверждение наглядно демонстрируется на рис.3, где построено отношение продольной скорости к ее максимальному значению.

Рис.2.

Рис.3.

При этом расчеты показывают, что для Q>10 форма профиля скорости меняется незначительно. Так как при оценке параметра модели τ0 допускается существенные расхождения (до 10 раз), то необходимо посмотреть, как влияет этот параметр на вид профиля скорости при фиксированном расходе Q. Соответствующие зависимости приведены на рис.4.

Рис.4.

Выражения для составляющих тензора анизотропии следуют из (7) и (8) и имеют вид

axy=A6h−2y+A327194β−4κh−2y3,ayy=β12A2h−2y2,axx=3β+A221−β2h−2y2+229216β−5327κA4h−2y4.

Найдем профиль скорости и зависимости для составляющих тензора дополнительных напряжений для типичных значений удельного расхода Q=10мм2/с (что соответствует массовому расходу 21,6кг/час через щель 0,5мм) и h=0,5мм, в качестве типичных значений для τ0 выберем 0,1 и 0,03. Значения κ=0,36 и β=0,3 выбирались из условия наилучшего соответствия кривых для сдвиговой вязкости и условия κ=1,2β. Результаты представлены на рис.5-8.

| Рис.5. | Рис.6. |
| --- | --- |
| Рис.7. | Рис.8. |

Сравним результаты расчетов профиля скорости с экспериментальными данными [5], полученными при продавливании расплава полиэтилена через канал шириной 1,03 мм и длиной 50 мм. Экспериментальная установка изображена на рис.9.

Рис.9.

Сравнение с экспериментальными данными приведено на рис.10, из которого видно хорошее соответствие теоретических кривых и значений, полученных в ходе эксперимента.

Рис.10.

Таким образом, в рассмотренном случае плоского течения Пуазейля, система уравнений модифицированной модели Виноградова-Покровского описывает непараболический профиль скорости в зазоре между параллельными пластинами, что подтверждается экспериментальными данными. Полученные при этом зависимости могут быть использованы при разработке численных методов 
-мерных и 3-мерных течений в качестве начального приближения, при моделировании течений полимерных жидкостей в зазоре между параллельными плоскостями, например, при формовании тонких пленок.

ЛИТЕРАТУРА

- Пышнограй Г.В., Покровский В.Н., Яновский Ю.Г., Образцов И.Ф.,
Карнет Ю.Н. Определяющее уравнение нелинейных вязкоупругих (полимерных) сред в нулевом приближении по параметрам молекулярной теории и следствия для сдвига и растяжения. Доклады АН, 1994, т.335, №9, с.612-615.

- Гусев А.С., Пышнограй Г.В. Частотные зависимости динамических характеристик линейных полимеров при простом сдвиге. Механика композиционных материалов и конструкций, 2001, №2, с.236-245.

- Гусев А.С., Макарова М.А., Пышнограй Г.В. Мезоскопическое уравнение состояния полимерных сред и описание динамических характеристик на его основе. Инженерно-физический журнал, 2005, т.78, №5, с.55-61.

- Головичева И.Э., Пышнограй Г.В., Попов В.И. Обобщение закона Пуазейля на основе реологического определяющего соотношения полимерных жидкостей. Прикладная механика и теоретическая физика, 1999, т.40, №5, с.158-163.

- E. Wassner, M. Schmidt, H. Munstedt Entry flow of a low-density-polyethylene melt into a slit die: An experimental study by laser-Doppler velocimetry. J. Rheol., 1999, v.43, N6, pp.1339-1353.

Поступила в редакцию 24 августа 2007 года.

+ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 06–01–00402).