МЕТОД АСИМПТОТИЧЕСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ИЗГИБА АНИЗОТРОПНЫХ СЛОИСТЫХ ПЛИТ

Горынин Г.Л., Немировский Ю.В.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Новосибирск, Россия

1. ВВЕДЕНИЕ

Пространственная задача продольно-поперечного изгиба упругой анизотропной слоистой плиты под действием продольных и поперечных нагрузок посредством применения метода асимптотического расщепления [1] распадается на последовательность плоских краевых задач, решение которых позволяет построить асимптотические приближения всех компонент вектора перемещения и тензора напряжения в каждой точке плиты. В случае действия полигармонических распределенных нагрузок на слоистую плиту с транверсально-изотропными слоями указанные приближения достаточно высокого порядка являются точными решениями пространственной задачи теории упругости в постановке Сен-Венана.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим плиту постоянной толщины, состоящую из произвольного числа слоев, выполненных из анизотропных упругих материалов, механические характеристики которых могут непрерывно меняться по толщине внутри каждого слоя (рис.1). Начало координат поместим на верхней поверхности плиты. Слои пронумеруем сверху вниз, i – номер текущего слоя, s – число слоев, ux,uy,uz – перемещения точек в направлении осей x, y, z соответственно.

y

z

x

Рис.1. Слоистая плита.

Пусть u – характерное значение  для перемещения ux, h – толщина плиты  и  L – ее размер  вдоль оси z, E – характерное значение модуля Юнга в одном из направлений. Будем рассматривать только такие плиты, для которых величина ε=h/L является малым параметром. Перейдем к безразмерным переменным и функциям, для простоты не меняя их обозначения:

x↔x/h, y↔y/L, z↔z/L, uα↔uα/u,  Εαβηγi↔Εαβηγi/E,

σαβ↔σαβσ,  q↔qσ,  σ=Euh,  α, β∈x, y, z.					(1)

Потребуем выполнения линейных уравнений равновесия внутри плиты и на ее верхней и нижней поверхностях:

∂σαxi∂x+ε∂σαyi∂y+ε∂σαzi∂z=0,    α∈x,y,z,				(2)

σαx1=−qαt  при x=0,  σαxs=qα b  при x=1,			(3)

где qαt, qαb – поперечные и продольные нагрузки, действующие на верхней (top) и нижней (bottom) поверхностях. На границе между слоями компоненты тензора напряжения  σxy,σzx, σxx и компоненты вектора перемещения должны быть непрерывны:

σαxi−1=σαxi,  uαi−1=uαi, α∈x,y,z , i=2, s.		(4)

Считаем, что материал каждого слоя является анизотропным упругим материалом. Закон Гука для i-го слоя содержит 21 независимую константу Εαβϕψi и имеет вид [3]:

σαβi=ϕ,ψ∈x,y,zΕαβϕψieϕψi, α,β∈x,y,z.				(5)

Задача (2)–(5) является полукраевой, так как на боковой кромке плиты краевые условия не заданы [1]-[2]. Если к уравнениям (2)–(5) добавить условия на кромке пластины, заданные либо в перемещениях, либо в напряжениях, то получится пространственная краевая задача теория упругости. Краевые пространственные задачи теории упругости допускают аналитические решения только в простейших и, подчас, искусственных случаях, в основном в такой постановке ищутся приближенные численные решения. Существенного упрощения краевой задачи удается достигнуть путем замены полных краевых условий на кромке на краевые условия для их интегральных характеристик по толщине плиты (средний прогиб, изгибающий момент, поперечная сила и т.д.), такую задачу в отличие от краевой будем называть пространственной задачей теории упругости в постановке Сен-Венана.

2. ПРОЦЕДУРА РАСЩЕПЛЕНИЯ В ОБЩЕМ ВИДЕ

Примем, в соответствии с общей идеей метода асимптотического расщепления [1], что перемещения точек плиты являются линейной комбинацией частных дифференциальных операторов, действующих в плоскости плиты:

uαηin=k=0n+1ky+kz=kUαηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk, α∈y,z,

uxηin=k=0n+2ky+kz=kUxηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,				(6)

где η0n(y,z)– некоторая функция, зависящая от двух переменных, координатная плоскость которых параллельна плоскости плиты; Uαηi,ky,kzk – характеристические функции вектора перемещения, зависящие только от переменной x; ky, kz– неотрицательные целые числа, n – номер асимптотического приближения.

Компоненты линейного тензора деформации, вычисленные на основе равенств (6) путем их формального дифференцирования, с учетом формул (1) имеют вид:

ezzηin=uhk=0n+1ky+kz=kUzηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky∂zkz+1εk+1=uhk=0n+2ky+kz=kUzηi,ky,kz−1k−1∂kη0n∂yky∂zkzεk, eyyηin=uhk=0n+1ky+kz=kUyηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky+1∂zkzεk+1=uhk=0n+2ky+kz=kUyηi,ky−1,kzk−1∂kη0n∂yky∂zkzεk,

exxηin=uhk=0n+2ky+kz=kdUαηi,ky,kzkdx∂kη0n∂yky∂zkzεk,

eyzηin=12uhk=0n+1ky+kz=kUyηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky∂zkz+1εk+ky+kz=kUzηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky+1∂zkzεk+1= =12uhk=0n+2ky+kz=kUyηi,ky,kz−1k−1+Uzηi,ky−1,kzk−1∂kη0n∂yky∂zkzεk,

eyxηin=12uhk=0n+1ky+kz=kdUyηi,ky,kzkdx+Uxηi,ky−1,kzk−1∂kη0n∂yky∂zkzεk+ +12uhk=n+1n+2ky+kz=kUxηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky+1∂zkzεk+1,

ezxηin=12uhk=0n+1ky+kz=kdUzηi,ky,kzkdx+Uxηi,ky,kz−1k−1∂kη0n∂yky∂zkzεk+ +12uhk=n+1n+2ky+kz=kUxηi,ky,kzk∂k+1η0n∂yky∂zkz+1εk+1.  (7)

Примем, что, и компоненты тензора напряжений для n-го приближения являются суммой частных дифференциальных операторов, действующих в плоскости плиты:

σαβηin=k=0nky+kz=kταβηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,    α,β∈y,z,

σxβηin=k=0n+1ky+kz=kτxβηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,

σxxηin=k=0n+2ky+kz=kτxxηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk.				(8)

В формулах (8) использованы характеристические функции тензора напряжения, связанные с характеристическими функциями вектора перемещения следующим образом:

ταβηi,ky,kzk=ΕαβxxidUxηi,ky,kzkdx+ΕαβyyiUyηi,ky−1,kzk−1+ΕαβzziUzηi,ky,kz−1k−1++0.5ΕαβyziUyηi,ky,kz−1k−1+Uzηi,ky−1,kzk−1+Εαβxyi12dUyηi,ky,kzkdx+Uxηi,ky−1,kzk−1+ +Εαβxzi12dUzηi,ky,kzkdx+Uxηi,ky,kz−1k−1		k=ky+kz,  α∈x,y,z;								(9)

Нижние индексы у характеристических функций напряжений в соответствии с формулами (8) определяются порядком дифференцирования по соответствующей переменной, поэтому если какой-либо из нижних индексов у этих функций в формулах (9) или в дальнейшем становится отрицательным, это означает тождественное равенство нулю данной функции, так как функция с таким индексом существовать не может.

Подставим формулы (7)–(9) в закон Гука (5) и учтем формулы обезразмеривания (1). Получим, что закон Гука (5) для перемещений, подчиняющихся правилу (6), и напряжений, подчиняющихся формулам (7)–(8), выполняется тождественно только для нормальной компоненты σxxin, а для остальных компонент выполняется приближенно:

σαβηin−ϕ,ψ∈x,y,zΕαβϕψieϕψin=−k=n+1n+2ky+kz=kταβηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,

σxβηi−γ∈y,zΕxβxγiexγηin=−ky+kz=n+2τxβηi,ky,kzn+2∂n+2η0n∂yky∂zkzεn+2,

α,β∈y,z,				(10)

Из формул (3) и (8) следует, что нагрузки на верхней и нижней поверхностях пропорциональны между собой. Будем считать, что их сумма pα в общем случае на равна нулю, поэтому нагрузки могут быть представлены в следующем виде

qαt=kαtpα,  qαb=kαbpα, ktα+kbα=1,  α∈x,y,z,		(11)

где kαt, kαb – весовые коэффициенты вклада нагрузок на верхней и нижней поверхностях плиты соответственно в суммарную нагрузку. Из полученных выражений (11) и равенств (8) следует представление для суммарных нагрузок:

pα=k=0n+1ky+kz=kBαηky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk;  α∈y,z,

px=k=0n+2ky+kz=kBxηky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,					(12)

где Bαηky,kzk – некоторые константы, которые будут определены позднее.

Краевые задачи по толщине плиты. Подставим формулы (8) в уравнения (2) и приравняем нулю коэффициенты при одинаковых частных производных функции прогиба:

dταxηi,ky,kzkdx+ταyηi,ky−1,kzk−1+ταzηi,ky,kz−1k−1=0, α∈x,y,z;		(13)

Далее подставим формулы (9) в условия (3) на верхней и нижней поверхностях плиты и приравняем нулю коэффициенты при одинаковых частных производных функции прогиба, получим условия для характеристических функций на верхней и нижней поверхностях плиты:

ταxη1,ky,kzk=−kαtBαηky,kzk,  при  x=0,

ταxηs,ky,kzk=kαbBαηky,kzk,  при  x=1;						(14)

Точно также подставим формулы (6) и (8) в условия сопряжения слоев (4), тогда получим условия сопряжения характеристических функций на границах между слоями плиты

ταxηi−1,ky,kzk=ταxηi,ky,kzk,  Uαηi−1,ky,kzk=Uαηi,ky,kzk,  x=hi,  i=2, s,

α∈x,y,z,									(15)

где  hi – координата по оси x границы между слоями с номерами i и i−1.

Уравнения (13) совместно с условиями (14)–(15) и формулами (9) образуют систему краевых задач для характеристических функций. Исследуем вопрос об их разрешимости, для этого каждое из уравнений (13) проинтегрируем по толщине плиты и используем условия (14)–(15). Получим необходимые условия разрешимости этих краевых задач:

Bαηky,kzk=−i=1shihi+1ταyηi,ky−1,kzk−1+ταzηi,ky,kz−1k−1dx,  ky+kz=k.	(16)

Краевые задачи по толщине плиты при k=0. Рассмотрим задачу (13)-(15) при характеристическом номере k=0. Для этого выпишем все уравнения системы (13) и учтем, что нижние индексы ky, kz не могут быть отрицательными. В результате получится система уравнений:

ddxταxηi,0,00=0,  α∈x,y,z, i=1, s.					(17)

Проинтегрируем систему (17) и учтем краевые условия и условия сопряжения слоев (14)–(15) при k=0:

ταxηi,0,00=kαbBαη0,00=−kαtBαη0,00,  i=1, s.					(18)

Полученное равенство с учетом третьего уравнения (11) возможно только тогда, когда эти характеристические функции тождественно равны нулю:

ταxηi,0,00=Bαη0,00=0,α∈x,y,z,  i=1, s.					(19)

Рассмотрим равенства (9) при k=0 и учтем равенства (19), тогда получим систему равенств:

ταxηi,0,00=ΕαxxxidUxηi,0,00dx+12ΕαxxyidUyηi,0,00dx+12ΕαxxzidUzηi,0,00dx=0

которая в силу однородности равносильна равенству нулю каждой из производных:

dUαηi,0,00dx=0, α∈x,y,z,  i=1, s,						(20)

из которых с учетом условий сопряжения слоев (15) следует, что характеристические функции вектора перемещений при k=0 являются тремя константами:

Uαηi,0,00=Aαη0,00, α∈x,y,z,  i=1, s,					(21)

эти константы Aαη0,00 будут определены позднее.

Из формул (21) и равенств (9) также следует тождественное равенство нулю остальных характеристических функций тензора напряжений

ταβηi,0,00=0,  α,β∈y,z,  i=1, s.						(22)

Краевые задачи по толщине плиты при k=1. Рассмотрим задачу (13)-(15) при характеристическом номере k=1. Для этого выпишем все уравнения системы (13) и учтем равенства (19) и (22), в результате получится система уравнений:

ddxταxηi,1,01=0,  ddxταxηi,0,11=0,α∈x,y,z, i=1, s.		(23)

Система (23) аналогична системе (17), поэтому аналогичен и результат ее решения:

ταxηi,1,01=Bαη1,01=0, ταxηi,0,11=Bαη0,11=0, α∈x,y,z,  i=1, s.	(24)

Таким образом, часть характеристических функций тензора напряжений при характеристическом номере k=1 полностью определена, для нахождения  оставшихся функций подставим выражения (9) при k=1 в равенства (24), далее производные характеристических функций оставим слева от знака равенства, а все остальное перенесем вправо:

ΕαxxxidUxηi,1,01dx+12ΕαxxyidUyηi,1,01dx+Εαxxzi12dUzηi,1,01dx= =−ΕαxyyiUyηi,0,00+0.5ΕαxyziUzηi,0,00+0.5ΕαxxyiUxηi,0,00

ΕαxxxidUxηi,0,11dx+Εαxxyi12dUyηi,0,11dx+0.5ΕαxxzidUzηi,0,11dx= =−ΕαxzziUzηi,0,00+0.5ΕαxyziUyηi,0,00+0.5ΕαxxziUxηi,0,00

α∈x,y,z, i=1, s.									(25)

Получили две системы из трех линейных алгебраических уравнений на неизвестные функции

dUαηi,1,01dx, dUαηi,0,11dx,  α∈x,y,z.						(26)

Подставим выражения (26) в равенства (9) для α,β∈y,z, тогда получим формулы для оставшихся характеристических функций для компонент тензора напряжений при k=1:

ταβηi,1,01=ΕαβxxidUxηi,1,01dx+ΕαβyyiUyηi,0,00++0.5ΕαβyziUzηi,0,00+0.5ΕαβxyidUyηi,1,01dx+Uxηi,0,00+0.5ΕαβxzidUzηi,1,01dx,

ταβηi,0,11=ΕαβxxidUxηi,0,11dx+ΕαβzziUzηi,0,00++0.5ΕαβyziUyηi,0,00+0.5ΕαβxyidUyηi,0,11dx+0.5ΕαβxzidUzηi,0,11dx+Uxηi,0,00.

(27)

Если проинтегрировать функции (26), и учесть условия сопряжения характеристических функций (15), тогда функции Uαηi,1,01, Uαηi,0,11 будут найдены с точностью до константAxη1,01 и Axη0,11, которые будут определены позднее. Таким образом, все характеристические функции для k=1 определены с точностью до этих констант и констант, которые остались неопределенными при k=0.

Краевые задачи по толщине плиты при k≥2. Покажем, что и при остальных характеристических номерах k краевые задачи (13)-(15) решаются точно также на основе уже решенных задач при меньших значениях k. Проинтегрируем уравнения системы (13) и учтем краевые условия и условия сопряжения слоев (14)–(15), тогда получим:

ταxηi,ky,kzk=−0xταyηi,ky−1,kzk−1+ταzηi,ky,kz−1k−1dx−kαtBαηky,kzk,

α∈x,y,z,							(28)

где величины Bαηky,kzk вычисляются по формулам (16).

Подставим найденные функции ταxηi,ky,kzkв формулы (9) и производные характеристических функций Uxηi,ky,kzk оставим слева от знака равенства, а все остальные известные функции перенесем вправо:

ΕαxxxidUxηi,ky,kzkdx+0.5ΕαxxyidUyηi,ky,kzkdx+0.5ΕαxxzidUzηi,ky,kzkdx==ταxηi,ky,kzk−(ΕαxyyiUyηi,ky−1,kzk−1+ΕαxzziUzηi,ky,kz−1k−1+0.5ΕαxxyiUxηi,ky−1,kzk−1+ +0.5ΕαxyziUyηi,ky,kz−1k−1+Uzηi,ky−1,kzk−1+0.5ΕαxxziUxηi,ky,kz−1k−1)                                      α∈x,y,z .								(29)

Получили систему трех линейных алгебраических уравнений при каждых фиксированных числах ky, kz на неизвестные функции

dUαηi,ky,kzkdx, α∈x,y,z,   ky+kz=k.					(30)

После ее решения формулы (9) позволяют получить остальные характеристические функции тензора напряжений при α,β∈y,z. Интеграл по переменной x от функций (30) позволяет получить все характеристические функции вектора перемещений с точностью до констант Axηky,kzk, правило определения которых будет сформулировано позднее:

Uαηi,ky,kzk=0xdUαηi,ky,kzkdxdx+Aαηky,kzk.					(31)

Таким образом, все характеристические функции для данного номера k найдены (с точностью до констант). Далее на их основе  повторяя приведенную процедуру можно найти все характеристические функции при (k+1) и т.д.

Если выражения (24) подставить в равенство (28) при k=2 и α=x и воспользоваться равенством (16), то получим следующие тождества

τxxηi,ky,kz2=0,   Bxηky,kz2=0.							(32)

Выполнимость уравнений полукраевой задачи. Будем считать, что все характеристические функции найдены (т.е. для всех неопределенных констант выбраны какие-то, может быть, произвольные значения), тогда если для любого номера (n) выражения для перемещений (6) и напряжений (8) подставить  в равенства полукраевой задачи (2)–(5), то все уравнения равновесия (2), условия на поверхности (3) и условия сопряжения слоев (4) будут выполнены тождественно, лишь закон Гука (5) будет выполнен приближенно, в соответствии с равенствами  (10).

1.1. Первое правило аппроксимации (изгиб).

Формулы (9), (28)-(31) являются рекуррентными и позволяют определять все характеристические функции для любого характеристического номера k на основе уже решенных краевых задач при меньших значениях k. В формулах (26), (28), (31) содержатся константы, для нахождения которых должно быть сформулировано некоторое правило, кроме того, при k=0 в формулах (21) содержатся три константы Aαη,0,00, α∈x,y,z, которые по отношению ко всем остальным решениям являются первичными и могут быть выбраны произвольным образом. Их выбор, как будет показано ниже, в конечном итоге определяет функцию η0z,y. Возможны три наиболее простых линейно-независимых варианта, когда последовательно выбираются одна константа равная единице, а остальные нулю. Рассмотрим их. Для начала примем, что константа, соответствующая переменной x, равна единице, а другие нулю, в этом случае величину η будем обозначать буквой u (соответственно функция η0n(y,z) будем обозначать u0n(y,z)):

Uxui,0,00=Axu0,00=1, Uαui,0,00=Aαu0,00=0, η=u,α∈y,z,

i=1, s.								(33)

Кроме того, будем считать, что выполняется условие нормировки

i=1shihi+1Uαui,ky,kzkdx=0,  α∈x,y,zk≥1.					(34)

Данное равенство не является обязательным и может быть заменено каким-нибудь другим равенством, например, требованием равенства нулю функции Uαui,ky,kzkв некоторой фиксированной точке сечения.

Формулы (33)-(34) наделяют функцию u0n(y,z) физическим содержанием, она равняется среднему перемещению в поперечном направлении всех точек плиты с координатами (y,z), средние перемещения в других направлениях равны нулю:

u0n(y,z)=i=1shihi+1uxuindx,    i=1shihi+1uαuindx=0,  α∈y,z.		(35)

В дальнейшем функцию u0n(y,z) будем называть функцией прогиба. Равенства (35) получаются путем интегрирования по толщине величины компонент вектора перемещений в выражении (7) и использования формул (33)-(34).

Краевые задачи по толщине плиты при k=1. Подставим равенства (33) в систему линейных уравнений (29) и решим ее:

dUyui,1,01dx==dUzui,0,11dx=−Uxui,0,00,

dUxui,0,11dx=dUxui,1,01dx=dUyui,0,11dx=dUzui,1,01dx=0.				(36)

Проинтегрируем выражения (36) по высоте, кроме того, воспользуемся равенствами (34). Это позволяет определить, что часть характеристических функций тождественно равна нулю

Uxui,1,01=Uxui,0,11=Uzui,1,01=Uyui,0,11=0,  ταβui,1,01=ταβui,0,11=0,

α,β∈y,z,								(37)

а другая часть состоит из линейных функций по всей  высоте плиты:

Uyui,1,01=Uzui,0,11=−(x−c0),       i=1, s,					(38)

где    c0=0.5.

Подставим выражения (33), (36)-(37) в равенства (27) и учтем равенства (24), тогда получим, что все характеристические функции для компонент тензора напряжений при k=1 тождественно равны нулю:

ταβui,1,01=ταβui,0,11=0,   α,β∈x,y,z, i=1, s.				(39)

Краевые задачи по толщине плиты при k=2. Из формул (28) при k=2 и выражений (32) и (39) следует, что следующие характеристические функции тензора напряжений тождественно равны нулю:

ταxui,ky,kz2=Bαuky,kz2=0,  α∈x,y,z,  i=1, s.				(40)

Из формул (29) при k=2 и выражений (36)-(39) следует, что производные характеристических вектора перемещений удовлетворяют трем системам, состоящих их трех линейных алгебраических уравнений:

ΕαxxxidUxui,2,02dx+0.5ΕαxxyidUyui,2,02dx+0.5ΕαxxzidUzui,2,02dx=Εαxyyi(x−c0),

ΕαxxxidUxui,1,12dx+0.5ΕαxxyidUyui,1,12dx+0.5ΕαxxzidUzui,1,12dx=Εαxyzi(x−c0),

ΕαxxxidUxui,0,22dx+0.5ΕαxxyidUyui,0,22dx+0.5ΕαxxzidUzui,0,22dx=Εαxzzi(x−c0).

(41)

Если решить систему (41), то формулы (10) позволят получить остальные характеристические функции тензора напряжений при α,β∈y,z. Очевидно, что все они являются линейными функциями поперечной координаты, более точно, являются пропорциональными линейной функции (x−c0). Интеграл по переменной x от полученных решений системы (41) позволит получить все характеристические функции вектора перемещений.

Из формул (28) и выражений (40) следует, что следующие характеристические функции  тензора напряжений при k=3 тождественно равны нулю:

τxxui,ky,kz3=Bxuky,kz3=0,    i=1, s.						(42)

Для последующих номеров k характеристические функции находятся по этой же схеме.

Перемещения и напряжения для первого правила аппроксимации. Формулы для перемещений и напряжений (7), (9) с учетом полученных равенств (33)-(40) принимают вид:

uαuinu=−(x−c0)∂u0nu∂αε+k=2nu+1ky+kz=kUαui,ky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk,

α∈x,y,z,

uxuinu=u0nu+k=2nu+2ky+kz=kUxui,ky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk;

σαβuinu=k=2nuky+kz=kταβui,ky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk,    α,β∈y,z,

σxβuinu=k=3nu+1ky+kz=kτxβui,ky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk,

σxxuinu=k=4nu+2ky+kz=kτxxui,ky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk.				(43)

Выражения для суммарных нагрузок (13) также изменятся в соответствии с формулами (43):

pα=k=3nu+1ky+kz=kBαuky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk;  α∈y,z,

px=k=4nu+2ky+kz=kBxuky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk.					(44)

Выражения (44) являются системой дифференциальных уравнений в частных производных, они связывают одну функцию прогиба с тремя заданными нагрузками, очевидно, что система (44) переопределена. Поэтому необходимо рассмотрение и других типов деформирования слоистой анизотропной плиты.

В заключение параграфа следует отметить, что первые слагаемые для продольных перемещений uyuinu и uzuinuв формулах (43), соответствуют гипотезе Кирхгофа-Лява о недеформируемой нормали, на основе которой строится классическая теория изгиба однородных изотропных плит. Эти слагаемые содержат первые степени малого параметра ε, поэтому можно говорить, что на основе пространственной теории упругости получено обоснование гипотезы Кирхгофа-Лява как первого асимптотического приближения для закона деформирования многослойной анизотропной пластины с произвольным расположением слоев.

1.2. Второе и третье правила аппроксимации (деформации в плоскости плиты).

Рассмотрим второе правило аппроксимации. Примем, что константа, соответствующая переменной y, равна единице, а другие нулю, в этом случае величину η будем обозначать буквой v (соответственно функция η0n(y,z) будем обозначать v0n(y,z)):

Uyvi,0,00=Ayv0,00=1, Uαvi,0,00=Aαv0,00=0, η=v,α∈x,z, i=1, s.	(45)

Третье правило аппроксимации состоит в том, что константа, соответствующая переменной z, равна единице, а другие нулю, в этом случае величину η будем обозначать буквой w (соответственно функция η0n(y,z) будем обозначать w0n(y,z)):

Uzwi,0,00=Azw0,00=1, Uαwi,0,00=Aαw0,00=0, η=v,α∈x,y, i=1, s.	(46)

Будем считать, что для обоих правил справедливы равенства, аналогичные равенству (34):

i=1shihi+1Uαηi,ky,kzkdx=0,  α∈x,y,z, η∈v,wk≥1.			(47)

Формулы (46)-(47) наделяют функции v0n(y,z) и w0n(y,z) физическим содержанием, они равняется среднему перемещению в направлении осей y и z соответственно всех точек плиты с координатами (y,z), средние перемещения в других направлениях равны нулю:

v0n(y,z)=i=1shihi+1uyvindx,    i=1shihi+1uαvindx=0,  α∈x,z;

w0n(y,z)=i=1shihi+1uzwindx,    i=1shihi+1uαwindx=0,  α∈y,z.		(48)

В дальнейшем функции v0n(y,z) и w0n(y,z) будем называть функциями продольного смещения, а вектор, компонентами, которого они являются вектором продольного смещения:

V0n(y,z)=v0n(y,z),w0n(y,z).							(49)

Очевидно, что третье правило получится из второго заменой величин y и v на z и w соответственно. Это же справедливо и применительно к конечным выражениям, поэтому все выкладки сделаем для второго правила, а итоговые результаты используем для третьего правила.

Краевые задачи по толщине плиты при k=1. Подставим выражения (45)-(46) в равенства (29):

ΕαxxxidUxvi,1,01dx+12ΕαxxyidUyvi,1,01dx+Εαxxzi12dUzvi,1,01dx=−Εαxyyi

ΕαxxxidUxvi,0,11dx+Εαxxyi12dUyvi,0,11dx+0.5ΕαxxzidUzvi,0,11dx=−0.5Εαxyzi,

ΕαxxxidUxwi,1,01dx+12ΕαxxyidUywi,1,01dx+Εαxxzi12dUzwi,1,01dx=−0.5Εαxyzi

ΕαxxxidUxwi,0,11dx+Εαxxyi12dUywi,0,11dx+0.5ΕαxxzidUzwi,0,11dx=−Εαxzzi,

α∈x,y,z, i=1, s.							(50)

Если решить систему (50), то формулы (9) позволят получить остальные характеристические функции тензора напряжений ταβηi,ky,kz1при α,β∈y,z. Интеграл по переменной x от полученных решений системы (50) позволит получить все характеристические функции вектора перемещений. Для последующих номеров k характеристические функции находятся по этой же схеме.

Перемещения и напряжения для второго и третьего правил аппроксимации. Формулы для перемещений и напряжений (6), (8) с учетом полученных равенств (45)-(46) и формул (19), (22), (24), (32) принимают вид:

uαηin=v0nδvηδαy+w0nδwηδαz+k=1n+1ky+kz=kUαηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk

α∈x,y,z,

uxηin=k=1n+2ky+kz=kUxηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,   η∈v,w;

σαβηin=k=1nky+kz=kταβηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,

σxαηin=k=2n+1ky+kz=kτxαηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,

σxxηin=k=3n+2ky+kz=kτxxηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk.

α,β∈y,z, η∈v,w.					(51)

Выражения для суммарных нагрузок (12) изменятся соответственно формулам (51):

pα=k=2n+1ky+kz=kBαηky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk,  α∈y,z,

px=k=3n+2ky+kz=kBxηi,ky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk.					(52)

Равенства (52) могут рассматриваться для η равного u или v, однако в обоих случаях система (52) переопределена, она связывают одну функцию продольного смещения η0 с тремя заданными нагрузками.

Уравнения продольно-поперечного изгиба анизотропной слоистой плиты. Для того, чтобы устранить указанную переопределенность будем считать, что перемещения и напряжения являются комбинацией всех трех принятых правил аппроксимаций, причем номер асимптотического приближения для первого правила, вообще говоря, может отличаться от номера асимптотического приближения для второго и третьего правил:

σαβinu,n=σαβuinu+η∈v,wσαβηin,     uαinu,n=uαuinu+η∈v,wuαηin,

α,β∈x,y,z,  i=1, s.						(53)

Из равенств (35), (48) и (53) следуют равенства, выражающие функцию прогиба и функции продольного смещения через компоненты вектора перемещений:

u0nu(y,z)=i=1shihi+1uxinu,ndx,    v0n(y,z)=i=1shihi+1uyinu,ndx,

w0n(y,z)=i=1shihi+1uzinu,ndx.							(54)

Уравнения  продольно-поперечного изгиба анизотропной слоистой плиты в этом случае примут вид, соответствующий формулам (44) и (52):

k=4nu+2ky+kz=kBxuky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk+η∈v,wk=3n+2ky+kz=kBxηky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk=px

k=3nu+1ky+kz=kBαuky,kzk∂ku0nu∂yky∂zkzεk+η∈v,wk=2n+1ky+kz=kBαηky,kzk∂kη0n∂yky∂zkzεk=pα                                                 α∈y,z;								(55)

Система уравнений (55) является системой уравнений в частных производных, она связывает три неизвестные функции u0nuy,z, v0ny,z и w0ny,zс тремя заданными нагрузками px, py и pz. Если к данной системе добавить четыре интегральных краевых условия на кромке плиты (условия на функцию прогиба, изгибающий момент, продольные усилия и пр.), то получится краевая задача, решение которой позволит определить неизвестные функции, и на их основе вычислить асимптотическое приближение  компонент вектора перемещений и тензора напряжений по формулам (42), (50)-(51) и (53).

Из уравнений (55) следует, что наименьшие номера асимптотических приближений, при которых они имеют смысл, равняются nu=2 и n=1. Уравнения продольно-поперечного изгиба (55) в этом случае имеют вид:

ky+kz=4Bxuky,kz4∂4u01∂yky∂zkzε4+ky+kz=3Bxvky,kz3∂3v01∂yky∂zkz+Bxwky,kz3∂3w01∂yky∂zkzε3=px,  ky+kz=3Bαuky,kz3∂3u01∂yky∂zkzε3+ky+kz=2Bαvky,kz2∂2v01∂yky∂zkz+Bαwky,kz2∂2w01∂yky∂zkzε2=pα                                                     α∈y,z.							(56)

2. ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИЗГИБ

Рассмотрим прямоугольную плиту, один размер которой в плане (вдоль оси z) существенно больше другого (вдоль оси y). Будем считать, что характер закрепления плиты по длинным сторонам не меняется  при движении вдоль каждой из сторон. Точно также, будем считать, что поперечная и продольная нагрузки не зависят от координаты, направленной вдоль оси z. Тогда неизвестные функции u0nu, v0n, w0n зависят только от переменной y, а система уравнений (55), превращается в систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

k=3nu+1Bαuk,0kdku0nudykεk+η∈v,wk=2n+1Bαηk,0kdkη0ndykεk=pα,  α∈y,z,

k=4nu+2Bxuk,0kdku0nudykεk+η∈v,wk=3n+2Bxηk,0kdkη0ndykεk=px;		(57)

Все три уравнения системы уравнений (57) завязаны между собой, поэтому их приходится решать одновременно. Однако  если отказаться от выполнения тех равенств (34), с помощью которых определялась константа Ayuk,0k, и, взамен этого, потребовать выполнения равенства нулю величин Bxuk+2,0k+2

Bxηk+2,0k+2=−i=1shihi+1τxyηi,k+1,0k+1dx=0,						(58)

то система (57) значительно упростится:

η∈v,wk=2n+1Bαηkdkη0ndykεk=pα,  α∈y,z,

k=4nu+2Bxukdku0nudykεk+η∈v,wk=3n+2Bxηkdkη0ndykεk=px;			(59)

где часть нижних нулевых индексов у коэффициентов опущена: Bαηk=Bαηk,0k и т.д.

Анализ систем уравнений, подобных системе (59), которые получаются при решении задач изгиба и кручения слоистых конструкций в постановке Сен-Венана, был произведен в [1]. Согласно этому анализу следует искать не все решения системы (59), а только те, которые являются регулярными возмущениями по малому параметру ε решений системы (59) для самого первого асимптотического приближения при nu=2 и n=1. Система уравнений (59) первого приближения  при nu=2 и n=1 имеет вид:

Bαv2d2v01dy2+Bαw2d2w01dy2=pαε2, α∈y,z,

Bxu4d4u01dy4+1εBxv3d3v01dy3ε3+Bxw3d3w01dy3=pxε4.                     (60)

Размерность искомых решений системы (59) для любых номеров n и nu совпадает с порядком  системы уравнений (60), т.е., как легко видеть, равняется восьми.

В случае цилиндрического продольно-поперечного изгиба формулы для невязок в законе Гука для напряжений и перемещений (10) в соответствии с  равенствами (53) принимают вид:

σαβinu,n−ϕ,ψ∈x,y,zΕαβϕψieϕψηinu,n= =−k=n+1nu+2ταβui,k,0kdku0nudykεk−η∈v,wk=n+1n+2ταβηi,k,0kdkη0ndykεk

α,β∈y,z,

σxβηinu,n−γ∈y,zΕxβxγiexγηinu,n==−ky+kz=nu+2τxβui,n+2,0n+2dn+2u0nudynu+2εnu+2−η∈u,v,wky+kz=n+2τxβηi,n+2,0n+2dn+2η0ndyn+2εn+2 														(61)

Если нагрузки pxy, pyy и pzy являются полиномами со степенями mx, my и mz соответственно, то при условии выполнения следующих неравенств для номеров асимптотических приближений

n>maxmy,mz+1,   nu>maxmx,my−1,mz−1+3,			(62)

невязки в правых частях выражений (61) становятся равными нулю, поэтому в этом случае конечные суммы (53) дают точное 8-ми параметрическое решение полукраевой задачи (2)–(5). Если к полукраевой задаче (2)–(5) добавить восемь интегральных краевых условий (например, на одной длинной стороне: изгибающий момент, функция прогиба, две функции продольных смещений и на другой длинной стороне пластины: изгибающий момент, функция прогиба, два внутренних продольных усилия), то этим самым все восемь параметров будут однозначно определены. Следовательно, в этом случае конечные суммы (53) с учетом формул (43) и (51) дают точное решение пространственной задачи теории упругости о цилиндрическом продольно-поперечном изгибе слоистой анизотропной плиты в постановке Сен-Венана.

3.  СЛОИСТЫЕ ПЛИТЫ С ПЛОСКОСТЬЮ СИММЕТРИИ АНИЗОТРОПИИ ДЛЯ КАЖДОГО СЛОЯ

Рассмотрим частный случай слоистой плиты, когда материал каждого слоя является анизотропным упругим материалом с плоскостью симметрии параллельной координатной плоскости zOy. Закон Гука (5) для i-го слоя содержит тринадцать независимых констант Εαβηγi, а остальные тождественно равны нулю [3]:

Εxxxzi=Εxxxyi=Εαβxyi=Εαβxzi=0,  α, β∈y,z.                  (63)

Закон Гука (5) в этом случае имеет вид:

σααi=Εααxxiexxi+η,γ∈y,zΕααηγieηγi, α∈x,y,z, β∈y,z,

σzyi=Εzyxxiexxi+η,γ∈y,zΕzyηγieηγi,

σxβi=η∈y,zΕxβxηiexηi.							(64)

Следует отметить важный частный случай, когда слои плиты состоят из ортотропных материалов, содержащих для каждого слоя 9 упругих независимых констант [3]. В общем случае направления оротропии для каждого из слоев могут различаться, поэтому в единой системе координат закон Гука для ортотропных слоев также имеет вид (64). В этом случае 13 упругих констант для каждого слоя выражаются через 9 независимых констант, кроме того, выполняется тождественное равенство:

Εzyxxi=0.

Система (29) с учетом равенств (63) существенно упрощается, если выразить из нее производные dUαηi,ky,kzkdx и подставить их в формулы (9) и (31), то получим следующие формулы для характеристических функций:

ταβηi,ky,kzk=ΕαβxxiΕxxxxiτxxηi,ky,kzk+12Εαβyzi−ΕαβxxiΕxxyziΕxxxxiUyηi,ky,kz−1k−1+Uzηi,ky−1,kzk−1+ +Εαβyyi−ΕαβxxiΕxxyyiΕxxxxiUyηi,ky−1,kzk−1+Εαβzzi−ΕαβxxiΕxxzziΕxxxxiUzηi,ky,kz−1k−1, 						α,β∈y,z;						(65)

Uxηi,ky,kzk=0x(τxxηi,ky,kzkΕxxxxi−ΕxxyyiΕxxxxiUyηi,ky−1,kzk−1−ΕxxzziΕxxxxiUzηi,ky,kz−1k−1− −12ΕxxyziΕxxxxiUyηi,ky,kz−1k−1+Uzηi,ky−1,kzk−1dx+Axηky,kzk;	(66)

Uyηi,ky,kzk=0xbyi,ky,kzkΕxzxzi−bzi,ky,kzkΕxzxyiΕxyxyiΕxzxzi−Εxzxyi2dx+Aky,kzy,η,

Uzηi,ky,kzk=0xbzi,ky,kzkΕxyxyi−byi,ky,kzkΕxzxyiΕxyxyiΕxzxzi−Εxzxyi2dx+Aky,kzz,η,		(67)

где использованы следующие обозначения

bαi,ky,kzk=2ταxηi,ky,kzk−ΕxαxyiUxηi,ky−1,kzk−1−ΕxαxziUxηi,ky,kz−1k−1,

α∈y,z.							(68)

3.1. Первое правило аппроксимации (изгиб).

При k=1 для выполняются формулы (37)-(39), которые для этого характеристического номера полностью определяют все характеристические функции. При k=2 справедливы формулы (40), для вычисления остальных характеристических функций воспользуемся формулами (65-68) и используем равенства (37)-(38):

ταβui,2,02=−Εαβyyi−ΕαβxxiΕxxyyiΕxxxxi(x−c0),

ταβui,1,12=−Εαβyzi−ΕαβxxiΕxxyziΕxxxxi(x−c0),

ταβui,0,22=−Εαβzzi−ΕαβxxiΕxxzziΕxxxxi(x−c0),  α,β∈y,z;		(69)

Uxui,2,02=0x(ΕxxyyiΕxxxxi(x−c0)dx+Axu2,02,

Uxui,1,12=0xΕxxyziΕxxxxi(x−c0)dx+Axu1,12,

Uxui,0,22=0xΕxxzziΕxxxxi(x−c0)dx+Axu0,22;					(70)

Uαu i,ky,kz2=0, α∈y,z,								(71)

где константы Axuky,kz2 определяются из условий (34).

Из формул (42) следует, что характеристические функции  тензора напряжений τxxui,ky,kz3 при k=3 тождественно равны нулю. Функции же ταxui,ky,kz3при α∈y,z, как это следует из формул (65), в общем случае не равны нулю, поэтому из формул (67)-(68) при k=3 следует, что функции Uαui,ky,kz3 при α∈y,z также не равны нулю. Из формул (66) при k=2 и выражений (42) и (71) следует, что следующие характеристические функции тензора напряжений и вектора перемещений тождественно равны нулю:

Uxui,ky,kz3=0,    ταβui,ky,kz3=0,  α,β∈y,z.				(72)

Продолжая определять характеристические функции при следующих значениях характеристических чисел, можно установить закономерность, что одна часть характеристических функций тождественно равна нулю при четных характеристических числах  k, а другая часть при нечетных:

k – четное  ταxui,ky,kzk=0,   Uαui,ky,kzk=0,α∈y,z;					(73)

k – нечетное  τxxui,ky,kzk=0, Uxui,ky,kzk=0, ταβui,ky,kzk=0, α,β∈y,z.	(74)

Перемещения и напряжения для первого правила аппроксимации. С целью учета нулевых равенств (73)-(74) введем новый способ нумерации асимптотического приближения при первом правиле аппроксимации, будем считать, что новый номер асимптотического приближения Nu связан со старым с помощью равенства:

nu=2Nu.											(75)

Соответственно, вместо характеристических чисел k введем характеристические числа r, которые связаны с числами k по формулам:

k=2r или k=2r+1.

С учетом формул (73)-(75)  выражения для перемещений и напряжений (43) принимают вид:

uαuiNu=−(x−c0)∂u0Nu∂αε+r=1Nuky+kz=2r+1Uαui,ky,kz2r+1∂2r+1u0Nu∂yky∂zkzε2r+1,

α∈y,z,

uxuiNu=u0Nu+r=1Nu+1ky+kz=2rUxui,ky,kz2r∂2ru0Nu∂yky∂zkzε2r,

σxβuiNu=r=1Nuky+kz=2r+1τxβui,ky,kz2r+1∂2r+1u0Nu∂yky∂zkzε2r+1,

σxxuiNu=r=2Nu+1ky+kz=2rτxxui,ky,kz2r∂2ru0Nu∂yky∂zkzε2r,

σαβuiNu=r=1Nuky+kz=2rταβui,ky,kz2r∂2ru0Nu∂yky∂zkzε2r,         α,β∈y,z.	(76)

Невязка при выполнении закона Гука в формулах (10) принимает вид:

σαβuiNu−Εαβxxiexxui−ϕ,γ∈y,zΕαβϕγieϕγui=−ky+kz=2Nu+2ταβui,ky,kz2Nu+2∂2Nu+2u0Nu∂yky∂zkzε2Nu+2

σxβηiNu−γ∈y,zΕxβxγiexγηiNu= =−12ky+kz=2Nu+2Uxui,ky,kz2Nu+2Εxβxyi∂2Nu+3η0Nu∂yky+1∂zkz+Εxβxzi∂2Nu+3η0Nu∂yky∂zkz+1ε2Nu+3 						α,β∈y,z,						(77)

3.2. Второе и третье правила аппроксимации (продольное деформирование).

Для второго и третьего правил аппроксимации продолжают оставаться справедливыми при k=0 – равенства (19), (22), (45)-(47), при k=1 - равенства (24). Подставим эти равенства в формулы (65)-(68) при k=1:

ταβvi,1,01=Εαβyyi−ΕαβxxiΕxxyyiΕxxxxi,

ταβvi,0,11=0.5Εαβyzi−ΕαβxxiΕxxyziΕxxxxi,

Uxvi,1,01=−0xΕxxyyiΕxxxxidx+Axv1,01,   Uxvi,0,11=−0.50xΕxxyziΕxxxxidx+Axv0,11,

α,β∈y,z,

Uxwi,0,11=−0xΕxxzziΕxxxxidx+Axw0,11,   Uxwi,1,01=−0.50xΕxxyziΕxxxxidx+Axw1,01,

ταβwi,0,11=Εαβzzi−ΕαβxxiΕxxzziΕxxxxi,

ταβwi,1,01=0.5Εαβyzi−ΕαβxxiΕxxyziΕxxxxi

Uyηi,1,01=Uzηi,0,11=Uzηi,1,01=Uyηi,0,11=0,   η∈v,w,  i=1, s.	(78)

Продолжая далее, можно заметить, что процесс зануления характеристических функций становится циклическим, т.е. в зависимости от четности характеристического числа k зануляются те или иные функции:

k - четное

τxxηi,ky,kzk=0,Uxηi,ky,kzk=0, ταβηi,ky,kzk=0,

α,β∈y,z, η∈v,w,  i=1, s;				(79)

k - нечетное

ταxηi,ky,kzk=0,  Uαηi,ky,kzk=0,

α∈y,z, η∈v,w,  i=1, s.				(80)

Перемещения и напряжения для второго и третьего правил аппроксимации. С целью учета нулевых равенств (79)-(80) введем новый способ нумерации асимптотического приближения для второго и третьего правил аппроксимации, будем считать, что новый номер асимптотического приближения N связан  со старым с помощью равенства:

n=2N−1.

С учетом формул (79)-(80) выражения для перемещений и напряжений (51) изменятся:

uαηiN=v0Nδvηδαy+w0Nδwηδαz+r=1Nky+kz=2rUyηi,ky,kz2r∂2rη0N∂yky∂zkzε2r

uxηiN=r=1N+1ky+kz=2r−1Uxηi,ky,kz2r−1∂2r−1η0N∂yky∂zkzε2r−1, α,β∈y,z, η∈v,w;

σxβηiN=r=1Nky+kz=2rτxβηi,ky,kzk∂2rη0N∂yky∂zkzε2r,

σxxηiN=r=2N+1ky+kz=2r−1τxxηi,ky,kz2r−1∂2r−1η0N∂yky∂zkzε2r−1,

σαβηiN=r=1Nky+kz=2r−1ταβηi,ky,kz2r−1∂2r−1η0n∂yky∂zkzε2r−1,  i=1, s.		(81)

Невязка при выполнении закона Гука в формулах (10) принимает вид:

σαβηiN−ΕαβxxiexxηiN−ϕ,γ∈y,zΕαβϕγieϕγηiN=−ky+kz=2N+1ταβηi,ky,kz2N+1∂kη0N∂yky∂zkzε2N+1

σxβηiN−γ∈y,zΕxβxγiexγηiN= =−0.5ky+kz=2N+1Uxηi,ky,kz2N+1Εxβxyi∂2N+2η0N∂yky+1∂zkz+Εxβxzi∂2N+2η0N∂yky∂zkz+1ε2N+2

η∈v,w,  α,β∈y,z,					(82)

Уравнения продольно-поперечного изгиба анизотропной слоистой плиты. Перемещения и напряжения в общем случае являются комбинацией всех трех принятых правил аппроксимаций (53), с учетом принятых переобозначений для нумерации асимптотических приближений в случае наличия плоскости симметрии анизотропии эти формулы перепишем в виде:

σαβiNu,N=σαβuiNu+η∈v,wσαβηiN,

uαiNu,N=uαuiNu+η∈v,wuαηiN,   α,β∈x,y,z,  i=1, s.		(83)

Уравнения продольно-поперечного изгиба (55) анизотропной слоистой плиты в этом случае примут вид, соответствующий формулам (76), (81) и (83):

r=2Nu+1ky+kz=2rBxuky,kz2r∂2ru0Nu∂yky∂zkzε2r+η∈v,wr=2N+1ky+kz=2r−1Bxηky,kz2r−1∂2r−1η0N∂yky∂zkzε2r−1=pxr=1Nuky+kz=2r+1Bαuky,kz2r+1∂2r+1u0Nu∂yky∂zkzε2r+1+η∈v,wr=1Nky+kz=2rBαηky,kzk∂2rη0N∂yky∂zkzε2r=pα                                                          α∈y,z;							(84)

Из уравнений (84) следует, что наименьшие номера асимптотических приближений, при которых они имеют смысл, равняются Nu=N=1. Уравнения продольно-поперечного изгиба (84) в этом случае имеют вид (56).

4. ТРАНВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНЫЕ СЛОИСТЫЕ ПЛИТЫ

Рассмотрим плиту, состоящую из слоев, для которых упругие свойства материалов, их составляющих, не меняются при любом повороте вокруг нормали к плите. Такие тела называются транверсально-изотропными, в этом случае число независимых упругих констант для каждого слоя равняется пяти Εxxi, Εγxi, μγx, λi, μ, упругие константы из закона Гука (5) выражаются через них следующим образом [3,4]:

Εααyzi=0, α∈x,y,z, Εxyxzi=0, Εββββi=λi+2μi, β∈y,z,

Εxxββi=Εxγi, Εxxxxi=Εxxi, Eyzyz=2μ,  Εyyzzi=λi,

Exyxy=Exzxz=2μxγ.								(85)

Соответственно число линейно-независимых характеристических функций уменьшится. Характеристические функции будем называть базовыми, если через них выражаются все остальные при том же характеристическом номере k. В дальнейшем будем предполагать, что выполняется равенство

kγt=kyt=kzt,										(86)

т.е. весовые коэффициенты вклада в суммарную нагрузку нагрузок вдоль направлений y и z совпадают на лицевых  поверхностях плиты (см. формулы (11)) и для них введено обозначение kγt. В силу транверсальной изотропности направления вдоль осей y и z совершенно равнозначны, следовательно и формулы для второго и третьего правил аппроксимаций равнозначны, поэтому в дальнейшем второе и третье правила будем рассматривать только вместе и для краткости будем их называть вторым правилом.

4.1. Первое правило аппроксимации (изгиб).

Характеристические функции. Если все слои плиты транверсально-изотропны, то формулы (19), (21)-(22), (24), (39)-(40), (71) останутся неизменными, а равенства (69)-(70), полученные при k=2, с учетом равенств (85) упрощаются:

τλλui2=τyyui,0,22=τzzui,2,02=−λi−Εγxi2Εxxi(x−c0),

τyzui,2,02=τyzui,0,22=τααui,1,12=0, α∈y,z,

τμμui2=τyzui,1,12=−2μ(x−c0),

τyyui,2,02=τzzui,0,22=τλλui2+τμμui2,						(87)

где τλλu i2, τμμui2 - базовые характеристические функции.

Uxui2=Uxui,2,02=Uxui,0,22=0xΕγxiΕxxi(x−c0)dx+Axu2,

Uxui,1,12=0,										(88)

где константа Axu2 определяются из равенства (34), Uxui2 – базовая характеристическая функция вектора поперечных перемещений при k=2.

При k=3 продолжают оставаться справедливыми формулы (42) а с учетом равенств (87) формулы (28) значительно упрощаются для α∈y,z, η=u:

τγxui3=τyxui,3,03=τzxui,2,13=τyxui,1,23=τzxui,0,33=−0xτλλui2+τμμui2dx−ktγBγu3τzxui,3,03=τyxui,2,13=τzxui,1,23=τyxui,0,33=0,							(89)

где величины Bαηky,kzk вычисляются по формулам (16), τγxui3 – базовая характеристическая функция при k=3.

Формулы (67)-(68) для плит из транверсально-изотропного материала упростятся для всех значений характеристических чисел k:

Uαηi,ky,kzk=0x12μγx2ταxηi,ky,kzk−ΕxαxyiUxηi,ky−1,kzk−1−ΕxαxziUxηi,ky,kz−1k−1dx+Aαηky,kzk					η∈u,v,w.							(90)

Эти равенства  принимают особенно простой вид при k=3,η=u:

Uγui3=Uyui,3,03=Uzui,2,13=Uyui,1,23=Uzui,0,33=0xτγxui3μγx−Uxui2dx+Aγu3,

Uzui,3,03=Uyui,2,13=Uzui,1,23=Uyui,0,33=0,							(91)

где константа Aγu3вычисляется из равенства (34), Uγui3 - базовая характеристическая функция.

При k=4 с учетом равенств (89)-(90) формулы (28) значительно упрощаются для α=x, η=u:

τxxui4=τxxui,4,04=τxxui,0,44=−0xτγxui3dx−ktxBxu4,

τxxui,2,24=2τxxui4,  τxxui,3,14=τxxui,1,34=0,					(92)

где τxxui4 - базовая характеристическая функция, величина Bxu4 вычисляются по формулам (16).

Для транверсально-изотропного тела формулы (65)-(66) существенно упрощаются для произвольного значения k:

τααηi,ky,kzk=ΕxγiΕxxiτxxηi,ky,kzk+Εααyyi−Εxγi2ΕxxiUyηi,ky−1,kzk−1+Εααzzi−Εxγi2ΕxxiUzηi,ky,kz−1k−1τyzηi,ky,kzk=μms Uyη i,ky,kz−1k−1+Uzη i,ky−1,kzk−1,  α∈y,z,η∈u,v,w;		(93)

Uxηi,ky,kzk=0xτxxηi,ky,kzkΕxxxxi−ΕxγiΕxxiUyηi,ky−1,kzk−1+Uzηi,ky,kz−1k−1dx+Axηky,kzk. (94)

С помощью выражений (91)-(92) эти равенства  принимают особенно простой вид при k=4,η=u:

τμμui4=τyzui,3,14=τyzui,1,34=2μ Uγui3,

τλλui4=τzzui,4,04=τyyui,0,44=ΕxγiΕxxiτxxui4+λi−Εxγi2ΕxxiUγui3,

τyyui,4,04=τzzui,0,44=τλλui4+τμμui4,

τααui,2,24=2ΕxγiΕxxiτxxui4+2λi+μ−Εxγi2ΕxxiUγui3=2τλλui4+τμμui4,

τααui,3,14=τααui,1,34=τyzui,4,04=τyzui,2,24=τyzui,0,44=0, α∈y,z;	(95)

Uxui4=Uxui,4,04=Uxui,0,44=0xτxxui4Εxxxxi−ΕxγiΕxxiUγui3dx+Axu4,

Uxui,2,24=2Uxui4,  Uxui,3,14=Uxui,1,34=0.					(96)

Для произвольного характеристического числа k удобно использовать введенный ранее параметр r, через который выражается значение числа k, рекуррентные формулы для базовых функций принимают вид:

τxxui2r=−0xτγxui2r−1dx−ktxBxu2r,

τλλui2r=ΕγxiΕxxiτxxui2r+λi−Εγxi2ΕxxiUγui2r−1,

τμμui2r=2μUγui2r−1,

Uxui2r=0x1Εxxiτxxui2r−ΕγxiUγui2r−1dx+Axu2r,

τγxui2r+1=−0xτλλui2r+τμμui2rdx−ktγBγu2r+1,

Uγui2r+1=0x1μγxτγxui2r+1−Uxui2rdx+Aγu2r+1,			(97)

где константы Axu2r и Aγu2r+1 находятся из следующих выражений, являющихся следствием  равенств (37):

i=1shihi+1Uxui2rdx=0,  i=1shihi+1Uγui2r+1dx=0.					(98)

Остальные характеристические функции являются линейными комбинациями базовых функций:

τxxui,2ry,2rz2r=Crryτxxui2r,     τααui,2ry,2rz2r=Crrατλλui2r+Cr−1rα−1τμμui2r,

τyxui,2ry+1,2rz2r+1=τzxui,2ry,2rz+12r+1=Crryτγxui2r+1,  Uxui,2ry,2rz2r=CrryUxui2r,

Uyui,2ry+1,2rz2r+1=Uzui,2ry,2rz+12r+1=CrryUγui2r+1,  ry+rz=r;

τyzi,2ry+1,2rz+12r=Cr−1ryτμμui2r      (ry+rz=r−1);				(99)

где Crry – число сочетаний по ry из r (равно нулю, если один из показателей является отрицательным), вычисляется по формуле

Crry=r!ry!r−ry !.

Характеристические функции, индексы которых отсутствуют в формулах (98)-(99), тождественно равны нулю.

Из равенств (97)-(98) следует, что необходимые условия разрешимости (17) для любых значений параметра r принимают вид двух равенств, связывающих базовые характеристические функции с базовыми коэффициентами Bxu2r, Bγu2r+1:

Bxu2r=−i=1shihi+1τγxui2r−1dx,  Bγu2r+1=−i=1shihi+1τλλui2r+τμμui2rdx,	(100)

Остальные коэффициенты выражаются через базовые по следующим формулам:

Bxu2ry,2rz2r=CrryBxu2r,    Byu2ry+1,2rz2r+1=Bzu2ry,2rz+12r+1=CrrzBγu2r+1.		(101)

Компоненты вектора перемещений и тензора напряжений. Компоненты вектора перемещений и тензора напряжений определены формулами (76) однако с помощью равенств (97), (99) эти выражения значительно упрощаются:

VuiNu=grad−(x−c0)u0Nuε+r=1NuUγui2r+1ε2r+1Δru0Nu,

uxuiNu=u0Nu+r=1Nu+1Uxui2rε2rΔru0Nu,

σxxuiNu=r=2Nu+1τxxui2rε2rΔru0Nu,

σαβuiNu=r=1Nuτλλui2rε2rΔru0Nuδαβ+∂2∂α∂βr=1Nuτμμui2rε2rΔr−1u0Nu,

σαxuiNu=ε∂∂αr=1Nuτγxui2r+1ε2rΔru0Nu,   α,β∈y,z,		(102)

где δαβ- символ Кронекера, который по определению равен 1 при совпадении обоих индексов и нулю при их различии; Δm- m-я степень оператора Лапласа, которая по определению равна

Δm=∂2∂y2+∂2∂z2m=j=0mCmj∂2m∂y2j∂z2m−j;

в первой формуле (105) использовано следующее обозначение для вектора перемещений, лежащих в плоскости плиты,

VηiNu=uyηiNuey+uzηiNuez.						(103)

Асимптотическая выполнимость трехмерных уравнений теории упругости. Если для анизотропной плиты перемещения и напряжения вычисляются по формулам (76), то равенства (2)-(4) полукраевой задачи (2)–(5) выполняются тождественно. Выражения (102) для транверсально-изотропной плиты следуют из формул (76), поэтому для них равенства (2)-(4) полукраевой задачи (2)–(5) также выполняются тождественно. Закон Гука в общем случае выполняется тождественно только для нормальной компоненты тензора напряжений σxxiNu, а для остальных компонент приближенно в соответствии с формулами (77), которые с помощью выражений (102) значительно упрощаются и принимают вид:

σαβuiNu−ΕxγiexxuiNu+λiη∈y,zeηηuiNuδαβ−2μieαβuiNu= =−τλλui2Nu+2ΔNu+1u0Nuδαβ+∂2∂α∂βτμμui2Nu+2ΔNu0Nuε2Nu+2

σαxuiNu−2μγxeαxuiNu=−μγxUxui2Nu+2∂∂αΔNu+1u0Nuε2Nu+3,

α,β∈y,z.					(104)

4.2. Второе и третье правила аппроксимации (продольное деформирование).

Характеристические функции. Если все слои плиты транверсально-изотропны, то формулы (24) и (78) продолжают оставаться справедливыми

ταxηi,1,01=ταxηi,0,11=0,  Uyηi,1,01=Uzηi,0,11=Uzηi,1,01=Uyηi,0,11=0,

η∈v,w, α∈x,y,z,  i=1, s.					(105)

а выражения (78), полученные при k=1, с учетом равенств (85) упрощаются:

τλλγi1=τzzvi,1,01=τyywi,0,11=λi−Εγxi2Εxxi,

τμμγi1=τyzvi,0,11=τyzwi,1,01=.μ,

τyyvi,1,01=τzzwi,0,11=τλλγi1+2τμμγi1,

τyyvi,0,11=τzzvi,0,11=τyzvi,1,01=τyzwi,0,11=τyywi,1,01=τzzwi,1,01=0,

Uxγi1=Uxvi,1,01=Uxwi,0,11=−0xΕxγiΕxxidx+Axγ1,

Uxvi,0,11=Uxwi,1,01=0;								(106)

где константаAxγ1 определяется из равенства (47); τλλγi1, τμμγi1, Uxγi1 - базовые характеристические функции, через которые выражаются остальные характеристические функции.

Из равенств (28) при k=2 с помощью выражений (106) определим функции ταxηi,ky,kz2при α∈y,z:

τγxΔi2=τyxvi,0,22=τzxwi,2,02=−0xτμμγi1dx−ktγBγxΔ2,

τγxΩi2=τzxvi,1,12=τyxwi,1,12=−0xτλλγi1+τμμγi1dx−ktγBγxΩ2,

τyxvi,2,02=τzxwi,0,22=τγxΔi2+τγxΩi2,

τyxvi,1,12=τzxvi,2,02=τzxvi,0,22=τyxwi,2,02=τyxwi,0,22=τzxwi,1,12=0,  (107)

где τγxΔi2, τγxΩi2 - базовые характеристические функции, а величины BγxΔ2, BγxΩ2 вычисляются по формулам (17). Формулы (67)-(68)  с помощью равенств (106)-(107), (90) и (85) принимают вид:

UγΔi2=Uyvi,0,22=Uzwi,2,02=0x1μγxτγxΔi2dx+AγΔ2,

UγΩi2=Uzvi,1,12=Uywi,1,12=0x1μγxτγxΩi2−Uxγi1dx+AγΩ2,

Uyvi,2,02=Uzwi,0,22=UγΔi2+UγΩi2,

Uyvi,1,12=Uzvi,2,02=Uzvi,0,22=Uywi,2,02=Uywi,0,22=Uzwi,1,12=0,     (108)

где UγΔi2, UγΩi2- базовые характеристические функции.

Из равенств (30) при k=3 с помощью выражений  (108) определим функции τxxηi,ky,kz3:

τxxγi3=τxxvi,3,03=τxxvi,1,23=τxxwi,2,13=τxxwi,0,33=−0xτγxΔi2+τγxΩi2dx−ktγBαγky,kz3τxxvi,2,13=τxxvi,0,33=τxxwi,3,03=τxxwi,1,23=0.						(109)

Выражения (65)-(66) при k=3, с учетом равенств (108)-(109), упрощаются:

τλλγi3=τyywi,0,33=τzzvi,3,03=ΕγxiΕxxiτxxγi3+λi−Εγxi2ΕxxiUγΔi2+UγΩi2,

τμμΔi3=τyzvi,0,33=τyzwi,3,03=μ UγΔi2 ,   τμμΩi3=μiUγΩi2,

τyyvi,3,03=τzzwi,0,33=τλλγi3+2τμμΔi3+2τμμΩi3,

τyyvi,1,23=τzzwi,2,13=τλλγi3+2τμμΔi3,   τyywi,2,13=τzzvi,1,23=τλλγi3+2τμμΩi3,

τyzvi,2,13=τyzwi,1,23=τmsΔi3+2τmsΩi3,  τyyvi,0,33=τzzwi,3,03=τααvi,2,13=τααwi,1,23=0,

α∈y,z,

τyzvi,3,03=τyzvi,1,23=τyzwi,2,13=τyzwi,0,33=0;							(110)

Uxγi3=Uxvi,3,03=Uxvi,1,23=Uxwi,0,33=Uxwi,2,13= =0xτxxγi3Εxxi−ΕγxiΕxxiUγΔi2+UγΩi2dx+Axγ3

Uxvi,2,13=Uxvi,0,33=Uxwi,3,03=Uxwi,1,23=0,						(111)

где константаAxγ3 определяется из равенства (47); τxxγi3, τλλγi3, τμμγi3, Uxγi3 - базовые характеристические функции, через которые выражаются остальные характеристические функции.

Для произвольного характеристического числа k удобно использовать введенный ранее параметр r. Пусть известны все характеристические функции при некотором значении r, тогда для числа r+1 справедливы следующие рекуррентные формулы, которые строятся аналогично рассмотренным выше формулам:

τxxγi2r+1=−0xτγxΔi2r+τγxΩi2rdx−kxtBxxγ2r+1,

Uxγi2r+1=0x1Εxxiτxxvi2r+1−ΕγxiΕxxiUγΔi2r+UγΩi2rdx+Axγ2r+1,

τλλγi2r+1=ΕγxiΕxxiτxxγi2r+1+λi−Εγxi2ΕxxiUγΔi2r+UγΩi2r,

τμμΔi2r+1=μ UγΔi2r,   τμμΩi2r+1=μiUγΩi2r,

τγxΩi2r+2=−0xτλλγi2r+1+τμμΔi2r+1+2τμμΩi2r+1dx−kγtBγxΩ2r+2,

τγxΔi2r+2=−0xτμμΔi2r+1dx−kγtBγxΔ2r+2,    UγΔi2r+2=0x1μγxτγxΔi2r+2dx+AγΔ2r+2,

UγΩi2r+2=0x1μγxτγxΩi2r+2−Uxγi2r+1dx+AγΩ2r+2,				(112)

где константы AγΔ2r+2, AγΩ2r+2, Axγ2r+1, Bxxγ2r+1,  BγxΔ2r+2, BγxΩ2r+2 находятся из следующих равенств:

i=1shihi+1UγΩi2r+2dx=i=1shihi+1UγΔi2r+2dx=i=1shihi+1UγΔi2r+2dx=0,   r=1,N;	(113)

Bxxγ2r+1=−01τγxΔi2r+τγxΩi2rdx,  BγxΔ2r+2=−01τμμΔi2r+1dx,

BγxΩ2r+2=−01τλλγi2r+1+τμμΔi2r+1+2τμμΩi2r+1dx.					(114)

Компоненты вектора перемещений и тензора напряжений. Компоненты вектора перемещений и тензора напряжений определены формулами (81), однако с помощью равенств (112) эти выражения  значительно упрощаются. Для этого введем обозначения для вспомогательных векторов

V0N=v0Ny,z, w0Ny,z=vyN, vzN,

VγiNx,y,z=uyγiNx,y,z, uzγiNx,y,z,

σγxiNx,y,z=σyxiN, σzxiN,						(115)

и дифференциальных операторов, действующих в плоскости плиты,

ΩV0N=graddivV0N,    RαβV0N=12∂vβN∂α+∂vαN∂β,    α∈y,z.		(116)

Для упрощения формул для компонент вектора перемещений и тензора напряжений (81) воспользуемся формулами (112)-(116):

uxγiN=r=1N+1Uxγi2r−1divΔr−1V0N ε2r−1,

VγiN=V0N+r=1NUγΔi2rΔrV0N+UγΩi2rΩΔr−1V0Nε2r;

σxxγiN=r=2N+1τxxγi2r−1divΔr−1V0Nε2r−1,

σαβγiN=r=2N2τμμΩi2r−1∂2∂α∂βdivΔr−2V0Nε2r−1+ +r=1Nτλλγi2r−1divΔr−1V0N δαβ+2τμμΔi2r−1RαβΔr−1V0Nε2r−1,

σγxγiN=r=1NτγxΔi2rΔrV0N+τγxΩi2rΩΔr−1V0Nε2r, α,β∈y,z.		(117)

Асимптотическая выполнимость трехмерных уравнений теории упругости. Если для анизотропной плиты перемещения и напряжения вычисляются по формулам (117), то равенства (2)-(4) полукраевой задачи (2)–(5) выполняются тождественно. Закон Гука (5) при условии выполнения равенств (85) в общем случае выполняется тождественно только для нормальной компоненты тензора напряжений σxxiN, а для остальных компонент приближенно в соответствии с формулами (11), которые с помощью выражений (117) значительно упрощаются и принимают вид:

σαxγiN−2μγxeαxγiN=−τγxΔi2N+2ΔN+1vαN+τγxΩi2N+2∂∂αΔNdiv {V0Nε2N+2							α,β∈y,z,

σαβγiN−ΕxγiexxγiN+λiη∈y,zeηηγiNδαβ−2μieαβγiN= =−2τμμΩi2N+1∂2∂α∂βdivΔN−1V0Nε2N+1− −τλλγi2N+1divΔNV0N δαβ+2τμμΔi2N+1RαβΔr−1V0Nε2N+1. (118)

Функция прогиба и вектор продольных смещений в соответствии с формулами (98), (113) равны:

u0Nu(y,z)=i=1shihi+1uxiNu,Ndx,    V0N(y,z)=i=1shihi+1ViNu,Ndx.   (119)

Уравнения продольно-поперечного изгиба слоистой плиты. С помощью формул (102), (117) упростим уравнения продольно-поперечного изгиба (84):

gradr=1NBγu2r+1Δru0Nuε2r+1+r=1NBγxΔ2rΔrV0N+BγxΩ2rΩΔr−1V0Nε2r=pγr=2Nu+1Dr−1Δru0Nuε2r+r=2N+1Bxxγ2r−1divΔr−1V0Nε2r−1=px,				(120)

где Dr - характеристическая жесткость с номером  r, определяемая равенством

Dr−1=Bxu2r=−i=1shihi+1τγxui2r−1dx.

Первое приближение. Уравнения продольно-поперечного изгиба (120) для самого первого приближения

Nu=N=1

принимают вид:

gradBγu3Δ1u0ε3+BγxΔ2Δ1V0+BγxΩ2graddiv {V0ε2=pγ,

D1Δ2u0ε4+Bxxγ3divΔ1V0ε3=px,					(121)

Формулы для перемещений и напряжений (83) с учетом выражений (102) и (117) в этом простейшем случае имеют вид:

uxi=u0n+Uxui2Δ1u0ε2+Uxui4Δ2u0ε4+Uxγi1divV0 ε+Uxγi3Δ1divV0 ε3Vi=V0+UγΔi2Δ1V0N+UγΩi2graddivV0 ε2+grad−(x−c0)u0Nε+Uγui3Δ1u0Nε3σαβi=τλλui2Δ1u0δαβ+∂2∂α∂βr=1Nτμμui2u0ε2+τλλγi1divV0N δαβ+2τμμΔi1RαβV0Nεσxxi=τxxui4Δ2u0ε4+τxxγi3Δ1divV0 ε3,    α,β∈y,z,

σγxi=τγxui3gradΔ1u0ε3+τγxΔi2Δ1V0N+τγxΩi2graddivV0 ε2.	(122)

Упрощение системы уравнений продольно-поперечного изгиба. Система уравнений (120) имеет существенный недостаток, все три скалярных уравнения этой системы «завязаны» между собой, поэтому их приходится решать одновременно. Этим же недостатком обладает и система уравнений (121) для первого приближения. В целях упрощения системы откажемся от выполнения того равенства  (98) с помощью которого определялась константа Aγu2r+1. Для ее определения потребуем выполнения равенства нулю величин Bγu2r+3, для этого воспользуемся равенствами (99)-(100), в конечном итоге получим:

Bγu2r+3=i=1shihi+1ΕγxiΕxxiτxxui2r+2+λi+2μi−Εγxi2ΕxxiUγui2r+1dx=0.	(123)

Из равенства (123) следует, что константа c0, входящая в формулы (87), (88), (102) и (122), перестает быть равной 0.5 и вычисляется по формуле:

c0=i=1shihi+1λi+2μi−Εγxi2Εxxixdxi=1shihi+1λi+2μi−Εγxi2Εxxidx.

С учетом равенства (123) система уравнений продольно-поперечного изгиба существенно упрощается:

r=1NBγxΔ2rΔrV0N+BγxΩ2rΩΔr−1V0Nε2r=pγ,

r=2Nu+1Dr−1Δru0Nuε2r+r=2N+1Bxxγ2r−1divΔr−1V0Nε2r−1=px.		(124)

Следует отметить, что при этом в общем случае второе равенство (119) превратится в неравенство

V0N(y,z)≠i=1shihi+1ViNu,Ndx,							(125)

и, следовательно, вектор продольного смещения потерял свой физический смысл.

Система уравнений (133) для первого асимптотического приближения Nu=N=1 имеет вид:

BγxΔ2Δ1V0+BγxΩ2graddivV0 =pγε2,

Δ2u0+G1Δ1div {V0=pxε4D1;							(126)

где введено обозначение

G1=Bxxγ3/εD1.

Первое уравнение системы (126) является векторным, оно содержит два скалярных уравнения, структура которых совпадает с уравнениями в перемещениях плоской задачи теории упругости. Они решаются независимо от последнего уравнения системы (126), Последнее уравнение системы (126) решается самостоятельно, по структуре оно совпадает с классическим уравнением С. Жермен изгиба пластин, если считать, что второе слагаемое – это поправка к величине поперечной нагрузки.

Система уравнений (124) и формулы для напряжений и перемещений по своей математической структуре совпадают с выражениями полученными для слоистой пластины с изотропными слоями [1], поэтому для случая транверсально-изотропной слоистой плиты  справедливы те же выводы, что и для изотропной. Повторим их:

1. Для получения асимптотических решений полукраевой задачи (2)–(5) следует использовать не все решения системы уравнений (124), а только те, которые являются регулярными возмущениями решений системы (126). Все сингулярные возмущения должны быть исключены из рассмотрения, т.к. они приводят к неубывающим правым частям выражений (104) и (118). Следствием данного правила является то, что для системы уравнений продольно-поперечного изгиба (124), несмотря на ее высокий порядок, достаточно  ставить те же краевые условия, что и для системы уравнений (126), т.е. условия на изгибающий момент, поперечную силу, продольные усилия и т.д.

2. Если векторное поле суммарной продольной нагрузки является градиентным

pγ=gradP,

где P – потенциальная m-гармонической функция, и если поперечная нагрузка px является mx-гармонической функцией переменных y и z, т.е. выполняются равенства

Δmpx=0,  ΔmxP=0.

и, если для номеров асимптотических приближений выполняются неравенства

N≥m+2, Nu≥ Maxmx,m−1+3.

то выражения для перемещений и напряжений (83), (102), (117) дают семейство точных решений  полукраевой задачи (2)–(5). Если же добавить интегральные краевые условия на кромке плиты, то из данного семейства однозначным образом определяется точное решение пространственной задачи теории упругости о продольно-поперечном изгибе транверсально-изотропной слоистой плиты в постановке Сен-Венана.

ЛИТЕРАТУРА

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Пространственные задачи изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического расщепления. Новосибирск, Наука, 2004, 408 с.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Метод асимптотического расщепления пространственной теории слоистых пластин. Физическая мезомеханика, 2004, №7, спец. выпуск, часть 1, с.31–34.

- Лехницкий С.Г. Анизотропные пластины. М., Гостехиздат, 1957, 463 с.

- Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин. Прочность, устойчивость, колебания. М., Наука, 1987, 360 с.

Поступила в редакцию 14 июня 2007 года.